唐高行审环表[2023]14号

审批意见： 一、同意报告表意见，报告表作为工程设计和环境管理的依据。 二、该项目为年产八万套石墨烯电发热元件技改及年产五万台节能速热电锅炉建设项目，项目位于唐山市学院北路1718-1号，该项目总投资300万元，其中环保投资10万元，占总投资比例3.3%。本项目为改扩建项目，在现有厂区内进行建设。项目建成后，全厂年产石墨烯电发热元件8万套（石墨烯电发热体7万套/a，石墨烯电发热膜1万套/a），年产节能速热电锅炉5万台。 三、建设单位要认真落实环境影响报告表中提出的各项污染防治措施。确保环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行。 1.石墨烯电发热膜生产线印刷、印刷烘干、覆膜过程产生的废气与石墨烯电发热体生产线（现有）烘干及烧结还原废气，采用风机引入1套两级活性炭吸附装置（TA002）进行处理，处理后与经三级串联碱液喷淋塔处理后的镀膜废气（现有）一起通过1根30m高排气筒（DA001）排放至大气中，非甲烷总烃排放浓度满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中其他行业最高允许排放浓度：非甲烷总烃80mg/m3，同时满足企业承诺限值：非甲烷总烃排放浓度不高于50mg/m3。无组织非甲烷总烃排放满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中相关限值要求。无组织氯化氢排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相关限值要求。 2.本项目无生产废水产生及排放，劳动定员不增加，不新增生活污水产生及排放。 3.项目生产设备均置于生产车间内，采取基础减振等降噪措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值要求。 4.一般固废合理处置。废润滑油、废润滑油桶、废包装桶（水性有机硅树脂、水性丙烯酸树脂、丙二醇、异氰酸酯固化剂包装桶）、废活性炭，分类收集，暂存于危险废物暂存间，定期委托有资质单位处理。 5.其他环境管理严格按环评报告表规定的措施进行落实，确保满足环保要求。 四、本项目建成后全厂总量指标为：SO2：0t/a，NOx：0t/a，COD：0t/a，氨氮：0t/a，总氮：0t/a，非甲烷总烃：2.016t/a，HCl：0.403t/a，氟化物：0.121t/a。 五、项目建成后，建设单位需按照自行验收相关规定及技术规范要求，在主体设施、环保设施投入生产或者使用之日起原则上3个月内完成验收，并向社会公开。 六、你单位在接到本批复后及时将环境影响评价报告表及批复送唐山市生态环境局高新技术产业开发区分局。 公 章 2023年08月02日