- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：医疗器材（I类）的研发、生产建设项目

建设单位（盖章）：  唐山恒新医疗器材有限公司

编制日期：             2024年4月

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	10

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	23

四、主要环境影响和保护措施	27

五、环境保护措施监督检查清单	42

六、结论	48

附表	49

附图

附图1 项目地理位置图

附图2 平面布置及周边关系图

附图2-1 二层生产车间主要设备设施布置图

附图2-2 四层生产车间主要设备设施布置图

附图3 项目与唐山市生态红线位置关系图

附图4 项目与唐山市环境管控单元分布图位置关系

附图5 环境保护目标分布图

附件

附件1环评委托书

附件2建设单位承诺书

附件3评价单位承诺书

附件4企业投资项目备案信息（唐高备字〔2024〕8号）

附件5租赁合同

附件6营业执照

附件7环保手续

附件8检测报告（蓝润环检字（2020）第Y020号）

附件9引用环境质量现状监测检测报告（蓝润环检字（2023）第112号）

附件10现役源倍量削减方案

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 医疗器材（I类）的研发、生产建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2401-130273-89-01-641275 |  |  |
| 建设单位联系人 | 徐长艳 | 联系方式 | 13603159972 |
| 建设地点 | 河北省唐山市高新区智科街8号亨达科技园-B栋二层 |  |  |
| 地理坐标 | （东经 118 度 9 分 11.041 秒，北纬 39 度 41 分 8.779 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3582口腔科用设备及器具制造 C3399其他未列明金属制品制造 | 建设项目 行业类别 | 32-70医疗仪器设备及器械制造358 30-68铸造及其他金属制品制造339 |
| 建设性质 | £新建（迁建） £改建 R扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 唐山高新技术产业开发区行政审批局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 唐高备字〔2024〕8号 |
| 总投资（万元） | 270 | 环保投资（万元） | 2 |
| 环保投资占比（%） | 0.74 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 1000 |
| 专项评价设置 情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 《唐山市高新技术开发区总体规划》（1992年9月，唐山市人民政府批准（唐山市人民政府[1992]120号文））、《唐山高新区国土空间分区规划（2021-2035年）（征求意见稿）》（根据审批工作要求，规划名称变更为“唐山高新技术产业开发区总体规划”） |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 文件名称：《唐山市高新技术开发区环境影响报告书》 召集审查机关：河北省环境保护局 审查文件及文号：《关于唐山市高新技术开发区环境影响报告书的批复》（冀环管[2000]256号） 《唐山高新技术产业开发区总体规划环境影响报告书》目前正在编制中。 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 1、项目与规划的符合性分析 唐山高新区于1992年4月经河北省人民政府批准成立，同年5月被河北省人民政府列为省级高新技术产业开发区，规划面积约10平方公里；同年8月，河北省人民政府将唐山高新技术产业开发区部分地块列入省级经济技术开发区，规划占地4.5平方公里。2009年7月，河北省人民政府批准同意唐山高新技术产业园区扩大规划区域范围，扩区后总面积31平方公里，分为主城区和空港区（已更名为唐山高新区京唐智慧港），主城区划分为两部分。2010年11月，国务院批准同意唐山高新技术产业园区升级为国家高新技术产业开发区，定名为唐山高新技术产业开发区，规划面积4.5平方公里（与省级经济技术开发区规划范围一致），成为唐山市第一个国家级开发区和唯一一个国家级高新区。 目前唐山高新区规划面积100.3km2，其中高新区本部32.8km2、老庄子镇38.7km2、京唐智慧港28.8km2。 根据《唐山市高新技术开发区总体规划》，规划范围及规划面积为：东自和平北路起、西到铁路杨家口车站、北起大庆道、南侧东部基本以龙富道为界、西部以龙华道为界、局部地段略有伸缩，面积约10km2。产业定位为：一期建设以工业功能为主，发展机电一体化、食品与生产工程、新型材料、电子信息等产业。 根据2000年《唐山市高新技术开发区环境影响报告书》，唐山市高新技术开发区南区发展定位：入区项目以一类工业（指对环境基本无干扰和污染的工业项目）为主，重点发展机电一体化、新型材料、生物工程、电子信息和环保节能等产业。 根据《唐山高新区国土空间分区规划（2021-2035年）（征求意见稿）》，项目所在区域主导功能为科创组团，加速培育医养健康业、现代服务业两大新兴产业。 根据《唐山高新技术产业开发区总体规划环境影响报告书（征求意见稿）》，规划高新区构建“2+2+N”的产业空间格局。2大特色主导优势产业：机器人产业（工业机器人、特种机器人、服务机器人）+应急装备和智能制造业（应急装备、特种车辆、定制设备）；2大潜力新兴产业：医养健康业（养老服务、生物医药）+现代服务业（国际贸易、现代服务）；N个未来产业：构建多元创新的中小企业集群，如新能源新材料产业（包含石墨烯、新型有机材料、氢能与新型储能等）；网络与计算机产业（包含人工智能、类脑智能、云计算等）；生命健康、空天技术产业等。产业布局：高新区本部：从服务支撑全市产业转型升级的角度，重点关注先进制造、物联网、软件服务等产业。围绕五大主导产业，强化产业链生成研究，重点聚焦先进装备制造、新一代信息技术、新材料、新能源汽车、现代服务等产业。 本项目为口腔科用设备及器具制造，属于医养健康业，基本符合调整后的唐山高新技术产业开发区总体规划。 2、项目与规划环评审查意见的符合性分析 本项目与《关于唐山市高新技术开发区环境影响报告书的批复》（冀环管[2000]256号）的符合性分析见表1-1。 表1-1 本项目与规划环评审查意见的符合性 审查意见; 本项目; 结论. 今后在入区项目选择上要严格按照开发区发展规划和环境功能区划要求，上高科技含量、高附加值、无污染或轻污染的项目，严禁建设物耗、能耗高的重污染项目。; 本项目为口腔科用设备及器具制造，污染小，不属于物耗、能耗高的重污染项目。; 符合. 同意开发区内生产、生活污水由城市污水处理厂统一进行集中处理的方案，请加快城市污水处理厂建设。在城市污水处理厂建成前，各进区项目废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）二级标准。; 本项目无生产废水产生，生活污水经市政管网排入北郊污水处理厂处理。; 符合. 抓紧实施集中供热工程，替代现有分散燃煤锅炉。对确需分散供热的，要采用轻烃、电力等清洁能源，严禁建设小型燃煤锅炉。; 项目生产用热采用电加热。; 符合. 开发区内的生活垃圾收集后统一进行无害化集中处理，避免造成环境污染。; 项目生活垃圾集中收集，由环卫部门清运处理。; 符合. 由上表可知，本项目符合规划环评审查意见要求。 |
| 其他符合性分析 1、产业政策符合性 项目属于C3582口腔科用设备及器具制造和C3399其他未列明金属制品制造，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，为允许类，同时项目不属于《河北省禁止投资的产业目录（2014年版）》中明令禁止的建设项目。本项目已经由唐山高新技术产业开发区行政审批局备案，备案编号为：唐高备字〔2024〕8号。 综上所述，本项目的建设符合国家及地方产业政策。 2、项目选址符合性分析 本项目位于河北省唐山市高新区智科街8号亨达科技园-B栋二层，租赁厂房1000平方米，唐山恒新医疗器材有限公司现有工程位于四层。项目用地为工业用地，符合用地要求。 项目厂房周边以工业企业为主，附近无其他自然保护区、风景名胜区等环境敏感区。建设区内电力、通讯等基础设施配套状况良好，交通便利，为项目的建设提供了良好的环境。项目选址合理。 3、“三线一单”符合性分析 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号），要求以生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单（以下简称“三线一单”）为手段，强化空间、总量和准入环境管理。本项目建设与上述要求的符合性分析如下： ⑴生态保护红线 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重点生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重点内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相对应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。 根据《河北省“三线一单”成果》，唐山市陆域生态空间面积为4012.97km2，占全市陆域国土面积的29.19%，主要分布在遵化市、迁西县、迁安市等北部山区和曹妃甸区、乐亭县、唐山国际旅游岛等南部沿海地区。将除陆域生态保护红线外的生态空间划为一般生态空间，面积为2927.5km2，占全市陆域国土面积的21.29%。主要分布在遵化市、迁西县、迁安市等北部山区和曹妃甸区、乐亭县等南部沿海地区。 本项目位于唐山市高新区智科街8号亨达科技园内。项目不在当地风景名胜区、自然保护区等生态保护区内，不涉及生态保护红线，满足生态保护红线要求。项目距离陡河最近距离约13.5km。本项目与生态保护红线位置关系见附图3。 ⑵环境质量底线 文件要求：环境质量底线是国家和地方设置的大气、水环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。 区域大气环境质量目标为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中的二级标准。根据《2022年唐山市生态环境状况公报》，项目所在区域（高新区）为不达标区。本项目在封闭生产车间内生产，使用聚乙烯、聚丙烯等主要原料均为原包料，经预测，污染物排放满足排放标准要求，对区域环境空气质量影响较小；区域声环境质量现状满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准，本项目实施后不改变所在区域声环境功能区划；本项目无生产废水外排，生活污水经市政污水管网排入北郊污水处理厂处理；生产车间采用一般地面硬化处理，危废贮存点设铁质防渗托盘，有效避免对土壤和地下水的影响；产生的固废妥善处理后对周围环境无影响。 本项目产生的污染物采取相应措施后不会对本项目所在区域环境质量造成影响，因此，本项目符合环境质量底线的要求。 ⑶资源利用上线 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。 本项目位于唐山市高新区智科街8号亨达科技园，租赁厂房1000平方米，用地为工业用地，符合规划。工业用地不涉及基本农田，土地资源消耗符合要求。无新增生产用水，新增少量生活用水，项目消耗的资源为电，来自当地电网。能源消耗量相对于区域资源利用量较小。满足资源利用上线要求。 ⑷环境准入负面清单 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。 本项目为口腔科用设备及器具制造和其他未列明金属制品制造，不属于《河北省禁止投资的产业目录（2014年版）》中禁止投资的产业项目；不属于《市场准入负面清单（2022年版）》中禁止类项目；根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，项目为允许类。项目已通过唐山高新技术产业开发区行政审批局备案（唐高备字〔2024〕8号），符合国家及地方产业政策要求。 根据唐山市人民政府《关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（唐政字[2021]48号）、《唐山市生态环境准入清单动态更新成果》（2023年7月）及《唐山市生态环境准入清单（2023年版）》（2024年4月），环境管控单元分为优先保护、重点管控和一般管控单元三类。优先保护单元指以生态环境保护为主的区域，主要包括陆域生态保护红线，自然保护区、森林公园等各级各类保护地和其他重要生态功能区等陆域一般生态空间；近岸海域优先保护区主要包括海洋生态保护红线，海洋保护区和水产种质资源保护区等海洋一般生态空间。重点管控单元指涉及水、大气、土壤、海洋、自然资源等资源环境要素重点管控的区域，主要包括城镇规划区和工业园区(工业集聚区)等开发强度高、污染物排放强度大以及环境问题相对集中的区域；近岸海域重点管控区，主要包括工业与城镇用海、港口及特殊利用区域。一般管控单元指除优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域。本项目位于唐山高新技术产业开发区高新区街道，根据《唐山市生态环境准入清单（2023年版）》，所在区域属于重点管控单元。 高新技术产业开发区管控单元管控要求见表1-2。 表1-2 高新技术产业开发区管控单元管控要求 编号; 区县; 乡镇; 单元类别. ZH13027320001; 唐山高新技术产业开发区; 高新区街道; 重点管控单元. 环境要素类别; 1、唐山高新技术产业开发区2、中心城区3、大气环境高排放重点管控区4、水环境工业污染重点管控区5、土壤建设用地污染风险重点管控区6、地下水污染风险重点管控区7、禁燃区8、地下水开采重点管控区9、土地资源重点管控区. 维度; 管控措施; 本项目. 空间布局约束; 1、一环线以内禁止布局搅拌站、沥青拌合站。 2、二环线内，禁止新建铸造、轧钢、石灰窑、砖瓦窑、家具制造（涉VOCs）、化工行业企业。 3、禁止国Ⅳ及以下排放标准的柴油货车进入禁用区；禁止有可见黑烟的机动车进入禁用区。 4、开发区规划范围内基本农田执行全市总体准入要求中一般生态空间的基本农田管控要求。; 本项目行业为口腔科用设备及器具制造和其他未列明金属制品制造，项目建成后对进出厂区车辆进行要求，严禁国Ⅳ及以下排放标准柴油货车驶入。项目用地不涉及基本农田。. 污染物排放管控; 1、对一环线内汽修企业的喷漆工序加强源头控制，禁止使用等离子、活性炭吸附、光催化氧化等单级治理技术处理VOCs 废气，必须使用双级或多级质量技术处理措施。 2、开发区应具备污水集中处理设施以及管网；向污水集中处理设施排放工业废水的，应当按照国家有关规定进行预处理，达到集中处理设施处理工艺要求后方可排放。; 本项目不属于汽修企业。项目无生产废水外排。. 环境风险防控; 1、开发区及入区企业应当依法制定并及时修订《突发环境事件应急预案》，成立应急组织机构，定期开展应急演练，提高区域环境风险防范能力。 2、企业事业单位拆除设施、设备或者建筑物、构筑物的，应当采取相应的土壤污染防治措施。其中，土壤污染重点监管单位还应当制定包括应急措施在内的土壤污染防治工作方案，报地方人民政府生态环境、工业和信息化主管部门备案并实施。退成搬迁企业用地再次开发利用前，按程序开展土壤污染状况调查、风险评估、风险管控和修复。 3、土壤污染重点监管单位应严格控制有毒有害物质排放，并按年度向所在地生态环境主管部门报告排放情况；建立土壤污染隐患排查制度，及时开展隐患排查，发现土壤污染隐患并采取措施消除或者降低污染隐患，保证持续有效防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散；制定、实施自行监测方案，按照相关技术规范要求开展土壤、地下水环境监测，并将监测数据报所在地生态环境主管部门。 4、地下水重点污染源应当建立地下水污染隐患排查制度，对其产排污环节和易造成地下水污染的区域采取必要防渗措施，定期开展污染隐患排查工作，制定并落实整治措施，必要时开展土壤和地下水环境调查与风险评估，根据评估结果采取风险管控或修复措施。; 本项目建成后按相关要求编制应急预案，建立有效的事故风险防范体系，本项目不属于土壤污染重点监管单位，租赁厂房进行建设，不涉及拆除设施、设备或者建筑物、构筑物。不涉及地下水重点污染源。项目位于厂房二层和四层，对地下水和土壤环境影响较小。. 资源利用效率要求; 1、高新区街道位于浅层地下水限采区，执行全市资源利用总体管控要求中地下水限采区管控要求。 2、推进海绵城市建设，加快城镇供水管网改造，推广节水器具，提高水资源重复利用率，加强再生水的回用。 3、禁燃区执行全市资源利用总体管控要求中禁燃区管控要求。; 本项目用水由园区供水管网提供，不涉及取用地下水。. 由上表可知，本项目符合唐山市生态环境准入清单要求。 综上所述，本项目的建设符合“三线一单”管控要求。 4、与VOCs治理环境管理政策要求符合性分析 现有工程和本项目VOCs治理情况与VOCs污染防治相关政策要求符合性分析一览表见表1-3。 |

表1-3 现有工程和本项目与VOCs污染防治相关政策符合性分析一览表 《唐山市生态环境局关于开展涉挥发性有机物企业提标改造的通知》（唐环气〔2022〕1号）文件要求; 现有工程情况; 本项目情况; 符合性. 附件3：塑料橡胶制品挥发性有机污染物综合治理及有效管控技术要求; 原辅料替代。塑料制品采用环保型原辅料，禁止使用附带生物污染、有毒有害物质的废物料作为生产原料。橡胶制品应使用低或无VOCs的清洁生产工艺和具有环境标志产品的原辅材料，生胶应符合GB8081的规定，胶粘剂VOCs无组织排放量不超过溶剂使用量的25%。 工艺改进。塑料制品行业：①要使用自动化程度高、密闭性强、废气产生量少的生产工艺和装备，鼓励选用密闭自动配套装置和生产线。②为防止热熔过程温度过高发生分解，在热熔过程中可对造粒机加热温度进行监控。③为控制含氯塑料热熔过程释放含氯气体，其加热过程应低于185℃。④定型工序优先采用水冷工艺。; 生产原料为ABS原包料，不使用附带生物污染、有毒有害物质的废物料作为生产原料。项目采用自动化程度高、密闭性强、废气产生量少的生产工艺和装备，生产中严格控制工艺温度，不会达到原料分解温度，不使用含氯塑料。; 原料采用PP、PE原包料，不使用附带生物污染、有毒有害物质的废物料作为生产原料。项目采用自动化程度高、密闭性强、废气产生量少的生产工艺和装备，生产中严格控制工艺温度，不会达到原料分解温度，不使用含氯塑料。; 符合. 加强原辅料储存VOCs排放控制。①VOCs原料存储于密闭的“容器、包装袋、储罐、储存库、料仓中”。②盛装VOCs原料的容器或包装袋存放于室内。③盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。; VOCs原料存储于密闭的容器中，置于封闭生产车间原料区，盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时加盖、封口，保持密闭。; VOCs原料存储于密闭的容器中，置于封闭生产车间原料区，盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时加盖、封口，保持密闭。; 符合. 治理管控效果。无组织VOCs排放满足河北省《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）排放限值要求。厂界：非甲烷总烃2 mg/m3，苯0.1mg/m3，甲苯0.6mg/m3，二甲苯0.2mg/m3。; 根据检测报告，厂界无组织VOCs排放可满足河北省《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）排放限值要求。; 经预测，项目建成后无组织VOCs排放可满足河北省《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）排放限值要求。; 符合. 《唐山市重点行业涉VOCs治理技术推荐指导意见》（唐环气[2023]1号）; 现有工程情况; 本项目情况; 符合性. 企业采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率、排放绩效等满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料VOCs含量（质量比）低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集措施。; 现有工程使用ABS为主要原料，注塑工序废气收集后经1根24m排气筒排放，根据检测报告，排气筒非甲烷总烃排放浓度达标，排放速率0.0229kg/h，远低于2kg/h。本次扩建取消现有收集设施及排气筒，经预测，废气达标排放。; 本项目使用PP、PE为主要原料，施工状态下VOCs产生量远低于10%，根据预测，本项目非甲烷总烃排放速率为0.0094kg/h，经预测废气达标排放。; 符合. 《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》文件要求; 现有工程情况; 本项目情况; 符合性. 提高VOCs排放重点行业环保准入门槛，严格控制新增污染物排放量。重点地区要严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目。新建涉VOCs排放的工业企业要入园区。; 现有工程不属于重点行业，不属于高VOCs排放建设项目。项目位于高新区。; 本项目不属于重点行业，不属于高VOCs排放建设项目。项目位于高新区。; 符合. 河北省挥发性有机物污染防治行动计划（2018-2020年）文件要求; 现有工程情况; 本项目情况; 符合性. 严守生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单，重点地区要严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目。; 现有工程满足生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单要求，不属于高VOCs排放建设项目。; 本项目满足生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单要求，不属于高VOCs排放建设项目。; 符合. 关于印发《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的通知（环大气〔2019〕53 号）文件要求; 现有工程情况; 本项目情况; 符合性. 大力推进源头替代。通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少VOCs产生。; 现有工程不属于重点行业，生产原料为ABS原包料，根据检测报告，生产过程VOCs产生排放量较小，废气稳定达标排放。; 本项目不属于重点行业，生产原料为PP、PE原包料，经预测，生产过程VOCs产生排放量较小，废气稳定达标排放。; 符合. 企业采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率、排放绩效等满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料VOCs含量（质量比）低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集措施。; 现有工程使用ABS为主要原料，注塑工序废气收集后经1根24m排气筒排放，根据检测报告，排气筒非甲烷总烃排放浓度达标，排放速率0.0229kg/h，远低于2kg/h。本次扩建取消现有收集设施及排气筒，经预测，废气达标排放。; 本项目使用PP、PE为主要原料，施工状态下VOCs产生量远低于10%，根据预测，本项目非甲烷总烃排放速率为0.0094kg/h，经预测废气达标排放。; 符合. 《关于印发<2020年挥发性有机物治理攻坚方案>的通知》（环大气〔2020〕33号）文件要求; 现有工程情况; 本项目情况; 符合性. 采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料VOCs含量（质量比）均低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集和处理措施。; 现有工程使用ABS为主要原料，注塑工序废气收集后经1根24m排气筒排放，根据检测报告，排气筒非甲烷总烃排放浓度达标，排放速率0.0229kg/h，远低于2kg/h。本次扩建取消现有收集设施及排气筒，经预测，废气达标排放。; 本项目使用PP、PE为主要原料，施工状态下VOCs产生量远低于10%，根据预测，本项目非甲烷总烃排放速率为0.0094kg/h，经预测废气达标排放。; 符合. 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822—2019）要求; 现有工程情况; 本项目情况; 符合性. VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中；盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地；盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。; 现有工程VOCs物料储存于密闭的包装袋中，存放于密闭生产车间内，VOCs物料容器在非取用状态时封口，保持密闭。; 本项目VOCs物料储存于密闭的包装袋中，存放于密闭生产车间内，VOCs物料容器在非取用状态时封口，保持密闭。; 符合. 10.3VOCs排放控制要求 10.3.1VOCs废气收集处理系统污染物排放应符合GB16297或相关行业排放标准的规定。 10.3.2收集的废气中NMHC初始排放速率≥3kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；对于重点地区，收集的废气中NMHC初始排放速率≥2kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低 VOCs 含量产品规定的除外。; 现有工程使用ABS为主要原料，注塑工序废气收集后经1根24m排气筒排放，根据检测报告，排气筒非甲烷总烃排放浓度达标，排放速率0.0229kg/h，远低于2kg/h。本次扩建取消现有收集设施及排气筒，经预测，废气达标排放。; 本项目使用PP、PE为主要原料，施工状态下VOCs产生量远低于10%，根据预测，本项目非甲烷总烃排放速率为0.0094kg/h，经预测废气达标排放。; 符合.

- 二、建设项目工程分析

建设内容 1、项目由来 唐山恒新医疗器材有限公司位于唐山高新区亨达科技园B座四层，是一家集研发、制造、销售于一体的科技企业。建设单位委托河北星之光环境科技有限公司于2019年9月编制了《医疗器材（I类）的开发、生产项目环境影响报告表》，于2019年11月13日取得了唐山市生态环境局高新技术产业开发区分局的审批意见（唐高环评表[2019]78号）。该项目于2020年12月4日完成自主验收。公司本着好材料生产好产品的理念，进行牙科修复材料的研发和生产销售，目前主要产品为牙托和成形片。产品主要用于牙科辅助治疗，建设单位向相关主管部门申报产品时均按照口腔科用设备及器具制造行业进行申报。 为扩大市场，增加产品种类，唐山恒新医疗器材有限公司拟投资270万元建设医疗器材（I类）的研发、生产建设项目，租用亨达科技园B座二层，购置相关设备，建设医疗器械（I类）生产线，生产牙科成型类产品。本项目产品同样用于牙科辅助治疗，与现有主要行业相同，现有工程位于该厂房四层，本项目租用现有厂房二层，方便生产与管理。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年）及国家有关法律、法规的要求，本项目属于“三十二、专用设备制造业70、医疗仪器设备及器械制造358-其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”，应编制建设项目环境影响报告表，“三十、金属制品业68、铸造及其他金属制品制造339”中仅分割、焊接、组装的项目，不需编制建设项目环境影响报告表。综合以上要求，本项目应编制建设项目环境影响报告表。为此，唐山恒新医疗器材有限公司委托我公司进行该项目环境影响评价工作。在接受委托后，我公司即派工程技术人员进行了现场踏勘、资料收集，并按照国家相关要求编制完成了本报告表。 2、项目概况 （1）建设内容和规模：租用厂房1000平方米，建设医疗器械生产线，购置相关设备，生产牙科成形类产品。项目建成后，年产预计600万个牙科成形类产品。 （2）工作制度：年工作300天，实行1班制，每班8小时。 （3）劳动定员：项目新增劳动定员10人。 本项目建设内容一览表见表2-1。 表2-1 本项目建设内容一览表 项目 类别; 名称; 工程内容及规模; 备注. 主体 工程; 生产车间; 租用亨达科技园B座二层，建筑面积1000m2，框架结构，生产车间内合理分区，主要分为办公室、生产区、库房，区域间采用玻璃隔断，各区面积分别为100m2、500m2、130m2; 新增. 辅助 工程; 办公、生活; 本项目生产车间内设有办公室（100m2），用于办公生活，不设食堂、宿舍、洗浴设施，厕所依托亨达科技园水厕; 新增和依托. 储运 工程; 原料区; 项目生产车间生产区内设有原料区（10m2）; 新增. 模具区; 项目生产车间生产区内设有模具区（10m2）; 新增. 一般固废区; 项目生产车间生产区内设有一般固废区（15m2）; 新增. 库房; 项目生产车间内设有库房（130m2）; 新增. 物料运输; 原料及成品均使用国五及以上排放标准车辆（含燃气）或新能源车辆运输; /. 危废贮存点; 项目生产车间西侧设有危废贮存点1处（4m2），与其他区域之间设隔断，内部设置铁质防渗托盘; 新增. 公用 工程; 供水系统; 生产、生活用水由园区管网提供; 依托. 排水系统; 无生产废水，生活污水经市政管网排入北郊污水处理厂处理; 依托. 供电系统; 由当地供电电网提供，新增用电2万KWh/a; 依托. 供热系统; 生产用热采用电加热，生产区冬季不需采暖，办公区冬季采用电空调取暖; 新增. 环保 工程; 废气; 生产过程全部在封闭车间内进行; /. 废水; 无生产废水，生活污水经市政管网排入北郊污水处理厂处理; /. 噪声; 选用低噪声设备、合理布局，隔声、减振等措施; /. 固废; 线切割液包装桶桶内残留液体用水清洗用于切割，下脚料、废包装袋、不合格产品、清洗后的线切割液包装桶集中收集暂存于生产车间一般固废区，定期外售；废线切割液采用专用容器贮存，暂存于危废贮存点，交由有资质的单位处理；生活垃圾集中收集，由环卫部门统一清运处理; /. 防渗; 生产车间一般地面硬化处理；危废贮存点地面硬化，与其他区域之间设隔断，内部设置铁质防渗托盘; 设置危废贮存点1处. 依托 工程; 办公、生活; 厕所依托亨达科技园水厕. 供水系统; 生产、生活用水由园区管网提供. 排水系统; 无生产废水，生活污水经市政管网排入北郊污水处理厂处理. 供电系统; 由当地供电电网提供，新增用电2万KWh/a. 本项目主要建构筑物一览表见表2-2。 表2-2 主要建构筑物一览表 序号; 名称; 建筑面积（m2）; 结构形式; 备注. 1; 生产车间; 1000（40m×25m）; 框架结构; 位于亨达科技园B座二层，厂房高度4m，内部主要设生产区、库房和办公室等. 扩建前后产品方案一览表见表2-3，项目产品示意图见图2-1。 表2-3 扩建前后产品方案一览表 序号; 产品名称; 产量; 单位; 单位产品 重量; 备注. 现有工程. 1; 牙托; 1000; 箱/a; 13.1g/只; 每箱30袋，每袋6只. 2; 成形片; 600; 万个/a; 0.13g/个; 不锈钢成形片. 扩建项目. 1; 楔形成形片; 190; 万个/a; 0.1g/个; 楔入齿间隙，打磨牙齿时保护邻牙. 2; 楔子; 400; 万个/a; 0.06g/个; 树脂修复牙体缺损时，楔入齿间隙，使成形片贴紧牙体. 3; 夹持环; 10; 万个/a; 2g/个; 修复时用于分牙，起到夹持固位作用，有不锈钢、镍钛合金、锰钢材质. 扩建后全厂. 1; 牙托; 1000; 箱/a; 13.1g/只; 产量不变. 2; 成形片; 600; 万个/a; 0.13g/个; 产量不变. 3; 楔形成形片; 190; 万个/a; 0.1g/个; 新增产品. 4; 楔子; 400; 万个/a; 0.06g/个; 新增产品. 5; 夹持环; 10; 万个/a; 2g/个; 新增产品. 楔形成形片; 楔子. 夹持环. 图2-1 项目产品示意图 项目原辅材料及能源消耗见表2-4，扩建前后原辅材料及能源消耗情况一览表见表2-5。 表2-4 本项目原辅材料及能源消耗一览表 产品 名称; 原辅材料 名称; 单位; 消耗量; 备注. 楔子; PP; t/a; 2; 外购，聚丙烯原包料，袋装颗粒，25kg/袋. PE; t/a; 2.7; 外购，聚乙烯原包料，袋装颗粒，25kg/袋. 色母粒; t/a; 0.2; 外购，袋装颗粒原包料，25kg/袋. 楔形成形片; PP; t/a; 1; 外购，聚丙烯原包料，袋装颗粒，25kg/袋. PE; t/a; 1.3; 外购，聚乙烯原包料，袋装颗粒，25kg/袋. 色母粒; t/a; 0.1; 外购，袋装颗粒原包料，25kg/袋. 成品成形片; kg/a; 76; 外购成品，不锈钢薄片，用于生产楔形成形片. 夹持环; 镍钛合金板; kg/a; 500; 外购，厚度2mm. 不锈钢板; kg/a; 50; 外购，厚度2mm. 锰钢板; kg/a; 250; 外购，厚度2mm. 水溶性线切割液; kg/a; 600; 外购，桶装，10 kg/桶，线切割机用，作为切割加工过程中的电介质，有灭弧、冷却、润滑、清洗作用，使用时加水稀释. /; 纸箱; 个/a; 1000; 外购，配套塑料袋，用于产品包装. /; 水; m3/a; 123.3; 来自园区管网. /; 电; 万KWh/a; 2; 当地供电电网. 表2-5 扩建前后原辅材料及能源消耗一览表 扩建前; 扩建后; 变化情况. 名称; 单位; 消耗量; 名称; 单位; 消耗量. ABS颗粒; t/a; 15.5; ABS颗粒; t/a; 15.5; 不变. 色母粒; t/a; 0.6; 色母粒; t/a; 0.9; +0.3t/a. 不锈钢条; kg/a; 828; 不锈钢条; kg/a; 828; 不变. 纸箱; 个/a; 1000; 纸箱; 个/a; 2000; +1000个/a. /; /; /; PP; t/a; 3; +3t/a. /; /; /; PE; t/a; 4; +4t/a. /; /; /; 镍钛合金板; kg/a; 500; +500kg/a. /; /; /; 不锈钢板; kg/a; 50; +50kg/a. /; /; /; 锰钢板; kg/a; 250; +250kg/a. /; /; /; 成品成形片; kg/a; 76; +76kg/a. /; /; /; 水溶性线切割液; kg/a; 600; +600kg/a. 液压油; kg/3a; 60; 液压油; kg/3a; 60; 不变. 水; m3/a; 90; 水; m3/a; 213.3; +123.3m3/a. 电; 万kWh/a; 1.8; 电; 万kWh/a; 3.8; +2万kWh/a. 主要原辅材料理化性质见表2-6。 表2-6 主要原辅材料理化性质 序号; 物质名称; 理化性质. 1; PP; 聚丙烯是一种半结晶的热塑性塑料。具有较高的耐冲击性，机械性质强韧，抗多种有机溶剂和酸碱腐蚀。在工业界有广泛的应用，是平常常见的高分子材料之一。密度0.9g/mLat25℃(lit.)，熔点189℃，用于注塑成型、挤出成型、制成各种制品及多种纤维、窄带和薄膜等，同时可用于各种长、短丙纶纤维的生产。分解温度约300℃。. 2; PE; 聚乙烯是乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂。在工业上，也包括乙烯与少量α-烯烃的共聚物。聚乙烯无臭，无毒，手感似蜡，具有优良的耐低温性能（最低使用温度可达-100~-70°C），化学稳定性好，能耐大多数酸碱的侵蚀（不耐具有氧化性质的酸）。常温下不溶于已知溶剂中，但在脂肪烃、芳香烃和卤代烃中长时间接触时能溶胀，在70℃以上时可稍溶于甲苯、乙酸戊酯等中，吸水性小，电绝缘性优良。可加工制成薄膜、电线电缆护套、管材、各种中空制品、注塑制品、纤维等，广泛用于农业、包装、汽车等行业。中低、压聚乙烯以注射成型制品及中空制品为主，超高压聚乙烯由于超高分子聚乙烯优异的综合性能，可作为工程塑料使用。密度为0.95g/mLat25℃(lit.)，熔点92℃。分解温度在300℃以上。. 3; 水溶性线切割液; 为浓缩液，淡黄色液体，pH8.0~8.5，作为往复走丝（快走丝）线电极放电火花切割加工过程中的电介质，有灭弧、冷却、润滑、清洗作用，主要成分为表面活性剂（如聚醚）、有机碱（主要是醇胺类）、缓蚀剂、水质稳定剂、水溶性防锈剂（如羧酸盐）、多元醇（如丙二醇）、防锈剂、电介质调整剂和蒸馏水。使用时需加入水进行调配，本项目使用1：5.5的稀释液。. 4; 镍钛合金; 镍钛合金是一种形状记忆合金，形状记忆合金是能将自身的塑性变形在某一特定温度下自动恢复为原始形状的特种合金，具有良好的可塑性。它的伸缩率在20%以上，疲劳寿命达1×10的7次方，阻尼特性比普通的弹簧高10倍，其耐腐蚀性优于目前最好的医用不锈钢，因此可以满足各类工程和医学的应用需求，是一种非常优秀的功能材料。记忆合金除具有独特的形状记忆功能外，还具有耐磨损、抗腐蚀、高阻尼和超弹性等优异特点。. 项目主要设备设施见表2-7。 表2-7 项目主要设备设施一览表 序号; 名称; 规格型号; 数量（台套）; 备注. 1; 注塑机; 10; 用于生产楔形成形片、楔子，其中2台位于现有四层生产车间. 2; 线切割机; DKT32C; 5; 用于生产夹持环. 3; 检验试验平台; 2; 物理性能检测，无污染物产生. （4）工程投资：项目总投资270万元，环保投资为2万元，占总投资的0.74%。 （5）总图布置：位于亨达科技园B座二层，生产车间门位于东侧，车间南侧为生产区，危废贮存点位于生产区西侧，车间东侧为办公室，车间北侧为库房。平面布置及周边关系见附图2。 （6）建设地点：项目位于唐山市高新区科智街8号亨达科技园-B栋二层，项目中心坐标为N39°41'8.779"，E118°9'11.041"。厂区东侧、北侧为亨达科技园内部道路，南侧、西侧为亨达科技园厂界。本项目租用B栋二层，现有工程位于四层。距离亨达科技园最近的环境敏感点为南侧205m处的国贸府，本项目生产车间距离国贸府210m。本项目评价范围内无饮用水水源地保护区、自然保护区、风景名胜区、生态功能保护区、文物保护地等法律、法规规定的环境敏感区。 2、给排水 本项目生产、生活用水由园区供水管网提供。 （1）给水 本项目不设食堂、宿舍、浴室等生活设施，厕所依托亨达科技园水厕。生活用水主要为职工盥洗用水、饮用水和冲厕用水。本项目新增劳动定员10人，职工生活用水量按40 L/人·d计，则生活用水量为0.4m3/d（120m3/a）。 生产用水为线切割液调配用水，线切割液使用时与水按1：5.5进行调配稀释后使用，线切割液使用量600 kg/a，则调配用水量为3.3 m3/a（合0.011 m3/d）。调配好的线切割液循环使用，按需补充，定期更换，更换周期为每月一次。项目线切割液调配用水在使用过程中蒸发损耗一部分，其余部分随废线切割液按危废处置。无生产废水外排。 （2）排水 生活污水排入市政污水管网，最终进入北郊污水处理厂处理。生活污水排放系数按0.8计，则生活污水排放量为0.32m3/d（96 m3/a）。 本项目水平衡图见图2-2。 生活用水 -0.08 0.4 0.32 经市政污水管网进入北郊污水处理厂处理 新水 0.411 损耗0.005 线切割液调配 0.011 更换后按危废处置 0.006 循环使用 图2-2 项目水平衡图 m3/d

工艺流程和产排污环节 本项目建设医疗器械生产线，生产牙科成形类产品，主要产品类型为楔子、楔形成形片、夹持环。本项目生产的产品不进行消毒处理，生产过程不要求无菌，产品售出后，由使用单位在使用前进行消毒处理后使用。各类产品工艺流程简述如下： ⑴楔子、楔形成形片生产工艺流程 楔子：人工将外购的聚乙烯/聚丙烯塑料颗粒、色母粒拆包按比例在料斗中进行混合后倒入注塑机自带的料斗中，注塑机通过螺杆将原料输送至机筒，进入机筒的原料颗粒在挤出过程中被加热，加热温度180~200℃，逐渐软化的原料被螺杆挤压进入模具中，注塑成型。可根据产品规格更换合适的模具，注塑机一次成型生产8只楔子。将注塑后产生的多余料枝摘除即为产品，经过检验合格后即可包装入库。检验主要为人工对产品外观进行检测，另外使用卡尺对产品尺寸进行抽检，下同。不合格产品集中收集后外售。 楔形成形片：与楔子区别在于需将外购的成品不锈钢成形片镶嵌在楔子中。生产时人工将成品成形片按要求摆放在模具的相应位置上，之后通过注塑机注塑成型楔子部分，将成形片固定于楔子中即成为楔形成形片产品。产品进行检验、包装入库。 根据建设单位设计，注塑机年运行300d，每天运行7h。 产污节点：注塑成型过程产生的有机废气；注塑机噪声；注塑产生的边角料、原料拆包产生的废包装袋、不合格楔子、不合格楔形成形片。 固废 废气、噪声、固废 上料 注塑成型 原料（PP/PE颗粒、色母粒） 检验 成品入库待售 图2-3楔子生产工艺流程及排污节点图 固废 废气、噪声、固废 上料 注塑成型 原料（PP/PE颗粒、色母粒） 检验 成品入库待售 成品成形片 图2-4楔形成形片生产工艺流程及排污节点图 ⑵夹持环生产工艺流程 项目夹持环的主要原料为镍钛合金板、不锈钢板和锰钢板，厚度约2mm。项目设置5台线切割机，均为数控机床。生产时先使用线切割机裁切去掉一侧料头，裁切时板料与线切割方向垂直，之后人工根据产品规格划线，板材多层叠加切割成合适的加工尺寸。调整板材和钼丝相对位置，由工人在数控设备操作台上设置下料切割参数，确认无误后开始自动切割。切割过程需使用线切割液作为往复走丝（快走丝）线电极放电火花切割加工过程中的电介质，有灭弧、冷却、润滑、清洗作用，使用时按1：5.5的比例加水稀释。线切割液循环使用，使用过程中产生损耗，按需补充，定期更换，更换周期为每月一次。废线切割液按危废处置，将线切割液包装桶内残留液体用水清洗用于切割，包装桶作为一般固废处理。加工好的夹持环人工进行检验，检验合格后包装入库。不合格产品集中收集后外售。 产污节点：线切割机噪声；下料、切割下脚料、不合格夹持环、废线切割液、线切割液包装桶。 噪声、固废 固废 固废 下料 切割 镍钛合金板/不锈钢板/锰钢板 检验 成品入库待售 图2-5夹持环产工艺流程及排污节点图 其他：职工生活产生的生活污水；职工生活垃圾。 本项目产排污情况及治理设施一览表见表2-8。 表2-8 本项目产排污情况及治理设施一览表 类别; 序号; 产生点; 主要污染 因子; 产生 特征; 排放 去向; 治理措施. 废气; 1; 注塑成型废气（注塑机10台）; 非甲烷总烃; 连续; 排入大气; 封闭生产车间. 废水; 1; 职工生活污水; COD、氨氮、BOD、SS; 连续; 排入污水厂; 排入市政污水管网，最终进入北郊污水处理厂处理. 噪声; 1; 注塑机; 噪声; 连续; 排入 环境; 选用低噪声设备、厂房隔声、振动设备加装基础减振. 2; 线切割机; 噪声; 连续. 固废; 1; 注塑、夹持环原料下料、切割; 下脚料; 间断; 不排放; 按材料类别分别集中收集，暂存于一般固废区，定期外售. 2; 原料拆包; 废包装袋; 间断; 集中收集暂存于一般固废区，定期外售. 3; 检验; 不合格产品; 间断; 按产品类别分别集中收集暂存于一般固废区，定期外售. 4; 线切割机; 线切割液包装桶; 间断; 桶内残留液体用水清洗用于切割，包装桶集中收集暂存于一般固废区，定期外售. 5; 废线切割液; 间断; 采用专用容器贮存，暂存于危废贮存点，交有资质的单位处理. 6; 职工生活; 生活垃圾; 间断; 集中收集，由环卫部门统一清运处理.

与项目有关的原有环境污染问题 本项目为扩建项目，租用亨达科技园B座二层厂房1000平方米进行建设。现有工程位于B座四层。 一、现有工程环保手续履行情况 唐山恒新医疗器材有限公司委托河北星之光环境科技有限公司于2019年9月编制了《医疗器材（I类）的开发、生产项目环境影响报告表》，于2019年11月13日取得了唐山市生态环境局高新技术产业开发区分局的审批意见（唐高环评表[2019]78号）。该项目于2020年12月4日完成自主验收。 二、现有工程污染物治理及达标情况 现有工程主要生产牙托及成形片，生产工艺流程及排污节点详见图2-6、2-7。 ABS 色母粒 图2-6现有工程牙托生产工艺流程及排污节点图 上料 注塑成型 废气 噪声 检验 噪声 固废 不锈钢条 冲压成型 固废 打标 图2-7现有工程成形片生产工艺流程及排污节点图 成品 成品 固废 检验 1、废气 注塑成型过程产生的废气：2台注塑机上方设置集气罩收集，由1根24m排气筒排放。生产过程全部在封闭车间内进行。 根据检测报告（蓝润环检字（2020）第Y020号），非甲烷总烃有组织排放浓度最大值为6.26mg/m3，满足《工业企业挥发性有机污染物排放控制标准》（DB13/2166-2016）表1有机化工业有机废气排放口限值要求非甲烷总烃≤80mg/m3。 无组织废气厂界监控点非甲烷总烃浓度最大值为1.31mg/m3，满足《工业企业挥发性有机污染物排放控制标准》（DB13/2166-2016）表2无组织排放监控浓度限值：非甲烷总烃2.0 mg/m3的要求。生产车间门口监控点非甲烷总烃浓度最大值为1.31mg/m3，满足《工业企业挥发性有机污染物排放控制标准》（DB13/2166-2016）表3无组织排放监控浓度限值：非甲烷总烃4.0 mg/m3的要求。 2、废水 现有工程废水全部为生活污水，排入市政污水管网，最终进入北郊污水处理厂处理。 根据检测报告（蓝润环检字（2020）第Y020号），污水总排口外排废水中pH范围值为7.12~7.27（无量纲），其他污染物最大日平均浓度分别为：化学需氧量166mg/L、五日生化需氧量45.8mg/L、悬浮物162mg/L，均满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996）表4中第二类污染物最高允许排放浓度（日均值）三级标准：pH6~9（无量纲）、化学需氧量500mg/L、五日生化需氧量300mg/L、悬浮物400mg/L；氨氮最大日平均浓度6.18mg/L，满足《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015）表1中A级标准：氨氮45mg/L；同时满足北郊污水处理厂进水水质要求：化学需氧量575mg/L、五日生化需氧量230mg/L、悬浮物500mg/L、氨氮45mg/L。 3、噪声 主要噪声源采取厂房隔声、振动设备加装基础减振等措施。 根据检测报告（蓝润环检字（2020）第Y020号），厂界环境噪声昼间（夜间不生产）监测结果最大值为57dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类区标准限值要求。 4、固废 固体废物主要为检测产生的不合格牙托、不合格成形片，冲压成型产生的下脚料，设备维护产生的废液压油，职工生活产生的生活垃圾。 废液压油产生后委托有资质单位处理，不在厂区内暂存，根据建设单位提供资料，现有工程尚未产生废液压油，未进行过危废转移；不合格牙托、不合格成形片、下脚料外售废品回收站；生活垃圾收集后送环卫部门指定地点。固废均妥善处置。 5、防渗 现有工程生产车间地面已采用一般地面硬化。亨达科技园厂区内道路全部硬化，其他区域绿化，实现厂区非硬即绿。 三、现有工程污染物实际排放总量 根据企业检测报告（报告编号：蓝润环检字（2020）第Y020号，生产负荷100%）核算，现有工程污染物实际排放总量情况如下： 废气：SO2：0 t/a、NOx：0 t/a、非甲烷总烃：0.016 t/a； 废水：COD：0 t/a，NH3-N：0 t/a。 根据环评及审批意见，现有工程控制指标为：COD：0 t/a，NH3-N：0 t/a，SO2：0 t/a、NOx：0 t/a，颗粒物0 t/a，现有工程实际排放量不超过控制指标要求。 现有工程废气、固废污染物排放情况一览表见表2-9。 表2-9 现有工程废气、固废污染物排放情况一览表 序号; 项目; 污染物; 排放量（固体废物产生量）（t/a）. 1; 废气; 有组织; 注塑工序废气排放口（DA001）; 非甲烷总烃; 0.016. 2; 厂界无组织; 非甲烷总烃; 1.31 mg/m3. 3; 固废; 不合格产品（牙托、不锈钢成形片）; 0.155. 4; 下脚料（冲压成型）; 0.166. 5; 废液压油; 0.05 t/3a. 6; 生活垃圾; 2.25. 注：无组织废气数据来源于检测报告（蓝润环检字（2020）第Y020号）。 四、现有工程存在的环境问题及整改措施 企业已按照要求规范排污口，设置明显标识，标志牌清晰、完整。注明了排污口编号、污染物排放种类、排放浓度等相关信息。满足排污口规范化要求。 经查阅现有资料并结合现场踏勘情况，现有工程执行了环评制度。废气达标排放；无生产废水产生排放，生活污水经市政污水管网排入北郊污水处理厂处理；噪声厂界达标；固废得到妥善处置。没有环境违法、上访事件发生。 综上，现有工程不存在环境问题。 建设单位从项目投产至今尚未产生危险废物。为使危废产生后暂时贮存以便于中转，在本项目生产车间内新增危废贮存点1处，同时贮存现有工程和本项目产生的危险废物。 现有工程所在生产车间位于亨达科技园B座四层，本项目租用现有厂房二层，方便生产与管理。三层为唐山数通科技有限公司，主要从事电子类产品组装。根据现场踏勘及建设单位提供资料，二层原为怡德发（唐山）电子科技有限公司，该企业年生产研发制造100万套电子产品项目环保手续齐全。该企业已于2021年停产，生产设备已全部搬离。生产车间地面为水泥硬化。租用厂房未发现遗留环境问题，适宜本项目建设。

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

区域环境质量现状 1、大气环境 ⑴基本污染物 根据唐山市生态环境局2023年6月6日发布的《2022年唐山市生态环境状况公报》：2022年全市优良天数275天，同比增加19天，优良天数比例为75.3%，同比提高5.2个百分点。重度污染以上天数3天，占比0.8%，同比减少5天。全市空气质量综合指数4.47，同比下降10.6%，排名全国168个重点监测城市倒38名，较2021年提升30个位次。 2022年，全市细颗粒物（PM2.5）年均浓度为37微克/立方米，可吸入颗粒物（PM10）年均浓度为67微克/立方米，二氧化硫（SO2）年均浓度为8微克/立方米，二氧化氮（NO2）年均浓度为32微克/立方米，一氧化碳（CO）日均值第95百分位浓度平均为1.5毫克/立方米，臭氧（O3）日最大8小时平均第90百分位浓度平均为182微克/立方米。 各县（市、区）环境空气质量综合指数在3.74-4.51，较上年均有显著下降。PM2.5年平均浓度范围在25-38微克/立方米；PM10年平均浓度范围在54-75微克/立方米；SO2年平均浓度范围在7-13微克/立方米；NO2年平均浓度范围在24-40微克/立方米；CO日均值第95百分位浓度平均范围在1.1-1.8毫克/立方米；O3日最大8小时平均第90百分位浓度平均范围在165-188微克/立方米。 2022年高新区环境空气质量现状评价表见表3-1。 表3-1 2022年高新区环境空气质量现状评价表 （单位：μg/m3，CO为mg/m3） 污染物; SO2; NO2; PM10; PM2.5; CO; O3-8h. 评价指标; 年平均质量浓度; 年平均质量浓度; 年平均质量浓度; 年平均质量浓度; 24小时平均第95百分位数值; 日最大8小时滑动平均值的第90百分位数值. 现状浓度; 9; 31; 60; 33; 1.6; 182. 标准值; 60; 40; 70; 35; 4; 160. 占标率; 15%; 77.5%; 85.7%; 94.3%; 40%; 114%. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 不达标. 根据上表可知，项目所在区域环境空气质量年评价指标中SO2、NO2、PM2.5、PM10和CO满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二类区相应浓度限值要求，O3日最大8小时滑动平均值的第90百分位数值浓度超标。项目所在区域（高新区）属于非达标区。 ⑵特征污染物 本项目特征污染物为非甲烷总烃。本次评价非甲烷总烃环境质量现状监测数据引用河北蓝润环境检测有限公司于2023年07月07日~07月09日在河北展星医疗器械有限公司厂区内的空气质量监测数据，该点位位于本项目东侧，距离本项目2.1km。监测点位数据引用符合建设项目周边5km范围内近3年的现有监测数据要求，因此，引用数据可用。 特征污染物环境空气现状监测数据见表3-2。 表3-2 特征污染物环境空气现状 监测点位; 距本项目 距离; 监测因子; 标准值(mg/m3); 浓度范围(mg/m3); 标准指数; 超标率%; 达标 情况. 河北展星医疗器械有限公司厂区内; 2.1km; 非甲烷总烃; 1小时平均浓度; 2.0; 0.66～0.74; 0.33~0.37; 0; 达标. 由现状监测可知，监测期间河北展星医疗器械有限公司厂区内非甲烷总烃1小时平均浓度满足《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）表1中二级标准。评价区域内非甲烷总烃现状浓度达标。 2、声环境 本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标，未进行声环境监测。项目所在区域执行3类声环境功能区要求。 3、地表水环境 本项目所在区域最近地表水为环城北支。根据《2022年唐山市生态环境状况公报》，2022年全市共有地表水国、省考监测断面14个，分布于滦河、还乡河、陡河、青龙河、蓟运河、煤河、淋河、黎河、沙河9条河流，2022年国、省考核9条河流14个断面水质全部达标，11个断面达到地表水Ⅲ类及以上水质标准，优良（Ⅰ-Ⅲ）比例为78.57%。 2018-2022年全市地表水国、省考断面优良水体（Ⅰ-Ⅲ）比例保持在72.73%以上，且无劣Ⅴ类水体。

环境保护目标 1、大气环境 厂界外500m范围内的大气环境保护目标为国贸府、唐山市高新中学、高新实验小学。 2、声环境 厂界外50m内无声环境保护目标。 3、地下水环境 厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。最近的地下水环境保护目标为项目占地范围内的潜水层地下水。 4、生态环境 项目位于高新区亨达科技园内，周边以工业企业为主，无生态环境保护目标。 本项目环境保护目标一览表见表3-3。 表3-3 项目环境保护目标一览表 类别; 保护 目标; 方位; 坐标/m; 与项目 距离; 功能; 人数; 级别. X; Y. 环境 空气; 国贸府; S; 0; -223; 210m; 居住; 2333人; 《环境空气质量标准》（GB3095－2012）二类区. 唐山市高新中学; SW; -460; -223; 490m; 学校; 3000人. 高新实验小学; SW; -443; -76; 455m; 学校; 600人. 地下水; 项目占地范围内的潜水层地下水; 《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准.

污染物排放控制标准 营运期： 1、噪声：厂界环境噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准：昼间：65dB(A)；夜间：55dB(A)； 2、废气：无组织非甲烷总烃执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）中表2企业边界非甲烷总烃浓度限值2.0 mg/m3的要求，同时满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中厂区内厂房外非甲烷总烃无组织排放监控点1h平均浓度6 mg/m3、监控点处任意一次浓度20mg/m3的特别排放限值要求； 3、废水：生活污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-2012）表4第二类污染物最高允许排放浓度的三级标准：COD：500mg/L；SS：400mg/L；BOD5：300mg/L，氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A级标准：氨氮：45 mg/L，同时满足北郊污水处理厂进水水质COD：575mg/L、SS：500mg/L、BOD5：230mg/L、氨氮：45mg/L的要求； 4、固废：一般工业固废贮存过程中应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环保要求，一般固废贮存、处理等还应满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《河北省固体废物污染环境防治条例（2022）》等相关要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的要求。

总量控制指标 根据“十三五”期间污染物总量控制目标，结合本项目特点、排污特征，确定本工程污染物总量控制因子为COD、NH3-N、SO2、NOX。按照《关于进一步改革和优化建设项目主要污染物排放总量核定工作的通知》（冀环总[2014]283号），根据项目排放的污染物种类和特点，确定本项目的总量控制因子为COD、NH3-N、SO2、NOx。 环评预测排放量： 项目不涉及SO2、NOx排放。预测非甲烷总烃排放量0.01971t/a。废水预测排放量：COD：0.016 t/a、氨氮：0.0006 t/a。唐山市生态环境局高新技术产业开发区分局出具了关于本项目的现役源倍量削减方案，可实现区域内现役源2倍削减替代。 总量控制量： 废水：本项目无生产废水排放，仅排放生活污水，不计入总量控制指标。 废气：本项目无SO2、NOx排放。特征污染物为非甲烷总烃。 本项目建成后总量控制指标：SO2：0t/a、NOx：0t/a、COD：0t/a、氨氮：0t/a。 本项目建成后全厂非甲烷总烃排放量为66.16kg/a。

- 四、主要环境影响和保护措施

施工期环境保护措施 本项目在租赁的生产车间内进行建设，车间地面已硬化。施工期主要进行简单装修、设备设施安装调试，施工期短，施工期影响较小，故不再对施工期进行分析。

运营期环境影响和保护措施 1 废气 1.1废气达标分析 本项目废气主要为注塑成型废气。 聚乙烯、聚丙烯等物料注塑成型温度在180~200℃，均未达到分解温度300℃，但热熔过程中可能挥发出少量的有机废气。本项目有机废气以非甲烷总烃计。 参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》工业行业产排污系数手册中292塑料制品行业系数手册“2929塑料零件及其他塑料制品制造行业系数表”，“配料-混合-挤出/注塑挥发性有机物（以非甲烷总烃计）”产污系数为2.70 kg/t-产品，本项目聚乙烯、聚丙烯、色母粒年使用量合计7.3 t/a，注塑成型后除少量产品外同时附带大量料枝，本次环评按原料全部转化为产品计，则本项目注塑成型废气非甲烷总烃产生量为19.71 kg/a。 根据现有工程环评，现有工程使用ABS为主要原料，注塑工序非甲烷总烃产污系数为2.885 kg/吨-原料，原料合计用量16.1 t/a，则非甲烷总烃产生量为46.45 kg/a，根据建设单位提供资料，现有工程注塑机年运行时间700h，则现有工程注塑废气非甲烷总烃初始排放速率为0.066kg/h。由现有工程产污系数可知现有工程原料在施工状态下的VOCs产生量0.29%。现有工程注塑工序2台注塑机废气经集气罩收集后引入1根24m排气筒排放，根据现有工程检测报告（蓝润环检字（2020）第Y020号），现有注塑工序废气排放口非甲烷总烃排放浓度6.26mg/m3，排放速率为0.0229kg/h，无组织废气厂界监控点非甲烷总烃浓度最大值为1.31mg/m3，均满足排放标准要求。 本项目使用的主要原料为聚乙烯、聚丙烯，较现有工程使用的ABS成分更为简单，注塑产生的有机废气成分更为单一。根据产污系数可知，本项目原料在施工状态下的VOCs产生量为0.27%。 关于印发《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的通知（环大气〔2019〕53号）和《唐山市重点行业涉VOCs治理技术推荐指导意见》（唐环气[2023]1号）等文件中要求“企业采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率、排放绩效等满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料VOCs含量（质量比）低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集措施”。《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中规定“收集的废气中NMHC初始排放速率≥3kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；对于重点地区，收集的废气中NMHC初始排放速率≥2kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低 VOCs含量产品规定的除外”。 现有工程和本项目生产过程均在封闭生产车间内进行，分别位于B座四层和二层。本项目注塑成型废气非甲烷总烃排放量19.71kg/a，注塑机年运行300d，每天运行7h，则非甲烷总烃初始排放速率0.0094 kg/h。本项目建成后，现有工程注塑工序和本项目注塑工序同时运行的工况下，非甲烷总烃最大初始排放速率为0.0754 kg/h。本项目位于重点地区，根据前文标准及文件要求，非甲烷总烃初始排放速率小于2kg/h时，可不建设末端治理设施。本项目和现有工程使用的原料施工状态下，VOCs产生量均低于10%，可不采取无组织排放收集措施。本次扩建拟取消现有工程有机废气收集设施及排气筒。 将现有工程生产车间和本项目生产车间整体按高度为16m的面源进行预测，根据估算模式AERSCREEN预测，非甲烷总烃无组织排放最大地面质量浓度为0.032228mg/m3，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）中表2 企业边界非甲烷总烃浓度限值2.0 mg/m3的要求，同时满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中厂区内厂房外非甲烷总烃无组织排放监控点1h平均浓度6 mg/m3、监控点处任意一次浓度20mg/m3的特别排放限值要求。 现有工程和本项目符合可不采取无组织排放收集措施的要求，且由预测可知，取消现有排气筒后废气可达标排放，因此现有工程和本项目注塑工序废气不收集可行。 1.2废气污染物产生及排放情况 本项目废气主要为注塑成型废气。项目主要污染物产生及预计排放情况见表4-1。

表4-1 废气污染源源强核算结果及相关参数一览表 产污环节; 产污点; 排放形式; 污染物种类; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放. 产生浓度/(mg/m3); 产生量 (t/a); 治理工艺; 处理能力/m3/h; 收集效率%; 治理工艺去除率%; 是否为可行技术; 排放浓度/mg/m3; 排放量 (t/a); 排放时间（h）; 排放速率（kg/h）. 注塑成型废气; 注塑机10台; 无组织; 非甲烷总烃; /; 0.01971; 封闭生产车间; /; /; /; /; /; 0.01971; 2100; 0.0094. 注：对于新（改、扩）建工程污染源源强核算，应为最大值。.

1.3废气排放环境影响分析 本项目位于河北省唐山市高新区。项目所在区域环境空气质量不达标。经工程分析及源强核算可知废气污染物可达标排放。本项目排放的废气不会对周边空气质量产生明显不利影响。 扩建前后全厂大气污染物排放情况对比一览表见表4-2。 表4-2 扩建前后全厂大气污染物排放情况对比一览表 单位：t/a 名称; 现有工程 排放量; 拟建项目 预测排放量; 以新带老 削减量; 改造后 排放量; 增减量. 非甲烷总烃; 0.04645; 0.01971; 0; 0.06616; +0.01971. SO2; 0.041; 0; 0; 0.041 t/a; 0. NOx; 1.504; 0; 0; 1.504 t/a; 0. 1.4废气污染源监测要求 本项目废气污染源监测要求见表4-3。 表4-3 废气污染源监测计划一览表 序号; 项目; 监测点位; 监测因子; 取样位置; 监测频次. 1; 废气; 厂界; 非甲烷总烃; 上风向1个参照点，下风向3个监测点; 1次/年. 2 废水 生产用水为线切割液调配用水，使用过程中蒸发损耗一部分，其余部分随废线切割液按危废处置。 本项目不设食堂、宿舍、浴室等生活设施，厕所依托亨达科技园水厕。生活用水主要为职工盥洗用水、饮用水和冲厕用水。本项目新增劳动定员10人，职工生活用水量按40 L/人·d计，则生活用水量为0.4m3/d（120m3/a）。 项目生活污水排入市政污水管网，最终进入北郊污水处理厂处理。生活污水排放系数按0.8计，则生活污水排放量为0.32m3/d（96 m3/a）。项目外排生活污水中主要污染物为COD、BOD5、氨氮、SS，本项目租用亨达科技厂房与其他企业共用废水排放口，参照现有工程检测报告（蓝润环检字（2020）第Y020号），污水总排口外排废水中pH范围值为7.12~7.27（无量纲），其他污染物最大日平均浓度分别为：化学需氧量166mg/L、五日生化需氧量45.8mg/L、悬浮物162mg/L，废水排放浓度满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996）表4中第二类污染物最高允许排放浓度（日均值）三级标准：pH6~9（无量纲）、化学需氧量500mg/L、五日生化需氧量300mg/L、悬浮物400mg/L；氨氮最大日平均浓度6.18mg/L，满足《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015）表1中A级标准：氨氮45mg/L；同时满足北郊污水处理厂进水水质要求：化学需氧量575mg/L、五日生化需氧量230mg/L、悬浮物500mg/L、氨氮45mg/L。 唐山市北郊污水处理厂位于市区陡河裕华桥西北侧，全厂占地面积10.8公顷，于2001年建成投产，设计规模为15万m3/d，采用三槽式氧化沟工艺。目前实际进入污水厂的水量约为13万m3/d，其中生活水约占70%，工业废水占30%。北郊污水处理厂主要处理唐山市区东北部工矿企业的工业废水和居民小区的生活污水及高新技术开发区的污水，服务面积达40平方公里，服务人口36.4万人。唐山市北郊污水处理厂提标改造后设计出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的一级A标准，尾水排放至陡河。本项目在北郊污水处理厂收水范围内，本项目污水排放方案可行。 废水类别、污染物及污染治理设施信息表见表4-4，废水排放口基本情况见表4-5。 表4-4 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水 类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 生活 污水; COD SS 氨氮 BOD5; 进入城市污水处理厂; 间断排放，排放期间流量稳定; /; /; /; DW001; 是; √企业总排 □雨水排放 □清净下水排 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口. 表4-5 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量/万m3/a; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物 种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值/(mg/L). 1; DW001; 118.154232; 39.685879; 0.0096; 进入城市污水处理厂; 间断排放，排放期间流量稳定; /; 北郊污水处理厂; COD; 50. BOD5; 10. SS; 10. NH3-N; 5. 3 噪声 该项目噪声主要为注塑机、线切割机等设备运行时的噪声，源强为75~80dB(A)。项目优先选用低噪声设备，将主要生产设备布置在封闭生产车间内。生产车间位于二层、四层。项目生产车间为框架结构，振动设备加装减振基础，可综合降噪25dB(A)。生产车间边界作为项目厂界。项目噪声源源强调查清单见表4-6。

表4-6 项目噪声源源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 型号; 声源源强 dB(A); 声源控制措施; 降噪效果 dB(A); 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失/dB(A); 建筑物外噪声. X; Y; Z; 声压级 /dB(A); 建筑物外距离/m. 1; 生产车间（二层）; 注塑机; －; 80; 选用低噪声设备; 5; 10; 3; 1; 东边界; 30; 45.5; 09:30～16:30; 20; 25.5; 1. 南边界; 3; 65.5; 20; 45.5; 1. 西边界; 10; 55; 20; 35; 1. 北边界; 22; 48.2; 20; 28.2; 1. 2; 注塑机; －; 80; 选用低噪声设备; 5; 15; 3; 1; 东边界; 25; 47.0; 09:30～16:30; 20; 27; 1. 南边界; 3; 65.5; 20; 45.5; 1. 西边界; 15; 51.5; 20; 31.5; 1. 北边界; 22; 48.2; 20; 28.2; 1. 3; 注塑机; －; 80; 选用低噪声设备; 5; 18; 3; 1; 东边界; 22; 48.2; 09:30～16:30; 20; 28.2; 1. 南边界; 3; 65.5; 20; 45.5; 1. 西边界; 18; 49.9; 20; 29.9; 1. 北边界; 22; 48.2; 20; 28.2; 1. 4; 注塑机; －; 80; 选用低噪声设备; 5; 12; 9; 1; 东边界; 28; 46.1; 09:30～16:30; 20; 26.1; 1. 南边界; 9; 55.9; 20; 35.9; 1. 西边界; 12; 53.4; 20; 33.4; 1. 北边界; 16; 50.9; 20; 30.9; 1. 5; 注塑机; －; 80; 选用低噪声设备; 5; 14; 9; 1; 东边界; 26; 46.7; 09:30～16:30; 20; 26.7; 1. 南边界; 9; 55.9; 20; 35.9; 1. 西边界; 14; 52.1; 20; 32.1; 1. 北边界; 16; 50.9; 20; 30.9; 1. 6; 注塑机; －; 80; 选用低噪声设备; 5; 16; 9; 1; 东边界; 24; 47.4; 09:30～16:30; 20; 27.4; 1. 南边界; 9; 55.9; 20; 35.9; 1. 西边界; 16; 50.9; 20; 30.9; 1. 北边界; 16; 50.9; 20; 30.9; 1. 7; 注塑机; －; 80; 选用低噪声设备; 5; 18; 9; 1; 东边界; 22; 48.2; 09:30～16:30; 20; 28.2; 1. 南边界; 9; 55.9; 20; 35.9; 1. 西边界; 18; 49.9; 20; 29.9; 1. 北边界; 16; 50.9; 20; 30.9; 1. 8; 注塑机; －; 80; 选用低噪声设备; 5; 20; 9; 1; 东边界; 20; 49.0; 09:30～16:30; 20; 29; 1. 南边界; 9; 55.9; 20; 35.9; 1. 西边界; 20; 49.0; 20; 29; 1. 北边界; 16; 50.9; 20; 30.9; 1. 9; 线切割机; DKT32C; 75; 选用低噪声设备; 5; 10; 15; 1; 东边界; 30; 40.5; 09:30～16:30; 20; 20.5; 1. 南边界; 15; 46.5; 20; 26.5; 1. 西边界; 10; 50; 20; 30; 1. 北边界; 10; 50; 20; 30; 1. 10; 线切割机; DKT32C; 75; 选用低噪声设备; 5; 12; 15; 1; 东边界; 28; 41.1; 09:30～16:30; 20; 21.1; 1. 南边界; 15; 46.5; 20; 26.5; 1. 西边界; 12; 48.4; 20; 28.4; 1. 北边界; 10; 50; 20; 30; 1. 11; 线切割机; DKT32C; 75; 选用低噪声设备; 5; 14; 15; 1; 东边界; 26; 41.7; 09:30～16:30; 20; 21.7; 1. 南边界; 15; 46.5; 20; 26.5; 1. 西边界; 14; 47.1; 20; 27.1; 1. 北边界; 10; 50; 20; 30; 1. 12; 线切割机; DKT32C; 75; 选用低噪声设备; 5; 16; 15; 1; 东边界; 24; 42.4; 09:30～16:30; 20; 22.4; 1. 南边界; 15; 46.5; 20; 26.5; 1. 西边界; 16; 45.9; 20; 25.9; 1. 北边界; 10; 50; 20; 30; 1. 13; 线切割机; DKT32C; 75; 选用低噪声设备; 5; 18; 15; 1; 东边界; 22; 43.2; 09:30～16:30; 20; 23.2; 1. 南边界; 15; 46.5; 20; 26.5; 1. 西边界; 18; 44.9; 20; 24.9; 1. 北边界; 10; 50; 20; 30; 1. 14; 生产车间（四层）; 注塑机; －; 80; 选用低噪声设备; 5; 15; 22; 1; 东边界; 25; 47.0; 09:30～16:30; 20; 27; 1. 南边界; 22; 52.7; 20; 32.7; 1. 西边界; 15; 51.5; 20; 31.5; 1. 北边界; 12; 53.4; 20; 33.4; 1. 15; 注塑机; －; 80; 选用低噪声设备; 5; 18; 22; 1; 东边界; 22; 52.7; 09:30～16:30; 20; 32.7; 1. 南边界; 22; 52.7; 20; 32.7; 1. 西边界; 18; 49.9; 20; 29.9; 1. 北边界; 3; 65.5; 20; 35.5; 1. 注：生产车间西南角坐标为（0,0,0）.

噪声预测模式采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的工业噪声预测模式。 预测结果见表4-7。 表4-7 噪声预测结果一览表 单位：dB(A) 预测点; 贡献值; 背景值; 预测值; 标准值; 达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东厂界; 37.6; 0; 55; -; 55.1; 0; 65; 55; 达标; 达标. 南厂界; 51.2; 0; 55; -; 56.5; 0; 达标; 达标. 西厂界; 42.2; 0; 56; -; 56.2; 0; 达标; 达标. 北厂界; 42.9; 0; 57; -; 57.2; 0; 达标; 达标. 注：背景值来源于检测报告（报告编号：蓝润环检字（2020）第Y020号）。 由表4-7可知，拟建项目投产后对各厂界环境噪声预测值为：昼间55.1～57.2dB(A)，夜间不生产，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中3类标准限值要求。项目降噪措施可行。 本项目噪声污染源监测要求见表4-8。 表4-8 噪声污染源监测计划一览表 序号; 项目; 监测点位; 监测因子; 取样位置; 监测频次. 1; 噪声; 厂界; 等效连续A声级; 项目所在厂房楼外1m处; 每年一次. 4 固体废物 项目产生的固体废弃物主要为一般固废、危险废物、生活垃圾，具体情况如下： ⑴一般固废： 注塑、夹持环原料下料、切割产生的各类下脚料7.48 t/a，固废代码为SW17（可再生类废物），按材料类别分别集中收集，暂存于一般固废区，定期外售； 原料拆包产生的废包装袋0.01 t/a，固废代码为SW17（可再生类废物），集中收集暂存于一般固废区，定期外售； 检验产生的不合格产品0.066 t/a，固废代码为SW17（可再生类废物），集中收集暂存于一般固废区，定期外售； 线切割机使用产生的线切割液包装桶0.005 t/a，固废代码为SW17（可再生类废物），线切割液包装桶内残留液体用水清洗用于切割，包装桶集中收集暂存于一般固废区，定期外售。 一般固废均妥善处置，去向合理。项目一般固废汇总表见表4-9。 表4-9 项目一般固废汇总表 序 号; 一般固废名称; 一般固废 代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 污染防治措施. 1; 下脚料; SW17; 7.48; 注塑、夹持环原料下料、切割; 固态; 按材料类别分别集中收集，暂存于生产车间一般固废区，定期外售. 2; 废包装袋; SW17; 0.01; 原料拆包; 固态; 集中收集暂存于一般固废区，定期外售. 3; 不合格产品; SW17; 0.066; 检验; 固态; 集中收集暂存于一般固废区，定期外售. 4; 线切割液包装桶; SW17; 0.005; 线切割机; 固态; 桶内残留液体用水清洗用于切割，包装桶集中收集暂存于一般固废区，定期外售. 在生产车间西南角设置一般固废区（15m2，最大贮存量5t）。一般固废区采用一般地面硬化处理。一般固废贮存场所具备防风、防雨、防淋溶措施，设置相应标识。一般固体废物定期外售，满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《河北省固体废物污染环境防治条例（2022）》等相关要求。一般固废贮存场所（设施）基本情况表见表4-10。 表4-10 项目一般固废贮存场所（设施）基本情况表 序号; 贮存场所 （设施）名称; 一般固废名称; 一般固废代码; 产生量（t/a）; 占地面积; 位置; 贮存 能力. 1; 一般固废区; 下脚料; SW17; 7.48; 15m2; 生产车间西南角; 5t. 2; 废包装袋; SW17; 0.01. 3; 不合格产品; SW17; 0.066. 4; 线切割液包装桶; SW17; 0.005. 一般固废集中收集，定期外售，对环境影响较小。 ⑵危险废物： 项目线切割液循环使用，使用过程中产生损耗，按需补充，定期更换，更换周期为每月一次。项目废线切割液产生量2.4 t/a。现有工程设备维护产生的废液压油按原环评预测为0.05t/3a，根据建设单位提供资料，现有工程尚未产生废液压油，未进行过危废转移。本次按现有工程废液压油最大产生量0.05t/3a。根据《国家危险废物名录（2021版）》，项目产生的废线切割液（HW09）属于危险废物，暂存于危废贮存点，及时交有资质单位进行妥善处置。 ⅰ企业危险废物产生情况 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》，本项目危险废物汇总表见表4-11。 表4-11 项目危险废物汇总表 序 号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 危险特性; 污染防治措施. 1; 废线切割液; HW09; 900-007-09; 2.4; 线切割机; 液态; 废线切割液; 毒性; 采用专用容器贮存，暂存危废贮存点，委托有资质的单位处理. ⅱ危险废物收集、厂内运输 危险废物收集后采用专用容器贮存，装运危险废物的容器应根据危险废物的不同特性而设计，容器应不易破损、变形、老化，并能有效地防止渗透、扩散。装有危险废物的容器必须贴有标签。危废专人运输运至危废贮存点，运输过程中防止遗漏。现有工程（四层）产生的危险废物暂存于本项目危废贮存点（二层），转运过程需由专人负责，转运前确认包装容器完好无破损，运输中不得随意停留，防止危废遗撒。 ⅲ危废暂存设施建设 本项目新建危废贮存点（4m2，贮存能力0.5t）1处，位于生产车间西侧。危废贮存点地面硬化，与其他区域之间设隔断，内部设置铁质防渗托盘。现有工程废液压油产生量为0.05 t/3a，暂存于本项目危废贮存点可行。危废贮存点处设置标识，所有危废按规定粘贴相应危险废物标识。项目危废贮存场所（设施）情况见表4-12。 表4-12 项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 贮存场所（设施）名称; 危险废物 名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 贮存方式; 面积; 贮存能力; 贮存 周期. 危废贮存点; 废线切割液; HW09; 900-007-09; 生产车间西侧; 桶装; 4m2; 0.5t; 2个月. 为防止危险废物暂存过程中对环境产生污染影响，根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的要求，本评价要求： a. 盛装危险废物的容器上须粘贴《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）中所示的标签； b. 满足贮存点环境管理要求： 贮存点应具有固定的区域边界，并应采取与其他区域进行隔离的措施。 贮存点应采取防风、防雨、防晒和防止危险废物流失、扬散等措施。 贮存点贮存的危险废物应置于容器或包装物中，不应直接散堆。 贮存点应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式等，采取防渗、防漏等污染防治措施或采用具有相应功能的装置。 贮存点应及时清运贮存的危险废物，实时贮存量不应超过3吨。 c. 危险废物的转移应遵从《危险废物转移管理办法》及其它有关规定的要求。 ⅳ 危废处置情况 企业委托有危险废物处理资质单位进行处置。 采取上述措施后，危险废物处理措施和处置方案满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求。 ⑶生活垃圾 本项目生活垃圾包括职工办公生活垃圾，项目职工10人，按每人0.3kg/d计，产生量0.9 t/a。生活垃圾集中收集，由环卫部门定期清运处理。 采取上述措施后，本项目固废对环境影响较小。本项目固体废物产生量及处置措施见表4-13。扩建后全厂固废种类、产生量一览表见表4-14。 表4-13 项目固体废物产生量及处置措施 名称; 来源; 产生量 （t/a）; 处置方式; 处理方式及处置率; 备注. 下脚料; 注塑、夹持环原料下料、切割; 7.48; 按材料类别分别集中收集，暂存于生产车间一般固废区，定期外售; 综合利用100%; 一般 固废. 废包装袋; 原料拆包; 0.01; 集中收集，暂存于生产车间一般固废区，定期外售. 不合格产品; 检验; 0.066; 集中收集暂存于生产车间一般固废区，定期外售. 线切割液包装桶; 线切割机; 0.005; 桶内残留液体用水清洗用于切割，包装桶集中收集暂存于生产车间一般固废区，定期外售. 废线切割液; 线切割机; 2.4; 采用专用容器贮存，暂存危废贮存点，委托有资质的单位处理; 处置率100%; 危险 废物. 生活垃圾; 职工生活; 0.9; 集中收集，由环卫部门定期清运处理; 处置率100%; 一般 固废. 表4-14 扩建后全厂固废种类、产生量一览表 名称; 来源; 产生量 （t/a）; 处置方式; 处理方式及处置率; 备注. 下脚料; 注塑、夹持环原料下料、切割; 7.646; 按材料类别分别集中收集，暂存于生产车间一般固废区，定期外售; 综合利用100%; 一般 固废. 废包装袋; 原料拆包; 0.01; 集中收集，暂存于生产车间一般固废区，定期外售. 不合格产品; 检验; 0.221; 集中收集暂存于生产车间一般固废区，定期外售. 线切割液包装桶; 线切割机; 0.005; 桶内残留液体用水清洗用于切割，包装桶集中收集暂存于生产车间一般固废区，定期外售. 废线切割液; 线切割机; 2.4; 采用专用容器贮存，暂存危废贮存点，委托有资质的单位处理; 处置率100%; 危险 废物. 废液压油; 设备维护; 0.05t/3a; 采用专用容器贮存，暂存危废贮存点，委托有资质的单位处理. 生活垃圾; 职工生活; 3.15; 集中收集，由环卫部门定期清运处理; 处置率100%; 一般 固废. 扩建后，全厂固废均妥善处置，固废处置措施及去向合理。 5 地下水、土壤 5.1地下水、土壤环境污染识别 本项目位于河北省唐山市高新区亨达科技园内。周边无土壤环境敏感目标，最近的地下水环境保护目标为项目占地范围内的潜水层地下水。 本项目生产车间位于亨达科技园B座二层，车间一般地面硬化处理，危废贮存点地面硬化，与其他区域之间设隔断，内部设置铁质防渗托盘。采取以上防渗措施后，正常情况不存在污染土壤及地下水的途径。事故工况下，废液压油、废线切割液泄漏且生产车间地面防渗失效，泄漏范围基本不会超出B座二层范围，对周围土壤、地下水环境产生污染影响的可能性很小。 根据本项目生产工艺及特点，本项目地下水、土壤环境影响评价因子见表4-15。 表4-15 项目地下水、土壤环境影响评价因子一览表 污染源; 工艺流程/节点; 污染途径; 全部污染物指标; 特征因子. 危废贮存点; 废线切割液、废液压油容器泄漏; 防渗层损坏渗漏; 表面活性剂、有机物、废液压油; 地下水：石油类、阴离子表面活性剂、耗氧量. 土壤：石油烃. 5.2地下水、土壤环境污染防控措施 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)，分区防控要求如下： 简单防渗：生产车间一般地面硬化。 一般防渗：危废贮存点地面硬化，设置铁质防渗托盘。 采取措施后，本项目不会对地下水、土壤环境产生影响。根据分析，本项目不需进行跟踪监测。 6 生态 本项目位于河北省唐山市高新区亨达科技园内，周边以工业企业为主，无生态保护目标。 7 环境风险 本项目涉及的风险物质为废液压油、废线切割液，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），通过源项分析对生产事故可能引发的环境风险影响进行分析，并提出相应的处理措施。 根据计算及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B、C，突发环境事件风险物质及临界量见表4-16。 表4-16 项目危险化学物质储存量及临界量 序号; 物质名称; 最大储存量t; 在用量t; 临界量t; CAS号; q/Q值. 1; 废液压油; 0.05; /; 100; —; 0.0005. 2; 废线切割液; 0.4; /; 100; —; 0.004. 合计; 0.0045. 注：废液压油、废线切割液临界量按危害水环境物质。 本项目Q=0.0045＜1，拟建工程无重大危险源，项目环境风险潜势为Ⅰ。 ## （2）环境风险识别 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B识别本项目危险物质，系统危险性识别及影响途径见表4-17。 表4-17 危险物质风险识别及影响途径 序号; 风险 单元; 装置名称; 危险物质名称; 最大存在量t; 危险性; 存在条件; 转化为事故的触发因素; 主要危害; 影响途径. 1; 危废贮存点; 废油包装桶; 废液压油; 0.05; 易燃毒性; 泄漏，明火; 违规操作; 泄漏流入外环境或遇明火引发火灾; 大气、地表、地下水、土壤. 2; 废液桶; 废线切割液; 0.4; 毒性; 泄漏; 违规操作; 泄漏流入外环境; 地表、地下水、土壤. （3）环境风险分析 本项目及现有工程产生的废液压油、废线切割液储存在专门的包装桶内，置于危废贮存点，生产车间及危废贮存点地面硬化，危废贮存点处设置铁质防渗托盘。风险物质在生产车间及厂区运输过程泄漏，泄漏量较小，基本能够将泄漏物围堵在车间范围内，且项目位于厂房二层，泄漏对水体基本没有影响。 评价要求在发生泄漏或火灾事故后，如发生其他次生灾害，应做好应急监测工作，根据当时的气象条件及事故情况，立即派分析人员到环境敏感点，监测空气中特征污染因子的浓度，并做好紧急疏散工作。 （4）风险防范措施 ①危废贮存点：废线切割液、废液压油采用专用容器贮存，并加盖密封，将容器置于防渗托盘内，托盘有效容积可容纳单个容器全部泄漏物料。禁止明火。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。由专人负责每天检查危废包装桶，发现问题及时处理。 ②生产车间和危废贮存点进行一般地面硬化处理，危废贮存点处设置铁质防渗托盘。如果发生泄漏事故，确保风险物质不会溢流出上述区域，避免对水环境、土壤和大气环境造成影响。 ③加强管理，制定相应的规章制度。在操作运行方面要求工作人员必须进行岗前专业培训，严格执行安全生产操作规程，进行安全性专业维护和保养，严格杜绝机油的跑、冒、滴、漏现象的发生。对安全设备进行定期校验，确保安全生产。 采取上述风险防范措施后，项目环境风险可以防控。

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 |  | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 |  | 厂界无组织 | 非甲烷总烃 | 封闭生产车间 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2 企业边界非甲烷总烃浓度限值2.0 mg/m3，同时满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中厂区内厂房外非甲烷总烃无组织排放监控点1h平均浓度6 mg/m3、监控点处任意一次浓度20mg/m3的特别排放限值要求 |
| 地表水环境 |  | 生活污水 | COD、SS、BOD5、氨氮 | 排入市政污水管网，最终进入北郊污水处理厂处理 | 《污水综合排放标准》（GB8978-2012）表4第二类污染物最高允许排放浓度的三级标准：COD：500mg/L；SS：400mg/L；BOD5：300mg/L，氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A级标准：氨氮：45 mg/L，同时满足北郊污水处理厂进水水质COD：575mg/L、SS：500mg/L、BOD5：230mg/L、氨氮：45mg/L的要求 |
| 声环境 |  | 注塑机、线切割机等设备 | 等效连续A声级 | 选用低噪声设备、厂房隔声、基础减振 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准 |
| 电磁辐射 |  | - | - | - | - |
| 固体废物 |  | 一般固废：线切割液包装桶桶内残留液体用水清洗用于切割，下脚料、废包装袋、不合格产品、清洗后的线切割液包装桶集中收集暂存于生产车间一般固废区，定期外售。一般固废的存储、处理满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《河北省固体废物污染环境防治条例（2022）》等相关要求。 危险固废：废线切割液采用专用容器贮存，暂存危废贮存点，委托有资质的单位处理，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求。 生活垃圾集中收集，由环卫部门统一清运处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 |  | 简单防渗：生产车间一般地面硬化。 一般防渗：危废贮存点地面硬化，设置铁质防渗托盘。 |  |  |  |
| 生态保护措施 |  | 项目位于唐山市高新区亨达科技园，周围以工业企业为主，无生态保护目标。生产车间、道路已进行硬化处理，不会产生生态影响。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 |  | ①危废贮存点：废线切割液、废液压油采用专用容器贮存，并加盖密封，将容器置于防渗托盘内，托盘有效容积可容纳单个容器全部泄漏物料。禁止明火。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。由专人负责每天检查危废包装桶，发现问题及时处理。 ②生产车间和危废贮存点进行一般地面硬化处理，危废贮存点处设置铁质防渗托盘。如果发生泄漏事故，确保风险物质不会溢流出上述区域，避免对水环境、土壤和大气环境造成影响。 ③加强管理，制定相应的规章制度。在操作运行方面要求工作人员必须进行岗前专业培训，严格执行安全生产操作规程，进行安全性专业维护和保养，严格杜绝机油的跑、冒、滴、漏现象的发生。对安全设备进行定期校验，确保安全生产。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、环境管理机构及主要职责 根据有关环境管理和环境监测的规定，企业应设立环保管理机构，配备环保管理专业人员1名，负责全场的环境管理、污染源治理及监测管理工作。 ①贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》及其相关法律法规，建立污染控制管理档案。 ②掌握本企业污染源治理工艺原理，设备运行及运行维修资料，建立污染控制管理档案。 ③定期检查企业环保设施的运行，即时进行维修，确保环保设施的正常运行，领导和组织本企业的环境监测工作，防止污染事故的发生。 ④制定生产项目中各污染物的排放指标和各项环保设施的运行指标，定期考核统计。 ⑤推广应用先进的污染源治理技术和环保管理经验，定期培训全厂员工。搞好环境保护的宣传工作，提高员工的环境保护意识。 ⑥监督项目环保设施的安装调试工作。 ⑦搞好场区绿化工作。 2、企业环境信息披露 2.1 企业年度环境信息依法披露 根据《企业环境信息依法披露管理办法》（生态环境部令第24号）规定，企业是环境信息依法披露的责任主体，应当建立健全环境信息依法披露管理制度，规范工作规程，明确工作职责，建立准确的环境信息管理台账，妥善保存相关原始记录，科学统计归集相关环境信息。企业披露涉及国家秘密、战略高新技术和重要领域核心关键技术、商业秘密的环境信息，依照有关法律法规的规定执行；涉及重大环境信息披露的，应当按照国家有关规定请示报告。 2.2 企业年度环境信息依法披露报告应当包括内容 ⑴企业基本信息，包括企业生产和生态环境保护等方面的基础信息； ⑵企业环境管理信息，包括生态环境行政许可、环境保护税、环境污染责任保险、环保信用评价等方面的信息； ⑶污染物产生、治理与排放信息，包括污染防治设施，污染物排放，有毒有害物质排放，工业固体废物和危险废物产生、贮存、流向、利用、处置，自行监测等方面的信息； ⑷碳排放信息，包括排放量、排放设施等方面的信息； ⑸生态环境应急信息，包括突发环境事件应急预案、重污染天气应急响应等方面的信息； ⑹生态环境违法信息； ⑺本年度临时环境信息依法披露情况； ⑻法律法规规定的其他环境信息。 2.3 企业年度环境信息依法披露报告要求及时限 设区的市级生态环境主管部门组织制定本行政区域内的环境信息依法披露企业名单，企业根据名单要求，应当于每年3月15日前披露上一年度1月1日至12月31日的环境信息。 3、排污口规范化管理 排污口是企业污染物进入受纳环境的通道，做好排污口管理是实施污染物总量控制和达标排放的基础工作之一，必须实行规范化管理。 ⑴排污口的设置 废气：本项目无废气排放口。 废水：本项目废水排放口为亨达科技园现有污水排放口。 ⑵排污口管理的原则 ①向环境排放污染物的排污口必须规范化。 ②排污口应便于采样与计量监测，便于日常监督检查。 ⑶排污口立标和建档 ①排污口立标管理 污染物排放口和固体废物贮存场所应按《环境保护图形标志－排污口(源)》（GBl5562.1-1995）、《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995）及修改单规定，设置统一制作的环境保护图形标志牌，污染物排放口设置提示性环境保护图形标志牌。标志牌设置位置在排污口(采样点)附近且醒目处，高度为标志牌上缘离地面2m。排污口附近1m范围内有建筑物的，设平面式标志牌，无建筑物的设立式标志牌。 按照《排污单位污染物排放口二维码标识技术规范》（HJ1297-2023）相关要求生成排放口二维码标识，排放口二维码标识应与排放口一一对应，标识设置在少油污、少触碰、少摩擦、少高温、少潮湿等不易对二维码产生损害的位置，便于扫描、易于识读。 各排放口设置标志牌见表5-1。 表5-1 排污口规范化要求及环保图形标识 序号; 项目; 要求; 环保图形标志. 1; 废气; 排气筒应设置便于采样、监测的采样口，采样口的设置应符合《污染源监测技术规范》要求。. 2; 废水; 废水排水口应规范化，使排水口清晰可见，便于采样、计量，排水口旁设置环保图形标志牌。. 3; 噪声; 应按照《工业企业厂界噪声测量方法》（GB12349）的规定，设置环境噪声监测点，并在该处附近醒目位置设置与之相符的环境保护图形标示牌. 4; 固体 废物; 项目一般固体废物应设置专用储存、处置场所。固体废物贮存必须规范化，并设置与之相符的环境保护图形标示牌. 项目危险废物应设置专用贮存场所。危险废物贮存必须规范化，并设置与之相符的环境保护图形标示牌。. ②排污口建档管理 使用国家环保局统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容，项目建成后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、立标情况及设施运行情况记录于档案。 4、排污许可管理 国家实行排污许可制度，环境保护部门通过对企事业单位发放排污许可证并依证监管实施排污许可制。实行排污许可管理的企业事业单位和其他生产经营者应当按照排污许可证的要求排放污染物；未取得排污许可证的，不得排放污染物。 根据《国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可制实施方案的通知》（国办发[2016]81号）、《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评[2017]84号）和《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》等相关文件要求，企业事业单位和其他生产经营者应该按照名录的规定，在实施时限内申请排污许可证。 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），项目行业类别为“三十、专用设备制造业”中“84、医疗仪器设备及器械制造358”的“其他”，管理类别属于登记管理。 按照《河北省控制污染物排放许可制实施细则》（试行），新、改（扩）建建设项目排污单位通过排污权交易或有偿方式获得排污权，在投入生产或使用并产生实际排污行为之前30日内申请领取排污许可证。 建设单位应在本项目建成投入生产前按要求在全国排污许可证管理信息平台进行登记。要求建设单位及时进行变更，并按照登记管理相关要求及主管部门要求进行管理和开展自行监测等。 |

- 六、结论

本项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》鼓励类、限制类和淘汰类，为允许类。项目已取得唐山高新技术产业开发区行政审批局备案（唐高备字〔2024〕8号）。因此，符合国家产业政策。项目位于河北省唐山市高新区亨达科技园内，评价区域内不涉及基本农田保护区、地质公园、重要湿地、天然林、生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区等环境敏感区域。符合“三线一单”要求，项目建设对周围环境影响较小，因此选址合理。本项目环保措施可行。工程的生产规模、工艺技术路线及产品符合国家的产业政策；采用的污染防治措施可实现各类污染物达标排放，污染物排放总量满足总量控制指标的要求；工程投产后对区域环境质量影响较小；从环保角度出发，项目环境影响可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | SO2 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | NOx | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 非甲烷总烃 | 0.04645 t/a | - | - | 0.01971 t/a | - | 0.06616 t/a | +0.06616 t/a |
| 废水 | COD | 0.012 t/a | - | - | 0.016 t/a | - | 0.028 t/a | +0.016 t/a |
|  | NH3-N | 0.0004 t/a | - | - | 0.0006 t/a | - | 0.001 t/a | +0.0006 t/a |
| 一般工业 固体废物 | 下脚料 | 0.166 t/a | - | - | 7.48 t/a | - | 7.646 t/a | +7.48 t/a |
|  | 废包装袋 | - | - | - | 0.01 t/a | - | 0.01 t/a | +0.01 t/a |
|  | 不合格产品 | 0.155 t/a | - | - | 0.066 t/a | - | 0.221 t/a | +0.066 t/a |
|  | 线切割液包装桶 | 0 | - | - | 0.005 t/a | - | 0.005 t/a | +0.005 t/a |
| 危险废物 | 废线切割液 | 0 | - | - | 2.4 t/a | - | 2.4 t/a | +2.4 t/a |
|  | 废液压油 | 0.05 t/3a | - | - | 0 | - | 0.05 t/3a | 0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①