- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称: 产品结构调整及环保设备提升技改项目

建设单位（盖章）：江东电气（唐山）有限公司

编制日期：         2021年8月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 产品结构调整及环保设备提升技改项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2102-130273-89-02-736573 |  |  |
| 建设单位联系人 | 王春媚 | 联系方式 | 15512552608 |
| 建设地点 | 河北 省 唐山 市 高新 区 华岩北路287号 |  |  |
| 地理坐标 | （ 118 度 9 分 51.958 秒， 39 度 40分 59.430 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | 3879 电光源制造 | 建设项目 行业类别 | 35-77电气机械和器具制造业 照明器具制造387 |
| 建设性质 | □新建（迁建） £改建 R扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 唐山高新技术产业开发区行政审批局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 唐高备字[2021]21号 |
| 总投资（万元） | 100 | 环保投资（万元） | 7 |
| 环保投资占比（%） | 7 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 不新增占地 |
| 专项评价设置情况 | 设置大气环境专项评价。 理由：项目排放汞，汞属于《有毒有害大气污染物名录》中的污染物，且厂界外500m范围内有居民区。 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环评名称：唐山高新技术开发区环境影响报告书 召集审查机关：原河北省环境保护厅 审查文件名称及文号：冀环管[2000]256号 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 根据唐山市高新技术开发区环境影响报告书结论及审查意见，高新区在项目选择上要严格按照开发区发展规划和环境功能区划要求，上高科技含量、高附加值、无污染或轻污染的项目，严禁建设物耗、能耗高的重污染项目。 本项目不属于物耗、能耗高的重污染项目，项目废气污染物排放量少，废水排入污水处理厂。项目符合园区规划环评的结论及审查意见。 |  |  |

| 其他符合性分析 | 1.项目与“三线一单”符合性判定 根据《唐山市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（唐政字[2021]48号），项目“三线一单”符合性分析如下： ①生态保护红线 文件要求：保证生态功能的系统性和完整性，做到应划尽划、应保尽保。重要生态功能区域生态功能不降低，面积不减少、性质不改变。 项目位于唐山市高新区华岩路287号，根据《唐山市生态保护红线》，项目距离陡河生态保护红线12900m，项目不在生态保护红线范围内，满足生态保护红线要求。项目与生态红线位置关系图见附图4。 ②环境质量底线 文件要求：到2025年，地表水国省考断面优良（Ⅲ类以上）、近岸海域优良海水比例稳定达标；PM2.5年均浓度持续降低、优良天数比例稳步提升；受污染耕地安全利用率、污染地块安全利用率进一步提升。 本项目废气主要为颗粒物、SO2、NOx、汞，喷涂产生的颗粒物经现有布袋除尘器处理后通过排气筒排放；液化石油气燃烧产生的颗粒物、SO2、NOx在车间无组织排放；汞蒸气经高锰酸钾溶液吸收喷淋装置处理后车间内无组织排放。项目废气达标排放，不会对区域大气环境质量目标造成冲击影响；项目生产、生活污水排入市政污水管网进入北郊污水处理厂处理，不会对区域水环境产生影响；项目产生的固废妥善处理，对周围环境无影响。 ③资源利用上线 文件要求：以保障生态安全、改善环境质量为核心，合理确定全市资源利用上线目标，实现水资源与水环境、能源与大气环境、岸线与海洋环境的协同管控。到2035年，广泛形成绿色生产生活方式，生态环境根本好转，建成天蓝、水碧、土净的美丽唐山。 项目用水由市政管网提供，不开采地下水；项目能源采用电能、液化石油气，项目水、电、液化石油气消耗量较少，未超过资源利用上线。 ④环境准入负面清单 对比唐山市环境管控单元分布图，项目位于唐山高新技术产业开发区重点管控单元。 根据《唐山市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（唐政字[2021]48号）附件2生态环境准入负面清单，项目与生态环境准入负面清单符合性分析见下表。 表1 本项目与唐山市生态环境准入清单符合性分析 要素属性; 管控类别; 管控要求; 本项目; 结论. 生态保护红线区; 空间布局约束; 禁止类管控要求; 生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理。严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途，确保生态功能不降低、面积不减少、性质不改变。因国家重大基础设施、重大民生保障项目建设等要调整的由省人民政府组织论证，提出调整方案，经环境保护部、国家发展改革会同有关部门提出审核意见后，报经国务院批准。因国家重大战略资源勘需要，在不影响主体功能定位的前提下，经依法批准后予以安排勘查项目。; 项目位于唐山高新技术产业开发区江东电气公司院内，不在生态保护红线区内。; 符合. 允许类管控要求; 生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动。在符合现行法律法规前提下，除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动，主要包括8类活动： (1)零星的原住民在不扩大现有建设用地和耕地规模的前提下，修缮生产生活设施。保留生活必需的少量种植、放牧、捕捞、养殖；(2)因国家重大能源资源安全需要开展的战略性能源勘察、公益性自然资源调査和地质勘探；(3)自然资源、生态环境监测和执法包括水文水资源监测及涉水违法事件的查处等，灾害防治和应急抢险活动；(4)经依法批准的非破坏性科学研究观测、标本采集；(5)经依法批准的考古调查发掘和文物保护；(6)不破坏生态功能的适度旅游参观和相关必要的设施；(7)必须且无法避让、符合县级以上国土空间规划的线性基础设施、防洪和供水设施建设与运行维护；(8)重要的生态修复工程。; 符合. 大气环境; 污染物排放管控; 1、细颗粒物(PM2.5)年平均浓度不达标的城市，二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物四项污染物均需进行2倍削减替代（燃煤发电机组大气污染物排放浓度基本达到燃气轮机组排放限值的除外）。; 项目无挥发性有机物产生，厂区原有燃气锅炉不再使用，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物减排量能够满足本项目2倍削减替代。; 符合. 资源开发利用; 1、提高能源利用效率。实施能源消耗总量和强度双控行动。健全节能标准体系，大力开发、推广节能高效技术和产品，实现重点用能行业、设备节能标准全覆盖。 2、禁燃区内不得新建燃烧煤炭、重油、渣油等高污染燃料的设施；现有燃烧高污染燃料的设施，应当限期改用清洁能源；未改用清洁能源替代的高污染燃料设施，应当配套建设先进工艺的脱硫、脱硝、除尘装置或者采取其他措施，控制二氧化硫、氮氧化物和烟尘等排放；仍未达到大气污染物排放标准的，应当停止使用。禁燃区内禁止原煤散烧。; 本项目能源采用电、液化石油气、氢气等，液化石油气、氢气不属于高污染燃料，且消耗量较少。; 符合. 地表水环境; 空间布局约束; 1、涉水自然保护区及饮用水源保护区参照生态空间管控要求。; 项目位于唐山高新技术产业开发区内，项目不在自然保护区及饮用水源保护区内。; 符合. 污染物排放管控; 1、严格控制高污染、高耗水行业新增产能。产能过剩产业实行新増产能等量替代、涉水主要污染物排放同行业倍量替代。对造纸、焦化、氮肥、石油化工、印染、副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等“十大”重点行业，新建、改建、扩建项目实行新增主要污染物排放倍量替代。 2、强化工业污水限期达标整治。推进废水直排外环境的工业企业全面达标排放。强化入河排污口监督管理，推动入河排污口规范化建设，取缔非法入河排污口。加大超标排放整治力度，对超标和超总量的企业依法查处，对企业超标现象普遍、超标企业集中地区政府采取挂牌督办、公开约谈、区域限批等措施。对整治仍不能达到要求且情节严重的企业，由所在地政府依法责令限期关闭。; 本项目不属于高污染、高耗水行业， 项目废水排入北郊污水处理厂，废水达标排放。; 符合. 土壤及地下水环境; 空间布局约束; 1、严格执行相关行业企业布局选址要求，禁止在居民区和学校、医院、疗养院、养老院等单位周边新建、改建、扩建可能造成土壤污染的建设项目。; 项目位于唐山高新技术产业开发区江东电气公司院区，不新增占地，选址符合规划要求，项目含汞废气采取了防治措施，达标排放，项目建设完成后汞排放量减少，对土壤污染减小。. 污染物排放管控; 1、严格落实总量控制制度，减少重金属污染物排放。新、改、扩建涉重金属重点行业建设项目，污染物排放实施等量或倍量替换，排放量不降反升的地区暂停审批新增重金属污染物排放的建设项目。加大减排项目督导力度，确保项目按期实施。; 本项目建成后，汞排放量减少0.2809g/a。; 符合. 环境风险防控; 1、危险废物产生企业和利用处置企业要根据土壤污染防治相关要求，完善突发环境事件应急预案内容，并向所在地环保部门备案。 2、各县(市)区政府根据行政区域内重金属、持久性有机污染物排放情况，明确预警预报与响应程序、应急处置及保障措施等内容，依法依规公布信息。; 建设单位编制了突发环境事件，已在环保部门备案; 符合. 资源; 水资源; 资源利用效率要求; 1、严格禁限采区管理要求，在地下水禁止开采区，一律禁止开凿新的取水井，对已有的取水井应当制定计划逐步予以关停；在地下水限制开采区，一般不得开凿新的取水井，确需取用地下水的，应按用1减2的比例以及先减后加的原则同步削减其它取水单位的地下水用水量，且不得深层、浅层地下水相互替代；在地下水一般超采区，应当按照采补平衡原则严格控制开采地下水，限制取水量，并规划建设替代水源，采取措施増加地下水的有效补给。 2、深入推进地下水超采治理。优先实施节水行动，统筹推进工业和生活节水，引足用好外调水，统筹生活、生产和生态用水需求，优化配置本地地表水。统筹防洪安全与雨洪利用，推进“以河代库”行动，通过水库增蓄、河道拦蓄、坑塘拦蓄、河系连通和优化调度，增加雨洪调蓄能力。严格管控地下水开采，严格取水许可审批，持续推进机井关停行动，确保应关尽关。 3、实施水资源消耗总量与强度双控行动。推进农业、工业和城镇节约集约用水，积极推广中水回收利用，持续提升水资源利用效率和效益。; 项目用水由市政供水管网提供，不开采地下水。; 符合. 能源; 资源利用效率要求; 1、禁燃区内不得新建燃烧煤炭、重油、澘油等高污染燃料的设施；现有燃烧高污染燃料的设施，应当限期改用清洁能源；未改用清洁能源替代的高污染燃料设施，应当配套建设先进工艺的脱硫、脱硝、除尘装置或者采取其他措施，控制二氧化硫、氮氧化物和烟尘等排放；仍未达到大气污染物排放标准的，应当停止使用。 2、禁燃区内禁止原煤散烧。; 本项目燃料采用液化石油气。; 符合. 产业总体布局要求; 空间布局约束; 1、严格执行《产业结构调整指导目录》《市场准入负面清单》《河北省禁止投资的产业目录》以及《河北省新限制和淘类产业目录(2015年版) 》相关要求。 2、严格控制生态脆弱或环境敏感地区建设“两高”行业项目。 3、上一年度环境空气质量年平均浓度不达标的城市、水环境质量未达到要求的市县，相关污染物应按照建设项目所需替代的主要污染物排放总量指标的2倍进行削减替代(燃发电机组大气污染物排放浓度基本达到燃气轮机组排放限值的除外)。地方有更严格倍量替代要求的，按照相关规定执行。 4、新建工业企业原则上应入园进区，园区外现有合法合规工业企业不得在原址扩大生产规模，应提高污染防治水平和清洁生产水平。; 本项目不属于《产业结构调整指导目录》鼓励类、限制类、淘汰类，不属于《市场准入负面清单》《河北省禁止投资的产业目录》以及《河北省新限制和淘类产业目录(2015年版) 》产业，不属于两高行业。项目颗粒物、二氧化硫和氮氧化物进行2倍消减替代。 项目位于唐山高新技术产业开发区内。; 符合. 项目入园准入要求; 空间布局约束; 1、鼓励清洁生产水平先进的项目，禁止资源消耗高、环境污染重、废物难处理、不符合国家、河北省产业政策、行业准入条件和落后的生产技术、工艺、装备和产品入驻。 2、工业园区全部建成污水集中处理设施，并安装自动在线监控装置；加快完善配套污水管网，推进“清污分流、雨污分流”，实现园区内工业企业废水统一收集，集中处理，污水集中处理设施稳定达标运行。推进重点流域工业园区污水集中处理设施提标改造，推进工业园区“一园一档”、“一企一册”环保管理制度建设，逐步规范完善园区水环境管理台账。 3、加强企业入区管理，严格按照园区规划产业定位及产业布局安排入区项目，禁止不符产业定位的项目入驻。合理安排开发区发展时序，入驻企业选址与周围居民点的距离应满足大气环境防护距离要求，生活空间周边禁止布局高噪声生产企业。现有不符合开发区产业定位或产业布局的合法合规企业，不得在原址扩大生产规模，应提高污染治理水平和清洁生产水平。; 项目符合国家、河北省产业政策、行业准入条件，无落后生产技术、工艺、装备、产品。项目废水进入北郊污水处理厂处理。项目符合开发区产业定位。; 符合. 表2 项目与陆域环境管控单元生态环境准入负面清单符合性分析一览表 区县; 乡镇企业; 单元类别; 环境风险要素类别; 维度; 管控措施; 本项目; 符合. 唐山高新技术产业开发区; 高新区街道; - 重点管控单元; - 1.大气受体敏感、高排放重点管控区 - 2.水环境工业污染重点管控区 - 3.地下水风险防控重点管控 - 4.唐山高新技术产业开发区中心区、唐山市规划城区; - 空间布局约束; - 1.开发区内北郊饮用水水源地二级保护区执行全市生态环境空间总体管控要求的各类保护地中饮用水水源地的管控要求。 - 2.市核心区禁止布局废品收购站，经营性印刷、铁艺加工等涉VOCs排放行业企业，涉喷漆工序汽修行业二类以下企业；环线以内禁止布局搅拌站、沥青拌合站。 - 3.二环线内，禁止新建铸造、轧钢、石灰窑、砖瓦窑、家具制造（涉VOCs）、化工行业企业；严禁国Ⅳ及以下排放标准柴油货车驶入。; 项目不在大洪桥、西郊、北郊饮用水水源地保护区内。本项目属于电光源制造，不属于禁止布局的行业企业。; 符合. - 环境风险防控; - 1.开发区及入区企业需组织编制《环境风险应急预案》，成立应急组织机构，定期开展应急演练，提高区域环境风险防范措施。 - 2.企业事业单位拆除设施、设备或者建筑物、构筑物的，应当采取相应的土壤污染防控措施。其中，土壤污染重点监管单位还应当制定包括应急措施在内的土壤污染防治工作方案，报地方人民政府生态环境、工业和信息化主管部门备案并实施。退城搬迁企业用地再次开发利用前，按程序开展土壤污染状况调查、风险评估、风险管控和修复。; 建设单位编制有环境风险应急预案，成立了应急组织机构，定期开展应急演练。; 符合. - 资源利用效率; - 1.高新区街道、清北街道为浅层地下水限采区，一般不得开凿新的取水井。确需取用地下水的，应当由省人民政府水行政主管部门统筹安排，按照总量控制原则通过按比例核减其他取水单位的地下水取水量和年度用水计划，进行合理配置。 - 2.推进海绵城市建设，加快城镇供水管网改造，推广节水器具，提高水资源重复利用率，加强再生水的回用。; 项目用水由市政供水管网供给，不采用地下水; 符合. 由上表可知，项目不属于生态环境准入负面清单内的产业。 综上分析可知，项目符合“三线一单”的要求。 2.用地及规划相符性 本项目位于唐山市高新区江东电气（唐山）有限公司院内，占地为工业用地，符合唐山市高新技术产业开发区规划。 3.相关政策符合性 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中鼓励类、限制类和淘汰类，为允许类项目；本项目不属于《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015）》中限制和淘汰类产业，不属于《鼓励外商投资产业目录（2020年版）》和《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2020年版）》内的项目。目前企业已取得《企业投资项目备案信息》（唐高备字[2021]21号），符合国家及地方有关的产业政策。 |
| --- | --- |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 由于现有工程特殊照明器具HID产品生产线中真空加注工序生产效率低，限制了产品产量。为了提高产品产量，项目新增2台真空加注机，项目建成后，特殊照明器具HID产品产量增至10万件/a。 - 1.现有工程 - ⑴基本概况 - 江东电气（唐山）有限公司成立于2005年12月13日，主要生产特殊照明器具、安定器等。现有工程设有特殊照明器具生产线和安定器生产线。现有工程组成一览表见下表。 表3 现有工程组成一览表 工程分类; 项目名称; 主要建设内容. 主体工程; 联合车间; 设有特殊照明器具生产线和安定器生产线。. 点灯车间; 特殊照明器具进行点灯实验。. 辅助工程; 气体中转站; 为生产线提供氢气、氮气等。. 公用工程; 综合实验楼; 办公、实验. 浴室; 员工洗浴. 供水系统; 由园区供水管网提供。. 排水系统; 生产废水和生活污水一并排入市政污水管网，进入北郊污水处理厂统一处理。. 供热制冷; 厂区供热制冷采用燃气型吸收式冷温水机。. 储运工程; 二期车间; 原辅料的储存. 库房; 原辅料、危废的储存. 环保工程; 污水处理; 纯水制备废水、石英管切割及清洗废水经袋式过滤器处理，处理后的生产废水、塑形机冷却水、循环冷却水排水和生活污水一并排入北郊污水处理厂。. 废气治理; 照明器具生产线：喷涂废气采用布袋除尘器处理后经10m排气筒排放；真空加注及称量工序废气采用集气罩＋收集管道＋高锰酸钾溶液吸收处理后车间无组织排放。安定器生产线：焊接废气采用焊锡烟净化器处理后车间无组织排放。直燃机天然气燃烧废气通过13m排气筒排放。. 噪声治理; 厂房隔声. 固废治理; 生活垃圾运至环卫部门指定地点统一清运；一般固废定期外售、处置；危险废物暂存于危废库，定期交有资质单位处理。. 厂区现有建筑物情况见下表。 表4 项目依托建构筑物一览表 序号; 项目名称; 建筑面积m2; 规格尺寸; 结构形式; 备注. 1; 综合实验楼; 1947.07; 20m×49.7m×6m; 砖混结构; 2层. 2; 联合车间; 3597.93; 70.3m×50.2m×6.7m; 钢结构; 1层. 3; 二期车间; 2412.34; 钢混结构; 2层. 4; 库房; 1426.72; --; 钢结构; 1层. 5; 点灯车间; 322.5; 21.5m×15m×8.55m; 钢结构; 1层. - ⑵产品产量 - 年产特殊照明器具6000万件（包括金卤灯5万件）、安定器15000台。 - ⑶工作制度及劳动定员：员工115人，年工作300天，特殊照明器具生产线每天1班，每班8小时，安定器生产线每天2班，每班8小时。 - ⑷主要设备设施 表5 主要设备设施一览表 序号; 名称; 规格型号; 数量（台/套）; 备注. 1; 石英玻璃加工机; 手动形XY轴; 2. 2; 石英玻璃成形机; 16; 空压式开闭型. 3; 排气台; 7; 附带真空计一体式. 4; 熔接机; 7; 通电熔接式. 5; 点灯试验机; 8. 6; 石英玻璃切断机; 3. 7; 洗浄器; 2; 超声波振动. 8; 干燥箱; 4; 鼓风式电加热. 9; 真空处理炉; 2; 真空电加热. 10; 石英玻璃车床; 27. 11; 测定器; 7. 12; 氢处理炉; 5; 氢还原式. 13; 激光印字机; 3. 14; 继管连接机; 1. 15; 排气机; 6; 并列（五组）一体真空式. 16; 手套箱; LAB2000; 1. 17; 喷涂机; 2. 18; 风机; 2. 19; 钎焊机; 5. 20; 抛光机; 布砂轮; 3; 布砂轮. 21; 氦气柜; 14. 22; 应力仪; 2. 23; 布袋除尘器; 1500 m3/h; 1. 24; 氢贮存设备; 48L，18.5Mpa; 320. 25; 液氧贮存设备; 10m3，1.7Mpa; 1. 续表5 主要设备设施一览表 序号; 名称; 规格型号; 数量（台/套）; 备注. 26; 液氧贮存设备; 10m3，1.7Mpa; 1. 27; 液化石油气储罐; 35.8kg/个; 12. 28; 高锰酸钾溶液吸收箱; 1. 29; 袋式过滤器; 1; 污水处理. 30; 调节池; 1座. 31; 交流变频电源; XY-3360 XY-3315; 4. 32; 稳压电源; TND/SVC-10000VA; 4. 33; 绝缘耐压测试仪; TOS5302; 2. 34; 温度测试仪; SH-X; 2. 35; 示波表; FLUKE 125; 2. 36; 电烙铁; 120W; 5. 37; 锡锅; 3个. 38; 焊锡烟净化器; 250/350C; 3. - ⑸原辅材料消耗 表6 主要原辅材料消耗表 序号; 名称; 消耗量; 备注. 1; 汞; 31.5kg/a; 液态，存储于药品库冷藏柜保存. 2; 金卤颗粒; 4kg/a; 成分：碘化钠-碘化钪、碘化铯、碘化镝-碘化钕-碘化铯、钪。颗粒全部放置在真空加注室手套箱内. 3; 氧化铝粉末; 200kg/a; 保存在材料库. 4; 石英玻璃管; 33t/a; 固态. 5; 石英灯壳; 25.5t/a; 固态. 6; 钨电极; 0.75t/a; 固态. 7; 钼箔片; 0.2t/a. 8; U型支架; 0.45t/a. 9; 灯头; 3.5t/a. 10; 引线; 0.55t/a. 11; 钎焊焊条; 120kg/a. 12; 不锈钢零件; 3.5t/a. 13; 吸气剂; 0.035t/a; 锆、铝. 14; 焊膏、助焊剂; 50kg/a. 15; 高锰酸钾溶液; 10kg/a; 一次加入高锰酸钾10kg. 16; 液化石油气; 3.5t/a; 气态. 17; 氧气; 70t/a; 气态. 18; 氢气; 12万m3/a; 气态. 19; 氮; 500t/a; 气态. 20; 变压器; 24000个. 21; 触发器; 24000个. 22; 电容; 40000个. 续表6 主要原辅材料消耗表 序号; 名称; 消耗量; 备注. 23; 开关; 24000个. 24; 风扇; 15000个. 25; 指示灯; 24000个. 26; 金属外壳; 15000套. 27; 端子排; 15000个. 28; 螺丝螺母垫片组合; 600000套. 29; 扎带; 300000个. 30; 电线; 90000米. 31; 玻璃丝套管; 8000米. 32; 热缩管; 3000米. 33; 紫铜套管; 150000个. 34; 线鼻子; 300000个. 35; 包装箱; 15000套. 36; 焊锡丝（含松香）; 120公斤. 37; 锡条; 12公斤. 38; 松香; 1公斤. 39; 酒精; 45L; 液态. 40; 润滑油; 1.047t/a; 液态. ⑹给排水 给水：用水主要为生产用水和生活用水。新水用量为61.913t/d（18573.9t/a）。 生产用水主要为清洗用水、玻璃切割用水、循环冷却水补充水、塑形机冷却水、浇水试验用水、焊膏清洗水，清洗用水采用软水，由纯水制备设备生产软水，生产用水量为12.943t/d（3882.9t/a）。 生活用水主要为新增员工生活用水，厂区不设宿舍、食堂，设有洗浴等生活设施，生活用水量为48.97t/d（14691t/a）。 排水：焊膏清洗水定期更换，作为危废处置。生产废水主要为纯水制备产生的浓水、塑形机冷却水、玻璃切割废水、清洗废水、循环冷却水排水。纯水制备产生的浓水、玻璃切割废水、清洗废水采用袋式过滤器过滤。 生活污水、生产废水混合排入市政污水管网进入北郊污水处理厂。废水排放量为52.01t/d（15603t/a）。 全厂水量平衡图见图1。 新水61.913 0.03 浇水实验 -0.03 20 0.5 冷凝塔 污水处理设施 点灯场 -0.5 1 2 纯水设备 污水处理设施 -0.2 1 9.78 0.98 清洗槽 -0.02 12.943 8 8.5 切割机 -0.5 框架挤压-0.5 0.3 0.8 0.42 0.44 塑形机冷却水-0.02 真空加注机-0.02 0.15 15 15.13 冷凝循环水箱 - 0.54 3 0.05 氢气处理炉 3.05 80 0.4 电极处理炉- 0.1 80.3 0.07 4.5 外排气机-0.01 4.56 0.0025 0.003 作为危废处置 焊膏清洗-0.0005 48.97 52.01 40.97 生活用水 -8 经市政管网排入 北郊污水处理厂 浓水 图1 水量平衡图 单位：m3/d - 2.项目概况 - ⑴工程内容：本项目利用现有生产车间（联合车间）真空加注室，新增2台真空加注机，用于特殊照明器具HID产品中发光管的真空加注工序。项目组成见下表。 表7 项目组成一览表 工程分类; 项目名称; 主要建设内容. 主体工程; 联合车间; 在现有生产车间（联合车间）真空加注室内新增2台真空加注机，并在联合车间内增加石英玻璃切断机等生产设备。. 辅助工程; 机修中心; 位于二期车间内。对厂区内设备进行维护保养，设有无齿锯、台钻、铣床、车床、电焊机各一台。. 环保工程; 污水处理; 纯水制备废水、石英管切割及清洗废水经现有工程污水处理设施处理，处理后的生产废水和生活污水一并排入北郊污水处理厂。. 废气治理; 喷涂废气采用现有布袋除尘器处理后经10m排气筒排放；真空加注及称量工序废气采用集气罩/管＋收集管道＋高锰酸钾溶液吸收喷淋装置处理后车间无组织排放。. 噪声治理; 厂房隔声. 固废治理; 生活垃圾运至环卫部门指定地点统一清运；一般固废定期外售、处置；危险废物暂存于危废库，定期交有资质单位处理。. 依托工程; 联合车间; 联合车间内设有特殊照明器具生产线和安定器生产线. 点灯车间; 用于照明器具点灯实验. 二期车间; 库房. 库房; 原辅材料储存在库房内. 危废库; 危险废物储存. 供水系统; 由园区供水管网提供，年用水量4938.9m3。. 排水系统; 项目废水依托现有排放口排入市政污水管网，进入北郊污水处理厂统一处理。. 供热制冷; 由燃气型吸收式冷温水机提供。. 供电系统; 厂区设有配电室，由唐山高新区供电网提供，年用电量200万KWh。. 废气; 喷涂废气采用布袋除尘器处理后经10m排气筒排放。. 废水; 纯水制备浓水、石英管切割及清洗废水采用袋式过滤器处理；处理后的生产废水与生活污水一并排入市政污水管网，进入北郊污水处理厂统一处理。. 固废; 厂区设有一般工业固废贮存区3处、危废库1座。. ⑵产品及产量：项目产品为特殊照明器具HID产品，本项目新增特殊照明器具HID产品产量为5万件/年，项目建成后全厂HID产品的产量为10万件/年。 ⑶工作制度及劳动定员：项目新增员工50人，年工作300天，每天2班，每班8小时。 ⑷生产设施 项目新增的主要生产设备见下表。 表8 主要设备设施一览表 序号; 名称; 规格型号; 改造前数量（台/套）; 改造后数量（台/套）; 变化量（台/套）; 备注. 1; 石英玻璃加工机; 手动形XY轴; 2; 4; 2. 2; 石英玻璃成形机; 16; 24; 8; 空压式开闭型. 3; 排气台; 7; 9; 2; 附带真空计一体式. 4; 熔接机; 7; 8; 1; 通电熔接式. 5; 点灯试验机; 8; 8; 0. 6; 石英玻璃切断机; 3; 4; 1. 7; 洗浄器; 2; 2; 0; 超声波振动. 8; 干燥箱; 4; 5; 1; 鼓风式电加热. 9; 真空处理炉; 2; 2; 0; 真空电加热. 10; 石英玻璃车床; 27; 30; 3. 11; 测定器; 7; 7; 0. 12; 氢处理炉; 5; 5; 0; 氢还原式. 13; 激光印字机; 3; 3; 0. 14; 继管连接机; 1; 1; 0. 15; 排气机; 6; 8; 2; 并列（五组）一体真空式. 16; 手套箱; LAB2000; 1; 2; 1. 17; 喷涂机; 2; 2; 0. 18; 风机; 2; 3; 1. 19; 钎焊机; 5; 5; 0. 20; 抛光机; 布砂轮; 3; 4; 1; 布砂轮. 21; 氦气柜; 14; 20; 6. 22; 应力仪; 2; 3; 1. 23; 布袋除尘器; 1500 m3/h; 1; 0; 0. 24; 氢贮存设备; 48L，18.5Mpa; 320; 320; 0. 25; 液氧贮存设备; 10m3，1.7Mpa; 1; 1; 0. 26; 液氧贮存设备; 10m3，1.7Mpa; 1; 1; 0. 27; 液化石油气储罐; 35.8kg/个; 12; 16; 4. 28; 无齿锯; J3G-400; 0; 1; 1. 29; 台钻; Z4116B; 0; 1; 1. 30; 铣床; XA6132; 0; 1; 1. 31; 车床; CD6140A; 0; 1; 1. 32; 交流弧焊机; BX1-315; 0; 1; 1. 33; 氩弧焊机; WS 300; 0; 1; 1. 34; 焊烟净化器; MF YHY; 0; 1; 1. 35; 高锰酸钾溶液吸收喷淋装置; 1; 1; 0. 36; 袋式过滤器; 1; 0; 1; 污水处理. - ⑸原辅材料及能源消耗 - 项目原辅材料消耗情况见表9。 表9 主要原辅材料消耗表 序号; 名称; 消耗量; 变化量; 备注. 改扩建前; 改扩建后. 1; 汞; 31.5kg/a; 63kg/a; +31.5kg/a; 液态，存储于药品库冷藏柜保存. 2; 金卤颗粒; 4kg/a; 8kg/a; +4kg/a; 成分：碘化钠-碘化钪、碘化铯、碘化镝-碘化钕-碘化铯、钪。颗粒全部放置在真空加注室手套箱内. 3; 氧化铝粉末; 200kg/a; 400kg/a; +200kg/a; 保存在材料库. 4; 石英玻璃管; 33t/a; 66t/a; +33t/a; 固态、汽车运输. 5; 石英灯壳; 25.5t/a; 51t/a; +25.5t/a; 固态、汽车运输. 6; 钨电极; 0.75t/a; 1.5t/a; +0.75t/a; 固态、汽车运输. 7; 钼箔片; 0.2t/a; 0.4t/a; +0.2t/a; 汽车运输. 8; U型支架; 0.45t/a; 0.9t/a; +0.45t/a; 汽车运输. 9; 灯头; 3.5t/a; 7t/a; +3.5t/a; 汽车运输. 10; 引线; 0.55t/a; 1.1t/a; +0.55t/a; 汽车运输. 11; 钎焊焊条; 120kg/a; 240kg/a; +120kg/a; 汽车运输. 12; 焊条; 0; 15.5kg/a; +15.5kg/a; 机修中心焊机使用. 13; 不锈钢零件; 3.5t/a; 7t/a; +3.5t/a; 汽车运输. 14; 吸气剂; 0.035t/a; 0.07t/a; +0.035t/a; 锆、铝，汽车运输. 15; 焊膏、助焊剂; 50kg/a; 100kg/a; +50kg/a; 汽车运输. 16; 高锰酸钾溶液; 10kg/a; 51kg/a; +41kg/a; 一次加入高锰酸钾51kg. 17; 液化石油气; 3.5t/a; 7t/a; +3.5t/a; 气态、汽车运输. 18; 氧气; 70t/a; 140t/a; +70t/a; 气态、汽车运输. 19; 氢气; 12万m3/a; 24万m3/a; +12万m3/a; 气态、汽车运输. 20; 氮; 500t/a; 1000t/a; +500t/a; 气态、汽车运输. 21; 润滑油; 1.047t/a; 2.097t/a; +1.05t/a; 液态、汽车运输. ⑹与污染物排放有关的原辅料成分分析 液化石油气成分见表10。 表10 液化石油气成分表 名称; 丙烷/%; 丁烷/%; 丁烯/%; 丙烯/%; 硫含量/%; 其他/%; 热值/MJ/kg. 含量; 70; 20; 6; 3; 0.015; 0.985; 45.22. 主要原辅材料理化性质如下： 表11 原辅料理化性质及成分一览表 种类; 理化性质. 汞; 俗称水银，元素符号Hg，汞熔点-38.87℃，沸点356.6℃，密度13.59g/cm3。是常温常压下唯一以液态存在的金属。汞常温下即可蒸发，汞蒸气和汞的化合物多有剧毒（慢性）。汞是银白色闪亮的重质液体，化学性质稳定，不溶于酸也不溶于碱。汞溶于硝酸和热浓硫酸，分别生成硝酸汞和硫酸汞，汞过量则出现亚汞盐。能溶解许多金属，形成合金，合金叫做汞齐。化合价为+1和+2。与银类似，汞也可以与空气中的硫化氢反应。. 高锰酸钾; 分子式KMnO4，紫黑色针状结晶，熔点为240℃，密度1.01g/mL(25℃)溶解度：6.38 g/100 mL（20℃）。溶于水、碱液，微溶于甲醇、丙酮、硫酸。高锰酸钾有毒，且有一定的腐蚀性。强氧化剂。遇浓硫酸、铵盐能发生爆炸。遇甘油能引起自燃，与有机物、还原剂、易燃物如硫、磷等接触或混合时有引起燃烧爆炸的危险。. 焊膏; 焊膏是一种均质混合物，由合金焊粉，糊状焊剂和一些添加剂混合而成的具有一定粘性和良好触变性的膏状体，主要用于促进焊条的流动和去除氧化皮。项目使用的焊膏为U型低温银焊膏，主要成分为氟化钾15-25%、氟氢化钾10-20%、硼酸40-55%。. 钎焊焊条; 主要为银焊条和铜焊条，银焊条成分为银45%，铜26%、锌26%，铟3%；铜焊条成分为铜88%，银6%，磷6%。. ⑺汞平衡 汞平衡图见表12。 表12 项目建成后全厂汞元素平衡表 序号; 输入; 输出. 1; 项目; 数量（kg/a）; 项目; 数量（kg/a）. 2; 汞; 63; 产品中的汞; 60. 3; /; /; 进入固废中的汞; 2.998395. 4; /; /; 被吸收装置吸收的汞; 0.0013723. 5; /; /; 无组织废气汞; 0.0002327. 小计; 63; —; 63. ⑻给排水： 给水：项目用水主要为生产用水和生活用水。新水用量为16.463t/d（4938.9t/a）。 生产用水主要为清洗用水、玻璃切割用水、循环冷却水补充水、塑形机冷却水、浇水试验用水、焊膏清洗水，清洗用水采用软水，由现有纯水制备设备生产软水，生产用水新增用水量为11.463t/d（3438.9t/a）。 生活用水主要为新增员工生活用水，厂区不设宿舍、食堂，设有洗浴等生活设施，根据《河北省用水定额》（DB13/T 1161. 3-2016），新增用水量为按100L/人•次，新增生活用水量为5t/d（1500t/a）。 排水：焊膏清洗水定期更换，作为危废处置。生产废水主要为纯水制备产生的浓水、塑形机冷却水、玻璃切割废水、清洗废水、循环冷却水排水。废水量为10.59t/a，纯水制备产生的浓水、玻璃切割废水、清洗废水采用现有袋式过滤器过滤。 生活污水产生量按用水量80%计，则生活污水产生量为4t/d（1200t/a），生活污水、生产废水与厂区现有生产废水、生活污水混合排入市政污水管网进入北郊污水处理厂。项目废水排放量为14.59t/d（4377t/a）。 改扩建后全厂水量平衡图见图2。 新水78.376（16.463） 0.06（0.03） 浇水实验 -0.06（-0.03） 20 0.5 冷凝塔 污水处理设施 点灯场 -0.5 2（1） 4（2） 纯水设备 污水处理设施 -0.4 （-0.2） 2（1） 19.56（9.78） 1.96（0.98） 清洗槽 -0.04 （-0.02） -0.02 24.406 （11.463） 16（8） 17（8.5） 切割机 -1（-0.5） 框架挤压-0.5 0.3 0.8 0.84(0.42) 0.88(0.44) 塑形机冷却水-0. 04(-0.02) 真空加注机-0.03（-0.01） 0.25（0.1） 30（15） 30.22（15.09） 冷凝循环水箱 - 0.93 （0.39） 6（3） 0.08（0.03） 氢气处理炉 6.08（3.03） 160（80） 0.71（0.31） 电极处理炉- 0.18（-0.08） 160.53（80.23） 0.12（0.05） 9（4.5） 外排气机-0.02(-0.01) 9.1（4.54） 0.005（0.0025） 0.006（0.003） 作为危废处置 焊膏清洗-0.001（0.0005） 53.97（5） 66.6（14.59） 44.97（4） 生活用水 -9（-1） 括号内数字为本项目水量 经市政管网排入 北郊污水处理厂 浓水 图2 改扩建后全厂水量平衡图 单位：m3/d ⑽厂区平面布置：本项目位于河北省唐山市高新区华岩北路287号江东电气（唐山）有限公司现有厂区联合车间内，联合车间北侧为综合实验楼，厂区东北侧为库房，东南侧为二期车间，二期车间西侧为点灯车间，厂区中部为消防水池，消防水池南北两侧为气体中转站。江东电气（唐山）有限公司西侧隔华岩北路为爱信汽车零部件公司、北侧隔荣华西道为星河公馆，南侧为闲置厂房及空地，东侧为在建工地。距离厂界最近的敏感点为东侧10m处的融创唐庭壹号小区（在建）和北侧60m处的星河公馆。项目评价范围内无自然保护区、饮用水水源地、生态功能保护区、文物保护地等法律法规规定的环境敏感区。厂区及车间平面布置见附图2、附图3。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程简介 项目金卤灯主要工艺流程及产污节点如下： 1、玻璃加工①――发光管加工 ⑴ 切割、清洗烘干 根据生产需要领用所需规格的石英管，调节石英玻璃切断机用水流量，开动切断机将石英玻璃管切割成规定的长度，切割过程需要冲水，以防止玻璃破损及粉末产生。 切割后的石英管放入纯水中用超声波清洗，清洗完毕后将石英玻璃管放入干燥箱（电加热，120℃）干燥。车间现有纯水制备设施1套，自来水经砂滤、炭滤后进入软水器（反渗透工艺）软化后即为纯水。 纯水制备废水、切割及清洗废水经废水处理设施处理后排放。 ⑵ 接管 人工将切割好的石英玻璃管和支管放在玻璃加工机（连接机）上，用加热枪头火焰（氢氧焰）将玻璃管和支管烧熔在一起；然后将排气管放在玻璃加工机（接管机）上，管内通N2进行保护，防止接口萎缩，用加热枪头火焰（氢氧焰）在石英管中间烧吹出一小孔，将排气管一端在火焰上烧熔后与石英管小孔对接并保持垂直，确保接好的管不漏气、无掉管、不歪斜。接管机使用压缩空气压力推动设备动作。在连接支管后连接排气管前用火焰对管杂质烧净。上述工序做成的发光管经放大镜等检验合格后入库备用。 该工序主要污染物：纯水制备废水（W1）、切割废水（W2）、清洗废水（W3）；石英玻璃切断机噪声（N1）；纯水设备废滤芯（S1）、废水处理设备废滤芯（S2）及污泥（S3）、废玻璃管（S4）。 2、玻璃加工②――底座加工 ⑴ 切割 该工序同发光管切割工序相同。 ⑵ 底座加工 利用玻璃加工机（氢氧焰）、玻璃成型机（吹制机，氢氧焰，液化石油气保持磨具温度，压缩空气推动机械动作），要求对切割好的石英管进行基座连接、吹制基座、切割基座、连接中间管、吹制底座、切割底座、烧边等工序将玻璃加工做成底座，吹制、连接、烧净时管内均通N2进行吹制，检验合格后入库待用。 该工序主要污染物：液化石油气燃烧废气（G1）；纯水制备废水（W1）、切割废水（W2）、清洗废水（W3）；石英玻璃切断机噪声（N1）；纯水设备废滤芯（S1）、废水处理设备废滤芯（S2）及污泥（S3）、废玻璃管（S4）、废润滑油（S5）。 3、玻璃加工③――灯壳加工 利用玻璃烧边机、玻璃加工机，机械动作以压缩空气为动力，对支领的石英管进行烧边、塑形、排气管连接、压坑、烧净等工序处理，将玻璃加工成灯壳，塑形、排气管连接时管内均通N2进行吹制，均采用氢氧燃烧火焰，检验合格后入库待用。 玻璃加工机中的灯壳塑形机在加工过程中需冷却水对设备降温，冷却水直接排入污水管网。 该工序主要污染物：塑形机冷却水（W4）；废玻璃管（S4）。 4、组装产品①――底座加工 ⑴ 烧氢、点焊 将U型支架（镍）、引线放入氢处理炉（电加热，温度为1000℃左右），该过程为去氧化，防止影响导电性，氢气通过充分燃烧化为水汽。U型支架、引线经烧氢处理后通N2（防氧化）并采用水间接冷却后取出。U型支架、引线经烧氢处理后与钼箔棒点焊在一起。本套工艺中所有点焊无需使用焊机和焊料，仅为金属的熔化。点焊是使用清洁能源电，将被焊工件压紧于两电极之间，并通以电流，利用电流流经工件接触表面积邻近区域产生的电阻将其加热到熔化或塑性状态，使之形成金属熔合。 ⑵挤压、检验 将点焊好的U型金属支架放入底座中，用挤压机将底座与钼箔棒密封在一起。该过程原理将底座内部通入N2进行保护，用挤压火头（氢氧焰）加热到加工温度后利用压缩空气推动模具（液化石油气燃烧保持温度）使其密封在一起，然后经检验合格入库待用。 该工序主要排污节点：烧氢冷却水（W5）；液化石油气燃烧产生的废气（G1）；废玻璃（S4）、废钼（S6）、废镍（S7）。 5、组装产品②――发光管加工 ⑴热处理（电极处理） 将电极放入真空处理炉（电加热，加热温度为2000℃左右，不使用氢）进行处理，由真空泵抽走炉内杂质，使其环境更洁净，烧掉发光管杂质，由于炉内温度较高，设备配套水路系统，利用冷却水对设备进行降温，降温过程中通入N2，然后与钼箔片点焊在一起。 ⑵挤压（压封） 将电极（钨）、钼箔片进行点焊放入发光管中，用挤压机将其密封在一起。 将发光管内部通入N2进行保护，用挤压火头加热到加工温度后利用压缩空气推动模具（液化石油气燃烧保证温度）使其密封在一起。 该工序主要污染物：液化石油气燃烧产生的废气（G1）；热处理冷却水（W6）；废钨（S8）、废润滑油（S5）。 ⑶继管连接、发光管真空加注、封口 真空加注工序在真空加注机上进行，由于发光管和加注机管径不匹配，由继管连接机连接继管（用氢氧焰、需用压缩空气驱动动作、N2吹扫），然后将挤压完毕的发光管安装在加注机上，先将发光管抽真空并进行电加热处理（加热时用耐火砖/棉保温），使在无氧环境下处理发光管，处理完毕后将发光管自然冷却，真空加注机使用水进行设备间接冷却。 根据生产要求注入所需要的金属卤化物及需要重量的水银。整个真空加注工序约1.5-2h/次，每天8-9次。（注汞、注丸具体加注过程见后） 注汞完毕后对发光管内抽真空，达到一定的真空度后，再定量冲入一定压力的惰性气体（氩、氖），使用喷枪（液化石油气、氧）将发光管封口。 ①加注金卤颗粒 金属卤化物灯极易受潮，为适应金卤灯生产工艺中对金属卤化物药丸保护的要求，项目准备室设有手套箱存储金卤颗粒，箱内为高纯的氩气环境。 主要工艺如下： Ⅰ 手套箱为高纯的氩气环境，用于保存运至厂区的金属卤化物（瓶装）； Ⅱ 在手套箱内将金属卤化物分装到小器皿中，加盖密封保存； Ⅲ 操作时一定戴好手套，根据生产需要取出金属卤化物，然后在真空加注机上注入所需要的金属卤化物。 Ⅳ 注丸工序利用漏斗将小器皿中金属卤化物注入发光管内，完成注丸工序。 ②加注汞 项目每批注汞时间为40-55min，每天8-9批，平均每天工作8h。注汞工艺如下： Ⅰ 汞（瓶装）到货后存储在专门药品库冷藏柜保存，日常根据生产需要进行领取汞。 Ⅱ 在真空加注室称量台用移液器将玻璃瓶内的汞转移至玻璃管中，用电子天平称量；称量时间约20-30分钟/批次。每天注汞的发光管最大量为340根，发光管每根平均注汞量为0.63g，注汞量约为214.2g。 Ⅲ 将称量后的汞通过漏斗利用重力将汞流入发光管，每次注汞时间很短。注汞时间5分钟/批，每天8-9批，不含称量时间。 Ⅳ注汞后采用真空泵将发光管内空气、水气等抽去。抽真空时间约为15-20分钟/批次。 注汞工序配套汞蒸气收集装置，汞蒸气采用高锰酸钾溶液吸收喷淋装置处理，采用高锰酸钾溶液作吸收液，利用高锰酸钾的强氧化性将Hg去除，高锰酸钾吸收液定期废弃。高锰酸钾吸收汞的原理为： 3Hg+2MnO4-+H2O→3 HgO+2OH-+2 MnO2 如汞不慎掉地上立即用硫磺吸收，硫和汞反应生成不易溶于水的硫化汞，危害大大降低。 ⑷发光管喷涂 根据产品需求，本项目70%的金卤灯需要进行喷涂Al2O3。项目设有喷涂机2台（需用压缩空气驱动动作），人工将装有Al2O3桶半置入喷粉机的上料系统并倒入，定期加料，每桶4.5kg。将需要喷涂的发光管装入工位，自动喷涂，对排气后的发光管一侧或两侧挤压面进行喷涂氧化铝粉末，喷粉过程配备布袋除尘器处理该过程产生的粉尘。 ⑸临时点灯测试 此工序在车间内进行，将喷涂好的发光管安放于测试工位上利用示波器进行测试电压，将测试合格的发光管放入半成品柜。测试需用安定器进行镇流。 该工序主要污染物：液化石油气燃烧产生的废气（G1）、加注时产生的微量汞蒸气（G2）、喷涂工段产生的颗粒物（Al2O3）（G3）;真空加注机冷却水（W7）；风机噪声（N2）；废耐火砖/棉（S9）、汞包装物（S10）、金卤颗粒包装物（S11）、含汞废继管（S12）、含汞废棉纱（S13）、废高猛酸钾溶液（S14）、废填料（S15）、液槽清洗液（S16）、填料清洗液 （S17）、除尘器收集的除尘灰（S18）、废滤袋（S19）、含汞废发光管（S20）、废触发器（S21）、废润滑油（S5）。 6、组装产品 ⑴烧氢处理 将飞丝、引线放入氢处理炉（电加热，温度为1000℃左右），该过程为去氧化，防止影响导电性，氢气通过充分燃烧化为水汽。飞丝、引线经烧氢处理后通N2（防氧化）并采用水间接冷却后取出。 ⑵瓷套管热处理 将瓷套管放入电阻炉（电加热，温度为1000℃左右），该过程为高温去杂质。处理完成后自然冷却后取出。 ⑶点焊 通过点焊工作时产生的短路电流形成的热量，将发光管固定在支架上，焊入各种金属零部件，再与底座焊接在一起，多余的U型支架和钼箔片进行剪切。 ⑷封止、临时点灯、外排气 将点焊好的半成品装入灯壳中。通过封止工序（H2、O2燃烧加热、冲入N2）把灯座及灯壳连接在一起，之后进行临时点灯测试，最后对外灯壳进行排气，先进行抽真空，冲入气体（Ne、N2），然后利用氢氧气火头将排气管封口。 大肚水上灯发光管和灯壳通过封止工序连接在一起（液化石油气、O2燃烧加热、冲入N2、需用压缩空气驱动动作）。由于封止工序产生的应力，采用电加热对封口处去应力，后通入N2防止零部件氧化。然后对外灯壳进行临时点灯（测试需用安定器进行镇流）、排气（外排气机使用水进行设备冷却），同时对灯壳进行电加热，后冲入气体（Ne、N2）。利用液化石油气火头将排气管封口。 ⑸装灯头 点灯测试完成后的半成品人工在底座的位置装上胶布、特氟龙管、灯头。然后焊接绞合线、灯头，焊接采用钎焊，利用液化石油气作为燃料，O2助燃，（钎焊采用焊枪，焊接材料为焊条）形成一个导电回路，完成金卤灯组装。焊接时液化石油气先要通过助焊剂（液体）后才从焊枪中喷出燃烧，目的是便于焊条融化，并利用焊膏保护焊接部位的灯头，焊接完成后用水洗掉焊膏。 该工序主要污染物：液化石油气燃烧产生的废气（G1）、钎焊废气（G4）；烧氢处理冷却水（W5）、外排气机冷却水（W8）；测试过程产生废品（废玻璃（S4）、废钼（S6）、废镍（S7）、含汞废灯管（S22）、不锈钢零件（S23）、瓷套管（S24）、废铜（S25））、废助焊剂（S26）、焊膏水溶液（S27）、废润滑油（S5）、废触发器（S21）、沾染废物（刷子、容器等）（S28）。 7、检验 检查包含目视检查外观、点灯测试参数、浇水实验（个别型号）、耐压实验（个别型号）等，点灯测试主要是采用与灯相匹配的电器，将装好灯头的产品安装在与之相匹配的工作线路中，使其正常点灯一定的时间，在水中进行水下灯测试，水循环使用，不排放。通过电压、电流表对产品进行检测，测试需用安定器进行镇流。 该工序主要污染物：浇水实验废水（W9）、点灯实验废水（W10）；废品（钼（S6）、废镍（S7）、含汞废灯管（S22）、废玻璃（S4）、不锈钢零件（S23）、瓷套管（S24）、废铜（S25））、废触发器（S21）。 8、成品包装、入库待售 将成品包装好后入库保存待售。 机修中心 厂区设有机修中心，对厂内设备进行维修保养，主要是采用无齿锯、台钻、铣床、车床、电焊机等进行维修。 主要排污节点：焊烟（G5）；机加工设备运行噪声（N3-6）；边角料（S29）、金属屑（S30）、废润滑油（S5）。 图3 生产工艺流程及产排污节点图 本项目产排污情况及治理设施一览表见表13。 表13 本项目产排污情及治理设施一览表 污染 类型; 序号; 产污环节; 污染源名称; 主要污染物; 产生规律; 治理措施. 废气; G1; 吹制; 液化石油气废气; 颗粒物 SO2 NOx; 间断; /. 底座挤压 发光管挤压; 间断/连续; /. 封口; 间断; /. 封止、排气; 间断; /. 钎焊; 间断; /. G2; 真空加注; 汞蒸气; 汞; 间断; 集气罩/管+喷淋装置. G3; 喷涂; 喷涂废气; 颗粒物; 间断; 集气罩+布袋除尘器+10m排气筒. G4; 钎焊; 焊接废气; 颗粒物; 间断; 车间无组织排放. G5; 机修中心焊接; 焊接废气; 颗粒物; 间断; 焊烟净化器后车间无组织排放. 废水; W1; 纯水制备; 纯水制备废水; SS、盐类; 连续; 经现有工程袋式过滤器处理; 排入市政污水管网，进入北郊污水处理厂处理. W2; 切割; 切割废水; SS; 连续. W3; 清洗; 清洗废水; SS; 连续. W4; 塑形机; 塑形机冷却水; SS; 间断; /. W5; 烧氢; 烧氢冷却水; COD、盐类; 连续; 循环利用，定期排放. W6; 热处理; 热处理冷却水; 连续. W7; 真空加注; 真空加注机冷却水; 连续. W8; 排气; 外排气机冷却水; 连续. W9; 检验; 浇水实验废水; SS; 间断; /. W10; 点灯废水; SS; 连续; 循环利用，不排放. W11; 职工生活; 生活污水; COD、氨氮、SS; 间断; 排入市政污水管网，进入北郊污水处理厂处理. 类别; 序号; 污染源名称; 污染因子; 产生规律; 治理措施. 噪声; N1; 石英玻璃切断机; 噪声; 间断; 采用低噪音设备、厂房隔声. N2; 风机; 噪声; 间断; 设置减震基础，隔声罩. N3; 车床; 噪声; 间断; 采用低噪音设备、厂房隔声. N4; 铣床; 噪声; 间断. N5; 钻床; 噪声; 间断. N6; 无齿锯; 噪声; 间断. 类别; 序号; 产生环节; 废物名称; 固废类别; 产生规律; 治理措施. 固体废物; S1; 纯水制备; 废滤芯; 一般工业固废; 间断; 集中收集，外售或处置. S2; 污水处理设施; 废滤芯; 间断. S3; 污泥; 间断. S4; 切割、检验、点灯测试; 废玻璃; 间断. S5; 烧边、热处理、真空加注机、排气机、机加工设备; 废润滑油; 危险废物; 间断; 在危废库暂存，定期交有资质单位处理. 续表13 本项目产排污情及治理设施一览表 类别; 序号; 产生环节; 废物名称; 固废类别; 产生规律; 治理措施. 固体废物; S6; 检验 点焊 点灯测试; 废钼; 一般工业固废; 间断; 集中收集，外售或处置. S7; 废镍; 间断. S8; 点焊; 废钨; 间断. S9; 真空加注; 废耐火砖/棉; 间断. S10; 含汞包装物; 危险废物; 间断; 在危废库暂存，定期交有资质单位处理. S11; 金卤颗粒包装物; 间断. S12; 含汞废继管; 间断. S13; 含汞废棉纱; 间断. S14; 喷淋装置; 废高锰酸钾溶液; 间断. S15; 废填料; 间断. S16; 液槽清洗液; 间断. S17; 填料清洗液; 间断. S18; 除尘器; 除尘灰(Al2O3); 一般工业固废; 间断; 集中收集，外售或处置. S19; 废滤袋; 间断. S20; 临时点灯测试; 含汞废发光管; 间断; 在危废库暂存，定期交有资质单位处理. S21; 临时点灯测试 检验; 废触发器; 危险废物; 间断. S22; 点灯测试 检验; 含汞废灯管; 间断. S23; 不锈钢零件; 一般工业固废; 间断; 集中收集，外售或处置. S24; 瓷套管; 间断. S25; 点灯测试、检验 装灯头; 废铜; 间断. S26; 钎焊; 废助焊剂; 危险废物; 间断; 在危废库暂存，定期交有资质单位处理. S27; 焊膏清洗水溶液; 间断. S28; 沾染性废物; 间断. S29; 机修中心; 边角料; 一般工业固废; 间断; 集中收集，外售或处置. S30; 金属屑; 间断. S31; 生产过程; 废包装物; 间断. S32; 突发环境事件; 应急处置废物; 危险废物; 间断; 在危废库暂存，定期交有资质单位处理. S33; 空压机; 空压机冷凝水; 间断. S34; 员工生活; 生活垃圾; 生活垃圾; 间断; 集中收集，交环卫部门统一收集处理. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | - 现有工程环保手续履行情况 江东电气（唐山）有限公司成立于2005年12月13日，主要生产气密端子、特殊照明器具、安定器等。厂内现有气密端子生产线已拆除，现有工程年产特殊照明器具6000万件（包括金卤灯5万件）、安定器15000台。企业已取得固定污染源排污登记回执(登记编号911302007825840974001Y，有效期：2020年2月17日至2023年2月16日)。 建设单位编制了突发环境事件应急预案，已在环保部门备案（备案号：130262-2019-011-M）。 - 现有工程环保手续履行情况见表14。 表14 现有项目具体建设及环保手续履行情况表 环评文件名称; 审批部门; 审批文号及时间; 验收文号及时间; 备注. 《年产32000万件气密端子和6000万件特殊照明器具生产线项目环境影响报告表》; 原河北省环保厅; 冀环表[2006]53号 2006年4月27日; 冀环验[2009]171号; 气密端子生产线拆除 特殊照明器具生产线正常生产. 《江东电气（唐山）有限公司二期车间项目环境影响登记表》; 原唐山高新技术产业开发区环境保护局; 2010年4月17日; 2014年7月19日; 生产线拆除. 《特种光源生产线技改项目环境影响报告表》; 原唐山高新技术产业开发区环境保护局; 唐高环评表[2015]9号 2015年7月15日; 唐高环验[2015]10号 2015年10月13日; 正常生产. 《电子元器件生产线技术改造及生产废水处理站升级改造项目》; 原唐山高新技术产业开发区环境保护局; 唐高环评表[2016]7号 2016年9月14日; 2018年11月10日; 自主验收 锅炉已停用 其他正常生产. 《安定器生产线项目》; 唐山高新技术产业开发区行政审批局; 唐高行审环表[2020]40号 2020年12月7号; 2021年3月8日; 自主验收 正常生产. - 现有工程污染物总量控制指标及实际排放总量 ⑴总量控制指标 根据现有工程环评报告，污染物总量控制指标：SO2：0.08t/a，NOx：0.25t/a；COD：3.5t/a。 ⑵实际排放总量 根据现有工程监测报告计算污染物实际排放总量情况如下： 废水：COD：0.943t/a、氨氮：0.096t/a； 废气：SO2：0.005t/a，NOx：0.07624t/a。 3现有工程污染物排放达标分析 - 3.1废气 ⑴照明生产线废气 废气主要为真空加注时产生的微量汞蒸气、喷涂工段产生的颗粒物（Al2O3）、液化石油气燃烧产生的颗粒物、SO2、NOx，钎焊过程产生的焊接烟尘，卤素灯排气过程中产生的二氯甲烷。 注汞产生的汞蒸气：建设一套吸风机吸收注汞工段的汞蒸气，该吸风机后装有高锰酸钾吸收装置，吸风机设有7个入口，分别设置在一个称量台、六个真空加注机，利用二者化学反应吸收汞蒸气。根据《检测报告》（中环环检字2020-07-149）厂界下风向汞及其化合物未检出，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表2中厂界无组织排放浓度0.0012mg/m3限值要求。 喷涂工段产生的颗粒物（Al2O3）：喷粉工段配备一套布袋除尘器，废气经脉冲布袋除尘器处理后经10米高排气筒排放，根据《检测报告》（德创环检字（2020）第543号），HID喷涂室排气筒颗粒物最大排放浓度为6.5mg/m3，最大排放速率为0.00493kg/h，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表2中颗粒物：120mg/m3，排气筒高度10m，排放速率按外推结果严格50%(0.38kg/h)要求。 液化石油气燃烧废气：液化石油气燃烧产生颗粒物、SO2、NOx，液化石油气燃烧废气在车间无组织排放。钎焊过程产生的焊接烟尘量较小，在车间无组织排放。根据《江东电气（唐山）有限公司安定器生产项目验收检测报告》（德创环检字（2021）第084号），厂界下风向颗粒物最大浓度为0.249mg/m3，根据检测报告（润峰检[2021]第1109号）厂界下风向SO2、NOx最大排放浓度分别为0.032mg/m3、0.055mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限值要求。 卤素灯排气过程中产生的二氯甲烷，在车间内无组织排放。根据检测报告（润峰检[2021]第1108号）厂界下风向二氯甲烷未检出。因国家及河北省无二氯甲烷排放限值要求，故不再进行达标分析。 ⑵直燃机废气 直燃机燃料为天然气，燃烧废气经13m高排气筒排放。根据《检测报告》（德创环检字（2020）第543号），废气中污染物最大排放浓度为颗粒物4.5mg/m3、二氧化硫未检出、氮氧化物28mg/m3，满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表3中颗粒物20mg/m3、二氧化硫50mg/m3、氮氧化物150mg/m3的限值要求，同时满足《中共唐山市委办公室 唐山市人民政府办公室 关于印发〈2019年“十项重点工作”工作方案〉的通知》中《唐山市生态环境保护工作方案》中燃气锅炉颗粒物、二氧化硫和氮氧化物排放达到5mg/m3、10mg/m3和 30mg/m3限值要求。 3.2废水 生产废水主要为纯水制备产生的浓水、石英管切割、清洗等过程产生的废水、氢处理炉等产生的冷却水。 纯水制备产生的浓水、石英管切割、清洗等过程产生的废水经袋式过滤器处理。冷却水循环利用，定期排放；循环冷却系统排水、塑形机冷却废水排入污水管网。 厂区生产废水与生活污水一起经市政管网排入北郊污水处理厂。根据《江东电气（唐山）有限公司安定器生产项目验收检测报告》（德创环检字（2021）第084号），外排废水中污染物浓度范围为COD 52~64 mg/L，氨氮5.68~6.30mg/L，悬浮物38~43mg/L，满足《污水综合排放标准》（GB8978—1996）表4第二类污染物最高允许排放浓度的三级标准COD：500mg/L，SS：400mg/L标准要求，氨氮满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB /T31962-2015）45mg/L限制要求。 3.3噪声 厂区生产设备均位于车间内，根据《江东电气（唐山）有限公司安定器生产项目验收检测报告》（德创环检字（2021）第084号），东侧、西侧和北侧厂界昼间噪声贡献值为58-65dB（A），夜间噪声贡献值为48-52dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）3类区标准的限值要求。 3.4固废 固体废物主要为一般工业固废、危险废物和生活垃圾。 一般工业固废包括废包装物（纸箱、木托盘、塑料）、废玻璃、废金属（不锈钢、钨、钼、镍、铜）、瓷套管、废耐火砖/棉、纯水制备及污水处理废滤芯、污泥、除尘灰、布袋除尘器废滤袋。污泥、除尘灰、废滤芯（烘干后）、废耐火砖/棉、瓷套管、布袋除尘器废滤袋交其他单位处置，其他废物集中收集后外售废品站。厂区设有一般固废贮存区，玻璃和金属废物贮存在联合车间内西南角，纸箱、塑料、木托盘贮存在厂区南侧的贮存间内，固废贮存区地面水泥硬化，一般固废贮存区建设符合现行环保要求。 危险废物包括废润滑油、空压机冷凝水、废助焊剂、废触发器、含汞废发光管和继管、废含汞灯管、沾染类废物（废容器/包装物、含汞废棉纱、焊膏清洗水溶液、废高锰酸钾吸收液等）、废活性炭、应急处置废物，危险废物按《危险废物贮存控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求设置贮存库，在贮存库内对固废按规定标记、分别放在专用的容器及场所内贮存。危险废物定期由有资质单位收集处理；生活垃圾由环卫部门运走集中处置。 厂区内设有危废库1座，位于库房东北角，面积30.25m2。危废库设有危险废物标识，危险废物采用专用容器收集，贴有危废标签，存储危险废物的车间地面做防渗处理，底部三合土夯实，其上为30cm厚的混凝土层，混凝土上为玻璃钢（三油两布），表面再涂一层改性聚氨酯漆+石英砂和一层改性聚氨酯漆；墙面地上1m采用FRP（三油两布）+ 一层改性聚氨酯漆防腐防渗，渗透系数小于10-10cm/s。 固废均得到妥善处置。 综上所述，现有工程废气、废水、噪声达标排放，固体废物妥善处置，现有工程不存在环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1 大气环境 1.1空气质量现状调查与评价 根据《2020年唐山市环境状况公报》，2020年唐山市开展环境空气质量监测366天，城市环境空气质量二级或优于二级的优良天数249天（优40天，良209天），优良天数比例为68.0%。唐山市城市环境空气质量按6个国控站点监测数据平均值计算，六项污染物浓度分别为：细颗粒物（PM2.5）年均浓度值49μg/m3，可吸入颗粒物（PM10）年均浓度值88μg/m3，二氧化硫（SO2）年均浓度值18μg/m3，二氧化氮（NO2）年均浓度值46μg/m3，一氧化碳（CO）日均浓度值2.5mg/m3，臭氧日最大8小时（O3-8h）平均浓度值182μg/m3。城市空气质量综合指数5.87，较2019年下降10.2%。污染物PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO、O3-8h平均浓度较2019年分别下降9.3%、12.9%、18.2%、9.8%、13.8%和4.2%。具体情况见下表。 表15 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（µg/m3）; 标准值/（µg/m3）; 占标率; % 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 18; 60; 30; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 46; 40; 115; 超标. PM10; 年平均质量浓度; 88; 70; 125.7; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; 49; 35; 140; 超标. CO; 24h平均质量浓度; 2.5mg/m3; 4.0mg/m3; 62.5; 达标. O3; 日最大8h平均质量浓度; 180; 160; 112.5; 超标. 由以上分析可知，项目所在区域（唐山市）NO2、PM10、PM2.5、O3超标，SO2、CO满足《环境空气质量标准》（GB3095－2012）二级标准。项目所在区域（唐山市区）属于非达标区。 1.2特征因子现状质量检测 本项目特征因子TSP现状监测数据引用《唐山德润达科技有限公司智能轨道交通关键部件生产项目环境影响报告书》中星河湾小区环境质量现状监测数据，星河湾小区监测点位距离本项目约500m，监测时间为2020年12月22日～12月28日，引用数据有效。 表16 特征污染物环境质量现状（监测结果）表 监测点位; 污染物; 平均 时间; 评价标准（μg/m3）; 监测浓度范围 /（mg/m3）; 最大浓度 占标率/%; 超标率 /%; 达标情况. 星河湾小区; TSP; 24h; 300; 0.123~0.319; 106.33; 28.57; 超标. - 根据上表可知，TSP 24小时平均浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095－2012）及修改单二级标准要求。 2、地表水环境 该区域主要河流为陡河。陡河共设6个监测断面，分别为陡河水库中心、陡河水库西入口、钢厂桥、女织寨、稻地和涧河口。其中：钢厂桥、女织寨、稻地和涧河口全年监测10次（1、2月冰冻）。陡河水库中心和西入口断面全年平均为Ⅲ类水质，主要污染物为总磷（1-11月为Ⅱ类水质，12月从上游大黑汀水库调水后水质为劣Ⅴ类）；钢厂桥和女织寨断面为Ⅳ类水质，优于环境功能区划要求；稻地断面为Ⅴ类水质，达到环境功能区划要求，主要污染物为氨氮；涧河口断面为Ⅴ类水质，达到环境功能区划要求，主要污染物为化学需氧量。 3、土壤环境 项目土壤环境质量现状监测引用江东电气（唐山）有限公司《安定器生产项目》中土壤监测数据（检测报告编号：HX20071202），监测点位位于厂区联合车间外。现状监测及评价结果见下表。 表17 土壤环境质量现状监测结果一栏表 单位：mg/kg 检测项目; 标准值; 监测结果. 1#; 2#; 3#. 砷; 60; 7.78; 7.18; 8.86. 镉; 65; 0.23; 0.50; 0.58. 铬（六价）; 5.7; ND; ND; ND. 铜; 18000; 52; 171; 142. 铅; 800; 26.7; 159; 176. 汞; 38; 0.05; 0.15; 0.118. 镍; 900; 34; 55; 65. 四氯化碳; 2.8; ND; ND; ND. 氯仿; 0.9; ND; ND; ND. 氯甲烷; 37; ND; ND; ND. 1,1-二氯乙烷; 9; ND; ND; ND. 1,2-二氯乙烷; 5; ND; ND; ND. 1,1-二氯乙烯; 66; ND; ND; ND. 顺-1,2-二氯乙烯; 596; ND; ND; ND. 反-1,2-二氯乙烯; 54; ND; ND; ND. 二氯甲烷; 616; ND; ND; ND. 1,2-二氯丙烷; 5; ND; ND; ND. 1,1,1,2-四氯乙烷; 10; ND; ND; ND. 1,1,2,2-四氯乙烷; 6.8; ND; ND; ND. 四氯乙烯; 53; ND; ND; ND. 1,1,1-三氯乙烷; 840; ND; ND; ND. 1,1,2-三氯乙烷; 2.8; ND; ND; ND. 三氯乙烯; 2.8; ND; ND; ND. 1,2,3-三氯丙烷; 0.5; ND; ND; ND. 氯乙烯; 0.43; ND; ND; ND. 苯; 4; ND; ND; ND. 氯苯; 270; ND; ND; ND. 1,2-二氯苯; 560; ND; ND; ND. 1,4-二氯苯; 20; ND; ND; ND. 乙苯; 28; ND; ND; ND. 苯乙烯; 1290; ND; ND; ND. 甲苯; 1200; ND; ND; ND. 间二甲苯+对-二甲苯; 570; ND; ND; ND. 邻-二甲苯; 640; ND; ND; ND. 硝基苯; 76; ND; ND; ND. 苯胺; 260; ND; ND; ND. 2-氯酚; 2256; ND; ND; ND. 苯并[a]蒽; 15; ND; ND; ND. 苯并[a]芘; 1.5; ND; ND; ND. 苯并[b]荧蒽; 15; ND; ND; ND. 苯并[k]荧蒽; 151; ND; ND; ND. 䓛; 1293; ND; ND; ND. 二苯并[a,h]蒽; 1.5; ND; ND; ND. 茚并[1,2,3-c,d]芘; 15; ND; ND; ND. 萘; 70; ND; ND; ND. ND：未检出 由上述监测结果可知，各土壤因子指标满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB36600-2018)第二类用地筛选值标准，土壤质量较好。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目厂界外500m范围内无重点文物、风景名胜等特殊保护区域。根据项目性质及周围环境特征。主要环境保护目标见表18。 表18 主要环境保护目标一览表 环境 要素; 名称; 坐标/m; 相对厂址方位; 相对厂界距离; 相对项目车间距离; 备注. X; Y. 环境 空气; 融创唐庭壹号小区; 150; 0; E; 10m; 22m; 在建. 星河湾小区; 10; 185; N; 60m; 130m. 唐山师范学院; 0; -470; S; 470m; 475m. 声环境; 星河湾小区; 0; 60; N; 60m; 130m. 融创唐庭壹号小区; 150; 0; E; 10m; 13m; 在建. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1.废气：有组织：颗粒物（喷涂废气）执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996 ）表2中标准，颗粒物最高允许排放浓度120mg/m3，排放速率为0.38kg/h（10m排气筒，排气筒低于15m，排放速率标准值严格50%以上）； 无组织：汞及颗粒物、SO2、NOx执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996 ）表2中标准： 颗粒物：1.0mg/m3、SO2 0.4mg/m3、NOx 0.12mg/m3、汞及其化合物：0.0012 mg/m3。 - 2.噪声：执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准： 3类标准：昼间：65dB（A）；夜间：55dB（A）。 3.废水：执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准限值要求，氨氮满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB /T31962-2015）中A级限值要求。 4.固废：危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单。 |
| 总量 控制 指标 | 项目废气有组织排放污染物为颗粒物，排放量为7.5kg/a，无组织排放的污染物为颗粒物、SO2、NOx、汞，排放量分别为0.1385kg/a、0.0035kg/a、3.78kg/a、0.2327g/a。废水污染物主要为COD、氨氮，排放量分别为0.402t/a、0.0195t/a。 根据现行环保要求，本项目颗粒物、SO2、NOx的2倍消减量分别为15.277kg/a、0.007kg/a、7.56kg/a，现有工程燃气锅炉不再使用，燃气锅炉颗粒物、SO2、NOx的排放量分别为0.0154t/a、0.0108t/a、0.148t/a，能够满足项目颗粒物、SO2、NOx 2倍消减替代。 根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》的相关要求，总量核算以污染物排放标准中的排放浓度限值为基准，计算总量指标。计算结果和计算依据如下： ⑴ 计算依据 近期废水排入北郊污水处理厂，污水厂出水COD、氨氮执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918－2002）一级A标准：COD 50mg/L、氨氮5mg/L。 ⑵ 计算过程 #### 项目新增废水排放量为4377t/a。 COD总量=50mg/L×4377t/a×10-6= 0.131t/a #### 氨氮总量=5mg/L×4377t/a×10-6= 0.007t/a #### 项目建成后全厂废水排放量为19980t/a。 COD总量=50mg/L×19980t/a×10-6= 0.999t/a #### 氨氮总量=5mg/L×19980t/a×10-6= 0.0999t/a ⑶总量指标 #### 根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》的相关要求，计算出项目总量控制指标为：COD 0.131t/a、氨氮 0.007t/a、SO2 0t/a、NOx 0t/a。 根据现有工程环评报告，江东电气（唐山）有限公司水污染物的总量控制指标为COD：3.5t/a，全厂总量指标为COD 0.999t/a、氨氮 0.0999t/a，项目建成后未超过企业水污染物总量控制指标，无需购买总量。 根据现有工程环评报告，污染物总量控制指标：SO2：0.08t/a，NOx：0.25t/a。项目有组织SO2、NOx实际排放量均为0t/a。项目建成后全厂SO2、NOx排放量为0.005426t/a、0.07624t/a，未超过总量控制指标，无需购买总量。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 项目在现有厂房内建设，施工期主要为新增设备的安装及调试，不涉及土建工程，项目施工期较短，对周围环境基本无影响。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1. 废气 1.1源强核算及影响分析 - 项目废气主要是液化石油气燃烧废气（颗粒物、SO2、NOx），真空加注时产生的微量汞蒸气、喷涂工段产生的颗粒物（Al2O3）、焊接废气。废气源强核算结果见下表。 表19 废气污染源源强核算结果及相关参数一览表 排放形式; 工序/ 生产线; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 排放 时间/h. 产生浓度/ (mg/m3); 产生量 (kg/a); 工艺; 处理能力（m3/h）; 收集 效率%; 去除效率%; 是否为可行技术; 排放浓度/ (mg/m3); 排放速率kg/h; 排放量kg/a. 有组织; 喷涂; 颗粒物; 111; 150; 布袋除尘器; 1500; 100; 95; 是; 5.56; 0.0042; 7.5; 1800. 无组织; 吹制、封口、封止、排气、钎焊、挤压等工序; 颗粒物; /; 0.1365; /; /; /; /; /; /; 2.84×10-5; 0.1365; 4800. SO2; /; 0.0035; /; /; /; /; /; /; 7.29×10-7; 0.0035. NOx; /; 3.78; /; /; /; /; /; /; 0.00079; 3.78. 真空加注; 汞; /; 1.605×10-3; 高锰酸钾溶液吸收喷淋装置; 3300; 95; 90; 是; /; 9.697×10-8; 0.2327×10-3; 2400. 焊接; 颗粒物; /; 0.123; 焊烟净化器; 2000; 90; 90; 是; /; 0.0002; 0.023; 150. |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - ⑴有组织废气 ①喷涂工段产生的颗粒物（Al2O3） 本项目注汞后的发光管一侧或两侧挤压面喷涂利用现有2台喷涂机，喷涂过程中会有粉尘产生。类比现有工程，喷涂过程粉尘产生量约为氧化铝粉末消耗量的75%，项目新增氧化铝粉末消耗量为200kg/a，则粉尘产生量为0.15t/a，项目建成后全厂氧化铝粉末消耗量为400kg/a，则粉尘产生量为0.3t/a。 喷涂废气引入现有布袋除尘器处理：喷涂废气通过侧吸的集气罩收集引入1套现有布袋除尘器处理后经1根10m排气筒排放。 - 喷涂工序年工作时间为1800h，则粉尘产生浓度为111mg/m3。布袋除尘器除尘效率为95%，颗粒物排放浓度为5.56mg/m3，最大排放速率为0.0083kg/h，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表2中颗粒物：120mg/m3，排气筒高度10m，排放速率按外推结果严格50%(0.38kg/h)要求。 - 项目喷涂废气采用现有布袋除尘器处理，项目建设完成后，喷涂设备不变，单位时间内喷涂量不变，单位时间内颗粒物产生量、排放量不变。根据《检测报告》（德创环检字（2020）第543号），HID喷涂室排气筒颗粒物最大排放浓度为6.5mg/m3，最大排放速率为0.00493kg/h，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表2中颗粒物：120mg/m3，排气筒高度10m，排放速率按外推结果严格50%(0.38kg/h)要求。项目喷涂废气依托现有布袋除尘器处理，措施可行。 - ⑵无组织废气 - ①液化石油气燃烧废气 项目吹制、封口、封止、排气、钎焊、挤压等工序液化石油气燃烧产生的污染物主要为颗粒物、SO2、NOx，液化石油气燃烧废气在车间无组织排放。项目新增液化石油气消耗量为3.5t/a。 - 根据《第二次全国污染源普查产排污核算系数手册》中生活源表6-1，液化石油气燃烧污染物产生系数为PM10：0.039kg/t、SO2：0.001kg/t、NOx：1.08kg/t，则项目液化石油气燃烧污染物产生量为PM10：0.1365kg、SO2：0.0035kg、NOx：3.78kg。 - ②真空加注时产生的微量汞蒸气 真空加注室内设有注汞工序，汞为银白色的液态金属，常温中即有蒸发。汞日常领取后在称量台进行精确称量，注汞工序在真空注汞机上进行。项目设有称量台1个，真空注汞机8台（现有6台，新增2台），称量、注汞、排气工段均有微量的汞蒸气挥发。 项目建成后，全厂汞使用量为63kg/a，年生产HID产品10万件，平均每个产品汞使用量为0.63g，参考《The evaporation of a drop of mercury》（ Thomas G. Winter (2003) ）中常温常压下汞的挥发速率计算，项目每个产品所需汞挥发的汞蒸气量为16.05μg/h，则全厂汞蒸气产生量为1.605g/a。 现有工程在称量台（1个）和真空加注机加注口（6个）设有吸风口，本项目新增2台真空加注机，为更好的控制汞蒸气的挥发，项目在新增的真空加注机加注口侧方设置集气罩，在现有和新增的真空加注机真空泵出气口（共8个）设置集气管，现有和新增的称量台、加注机加注口和加注机真空泵出气口收集的汞蒸气有1台风机引入1套高锰酸钾溶液吸收喷淋装置处理，处理后的废气在车间无组织排放。 表20 注汞废气收集及治理措施一览表 废气产生位置; 收集方式; 尺寸（mm）; 数量; 风量（m3/h）; 集气效率; 治理措施; 处理效率; 排放方式. 称量台（封闭）; 集气管; 830×760×1000; 1个; 1800; 3300; 95%; 高锰酸钾溶液吸收喷淋装置; 90%; 车间无组织排放. 真空加注机加注口; 侧吸罩; 300×30; 6个. 真空加注机加注口; 侧吸罩; 300×30; 2个; 400. 真空加注机真空泵出气口; 集气管; 直径40; 8个; 1100. 图4 真空加注含汞废气收集示意图 项目收集的汞蒸气由高锰酸钾溶液吸收喷淋装置处理，喷淋装置采用过饱和状态的高锰酸钾溶液（溶解度：6.38g/100 mL，20℃）作为吸收液，含汞废气由下部进入喷淋装置，通过塔内导流板进入喷淋区，喷淋液（高锰酸钾水溶液）从装置顶部喷入，装置底部为液槽，通过喷淋泵喷淋液循环使用。喷淋区设有填料，增加废气与喷淋液的接触时间。废气经高锰酸钾溶液吸收后经装置内除雾装置去除废气中的水雾，然后通过装置顶部的排气口排出。 表21 高锰酸钾溶液吸收喷淋装置工艺参数一览表 设备尺寸; 吸收液; 吸收液; 流速; 停留时间; 气液比; 处理效率. 体积; 浓度. 2.54m*1.2m*2.6m; 高锰酸钾吸收液; 0.8m3; 6.38g/100 mL; 0.32m/s; 5.9s; 3.42L/m3; 90%. 高锰酸钾溶液具有很高的氧化还原电位，当其与汞蒸气接触时，能迅速地将汞氧化成氧化汞，而自身被还原为二氧化锰，二氧化锰与汞蒸气接触可产生络合物，从而达到净化汞蒸气的目的。根据《汞污染防治技术政策》（环境保护部(公告 [2015]第90号)），（二十四）含汞电光源生产过程中产生的含汞废气宜采用活性炭吸附、催化吸附-高锰酸钾溶液吸收等处理技术；含汞废水宜采用化学沉淀法、吸附法等处理技术。项目汞蒸气处理方法为可行方法。高锰酸钾溶液吸收法汞的净化效率为90%。 采取上述措施处理后，全厂汞蒸气排放量为0.2327g/a，相较于改造前（0.5136g/a），汞蒸气排放量减少0.2809g/a。 - ③焊接废气 - 项目焊烟分为钎焊过程产生的焊接废气和机修中心焊接废气。 - A.钎焊焊接废气 项目灯头焊接采用火焰钎焊，钎焊是用比母材熔点低的金属材料作为钎料，用液态钎料润湿母材和填充工作接口间隙（在0.01mm～0.1mm之间），并使其与母材项目扩散的焊接方法，母材不会熔化。项目每件产品焊接面积很小，焊接过程中产生的焊烟量很少，主要是液化石油气燃烧产生的污染物，故钎焊产生的焊烟忽略不计。 - B.机修中心焊接废气 根据《焊接技术手册》（王文翰主编）介绍，手工电弧焊焊接材料的发尘量6-8g/kg，氩弧焊焊接材料的发尘量为2～5g/kg。 电弧焊机焊接烟尘量按8g/kg计，焊条用量为15kg，氩弧焊机焊接烟尘量按5g/kg计，焊条用量为0.5kg，则焊接烟尘产生量为0.123kg，项目两台焊机不同时使用，设有1台焊烟净化器用于处理机修中心的焊接烟尘，烟尘收集效率为90%，焊烟净化器除尘效率为90%，则焊烟排放量为0.023kg/a。处理后的焊接烟尘在车间内无组织排放。 - ⑶排放口基本信息 表22 有组织排放口基本情况 编号; 名称; 类型; 排气筒底部中心坐标; 排气筒高度/m; 出口内径/m; 烟气温度/℃. 经度; 纬度. DA001; 喷涂排气筒; 一般排放口; 118.163830°; 39.682646°; 10; 0.3; 20. ⑷非正常工况分析 非正常工况是指生产设施或污染防治（控制）设施非正常状况。类比同类型项目，本项目非正常工况是指废气净化处理装置出现故障，导致颗粒物、汞未经处理非正常排放的情形。 假设布袋除尘器发生故障，废气净化效率为零，项目喷涂粉尘、液化石油气燃烧废气未经处理而直接排放，喷涂粉尘最大排放浓度为100mg/m3，发生故障后，立即停止，排放时间较短，对大气环境影响较小。 假设喷淋装置内高锰酸钾溶液吸附饱和未被发现，导致汞蒸气未经处理而直接排放，排放量为0.00069g/h，发现非正常后，停止注汞作业。工作人员定期对高锰酸钾溶液的浓度进行监测，则非正常工况持续时间为8h。 根据估算模式预测，下风向汞的最大落地浓度为0.0007μg/m3，出现在联合车间下风向41m处，汞的浓度贡献值未超过《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中限值要求。 为减少非正常工况，应对设备加强日常维护，定期检修维护，及时补充吸收液，确保废气净化装置稳定运行，污染物达标排放。 根据《江东电气（唐山）有限公司产品结构调整及环保设备提升技改项目大气专项环境影响评价报告》预测结果，项目厂界外颗粒物最大落地浓度为4.2942μg/m3，SO2最大落地浓度为0.0007μg/m3，NOx最大落地浓度为0.7658μg/m3，汞最大落地浓度为0.0001μg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996 ）表2中标准限值要求。 - 综上所述，项目大气环境影响可接受。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 2废水 - 项目废水主要为生产废水和生活污水，废水污染源源强核算结果及相关参数一览表见下表。 表23 废水污染源源强核算结果及相关参数一览表 产排污环节; 污染源; 污染物; 污染物产生; 治理设施; 污染物排放. 废水量（m3/d）; 浓度（mg/L）; 产生量（kg/d）; 处理能力; 治理工艺; 治理效率/%; 是否为可行技术; 废水排放量（m3/d）; 浓度（mg/L）; 排放量（kg/d）; 排放 方式; 排放去向; 排放规律. 纯水制备 切割 清洗; 纯水制备浓水 切割废水 清洗废水; COD; 9.78; 35; 0.342; 2t/h; 袋式过滤器; /; 是; 9.78; 35; 0.342; 间接 排放; 北郊污水处理厂; 间断. SS; 21; 0.205; 80; 4.2; 0.041. 氨氮; 0.279; 0.0027; /; 0.279; 0.0027. 挤压; 塑形机冷却废水; COD; 0.42; 50; 0.021; /; /; /; /; 0.42; 50; 0.021. SS; 20; 0.0084; /; /; /; /; 20; 0.0084. 循环冷却; 冷却循环水箱; COD; 0.39; 50; 0.018; /; /; /; /; 0.39; 50; 0.018. SS; 20; 0.007; /; /; /; /; 20; 0.007. 氨氮; 5; 0.0018; /; /; /; /; 5; 0.0018. 职工生活办公; 生活污水; COD; 4; 350; 1.4; /; /; /; /; 4; 350; 1.4. 氨氮; 22; 0.088; /; /; /; /; 22; 0.088. SS; 180; 0.36; /; /; /; /; 180; 0.36. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - ⑴生产废水 - 生产废水主要为纯水制备、切割、清洗机、塑形机冷却、循环冷却系统等产生的废水，废水量为10.59t/d（3177t/a），污染物主要为COD、氨氮、SS等，项目纯水制备、清洗及切割工序产生的废水，类比《江东电气（唐山）有限公司安定器生产项目验收检测报告》（德创环检字（2021）第084号）中污水处理设施进口监测数据，纯水制备、清洗及切割工序产生的废水产生浓度约COD 35mg/l、SS 21mg/l、NH3-N 0.279mg/l，纯水制备、清洗及切割工序产生的废水利用现有污水处理设施（调节池+袋式过滤器，处理工艺：沉淀过滤）处理，污水处理设施对悬浮物的去除效率约80%。类比现有工程冷却水废水并参考同类废水水质特点，冷却废水中污染物浓度为COD 50mg/l、SS 20mg/l、NH3-N 5mg/l，处理后的纯水制备、清洗及切割工序废水、塑形机冷却废水与循环利用冷却水系统排水混合排放。 - ⑵生活污水 - 项目新增生活污水主要为冲厕废水及洗浴废水，生活污水量为4t/d（1200t/a），主要污染物为COD、SS、氨氮；根据《第二次全国污染源普查生活源产排污系数手册》同时参考本地生活污水水质特点，项目生活污水中污染物浓度为COD350mg/L、氨氮22mg/L、SS180mg/L。 项目处理后的生产废水和生活污水经厂区现有排污口排入市政污水管网，进入北郊污水处理厂处理。项目新增废水与现有工程废水类别、水质相同，且项目废水水量与现有工程水量小，项目建成后外排废水中污染物浓度类比现有工程外排废水水质浓度，根据《江东电气（唐山）有限公司安定器生产项目验收检测报告》（德创环检字（2021）第084号），外排废水中污染物浓度范围为COD 52~64 mg/L，氨氮5.68~6.30mg/L，悬浮物38~43mg/L，满足《污水综合排放标准》（GB8978—1996）表4第二类污染物最高允许排放浓度的三级标准COD：500mg/L，SS：400mg/L标准要求，氨氮满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB /T31962-2015）45mg/L限制要求。 表24 项目建成后外排废水水质及达标排放情况表 类 别; 污水量; COD; SS; 氨氮. 总排口; 浓度mg/L; 19980t/a; 61; 41; 6.25. 《污水综合排放标准》; --; 500; 400; --. 《污水排入城镇下水道水质标准》; --; --; --; 45. 表25 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量/万t/a; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值/(mg/L); 污水处理厂进水水质要求/(mg/L). 1; DW001; 118.163607°; 39.683447°; 1.998; 进入北郊污水处理厂; 间断排放，流量不稳定，但有周期性规律; /; 北郊污水处理厂; pH; 6.0-9; 6-9. COD; 50; 500. SS; 10; 450. 氨氮; 5; 45. ⑶依托可行性分析 ①依托厂区现有污水处理设施的可行性分析 厂区现有污水处理设施处理能力为2t/h，现有工程废水处理量为1.25t/h，项目新增进入污水处理设施的废水量为0.611t/h，项目建成后，进入污水处理设施的废水量为1.861t/h，未超过其处理能力，依托可行。 ②依托集中污水处理厂的可行性分析 唐山市北郊污水厂位于唐山市陡河西岸，裕华桥、长宁桥之间，总占地面积10.8公顷，采用氧化沟工艺，深度处理采用流砂滤池和生物滤池+纤维滤池工艺，设计规模为15万t/d，目前实际处理量为9~10万t/d，项目新增废水排放量为14.59t/d，本项目所在地在其汇水范围内。设计进水水质指标如下：COD：500mg/L，SS：450 mg/L，BOD5：250 mg/L，氨氮：45 mg/L。北郊污水处理厂出水部分回用，其余排入陡河。出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918－2002）一级A标准：COD 50mg/L、BOD5 10mg/L、SS 10mg/L、总氮 15mg/L、氨氮5mg/L、总磷0.5mg/L。 待东北郊污水厂建成后，北郊污水厂收集的废水通过北郊泵站将污水输送至迁建的东北郊污水厂，东北郊污水处理厂污水处理主体工艺采用“格栅+曝气沉砂池+初沉池+多点进水多段A2O生反池+圆形周进周出二沉池+高效沉淀池+深床滤池+多级臭氧高级氧化”，污泥处理工艺采用“重力浓缩+板框脱水”，消毒工艺采用“次氯酸钠”消毒工艺。废水经处理达到北京市地方标准《城镇污水处理厂水污染物排放标准》(DB11/890-2012)表1中B标准。 本项目在其收水范围内，且项目附近道路已有排水管网，现能够正常排水，依托可行。 3.声环境影响分析 项目噪声主要为石英玻璃切断机、风机、无齿锯、车床、钻床、铣床等设备运行时产生的噪声，源强70～85dB(A)。项目设计将生产设备均布置在封闭车间内，车间为彩钢结构可隔声15dB(A)。噪声源参数见表26，噪声源至厂界距离见表27。 表26 噪声源及治理措施一览表 噪声源; 数量 台(套); 源强 dB(A); 运行方式; 工作时间; 降 噪 措 施; 采取措施后源强dB(A). 风机; 1; 80; 连续; 16h/d; 设置在封闭车间内，车间为彩钢结构，可隔声15dB(A)。; 65. 石英玻璃切断机; 1; 85; 连续; 16h/d; 70. 无齿锯; 1; 85; 间断; 0.5h/d; 70. 车床; 1; 80; 间断; 0.5h/d; 65. 铣床; 1; 75; 间断; 0.5h/d; 60. 钻床; 1; 80; 间断; 0.5h/d; 65. 表27 产噪设施至各厂界距离一览表 单位：(m) 名称; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 风机; 108; 19; 38; 109. 石英玻璃切断机; 87; 35; 59; 93. 无齿锯; 11; 8; 135; 120. 车床; 14; 8; 132; 120. 铣床; 16; 8; 130; 120. 钻床; 18; 8; 128; 120. 噪声预测模式采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）附录A中工业噪声预测计算模式进行预测。工业声源有室外和室内两种声源，应分别计算。 ⑴ 单个室外的点声源在预测点产生的声级计算单个室外声源在预测点处倍频带声压级为： LP（r）＝L W＋Dc－A 式中：L W—倍频带声功率级，dB(A)； D—指向性校正，dB；它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级的全向点声源在规定方向的级的偏差程度。指向性校正等于点声源的指向性指数Di加上计到小于4π球面度（sr）立体角内的声传播指数DΩ。对辐射到自由空间的全向点声源，Dc=0dB。 A—倍频带衰减，dB； A＝Adiv+ Aatm+ Agr+ Abar+ Amisc Adiv—几何发散引起的倍频带衰减，dB； Aatm—大气吸收引起的倍频带衰减，dB； Agr—地面效应引起的倍频带衰减，dB； Abar—声屏障引起的倍频带衰减，dB； Amisc—其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB。 Adiv=20lg(r/r0) 预测点的A声级，可利用8个倍频带的声压级按下式计算： LA(r)=10lgi=1n100.1LPi(r)−ΔLi 式中：LPi(r)—预测点（r）处，第i倍频带声压级，dB； ΔLi—i倍频带A计权网络修正值，dB。 ⑵ 室内声源等效室外声源计算 声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下式近似求出： LP2（T）=LP1（T）－(TL+6) 式中：TL—隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB。 LP1=LW+10lgQ4πr2+4R 式中：Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 R—房间常数；R=Sα/(1-α)，S为房间内表面面积，m2；α平均吸声系数。 r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 然后按下式计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： LP1i（T）=10lgj=1N100.1LP1ij 式中：LP1i（T）—靠近维护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； LP1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级： LP2i(T)=LP1i(T)－(TLi+6) 式中：LP2i（T）—靠近维护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi—维护结构i倍频带的隔声量，dB。 然后按下式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级： LW=LP2(T)+10lgS 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 ⑶ 噪声贡献值计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti； 第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： Leqg=10lg[1T(i=1Nti100.1LAi+j=1Mtj100.1LAj）] 式中：ti—在T时间内i声源工作时间，S； tj—在T时间内j声源工作时间，S； T—用于计算等效声级的时间，S； N—室外声源个数； M—等效室外声源个数。 ⑷预测值的计算 Leq=10lg(100.1Leqg+100.1Leqb） 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb—预测点的背景值，dB(A)。 预测结果见表28。 表28 噪声预测结果一览表 单位：dB(A) 评价点; 本底值; 贡献值; 叠加值; 标准值; 达标分析. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间. 东厂界; 59; 49; 50.2; 59.5; 52.6; 65; 55; 达标. 南厂界; /; /; 54.6; /; /; 65; 55; 达标. 西厂界; 63; 52; 37.8; 63.0; 52.2; 65; 55; 达标. 北厂界; 65; 51; 34.2; 65.0; 51.1; 65; 55; 达标. 由表28可知，项目在四周厂界的噪声贡献值为34.2~54.6dB(A)，项目建成后，南侧为共用厂界未进行本底值噪声监测，东、西、北厂界噪声叠加值后昼间噪声值为59.5~65.0dB(A)，夜间噪声值为51.1~52.6dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类区标准限值要求。 - 4固废影响分析 本项目固体废物主要包括一般工业固体废物、危险废物和生活垃圾。 ①一般工业固体废物 一般工业固废包括废包装物（纸箱、木托盘、塑料）、废玻璃、废金属（不锈钢零件、钨、钼、镍、铜、边角料、金属屑）、瓷套管、废耐火砖/棉、纯水制备及污水处理废滤芯、污泥、除尘灰、布袋除尘器废滤袋等。一般工业固废产生及处置利用情况见表29。 一般工业固体废物在贮存库内对固废按规定标记、分别放在专用的容器内贮存，定期外售或无害化处置。 表29 一般固体废物产生量及处置利用情况表 产生环节; 名称; 形态; 分号类别; 产生量t/a; 贮存方式; 利用或处置量t/a; 处置方式. 切割 点灯测试检验; 废玻璃; 固体; 900-999-99; 19.5; 在现有贮存库内暂存，在贮存库内对固废按规定标记、分别放在专用的容器内贮存。; 19.5; 外售. 检验 点灯测试; 不锈钢零件; 固体; 900-999-99; 0.13; 0.13; 外售. 瓷套管; 固体; 900-999-99; 0.085; 0.085; 无害化处置. 点焊; 废钨; 固体; 900-999-99; 0.014; 0.014; 外售. 检验 点焊 点灯测试; 废钼; 固体; 900-999-99; 0.0035; 0.0035; 外售. 废镍; 固体; 900-999-99; 0.027; 0.027; 外售. 装灯头 点灯测试 检验; 废铜; 固体; 900-999-99; 0.9; 0.9; 外售. 真空加注; 耐火砖/棉; 固体; 900-999-99; 0.1; 0.1; 无害化处置. 纯水制备; 废滤芯; 固体; 900-999-99; 0.003; 0.003. 污水处理; 污泥; 固体; 900-999-61; 0.05; 0.05. 废滤芯; 固体; 900-999-99; 0.01; 0.01. 布袋除尘器; 除尘灰; 固体; 900-999-66; 0.1425; 0.1425. 废滤袋; 固体; 900-999-99; 0.002; 0.002. 机加工; 金属屑; 固体; 900-999-99; 0.25; 0.25; 外售. 边角料; 固体; 900-999-99; 外售. 全 工 序; 废纸箱; 固体; 900-999-99; 2.3; 2.3; 外售. 废塑料; 固体; 900-999-99; 1.2; 1.2; 外售. 废木托盘; 固体; 900-999-99; 1.1; 1.1; 外售. ②危险废物 危险废物包括废润滑油、空压机冷凝水、废助焊剂、废触发器、含汞废发光管和继管、废含汞灯管、沾染类废物（废容器/包装物、含汞废棉纱、焊膏清洗水溶液、废高锰酸钾吸收液、废填料、填料和液槽清洗液等）。 废润滑油产生量为0.075t/a，空压机冷凝水产生量为0.1t/a，废助焊剂产生量为0.003t/a，废触发器产生量为0.005t/a，含汞废发光管及继管、废含汞灯管产生量为1.1t/a，沾染类废物（废容器/包装物等其他沾染有毒有害物质的废物产生量为0.35t/a，焊膏清洗水溶液产生量为0.75t/a，废高锰酸钾吸收液、液槽清洗液三年更换一次，一次产生量分别为废高锰酸钾吸收液0.8t、液槽清洗液0.2t，填料清洗液一年半产生一次，一次产生量为0.3t，填料十年更换一次，一次产生量为0.05t。）。 危险废物按《危险废物贮存控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求在厂区现有危废库内暂存，定期交有资质单位处理。厂区内现有危废库1座，位于库房东北角，面积30.25m2。危废库设有危险废物标识，危险废物采用专用容器收集，贴有危废标签，存储危险废物的车间地面做防渗处理，底部三合土夯实，其上为30cm厚的混凝土层，混凝土上为玻璃钢（三油两布），表面再涂一层改性聚氨酯漆+石英砂和一层改性聚氨酯漆；墙面地上1m采用FRP（三油两布）+ 一层改性聚氨酯漆防腐防渗，渗透系数小于10-10cm/s。 表30 项目危险废物产生及处置情况表 序 号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（t/a）; 形态; 有害成分; 危险特性; 污染防治措施; 处置量（t/a）. 1; 废润滑油; HW08; 900-214-08; 0.075; 液体; 润滑油; 毒性、易燃性; 分别收集后置于专门的容器内，密封储存，暂存危废库，委托有资质的单位处理; 0.075. 2; 空压机冷凝水; HW09; 900-007-09; 0.1; 液体; 矿物油; 毒性; 0.1. 3; 废助焊剂; HW06; 900-402-06; 0.003; 液体; 有机物; 易燃; 0.003. 4; 废触发器; HW49; 900-045-49; 0.005; 固体; 触发器; 毒性; 0.005. 5; 含汞废发光管和继管; HW29; 900-023-29; 1.1; 固体; 汞; 毒性; 1.1. 6; 废含汞灯管; 固体; 汞; 毒性. 7; 废容器/包装物等其他沾染有毒有害物质的废物; HW49; 900-041-49; 0.35; 固体; 汞、有机物; 毒性、易燃、反应性; 0.35. 8; 废高锰酸钾吸收液; HW49; 900-041-49; 0.8t/次; 液体; 汞; 毒性; 0.8t/次. 9; 液槽清洗液; 0.2t/次; 液体; 汞; 毒性; 0.2t/次. 10; 废填料; 0.05t/次; 固体; 汞; 毒性; 0.05t/次. 11; 填料清洗液; 0.3t/次; 液体; 汞; 毒性; 0.3t/次. 12; 焊膏清洗水溶液; 0.75; 液体; 氟化物; 毒性; 0.75. ③生活垃圾 项目生活垃圾产生量为4.5t/a（按每人每天0.3kg计），由环卫部门定期清运。 项目产生的固废均妥善处置，对周围环境影响较小。 ⑵环境管理要求 一般工业固体废物按《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）要求在现有贮存区内暂存，在贮存区内对固废按规定标记、分别放在专用的容器内贮存。建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账；一般工业固废贮存过程中应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环保要求。 根据《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)，本环评对危废的储存和处置提出以下要求： a.危险废物应采用特定容器分别盛装，且盛装容器需贴有危险废物标识； b.禁止将不相容(相互反应)的危险废物在同一容器内混装； c.危险废物暂存间需设有泄漏液体收集装置等； d.危险废液应采用罐体收集，贮存区域应设有防渗漏设施； e.危险废物存放过程中需防风、防雨、防晒； f.对装有危险废物容器进行定期检查，容器泄漏损坏时必须立即处理，并将危险废物装入完好容器中； g.危险废物的转移应遵从《危险废物转移联单管理办法》及其它有关规定的要求。 - 5地下水及土壤环境影响分析 项目对地下水、土壤产生影响的污染物主要是原料汞、危险废物、外排废气中的汞，通过大气沉降、垂直入渗途径进入土壤地下水，对土壤、地下水造成污染。 - 项目注汞过程产生汞蒸气，汞蒸气经高锰酸钾溶液吸收后在车间无组织排放。注汞工序在联合车间内，车间地面及车间外地面均采用混凝土硬化。项目建设完成后，汞的排放量较建设前减少0.2809g/a，对地下水和土壤影响减小。 - 项目危险废物泄漏，通过下渗进入土壤及地下水，造成土壤及地下水污染。危险废物储存在现有危废库内，危废库采取了严格的防渗措施。项目建设前后危废储存量不变，项目从污染物排放量及传播途径上采取了均防控措施，项目对土壤和地下水影响较小。 - 综上所述，项目建设完成后汞的排放量减少，危废储存量不变，且厂区内车间及车间外地面、危废库均采取了严格防渗措施，通过采取分区防渗、跟踪监测措施（如因地面硬化等原因无法实施跟踪监测需经主管部分批准）可杜绝污染途径。 6环境风险 6.1风险物质、风险源及可能影响途径 本项目涉及的风险物质为液化石油气、汞。汞存放在药品库冷藏柜内，液化石油气储存在联合车间南侧的储存区内。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），项目环境风险识别表见表31。 表31 建设项目危险物质及风险源识别表 序号; 危险单元; 风险源; 主要 危险物质; 环境风险类型; 环境影响途径; 可能受影响的环境敏感目标. 1; 药品库; 冷藏柜; 汞; 泄漏; 土壤、地下水、大气; 土壤环境、地下水环境、大气环境. 2; 液化石油气储存区; 液化石油气; 石油气; 泄漏、火灾、爆炸. 表32 项目主要危险物质的储量及临界量 序号; 物质名称; 物质实际存在量qi（t）; 物质临界量Qi（t）; 是否重大危险源. 1; 汞; 0.04; 0.5; 否. 2; 石油气; 0.045; 10; 否. 合计; 0.085; 否. 项目建成后，危险废物储存量未超过临界量，不属于重大危险源。 7.2风险管理 本项目汞泄漏会对土壤环境、地下水环境产生危害，液化石油气发生泄露、引起火灾对大气环境造成影响；因此在使用、贮存过程中存在着一定的环境风险。企业现有环境风险防范措施如下： ⑴风险防范措施 ①厂区建设有一座消防水池，储水量450m3，设有2台消防水泵，一用一备。 ②真空加注室内设有硫磺皂、硫磺粉、密封袋等应急物资，汞发生泄漏时，可及时进行收集清理。 ③企业制定了严格的汞的管理制度，加强操作员工的技术培训。 ④每周进行漏气检查。漏气检查主要是气体架上的阀门、压力表及连接口。每月至少一次对设备上阀门、接头进行全面漏气检查。 ⑤编制有应急预案并在环保部门进行了备案。 现有环境风险防范措施，能够满足项目风险防范要求。 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 喷涂排气筒喷涂 | 颗粒物 | 布袋除尘器+10m排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996 ）表2中限值要求 |
|  | 真空注汞机 | 汞 | 真空加注口设置集气罩，真空泵出口设置集气管，含汞废气引入高锰酸钾溶液吸收喷淋装置处理后车间无组织排放 |  |
|  | 联合车间 | 颗粒物 | / |  |
|  |  | SO2 |  |  |
|  |  | NOx |  |  |
| 地表水环境 | DW001污水总排放口 | COD、SS、氨氮 | 纯水制备产生的浓水、切割机清洗废水采用现有袋式过滤器过滤，生产废水和生活污水一并排入北郊污水处理厂处理。 | 《污水综合排放标准》 (GB8978- 1996)中表4三级标准要求，《污水排入城镇下水道水质标准》（GB /T31962-2015）中A级限值要求，同时满足北郊污水处理厂进水水质要求 |
| 声环境 | 联合车间 | 连续等效A声级 | 厂房隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准要求 |
| 电磁辐射 |  |  |  |  |
| 固体废物 | 一般固废：废包装物（纸箱、木托盘、塑料）、废玻璃、废金属（不锈钢零件、钨、钼、镍、铜、边角料、金属屑）、瓷套管、废耐火砖/棉、纯水制备及污水处理废滤芯、污泥、除尘灰、布袋除尘器废滤袋等集中收集，定期外售或无害化处置。 危险固废：废润滑油、空压机冷凝水、废助焊剂、废触发器、含汞废发光管和继管、废含汞灯管、沾染类废物（废容器/包装物、含汞废棉纱、焊膏清洗水溶液、废高锰酸钾吸收液、废填料、填料和液槽清洗液等）用专门容器密封储存，暂存于现有危废库内，委托有资质的单位处理；满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求； 生活垃圾:收集后由环卫部门统一处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 真空加注产生的汞蒸气采用高锰酸钾溶液吸收喷淋装置处理，车间及车间外地面采取水泥混凝土硬化。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①厂区建设有一座消防水池，储水量450m3，设有2台消防水泵，一用一备。 ②真空加注室内设有硫磺皂、硫磺粉、密封袋等应急物资，汞发生泄漏时，可及时进行收集清理。 ③企业制定了严格的汞的管理制度，加强操作员工的技术培训。 ④每周进行漏气检查。漏气检查主要是气体架上的阀门、压力表及连接口。每月至少一次对设备上阀门、接头进行全面漏气检查。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、排污许可管理 国家实行排污许可制度，环境保护部门通过对企事业单位发放排污许可证并依证监管实施排污许可制。实行排污许可管理的企业事业单位和其他生产经营者应当按照排污许可证的要求排放污染物；未取得排污许可证的，不得排放污染物。 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于“三十三、电气机械和器具制造业 38”中87 照明器具制造 387，不属于重点管理和简化管理，为登记管理。项目建成后，产能增加，需在建设单位投产前需在全国排污许可证管理信息平台进行排污登记变更。 2、环境监测计划 （1）建设方应定期对产生的废气、废水及厂界噪声进行监测。 （2）定期向环保部门上报监测结果。 （3）监测中发现超标排放或其他异常情况，及时报告企业管理部门查找原因、解决处理，预测特殊情况应随时监测。 监测机构主要对项目产生的废气、废水、噪声进行监测，可委托有相关资质的单位进行监测。根据行业生产特点及污染物排放特征，制定监测方案，监测项目、周期及采样位置具体见表33。 表33 污染源监测计划一览表 序号; 项目; 监测点位; 监测因子; 取样位置; 监测频率. 1; 废气; 无组织监控点; 颗粒物 SO2 NOx 汞; 上风向不少于一个点，下风向不少于3个点; 每年一次. 喷涂排气筒（1个）; 颗粒物; 排气筒监测孔; 每年一次. 2; 废水; 污水总排口; COD、SS、氨氮; 污水排放口; 每年一次. 3; 噪声; 厂界; 昼夜间连续等效A声级; 东、西、北厂界外1m处; 每季一次. |

- 六、结论

从环境保护角度考虑，本项目建设可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 |  | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织 | 颗粒物 | 23.08kg/a |  |  | 7.5kg/a |  | 30.58kg/a | +7.5kg/a |
|  |  | SO2 | 5.426kg/a |  |  | 0kg/a |  | 5.426kg/a | 0kg/a |
|  |  | NOx | 76.24kg/a |  |  | 0kg/a |  | 76.24kg/a | 0kg/a |
|  | 无组织 | 颗粒物 | 0.3345kg/a |  |  | 0.1365kg/a |  | 0.0110t/a | +0.1365kg/a |
|  |  | SO2 | 0.0035kg/a |  |  | 0.0035kg/a |  | 0.007kg/a | +0.0035kg/a |
|  |  | NOx | 3.78kg/a |  |  | 3.78kg/a |  | 7.56kg/a | +3.78kg/a |
|  |  | 汞 | 0.5136g/a |  |  | 0.2327g/a | 0.5136g/a | 0.2327g/a | -0.2809g/a |
| 废水 | COD |  | 0.943t/a | 1.675t/a |  | 0.402t/a |  | 1.345t/a | +0.402t/a |
|  | 氨氮 |  | 0.096t/a | 0.168t/a |  | 0.0195t/a |  | 0.1155t/a | +0.0195t/a |
| 一般工业 固体废物 一般工业 固体废物 | 废纸箱 |  | 2.3t/a |  |  | 2.3t/a |  | 4.6t/a | +2.3t/a |
|  | 废塑料 |  | 1.2t/a |  |  | 1.2t/a |  | 2.4t/a | +1.2t/a |
|  | 废木托盘 |  | 1.1t/a |  |  | 1.1t/a |  | 2.2t/a | +1.1t/a |
|  | 除尘灰 |  | 0.1425t/a |  |  | 0.1425t/a |  | 0.285t/a | +0.1425t/a |
|  | 废玻璃 |  | 19.5t/a |  |  | 19.5t/a |  | 39t/a | +19.5t/a |
|  | 废钼 |  | 0.0035t/a |  |  | 0.0035t/a |  | 0.007t/a | +0.0035t/a |
|  | 废钨 |  | 0.014t/a |  |  | 0.014t/a |  | 0.028t/a | +0.014t/a |
|  | 不锈钢零件 |  | 0.13t/a |  |  | 0.13t/a |  | 0.26t/a | +0.13t/a |
|  | 瓷套管 |  | 0.085t/a |  |  | 0.085t/a |  | 0.17t/a | +0.085t/a |
|  | 废镍 |  | 0.027t/a |  |  | 0.027t/a |  | 0.054t/a | +0.027t/a |
|  | 金属屑、边角料 |  | 0t/a |  |  | 0.25t/a |  | 0.25t/a | +0.25t/a |
|  | 耐火砖/棉 |  | 0.1t/a |  |  | 0.1t/a |  | 0.2t/a | +0.1t/a |
|  | 废铜 |  | 0.9t/a |  |  | 0.9t/a |  | 1.8t/a | +0.9t/a |
|  | 滤芯 |  | 0.012t/a |  |  | 0.012t/a |  | 0.024t/a | 0.012t/a |
|  | 污泥 |  | 0.005t/a |  |  | 0.005t/a |  | 0.01t/a | +0.005t/a |
|  | 废滤袋 |  | 0.002t/a |  |  | 0.002t/a |  | 0.004t/a | +0.002t/a |
| 危险废物 | 含汞废发光管继管、废含汞灯管 |  | 1.1t/a |  |  | 1.1t/a |  | 2.2t/a | +1.1t/a |
|  | 废触发器 |  | 0.015t/a |  |  | 0.005t/a |  | 0.02t/a | +0.005t/a |
|  | 废包装物、其他沾染有毒有害物质的废物 |  | 0.35t/a |  |  | 0.35t/a |  | 0.7t/a | +0.35t/a |
|  | 废助焊剂 |  | 0.003t/a |  |  | 0.003t/a |  | 0.006t/a | +0.003t/a |
|  | 空压机冷凝水 |  | 0.1t/a |  |  | 0.1t/a |  | 0.2t/a | +0.1t/a |
|  | 焊膏清洗水清洗液 |  | 0.75t/a |  |  | 0.75t/a |  | 1.5t/a | +0.75t/a |
|  | 废润滑油 |  | 0.075t/a |  |  | 0.075t/a |  | 0.15t/a | +0.075t/a |
|  | 废高锰酸钾吸收液 |  | 0.998t/a |  |  | 0.8t/次 | 0.998t/a | 0.8t/次 | -0.198t/a |
|  | 液槽清洗液 |  | 0 |  |  | 0.2t/次 |  | 0.2t/次 | +0.2t/次 |
|  | 废填料 |  | 0 |  |  | 0.05t/次 |  | 0.05t/次 | +0.05t/次 |
|  | 填料清洗液 |  | 0 |  |  | 0.3t/次 |  | 0.3t/次 | +0.3t/次 |
|  | 废活性炭 |  | 0.01t/a |  |  | / |  | 0.01t/a | 0t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

- 编制单位和编制人员情况表

| 项目编号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设项目名称 |  | 产品结构调整及环保设备提升技改项目 |  |  |
| 建设项目类别 |  | 35-77电气机械和器具制造业照明器具制造 照明器具制造387 |  |  |
| 环境影响评价文件类型 |  | 报告表 |  |  |
| 一、建设单位情况 |  |  |  |  |
| 单位名称（盖章） |  | 江东电气（唐山）有限公司 |  |  |
| 统一社会信用代码 |  | 911302007825840974 |  |  |
| 法定代表人（签章） |  | 原田慎二 |  |  |
| 主要负责人（签字） |  | 李国钢 |  |  |
| 直接负责的主管人员（签字） |  | 王春媚 |  |  |
| 二、编制单位情况 |  |  |  |  |
| 单位名称（盖章） |  | 唐山德安科技有限公司 |  |  |
| 统一社会信用代码 |  | 91130202795464836P |  |  |
| 三、编制人员情况 |  |  |  |  |
| 1.编制主持人 |  |  |  |  |
| 姓名 | 职业资格证书管理号 |  | 信用编号 | 签字 |
| 郭瑞丽 | 2015035130352014130206000071 |  | BH007859 |  |
| 2.主要编制人员 |  |  |  |  |
| 姓名 | 主要编写内容 |  | 信用编号 | 签字 |
| 郭瑞丽 | 建设项目基本情况、建设项目工程分析、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准、主要环境影响和保护措施、环境保护措施监督检查清单、结论 |  | BH007859 |  |

注：该表由环境影响评价信用平台自动生成