- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：高端地质钻探装备智能制造基地项目

建设单位（盖章）：金石钻探(唐山)科技有限公司

编制日期：        2023年3月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 高端地质钻探装备智能制造基地项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2211-130273-89-01-510104 |  |  |
| 建设单位联系人 | 张杰 | 联系方式 | 15231572520 |
| 建设地点 | 河北省唐山市高新区京唐智慧港纬二路南侧、经十五路东侧 |  |  |
| 地理坐标 | （东经118度2分1.7757秒，北纬39度42分33.211秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C351采矿、冶金、建筑专用设备制造 | 建设项目 行业类别 | 70采矿、冶金、建筑专用设备制造351 |
| 建设性质 | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批文号 | / |
| 总投资（万元） | 21000 | 环保投资（万元） | 170 |
| 环保投资占比（%） | 0.81 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 17388.54（合26.08亩） |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《唐山高新区京唐智慧港总体规划（2020-2035年）》 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 规划环评文件名称：《唐山高新区京唐智慧港总体规划（2020-2035）环境影响报告书》 规划环评审查机关：唐山市生态环境局 审查文件名称：《唐山市生态环境局关于转送唐山高新区京唐智慧港总体规划（2020-2035）环境影响报告书审查意见的函》 审查意见文号：唐环评函〔2020〕42号 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、与规划符合性分析 唐山高新区京唐智慧港位于唐山高新技术产业开发区西部，规划面积为15km2，规划范围北至滨河道、南至规划纬八路、西至规划经一路、东至规划经二十一路，规划产业主要有高新技术产业、现代服务业、现代物流业和现代化新型社区，规划期限为2020至2035年，其中近期为2020年至2025年，远期为2026至2035年。京唐智慧港规划产业中高新技术产业、现代物流业、现代服务业全部分布于产业区南部，产业区北部全部为现代新型社区。 高新技术产业区：位于通州道以南，经十六路、经十四路、经十一路、经八路、经五路以西，纬三路、纬四路、纬四南路、纬五路、纬六路以北，经四路、经十路以东区域；经十八路、经十四路以西，纬七路、纬八路、京唐高铁线以北，北京路、经十四路、经十六路以东，纬五路、纬六路以南区域。布局机器人产业、高端装备制造业、新材料产业、节能环保产业、新一代信息技术产业、新能源汽车产业、新能源产业、数字创意产业、生物技术研究与应用产业等，用地面积3.15km2。 高端装备制造业：依托高新区自身优势及现存产业基础，充分发挥唐山土地成本低、人力资源充足、能源供给充沛及投资环境好的优势，发展产品成本低、品质高、具有高附加值的高端装备制造业。重点发展通用设备制造、精密基础零部件装备、轨道交通装备、智能制造装备、航空装备、应急装备、智能印刷机械等产业。以高端化、精细化、智能化为发展方向，重点推进零部件及成套设备的智能化、集成化发展。 本项目位于唐山市高新区京唐智慧港纬二路南侧、经十五路东侧，国民经济分类属于C3592地质勘查专用设备制造，属于高新技术产业中的高端装备制造业，符合园区规划。 表1 京唐智慧港产业准入负面清单符合性分析 类别; 准入要求; 本项目情况; 符合性分析. 污染物排放; 入驻企业污染物排放满足相关污染物排放标准限值要求；区域环境质量达到规划目标；; 本项目建成后废水、废气就能达标排放，满足区域环境质量要求；; 符合. 产业定位; 机器人产业、高端装备制造业、新材料产业、节能环保产业、新一代信息技术产业、新能源汽车产业、新能源产业、数字创意产业、生物技术研究与应用产业、现代物流业、现代服务业及现代化新型社区; 本项目属于高端装备制造业；; 符合. 禁止引入类项目; 高新技术产业; 1、禁止引入《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《外商投资准入特别管理措施(负面清单)(2019年版)》、《产业转移指导目录（2018年本）》、《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）》、《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》（工产业[2010]第122号）、《市场准入负面清单（2019年本）》等国家、河北省明令禁止引入的产业； 2、禁止引入不符合相关行业准入要求的产业或工艺。; 本项目不属于国家《产业结构调整指导目录（2019年本）》中鼓励类、限制类、淘汰类项目，为允许类，亦不属于《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）》限制类及淘汰类项目。同时，项目已经取得唐山高新技术产业开发区行政审批局出具的《企业投资项目备案信息》，因此符合国家的产业政策。; 符合. 3、高端装备制造产业禁止引入涉及氰化物镀锌、六价铬钝化、电镀锡铅合金等电镀工艺，以及涉及铅、镉、汞等重污染的电镀工序的项目；; 本项目不属于以上产业；. 4、化工新材料禁止引入涉及化学转化工序的企业；; 本项目不属于以上产业；. 5、新能源产业中禁止引入电池原材料的生产项目；; 本项目不属于以上产业；. 6、生物技术研究与应用产业中禁止引入生物化工项目；; 本项目不属于以上产业；. 其它：禁止引入唐山市“三线一单”禁止引入类项目; 本项目不属于唐山市“三线一单”禁止引入类项目;; 符合. 限制引 入类项 目; 1、限制发展产生一类污染物（含汞砷等重金属）的项目； 2、限制发展与主导产业相配套，但主体工艺属于高污染、高能耗、高水耗、对环境影响较大的建设项目； 3、限制建设排放致癌、致畸、致突变物质及列入《有毒有害大气污染物名录（2018年）》中污染物的项目。; 1、本项目不产生一类污染物； 2、本项目不属于高污染、高水耗、对环境影响较大的项目； 3、本项目不排放以上污染物；; 符合. 空间管制要求; 1、遵循“优地优用、成片集聚”的原则，同质性高的产业布局在同一片区，相容性高的产业相邻布局，实行远近结合、统一规划； 2、产业园严禁占用绿地等生态用地，保障产业区生产和生活的安全；道路两侧预留一定宽度的绿化带。 3、机场、高铁周边建设符合防护距离要求；机场周边建筑高度符合规范要求，不影响机场运营及安全。; 1、本项目位于高新技术产业区域内； - 本项目用地为工业用地； - 本项目未在机场、高铁防护距离范围内；; 符合. 环境风险防控; 重点管控列入《“高污染、高环境风险”产品目录（2017年）》项目；产业区及各企业编制污染防治应急预案并在相关环保部门备案。; - 本项目产品不属于《“高污染、高环境风险”产品目录（2017年）》； - 本项目建成后及时编制突发环境事件应急预案并在相关环保部门备案；; 符合. 根据《唐山高新区京唐智慧港总体规划（2020-2035）环境影响报告书》中环境准入条件负面清单，本项目不属于负面清单中的禁止类和限制类项目，因此，项目建设符合园区总体规划和产业政策。 - 2、与规划环评审查意见符合性分析 - 本项目与规划环评审查意见中的相关要求符合性分析见下表 - 表2 与规划环评审查意见符合性分析 审查意见中要求; 项目建设情况; 结论. 强化循环经济和低碳经济理念，贯彻清洁生产、达标步实施、同步发展。结合当地区域经济、社会和资源环境状况，以推进生态质量改善及推动产业转型升级为目标，在环境保护与发展中贯彻保护优先的要求。加强环境准入，推动产业转型升级和绿色发展。入区企业应符合《产业结构调整指导目录(2019年本)》、《河北省新增限制和淘汰类产业目录(2015年版)》等文件规定要求，严格落实环评报告中的空间管控和环境准入清单要求。; 根据《产业结构调整指导目录》（2019年本），本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类建设项目，为允许类，不在《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）》限制和淘汰范围之列。本项目不属于园区负面清单中的禁止类和限制类项目，故符合要求。; 符合. 加强空间管控，优化生产空间。控制工业区边界外居民点向工业区方向发展，确保工业区内企业与敏感点保持足够的环境防护距离，减少突发事件可能对居民区产生的影响。工业区内建设禁止占用行洪河道、防护绿地等。; 项目位于本项目位于唐山市高新区京唐智慧港高新技术产业区，用地性质为工业用地，项目建设不占用行洪河道、防护绿地等；距离项目最近的敏感点为南侧196m处的毛家坨二村（园区规划的现代化新型社区）。; 符合. - 加强规划环评与项目环评联动，切实发挥规划和项目环评预防环境污染和生态破坏的作用。建设项目环评文件应落实规划环评提出的各项要求，区域环境概况、选址符合性分析、环境管理与环境质量监测内容可适当简化；重点开展工程分析、环保措施的可行性论证，并关注工业区基础设施保障能力，强化环境监测和环境保护相关措施的落实。; 本项目废气经处理后可达标排放，对环境产生的影响较小，项目生产用水经污水处理站处理后与生活污水一起由园区污水管网排入开发区污水处理厂处理；本项目占地为工业用地，项目不在园区准入负面清单之列，符合园区总体规划和产业政策。; 符合. |
| 其他符合性分析 | 1、“三线一单”符合性分析 根据环保部发布的《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（以下简称《通知》），《通知》要求切实加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。根据《唐山市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（唐政字〔2021〕48号），要求加快实施“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单”。 （1）生态保护红线 生态保护红线包括禁止开发区生态红线、重要生态功能区生态红线和生态环境敏感区、脆弱区生态红线。纳入的区域，禁止进行工业化和城镇化开发，从而有效保护我国珍稀、濒危并具代表性的动植物物种及生态系统，维护我国重要生态系统的主导功能。禁止开发区红线范围可包括自然保护区、森林公园、风景名胜区、世界文化自然遗产、地质公园等。 根据《河北省生态保护红线》，唐山市生态保护红线总面积1383.02km2（剔除重叠面积）。红线区分布在开平区、古冶区、丰南区、丰润区、滦县、滦南县、乐亭县、玉田县、遵化市、迁西县、迁安市、曹妃甸区，包括重点生态功能区（主要为水源涵养、土壤保持、洪水调蓄和生物多样性保护区）、生态环境敏感脆弱区（主要为河湖滨岸带）、禁止开发区（自然保护区、饮用水水源保护区、森林公园、湿地公园、地质公园、水产种质资源保护区、风景名胜区）。 本项目位于唐山市高新区京唐智慧港高新技术产业区，不在当地风景区、自然保护区等生态保护区内，距离项目最近的生态保护红线为项目东南侧15160米的大城山公园，与生态保护红线位置关系见附图3。 （2）环境质量底线 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。 环境质量底线分别为：区域大气环境质量目标为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准；区域地下水环境质量目标为《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准；区域声环境质量目标为《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准。 项目对产生的废气、废水、噪声、固废等污染物均采取了严格的治理和处理、处置措施，在一定程度上减少了污染物的排放，污染物均能达标排放，满足环境质量底线要求。 （3）资源利用上线 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。 本项目用水由园区供水管网提供，用电由园区电网提供，项目位于唐山市高新区京唐智慧港高新技术产业区内，用地性质为工业用地，不超越园区土地控制要求，故本项目的建设符合资源利用上线。 （4）环境准入负面清单 表3 与“开发区环境准入负面清单”符合性分析判定表 序号; 清单类型; 要求; 本项目; 符合性. 1; 入区项目负面清单; 1、鼓励清洁生产水平先进的项目，禁止资源消耗高、环境污染重、废物难处理、不符合国家、河北省产业政策、行业准入条件和落后的生产技术、工艺、装备和产品入驻。; 本项目不属于“消耗高、环境污染重、废物难处理、不符合国家、河北省产业政策、行业准入条件和落后的生产技术、工艺、装备和产品”项目; 符合. 2、造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、原料药制造、皮革、农药、电镀、钢铁、石灰、平板玻璃、石化、化工等高污染工业项目必须入园进区，其他工业项目原则上也不在园区外布局。; 本项目位于京唐智慧港；. 3、加强企业入区管理，严格按照园区规划产业定位及产业布局安排入区项目，禁止不符产业定位的项目入驻。合理安排开发区发展时序，入驻企业选址与周围居民点的距离应满足大气环境防护距离要求，生活空间周边禁止布局高噪声生产企业。现有不符合开发区产业定位或产业布局的合法合规企业，不得在原址扩大生产规模，应提高污染治理水平和清洁生产水平。; 本项目属于高端装备制造业，符合园区规划；. （5）与《唐山市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》符合性分析 根据《唐山市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（唐政字〔2021〕48号），加快实施“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单”（以下简称“三线一单”），构建生态环境分区管控体系，推动经济高质量发展和生态环境高水平保护协同并进。全市共划定环境管控单元228个，分为优先管控单元、重点管控单元和一般管控单元，唐山市环境管控单元分布图见附图7。 本项目位于唐山市高新区京唐智慧港高新技术产业区，由唐山市环境管控单元分布图知，本项目属于重点管控单元。本项目与唐山市“三线一单”符合性分析见下表。 |

|  | 表4 与 “唐山市生态环境准入清单”全市总体要求符合性分析 要素属性; 管控类别; 管控要求; 本项目实际; 结论. 大气环境; 空间布局约束; 1、 全面推进沿海、迁安、滦州、迁西（遵化）4大片区规划建设，加快推进钢铁企业整合搬迁项目建设，推进“公转铁”、“公转水”和物料集中输送管廊项目建设，形成“沿海临港、铁路沿线”产业新布局。 2、 严禁钢铁、水泥和平板玻璃行业违规新增产能。 3、 新（改、扩）建项目严格执行产能置换、煤炭替代和污染物倍量削减替代制度，当地有相关园区规划的，原则上要进入园区并配套建设高效环保治理设施，符合园区规划环评、建设项目环评要求。 4、 加大工业炉窑淘汰力度。取缔燃煤热风炉，基本淘汰热电联产供热管网覆盖范围内的燃煤加热、烘干炉（窑）。 5、 对热效率低下、敞开未封闭，装备简易落后、自动化程度低，布局分散、规模小、无组织排放突出，以及无治理设施或治理设施工艺落后的工业炉窑，依法责令停业关闭。; 本项目位于唐山市高新区京唐智慧港高新技术产业区，主要进行高端地质钻杆及配套产品的生产，不涉及工业炉窑，符合园区总体规划。; 符合. 污染物排放管控; 1、细颗粒物（PM2.5）年平均浓度不达标的城市，二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物四项污染物均需进行2倍削减替代（燃煤发电机组大气污染物排放浓度基本达到燃气轮机组排放限值的除外）。 2、 全市范围内禁止新建35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉，城市建成区、县城等人口密集区不再建设燃油、燃生物质锅炉。新建锅炉环评文件审批执行新排放标准。新建锅炉应符合质量、安全、节能、环保等各项指标要求。 - 3、 巩固“双代一清”成果，对“双代”改造外的农户，做好洁净型煤、兰炭、优质无烟煤保供和推广工作，确保洁净煤兜底全覆盖，实现温暖过冬、安全过冬、清洁过冬。 - 4、加强重污染天气应急联动。加强污染气象条件和空气污染监测、预报预警和评估能力建设，建成全市区域传输监控预警系统，提高重污染天气预报预警的准确度。加大秋冬季工业企业生产调控力度，按照基本抵消新增污染物排放量的原则，对钢铁、建材、焦化、铸造、化工等高排放行业实行强化管控。 5、 对保留的工业炉窑开展环保提标改造，配套建设高效脱硫脱硝除尘设施，确保稳定达标排放。加快推进钢铁行业超低排放改造，积极推进平板玻璃行业和水泥行业污染治理升级改造。鼓励具备条件的陶瓷企业陶瓷窑、喷雾干燥塔开展超低排放改造。平板玻璃、建筑陶瓷企业逐步取消脱硫脱硝烟气旁路或设置备用脱硫脱硝等设施，鼓励水泥企业实施全流程污染深度治理’推进具备条件的焦化企业实施干熄焦改造。在保证生产安全前提下，钢铁烧结（球团）、高炉、转炉、轧钢工序实施车间封闭生产。己实现超低排放企业，对标行业先进，持续推动污染物排放总量降低。 - 6、加快重点行业超低排放改造。深入实施工业企业排放达标计划，未达标排放的企业一律依法停产整治以钢铁、焦化等行业为重点，全面实施超低排放改造。推进工业企业“持证排污”、“按证排污”，推行企业排放绩效管理、实行差异化管控。 - 7、开展钢铁、建材、火电、焦化、铸造等重点行业无组织排放排查工作，以县（市）区为单位分行业建立无组织排放改造清单和管理台账；物料存储运输等全部釆用密闭形式。 8、加快油品质量升级。按照国家部署要求，全而供应符合国六标准的车用汽柴油，实现车用柴油、普通柴油、部分船舶用油“三油并轨”。 - 9、加强机动车监管和尾气治理。加快柴油货车治理，推动货运经营整合升级、提质增效，加快规模化发展、连锁化经营。实施清洁柴油车、清洁运输和清洁油品行动，降低污染排放总量。 10、 加快推广应用新能源汽车，港口、机场、铁路货场等新增或更换作业车辆主要采用新能源汽车，加快完善优化充电基础设施。 - 11、加快推进“公转铁”。构建以铁路为主的大宗物料运输和集疏运体系，打通唐山港与大型工矿企业间的铁路运输通道，有效 解决铁路运输“最后一公里问题”，推进大宗物料运输基本实现利用铁路集疏港。 12、深化建筑施工扬尘专项整治，严格执行《河北省建筑施工扬尘防治标准》。县城及城市规划建设用地范围内建筑工地全面做到周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”，建筑工地实现视频监控和PM10在线监测联网全覆盖。实施城市土地硬化和复緑，开展国土绿化行动。加强道路扬尘综合整治。 13、全市范围内全面禁止露天焚烧秸秆、垃圾（含落叶、枯草等）。; 本项目颗粒物进行了2倍量削减；本项目加热采用电锅炉，不进行燃煤。; 符合. 环境风险防控; 1、完善市、县、乡、村网格化环境监管体系，建立信息全面、要素齐全、处置高效、决策科学的市级大气环境监管大数据平台，实现对各级网格和各类污染源的集中在线监测、全程监控和监管指挥。; 本项目制定了严格的风险防范措施，并积极执行。; 符合. 资源开发利用; 1、对新增耗煤项目实施减量替代。 2、 提高能源利用效率。实施能源消耗总量和强度双控行动。健全节能标准体系，大力开发、推广节能高效技术和产品，实现重点用能行业、设备节能标准全覆盖。 3、 加强重点能耗行业节能。持续开展重点企业能效对标提升，在钢铁、焦化、水泥、平板玻璃等重点耗能行业实施能效“领跑者”行动，引导企业对标提升，实施高耗煤行业节能改造，推广中高温余热余压利用、低温烟气余热深度回收、空气源热泵供暖等节能技术，推进能量系统优化，提升能源利用效率。 4、禁燃区内不得新建燃烧煤炭、重油、渣油等高污染燃料的设施：现有燃烧高污染燃料的设施，应当限期改用清洁能源：未改用清洁能源替代的高污染燃料设施，应当配套建设先进工艺的脱硫、脱硝、除尘装置或者釆取其他措施，控制二氧化硫、氮氧化物和烟尘等排放：仍未达到大气污染物排放标准的，应当停止使用。禁燃区内禁止原煤散烧。; 本项目锅炉用电，不涉及燃烧煤炭、重油、渣油等高污染燃料的设施。; 符合. 表5 与 “高新技术产业开发区生态环境准入负面清单”重点管控单元符合性分析 编号; 县区; 乡镇; 环境要素类别; 维度; 管控措施; 本项目实际; 结论. ZH13027320002; 唐山高新技术产业开发区; 京唐智慧港（空港城）; 1、大气受体敏感重点管控区 2、水环境城镇生活汚染重点管控区 3、地下水风险防控重点管控区 4、唐山市规划城区; 空间布局约束; 农用地性质未调整前禁止建设项目布局。; 本项目位于唐山市高新区京唐智慧港高新技术产业区，用地性质为工业用地，不涉及农用地。; 符合. 污染物排放管控; 1、加强重污染天气应急联动，完善应急减排措施，严格执行大气环境质量管控制度。 2、全面加强城镇污水管网建设，提升污水收集能力。推进城镇排水系统雨污分流建设，新建城区建设排水管网一律实行雨污分流：加快旧城区污水管网改造，实现雨污分流。; 本项目严格执行大气环境质量管控制度，废气经处理后可达标排放，对环境产生的影响较小；项目生产废水经污水处理站处理后，与生活污水一起排入排入市政污水管网，最终进入唐山空港城开发区污水处理厂处理。; 符合. 环境风险防控; 1、用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的农用地，变更前应当按照规定开展土壤污染状况调鱼 2、开发区及入区企业需组织编制《环境风险应急预案》，成立应急组织机构，定期开展应急演练,提高区域环境风险防范能力。; 按照要求编制应急预案; 符合. 资源利用效率要求; 提高水资源重复利用率，加强再生水的回用。污水经深度处理后満足相关再生水回用的标准，回用于工业用水、绿地浇洒、道路喷洒等。; 项目用水量为6189m3/a，由园区供水管网提供; 符合. 经以上分析可知，本项目符合“三线一单”的要求。 |
| --- | --- |

|  | 2、用地及规划符合性分析 本项目位于唐山市高新区京唐智慧港高新技术产业区，根据企业提供不动产权证书（冀（2022）唐山市不动产权第0026613号）可知，企业用地为工业用地，符合用地要求。 3、产业政策符合性 该项目属于C351采矿、冶金、建筑专用设备制造，根据中华人民共和国发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的要求，该项目不属于限制类和淘汰类建设项目，为允许类，亦不属于《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）》中产业类别，本项目已经取得唐山高新技术产业开发区行政审批局出具的《企业投资项目备案信息》。 综上所述，本项目的建设符合国家及地方产业政策。 |
| --- | --- |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 项目由来：目前，国际高端钻探产品价格高、供货周期长，不能满足中国高端客户对高品质钻探材料的需求，为解决客户对高品质钻探材料需求问题，金石钻探(唐山)科技有限公司拟投资21000万元，建设高端地质钻探装备智能制造基地项目，为客户提供优质、耐用、相对廉价的国际高端产品，促进地质勘探行业的发展。 #### 项目概况 1、项目名称：高端地质钻探装备智能制造基地项目 2、建设单位：金石钻探(唐山)科技有限公司 3、建设性质：新建 4、工程投资：总投资21000万元，其中环保投资170万元，占总投资的0.81%。 5、建设内容和规模：项目占地26.08亩，总建筑面积12453.12平方米，建设综合楼一栋，生产车间一栋及其他附属设施，年产60万根高端地质钻杆。 本项目组成情况见下表。 表6 本项目组成一览表 工程 组成; 名称; 工程内容及规模. 主体 工程; 生产车间; 建筑面积9271.34m2，一层，主要功能物料存放、生产加工、成品存放. 辅助 工程; 综合楼; 位于厂区东北侧，一层为食堂、检验用房；二层办公；三层为办公、检验用房；四层为检验用房. 储运工程; 原料周转区; 生产车间内西南侧，400m2，用于存放原材料. 成品存放区; 生产车间内西侧中间位置，800m2，用于存放成品. 危废间; 位于生产车间东侧，73.2m2. 一般固废收集间; 位于生产车间内西南侧，10m2. 库房; 位于生产车间内，用于存放生产工具等. 公用 工程; 供水; 园区供水管网供水. 供电; 园区电网供电. 供暖及制冷; 项目生产车间冬季供暖采用电锅炉，办公室采夏季制冷采用电空调、冬季取暖采用电锅炉. 环保工程; 废气; 项目抛丸过程、中频加热过程产生的废气经脉冲布袋除尘器处理后由15m高排气筒（DA001）排放； 酸洗过程产生的盐酸雾引入酸雾吸收塔处理后由15m高排气筒（DA002）排放； 污水处理站废气以无组织形式排放； 食堂油烟经油烟净化器处理后由排气筒排放. 废水; 项目产品清洗、热水洗、冷水洗、两级逆流漂洗、磷化、皂化排水均进入厂区污水处理站处理，表面处理房中磷化、热水洗、清洗、皂化等加热产生的水汽经喷淋塔冷却后引入厂区污水处理站处理，上述废水处理后与经油水分离器处理的食堂废水、其他生活污水、锅炉定排水、软水制备浓水一起排入唐山空港城开发区污水处理厂处理. 噪声; 产噪设备置于钢架结构生产车间内，设备均加装减振基础，风机采用软连接等降噪措施，可综合降噪25dB（A）. 固废; 一般固废：切割工序边角料、抛丸工序除尘灰、废布袋、废钢丸、淬火工序氧化皮沉渣集中收集后暂存于一般固废暂存间，定期外售；食堂油水分离器产生的废油脂集中收集后由相关单位处理；办公生活垃圾集中收集后交由环卫部门统一处理。 危险废物：废润滑油、废乳化液、废包装物、废碱、废磷化液、污水处理站污泥、废滤布作为危废暂存于危废间，定期交由有资质单位处理；酸洗工序产生的废酸暂存于废酸罐，定期交由有资质单位处理；在成品区域西侧设置存放间，存放间内设置钢板槽，钢板槽中下部设置滤网，含乳化液金属屑由滤网滤干后再由离心甩干机甩干，集中收集后外售。. - 本项目主要建构筑物见下表。 表7 本项目主要建构筑物一览表 序号; 工程类别; 建筑面积; 备注. 1; 生产车间; 9271.34m2; 刚架结构，1F. 2; 锅炉房; 150m2; 框架结构，1F. 3; 危废间; 73.2m2; 框架结构，1F. 4; 综合楼; 2751m2; 框架结构，地上4F，地下1F. 5; 地下污水处理房; 280.78m2; 剪力墙结构，地下1F. - 本项目主要产品方案见下表。 表8 本项目主要产品方案一览表 名称; 产量; 单位; 备注. 国际高端钻杆; 24; 万根; 1.5m/3.0m. 普通钻杆; 24; 万根; 1.5m/3.0m. 带接头钻杆; 12; 万根; 1.5m/3.0m. 本项目主要设备设施一览表如下 表9 本项目主要使用设备及设施一览表 序号; 设备名称; 数量 （台/套）; 规格/型号; 备注. 1; 圆锯机; 2; JS-YJJ-20; 开1备1. 2; 缩管机; 2; JS-SGJ-12; 开1备1. 3; 感应淬火机床; 2; JS-CHJC-240; /. 4; 感应回火机床; 1; JS-HHJC-178; /. 5; 抛丸机; 1; JS-PSJ-58; /. 6; 校直机; 1; JS-XZZ-8; /. 7; 数控车床; 16; CY-K630/1000; /. 8; 机械手; 3; JS-JXS-20; /. 9; 桁架; 3; JS-HJ-20; /. 10; 自动上下料架; 20; JS-ZDLJ; /. 11; 激光硬化机床; 2; TS-H-3000-PT; /. 12; 高频硬化机床; 1; JS-GPYH-160; /. 13; 打标机; 1; SWC-PM50M-AX; /. 14; 包装机; 1; JS-GZJ-5; /. 15; 风冷式水冷机; 1; JS-SLJ-45; /. 16; 天车; 5; JS-TC; 开3备2. 17; 空气压缩机; 2; JS-YSJ-55; 开1备1. 18; AGV运输设备; 5; JS-AGV-8; /. 19; 淬火槽; 1; 1.1m*0.9m*1.5m; 用于淬火工序. 20; 水洗槽; 2; 0.5m*0.9m*1.5m; 用于淬火工序. 21; 清洗槽; 1; 3.8m*1.67m*1.8m; 用于清洗工序. 22; 热水洗槽; 2; 3.8m*1.67m*1.8m; 用于清洗工序. 23; 冷水洗槽; 1; 3.8m*1.12m*1.8m; 用于清洗工序. 24; 两级逆流漂洗槽; 2; 3.8m*2.23m*1.8m; 用于清洗工序. 25; 酸洗槽; 1; 3.8m*1.32m*1.8m; 用于酸洗工序. 26; 水洗槽; 1; 3.8m*1.1m*1.8m; 用于清洗工序，备用. 27; 磷化槽; 3; 3.8m*1.7m*1.8m; 用于磷化工序，开2备1. 28; 皂化槽; 1; 3.8m*1.67m*1.8m; 用于皂化工序. 29; 烘干槽; 1; 3.8m*1.67m*1.8m; 用于烘干工序. 30; 防锈油槽; 1; 3.6m*1m*0.5m; 用于除锈工序. 31; 酸罐; 2; 10t; 废酸/盐酸各一个. 32; 酸雾吸收塔; 1; H-JS-SWXFT; 17500m³/h/2500pa/22kw. 33; 污水处理站; 1; H-JS-WSCLZ; 20m³/d. 34; 布袋除尘器; 1; H-JS-BDCC; 8500m³/h/2200pa/7.5kw. 35; 冷却塔; 1; JS-LQT; 引风：25240m³/h/3030pa/30kw循环泵：TP-50VP-5Q=21.6m³/h H=20m. 36; 油烟净化器; 1; H-JS-YYJHQ; 用于食堂油烟净化. 37; 天车; 3; JS-TC-5; 危废间、磷化间开2备1. 38; 电动叉车; 2; MQB30-60; 3t，开1备1. 39; 地磅; 1; LJ-100T; 100t. 40; 电锅炉; 1; JS-DGL-800; 1t/h. 本项目主要原辅材料见下表 表10 本项目主要原辅材料一览表 类别; 名称; 单位; 消耗量; 来源; 备注. 原材料; 地质管; t/a; 10000; 捆装，外购; /. 接头; 万个/a; 24; 外购; /. 润滑油; t/a; 3.5; 桶装，外购; /. 乳化液; t/a; 5; 桶装，外购; /. 淬火熔盐; t/a; 20; 袋装，外购; /. 脱脂剂; t/a; 20; 袋装，外购; /. 钢丸; t/a; 15; 袋装，外购; /. 盐酸; t/a; 40; 罐装，外购; 30%. 磷化液; t/a; 30; 桶装，外购; /. 皂化液; t/a; 1.5; 桶装，外购; /. 防锈油; t/a; 10; 桶装，外购; /. 氯化钙; t/a; 0.6; 袋装，外购; /. 硫酸; t/a; 0.3; 桶装，外购; 98%. 氢氧化钠; t/a; 2; 袋装，外购; /. 混凝剂; t/a; 0.15; 袋装，外购; /. 絮凝剂; t/a; 0.15; 袋装，外购; /. 能耗; 水; m3/a; 6189; 园区供水管网提供. 电; 万kWh/a; 500; 园区电网供电. 表11 原辅材料主要理化性质一览表 项目; 主要成分. 淬火熔盐; 主要成分为氯化钾，聚丙烯酸钠、聚醚、有机硅消泡剂、十二烷基二甲基苄基氯化铵、三乙醇胺硼酸酯等. 脱脂剂; 主要为卤代烃溶剂及氟代烃溶剂. 盐酸; 用于酸洗除锈。纯氯化氢为无色有刺激性臭味的气体，水溶液即盐酸，纯盐酸无色，相对密度1.187。氯化氢熔点-114.8℃。沸点-84.9℃ 。易溶于水，有强烈的腐蚀性，能腐蚀金属，对动植物纤维和人体肌肤均有腐蚀作用。具有腐蚀性。. 磷化液; 磷化液的主要成分是磷酸二氢盐，如Zn(H2PO4)2以及适量的游离磷酸和加速剂等。加速剂主要起降低磷化温度和加快磷化速度的作用，作为化学加速剂用得最多的氧化剂如NO3-、NO2-、CIO3-、H2O2等。磷化是金属与稀磷酸或酸性磷酸盐反应而形成磷酸盐保护膜的过程. 皂化液; 皂化液是什么，皂化液又称皂化碱液(soag alkali lye)，是指皂粒碱析时形成的含碱废液. 硫酸（98%）; (化学式：H2SO4)，硫的最重要的含氧酸。无水硫酸为无色油状液体，10.36℃时结晶，沸点338℃，相对密度1.84，具有强烈的腐蚀性和氧化性. 氢氧化钠; 氢氧化钠：俗称烧碱、火碱、苛性钠，分子量40.01，密度 2.12g/cm3，熔点318.4℃，沸点1390℃，溶于水、乙醇和甘油，不溶于丙醇、乙醚。强腐蚀性的强碱，易溶于水（溶于水时放热）并形成碱性溶液，另有潮解性，易吸取空气中的水蒸气（潮解）和二氧化碳（变质）. 6、周边关系：项目位于唐山市高新区京唐智慧港高新技术产业区，项目东侧为唐山帝马科技有限公司，南侧为唐山德伯特机械有限公司，西侧为经十五路、北侧为纬二路，距离项目最近的敏感点为南侧196m处的毛家坨二村（园区规划的现代化新型社区）。 7、平面布置：厂区出入口位于北侧，厂区北半部自西向东依次为综合楼、污水处理站、锅炉房，生产车间位于南半部，危废间位于生产车间东侧，项目总平面布置图见附图2。 8、劳动定员及工作制度：本项目定员30人，每年工作300天，每天2班，每班8小时。 - 9、本项目公用工程 - （1）供电：供电由园区电网供给。 - （2）供暖：项目生产车间冬季取暖采用电锅炉，办公室采夏季制冷采用电空调、冬季取暖采用电锅炉。 - （3）给排水： 本项目主要为生产用水及生活用水、食堂用水。项目生产、生活用水由开发区供水管网提供，项目不设浴室、宿舍，厕所为水冲厕所。 - 生产用排水： ①淬火工序：项目盐（水）淬火液用水量为3m³/d，淬火液不外排，定期补充，新水补充量为0.5m³/d（150m³/a）； - ②清洗：项目设置1个清洗槽（3.8m*1.67m*1.8m）对物料进行清洗，脱脂液配置首次用水量为8m³，根据建设单位提供资料可知，槽内脱脂溶液损耗量约为用量的10%，损耗量为0.8m³/d，其余槽内液体循环使用，定期补充新溶液，补充量为0.8m³/d。 - ③热水洗：项目设置2个热水洗槽（3.8m*1.67m*1.8m）对物料进行水洗，单槽热水首次用量为8m³，槽内热水损耗量约为用量的10%，损耗量为0.8m³/d，排放量为1.2m³/d，其余槽内热水循环使用，定期补充新水，单槽新水补充量为2m³/d。 - ④冷水洗：项目设置1个去冷水洗槽（3.8m*1.12m*1.8m）对物料进行水洗，槽内水首次用量为5.5m³，槽内冷水损耗量约为用量的10%，损耗量为0.55m³/d，排放量为1.45m³/d，其余槽内冷水循环使用，定期补充新水，新水补充量为2m³/d。 - ⑤两级逆流漂洗：项目设置2个两级逆流漂洗槽（3.8m*2.23m*1.8m）对酸洗、磷化后的物料进行清洗，去除表面残留盐酸、磷化液，每个两级逆流漂洗槽首次用水量为11m³，损耗量约为用量的10%，则损耗量为1.1m³/d，一级漂洗槽用水定期排放，排放量为2.9m³/d，补水来自二级漂洗槽溢流水，新水补充量为4m³/d，补入二级漂洗槽。一级漂洗槽排水排入厂区污水处理站处理，处理后与生活污水一起排入唐山空港城开发区污水处理厂处理。 - ⑥磷化：项目设置3个磷化槽（3.8m*1.7m*1.8m，用2备1），磷化液首次配置用水为8m³，槽内磷化液损耗量约为用量的10%，损耗量为0.8m³/d，其余槽内磷化液循环使用，定期补充新溶液，补充量为0.8m³/d。 - ⑦皂化：项目设置1个皂化槽（3.8m*1.7m*1.8m），皂化液首次配置用水为8m³，槽内皂化液损耗量约为用量的10%，损耗量为0.8m³/d，其余槽内液体循环使用，定期补充新溶液，补充量为0.8m³/d。 - ⑧酸雾吸收塔：项目设置一座酸雾吸收塔，根据企业提供设计资料，酸雾吸收塔循环水量为15m³/h（360m³/d），酸雾吸收塔用水循环使用，不外排，损耗量按0.1%，则循环水补充量约为0.36m³/d（108m3/a）。 - ⑨风冷式水冷机：项目设置一台风冷式水冷机对设备进行冷却，根据企业提供设计资料，风冷式水冷机用水循环使用，不外排，循环水量为10m³/d，损耗量按0.5%，则循环水补充量约为0.05m³/d（15m3/a）。 - ⑩冷却塔：项目设置一座冷却塔对表面处理房中磷化、热水洗、清洗、皂化等加热产生的水蒸汽进行冷却，根据企业提供设计资料，冷却塔循环水量为22m³/h（528m³/d），冷却塔用水循环使用，不外排，损耗量按0.5%，损耗量为2.64m³/d，冷凝水产生量按表面处理房中各池体损耗水量的30%计，则冷凝水产生量为2.27m³/d，则循环水补充量约为0.37m³/d（111m3/a）。 ⑪电锅炉：项目冬季取暖采用1台1t/h电锅炉，由于生水中含有大量Ca2+和Mg2+离子，会在锅炉炉体内结垢，因此需对生水进行软化，锅炉自带软水系统设备软水制备率为95%，采用离子交换树脂法，离子交换树脂定期更换。 锅炉首次注水量为21.6m3，循环水量为0.9m3/h（1944m3/a，供暖期按90天计），加热过程水损耗量为1.08m3/d（97.2m3/a），锅炉定排水量为0.11m3/d（9.9m3/a），则锅炉补充软水量为1.19m3/d（107.1m3/a），软水制备新水用量约为1.25m3/d（112.5m3/a），软水设备排水量为0.06m3/d（5.4m3/a）。 - 员工生活用排水：项目设有食堂，员工生活用水按30L/人·d计，新水用量为0.9m3/d（270m3/a）。生活污水量按用水量的80%计，则生活污水产生量为0.72m3/d（216m3/a），食堂废水经油水分离器处理后与其他生活污水经园区污水管网排入唐山空港城开发区污水处理厂。 - 项目水量平衡表见表12，水量平衡图见图1。 表12 采暖期水量平衡一览表 单位：m3/d 序号; 用水单元; 总用水量; 新鲜水用水量; 回用水量; 循环水用量; 损耗量; 排水量; 备注. 1; 淬火工序; 3; 0.5; 0; 2.5; 0.5; 0; /. 2; 清洗; 8; 0.8; 0; 7.2; 0.8; 0; /. 3; 热水洗; 16; 4; 0; 12; 1.6; 2.4; /. 4; 冷水洗; 5.5; 2; 0; 3.5; 0.55; 1.45; /. 5; 两级逆流漂洗; 22; 8; 0; 14; 2.2; 5.8. 6; 磷化; 16; 1.6; 0; 14.4; 1.6; 0; /. 7; 皂化; 8; 0.8; 0; 7.2; 0.8; 0; /. 8; 酸雾吸收塔; 360; 0.36; 0; 359.64; 0.36; 0; /. 9; 风冷式水冷机; 10; 0.05; 0; 9.95; 0.05; 0; /. 10; 冷却塔; 528; 0.37; 2.27; 525.36; 2.64; 0; /. 11; 软水制备系统; 1.25; 1.25; 0; 0; 1.19 （进入锅炉）; 0.06; /. 12; 电锅炉; 1.19; 0; 1.19; 0; 1.08; 0.11; /. 13; 生活用水; 0.9; 0.9; 0; 0; 0.18; 0.72; /. 合计; 979.84; 20.63; 3.46; 955.75; 13.55; 10.54; /. 图1 本项目水平衡图 单位m3/d |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 本项目产品为高端地质钻杆，主要分为国际高端钻杆、普通钻杆、带接头钻杆，具体生产工艺流程如下。 - 国际高端钻杆 - ①原材料入库检验：原材料进厂后先到地磅处进行称重，然后到原材料库地下卸料区，用天车进行卸料，库检对原材料进行检验。 ②下料：天车吊运原材料至圆锯机上料平台，按工艺要求进行切割下料。 产排污节点：下料过程产生的边角料、含乳化液金属屑；设备运行产生的噪声；设备维护保养过程产生的废润滑油。 ③缩口：下料完成的地质管用天车吊运至缩口工位，通过缩管机按对应尺寸进行缩口。 产排污节点：设备运行产生的噪声；设备维护保养过程产生的废润滑油。 ④热处理：缩口完成后，用AGV将管料转运至热处理工序，进行热处理，热处理工艺如下： a、感应加热：钻杆的一端进入感应器进行热处理，加热方式采用电磁感应加热，热处理温度约为850℃~950℃左右，钻杆在感应器内升温、保温60秒后，进入盐（水）淬工序。 b、盐淬：感应加热后工件，进入盐淬池中，盐淬池内为淬火熔盐，使工件冷却，达到工件内部组织结构的转化。盐淬时间约为30秒，工件温度降至170℃时，将工件从盐淬池中捞出。进入清水池清洗降温，盐淬池共1个，清水池2个，淬火熔盐和水定期补充。 水淬：感应加热后工件，进入水套中，使工件冷却，达到工件内部组织结构的转化。水淬时间约为10秒，工件温度降至室温时，完成水淬工序。 c、回火：盐（水）淬完成后进入回火处理工序，项目采用电磁感应加热到700℃进行回火； 产排污节点：热处理过程产生的废气；淬火工序产生的氧化皮沉渣。 ⑤抛丸：回火完成后，用AGV将管料转运至抛丸工序，抛丸机用钢丸作为磨料按技术要求对部件表面进行抛丸处理。项目抛丸机密闭，产生的废气引至脉冲布袋除尘器处理，处理后由15m高排气筒排放。 - 产排污节点：抛丸过程产生的废气；除尘灰、废布袋、废钢丸；设备运行产生的噪声。 - ⑥校直：抛丸完成后，用AGV将物料转运至校直工序，通过校直机对每根管料进行直线度自动检测及校直。 - 产排污节点：校直机运行产生的噪声；设备维护保养过程产生的废润滑油。 - ⑦机加工：校直完成后，用AGV将物料转运至机加工工序，通过车床对管料进行螺纹车削。 - 产排污节点：车削过程产生的边角料、含乳化液金属屑、废乳化液；设备运行产生的噪声；设备维护保养过程产生的废润滑油。 - ⑧螺纹硬化：机加工完成后，用AGV将物料转运至螺纹硬化工序，通过激光或高频设备对两端螺纹进行硬化处理。 - 硬化原理：通过激光束或电磁感应对金属表面进行加热，使能量被吸收到非常浅的金属表面层内，热量由表面迅速传向内部，使表面得到快速冷却，金属表面发生与马氏体相关的相变硬化。 - 产排污节点：设备运行产生的噪声；设备维护保养过程产生的废润滑油。 - ⑨检验、打标：硬化完成后，用AGV将物料转运至检验平台，对钻杆进行内外径、螺纹、长度等尺寸及外观检测，检测完的钻杆通过打标机进行打标。 - 产排污节点：打标机运行过程产生的噪声；设备维护保养过程产生的废润滑油。 - ⑩组装接头：将钻杆与接头连接、拧紧。 - ⑪表面处理、打包：打标完成后，用天车将物料吊运至表面处理生产线，采用酸洗、磷化进行表面处理，表面处理完的钻杆进行打包。 - 表面处理流程：工件→清洗→热水洗→冷水洗→酸洗→两级逆流漂洗→磷化→两级逆流漂洗→皂化→热水→烘干→防锈。 - 具体工艺如下： - 清洗：项目设置1个清洗槽（3.8m*1.67m*1.8m）对物料进行清洗，单批次物料清洗时间为5min，槽内脱脂溶液不外排，定期补充新溶液，补充量为0.8m³/d。清洗槽大概每2个月清渣1次。清出的废碱为危废，按照危险废物的贮存要求进行贮存，定期交由有资质单位处理。 - 产排污节点：清洗过程产生的废碱。 - b、热水洗、冷水洗：清洗后的物料通过热水洗、水洗去除表面残留脱脂剂，单批次物料热水洗时间为3min、冷水洗时间为2min。 - c、酸洗：为去除工件表面氧化膜，项目将工件放入浓度为30%的盐酸酸洗槽内进行酸洗，单批次物料酸洗时间为5min，酸洗槽尺寸为（3.8m*1.12m*1.8m），共设1个，酸洗槽液大概每两个月更换一次，每次大约6.5t，每年废酸量为39 t。盐酸废槽液为危废，暂存于废酸罐内，定期交由有资质单位回收处理。 - 产排污节点：酸洗过程产生的废气；废酸。 - d、两级逆流漂洗：项目设置两级逆流漂洗槽（3.8m*2.23m*1.8m）对酸洗后的物料进行清洗，去除表面残留盐酸，单批次物料逆流漂洗时间为5min，一级漂洗槽用水定期排放，补水来自二级漂洗槽溢流水，新水补充量为4m³/d，补入二级漂洗槽。 - 产排污节点：一级漂洗槽排放的废水。 - e、磷化：为提高物料表面的防腐防锈性能，使其不易生锈，提高使用寿命，项目将物料放入磷化槽内进行低温磷化清洗，磷化槽尺寸为（3.8m*1.7m*1.8m），共设3个（用2备1），磷化温度为40℃~60℃，加热方式为电加热，单批次物料磷化时间为25min，磷化槽内槽液为定期补充，大概每2个月清渣1次。磷化废槽液为危废，按照危险废物的贮存要求进行贮存，定期交由有资质单位处理。 - 产排污节点：磷化过程产生的废磷化液。 - f、两级逆流漂洗：项目设置两级逆流漂洗槽（3.8m*2.23m*1.8m）对磷化后的物料进行清洗，去除表面残留磷化液，单批次物料逆流漂洗时间为5min，一级漂洗槽用水定期排放，补水来自二级漂洗槽溢流水，新水补充量为4m³/d，补入二级漂洗槽。 - 产排污节点：一级漂洗槽排放的废水。 - g、皂化：为增强磷化膜的润滑性能，项目设置皂化槽（3.8m*1.67m*1.8m）对物料进行皂化处理，槽内为配置好的皂化液，单批次物料皂化时间为3min。 - h、热水洗、烘干：皂化后的物料进入热水清洗槽，经热水洗处理去除表面残留皂化液后，进入烘干槽，由吹风设备吹干表面残留水分，进入下一步工序。 - i、防锈：为提高物料防锈性能，企业设置防锈油槽（3.6m*1m*0.5m），烘干后的工件置于防锈油槽中，待工件表面均匀布满防锈油后即可运至打包区域打包外售。 # 图2 国际高端钻杆工艺流程及产排污节点图 二、普通钻杆 项目普通钻杆与国际高端钻杆生产工艺相比，除减少了热处理、抛丸两道工艺，其他工艺相同，此处不再赘述。 # 图3 普通钻杆工艺流程及产排污节点图 二、普通钻杆 项目普通钻杆生产工艺为原料入库检验—下料—机加工—组装接头—检验打标—打包入库，除组装接头工艺外其他工艺描述与国际高端钻杆相同，此处不再赘述。 组装接头：项目外购钻杆接头，与机加工处理后的钻杆进行组装，每个钻杆安装两个接头。 # 图4 带接头钻杆工艺流程及产排污节点图 表13 本项目产污节点及治理设施一览表 类型; 排污节点; 主要污染物; 处理措施. 废气; 抛丸、热处理; 颗粒物; 脉冲布袋除尘器（8500m3/h）+15m排气筒排放（DA001）. 酸洗; 盐酸雾; 由引风管将废气引至酸雾吸收塔处理，处理后经15m高排气筒排放. 污水处理站; NH3、H2S、臭气浓度; 项目污水处理站废气以无组织形式排放. 食堂废气; 油烟; 经油烟净化器处理后经排气筒排放. 废水; 热水洗、冷水洗、两级逆流漂洗等废水; pH、COD、氨氮、SS; 经厂区污水处理站处理后排入唐山空港城开发区污水处理厂处理. 软水制备浓水、锅炉定排水; COD、SS、盐类; 排入唐山空港城开发区污水处理厂处理. 职工生活污水; COD、BOD、氨氮、SS、动植物油; 食堂废水经油水分离器处理后与排入唐山空港城开发区污水处理厂处理. 噪声; 生产过程; 噪声; 产噪设备置于钢架结构厂房内，设备加装减振基础，风机采用软连接等降噪措施，可综合降噪25dB（A）. 一般 固废; 下料工序; 边角料; 集中收集后暂存于一般固废收集间，定期外售. 抛丸工序; 除尘灰. 废布袋. 废钢丸. 淬火工序; 氧化皮沉渣. 食堂; 废油脂; 集中收集后交相关单位处理. 办公生活; 生活垃圾; 集中收集后交由环卫部门统一处理. 危险 废物; 机加工; 废润滑油; 暂存于危废间内，定期由有资质单位处理. 废乳化液. 废包装物. 含乳化液金属屑; 在成品区域西侧设置存放间，存放间内设置钢板槽，钢板槽中下部设置滤网，含乳化液金属屑由滤网滤干后再由离心甩干机甩干，集中收集后外售。. 酸洗; 废酸; 暂存于废酸罐中，定期交由有资质单位处理. 清洗; 废碱; 暂存于危废间内，定期交由有资质单位处理. 磷化工序; 废磷化液. 污水处理站; 污泥. 废滤布. |
| 与项目有关的现有环境污染问题 | - 本项目为新建项目，无现有环境污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 （1）空气质量达标区判定 根据唐山市生态环境局网站公布的《2021年唐山市环境状况公报》： 2021全年监测365天，优良天数256天（优56天，良200天），其中：轻度污染天数86天，中度污染天数15天，重度污染天数5天，严重污染天数3天。2021年全市空气质量综合指数5.00，同比下降14.8%。 2021年浓度均值情况：全市细颗粒物（PM2.5）年均浓度值43μg/m3，同比下降12.2%；可吸入颗粒物（PM10）年均浓度值79μg/m3，同比下降10.2%；二氧化硫（SO2）年均浓度值10μg/m3，同比下降44.4%；二氧化氮（NO2）年均浓度值39μg/m3，同比下降15.2%；一氧化碳（CO）日均值第95百分位浓度平均为1.9mg/m3，同比下降24%；臭氧（O3）日最大8小时平均第90百分位浓度平均161μg/m3，同比下降11.5%(备注：一氧化碳和臭氧只有日均浓度值标准，无年均浓度值标准)。评价结果见下表。 表14 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度 （μg/m3）; 标准值 （μg/m3）; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度值; 10; 60; 达标. NO2; 年平均质量浓度值; 39; 40; 达标. CO; 日平均浓度值; 1900; 4000; 达标. O3; 日最大8小时平均浓度值; 161; 160; 不达标. PM10; 年平均质量浓度值; 79; 70; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度值; 43; 35; 不达标. 由上表可知，项目所在区域环境质量为不达标区，超标因子为PM10、PM2.5、O3。 （2）环境空气质量现状监测与评价 本项目PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3引用《2021年唐山市环境状况公报》中高新技术开发区的六项污染物浓度。监测数据如下： 表15 环境空气现状监测数据 污染物; 年评价指标; 评价标准（µg/m3）; 现状浓度/（µg/m3）; 最大浓度占标率; 超标率; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 60; 11; 18.33%; /; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 40; 36; 90%; /; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 70; 77; 110%; 10%; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; 35; 40; 114.29%; 14.29%; 超标. CO; 24h平均质量浓度; 4000; 2000; 50%; /; 达标. O3; 日最大8h平均质量浓度; 160; 159; 99.38%; /; 达标. - 本区域监测期间环境空气质量PM10、PM2.5不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准要求。 2、声环境 - 项目所在区域声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准要求。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目厂界外500米范围内没有自然保护区、风景名胜区、文化区等。厂界外50米范围内没有声环境保护目标。本项目厂界外500米范围内没有地下集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。本项目位于唐山市高新区京唐智慧港高新技术产业区，无生态保护目标。根据工程性质和周围环境特征，确定环境保护目标。 表16 项目环境保护目标一览表 环境要素; 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离m. X; Y. 环境空气; 毛家坨一村; -65; 0; 居住区; 620人; 《环境空气质量标准》(GB3095 -2012)二级标准; S; 65. 毛家坨二村; -103; -402; 居住区; 820人; SW; 442. 声环境; 厂界外50m范围内无声环境保护目标. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 - 施工期： - 施工期扬尘排放执行《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934—2019）规定的浓度限值，具体标准值见下表。 表17 扬尘排放浓度限值 控制项目; 监测点浓度限值a（µg/m3 ）; 达标判定依据（次/天）. PM10; 80; ≤ 2. a指监测点PM10小时平均浓度实测值与同时段所属县（市、区）PM10小时平均浓度的差值。当县（市、区）PM10小时平均浓度值大于150µg/m3时，以150µg/m3计。. 营运期： 抛丸、热处理工序产生的颗粒物有组织排放参照执行《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）中表1排放限值要求；酸洗产生的氯化氢有组织排放参照执行《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169—2018）表4排放限值要求。 厂界颗粒物无组织排放参照执行《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）中表5排放限值要求；酸洗工序氯化氢无组织排放参照执行《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169—2018）表5中排放限值；厂界氨气、硫化氢、臭气浓度排放浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1二级标准中“新改扩建”限值要求；饮食业油烟执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）表2中的中型规模标准，同时执行中共唐山市委唐山市人民政府关于印发《唐山市空气质量综合指数“退后十”攻坚行动方案》的通知（唐字〔2021〕5号）中油烟排放浓度不超1.0 mg/m3要求。标准限值见下表。 表18 废气污染物排放标准 类别; 评价因子; 标准值; 执行标准. 抛丸、热处理; 颗粒物; 10mg/m³; 《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）中表1排放限值要求. 酸洗; 氯化氢; 15mg/m3; 《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169—2018）表4. 厂界无组织; 颗粒物; 1.0mg/m³; 《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）中表5排放限值. 氯化氢; 0.2mg/m3; 《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169—2018）表5. 污水处理站; 氨; 1.5mg/m³; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. 硫化氢; 0.06mg/m³. 臭气浓度; 20（无量纲）. 食堂; 油烟; 1.0，去除效率≥60%; 《饮食业油烟排放标准（试行）》(GB18483-2001)小型规模标准限值，同时满足《唐山市空气质量综合指数“退后十”攻坚行动方案》中限值标准. 2、废水 本项目生活污水外排，外排废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准，氨氮排放执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中A级标准；同时满足唐山空港城开发区污水处理厂进水水质要求。标准限值见下表。 表19 污水排放标准 污染物; 级别; 标准值; 合并执行; 单位; 标准名称. pH; 间接排放; 6-9; 6-9; mg/L; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准，同时满足唐山空港城开发区污水处理厂进水水质要求. COD; 500/300; 400. BOD5; 300200; 200. SS; 400/200; 200. 动植物油; 100; 100. 氨氮; A级; 45/30; 30; 氨氮参考《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）要求同时满足唐山空港城开发区污水处理厂进水水质要求. 3、噪声 - 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）表1中的相应标准。 - 营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 表20 噪声污染物排放标准 单位：dB（A） 类别; 污染因子; 级别; 标准值; 标准名称. 施工期; Leq; /; 昼间70，夜间55; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011). 运营期; 3类; 昼间65，夜间55; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 4、固废 本项目危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单。 |
| 总量 控制 指标 | 根据环境保护部《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》（环发[2014]197号），总量控制指标按国家或地方污染物排放标准核定。 废气： ①本项目抛丸、热处理工序产生的颗粒物由风量为8500m3/h的风机引入脉冲布袋除尘器处理，处理后经15m高排气筒排放。焊接、抛丸工序废气量为2833.05万m3/a。颗粒物参照执行《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）中表1排放限值要求，即10mg/m3。 ②酸洗工序废气由风量为17500m3/h的风机引入酸雾吸收塔处理，处理后经15米高排气筒排放，废气量为3675万m3/a。氯化氢执行《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）中表1排放限值要求，即15mg/m3。 本评价核定公式如下： M=K×Q×10-9 其中：M—总量控制目标值，t/a； K—核定标准值，mg/m3； - Q—废气量，Nm3/a - 表21 废气量及核算结果一览表 污染源名称; 污染物; 核算浓度mg/m3; 废气量万m3/a; 核算结果t/a. 抛丸、热处理DA001; 颗粒物; 10; 2833.05; 0.283. 酸洗DA002; 氯化氢; 15; 3675; 0.551. 共计; 颗粒物; /; /; 0.283. 氯化氢; /; /; 0.551. 废水： ①核算标准 本项目生产废水经厂区污水处理站处理后与生活污水等一并排至唐山空港城开发区污水处理厂处置，污水处理厂出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2012）一级A标准。 ②废水量 本项目外排废水量为3162m3/a。 ③核算方法 本评价核定公式如下： M=K×Q/106 其中：M—总量控制目标值，t/a； K—核定标准值，mg/L； Q—废水量，m3/a； 废水量及核算结果见表22： 表22 废水量及核算结果一览表 污染物; 核算浓度mg/L; 全厂废水排放量m3/a; 核算结果t/a. COD; 50; 3162; 0.158. NH3-N; 5; 0.016. 综上所述计算，建议本项目总量控制指标为COD：0.158t/a；氨氮：0.016t/a；SO2：0t/a；NOx：0t/a；颗粒物：0.283t/a；氯化氢：0.551t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | ## 施工期不设施工营地，施工期对周围环境产生的影响主要为：施工设备运行噪声影响，施工扬尘、废气影响，废水影响，固体废物影响。 1、废气 施工期大气污染源主要为施工扬尘、施工机械尾气。 （1）施工扬尘 施工扬尘的主要来源有：场地平整、土方挖掘、建筑垃圾和建筑材料的运输。 施工过程严格按照《河北省扬尘污染防治办法》（河北省人民政府令〔2020〕第1号）及同类施工场地采取的抑尘措施，采取如下防尘和抑尘措施： ①必须在施工现场出入口明显位置设置扬尘防治公示牌，内容包括建设、施工、监理及监管等单位名称、扬尘防治负责人的名称、联系电话、举报电话等。 ②施工现场连续设置硬质围挡，围挡应坚固、美观，严禁围挡不严或敞开式施工。城区主干道两侧的围挡高度不低于2.5米，一般路段高度不低于1.8米。 ③施工现场出入口和场内施工道路、材料加工堆放区、办公区、生活区必须采用混凝土硬化或用硬质砌块铺设，硬化后的地面应清扫整洁无浮土、积土，严禁使用其他软质材料铺设。 ④施工现场出入口配备车辆冲洗设施，设置排水、泥浆沉淀池等设施，建立冲洗制度并设专人管理，严禁车辆带泥上路。 ⑤施工现场出入口、加工区和主作业区等处必须安装视频监控系统，对施工扬尘实时监控。 ⑥施工现场集中堆放的土方和裸露场地必须采取覆盖、固化或绿化等防尘措施，严禁裸露。 ⑦施工现场在道路、围墙、脚手架等部位安装喷淋或喷淋等降尘装置。 ⑧基坑开挖作业过程中，四周应采取洒水、喷淋等降尘措施。 ⑨施工现场易飞扬的细颗粒建筑材料必须密闭存放或严密覆盖，严禁露天放置；搬运时应有降尘措施，余料及时回收。 ⑩施工现场必须使用商品混凝土、预拌砂浆，严禁现场搅拌。 ⑪施工现场运送土方、渣土的车辆必须封闭或遮盖严密，严禁使用未办理相关手续的渣土等运输车辆，严禁沿路遗撒和随意倾倒。 ⑫建筑物内应保持干净整洁，清扫垃圾时要洒水抑尘，施工层建筑垃圾必须采用封闭式管道或装袋用垂直升降机械清运，严禁凌空抛掷和焚烧垃圾。 ⑬施工现场的建筑垃圾必须设置垃圾存放点，集中堆放并严密覆盖，及时清运。生活垃圾应用封闭式容器存放，日产日清，严禁随意丢弃。 ⑭施工现场必须建立洒水清扫抑尘制度，配备洒水设备。非冰冻期每天洒水不少于2次，并有专人负责。重污染天气时相应增加洒水频次。 ⑮建筑工程主体外侧脚手架及临边防护栏杆必须使用符合标准的密目式安全网封闭施工，并保持整洁、牢固、无破损。 ⑯遇有4级以上大风或重污染天气预警时，必须采取扬尘防治应急措施，严禁土方开挖、土方回填、房屋拆除、材料切割、金属焊接、喷涂或其他有可能产生扬尘的作业。 ⑰组织相关单位做好工程外管网及绿化施工阶段的扬尘防治工作。 按照《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934—2019），施工场地扬尘排放应符合下表规定的浓度限值。 表23 扬尘排放浓度限值 控制项目; 监测点浓度限值（µg/m3 ）; 达标判定依据（次/天）. 颗粒物; 80; ≤2. 根据河北省《扬尘在线监测系统建设及运行技术规范》（DB 13/T 2935—2019）要求：监测点位应设置于施工区域围栏安全范围内，可直接监控施工场地主要施工活动。监测点位不宜轻易变动，以保证监测的连续性和数据的可比性；监测点位应优先设置于车辆进出口处。监测点数量多于车辆进出口数量时，其它监测点位应结合常年主导风向，设置在工地所在区域主导风向下风向的施工场地边界，兼顾扬尘最大落地浓度；当与其他施工场地相邻或施工场地外侧是交通道路且受道路扬尘影响较大时，应避开在相邻边界处设置监测点；采样口离地面的高度应在3m～5m范围内。施工场地扬尘监测点数量宜符合下表要求。 表24 施工场地扬尘监测点数量设置 占地面积 S（ m2 ）; 监测点数量(个). S≤5000; ≥1. 5000＜S≤10000; ≥2. 10000＜S≤100000; ≥4. S＞100000; 在10万平方米最少设置4个监测点的基础上，每增加10万平方米最少增设1个监测点（不足 10万平方米的部分按10万平方米计）。. 本项目建筑面积为12453.12m2，根据河北省《扬尘在线监测系统建设及运行技术规范》（DB13/T2935—2019）要求：项目施工期场区设置4个废气监测点位监测施工扬尘，4个废气监测点位分别设置于施工区北侧出入口处、东厂界、西厂界、南厂界。监测点位图见附图6。 采取以上措施后，可有效的控制施工扬尘，满足《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）中80μg/m3要求。 （2）施工机械废气 各类燃油动力机械在场地开挖、建筑施工、物料运输等施工作业时，会排出燃油废气，主要污染物为CO、NOX、NMHC。此类污染物为无组织排放，排放量小，对环境影响不大。建议施工期间加强机械维护，能够提高各类燃油机械的使用效率，降低燃油废气排放量。 2、废水影响分析 - （1）施工期废水类别 - 项目施工废水主要有混凝土养护废水、运输车辆冲洗废水。 - （2）影响分析 ①混凝土养护废水：封闭混凝土中水分不蒸发外逸，水泥依靠混凝土中水分完成水化作用，水量较小，无外排废水。 ②运输车辆冲洗废水：施工场地出入口设立洗车平台对运输车辆进行清洗，废水通过排水沟排入沉淀池，沉淀后上层清水循环使用，不外排。 3、噪声影响分析 为最大限度避免和减轻施工和交通噪声对施工场地周围环境的影响，本评价对施工噪声的控制提出以下要求和建议： 施工期建设单位合理安排施工计划和施工机械设备组合以及施工时间，避免同一时间集中使用大量的动力机械设备。施工单位严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求，在施工过程中，尽量减少运行动力机械设备的数量，尽可能使动力机械设备比较均匀地使用。 ①建设招标单位将投标方的低噪声、低振动施工设备和相应技术作为中标的重要内容考虑，将施工过程所用各类机械及其噪声值列入招标文件中； ②合理安排施工时间，中午和夜间禁止施工； ③使用商品混凝土及商品砂浆，避免混凝土及砂浆生产时噪声的影响； ④运载建筑材料及建筑垃圾的车辆要选择合适的时间路线进行运输，运输车辆行驶路线应尽量避开沿途可能的居民点和环境敏感点。 采取以上措施后，施工噪声对周围环境影响较小，且将随着施工期的结束而消失。 4、固废影响分析 施工期固体废物主要为建筑施工垃圾。 施工期建筑垃圾主要包括施工中的下脚料，如废弃的堆土、砖瓦、混凝土块等，对于这些废物，应集中处理，分类收集并尽可能的回收再利用，不能回收再利用的则应及时清理出施工现场。本次评价提出措施如下： ①对钢筋、钢板、木材等下角料可分类回收利用。对于其它不能回收利用的要集中收集，定时清运。 ②对混凝土废料、含砖、石、砂的杂土应集中堆放，定时清运到城市建设监管部门指定的地点。 ③清场废物处置：应及时清运。表层土可集中堆存，用作绿化用土，不适于土地利用的表土可供附近填筑低凹地，或作其他用土。废土全部作为弃方做统一规划处置，将多余弃土及时清运。 采取上述措施，施工期产生的固废都可得到合理处置，对外界环境影响较小。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护措施 | 1、废气 - 1.1 废气排放情况 表25 废气污染物排放源情况一览表 产污环节; 污染物种类; 产生情况; 排放形式; 污染治理设施; 排放情况; 有组织排放口编号; 排放标准. 产生 浓度 mg/m3; 产生量 t/a; 治理设施名称; 处理能力（m3/h）; 治理工艺去除率; 是否可行技术; 排放 浓度 mg/m3; 排放 速率 kg/h; 排放量 t/a. 抛丸; 颗粒物; 309.2; 8.76; 有组织; 脉冲布袋除尘器; 8500; 99.5%; 是; 1.529; 0.013; 0.0438; DA001; 《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）中表1排放限值要求. 热处理; 颗粒物; 224; 0.523; 0.47; 0.004; 0.0026. 酸洗; 氯化氢; 16.34; 0.601; 酸雾吸收塔; 17500; 90%; 是; 1.486; 0.026; 0.054; DA002; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2染料尘的标准. 无组织; 颗粒物; /; 0.092; 无组织; 封闭车间、喷漆房房; /; /; /; /; /; 0.092; /; 《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169—2018）表5中排放浓度限值. 氯化氢; /; 0.06; /; /; /; /; /; 0.06; /; 《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169—2018）表5. 表26 废气排放口基本情况一览表 排放口 编号; 排放口名称; 污染物种类; 排放口地理坐标; 排气筒 高度（m）; 排气筒 内径（m）; 排气 温度（℃）; 排放口类型. 经度; 纬度. DA001; 抛丸、热处理工序排放口; 颗粒物; 119.602863; 39.862410; 15; 0.4; 40; 一般排放口. DA002; 酸洗工序排放口; 氯化氢; 119.602471; 39.862410; 15; 0.7; 20; 一般排放口. 表27 污染源非正常排放量核算表 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放浓度（mg/m3）; 非正常排放速率/(kg/h); 单次持续时间 /h; 年发生频次 /次; 应对措施. DA001; 设施故障; 颗粒物; 400; 3.4; 0.5; 1; 采用双路供电，并加强日常对废气处理设备的维护，加强日常检查和管理，及时发现设备异常停产检修. DA002; 设施故障; 氯化氢; 16.34; 0.601; 0.5; 1. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护措施 | 1.2 废气影响分析 本项目废气主要为抛丸、热处理工序产生的颗粒物、酸洗过程产生的盐酸雾、污水处理站产生的恶臭气体以及食堂油烟。 （1）有组织废气 - ①抛丸、热处理工序产生的颗粒物 - A、抛丸 - 热处理后的半成品，氧化皮较多，将工件送入抛丸机机腔内，使用0.3mm钢丸，180度自动喷射，将工件上的氧化皮喷碎脱落，脱落过程会产生废气。抛丸过程产生颗粒物，参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》C33-C37行业核算环节-06预处理核算环节系数，具体参数见下表。 表28 06预处理核算环节系数 核算环节; 产品 名称; 原料名称; 工艺名称; 规模 等级; 污染物指标; 系数单位; 产污 系数. 预处理; 干式预处理件; 钢材（含板材、构件等）、铝材（含板材、构件等）、铝合金（含板材、构件等）、铁材、其它金属材料; 抛丸、喷砂、打磨、滚筒; 所有规模; 颗粒物; 千克/吨-原料; 2.19. 根据企业提供资料，项目需要抛丸的原料量为4000t/a，项目共设置1台抛丸机，根据上表产污系数，抛丸过程颗粒物产生量为8.76t/a，抛丸机单批次工作时间为600s/次，每次可抛丸工件约0.2t，则单台抛丸机工作时间为3333h/a，抛丸机密闭，设集气管道（管道直径为0.2米）将废气引入脉冲布袋除尘器处理，处理后处由15m高排气筒（DA001）排放。 根据吸风量的计算公式： Q=3600×Vπr2 式中：Q-集气管道吸风量，m3/h； πr2-管道截面积，m2； V-管道截面上的平均风速m/s，视具体情况而定，一般取15-20m/s。 本项目取17m/s。根据经验，风机引风过程，风损约10%~20%，本次取10%， 据此核算，所需风量为2402m3/h。脉冲布袋除尘器除尘效率为99.5%，则颗粒物排放量为0.0438t/a，排放速率为0.013kg/h。 - B、热处理 - 项目钻杆热处理过程采用电加热，加热过程产生热气，车间温度过高，工件从中频炉拿出过程表面附着部分颗粒物，项目在中频炉上方加装集气罩（0.2m*0.4m），共3个，热气及颗粒物通过管道引至脉冲式布袋除尘器处理，处理后由15m高排气筒排放，类比金石钻探（唐山）股份有限公司（位于路北，与本项目生产工艺、污染物治理措施均相同）验收监测数据，热处理过程颗粒物产生浓度为224mg/m³。 根据集气罩上吸风量的计算公式： Q=3600GhV p2 式中：Q：吸风量m3/h； G：罩口周边长，m； h：吸尘罩口与废气源的高度，m，本次取0.3m； - Vp2：罩口周边截面上的平均风速m/s，本次取0.8m/s，风损约10%~20%，本次取20%。 - 经上式计算，热处理工序所需风机风量为3888m3/h。 - 根据企业提供资料，项目热处理时间为600h/a，则颗粒物产生速率为0.871kg/h，产生量为0.523t/a，脉冲布袋除尘器除尘效率为99.5%，则颗粒物排放量浓度为1.12mg/m³，排放速率为0.004kg/h，排放量为0.0026t/a。 - 上述抛丸、热处理废气经1根15m高排气筒（DA001）排放，所需风量为6290m3/h，项目设置一套风机风量为8500m3/h的脉冲布袋除尘器可满足使用需求，按最不利考虑，即抛丸、热处理工序同时工作时颗粒物排放浓度最高，此时排放速率为0.017kg/h，排放浓度为2mg/m3，满足《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）中表1排放限值要求，即10mg/m3。 ②酸洗废气 项目酸洗槽敞口设置，生产时，酸洗槽表面因酸挥发会产生一定量的盐酸雾。 HCl的产生量采用《环境统计手册》中提供的公式进行计算。 Gz=M（0.000352＋0.000786U）P•F-V水×F Gz—槽液的蒸发量（kg/h）； M—液体的分子量；取36.5； U—蒸发液体表面上的空气流速（m/s），取0.4； P—相应于液体温度下的空气中的蒸汽分压力（mmHg），根据《环境统计手册》，酸洗液温度45℃时，蒸发表面温度为41℃，蒸汽分压力为52.1mmHg； V水—单位面积水蒸汽蒸发速率，蒸发表面温度41℃时为1.2L/m2·h。 F—液体蒸发面的表面积（m2）。 项目酸洗年工作时间为2100h，酸洗槽尺寸为3.8m*1.12m*1.8m，经计算，氯化氢的产生速率为0.286kg/h，产生量为0.601t/a，项目在酸洗槽一侧设引风机，引风机集气效率为90%，酸洗产生的废气由引风管将废气引至酸雾吸收塔处理，风机风量为17500m3/h，酸雾吸收塔吸收效率为90%，处理后经15m高排气筒排放。经处理后氯化氢的排放量为0.054t/a，排放速率为0.026kg/h，排放浓度为1.486mg/m3，满足《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169—2018）表4中排放限值。 氯化氢无组织排放量为0.06t/a。 （2）无组织废气 1、热处理过程废气 根据企业提供资料，热处理集气罩集气效率为85%，则未被收集的颗粒物量为0.092t/a，排放速率为0.013kg/h。 - 2、酸洗工序无组织废气 - 项目酸洗工序集气效率为90%，则氯化氢无组织排放量为0.06t/a。 - 3、污水处理站恶臭 - 本项目废水处理工艺主要为沉淀、pH调节、过滤等，且项目生活污水不排入污水处理站，因此项目污水处理站恶臭气体产生量较少，废气以无组织形式排放，类比同类项目，本项目污水处理站污染物产生量为：氨0.002kg/h（0.15t/a）；硫化氢0.0001kg/h（0.001t/a）；臭气浓度16（无量纲）。 4、食堂废气 本项目新建食堂，位于综合楼一层。本项目全厂劳动定员30人，项目新建食堂为员工提供一日三餐，燃料使用天然气属于清洁燃料，燃烧产生的污染物较少，对周边环境影响较小，主要为食堂油烟对周边环境的影响。 - 食堂折算基准灶头2个，根据《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001），项目食堂属小型食堂。按每人每餐消耗食用油10g，每餐炊事时间均为2h，一般油烟挥发量占总耗油量的2-4%，平均为3%，则油烟产生量为0.008t/a。产生的废气经集气罩收集后，经引风机引入油烟净化器（处理能力为4000m3/h，处理效率为80%）对厨房排出的油烟进行净化，净化后的油烟经排气筒排出。则油烟产生浓度为1.11mg/m3。经处理后的油烟排放浓度为0.222mg/m3，排放量为0.0016t/a。满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）小型食堂的标准要求，同时满足《唐山市空气质量综合指数“退后十”攻坚行动方案》中限值标准，即1.0mg/m3。 经预测，厂区无组织颗粒物排放最大落地浓度为3.205μg/m3，排放满足《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169—2018）表5中排放限值，即1.0mg/m3；氯化氢无组织最大落地浓度为0.026μg/m3，无组织颗粒物满足《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169—2018）表5中限值要求，即0.2mg/m3；臭气浓度为16（无量纲），NH3、H2S排放浓度以及臭气浓度均可满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中相关限值要求。 1.3 废气监测计划 表29 本项目大气环境监测计划一览表 监测点位; 监测因子; 标准mg/m3; 监测频次; 执行排放标准. DA001; 颗粒物; 10mg/m³; 1次/年; 《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）中表1. DA002; 氯化氢; 15mg/m³; 1次/年; 《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169—2018）表4. 厂界无组织; 颗粒物; 1.0mg/m³; 1次/年; 《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）中表5排放限值. 氯化氢; 0.2mg/m³; 1次/年; 《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169—2018）表5. 氨; 1.5mg/m³; 1次/年; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. 硫化氢; 0.06mg/m³; 1次/年. 臭气浓度; 20（无量纲）; 1次/年. 油烟; 1.0mg/m³，去除效率 ≥60%; 1次/年; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）小型食堂的标准要求，同时满足《唐山市空气质量综合指数“退后十”攻坚行动方案》中限值标准. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护措施 | - 2、废水 2.1废水排放情况 表30 废水污染物排放源情况一览表 产污环节; 类别; 污染物种类; 污染物产生情况; 污染治理设施; 废水 排放量t/a; 污染物排放情况; 排放 方式; 排放 去向; 排放 规律; 排放标准. 产生浓度 mg/L; 产生量 t/a; 治理工艺; 处理能力 （m3/d）; 治理 效率; 是否可行技术; 排放浓度 mg/L; 排放量 t/a. 污水处理站; 外排废水; COD; 500; 0.145; 沉淀+气浮+pH调节+过滤; 15; 82%; 是; 3162; COD：153.2 BOD：37 #### SS：50.7 氨氮：23.3 动植物油：3.4; COD：0.48 BOD5：0.12 #### SS：0.16 氨氮：0.07 动植物油：0.01; 间接排放; 唐山空港城开发区污水处理厂; 间断; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）的三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）限值要求，同时满足唐山空港城开发区污水处理厂进水水质标准。. BOD; 100; 0.29; 76%. SS; 300; 0.869; 85%. 氨氮; 40; 0.116; 40%. 员工生活; 生活污水; COD; 300; 0.05; /; /; /; /. BOD; 250; 0.042; /; /; /; /. SS; 180; 0.03; /; /; /; /. 氨氮; 25; 0.004; /; /; /; /. 动植物油; 65; 0.011; /; /; /; /. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护措施 | - 2.2 废水影响分析 - 本项目废水主要为生活污水、食堂废水和生产废水。食堂废水经油水分离器处理后与生活污水共同经园区管网排入唐山空港城开发区污水处理厂处理；热水洗、冷水洗、两级逆流漂洗废水经厂区自建污水处理站处理后排入唐山空港城开发区污水处理厂处理；淬火、清洗、磷化、皂化、酸雾吸收塔、风冷式水冷机、冷却塔等用水循环使用不外排。 生产废水：本项目进入污水处理站的废水量为9.65m3/d（2895m3/a），厂区建设污水处理站用于处理本项目生产废水，污水处理站处理能力为15m3/d，可满足本项目生产需要。根据本项目废水水质、水量情况，本项目污水处理工艺设计为：“沉淀+气浮+pH调节+过滤”，产生的污泥定期由压滤机进行压滤处理，产生的泥饼集中收集后暂存于危废间，定期交由有资质单位处理。污水处理工艺见下图。 图5 污水处理工艺流程 - 项目生产废水中主要含有pH、COD、BOD、SS、氨氮，污水水质类比同类型项目数据，即：pH：11、COD：500mg/L、BOD：100mg/L、SS：300mg/L、氨氮：40mg/L。根据设计单位提供资料并结合本项目污水情况，项目污水处理系统进、出水水质情况见下表。 表31 污水处理系统进、出水水质一览表 单元; pH; BOD/（mg/L）; SS/（mg/L）; COD/（mg/L）; 氨氮/（mg/L）. 进口; 出口; 去除率％; 进口; 出口; 去除率％; 进口; 出口; 去除率％; 进口; 出口; 去除率％; 进口; 出口; 去除率％. 沉淀; 11; 11; /; 100; 65; 35; 300; 120; 60; 300; 240; 20; 40; 36; 10. 气浮; 11; 11; /; 65; 40; 38; 120; 90; 25; 240; 190; 21; 36; 30; 17. pH调节; 11; 6-9; /; 40; 40; 0; 90; 90; 0; 190; 190; 0; 30; 30; 0. 过滤; 6-9; 6-9; /; 40; 26; 35; 90; 45; 50; 190; 150; 21; 30; 24; 20. 出水; 6-9; 26; 76; 45; 85; 150; 82; 24; 40. - 外排废水：根据设计单位及企业提供资料，本项目污水处理站定期将处理后的废水经园区管网排入唐山空港城开发区污水处理厂处理。外排废水量为9.65m3/d（2895m3/a），污水处理站出水中pH、COD、BOD、SS、氨氮的排放浓度分别为：6-9、150mg/L、26mg/L、45mg/L、24mg/L。同时本项目冬季取暖锅炉定排水、软水制备系统浓水、食堂废水经油水分离器处理后与生活污水共同经园区管网排入唐山空港城开发区污水处理厂统一处理，废水产生量为167m3/a。各污染物排放浓度分别为COD：300mg/L、BOD：250mg/L、SS：180mg/L、动植物油：65mg/L、氨氮：25mg/L。因此本项目外排废水总量为10.14m3/d（3162m3/a），各污染物排放情况见下表。 表32 厂区废水总排口水质情况一览表 项目; 废水量（m3/a）; pH; COD/（mg/L）; BOD/（mg/L）; SS/（mg/L）; 氨氮（mg/L）; 动植物油（mg/L）. 生产外排水; 2895; 6-9; 150; 26; 45; 24; 0. 锅炉定排水、软水制备系统浓水、生活外排水; 167; 6-9; 300; 250; 180; 25; 65. 厂区总排放口; 3162; /; 153.2; 37.0; 50.7; 23.3; 3.4. - 由上可知，本项目废水总排放口各污染物排放浓度为COD：153.2mg/L、BOD：37.0mg/L、SS：50.7mg/L、氨氮：23.3mg/L、动植物油：3.4mg/L。排放量分别为COD：0.48t/a、BOD：0.12t/a、SS：0.16t/a、氨氮：0.07t/a、动植物油：0.01t/a。外排废水排放浓度满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）的三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）限值要求，同时满足唐山空港城开发区污水处理厂进水水质标准。 唐山空港城开发区污水处理厂位于西部物流区，属于园区基础设施部分，总处理能力10万m3/d。项目共分三期建设，目前一期建设完成，仅接收京唐智慧港产生的废水，处理能力为1万m3/d，尾水排放标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，排入泥河。 - 唐山空港城开发区污水处理厂采用“格栅+曝气沉砂池+A2/O+二沉池+活性炭砂滤池+消毒+污泥处理”，污水处理厂进水水质COD：300mg/L，BOD：200mg/L，SS：200mg/L，总氮：40mg/L，氨氮：35mg/L，总磷：4mg/L，出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表1一级A标准。 综上所述，本项目排水满足唐山空港城开发区污水处理厂进水水质要求；同时项目废水在其收水范围内，而且本项目所在区域污水管网已敷设完成。因此，项目废水排入唐山空港城开发区污水处理厂措施可行。 表33 废水监测计划一览表 监测点位; 监测因子; 标准值; 监测频次; 标准名称. 厂区外排水总排放口/DW001; pH; 6-9; 1次/a; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）的三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）限值要求，同时满足唐山空港城开发区污水处理厂进水水质标准. COD; 400. BOD; 200. SS; 200. 动植物油; 100. 氨氮; 30. - 3、噪声 （1）噪声源强及降噪措施 本项目噪声主要为机加工设备、风机运行时产生的噪声，源强为70~95dB(A)，通过选用低噪声设备，并置于封闭的刚架生产车间内，加装减振基础，风机设置软连接，可综合降噪25dB（A）。本项目以场区西南角为坐标原点（0，0，0），具体噪声源强及治理措施见下表。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护措施 | 表34 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 型号; 声功率级/dB(A); 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失/dB(A); 建筑物外噪声. X; Y; Z; 边界; 距离/m; 声压级/dB(A); 建筑物外距离/m. 1; 生产车间; 圆锯机; JS-YJJ-20; 95; 置于密闭车间内，设备基础安装减振，风机风口软连接; 36; 19; 1; 东; 90; 55.9; 昼夜; 15; 40.9; 25. 南; 8; 76.9; 61.9; 5. 西; 20; 69.0; 54; 5. 北; 18; 69.9; 54.9; 40. 缩管机; JS-SGJ-12; 90; 45; 17; 1; 东; 80; 51.9; 昼夜; 15; 36.9; 25. 南; 11; 69.2; 54.2; 5. 西; 24; 62.4; 47.4; 5. 北; 19; 64.4; 49.4; 40. 抛丸机; JS-PSJ-58; 95; 105; 18; 1; 东; 20; 69.0; 昼夜; 15; 54; 25. 南; 12; 73.4; 58.4; 5. 西; 91; 55.8; 40.8; 5. 北; 21; 68.6; 53.6; 40. 校直机; JS-XZZ-8; 95; 107; 18; 1; 东; 18; 69.9; 昼夜; 15; 54.9; 25. 南; 12; 73.4; 58.4; 5. 西; 94; 55.5; 40.5; 5. 北; 21; 68.6; 53.6; 40. 数控车床区; CY-K630/1000; 85; 30; 12; 1; 东; 93; 45.6; 昼夜; 15; 30.6; 25. 南; 9; 65.9; 50.9; 5. 西; 21; 58.6; 43.6; 5. 北; 17; 60.4; 45.4; 40. 激光硬化机床; TS-H-3000-PT; 90; 92; 18; 1; 东; 52; 55.7; 昼夜; 15; 40.7; 25. 南; 12; 68.4; 53.4; 5. 西; 75; 52.5; 37.5; 5. 北; 19; 64.4; 49.4; 40. 高频硬化机床; JS-GPYH-160; 90; 95; 18; 1; 东; 50; 56.0; 昼夜; 15; 41; 25. 南; 12; 68.4; 53.4; 5. 西; 77; 52.3; 37.3; 5. 北; 19; 64.4; 49.4; 40. 打标机; SWC-PM50M-AX; 85; 64; 196; 1; 东; 45; 51.9; 昼夜; 15; 36.9; 25. 南; 38; 53.4; 38.4; 5. 西; 65; 48.7; 33.7; 5. 北; 8; 66.9; 51.9; 40. 包装机; JS-GZJ-5; 80; 67; 196; 1; 东; 40; 48.0; 昼夜; 15; 33; 25. 南; 35; 49.1; 34.1; 5. 西; 70; 43.1; 28.1; 5. 北; 10; 60.0; 45; 40. 空气压缩机; JS-YSJ-55; 90; 115; 21; 1; 东; 8; 71.9; 昼夜; 15; 56.9; 25. 南; 12; 68.4; 53.4; 5. 西; 106; 49.5; 34.5; 5. 北; 34; 59.4; 44.4; 40. 除尘风机; H-JS-BDCC; 95; 113; 20; 1; 东; 8; 76.9; 昼夜; 15; 61.9; 25. 南; 12; 73.4; 58.4; 5. 西; 106; 54.5; 39.5; 5. 北; 34; 64.4; 49.4; 40. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护措施 | 表35 厂界噪声贡献值预测结果 单位：dB(A) 预测点; 贡献值; 标准值; 达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东厂界; 38.9; 38.9; 65; 55; 达标; 达标. 南厂界; 51.3; 51.3; 65; 55; 达标; 达标. 西厂界; 48.3; 48.3; 65; 55; 达标; 达标. 北厂界; 32.6; 32.6; 65; 55; 达标; 达标. 由上表可知，厂界噪声昼间贡献值为32.6~51.3dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。 （2）噪声监测计划 本项目噪声监测计划一览表见下表。 表36 本项目噪声监测计划一览表 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行排放标准. 厂界外1m处; 等效连续A声级; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求. 4、固体废物 一般固废：切割工序边角料、抛丸工序除尘灰、废布袋、废钢丸、淬火工序氧化皮沉渣集中收集后暂存于一般固废暂存间，定期外售；食堂油水分离器产生的废油脂集中收集后由相关单位处理；办公生活垃圾集中收集后交由环卫部门统一处理。 危险废物：废润滑油、废乳化液、废包装物、废碱、废磷化液、污水处理站污泥、废滤布作为危废暂存于危废间，定期交由有资质单位处理；酸洗工序产生的废酸暂存于废酸罐，定期交由有资质单位处理；在成品区域西侧设置存放间，存放间内设置钢板槽，钢板槽中下部设置滤网，含乳化液金属屑由滤网滤干后再由离心甩干机甩干，集中收集后外售。 项目一般固废情况见下表。 表37 项目一般工业固废汇总表 序号; 产生环节; 一般固废名称; 一般固废类别; 一般固废代码; 产生量（t/a）; 处置方式和去向. 1; 下料过程; 边角料; 废钢铁; 351-001-09; 120; 集中收集后暂存于一般固废暂存区，定期外售. 2; 脉冲布袋除尘器; 除尘灰; 工业粉尘; 351-001-66; 16.24. 废布袋; 其他废物; 351-001-99; 0.3. 3; 抛丸; 废钢丸; 其他废物; 351-001-99; 8. 4; 淬火; 氧化皮沉渣; 其他废物; 351-001-99; 2. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护措施 | 项目危险废物汇总表见下表。 表38 项目危险废物汇总表 序号; 危废名称; 废物类别; 危废代码; 产生量; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成份; 产废周期; 污染防治措施. 1; 含乳化液金属屑; /; 900-200-08 900-006-09; 500t/a; 机加工过程; 固态; 含乳化液金属屑; 石油类; 6个月; 在成品区域西侧设置存放间，存放间内设置钢板槽，钢板槽中下部设置滤网，含乳化液金属屑由滤网滤干后再由离心甩干机甩干，集中收集后外售. 2; 废乳化液; HW09; 900-006-09; 10t/a; 机加工过程; 液态; 矿物油; 石油类; 6个月; 钢板槽中废乳化液收集较多时，打开阀门将其注入废乳化液桶中。设备下方设置接油盘，接收生产过程中泄漏的乳化液等，危险废物于废乳化液桶中密闭储存，暂存于危废间，定期交由有资质单位处理. 3; 废润滑油; HW08; 900-217-08; 4t/a; 设备维护、保养; 液态; 矿物油; 石油类; 6个月; 采用专用容器密封储存，暂存于危废间内，定期交由有资质单位处理. 4; 废包装物; HW08; 900-249-08; 50个/a; 生产、设备维护、保养; 固态; 矿物油; 石油类; 6个月. 5; 废酸; HW17; 336-064-17; 40t/a; 酸洗; 液态; 盐酸; 盐酸; 2个月; 暂存于废酸罐中，定期交由有资质单位处理. 6; 废碱; HW35; 900-352-35; 2t/a; 清洗; 液态; 氢氧化钠; 氢氧化钠; 6个月; 采用专用容器密封储存，暂存于危废间内，定期交由有资质单位处理. 7; 废磷化液; HW17; 336-064-17; 10t/a; 磷化; 液态; 磷酸; 磷酸; 2个月. 8; 污泥; HW49; 772-006-49; 12t/a; 污水处理站; 固态; 氢氧化钠; 氢氧化钠; 6个月. 9; 废滤布; HW49; 900-041-49; 0.5t/a; 固态; 氢氧化钠; 氢氧化钠; 6个月. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护措施 | 本项目新建一座危废间（为框架结构，73.2m2），位于位于生产车间东侧，设立危险废物标识，危险废物必须贴有危废标签。危废间地面采用防渗混凝土浇筑，上层涂玻璃钢（或者其他防渗材料）进行防腐防渗，墙体和地面连接处向上做防渗20cm，渗透系数≤10-10cm/s；盐酸罐区设置围堰，围堰内地面及围堰内壁均整体进行防腐。使防渗达到等效黏土防渗层Mb≥6m，K≤1×10-10cm/s的效果。 表39 危险废物贮存场所（设施）基本情况表 贮存场所（设施）名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 占地面积; 贮存 能力; 贮存 周期. 危废间; 含乳化液金属屑; /; 900-200-08 900-006-09; 73.2m2; 可满足危险废物存放; 6个月. 废乳化液; HW09; 900-006-09; 6个月. 废润滑油; HW08; 900-217-08; 6个月. 废包装物; HW08; 900-249-08; 6个月. 废碱; HW35; 900-352-35; 6个月. 废磷化液; HW17; 336-064-17; 2个月. 污泥; HW49; 772-006-49; 6个月. 废滤布; HW49; 900-041-49; 6个月. 废酸储存区; 废酸; HW17; 336-064-17; 10m2; 可满足废酸存放; 2个月. 危险废物贮存器要求： ①应当使用符合标准的容器盛装危险废物。 ②装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求。 ③装载危险废物的容器必须完好无损。 ④盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不互相反应）。 ⑤液体危险废物可注入开孔直径不超过70mm并有放气孔的桶中。 危废间管理需要严格落实以下要求： ①危废间按照相关要求设置危险废物警告标志、危险废物标签、危险废物管理制度、危险废物管理台账等。危险废物规范化标识详见表。 ②危险废物台账需详细记录危险废物名称、来源、数量、特性和包装类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。 ③其他《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中的相关规定。 综上所述，本项目固体废物均得到合理处置，对周边环境影响较小。 5、地下水、土壤 项目可能涉及地下水和土壤污染的途径主要为废气、废水及危险废物。通过工程分析可知，本项目废气污染物主要为颗粒物和盐酸，不涉及重金属；本项目生活污水经园区污水管网排入唐山空港城开发区污水处理厂处理。地下水和土壤污染识别见下表。 表40 地下水污染识别结果 识别情景; 识别内容; 运行阶段. 施工期; 运营期. 特征因子; /; 石油类. 正常状况; 污染途径; /; /. 非正常状况; /; 防腐防渗措施失效，垂直入渗. 表41 土壤环境影响及影响因子识别表 污染源; 工艺流程/节点; 污染途径; 全部污染物指标; 特征因子. 润滑油; 润滑油存储; 垂直入渗; 石油烃; 石油烃. 乳化液; 乳化液存储; 垂直入渗; 石油烃; 石油烃. 废润滑油; 危废间存储; 垂直入渗; 石油烃; 石油烃. 废乳化液; 危废间存储; 垂直入渗; 石油烃; 石油烃. 盐酸; 盐酸存储; 垂直入渗; 盐酸; 盐酸. 废盐酸; 废酸储存; 垂直入渗; 盐酸; 盐酸. 根据上表分析可知，本项目涉及土壤污染的途径为润滑油、乳化液、废润滑油、废乳化液、盐酸、废盐酸的垂直入渗。根据生产装置、辅助设施可能泄漏特殊的性质将污染区分为一般污染防治区和重点污染防治区，对污染防治区应分别采取不同等级的防渗方案： （1）重点防渗区 危废间：按照《危险废物贮存污染控制标准》的相关要求进行防腐防渗，危废间地面采用防渗混凝土浇筑，上层涂玻璃钢（或者其他防渗材料）进行防腐防渗，墙体和地面连接处向上做防渗20cm，渗透系数≤10-10cm/s。 （2）一般防渗区 生产车间地面：采用抗渗混凝土进行硬化，机加工区域下方设置接油盘防止设备渗油落地，渗透系数≤1×10-7cm/s。 污水处理站各处理池池体进行防腐防渗；使防渗达到等效黏土防渗层Mb≥6m，K≤1×10-10cm/s的效果。 污水管沟进行防腐防渗。污水管道采用PPR热熔管道，各弯头接口均采用密封胶密封，并定期巡视，防治破损及泄漏。 盐酸卧式储罐，设置2个10t的储罐（1个盐酸、1个废酸），设置围堰(容积不小于围堰内所有设备液体总和的10%且不小于围堰内单个最大储罐的储存量)。围堰内地面及围堰内壁均整体进行防腐。使防渗达到等效黏土防渗层Mb≥6m，K≤1×10-10cm/s的效果。 为了确保防渗措施的防渗效果，应加强防渗措施的日常维护，使防渗措施达到应有的防渗效果。同时应加强生产设施的环保设施的管理。采取上述措施后，项目对地下水及土壤环境影响较小。 本项目地下水和土壤跟踪监测计划见下表。 - 表42 地下水跟踪监测计划一览表 类别; 监测 点位; 监测指标; 执行标准及限值; 监测 频次. 标准名称; 标准限值. 地下水; 危废间（污染源监控井）; pH; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类; 6.5-8.5; 1~2次/年. 石油类; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类; 0.05mg/L. - 表43 土壤跟踪监测计划一览表 类别; 监测点位; 监测指标; 执行标准及限值; 监测频次. 标准名称; 标准限值. 土壤; 危废间东南侧; 石油烃; 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值; 4500mg/kg; 1次/5年. 6、生态 本项目位于唐山市高新区京唐智慧港高新技术产业区，无生态保护目标。 - 7、环境风险 本项目涉及到的危险物质主要为润滑油、乳化液、废润滑油、废乳化液、盐酸、废酸、磷化液。少量润滑油、乳化液、磷化液暂存在库房，盐酸暂存于酸罐中，废润滑油、废乳化液暂存于危废间，废酸暂存于废酸罐中，定期由有资质单位处理。 表44 风险物质一览表 序号; 危险物质名称; 最大储量qn/t; 临界量Qn/t. 1; 润滑油; 0.2; 2500. 2; 乳化液; 0.5; 2500. 3; 废润滑油; 0.1; 100. 4; 废乳化液; 1; 100. 5; 盐酸; 2; 7.5. 6; 废酸; 2.5; 100. 7; 磷化液; 1; 2.5. 以下为针对本项目风险物质制定的风险防措范施： ①危废间：按照《危险废物贮存污染控制标准》的相关要求进行防腐防渗，危废间地面采用防渗混凝土浇筑，上层涂玻璃钢（或者其他防渗材料）进行防腐防渗，墙体和地面连接处向上做防渗20cm，渗透系数≤10-10cm/s。 ②废油桶放置需保持平整、稳固，远离金属物，防止磕碰损坏油桶，在废油桶下放置托盘且托盘有效容积大于液体储存量，并安排人定期检查，发现跑、冒、滴、漏现象及时处理； ③危废间内严禁火源及高温物体进入，防止发生火灾； ④危险废物转移过程应在密闭容器内，防止发生洒落； ⑤盐酸罐区设置围堰，围堰内地面及围堰内壁均整体进行防腐。使防渗达到等效黏土防渗层Mb≥6m，K≤1×10-10cm/s的效果； - 采取上述措施后，发生环境危害的风险很小。 - 根据要求，编制环境风险应急预案。 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 抛丸 | 颗粒物 | 脉冲布袋除尘器（8500m3/h）+15m排气筒排放（DA001） | 《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）中表1 |
|  | 热处理 | 颗粒物 |  |  |
|  | 酸洗 | 氯化氢 | 酸雾吸收塔（17500m3/h）+15m排气筒排放（DA002） | 《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169—2018）表4 |
|  | 厂界无组织 | 颗粒物 | 封闭车间 | 《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）中表5 |
|  |  | 氯化氢 | 封闭车间 | 《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）中表5 |
|  |  | 氨 | / | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
|  |  | 硫化氢 |  |  |
|  |  | 臭气浓度 |  |  |
|  |  | 油烟 | 油烟净化器 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》(GB18483-2001)小型规模标准限值，同时满足《唐山市空气质量综合指数“退后十”攻坚行动方案》中限值标准 |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、BOD、氨氮、SS、动植物油 | 食堂废水经油水分离器处理后与排入唐山空港城开发区污水处理厂处理 | 外排废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准，氨氮排放执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中A级标准；同时满足唐山空港城开发区污水处理厂进水水质要求 |
|  | 热水洗、冷水洗、两级逆流漂洗等废水 | 软水制备浓水 锅炉定排水 | COD、SS、盐类 |  |
|  | 软水制备浓水、锅炉定排水 | COD、SS、盐类 | 排入唐山空港城开发区污水处理厂处理 |  |
| 声环境 | 生产设备及风机等设备 | 连续等效A声级 | 设备加装减振基础，置于封闭的双层彩钢厂房内；风机连接处设软连接 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 一般固废：切割工序边角料、抛丸工序除尘灰、废布袋、废钢丸、淬火工序氧化皮沉渣集中收集后暂存于一般固废暂存间，定期外售；食堂油水分离器产生的废油脂集中收集后由相关单位处理；办公生活垃圾集中收集后交由环卫部门统一处理。 危险废物：废润滑油、废乳化液、废包装物、废碱、废磷化液、污水处理站污泥、废滤布作为危废暂存于危废间，定期交由有资质单位处理；酸洗工序产生的废酸暂存于废酸罐，定期交由有资质单位处理；在成品区域西侧设置存放间，存放间内设置钢板槽，钢板槽中下部设置滤网，含乳化液金属屑由滤网滤干后再由离心甩干机甩干，集中收集后外售。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | （1）重点防渗区 危废间：按照《危险废物贮存污染控制标准》的相关要求进行防腐防渗，危废间地面采用防渗混凝土浇筑，上层涂玻璃钢（或者其他防渗材料）进行防腐防渗，墙体和地面连接处向上做防渗20cm，渗透系数≤10-10cm/s。 （2）一般防渗区 生产车间地面：采用抗渗混凝土进行硬化，机加工区域下方设置接油盘防止设备渗油落地，渗透系数≤1×10-7cm/s。 污水处理站各处理池池体进行防腐防渗；使防渗达到等效黏土防渗层Mb≥6m，K≤1×10-10cm/s的效果。 污水管沟进行防腐防渗。污水管道采用PPR热熔管道，各弯头接口均采用密封胶密封，并定期巡视，防治破损及泄漏。 盐酸卧式储罐，设置2个10t的储罐（1个盐酸、1个废酸），设置围堰(容积不小于围堰内所有设备液体总和的10%且不小于围堰内单个最大储罐的储存量)。围堰内地面及围堰内壁均整体进行防腐。使防渗达到等效黏土防渗层Mb≥6m，K≤1×10-10cm/s的效果。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | - / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①危废间：按照《危险废物贮存污染控制标准》的相关要求进行防腐防渗，危废间地面采用防渗混凝土浇筑，上层涂玻璃钢（或者其他防渗材料）进行防腐防渗，墙体和地面连接处向上做防渗20cm，渗透系数≤10-10cm/s。 ②废油桶放置需保持平整、稳固，远离金属物，防止磕碰损坏油桶，在废油桶下放置托盘且托盘有效容积大于液体储存量，并安排人定期检查，发现跑、冒、滴、漏现象及时处理； ③危废间内严禁火源及高温物体进入，防止发生火灾； ④危险废物转移过程应在密闭容器内，防止发生洒落； - ⑤盐酸罐区设置围堰，围堰内地面及围堰内壁均整体进行防腐。使防渗达到等效黏土防渗层Mb≥6m，K≤1×10-10cm/s的效果； |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、环境管理 （1）设立环保管理机构，定期检查企业环保设施的运行，及时进行维修，确保环保设施的正常运行。 - （2）建立污染控制管理档案，做好日常生产台账记录。 - （3）排污口规范化管理并立标建档。 - （4）信息公开 - 项目应按照《企业事业单位环境信息公开办法》（环保部令第31号）相关要求公开企业环境信息，具体要求如下： - ㈠企业事业单位应当建立健全本单位环境信息公开制度，指定机构负责本单位环境信息公开日常工作，应当按照强制公开和自愿公开相结合的原则，及时、如实地公开其环境信息。环境信息涉及国家秘密、商业秘密或者个人隐私的，依法可以不公开；法律、法规另有规定的，从其规定。 - ㈡排污单位应当公开下列信息： - ①基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容； - ②排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、达标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量； - ③防治污染设施的建设和运行情况； - ④建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况； - ⑤突发环境事件应急预案； - ⑥其他应当公开的环境信息。 - 列入国家重点监控企业名单的重点排污单位还应当公开其环境自行监测方案。 - ㈢排污单位应当通过其网站、企业事业单位环境信息公开平台或者当地报刊等便于公众知晓的方式公开环境信息，同时可以采取以下一种或者几种方式予以公开： - ①公告或者公开发行的信息专刊； - ②广播、电视等新闻媒体； - ③信息公开服务、监督热线电话； - ④本单位的资料索取点、信息公开栏、信息亭、电子屏幕、电子触摸屏等场所或者设施； - ⑤其他便于公众及时、准确获得信息的方式。 - ㈣重点排污单位应当在环境保护主管部门公布重点排污单位名录后九十日内公开本办法第九条规定的环境信息；环境信息有新生成或者发生变更情形的，重点排污单位应当自环境信息生成或者变更之日起三十日内予以公开。法律、法规另有规定的，从其规定。 - ㈤自愿公开有利于保护生态、防治污染、履行社会环境责任的相关信息。 2、排污口规范化 （1）排污口的设置 废气：本项目设置2个废气排气筒，同时要求排气筒进行规范化建设。 噪声：须按《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的规定，设置环境噪声监测点，并在该处附近醒目处设置环境保护图形标志牌。 废水：本项目设置1个废水排放口。 固废：固体废物贮存场所应按《环境保护图形标志－排污口（源）》（GB15562.1－1995）规定，设置统一制作的环境保护图形标志牌。 （2）排污口管理的原则 ①向环境排放污染物的排污口必须规范化。 ②排污口应便于采样与计量监测，便于日常监督检查。 （3）排污口立标和建档 ①排污口建档管理 使用国家环保局统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容，项目建成后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、立标情况及设施运行情况记录于档案。 ②排污口立标管理 废气排放口应按《环境保护图形标志－排污口(源)》（GB15562.1－1995）规定，设置统一制作的环境保护图形标志牌，污染物排放口设置提示性环境保护图形标志牌。 表45 排污口规范化要求及环保图形标识 序号; 项目; 要求; 环保图形标志. 1; 废气; 排气筒应设置便于采样、监测的采样口，采样口的设置应符合《污染源监测技术规范》要求，采样口位置无法满足“规范要求的”，其监测孔位置由当地环境监测部门确认. 2; 噪声; 应按照《工业企业厂界噪声测量方法》（GB12349）的规定，设置环境噪声监测点，并在该处附近醒目位置设置与之相符的环境保护图形标示牌. 3; 固体 废物; 项目一般固体废物应设置专用储存、处置场所。固体废物贮存必须规范化，并设置与之相符的环境保护图形标示牌. 项目危险废物应设置专用储存、处置场所。危险废物贮存必须规范化，并设置与之相符的环境保护图形标示牌. - 3、环境影响评价制度与排污许可制度衔接 根据《排污许可管理办法（试行）》（部令第 48号）、环境保护部办公厅《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评[2017]84号）要求，建设项目发生实际排污行为之前，排污单位应当按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污，环境保护部门通过对企事业单位发放排污许可证并依证监管实施排污许可制。 - 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》(部令第11号)附表划分排污许可管理程度，相关内容见下表。 - 表38 固定污染源排污许可管理程度划分表 管理程度 行业类别; 重点管理; 简化管理; 登记管理. 三十、专用设备制造业 35. 采矿、冶金、建筑专用设备制造 351; 涉及通用工序重点管理的; 涉及通用工序简化管理的; 其他. 项目年生产500万吨塑料板材，项目属于三十、专用设备制造业 35的采矿、冶金、建筑专用设备制造 351-涉及通用工序简化管理的，本项目完成之后，企业应在验收前完成排污许可申报手续。 |

- 六、结论

本项目符合国家产业政策，选址符合要求，建设内容符合清洁生产要求，各项污染防治措施可行，污染物能够达标排放，项目的建设不会对周围环境产生明显影响，在产生较大的经济效益和社会效益的同时，具有一定的环境效益。只要切实落实工程环保实施方案，从环境保护角度考虑，该项目建设可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | — | — | — | 0.0464t/a | — | 0.0464t/a | — |
|  | 氯化氢 | — | — | — | 0.054t/a | — | 0.054t/a | — |
| 废水 | COD | — | — | — | 0.48t/a | — | 0.48t/a | — |
|  | 氨氮 | — | — | — | 0.07t/a | — | 0.07t/a | — |
| 一般工业 固体废物 | 边角料 | — | — | — | 120t/a | — | 120t/a | — |
|  | 除尘灰 | — | — | — | 16.24t/a | — | 16.24t/a | — |
|  | 废布袋 | — | — | — | 0.3t/a | — | 0.3t/a | — |
|  | 废钢丸 | — | — | — | 8t/a | — | 8t/a | — |
|  | 氧化皮沉渣 | — | — | — | 2t/a | — | 2t/a | — |
| 危险废物 | 含乳化液金属屑 | — | — | — | 500t/a | — | 500t/a | — |
|  | 废乳化液 | — | — | — | 10t/a | — | 10t/a | — |
|  | 废润滑油 | — | — | — | 4t/a | — | 4t/a | — |
|  | 废包装物 | — | — | — | 50个/a | — | 50个/a |  |
|  | 废碱 | — | — | — | 40t/a | — | 40t/a | — |
|  | 废磷化液 | — | — | — | 2t/a | — | 2t/a | — |
|  | 污泥 | — | — | — | 10t/a | — | 10t/a | — |
|  | 废滤布 | — | — | — | 12t/a | — | 12t/a | — |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①