- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称： 外墙保温装饰功能一体化复合板材料项目

建设单位（盖章）： 罗宝新材料科技（河北）有限公司

编制日期：             2021年5月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 外墙保温装饰功能一体化复合板材料项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2102-130273-89-05-294816 |  |  |
| 建设单位联系人 | 马天野 | 联系方式 | 15131515555 |
| 建设地点 | 河北省唐山市高新技术产业园区学院北路1700号-3号车间 |  |  |
| 地理坐标 | （ 118 度 8 分 43.71 秒， 39 度 41 分 35.59 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3039其他建筑材料制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业56、砖瓦、石材等建筑材料制造 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | þ首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 ¨超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 唐山高新技术产业开发区行政审批局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 唐高备字[2020]130号 |
| 总投资（万元） | 12000 | 环保投资（万元） | 15 |
| 环保投资占比（%） | 0.125 | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 | þ否 ¨是： | 用地（用海） 面积（m2） | 10951 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 《唐山高新区北部拓展区总体规划（2015-2030）》；规划范围为京山铁路线、唐遵线以南，大庆道以北，水机路以西区域，总规划面积16km2 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 《唐山高新区北部拓展区规划环境影响报告书》，河北省环境保护厅，冀环评函[2014]1011号 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 序号; 园区规划环评结论; 本项目; 结论. 1; 强化循环经济和低碳经济理念，贯彻清洁生产、达标排放、总量控制原则，做到环境建设与开发区建设同步规划、同步实施、同步发展，做到产业发展方向与循环经济产业链条延伸相协调，经济效益、社会效益与环境效益相统一，将开发区建成环境保护与经济协调发展的新型开发区。; 罗宝新材料科技（河北）有限公司外墙保温装饰功能一体化复合板材料项目工程的生产规模、工艺技术路线及产品符合国家的产业政策；采用的污染防治措施可实现各类污染物达标排放，污染物排放总量满足总量控制指标的要求；工程投产后对区域环境质量影响较小。; 符合. 2; 严格项目准入，科学规划发展产业。开发区发展要与区域生态功能相协调，符合国家产业政策。入区企业应符合《产业结构调整指导目录(2011年本)》、《关于抑制部分行业产能过剩和重复建设导产业健康发展的若干意见》和《河北省人民政府关于河北省区域禁(限)批建设项目实施意见(试行)》等文件具体的规定要求。严防三类工业项目入园。针对准保护区内的现状企业，为确保饮用水安全，建议搬迁唐山盾石机械有限责任公司。对于近期搬迁尚有难度的企业，应严格控制其规模并对现存环保问题进行整改。; 罗宝新材料科技（河北）有限公司外墙保温装饰功能一体化复合板材料项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的鼓励类、限制类和淘汰类之列，为允许类项目，同时不在《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）》（冀政办发〔2015〕7号）规定的限制类、淘汰类之列，项目已在唐山高新技术产业开发区行政审批局备案（唐高备字〔2020〕130号），因此，符合国家产业政策。; 符合. 3; 科学调整开发区规划布局和范围。开发区逐步形成以二类工业用地为主导的规划格局，重点发展一类工业的高新技术产业和新兴加工制造业，远期扩区结合及产业区的发展统一考虑。仓储用地以一类物流仓储用地为主，禁止设置三类物流仓储用地。; 本项目为新建项目，租赁中冶重工（唐山）有限公司，总占地10951m2。不涉及三类物流仓储用地。; 符合. 4; 注重开发区发展与水资源承載力相协调。提高水资源利用率和再生水回用率，做到以水定产，以水定规模。; 本项目无生产废水产生，生活污水经过化粪池处理后送城市生活污水处理厂处理。; 符合. 5; 调整地利用规划，严格执行国家土地管理政策。对占用的耕地实施先补后占，实现“占补平衡”，确保项目占地符合国家相关要求。; 本项目为新建项目，租赁中冶重工（唐山）有限公司，总占地10951m2，不新增占地。; 符合. 6; 加强区域污染防治，做好环境应急预案制定、备案修订等工作。严格落实各项环境风险防范措施和污染应急预案，加强风险事故情况下的环境污染防范措施和应急处置，防止对饮用水水源保护区等环境敏感点造成影响; 本项目为新建项目，需进行应急预案制定工作。; 符合. 7; 属于规划范围内的建设项目应按审批权限和程序履行环评审批手续，开发区排污总量控制应符合省、市确定的总量控制要求。; 项目工程的生产规模、工艺技术路线及产品符合国家的产业政策；采用的污染防治措施可实现各类污染物达标排放，污染物排放总量满足总量控制指标的要求；工程投产后对区域环境质量影响较小。; 符合. 8; 在开展项目环境影响评价时，区域环境影响现状评价内容可以适当简化，涉及项目准入、环境风险及公众参与等内容应做重点、深入评价。; 本项目位于河北省唐山市高新技术产业园区学院北路1700号-3号车间，项目租赁中冶重工（唐山）有限公司，不新增占地。不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的鼓励类、限制类和淘汰类之列，为允许类项目，同时不在《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）》（冀政办发〔2015〕7号）规定的限制类、淘汰类之列，项目已在唐山高新技术产业开发区行政审批局备案（唐高备字〔2020〕130号），符合国家当前产业政策要求。项目无环境风险物质产生。; 符合. |
| 其他符合性分析 | （1）政策符合性分析 ①产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录(2019年本)》，本项目不属于“鼓励类”、“限制类”和“淘汰类”，属于允许类项目。根据河北省人民政府办公厅《关于印发河北省新增限制和淘汰类产业目录 （2015年版）的通知》等相关文件要求，本项目不属于河北省限制和淘汰类建设项目。且本项目已在唐山高新技术产业开发区行政审批局（原滦州市发展改革局）备案，备案编号：唐高备字[2020]130号。因此，本项目符合国家及地方相关产业政策。 综上所述，该本次项目建设符合国家和地方产业政策。 ②规划符合性分析 本项目位于河北省唐山市高新技术产业园区学院北路1700号-3号车间，占地面积10951m2。本项目中心地理坐标为北纬39°41'35.59"，东经118°8'43.71"。项目厂区附近无其他自然保护区、风景名胜区等环境敏感区。建设区内电力、通讯等基础设施配套状况良好，交通便利，为项目的建设提供了良好的环境。 （2）“三线一单”符合性分析 生态保护红线： 1）根据《河北省生态保护红线》可知，河北省生态保护红线主要类型有坝上高原防风固沙生态保护红线、燕山水源涵养—生物多样性维护生态保护红线、太行山水土保持— 生物多样性维护生态保护红线、河北平原河湖滨岸带生态保护红线、海岸海域生态保护红线等。唐山市生态保护红线总面积为1383.02km2（剔除重叠面积）。红线区分布在开平区、古冶区、丰南区、丰润区、滦县、滦南县、乐亭县、玉田县、遵化市、迁西县、迁安市、曹妃甸区，包括重点生态功能区（主要为水源涵养、土壤保持、洪水调蓄和生物多样性保护区）、生态环境敏感脆弱区（主要为河湖滨岸带）、禁止开发区（自然保护区、饮用水水源保护区、森林公园、湿地公园、地质公园、水产种质资源保护区、风景名胜区）。 本项目位于唐山市高新技术产业园区，距离本项目最近的生态保护红线位于本项目东南侧约3600m，不在河北省生态保护红线范围内，因此，项目符合生态保护红线要求。 2）唐山市生态管控单元 根据《唐山市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（唐政字〔2021〕48号），唐山市共划定环境管控单元228个，其中陆域环境管控单元194个，近岸海域环境管控单元34个，分优先保护、重点管控和一般管控单元三类。 本项目位于河北省唐山市高新技术产业园区学院北路1700号-3号车间，位于环境重点管控单元内，管控单元编号ZH13027320002，属于大气受体敏感重点管控区、水环境城镇生活污染重点管控区、地下水风险防控重点管控区、唐山市规划城区。对照相关管控要求，本项目占地为工业用地，不属于禁止建设项目，符合空间布局管控要求。项目建成后，污染物均能达标排放，符合污染物排放管控要求。本项目严格落实排污许可证制度，满足总量控制要求，项目符合唐山市生态空间分区管控要求。 环境质量底线： 文件要求：环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。本项目的环境质量底线为： 大气环境执行《环境空气质量标准》（GB3095 -2012）及修改单中的二级标准； 声环境执行《声环境质量标准》（GB3096－2008）3类区标准。 本项目主要废气污染物均符合相关排放标准，不会对区域大气环境质量目标造成冲击影响；项目无生产废水产生，生活污水水质简单，泼洒地面抑尘，不外排。本项目产生的污染物采取上述措施后经预测满足区域环境质量标准，不会对环境质量底线产生冲击。 资源利用上线：本项目属于允许类项目，不涉及自然资源开发利用，本项目建设不会对资源利用上线冲突。 环境准入负面清单：环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。 对比国家发展改革委、商务部印发的《市场准入负面清单（2019年版）》，本项目不在负面清单之列。根据《产业结构调整指导目录（2019 年）》，本项目不属于鼓励类、限制类、淘汰类项目，属于允许类项目，项目的建设符合相关政策要求。 （3）选址合理性分析 本项目位于河北省唐山市高新技术产业园区学院北路1700号-3号车间，中心地理坐标为北纬39°41'35.59"，东经118°8'43.71"。项目北侧、东侧、西侧均为厂房，南侧为空地。 项目的生产规模、工艺技术路线及产品符合国家的产业政策；采用的污染防治措施可实现各类污染物达标排放，污染物排放总量满足总量控制指标的要求；工程投产后对区域环境质量影响较小。 本项目废气产生量较少；项目无生产废水产生，生活污水水质简单，泼洒地面抑尘，不外排，项目选址合理。 （4）VOCS污染防治政策可行性分析 表2 VOCS污染防治政策可行性分析 序号; 文件名称; 要求; 本项目; 可行性. 1; 《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》; 四、主要任务 1.加快推进“散乱污”企业综合整治。涉VOCs排放的“散乱污”企业主要为涂料、油墨、合成革、橡胶制品、塑料制品、化纤生产等化工企业，使用溶剂型涂料、油墨、胶粘剂和其他有机溶剂的印刷、家具、钢结构、人造板、吹塑等制造加工企业，以及露天喷涂汽车维修作业等。2.严格建设项目环境准入。新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加 强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。; 本项目使用低 VOCs 含量的原辅材料，喷聚氨酯、发泡、固化成型生产过程中产生的有机废气经集气罩收集后，通过“活性炭吸附+脱附+催化燃烧装置”处理后通过15m高排气筒排放。; 可行. 2; 《河北省重点行业挥发性有机物污染控制技术指引》（冀环大气[2019]501号）; 优先采用环保型原材料，禁止使用附带污染、有毒有害物质的废塑料作为生产原辅料。限制使用加工过程中产生较大臭味的原料（如聚甲醛）; 本项目使用发泡剂、聚氨酯，不含有有毒有害物质。; 可行. 熔融、塑化挤出工序（包括吹塑、挤出、吸塑、吹塑、滚塑、发泡等）应设置废气收集系统，经降温、除油、除尘等预处理措施后，可采用活性炭吸附、“吸附浓缩+燃烧”、催化燃烧等适用技术; 本项目喷聚氨酯、发泡、固化成型生产过程中产生的有机废气经集气罩收集后，通过“活性炭吸附+脱附+催化燃烧装置”处理后通过15m高排气筒排放。; 可行. 优先采用可再生的活性炭吸附技术，并定期对动态吸附量进行检测，当动态吸附量低于设计值的80%时宜更换；采用无再生活性炭吸附技术的，应严格按照《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HI2026-2013）要求，当排气浓度不满足设计或排放要求是应更换活性炭。; 本项目原料采用发泡剂、聚氨酯，产生的有机废气浓度很小，且风量小，采用可再生的活性炭吸附技术，并及时更换活性炭，满足相关规范要求。; 可行. 3; 《重点行业挥发性有机物综合治理方案》环大气[2019]53号; 全面加强无组织排放控制。提高废气收集率。遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。; 本项目对喷聚氨酯、发泡、固化成型生产过程产生的有机废气设置集气罩进行收集，减少无组织排放。; 可行. 推进建设适宜高效的治污设施。企业新建治污设施或对现有治污设 施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。; 本项目喷聚氨酯、发泡、固化成型生产过程中产生的有机废气经集气罩收集后，通过“活性炭吸附+脱附+催化燃烧装置”处理后通过15m高排气筒排放。; 可行. 。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目概况 - （1）项目名称：外墙保温装饰功能一体化复合板材料项目 （2）建设单位：罗宝新材料科技（河北）有限公司 （3）建设性质：新建 #### （4）建设内容和规模：本项目租赁中冶重工（唐山）有限公司，总占地10951m2，建设全封闭生产车间10951m2。购置电脑程序控制系统、自动开卷机系统、全自动无触点聚氨酯发泡机、全自动覆膜机、全自动温控调节发泡系统等生产设备，年罗宝板材480万平方米。 项目工程内容见表3。 表3 项目工程内容一览表 工程分类; 建设名称; 建设内容; 备注. 主体工程; 生产车间; 建筑面积10951m2，主要用于罗宝板材加工及成品储存; 利用租赁厂房进行改建，不涉及土方工程. 辅助工程; 原料区; 在生产车间内设置原料区. 成品区; 在生产车间内设置成品区. 办公区; 在生产车间内设置办公区. 危废间; 建筑面积10m2，位于生产车间内. 公用工程; 供热; 生产过程不用热，冬季办公采用空调取暖. 供电; 由当地电网接入. 供水; 由当地供水管网提供. 环保工程; 废气; 喷聚氨酯、发泡、固化成型设置集气罩，废气由1套活性炭吸附+脱附+催化燃烧处理后通过1根15m高排气筒排放 集气罩未收集废气通过车间无组织排放. 废水处理; 生活污水经过化粪池处理后送城市生活污水处理厂处理；发泡冷却水循环使用，定期补充，不外排. 降噪措施; 基础减振，厂房隔声. 固体废物; 边角料、废聚氨酯泡沫收集后统一外售处理；废活性炭、废润滑油、废油桶暂存危废间，定期交有资质单位处置；废催化剂定期更换后由有关单位回收；生活垃圾收集后环卫部门统一清运. 表4 本项目主要建构筑物情况一览表 序号; 名称; 结构形式; 尺寸; 建筑面积（m2）; 备注. 1; - 生产车间; 单层轻钢结构; 20×547.55×8; 10951; 其中成品堆存区1000m2，原料堆存区1000m2. 2; - 危废间; 砖混; 2×5×3; 10; 位于生产车间内. 3; - 原料区; 单层轻钢结构; 10×40×8; 3200; 位于生产车间内. 4; - 成品区; 单层轻钢结构; 10×40×8; 3200; 位于生产车间内. 5; - 办公区; 单层轻钢结构; 20×9×8; 1440; 位于生产车间内. 2、产品名称及产量 本项目生产规模为年产罗宝板材480万平方米，产品及产能方案见下表。 表 5 项目全厂产品方案一览表 - 序号; - 产品名称; - 产量; - 单位; - 备注. - 1; - 罗宝板材; - 480万; - 平方米; - 产品规格宽450㎜*厚40㎜*长12米。 - 生产线速度，每分钟延长8米. 注：罗宝板材厚度是40mm，泡沫比重每立方米40Kg。 3、主要原辅材料及消耗 项目主要原辅材料及消耗见下表。 表6 原材料及能源消耗一览表 序号; 名称; 单位; 消耗量; 规格; 贮存量; 包装方式; 贮存位置. 1; 铝板; 吨; 8672; H3003, H24，0.5mm 厚度，宽度650mm; 100; 堆存; 车间. 2; 铝箔; 吨; 780; 0.06mm 厚度，宽度450mm; 50; 堆存; 车间. 3; 发泡剂; 吨; 8640; HFC245fa; 50; 桶装; 车间. 能源消耗. 1; 电; 万kWh/a; 192; 国家电网. 2; 水; t/a; 846; 供水管网. 聚氨酯：全名为聚氨基甲酸酯，是一种高分子化合物。聚氨酯有聚酯型和聚醚型二大类。他们可制成聚氨酯塑料（以泡沫塑料为主）、聚氨酯纤维（中国称为氨纶）、聚氨酯橡胶及弹性体。其理化性质为：聚氨酯是组合聚醚和聚合MDI体系，聚氨酯硬泡组合聚醚，俗称聚氨酯白料，是由聚醚多元醇或聚酯多元醇或/及小分子多元醇、发泡剂、匀泡剂、催化剂、阻燃剂、多元胺或水等扩链剂或交联剂等17种成分组成。 聚氨酯硬泡聚合MDI，俗称聚氨酯黑料，是异氰酸酯1种成分。 聚氨酯黑白料通过聚氨酯设备混合，经高压喷涂现场发泡而成的高分子聚合物，即聚氨酯硬泡体。外观与性状：黄色至褐色粘稠液体；溶解性：不溶于水，溶于苯乙烯、二甲苯等有机溶剂。主要成分为丙烯酸和异氰酸酯。 发泡剂：氢氟烃1,1,1,3,3-五氟丙烷(HFC-245fa),常压沸点15.3℃,ODP值(消耗臭氧潜能值)为0,对大气臭氧层没有潜在的破坏作用,各方面的环保性能都较好, HFC-245fa最初是通过CF3CCl2CF2Cl.氢脱解制得的,现在常用的方法主要有一下几种:(1)以六氯丙烷为原料经过氟化,氢解脱氯;(2)以五卤代烷为原料氟化;(3)以HF-236fa为原料经消去反应,氢化;(4)以四氟丙烯为原料氟化;. 五氯乙烷直接经过液相反应再经光氯化后产物中的烯烃含量为100ppm左右。 4、主要设备及设施 项目主要设备见表7。 表7 项目主要设备一览表 序号; 主要生产设施名称; 台（套）数; 台时产量（万m2/a）. 1; 电脑程序控制系统; 4; 120. 2; 自动开卷机系统; 4; 120. 3; 自动闸机卷边系统1; 4; 120. 4; 自动闸机卷边系统2; 4; 120. 5; 全自动无触点聚氨酯发泡机; 4; 120. 6; 全自动覆膜机; 4; 120. 7; 全自动温控调节发泡系统; 4; 120. 8; 自动干燥窑系统; 4; 120. 9; 全自动同步切割系统; 4; 120. 10; 配料系统; 2; 240. 序号; 环保设施名称; 台（套）数; 风机风量（m3/h）. 1; 活性炭吸附+脱附+催化燃烧处理; 1; 18000. 5、公用工程 ①供电 项目用电由当地电网供电，项目用电有保障，年用电量为192万kWh。 ②供热 项目生产不用热，项目冬季取暖采用电取暖。 ③给排水 给水：项目用水主要为生活用水和发泡冷却水。 生活用水根据《河北省用水定额 第3部分 生活用水》（DB13/T1161.3-2016） 中规定的用水标准，并结合实际用水情况，用水量按40L/人·日计算，本项目劳动定员68人，则职工日用新水量为2.72m3/d； 发泡冷却水循环使用，定期补充，循环量为2m3，补充量为0.1m3/d，不外排。 项目用水由当地供水管网供给，可满足项目的用水需求。 排水：项目废水为生活污水，产生量为2.176m3/d，经过化粪池处理后送城市生活污水处理厂处理。 项目给排水水量平衡图见图1，给排水水平衡表见表4。 0.544 2.72 经过化粪池处理后送城市生活污水处理厂处理 2.176 生活用水 新鲜水 2.82 0.1 发泡冷却水 2 图1 项目水平衡图 单位：t/d 表8 项目给排水水量平衡表 单位：m3/d 序号; 项目; 总用水量; 新鲜水量; 回用水量; 消耗量; 废水产生量. 1; 生活用水; 2.72; 2.72; 0; 0.544; 2.176. 2; 发泡冷却水; 2.1; 0.1; 2; 0.1; 0. - 劳动定员及工作制度 本项目劳动定员68人，主要为附近村庄村民，实行工作制度4班3运转，全年工作300天。 7、平面布置 本项目租赁中冶重工（唐山）有限公司生产车间，项目实际总占地面积为10951m2。厂区平面布置见附图3。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 生产工艺流程 项目生产主要包括冷弯成型、结构滚压、喷聚氨酯、贴膜、发泡等工序，具体描述如下： 冷弯成型I：将原材料铝板进行折弯，该工序伴有噪声产生。 结构滚压：将铝板进行滚压成所需型材，该工序伴有噪声产生。 冷弯成型II：将滚压后的铝板再次折弯，该工序伴有噪声产生。 喷聚氨酯：外协。 贴膜：将铝箔通过全自动覆膜机进行贴膜，形成花纹状扣板，该过程伴有噪声产生。 发泡：利用全自动无触点聚氨酯发泡机进行发泡，将原液经精确配比和高速搅拌，由高精度计量泵，把料液各自输送到搅拌头，经过高速强烈搅拌，使之料液均匀而喷出，发泡过程采用间接水冷，该过程会伴有少量有机废气及噪声的产生。 固化成型：通过自动干燥窑系统进行固化成型，该过程会伴有少量有机废气及噪声的产生。 定长切割：根据产品需求，进行长度切割，该过程伴有噪声及固废的产生。 工艺流程及排污节点图见图3。 铝板 冷弯成型I 固化成型 N N 结构滚压 冷压成型II 喷聚氨酯 G、N、S N G、N 贴膜 发泡 定长切割 成品 铝箔 G、N S、N N 废气：G；固体废物：S；噪声：N 图3 生产工艺流程及排污节点图 运营期主要污染工序： 表9 项目污染物排放节点治理措施一览表 污染物类型; 序号; 污染源; 主要污染物; 排放特征; 治理措施. 废气; G; 喷聚氨酯、发泡、固化成型; 非甲烷总烃; 连续; 集气罩+活性炭吸附+脱附+催化燃烧处理+15m高排气筒. 废水; W; 生活污水; COD、BOD5、SS、氨氮; 间断; 经过化粪池处理后送城市生活污水处理厂处理. W; 发泡冷却水; 冷却水; --; 循环使用，定期补充，不外排. 噪声; N; 设备噪声; 噪声; 连续; 选用低噪声设备，再经基础减振、厂房隔声. 固废; S; 定长切割工序; 边角料; 间断; 外售综合利用. S; 发泡; 聚氨酯泡沫; 间断; 外售综合利用. S; 有机废气处理; 废催化剂; 间断; 定期更换后由有关单位回收. S; 有机废气处理; 废活性炭; 间断; 暂存危废间，定期交有资质单位处置. S; 设备维修保养; 废润滑油、废油桶; 间断. S; 职工生活; 生活垃圾; 间断; 由环卫部门统一处理. 防渗; 一般防渗区防渗措施：本项目的一般防渗区（生产车间）主要采用防渗水泥进行硬化，其他区域作为简单防渗区，除绿化外全部实施地面硬化，通过上述措施可使一般污染区防渗层渗透系数≤1.0×10-7cm/s。使用润滑油设备下方设接油盘，防止油直接滴落至地面，生产车间地面采用抗渗混凝土浇筑，渗透系数≤10-7cm/s. 重点防渗区防渗措施：根据本项目实际情况，危废暂存间作为重点防渗区，危废储存间地面和裙角做好防渗处理，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，无与本项目有关的原有污染情况及环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、空气环境质量现状 ①达标区判定及区域环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）6.2.1基本污染物环境质量现状数据：6.2.1.1“项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论”。 根据《2020年唐山市环境状况公报》，2020 全年监测366天，优良天数249天（优40天，良209天），轻度污染天数85天，中度污染天数23天，重度污染天数9天，无严重污染天数。 2020年全市空气质量综合指数5.87，与上年相比下降10.2%。 表10 2020年城市环境空气质量年均浓度值情况表 （单位：μg /m3,CO为mg/m3) 指标; SO2 μg/m3; NO2 μg/m3; PM10 μg/m3; PM2.5 μg/m3; CO mg/m3; O3（μg/m3）（日最大8小时平均）. 2020平均值; 18; 46; 88; 49; 2.5; 182. 年均值标准; 60; 40; 70; 35; —; —. 达标情况; 达标; 超标; 超标; 超标. 超标百分数; —; 15.0%; 25.7%; 40.0%; —; —. 日均值标准; 150; 80; 150; 75; 4; 160. 达标情况; —; —; —; —; 达标; 超标. 超标百分数; —; —; —; —; —; 13.75%. 由上表可知，拟建项目所在区域六项基本污染物中可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）、二氧化氮（NO2）年评价指标超标，因此拟建项目所在区域为环境空气质量不达标区。 ②特征污染物质量现状 其他污染物环境质量现状评价 建设单位委托唐山明琨环境检测有限公司于2021年6月28日～2021年6月30日对项目所在区域的其他污染物（非甲烷总烃）环境质量进行监测，非甲烷总烃监测结果见表11。 表11 其他污染物环境质量监测结果及评价表 污染物名称; 监测点名称; 标准值（μg/m3）; 检测值（μg/m3）; 标准指数. 非甲烷总烃; 项目厂址; 1h平均浓度 2000; 140-370; 0.05-0.22. 非甲烷总烃; 青年都会; 1h平均浓度 2000; 157-258; 0.05-0.22. 由上表可知，非甲烷总烃监测值满足《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）要求。 2、地下水环境质量现状 项目所在区域地下水水质满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中III类标准； 3、地表水环境质量现状 该区域主要河流为陡河。根据2020年《唐山市环境状况公报》，唐山市对陡河进行常规监测，共设5个监测断面，分别为陡河水库、钢厂桥、女织寨、稻地和涧河口，监测结果见下表。 表12 2020年唐山市河流监测断面水质类别 月份 断面; 1月; 2月; 3月; 4月; 5月; 6月; 7月; 8月; 9月; 10月; 11月; 12月; 年均; 水质目标. 陡河水库; Ⅲ; Ⅲ; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅲ; Ⅲ; Ⅳ; Ⅲ; Ⅲ; Ⅲ; Ⅲ; Ⅳ. 钢厂桥; Ⅳ; Ⅳ; Ⅳ; Ⅳ; Ⅲ; Ⅳ; Ⅳ; Ⅳ; Ⅳ; Ⅳ; Ⅲ; Ⅳ; Ⅳ; Ⅳ. 女织寨; Ⅳ; Ⅳ; Ⅳ; Ⅳ; Ⅲ; Ⅳ; Ⅳ; Ⅳ; Ⅳ; -1; Ⅳ; Ⅳ; Ⅳ; Ⅳ. 稻地; Ⅳ; Ⅳ; Ⅳ; Ⅳ; Ⅳ; Ⅳ; Ⅳ; Ⅳ; Ⅳ; -1; Ⅳ; Ⅳ; Ⅳ; Ⅳ. 涧河口; -; -; -; Ⅴ; Ⅳ; Ⅲ; Ⅲ; Ⅲ; Ⅳ; Ⅳ; Ⅴ; Ⅳ; Ⅳ; Ⅳ. 由上表可知，陡河水库、钢厂桥、女织寨、稻地监测断面各月水质均达标，年均水质类别优于相应的水质目标；涧河口监测断面4月、11月不达标，年均水质类别可达到相应的水质目标。 4、声环境质量现状 本项目厂界50m范围内不存在声环境敏感目标，距离项目最近的敏感点为南侧700m的瓦官庄村，厂界环境区域噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。 5、生态环境质量现状 本项目所在区域内无自然保护区、文物保护单位、集中式供水水源地和珍稀濒危野生动植物等敏感目标。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | - 大气环境：项目厂界外500m范围内无居住区大气环境敏感点，无其他自然保护区、风景名胜区居住区、文化区和村庄等大气环境敏感目标。 - 声环境：项目厂界外50m范围内没有声环境保护目标。 - 地下水环境：厂界外500m范围内没有地下水集中式饮用水水源及热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 - 生态环境：评价区域内没有重点文物、自然保护区、珍稀动植物等重点保护目标。 综上所述，根据该项目周围环境状况，该项目不涉及环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 营运期： ⑴废气排放标准： 运营期废气执行有组织非甲烷总烃执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/232-2016）表1大气污染物排放限值标准-有机化工业；无组织非甲烷总烃执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/232-2016）表2中企业边界大气污染物浓度限值及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）特别排放限值。 标准值见下表。 表12 废气污染物排放标准 类别; 评价因子; 标准值; 标准值来源. 废气; 有组织非甲烷总烃; 80mg/m3，去除率≤90%; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/232-2016）表1大气污染物排放限值标准-有机化工业. 无组织非甲烷总烃; 周界外浓度最高点 ≤2.0mg/m3; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2其他企业边界大气污染物浓度限值. 厂房外监控点处1h平均浓度值≤6mg/m3; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）特别排放限值. 厂房外监控点处任意一次浓度值≤20mg/m3. ⑵厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准：昼间：65dB（A）；夜间：55dB（A）。 ⑶一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改清单中的相关标准。 （4）废水：排放执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准，同时满足污水厂进水水质要求。 表13 污水排放执行标准 控制项目; 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准及污水厂进水水质要求. 单位; 标准值. 化学需氧量; mg/L; 500. 悬浮物; mg/L; 400. 氨氮; mg/L; --. 五日生化需氧量; mg/L; 300. |
| 总量 控制 指标 | 根据环境保护部《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》（环发[2014]197号），总量控制指标按国家或地方污染物排放标准核定。 本项目无生产废水排放；生活污水经过化粪池处理后送城市生活污水处理厂处理，生活污水排放的污染物计入污水处理厂总量，不计入本项目总量。 非甲烷总烃执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）规定的限值要求，即非甲烷总烃最高允许排放浓度80mg/m3。 因此，确定本项目污染物总量控制指标如下： 非甲烷总烃：18000m3/h×7200h×80mg/m3×10-9=10.368t/a 综合上述分析，全厂的总量控制指标为：COD：0t/a，氨氮：0t/a，SO2：0t/a，NOx：0t/a，其他污染物：非甲烷总烃：10.368t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目利用现有租赁厂房，购置安装生产设备，因此本项目不涉及土方、地基开挖等主体建筑物的施工，仅涉及机械设备和环保设施的安装调试等过程，施工期影响主要为安装设备产生的噪声，项目周边50m范围内无居民区，施工期持续时间短，对外界声环境影响小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 喷聚氨酯、发泡、固化成型工序产生的非甲烷总烃： 参照《第二次全国污染源普查产排污核算系数手册》中3034隔热和隔音材料制造行业系数手册，挥发性有机废气的产生量0.092kg/t-产品。项目聚氨酯使用量8640吨，非甲烷总烃的产生量为0.985t/a。 有组织：项目在喷聚氨酯、发泡、固化成型工序设置集气罩对非甲烷总烃进行收集，收集效率为95%，设置活性炭吸附+脱附+催化燃烧的处理效率为98%，风机风量为18000m³/h，处理后经15m高排气筒排放，项目年运行时间为7200h，非甲烷总烃的产生量为0.936t/a，产生速率为0.13kg/h，排放浓度为7.22mg/m³。采取以上措施后，根据计算排气筒非甲烷总烃的排放量为0.019t/a，排放速率为0.003kg/h，排放浓度为0.147mg/m³，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/232-2016）表1大气污染物排放限值标准-其他行业的要求。 活性炭吸附脱附+催化燃烧装置工作原理介绍：待处理的有机废气由风管引入活性炭吸附床，本项目装置拟设2个活性炭吸附床，单个活性炭吸附床填装碘值不低于800mg/g的活性炭0.4t，通过阀门来切换，使气体进入不同的吸附床，该吸附床是交替工作的，气体进入吸附床后，气体中的有机物质被活性炭吸附而着附在活性炭的表面，从而使气体得以净化，净化后的气体再通过风机排向大气。通过控制脱附过程流量可将有机废气浓度浓缩10-20倍，脱附气流经催化床内设的电加热装置加热至300℃左右，在催化剂作用下起燃，燃烧后生成CO2和H2O并释放出大量热量，该热量通过催化燃烧床内的热交换器一部分再用来加热脱附出的高浓度废气，另外一部分加热室外来的空气做活性碳脱附气体使用，一般达到脱附～催化燃烧自平衡过程须启动电加热器1小时左右。达到热平衡后可关闭电加热装置，这样的再生处理系统靠废气中的有机溶剂做燃料，在无须外加能源基础上使再生。过程达到自平衡循环，极大地减少能耗，并且无二次污染的产生，整套吸附和催化燃烧过程由PLC实现自动控制。项目挤出冷却工序废气处理工艺流程及排污节点图见图2。 排气筒 图2 项目有机废气处理工艺流程图 无组织：生产车间生产过程集气罩未收集到的废气无组织排放，排放量为5%，无组织排放量为0.07t/a，排放速率为0.049kg/h。根据AERSCREEN模式计算结果，非甲烷总烃下风向最大落地浓度为81.64µg/m3，排放浓度满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）规定的限值要求，厂界：2mg/m3、车间界4.0mg/m3，同时满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表1中厂房外监控点处1h平均浓度值特别排放限值要求，即6mg/m3。 表14 废气有组织污染源源强核算结果及相关参数一览表 表15 项目无组织废气产生及排放情况一览表 产污环节; 污染物; 产生情况; 治理设施; 排放情况; 未捕集(t/a); 排气筒信息. 核算方法; 速率(kg/h); 浓度（mg/m3）; 产生量(t/a); 捕集效率; 风量 m3/h; 处理效率; 速率(kg/h); 浓度（mg/m3）; 排放量(t/a); 编号及名称; 地理坐标; 高度（m）; 内径（m）; 温度(℃). X; Y. 喷聚氨酯、发泡、固化成型工序; 非甲烷总烃; 污染系数手册; 0.13; 7.22; 0.936; 95%; 1.8万; 98%; 0.003; 0.147; 0.019; 0.049; DA001; 118.149509; 39.692478; 15.00; 0.80; 20.00. 产污环节; 污染物; 产生情况; 治理设施; 排放情况; 面源. 产生速率(kg/h); 产生量(t/a); 措施; 效率; 排放速率(kg/h); 排放量(t/a); 名称; 地理坐标; 海拔高度/m; 长度/m; 宽度/ m; 与正北夹角º; 有效排放高度/m. 经度; 纬度. 未捕集; 非甲烷总烃; 0.007; 0.049; 封闭车间; /; 0.007; 0.049; 生产车间; 118.118664; 39.719625; 34.00; 547.55; 20; 93.37; 15.00. （3）大气污染物环境监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范--陶瓷砖瓦工业》可知废气监测频次。 表16 废气污染物监测计划一览表 环境要素; 监测布点; 监测污染物; 监测频次; 执行标准. 废气; 排气筒（DA001）出口; 非甲烷总烃; 1次/年; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/232-2016）表1大气污染物排放限值标准-其他行业. 厂界外上风向1个点下风向3个点; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/232-2016）表2中企业边界大气污染物浓度限值及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）特别排放限值. 非正常生产状况下废气污染源排放情况 结合项目工艺、设备及污废气染物产排特点，非正常生产状况主要是环保设施故障造 成。本项目废气主要为生产工序产生的非甲烷总烃，作业前先开启环保设施，作业完成后 再关闭环保设施，废气均能按正常操作进入环保设施，进行有效处理，废气污染物均可实现达标排放，不会对环境造成影响。 当环保设施不正常运行时可直接导致废气中污染物浓度超标排放。一般来讲，废气处 理环保设施存在多环节的故障隐患，但同时出现的概率极低，出现事故持续时间一般不会 超过 2h，可紧急抢修修复。非正常工况下持续时间短，对环境影响不大。一旦环保设施出 现故障，影响废气处理效率，应立即停止当前作业。 为减少非正常工况，应对设备加强日常维护，定期检修维护，确保废气净化装置稳定 运行，污染物达标排放。 二、废水 本项目产生的废水主要为生活废水，项目废水产生量为2.176m3/d，经过化粪池处理后送城市生活污水处理厂处理，发泡冷却水循环使用，定期补充，不外排。项目处理措施可行。 三、噪声 本项目仅在昼间生产，噪声源主要是电脑程序控制系统、自动开卷机系统、全自动无触点聚氨酯发泡机、风机运行及产品转运碰撞噪声，产噪声级值为70～85dB(A)。产噪设备优先选用低噪设备、在厂房内合理布设、并做基础减振，经建筑隔声及距离衰减后可有效减轻噪声对外界的影响。通过采取基础减振、厂房隔声等措施减振降噪。 表17 噪声源及防治措施一览表 序号; 地点; 噪声源; 产生强度(dB(A)); 持续时间（h/d）; 降噪措施; 排放强度; 降噪效果(dB(A)). 1; 生产车间; 电脑程序控制系统; 70～85; 24; 基础减震、厂房隔声、距离衰减; 40～45; 20. 2; 自动开卷机系统; 70～85; 24; 40～45; 20. 3; 自动闸机卷边系统1; 70～85; 24; 40～45; 20. 4; 自动闸机卷边系统2; 70～85; 24; 40～45; 20. 5; 全自动无触点聚氨酯发泡机; 70～85; 24; 40～45; 20. 6; 全自动覆膜机; 70～85; 24; 40～45; 20. 7; 全自动温控调节发泡系统; 70～85; 24; 40～45; 20. 8; 自动干燥窑系统; 70～85; 24; 40～45; 20. 9; 全自动同步切割系统; 70～85; 24; 40～45; 20. 10; 配料系统; 70～85; 24; 40～45; 20. 11; 废气设施; 风机; 85; 24; 55; 20. 表 18 噪声源与车间关系一览表 序号; 车间名称; 车间结构; 主要设备. 1; 生产车间; 彩钢结构; 电脑程序控制系统、自动开卷机系统、自动闸机卷边系统1、自动闸机卷边系统2、全自动无触点聚氨酯发泡机、全自动覆膜机、全自动温控调节发泡系统、自动干燥窑系统、全自动同步切割系统、配料系统. （1）预测模式采用《环境影响评价技术导则》（HJ2.4-2009）中推荐的工业噪声预测模式。预测计算只考虑工程各声源经减噪措施和声源至受声点的几何发散衰减，不考虑空气吸收及影响较小的附加衰减。采用预测模式如下： 单个声源对预测点的噪声影响计算： 式中：LA(r)――距声源r处的声级值，dB(A)； LA(r0)――参考位置r0处的声级值，dB(A)； r――预测点至声源的距离，m； r0――参考点距声源的距离，m； △LA――各种因素引起的噪声衰减量，dB(A)。 多个声源对某预测点在T时间内所产生的噪声级计算： 式中：Leq(T)――预测点的总声级，dB(A)； n――室外声源个数； m――等效室外声源个数。 （2）预测结果 本次预测计算只考虑工程各声源噪声防治措施效果和各声源至受声点的几何发散衰减，不考虑空气吸收及影响较小的附加衰减。 表19 项目厂界噪声贡献值一览表 名称; 时段; 贡献值; 标准值; 时段; 贡献值; 标准值; 达标分析. 东厂界; 昼间; 46.6; 65; 夜间; 42.1; 55; 达标. 南厂界; 昼间; 44.9; 65; 夜间; 41.9; 55; 达标. 西厂界; 昼间; 40.2; 65; 夜间; 39.0; 55; 达标. 北厂界; 昼间; 45.1; 65; 夜间; 40.1; 55; 达标. 由表22可知，昼间设备噪声对厂界预测值的范围为40.2～46.6dB(A)，夜间设备噪声对厂界预测值的范围为39.0～42.1dB(A)，由于本工程选用低噪声设备，对产噪设备采取了基础减振和厂房隔声，再经距离衰减后，东、西、南、北侧厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。因此，本项目不会对周围声环境产生明显影响。 表20 项目噪声环境监测计划一览表 环境要素; 监测布点; 监测污染物; 监测频次; 执行标准. 噪声; 东、西、南、北厂界外1m处; Leq（A）; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 因此，本项目营运期生产过程中不会对周围声环境产生明显影响。 四、固体废物 项目运营期固体废物主要为： （1）定长切割产生的边角料，产生量为2t/a，集中收集后外售； （2）发泼工序产生的聚氨酯泡沫为原料（8640t）用量的0.1%，产生量为8.64t/a，集中收集后外售； （3）有机废气处理产生的废催化剂，产生量为0.2t/a，由有关单位回收利用； （4）活性炭吸附装置定期更换产生的废活性为0.5t/a，设备保养及维护过程中产生的废润滑油为0.2t/a、废油桶0.01t/a，暂存危废间，定期交有资质单位处置。 上述危险废物其储存、转移和处理途径需遵守《危险废物贮存污染控制标准》 （GB18597-2001）的相关规定，要求如下： a、危险废物的储存ⅰ应按照固体废物的性质进行分类收集和暂存。设置专门的危险废物储存设施进行储 存，并设立危险废物标志，储存期限不得超过国家规定。 ⅱ 装运危险废物的容器应根据危险废物的不同特性而设计，容器应不易破损、变形、 老化，并能有效地防止渗透、扩散。装有危险废物的容器必须贴有标签。 b、危险废物的处置 危险废物委托有资质单位处置。 本环评对危废的储存和处置提出以下要求： ⅲ 危废存储间5m2，位于厂区东北角，最大储存量为 1t（项目危险废物产生量为 0.03t/a，可满足储存要求），为砖混结构，并且地面及裙角作防渗防腐处理，地面采用抗渗混凝土+ 改性沥青防渗层+环氧树脂防渗层，渗透系数≤10-10cm/s，要求做到防风、防雨、防晒、防盗、防渗漏。在储存间外设立危险废物标志，最后委托有资质的单位按照相关规定对危险废物进行处置。ⅳ危废处置情况 危险废物暂存危废间，定期交有资质单位进行处置。 采取上述措施后，危险废物处理措施和处置方案满足《危险废物贮存污染控制标准》 （GB18597-2001）及其修改单的要求。 危废间管理需要严格落实以下要求： ①危废间按照相关要求设置危险废物警告标志、危险废物标签、危险废物管理制度、 危险废物管理台账等。危险废物规范化标识详见表。 ②危险废物台账需详细记录危险废物名称、来源、数量、特性和包装类别、入库日期、 存放库位、废物出库日期及接收单位名称。 ③危废间设置防盗锁两把，分别由专人保管。 （4）项目劳动定员68人，生活垃圾产生量以每人每天产生0.5kg计算，年生产300天，则生活垃圾产生量为10.2t/a，收集后由当地环卫部门统一清运。 表21 固废分析结果表 序号; 固废名称; 产生环节; 属性; 物理性状; 主要有毒有害物质名称; 产生量; 是否属于危废; 环境危险特性. 1; 边角料303-001-06; 定长切割工序; 一般工业固体废物; 固; 铝板; 2t/a; 否; /. 2; 聚氨酯泡沫303-001-06; 发泡工序; 一般工业固体废物; 固; 聚氨酯; 8.64t/a; 否; /. 3; 生活垃圾; 职工办公; 一般工业固体废物; 固; 生活垃圾; 10.2t/a; 否; /. 4; 废催化剂303-999-99; 有机废气处理; 一般工业固体废物; 固; 含钯的废催化剂; 0.2t/a; 否; /. 5; 废活性炭 900-039-49; 活性炭吸附装置; 危险废物; 固; 有机废气; 0.5t/a; 是; T. 6; 废润滑油900-214-08; 设备维修保养; 危险废物; 液; 有机废气; 0.2t/a; 是; T，I. 7; 废油桶900-249-08; 危险废物; 固; 有机废气; 0.01t/a; 是; T，I. 通过采取以上固废处理措施后，本项目的各类固废得到有效的处理处置，对周围环境影响较小。 五、地下水与土壤环境保护措施 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)，分区防控要求如下： 厂区各生产功能单元是否可能对地下水造成污染及其风险程度，将厂区划分为重点防 渗区、一般防渗区和简单防渗区。重点防渗区是可能会对地下水造成污染，风险程度较高， 需要重点防治的区域，主要包括危废暂存间区域。一般防渗区是可能会对地下水造成污染， 但危害性或风险程度相对较低的区域，包括具有可能污染地下水污染源的污水沉淀池、生 产成品区等区域。简单防渗区为不会对地下水造成污染的区域，主要包括厂区内生产区、 空地、绿化区、办公区和厂区道路等区域。 ①重点防渗区防渗措施 根据本项目实际情况，危废暂存间作为重点防渗区，危废储存间地面和裙角做好防渗处理，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。 ②一般防渗区防渗措施 本项目的一般防渗区主要采用防渗水泥进行硬化，其他区域作为简单防渗区，除绿化外全部实施地面硬化，通过上述措施可使一般污染区防渗层渗透系数≤1.0×10-7cm/s。使用润滑油设备下方设接油盘，防止油直接滴落至地面，生产车间地面采用抗渗混凝土浇筑，渗透系数≤10-7cm/s。 环评要求车间地面采用 C30P8 结构混凝土浇注，结构厚度不 小于 20cm，渗透系数≤10-7cm/s。危废间地面与裙脚作防渗防腐处理，地面采用抗渗混凝 土+改性沥青防渗层+环氧树脂防渗层，渗透系数≤10-10cm/s，地面及四周裙脚均应耐腐蚀， 耐热且表面无裂隙，同时设置泄漏液体的收集装置。 ③其他区域为简单防渗区，进行绿化硬化，做到非硬即绿。 采取措施后，本项目不会对地下水、土壤环境产生影响。根据分析，本项目不需进行 跟踪监测。 六、环境风险 本项目涉及到的风险物质主要为润滑油，原料桶装润滑油储存在生产车间内原料区；废润滑油采用专用容器加盖储存，暂存于厂区危废暂存间内。项目根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），通过源项分析对生产事故可能引发的环境风险影响进行分析，并提出相应的处理措施。 ## 本项目的风险物质为润滑油、废润滑油，根据建设单位提供资料，润滑油最大存储量为0.5t/a，废润滑油最大存储量为0.2t/a，油类的风险临界值为2500t，本项目的最大储存量未超过风险物质的最大临界量，不需要进行专项评价。 ## （2）环境风险识别 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录 B 识别本项目危险物质，系统危险性识别及影响途径见表22。 表22 危险物质风险识别及影响途径 序号; 风险 单元; 装置名称; 危险物质名称; 最大存在量t; 危险性; 存在条件; 转化为事故的触发因素; 主要危害; 影响途径. 1; 车间原料库; 润滑油桶; 润滑油; 0.2; 易燃、毒性; 泄漏，明火; 违规操作; 泄漏流入外环境或遇明火引发火灾; 大气、地表、地下水、土壤. 2; 危废间; 废润滑油桶; 废润滑油; 0.2; 泄漏，明火; 违规操作. （3）环境风险分析 本项目润滑油储存在车间原料库内，废润滑油存在专门的桶内，置于危废暂存间储存，车间及危废间地面均做防渗，且设有防渗托盘，泄漏对水体基本没有影响；由于本项目用润滑油量很小，因此，火灾引起的废气大体影响很小。 评价要求在发生泄漏或火灾事故后，如发生其他此生灾害，应做好应急监测工作，根据当时的气象条件及事故情况，立即派分析人员到环境敏感点，监测空气中特征污染因子的浓度，并做好紧急疏散工作。 （4）风险防范措施 ①润滑油储存区：润滑油堆放区设置托盘，将所有桶装润滑油置于托盘内，润滑油、托盘有效容积可容纳单个油桶全部泄漏物料。禁止明火。 ②危废暂存间：废润滑油放置在专门的容器内，并加盖密封，将废润滑油置于托盘内，废润滑油托盘有效容积0.2m3，可容纳单个油桶全部泄漏物料。禁止明火。 ③本项目根据防渗分区划分，生产车间属于一般防渗区，一般污染防渗区的防渗性能应黏土防渗层 Mb≥1.5m，渗透系数K≤1×10-7 cm/s；或参照GB16889执行；危废间属于重点防渗区，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597－2001）及2013年修改单（公告2013年第36号）进行建设，渗透系数K≤1×10-10 cm/s。 采取防渗措施后，可有效控制物料泄漏对地下水的影响。因此，应急措施有效。 ④如油类物质发生火灾后，使用干粉或泡沫灭火器灭火，不会产生消防废水。灭火后，消防废物作为危废，委托有资质单位处理。 风险防范措施一览表见表23。 表23 风险防范措施内容一览表 项目; 风险防范措施内容. 润滑油储存区; 润滑油堆放区设置托盘，将所有桶装润滑油置于托盘内，禁止明火。. 危废暂存间; 将废润滑油置于托盘内，废润滑油托盘有效容积0.2m3，可容纳单个油桶全部泄漏物料。禁止明火。. - 电磁辐射 - 不涉及。 - 生态环境 - 不涉及。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 喷聚氨酯、发泡、固化成型工序废气排气筒（DA001） | 有组织 | 非甲烷总烃 | 集气罩+ 活性炭吸附+脱附+催化燃烧处理+15m高排气筒 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/232-2016）表1中其他行业大气污染物排放限值要求 |
|  | 生产车间 | 无组织 | 非甲烷总烃 | 车间密闭 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/232-2016）表2中企业边界大气污染物浓度限值及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）特别排放限值 |
| 地表水环境 | 生活污水 |  | COD、SS、BOD5、氨氮 | 经过化粪池处理后送城市生活污水处理厂处理 | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准及污水厂进水水质要求 |
|  | 发泡冷却水 |  | SS | 循环使用，定期补充 | 不外排 |
| 声环境 | 电脑程序控制系统、自动开卷机系统、全自动无触点聚氨酯发泡机等机械噪声 |  | 等效A 声级 | 选用低噪声设备，采用基础减振、厂房隔声等措施降噪 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）中的3类标准 |
| 电磁辐射 | / |  | / | / | / |
| 固体废物 | 边角料、废聚氨酯泡沫收集后统一外售处理；废活性炭、废润滑油、废油桶暂存危废间，定期交有资质单位处置；废催化剂定期更换后有关单位回收利用；生活垃圾收集后环卫部门统一清运 |  |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 车间地面及沉淀池采用三七灰土夯实后，再采用15mm厚的混凝土防渗，防渗层防渗系数小于1×10-7cm/s。危废间先用三合土处理，三合土上部为2mm厚高密度聚乙烯，再用水泥硬化(防渗水池底部用8~10cm的水泥浇底)，然后涂沥青防渗，并对房间内墙贴玻璃纤维布及环氧树脂，以达到防腐防渗的目的，其渗透系数小于1×10-10cm/s。采取以上措施后，可有效阻止污染物下渗。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | 不涉及 |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | - 1、润滑油储存区：润滑油堆放区设置托盘，将所有桶装润滑油置于托盘内，润滑油托盘有效容积0.2m3，可容纳单个油桶全部泄漏物料。 - 2、危废暂存间：将废润滑油置于托盘内，废润滑油托盘有效容积0.2m3，可容纳单个油桶全部泄漏物料。 3、危废暂存间为重点防渗区，渗透系数小于1×10-10cm/s |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、环境管理机构及主要职责 根据国家有关规定要求，为切实加强环境保护工作，搞好全厂污染源的监控，并配备专职或兼职环保管理人员1人，负责项目的环保工作，本项目环境管理由厂长负责。 环境管理机构的基本职责： （1）贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》及其相关法律、法规，按国家的环保政策、环境标准及环境监测要求，制定环境管理规章制度，并监督执行； （2）掌握本企业各污染源治理措施工艺、设备、运行及维护等资料，掌握废物综合利用情况，建立污染控制管理档案； （3）检查企业环保设施的运行情况，领导和组织本企业的环境监测工作，制定应急防范措施，一旦发生风险排污应及时组织好污染监测工作，并分析原因，总结经验教训，杜绝污染事故的发生； （4）制定生产过程中各项污染物排放指标以及环保设施的运行参数，并定期考核统计； （5）推广应用先进的环保技术和经验，组织开展环保专业技术培训，搞好环境保护的宣传工作，提高全厂人员的环境保护意识； （6）监督拟建工程环保设施的安装、调试等工作，坚持“三同时”原则，保证环保设施的设计、施工、运行与主体工程同时进行。 2、排污口规范化管理 排污口是企业污染物进入受纳环境的通道，做好排污口管理是实施污 染物总量控制和达标排放的基础工作之一，必须实行规范化管理。 ⑴排污口的设置 废气：1个废气排放口，为1套活性炭吸附+脱附+催化燃烧处理装置排气筒。 废水：生活污水排放口。 ⑵排污口管理的原则 ①向环境排放污染物的排污口必须规范化。 ②排污口应便于采样与计量监测，便于日常监督检查。 ⑶排污口立标和建档 ①排污口立标管理 污染物排放口和固体废物贮存场所应按《环境保护图形标志－排污口 (源)》（GBl5562.1-1995）规定，设置统一制作的环境保护图形标志牌，污 染物排放口设置提示性环境保护图形标志牌。 ②排污口建档管理 使用国家环保局统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志登记 证》，并按要求填写有关内容，项目建成后，应将主要污染物种类、数量、 浓度、排放去向、立标情况及设施运行情况记录于档案。 3、项目环境信息公开 建设单位应按照《企业事业单位环境信息公开办法》（环保部令第 31 号）相关要求公开企业环境信息，具体要求如下： ⑴企业事业单位应当建立健全本单位环境信息公开制度，指定机构负 责本单位环境信息公开日常工作，应当按照强制公开和自愿公开相结合的 原则，及时、如实地公开其环境信息。环境信息涉及国家秘密、商业秘密 或者个人隐私的，依法可以不公开；法律、法规另有规定的，从其规定。 ⑵排污单位应当公开下列信息： ①基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、 联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模； ②排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量情况，以及执行的污染物排放标准、 核定的排放总量； ③防治污染设施的建设和运行情况； ④建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况； ⑤突发环境事件应急预案； ⑥其他应当公开的环境信息。 ⑶排污单位应当通过其网站、企业事业单位环境信息公开平台或者当 地报刊等便于公众知晓的方式公开环境信息，同时可以采取以下一种或者 几种方式予以公开： ①公告或者公开发行的信息专刊； ②广播、电视等新闻媒体； ③信息公开服务、监督热线电话； ④本单位的资料索取点、信息公开栏、信息亭、电子屏幕、电子触摸 屏等场所或者设施； ⑤其他便于公众及时、准确获得信息的方式。 ⑷自愿公开有利于保护生态、防治污染、履行社会环境责任的相关信息。 4、排污许可管理 国家实行排污许可制度，环境保护部门通过对企事业单位发放排污许可证并依证监管实施排污许可制。实行排污许可管理的企业事业单位和其他生产经营者应当按照排污许可证的要求排放污染物；未取得排污许可证的，不得排放污染物。 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019 年版），本项目行业 类别为二十七、非金属矿物制品业56、砖瓦、石材等建筑材料制造，为简化管理。 建设单位应在本项目建成投入生产前按要求在全国排污许可证管理信 息平台填报简化管理。要求建设单位及时进行简化管理填报，并按照相关要求及主管部门要求进行管理和开展自行监测等。 5、环保投资 本项目总投资12000万元，其中环保投资15万元，占总投资的0.125%。 表24 环保设施及其估算一览表 环保投资名称; 处理内容; 费用 （万元）; 实施时 间. 化粪池; 废水; 2; 与主体 工程同 时设计、 同时施 工、同时 投入使 用. 集气罩+活性炭吸附+脱附+催化燃烧处理+15m高排气筒; 废气; 8. 基础减振、建筑隔声等; 噪声治理; 2. 垃圾桶、危废暂存间; 固废收集; 1. 厂区防渗，道路硬化、厂区绿化等; 其他; 2. 总计; 15. 。 |

# 六、结论

本项目符合国家产业政策，选址可行，项目污染源治理措施可靠有效，污染物均能够得到有效处理，对周围环境影响较小，污染物排放总量符合污染物总量控制要求，项目具有良好的经济和社会效益。综上所述，在全面加强监督管理，执行环保“三同时”制度和认真落实各项环保措施的条件下，从环境保护角度分析，项目的建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | / | / | 0 | 0.019t/a | / | 0.019t/a | / |
| 废水 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 一般工业 固体废物 | 边角料 | / | / | 0 | 2t/a | / | 2t/a | / |
|  | 生活垃圾 | / | / | 0 | 10.2t/a | / | 10.2t/a | / |
|  | 废聚氨酯泡沫 | / | / | 0 | 8.64t/a | / | 8.64t/a | / |
| 危险废物 | 废活性炭 | / | / | / | 0.5t/a | / | 0.5t/a | / |
|  | 废润滑油 | / | / | / | 0.2t/a | / | 0.2t/a | / |
|  | 废油桶 | / | / | / | 0.01t/a | / | 0.01t/a | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①