- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：华润三九（唐山）药业有限公司混悬液生产线改建项目

建设单位（盖章）：华润三九（唐山）药业有限公司

编制日期：2023年8月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 华润三九（唐山）药业有限公司混悬液生产线改建项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2305-130273-89-05-784114 |  |  |
| 建设单位联系人 | 张欢 | 联系方式 | 15930853515 |
| 建设地点 | 唐山市高新区火炬路139号华润三九（唐山）药业有限公司院内 |  |  |
| 地理坐标 | 东经118度10分31.786秒，北纬39度40分51.233秒 |  |  |
| 国民经济 行业类别 | 化学药品制剂制造 C2720 | 建设项目 行业类别 | 二十四、医药制造业27——47化学药品制剂制造272——单纯药品复配且产生废水或挥发性有机物的；仅化学药品制剂制造 |
| 建设性质 | £新建（迁建） R改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 唐山高新技术产业开发区行政审批局 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | 唐高备字[2023]31号 |
| 总投资（万元） | 392 | 环保投资（万元） | 2 |
| 环保投资占比（%） | 0.51% | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 0（不新增占地，在原有厂区范围内建设） |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，结合本项目周边环境特征和污染物排放情况可知，本项目排放废气不含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气等，因此，不设大气专项评价；本项目无废水直接排放至外环境，不属于新增工业废水直排建设项目，也不属于新增废水直排的污水集中处理厂项目，因此，不设地表水专项评价；本项目不新增风险物质种类及数量，因此，无需设环境风险专项评价；本项目不属于“取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目”，因此，不设生态专项评价；项目不属于“直接向海排放污染物的海洋工程建设项目”，因此，不设海洋专项评价；项目占地范围内不涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区，因此，不设置地下水专项评价。 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | - 规划环境影响评价文件名称：《唐山市高新技术开发区环境影响报告书》； - 规划环评审查机关： 河北省环境保护局； - 规划环评审查意见文号： 冀环管[2000]256号。 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 根据《唐山市高新技术开发区环境影响报告书》可知：1997年完成的一期建设区规划，在总体规划基础上进一步深化和完善，用地规划结构为片状，以建设北路为带状组织中心。一期建设区以工业功能为主，按城市道路网划为5个大区。具体安排上，在清华道两侧布置机电一体化产业；南开道两侧布置食品生物工程产业；荣华道两侧布置新型材料产业；高三道两侧布置电子信息产业。并在庆南道﹑南开道西段，龙华道北侧布置一些兼容性用地，可布置一类工业的各类产业及工业区配套设施。同时根据实际情况适当安排居住用地及其配套服务设施，沿建设路两侧，布置公共服务设施用地，形成带状中心，并在和平路两侧规划60m宽公共服务设施用地，作为居住区级公共服务中心。在满足上述功能的同时，适当布置市政公用设施和绿地，以完善的设施和高质量的环境满足高新技术开发区的各项要求。 华润三九（唐山）药业有限公司原名太阳石（唐山）药业有限公司，位于唐山市高新技术开发区火炬路139号，公司始建于1996年，于2020年4月进行更名，有职工300人。经过多年发展，现已成为从事多种剂型中西药品的生产、销售和科研的大型企业。 本项目主要将原卫生用品生产线改建成混悬液生产线，符合唐山市高新技术开发区产业发展方向，符合园区规划。 根据《唐山市高新技术开发区环境影响报告书》的批复中规定可知，高新区在项目选择上要严格按照开发区发展规划和环境功能区划要求，上高科技含量、高附加值、无污染或轻污染的项目，严禁建设物耗、能耗高的重污染项目。 本项目位于唐山市高新技术开发区，本项目为改建项目，产品为化学药品制剂，生产过程废气经废气处理设备高效处理后，达标排放，不新增废水排放，属于轻污染项目，即本项目符合园区产业发展方向，并且不在园区负面清单内。 因此，项目的建设符合园区规划，同时符合园区规划的审查意见。 《唐山高新区北部拓展区规划环境影响报告书》中对于高新区南区进行了回顾性评价，本项目与回顾性评价符合性分析如下： 高新区南区占地面积10km2，四至范围为：大庆道以南；长宁道，龙华道以北；大里路、卫国路以东；水机路以西。南区基本建成。南区涉及主要企业23家，无污染事故、信访举报事件。高新区南区现状在大气污染物达标排放和废水集中处置方面环保工作是做得较好的，达到各项标准的要求；在工业用水重复利用率上仍有较大的差距，今后需进一步提高清洁生产水平，加强循环经济建设。 目前，高新区南区以建材和机械制造业、生物科技电子信息、物流产业为辅的产业结构。开发区产业结构所面临的主要问题为：开发区南区在近年发展中，企业间在市场经济的自我调节机制下，出于降低成本和信息易获性等各方面的考虑，以核心企业为中心，形成了一定的产业链。尽管这种以产品配套为基础的产业链也形成了上下游企业间的产品代谢和流动，但产品代谢过程中仅以产品经济价值的实现为目的，较少进行产品链生态设计关注整个产品链生命周期的环境友好性，对环境承载力关注程度不够，基本上未考虑减量化、再利用，产品链在延伸的过程中也产生了大量废物，加大了末端治理的负担。 根据《唐山高新区北部拓展区规划环境影响报告书》中产业背景的描述：宜在依托现有太阳石药业公司、活渤海药业、怡安生物等药业的基础上，通过鼓励企业走产、学、研一体化道路，并有重点地选择一批市场前景好、独占性强的研究成果开发生产，促进其产业化、加强产业竞争优势，实现规模经济的同时，勾勒出一个河北省重要新型生物医药产业研发基地的发展蓝图。 本项目为改建项目，改建完毕，生产用水量减少，并且，减少废水排放量；企业进一步提高清洁生产水平；本项目主要产品为化学药品制剂，企业注重产品链生命周期的环境友好性，不会产生大量废物，减少了末端治理的负担。因此，本项目符合《唐山高新区北部拓展区规划环境影响报告书》中高新区南区回顾性评价要求。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策合理性分析 本项目主要生产化学药品制剂，依据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），项目属于化学药品制剂制造（C2720）。根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修订）可知，本项目不属于其中“鼓励类”、“限制类”、“淘汰类”之列，视为允许类建设项目。根据河北省人民政府办公厅《关于印发河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）的通知》等相关文件要求，本项目不属于河北省限制类和淘汰类项目。本项目不属于《河北省禁止投资的产业目录（2014年版）》中禁止投资的产业项目；本项目不在《市场准入负面清单（2022年版）》之列。同时，唐山高新技术产业开发区行政审批局出具了本项目备案，备案编号：唐高备字[2023]31号。综上所述，本项目建设符合国家和地方现行相关产业政策。 - 2、选址合理性分析 - 项目所在区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准及其修改单；声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准。项目所在区域环境空气属于不达标区，根据《京津冀及周边地区、汾渭平原2020—2021年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》可知，通过调整优化产业结构、能源结构，深入开展大气污染治理攻坚行动，重点区域、重点时段、重点因子、重点问题综合治理攻坚，项目所在区域空气质量将会逐步得到改善。 - 项目不在生态保护红线区范围内，项目500m范围内无自然保护区、重点文物、风景名胜、饮用水水源保护区等需特殊保护区域，本项目用地为工业用地，项目建设符合土地利用性质，项目选址合理。 - 因此，本项目选址合理。 - 3、与“三线一单”符合性分析 - 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》 （环环评[2016]150号），要求以生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单（以下简称“三线一单”）为手段，强化空间、总量和准入环境管理。本项目建设与上述要求的符合性分析如下： - ①生态保护红线 - 根据《河北省生态保护红线》，唐山市生态保护红线区分布在开平区、古治区、丰南区、丰润区、滦县、滦南县、乐亭县、玉田县、遵化市、迁西县、迁安市、曹妃甸区，包括重点生态功能区（主要为水源涵养、土壤保持、洪水调蓄和生物多样性保护区）、生态环境敏感脆弱区（主要为河湖滨岸带）、禁止开发区（自然保护区、饮用水水源保护区、森林公园、湿地公园、地质公园、水产种质资源保护区、风景名胜区）。 - 项目选址位于唐山市高新区火炬路139号，不在生态保护红线范围内。 - ②环境质量底线 区域地下水环境质量目标为《地下水质量标准》（GB/T14848-2017） 中III类标准；大气环境质量目标为《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 中的二级标准；区域声环境质量目标为《声环境质量标准》（GB3096-2008） 3 类区标准。项目对产生的废气、废水、噪声、固废等污染物均采取了严格的治理和处理、处置措施，污染物均能达标排放。根据《京津冀及周边地区、汾渭平原2020—2021年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》可知，通过调整优化产业结构、能源结构，深入开展大气污染治理攻坚行动，重点区域、重点时段、重点因子、重点问题综合治理攻坚，项目所在区域空气质量将会逐步得到改善。 - ③资源利用上线 - 项目供电由当地电网提供，供水由市政自来水管网提供，冬季、夏季办公楼、生产车间使用空调系统，能源消耗均未超出区域负荷上限。本项目占用工业用地，未占用耕地等土地资源；本项目不新增用水量，符合资源利用上线要求。 - ④环境准入负面清单 - 本项目建设符合国家、地方相关产业政策和准入条件，符合园区发展方向。《唐山市高新技术开发区环境影响报告书》于2000年6月15日取得原河北省环境保护局的批复（冀环管[2000]256 号），本项目符合园区发展方向，不属于环境准入负面清单内容。 |  |  |

| 其他符合性分析 | - 4、与唐山市“三线一单”相符性分析 - 根据《唐山市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（唐政字[2021] 48号）和《唐山市生态环境准入清单动态更新成果》（二〇二三年七月），本项目位于唐山市高新技术开发区，不在生态保护红线区、自然保护区、风景名胜区、森林公园、湿地公园、地质公园、水产种质资源保护区、自然文化遗产、湿地空间、饮用水地表水源保护区、饮用水地下水源保护区、一般生态空间范围内，本项目所在区域属于重点管控单元。项目与高新技术产业开发区产业园区管控单元管控要求符合性分析见下表： 表1 与唐山市“三线一单”相符性分析一览表 编号; 区县; 乡镇; 单元类别; 环境要素类别; 维度; 管控措施; 项目情况; 本项目符合性. ZH130273 20001; 唐山高新 技术产业 开发区; 高新区街 道、庆北 街道; 重点管控单元; 1、 大气受体敏感、高排放重点管控区 2、 水环境工业污染重点管控区 3、 地下水风险防控重点管控区 4、 唐山高新技术产业开发区中心区、唐山市规划城区; 空间布局约束; 1、开发区内北郊饮用水水源地二级保护区执行全市总体准入要求中饮用水地下水源保护区的管控要求。 2、一环线以内禁止布局搅拌站、沥青拌合站。 3、二环线内，禁止新建铸造、轧钢、石灰窑、砖瓦窑、家具制造（涉VOCs）、化工行业企业。 4、禁止国IV及以下排放标准的柴油货车进入禁用区；禁止有可见黑烟的机动车进入禁用区。; 本项目位于唐山市高新技术产业开发区火炬路139号华润三九（唐山）药业有限公司院内，不在饮用水水源保护地二级保护区范围内；本项目属于制药行业，不属于禁止布局及新建企业；本项目不使用国IV及以下排放标准的柴油货车及可见黑烟的机动车。; 符合. 污染物排 放管控; 对一环线内汽修企业的喷漆工序加强源头控制，禁止使用等离子、活性炭吸附、光催化氧化等单级治理技术处理VOCs废气，必须使用双级或多级质量技术处理措施。; 本项目不是汽修企业。; 符合. 环境风险防控; 1、开发区及入区企业需组织编制《环境风险应急预案》，成立应急组织机构，定期开展应急演练，提高区域环境风险防范能力。 2、企业事业单位拆除设施、设备或者建筑物、构筑物的，应当采取相应的土壤污染防治措施。其中，土壤污染重点监管单位还应当制定包括应急措施在内的土壤污染防治工作方案，报地方人民政府生态环境、工业和信息化主管部门备案并实施。退成搬迁企业用地再次开发利用前，按程序开展土壤污染状况调查、风险评估、风险管控和修复。; 企业组织编制了《环境风险应急预案》，成立应急组织机构，定期开展应急演练，提高区域环境风险防范能力，本项目拆除令特适生产线，位于生产车间内部，生产车间内部已硬化处理，生产线拆除过程，如有车间硬化地面破损情况，及时进行修复硬化，基本不会对土壤环境造成影响。; 符合. 资源利用 效率要求; 1、高新区街道、庆北街道为浅层地下水限采区，一般不得开凿新的取水井。确需取用地下水的，应当由省人民政府水行政主管部门统筹安排，按照总量控制原则通过按比例核减其他取水单位的地下水取水量和年度用水计划，进行合理配置。 2、推进海绵城市建设，加快城镇供水管网改造，推广节水器具，提高水资源重复利用率，加强再生水的回用。; 本项目用水由市政供水管网提供。; 符合. 综上所述，本项目的建设符合唐山市“三线一单”管控要求。 5、相关生态环境保护法律法规政策符合性分析 本项目与大气污染防治政策的符合性分析，分析结果可见下表。 表2 与现行大气污染防治政策的符合性分析对照表 环保政策; 政策要求; 拟建项目实际; 是否符合. “十三五”挥发性有机物污染防治工作方案; 提高VOCs排放重点行业环保准入门槛，严格控制新增污染物排放量。重点地区要严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目。新建涉VOCs排放的工业企业要入园区。; 本项目非高VOCs排放建设项目，本项目位于高新技术开发区。; 符合. 河北省挥发性有机物污染防治行动计划（2018-2020年）; 严守生态保护红线、环境质量底线、资源利用上限和环境准入负面清单，重点地区要严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目。; 本项目满足生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单要求，本项目非高VOCs排放建设项目。; 符合. 关于印发《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》的通知（环大气〔2020〕33号）; 2020年7月1日起，全面执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》，重点区域应落实无组织排放特别控制要求。; 本项目符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》要求。; 符合. 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822—2019）; 收集的废气中NMHC初始排放速率≥3kg/时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；对于重点地区，收集的废气中NMHC初始排放速率≥2kg/h时，应配置VOCs处理设施。; 本项目NMHC初始排放速率为0.010kg/h，远远小于2kg/h，因此，不用配置VOCs处理设施。; 符合. 经比对，本项目符合现行大气污染防治政策的要求。 6、《环境保护综合名录（2021年版）》 本项目产品不在《环境保护综合名录（2021年版）》（环办综合函〔2021〕495号）中“高污染”、“高环境风险”、“高污染、高环境风险”产品名录之列。 7、与唐气领办[2021]21号文件符合性分析 本项目与唐山市大气污染防治工作领导小组办公室文件《关于开展锅炉整治提升专项行动的通知》（唐气领办[2021]21号）符合性分析情况如下： 表3 与唐气领办〔2021〕21号文件符合性分析 政策要求; 拟建项目实际; 是否符合. 全面取缔35蒸吨及以下燃煤锅炉，发现一台，拆除一台，确保实现动态“清零”；严禁新增35蒸吨及以下燃煤锅炉。 路南区、路北区、高新区、开平区、古冶区、丰润区、丰南区、曹妃甸区全面取缔燃生物质燃料、燃油（醇基燃料）锅炉，建成区范围内改为电锅炉，其他区域改为燃气锅炉或电锅炉。 其他县（市）、开发区（管理区）全面取缔燃用生物质燃料非专用锅炉，改为燃气锅炉或电锅炉。; 本项目新增1台1t/h蒸汽热源机，采用天然气为热源，为生产提供蒸汽，属于锅炉。 该蒸汽热源机为备用锅炉。 现有工程设有2台2t/h燃气锅炉，能够满足全厂生产需求，在全厂生产任务较少时，一台锅炉就能满足全厂蒸汽需求，而且是单台锅炉低负荷下运行，处于频繁启停机状态，导致天然气用量增加，因此，备用1台1t/h蒸汽热源机，当全厂处于低负荷生产时使用，节约能耗。; 符合. 燃煤气、天然气锅炉进行提标改造，各污染物排放浓度达到《唐山市锅炉治理专项实施方案》（唐气领办〔2019〕10号）要求，即颗粒物、二氧化硫和氮氧化物排放浓度分别不高于5mg/m3、10mg/m3、30mg/m3。; 本项目建成后，经预测，蒸汽热源机排放的污染物满足《唐山市锅炉治理专项实施方案》（唐气领办〔2019〕10号）要求，即颗粒物、二氧化硫和氮氧化物排放浓度分别不高于5mg/m3、10mg/m3、30mg/m3。; 符合. 经比对，本项目符合唐气领办[2021]21号文件要求。 |
| --- | --- |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、项目背景 华润三九（唐山）药业有限公司原名太阳石（唐山）药业有限公司，位于唐山市高新技术开发区火炬路139号，占地面积43536.24m2。公司始建于1996年，于2020年4月进行更名。经过多年发展，现已成为从事多种剂型中西药品的生产、销售和科研的大型企业。企业现有产品主要涵盖7个大类，近百种具体产品，其中包括口服固体制剂、栓剂、口服液制剂、软胶囊、化学原料药、卫生用品、凝胶剂等。厂区内主体工程主要为六座生产车间，公用工程主要为一座锅炉房、一座消防泵房、两间变电室，储运工程包括四座库房，一座乙醇库，一间危废间，辅助工程主要为一座污水处理站，一座办公楼，一座科研楼及活动中心、一座浴室、相关辅助用房（值班室、维修间等）、两间门卫室。 1999年7月，企业委托环评单位编制了《太阳石（唐山）药业有限公司GMP移地技术改造项目环境影响报告表》，该项目于1999年8月20日通过了原唐山市环保局的审批，并于2003年5月27日通过了唐山市高新技术开发区建设环保局的验收。 2003年7月，委托环评单位编制了《太阳石（唐山）药业有限公司四期扩建项目环境影响报告表》，该项目于2003年7月15日通过了唐山市高新技术开发区建设环保局的审批。 2007年5月编制了《太阳石（唐山）药业有限公司中药生产线技改扩建项目环境影响报告表》，该项目于2007年5月26日通过了河北唐山高新技术产业园区管理委员会的审批。 2011年2月15日，《太阳石（唐山）药业有限公司四期扩建项目》和《太阳石（唐山）药业有限公司中药生产线技改扩建项目》通过了河北唐山高新技术产业园区环境保护局的验收，文号：环验（2011）2号。 2012年1月，企业委托环评单位编制了《太阳石（唐山）药业有限公司令特适生产项目环境影响报告表》，该项目于2012年2月9日通过了唐山高新技术产业开发区环境保护局的审批，文号：唐高环表[2012]3号，并于2013年1月21日通过了唐山高新技术产业开发区环境保护局的验收，文号：环验（2013）2号。 2020年11月，企业委托环评单位编制了《华润三九（唐山）药业有限公司锅炉及环保提升改造项目环境影响报告表》，该项目于2020年11月24日通过了唐山高新技术产业开发区行政审批局的审批，文号：唐高行审环表[2020]37号，并于2020年12月24日完成了自主验收。 2021年8月，企业委托环评单位编制了《葡萄糖酸钙锌口服溶液自动化产线项目环境影响报告表》，该项目于2021年8月18日通过了唐山高新技术产业开发区行政审批局的审批，文号：唐高行审环表[2021]21号，并于2021年12月16日完成了自主验收。 2022年11月01日，建设单位对已取得的排污许可证进行延续，证书编号91130200601054717D001U，有效期限为2022年12月17日至2027年12月16日。 2023年4月12日，企业填报了华润三九（唐山）药业有限公司VOCs治理设施提标改造项目环境影响登记表，拆除现有VOCs治理设施的UV光氧灯箱，更换为活性炭箱，内装4立方蜂窝状防水活性炭。该项目环境影响登记表已经完成备案，备案号:202313027300000014。 2023年6月20日，企业填报了华润三九(唐山)药业有限公司污水处理站废气治理设施提标改造项目环境影响登记表，将原活性炭箱更换为前端带过滤棉、迎风截面积1.2平米、装炭量1立方蜂窝炭的活性炭箱。该项目环境影响登记表已经完成备案，备案号：202313027300000018。 由于市场需求关系，企业产品令特适供大于求，并且，铝碳酸镁混悬液市场需求量增大，因此，企业决定利用现有建筑面积317平方米（1#车间内），将原卫生用品生产线（令特适）改建成混悬液生产线，安装1台1t/h的蒸汽热源机（置于锅炉房内，备用），年产混悬液5200万袋。 根据企业统计，2022年1-12月份生产中，2月、3月、4月、5月、6月、8月、9月、10月共8个月产能低于设计产能的40%，其中有6个月更低于30%，属于低负荷生产。2023年1-7月生产中，6月、7月两个月产能低于设计产能的40%，属于低负荷生产。 华润三九（唐山）药业有限公司现有两台2t/h的燃气锅炉，有低燃烧和高燃烧两种运行模式，分别对应1吨/小时和2吨/小时的产汽能力。在全厂生产任务较少时，1台锅炉就能满足全厂蒸汽需求，而且，是单台锅炉低负荷下运行，处于频繁启停机状态。2022年06月下旬，企业锅炉日均点火次数260次，日运行时长20小时，日均产蒸汽11.3吨，消耗天然气量为101m3/吨-蒸汽。 根据企业2023年生产数据统计分析，2023年企业低负荷生产时长占比全年生产时长约在20%，预计2023年低负荷时产蒸汽886吨。1台2t/h燃气锅炉在低负荷时的平均吨蒸汽耗天然气量为96m3，根据蒸汽热源机设备厂家提供技术参数，设备测试运行时的吨蒸汽耗天然气量为75m3，实际运行吨蒸汽耗天然气量取85m3，据此估算，预计全年节省天然气消耗量为9746m3，基于以上原因，计划增设1台1t/h蒸汽热源机备用（低负荷生产时启动）。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目环境影响评价分类管理名录》中的有关规定，本项目需进行环境影响评价。本项目为化学药品制剂制造，且有废水产生，按照《建设项目环境影响评价分类管理名录》的有关规定，“二十四、医药制造业 27——47化学药品制剂制造272——单纯药品复配且产生废水或挥发性有机物的；仅化学药品制剂制造”应编制环境影响报告表，因此，本项目编制环境影响报告表。 受华润三九（唐山）药业有限公司委托，我公司承担了华润三九（唐山）药业有限公司混悬液生产线改建项目的环境影响评价工作，接受任务后，经现场踏勘，收集相关资料后，编制完成了该项目环境影响报告表。 - 现有工程基本情况 1.1 现有工程概况 现有工程主要建构筑物包括生产车间6座、办公楼1座、科研楼及活动中心1座、其他配套建构筑物若干。项目现有工程情况见下表。 表4 现有工程情况一览表 项目; 工程建设内容. 主体工程; 1#车间; 1层，高 8m，钢结构，综合制剂车间，内设口服固体制剂生产线（片剂、颗粒剂、硬胶囊），栓剂生产线，软胶囊生产线，凝胶剂生产线，令特适生产线. 2#车间; 1层，高 7.7m，钢结构，口服液体制剂车间，内设口服液生产线（包含小儿咳喘灵口服液、葡萄糖酸钙锌口服溶液）. 3#车间; 整体1层，局部3层，高14.6 m，钢结构，中药提取车间，内设中药提取生产线（产品为中药提取浸膏，属生产过程的中间体）. 4#车间; 1层，高14.6 m，钢结构，原料药车间，内设原料药生产线. 5#车间; 2层，高 12.7m，钢结构，闲置. 6#车间; 4层，高23.95 m，框架&钢结构，颗粒剂车间，内设口服固体制剂生产线（颗粒剂）. 辅助工程; 办公楼; 一座，6层，高23 m，框架结构. 科研楼及活动中心; 一座，整体2层，局部3层，高13.5m，框架结构. 门卫室; 厂区南、北各有一间，1层，高4m，砖混结构. 浴室; 一座，1层，高5.2m，砖混结构. 其他辅助用房; 值班室、维修间等，1层，高4m，砖混结构. 公用工程; 供水; 引自市政供水管网. 供电; 引自市政电网，厂区内设有电力变压器. 蒸汽供应; 厂区内设有一座锅炉房，内设2台2t/h燃气蒸汽锅炉. 供气; 市政供气管网. 消防; 设有一座消防泵房. 储运工程; 仓库; 厂区共设有四座库房（1#仓库、2#仓库、3#仓库、6#仓库）. 乙醇库; 乙醇储存区，内设3座10m3地下乙醇储罐. 危废间; 危废储存场所，一座，建筑面积140m2. 一般固废储存区; 现有工程一般固废储存区位于5#车间，面积为200m2. 环保工程; 废气; ⑴1#车间：口服固体制剂生产线原料筛分、粉碎过程废气采用1#布袋除尘器处理后有组织排放；制软材及总混过程废气采用2#布袋除尘器处理后有组织排放；沸腾床干燥过程废气采用3#布袋除尘器处理后有组织排放； 栓剂生产线原料称量过程废气采用5#布袋除尘器处理后无组织排放；凝胶剂生产线原料称量过程废气采用6#布袋除尘器处理后无组织排放；软胶囊生产线原料称量过程废气采用7#布袋除尘器处理后无组织排放； ⑵3#车间：中药提取生产线原料切制粉碎过程废气采用8#布袋除尘器处理后有组织排放； ⑶4#车间：原料药生产线总混过程废气采用9#布袋除尘器处理后有组织排放； 3#车间中药提取生产线（醇提出渣）、4#车间原料药生产线有机废气采用一套喷淋塔+过滤棉+活性炭进行处理后有组织排放； ⑷6#车间：原料粉碎及上料过程废气采用10#布袋除尘器处理后有组织排放；四台流化床制粒干燥机废气采用11~14#布袋除尘器处理后有组织排放；两台流化床制粒包衣机废气采用15~16#布袋除尘器处理后有组织排放； ⑸1#车间、2#车间、6#车间内均按照GMP规范设置洁净区，洁净区内通风由空调系统完成，空调系统包括三级过滤系统；6#车间内制软材上料及总混上料过程在密闭设备内进行，设备位于密闭洁净区内，经排风系统送至布袋除尘器处理后无组织排放； ⑹两台锅炉均配备低氮燃烧器，废气共同经一根排气筒排放； ⑺食堂设置油烟净化器进行处理，处理后经专用排气筒排放； ⑻实验室密闭通风橱内实验废气经管道收集，精密仪器室内仪器分析废气经集气罩收集，采用两套活性炭处理后有组织排放； ⑼污水处理站废气采用一套过滤棉+活性炭进行处理，处理后废气有组织排放。. 废水; ⑴各部分冷却水循环使用不外排； ⑵生产废水中3#、4#车间生产废水、设备清洗废水、地面清洗废水及布袋清洗废水均排入厂区自建污水处理站进行处理，1#车间内软胶囊生产线洗丸废液收集后送至污水处理站，污水处理站出水与其他各部分水浴废水、纯水制备废水、布袋清洗废水、设备清洗废水（实验室内涉及剧毒物、有机卤化物设备的首次清洗废水作为危废处置）及地面清洗废水直接排入市政污水管网，最终进入唐山市北郊污水处理厂，厂区内污水处理工艺为“斜管沉淀—气浮—EBR—UASB—接触氧化—竖流沉淀”； ⑶食堂废水经隔油池处理后与其他生活污水共同排入市政污水管网，最终进入唐山市北郊污水处理厂； ⑷锅炉系统废水排入市政污水管网，最终进入唐山市北郊污水处理厂。. 噪声; 基础减振，厂房隔声。. 固废; ⑴一般固废暂存于一般固废储存场所，合理处置； ⑵生活垃圾集中收集送当地环卫部门指定地点统一处理； ⑶危险废物分别集中收集并装入特定容器中，暂存于危废间内，委托有资质单位定期处理。. 防渗工程; 现有工程采取分区防渗的原则对厂区内进行防渗，其中危废间防渗层为2mm厚抗渗通用性双组份水泥基防水灰浆(双组份)，渗透系数≤10-10cm/s；污水处理站主体设施为一体化钢结构，地下水池为防渗混凝土整体浇铸，渗透系数≤10-10cm/s；车间、各储罐区地面及围堰均采取防渗混凝土硬化，并且车间地面已刷环氧地坪漆；污水管线采用防渗混凝土防渗，渗透系数不大于10-10cm/s。建厂至今未发生过泄漏事件。. 1.2 产品及生产规模 现有工程产品种类繁多，整体共分为7个大类，每个类别中以代表性产品核算该生产线的最大产能。 - 表5 现有产品方案一览表 序号; 剂型; 代表性产品; 单位; 数量; 包装规格. 1; 口服固体制剂; 颗粒剂：小儿氨酚烷胺颗粒; 亿袋/a; 12; 4g/袋. 硬胶囊：复方氨酚烷胺胶囊; 亿粒/a; 3.6; 0.25g：0.1g×12粒/盒. 片剂：匹多莫德片; 亿片/a; 6; 0.4g×6片/盒. 2; 栓剂; 复方莪术油栓; 万枚/a; 3000; 50mg×6枚/盒. 3; 口服液制剂; 小儿咳喘灵口服液; 亿支/a; 2.2; 10ml×10支/盒. 葡萄糖酸钙锌口服溶液; 亿支/a; 7.29; 10ml*30支*48盒. 4; 软胶囊; 硝呋太尔制霉素阴道软胶囊; 亿粒/a; 0.5; 0.5g:20IUx6粒/盒. 5; 原料药; 匹多莫德、精氨酸布洛芬; t/a; 70; /. 6; 卫生用品; 令特适; 万瓶/a; 100; /. 7; 凝胶剂; 吡罗昔康凝胶; 万支/a; 100; 10g/支. 1.3 现有工程主要建构筑物 - 表6 主要建构筑物一览表 序号; 名称; 单位; 占地面积; 建筑面积; 备注. 1; 办公楼; m2; 962; 4516; 6层，高23 m，框架结构. 2; 科研楼及活动中心; m2; 838; 1698; 整体2层，局部3层，高13.5m， 框架结构. 3; 1#车间; m2; 4257; 4257; 1层，高 8m，钢结构. 4; 1#仓库; m2; 477; 477; 1层，高8m，钢结构. 5; 2#车间; m2; 2365; 2365; 1层，高 7.7m，钢结构. 6; 2#仓库; m2; 410; 410; 1层，高7.7m，钢结构. 7; 3#车间; m2; 1034; 2025; 整体1层，局部3层，高14.6 m，钢结构. 8; 4#车间; m2; 1035; 1035; 1层，高14.6 m，钢结构. 9; 3#仓库; m2; 195; 195; 1层，高14.6m，钢结构. 10; 5#车间; m2; 646; 1292; 2层，高 12.7m，钢结构. 11; 6#车间; m2; 4079.7; 14220; 4层，高23.95 m，框架&钢结构. 12; 6#仓库; m2; 2500; 2500; 1层，高8.97m，框架&钢结构. 13; 锅炉房; m2; 341; 341; 1层，高7.7m，砖混结构. 14; 浴室; m2; 250; 250; 1层，高5.2m，砖混结构. 15; 消防泵房; m2; 58; 58; 1层，高5.5m，砖混结构. 16; 污水处理站; m2; 300; 300; 1层，高9m，砖混结构. 17; 变电室; m2; 60; 60; 1层，高4m，砖混结构. 18; 乙醇库; m2; 170; 170; 1层，高4m，钢结构. 19; 库房; m2; 60; 60; 1层，高4m，钢结构，闲置. 20; 危废间; m2; 140; 140; 1层，高4m，钢结构. 21; 辅助用房; m2; 243.5; 243.5; 1层，高4m，砖混结构. 22; 南门卫室; m2; 52; 52; 1层，高4m，砖混结构. 23; 北门卫室; m2; 52; 52; 1层，高4m，砖混结构. 合计; m2; 20525.2; 36716.5. 1.4 现有工程主要原辅材料及能源消耗 - 表7 现有工程主要原辅材料及能源消耗一览表 序号; 名称; 单位; 消耗量; 备注. 对乙酰氨基酚; kg/a; 121120; 袋装; 小儿氨酚烷胺颗粒. 盐酸金刚烷胺; kg/a; 48448; 袋装. 人工牛黄; kg/a; 4845; 袋装. 咖啡因; kg/a; 7268; 袋装. 马来酸氯苯那敏; kg/a; 970; 袋装. 柠檬黄色素（87）; kg/a; 81; 着色剂，袋装. 蔗糖; kg/a; 4663128; 辅料，袋装. 对乙酰氨基酚; kg/a; 90240; 袋装; 复方氨酚烷胺胶囊. 盐酸金刚烷胺; kg/a; 36096; 袋装. 人工牛黄; kg/a; 3610; 袋装. 咖啡因; kg/a; 5415; 袋装. 马来酸氯苯那敏; kg/a; 722; 袋装. 玉米淀粉; kg/a; 529; 粘合剂，袋装. L-噻唑烷-4-甲酸乙酯盐酸盐; kg/a; 105910; 桶装; 匹多莫德. L-焦谷氨酸; kg/a; 74468; 桶装. 乙酸乙酯; kg/a; 248227; 桶装. DCC （二环己基碳二甲胺）; kg/a; 124113; 桶装. 碳酸钠; kg/a; 29787; /. 无水硫酸钠; kg/a; 22065; /. 氢氧化钠溶液; kg/a; 26477.5; 浓度为42%. 盐酸; kg/a; 30.110.4; /. 精氨酸; kg/a; 33526; /; 精氨酸布洛芬. 布洛芬; kg/a; 39684; /. 无水乙醇; kg/a; 284209; /. 硝呋太尔; kg/a; 25880; 桶装; 硝呋太尔制霉素阴道软胶囊. 制霉素; 万单位/a; 1.03×106; /. 明胶; kg/a; 34507; 胶皮. 甘油; kg/a; 13803. 二氧化钛; kg/a; 362. 柠檬黄色素; kga; 25. 日落黄色素; kg/a; 11. 维生素E; kg/a; 690. 大豆油; kg/a; 46325; 稀释剂. 蜂蜡; kg/a; 1500; 增稠剂. 白凡士林; kg/a; 1500; 增稠剂. 羟苯乙酯; kg/a; 104; 防腐剂. 板蓝根; kg/a; 275000; 袋装; 小儿咳喘灵口服液. 金银花; kg/a; 275000; 袋装. 麻黄; kg/a; 27548; 袋装. 苦杏仁; kg/a; 137500; /. 石膏; kg/a; 412500; /. 瓜蒌; kg/a; 137500; /. 甘草; kg/a; 137500; /. 苯甲酸钠; kg/a; 7458; /. 匹多莫德; kg/a; 244898; /; 匹多莫德片. 羧甲基淀粉钠; kg/a; 19898; /. 微晶纤维素-12; kg/a; 39102; /. 低取代羟丙纤维素; kg/a; 77143; /. 羟丙甲纤维素; kg/a; 3747; /. 硬脂酸镁; kg/a; 3184; /. 硝酸益康唑; kg/a; 6290; 主药，桶装; 复方莪术油栓. 莪术油; kg/a; 25886; 主药，瓶装. 聚山梨酯80; kg/a; 6173; 乳化剂. 硬脂酸聚烃氧酯; kg/a; 138380; 基质. 聚乙二醇-1500; kg/a; 167314; 基质. 聚乙二醇-6000; kg/a; 1916; 基质. 冰片; kg/a; 1887; 促渗剂. 乳酸; kg/a; 1060; 桶装; 令特适. 乳清; kg/a; 985.8; 桶装. 硫酸十二烷基胺及硫酸十二烷基三乙胺; kg/a; 190080; 桶装. 乙二醇硬脂酸酯; kg/a; 106; 袋装. 二乙二醇硬脂酸酯; kg/a; 954; 袋装. 氢化花生油; kg/a; 1060; 桶装. 胆固醇; kg/a; 31.8; 袋装. 天然桔子香精; kg/a; 106; 袋装. 乙基羟乙基纤维素; kg/a; 795; 袋装. 对羟基苯甲酸甲酯钠; kg/a; 159; 袋装. 氢氧化钠; kg/a; 106; 袋装. 85%磷酸; kg/a; 42.4; 桶装. 吡罗昔康注; kg/a; 50; 主药; 吡罗昔康凝胶. 卡波姆940; kg/a; 104; 基质. 丙二醇; kg/a; 1020; 保湿剂. 三乙醇胺; kg/a; 250; 表面活性剂. 月桂氮䓬酮; kg/a; 21; 促进剂. 葡萄糖酸钙; t/a; 498.6; 颗粒状，袋装; 葡萄糖酸钙锌口服溶液. 葡萄糖酸锌; t/a; 27.324; 颗粒状、粉状，袋装. 盐酸赖氨酸; t/a; 82.8; 颗粒状、粉状，袋装. 乳酸; t/a; 103.5; 液态，桶装. 苯甲酸钠; t/a; 12.42; 颗粒状、粉状，袋装. 阿斯巴甜; t/a; 6.624; 颗粒状，袋装. 安赛蜜; t/a; 6.624; 颗粒状，袋装. 水蜜桃香精; t/a; 3.726; 液态，桶装. 六亚甲基四胺; g/a; 500; /; 实验室. 硼氢化钾; g/a; 100; /. 氯酸钾; ml/a; 500; /. 硝酸钾; g/a; 500; /. 过氧化氢; ml/a; 500; /. 硝酸; ml/a; 2500; /. 硝酸镁; ml/a; 500; /. 重铬酸钾; g/a; 500; /. 硝酸银; g/a; 200; /. 硝酸铅; g/a; 500; /. 锌粒; g/a; 200; /. 硝基甲烷; ml/a; 500; /. 三氯甲烷; ml/a; 15000; /. 叠氮化钠; g/a; 10; /. 氰化钾; g/a; 500; /. 乙酸汞; g/a; 500; /. PET复合硬片; kg/a; 568174; /. PVC/LDPE包材; t/a; 500; 葡萄糖酸钙锌口服溶液包装材料. 铝箔; kg/a; 4313; 包装材料. SP膜; kg/a; 188776. 镀铝膜; kg/a; 908470. 润滑油; kg/a; 20; 外购. 乙醇; kg/a; 103590; 罐装. 电; 万kwh/a; 682.876; 市政电网. 新水; m3/a; 454886.7; 市政供水管网. 天然气; 万m3/a; 226; 市政天然气管网. 1.5 主要生产设备设施 表8 现有工程主要生产设备设施一览表 序号; 车间; 生产线; 设备名称; 型号; 数量（台/套）. 一车间; 口服固体制剂; 高效万能粉碎机; GF300AX; 1. 负压称量室; DB-2000; 1. 湿法混合制粒机; HLSG-250; 1. 湿法混合制粒机; LHS-400; 1. 湿法混合制粒机; Mini-CG; 1. 摇摆颗粒机; YK-160A; 1. 摇摆颗粒机; YK-160; 2. 电加热夹层锅; 100L型; 1. 球型抛丸机; QZL-1000; 1. 旋转式颗粒机; XL250; 1. 多功能制粒包衣机; DLB-200; 1. 热风循环烘箱; TG-Z-A-II; 2. 三元旋振筛; S49A（B）-1000-S; 1. 三维运动混合机; SYH-1000; 1. 自动颗粒包装机; DXDK40II; 2. 自动颗粒包装机; DXDK40VI; 1. 多列背封自动粉剂包装机; DXDF630; 1. 液压提升机; YDX-1500; 1. 压片机; S250 SMART; 1. 全自动提升混合机; YHA-2A; 1. 全自动胶囊充填机; NJP-800C; 1. 全自动硬胶囊充填机; NJP3200; 1. 铝塑泡罩包装机; DPP-250FI; 1. 泡罩包装机; DPH260型; 1. 瓶装生产线; SJ-2020043; 1. 自动理瓶机; BPL-200; 1. 干燥剂投放机; BPG-200; 1. 电子数粒机; BPS-D16; 1. 搓式旋盖机; BPX-200; 1. 铝箔封口机; BPF-200; 1. 自动卧式装片机; GR-WZP-60型; 1. 高效智能包衣机; BG-150; 1. 高效自动铝箔包装机; SQY-APM-A; 1. 栓剂生产线; 配液罐; 300L; 2. 立式胶体磨; JTM-132; 1. 全自动栓剂灌装机; RESNOVA35型; 1. 软胶囊生产线; 多功能搅拌混合机; ALKDJ—B型; 1. 胶体磨; JTM-85D; 1. 化胶罐; 500L; 1. 真空缓冲罐; HC-400L; 1. 控温型平面供胶保温桶; KW-200; 2. 全伺服软胶囊机; RGY10-15IISF; 1. 转笼型干燥机; RTD580; 1. 铝塑泡罩包装机; DPP-250FI; 1. 凝胶剂生产线; 调配罐; 300L; 1. 胶体磨; JTMF120D1; 1. 胶体磨; JTM-85; 1. 软管灌装封口机; FM160A; 1. 卫生用品生产线; 抗抑菌洗液配料系统; PXB-2000; 1. 自动理瓶机; LP900; 1. 自动空气洗瓶机; CP60; 1. 自动液体填充机; GZX300S; 1. 液体类自动包装机; PW-239CM; 1. 一般生产区; 半自动三维包装机; LY-100; 1. 全自动水平装盒机; CM180; 1. 透明膜折叠式裹包机; BZT-Z450B1; 1. 透明膜折叠式裹包机; BZT-Z450L1; 1. 螺杆式空压机; 2. 压缩空气干燥机; 2. 二车间; 口服液生产线; 不锈钢多层板框过滤器; DZCR300-16; 2. 负压称量室; 1550*1000*2320; 1. 配液系统; PY-2014; 1. 热水循环站; 500L; 1. 全自动口服液灌封机; TF-02EP; 3. CIP系统; PY-2014; 1. 全自动水平装盒机(口服液); CM180; 1. 高速自动分页机; YG-2011B; 1. 折纸机; DE-28/4; 1. 透明膜包装机; WB350; 2. 配液系统; 10000L配液罐2个、10000L储液罐2个; 1. 负压称量室; DB-1900; 1. 不锈钢液体过滤器; 0.45um; 2. 不锈钢液体过滤器; 0.22um; 1. 药液输送泵; 流量：3m3/h; 2. 液体吹灌封自动成型灌装机; SAG40型; 6. 灯检机; /; 6. 装盒机; HD240; 2. 自动检重秤; C1600; 2. 全自动立式装箱一体机; KZF-550型; 2. 冷却塔; 60m3/h; 1. 冷却水泵; 11kw; 2. 纯蒸汽热源机; 3000L/h; 1. 三车间; 中药提取; 滚筒式洗药机; *XYJ-700; 1. 直切式切药机; *QYJ-200; 1. 中药轧扁机; ZYJ-160; 1. 带式干躁机; *DW-1.2*8; 1. 中药碰碎机; BYJ-125; 1. 万能粉碎机; *WF-30; 1. 粗碎机; CSJ-400; 1. 内啮合高粘度泵; NYP24-RU-M1-W51; 2. 搪玻璃反应罐; 1000L; 2. 储蜜罐; 500L; 2. 分汽缸; Φ406*3070; 1. 多功能成套提取机组; DHTN-3500型; 2. 热回流提取浓缩器; HDWN-3500; 1. 渗漉罐; 3000L; 1. 储罐; FC-1000L; 1. 醇沉罐; GCJ2000; 5. 醇沉罐; 4000L; 5. 高效节能酒精回收器; ZWXJ-400/1500; 1. 高效节能酒精回收器; ZWXJ-200/1000; 1. 高位储罐; 2000L; 2. 高位储罐; 1000L; 2. 卧式贮罐; WZG-2.0; 4. 卫生级磁力泵; BOCLP10-180B; 5. 不锈钢多层过滤器; DZCR300-16; 3. 摇摆型管式分离机; GQLY; 3. 磁力驱动泵; 50CQ-25; 1. 螺杆式冷水机组; 30HXC130A; 1. 四车间; 原料合成; 搪玻璃反应罐; 1000L; 3. 搪玻璃酸化罐; 500L; 2. 不锈钢酰化罐; 500L; 2. 酰化罐; 500L; 1. 不锈钢多功能罐; 500L; 1. 不锈钢蒸馏罐; 500L; 1. 受液罐; 400L; 3. 过滤器; 50L; 1. 不锈钢精制罐; 500L; 1. 反应罐; 500L; 2. 精制罐; 500L; 3. 不锈钢储罐; 400L; 1. 不锈钢储罐; 1000L; 1. 不锈钢储罐; 2000L; 1. 乙醇储罐; 50L; 1. 洁净称量室; DB—1900; 1. 平板直联式过滤离心机; PZ800N型; 2. 热风循环烘箱; TG-Z-A-I; 1. 三维运动混合机; HS-600; 1. 加热罐; 2m3; 1. 六车间; 颗粒剂生产线; 高效万能粉碎机; GF300AX; 1. 高效万能粉碎机; GF400AX; 3. 负压称量室; DBH-1600; 1. 无尘投料站; 100L; 1. 高效混合机; EM-36; 1. 计量分装机; TMP80-30; 2. 负压称量室; DBH-2700; 1. 湿法混合制粒机; HLSG-400; 6. 摇摆颗粒机; YK160A; 7. 流化床制粒干燥机; FL-200B; 4. 振动筛; ZSF-2; 3. 多功能流化床制粒包衣机; WBF-200/100B; 2. 料斗提升加料机; NTD-400; 3. 提升机; NTF-500; 3. 干法制粒机; LGP200×75I型; 1. 一维运动混合机; YYH-10000型; 1. 全自动提升混合机; YHA-2A; 1. 液压提升机; YDX1000; 3. 自动颗粒包装机; PW-D129CV50; 22. 四边封条袋包装机; DXDK1200; 6. 四边封条袋包装机; DXDK900A; 1. 料斗清洗机; MD2000; 1. HD200卧式高速装盒机; HD200; 1. 全自动水平式装盒机; CM180; 2. 折纸机; DE-28/4; 1. 透明膜包装机; OK-560; 2. 开装封一体机; KZF-550; 1. 薄膜捆扎机; ZKZ350L; 2. 封箱机; ZYFA-05; 3. 离心制粒包衣机; LBLX-1000型; 1. 纯水制备; RO机组; 4T/H; 1. 纯化水生产机组; 6T/h; 1. RO纯化水生产机组; RO2-4; 1. 纯化水储罐; 4000L; 1. 药液清洗罐; PT-1000; 1. 一级纯化水罐; PT-1000; 1. 活性碳吸附器; XF-900; 1. 多介质过滤器; JL-900; 1. 原水罐（饮用水）; PT-2000; 2. 紫外线杀菌器; ZX; 1. DN80组合泵; MFP14; 1. 锅炉房; 燃气蒸汽锅炉; 2t/h; 1. 燃气蒸汽锅炉; 2t/h; 1. 软化水设备; /; 1. RO制备; /; 1. 分汽缸; /; 1. 实验室; 多功能滴定仪; ZDJ-400; 1. 数显电导率仪; DDS-11A; 1. 电子天平; 9. 数字式自动旋光仪; WZZ-2S; 1. 双光束紫外可见分光光度计; TU-1901; 1. 阿贝折射仪; 2WA-J; 1. 电热鼓风干燥箱; 101-1AB; 1. 真空恒温干燥箱; YB-1A; 2. 生化培养箱; SHH-150L; 3. 霉菌培养箱; SHH-250JS; 3. 多功能微生物自动测量分析仪; ZY-300IV; 1. 集菌仪; HTY-2000A; 1. 高效液相色谱仪; LC-20AT; 4. 原子吸收分光光度计; TAS-990; 1. 气相色谱仪; GC2010; 1. 立式灭菌器; LMQ.C; 2. 微生物限度检查仪; ZW-600Y; 1. 高效液相色谱仪; 2. 智能溶出实验仪; 2. 污水处理站; 格栅渠; /; 1. 斜管沉淀池; 33.75m3; 1. 调节池; 38.13m3; 1. 气浮池; 1. 中间水池; 3.0m3; 1. EBR; 11.38m3; 1. UASB; 120m3; 1. 回流池; 40.63m3; 1. 接触氧化池; 117.5m3; 1. 提升水池; 25m3; 1. 竖流沉淀池; /; 1. 污泥浓缩池; 31.25m3; 1. 1.6 现有工程生产工艺流程简述 1.6.1 口服固体制剂生产线 现有工程口服固剂生产线主要位于1#车间及6#车间，其中6#车间仅设置颗粒剂生产线。口服固剂生产线主要产品为颗粒剂（以小儿氨酚烷胺颗粒为例）、硬胶囊（以复方氨酚烷胺胶囊为例）、片剂（以匹多莫德片为例，匹多莫德片以4#车间精制的匹多莫德原料药在1#车间内进行后续制片操作），系将药物与适宜的辅料混匀后，制成具有良好流动性的颗粒，通过设备压制后分装成供口服的固体制剂。具体操作如下： ⑴颗粒剂生产线（小儿氨酚烷胺颗粒） ①原料前处理：对原料进行人工拆袋，将对乙酰氨基酚、咖啡因、人工牛黄进行筛分，其中1#车间内使用三元旋振筛，6#车间内使用摇摆颗粒机，筛分后落料至各自原料的不锈钢桶内，盐酸金刚烷胺、马来酸氯苯那敏等分别人工投料至无尘投料站内，通过管道输送至粉碎机内进行粉碎，粉碎后落料至各自的不锈钢桶内。 ②主料混合：将上述前处理后的原料经负压称量室称取处方量真空上料至高效混合机内进行总混，循环混合60分钟出料。混合机整体为密封结构，采用管道真空上料，主料混合过程无废气产生。 ③辅料粉碎：辅料蔗糖人工拆袋，人工投料至专用粉碎机粉碎后，通过管道真空输送再经计量提升秤称取处方量至周转料斗中； ④粘合剂配制：取处方量的柠檬黄色素，加入纯水制备粘合剂备用。 ⑤制软材：袋装的主料、周转桶内的蔗糖分别真空上料至提升机内，经提升机提升至湿法混合制粒机内，加入处方量的粘合剂至制粒机内，混合300秒制成软材。 ⑥制粒：制粒机内的软材直接落入制粒机下方的摇摆颗粒机内，经摇摆颗粒机制成颗粒。 ⑦干燥：制得的颗粒通过真空管道输送至沸腾干燥床内，沸腾干燥床采用蒸汽间接加热热风，通过热风将干燥床内的颗粒烘干，烘干后的颗粒落料至下方料斗内。干燥床的顶部热风出口处设有120目筛，湿热风最终通过排气筒排放至车间外。 ⑧整粒：将料斗移至振动筛处分别经过14目和50目筛筛出细粉和大颗粒。 ⑨总混：筛分合格后的颗粒袋装通过转运车转运至混合机处的提升机，颗粒倒至提升机内，然后通过提升机提升至一维运动混合机内，提升机上设可封闭的盖，提升后关盖密闭翻转至与混合机重合，开盖落料至混合机内，混合过程密闭运行。将不同批次的干燥后颗粒分别投加至混合机内，通过混合机总混至各批次达到相似状态，总混后落料至料斗内准备进行分装。 ⑩包装：整粒后的颗粒随料斗转运至颗粒包装机处，包装机上料过程与总混过程原理一致，经颗粒包装机制成袋装口服固剂半成品，经包装设备装盒封箱即为成品，最后送成品库。 小儿氨酚烷胺颗粒（口服固体制剂——颗粒剂）生产工艺见下图。 图1 小儿氨酚烷胺颗粒（口服固体制剂——颗粒剂）工艺流程图 现有工程小儿氨酚烷胺颗粒生产线产污节点见下表。 表9 小儿氨酚烷胺颗粒生产线排污节点一览表 污染源; 污染物; 治理措施. 废气; 1#车间; 原料前处理筛分、整粒筛分、原料前处理粉碎; 颗粒物; 集气罩+1#布袋除尘器+15m高排气筒. 制软材、总混过程; 颗粒物; 集气罩+2#布袋除尘器+15m高排气筒. 干燥过程; 颗粒物; 自带 3#布袋除尘器（TA005）+15m高排气筒. 内包装封口过程; 非甲烷总烃; 无组织排放. 6#车间; 粉碎过程; 颗粒物; 集气管道; 10#布袋除尘器+15m高排气筒. 辅料称量过程; 颗粒物; 密闭间. 制软材过程; 颗粒物; 密闭间+排风系统+布袋除尘器+无组织排放. 干燥过程; 颗粒物; 设备自带11~16#布袋除尘器+15高排气筒. 总混过程; 颗粒物; 密闭间+排风系统+布袋除尘器+无组织排放. 内包装过程; 非甲烷总烃; 无组织排放. 噪声; 生产过程; 设备运行; 设备置于车间内，基础加装减振垫. 固体 废物; 原料筛分过程; 异物（大块原料）; 人工碾碎后返回生产工序重新利用. 整粒筛分过程; 尾料; 大颗粒粉碎后和细粉混合再返回制粒工序. 原料拆包及成品包装; 废包装物; 集中收集后外售废品回收站. ⑵硬胶囊生产线（复方氨酚烷胺胶囊） 硬胶囊所用原辅料储存于1#仓库内，生产过程先将原辅料领至1#车间内。 ①原辅料前处理：对乙酰氨基酚、人工牛黄分别人工拆袋倒至三元选振筛进行筛分，筛分后落料至筛分机下方中转袋内；盐酸金刚烷胺、咖啡因、马来酸氯苯那敏等分别人工拆袋后倒至万能粉碎机内进行粉碎，粉碎后落料至下方中转袋内。 ②粘合剂配制：取处方量的玉米淀粉至不锈钢桶中，加入处方量的纯水润湿，然后再加处方量的热纯化水（电热夹层锅加热制得）。 ③制软材：将处方量的对乙酰氨基酚、人工牛黄、盐酸金刚烷胺、咖啡因、马来酸氯苯那敏依次人工倒入至湿法混合制粒机内，混合480s。然后加入处方量的粘合剂制成软材。 ④制粒：制粒机下方设有出料口，制备好的软材落入不锈钢盆中，转移至旋转颗粒机进行制粒，经颗粒机内筛筒制得湿颗粒，制备好的湿颗粒落料至不锈钢盆内。 ⑤制丸：人工将不锈钢盆内的湿颗粒投入至球形抛丸机内，通过抛丸机制成小丸，旋转式颗粒机下方设有出料口，制成的小丸落入至出料口下方的不锈钢盆内。 ⑥干燥：人工将制成的小丸转运投入到多功能制粒包衣机的沸腾干燥锅内进行干燥。沸腾干燥锅采用蒸汽间接加热热风，通过热风将干燥床内的小丸烘干。干燥锅的热风出口处设有120目筛，湿热风最终排放通过排气筒排放至车间外。 ⑦整粒：干燥后的小丸通过干燥锅内的干燥仓翻转倒至中转袋内，将中转袋移至三元旋振筛处分别经过18目和32目筛筛出细粉和大颗粒，筛分合格的小丸落料至下方中转袋内。 ⑧总混：然后通过三维运动混合机将4锅小丸总混至一个批次，操作为先将中转袋内小丸倒至提升机内，然后通过提升机提升至混合机内（与颗粒剂总混方式相同），混合过程密闭运行。总混后的药物落料至下方中转桶内。 ⑨胶囊填充：中转桶内的小丸人工倒至胶囊填充机的料斗内，通过胶囊填充机进行填充、锁囊，填充机为密闭运行，填充好的胶囊落至中转袋中。 ⑩包装：中转袋内的胶囊人工转运至全自动高速泡罩包装机处进行铝塑包装（内包装），然后经全自动水平装盒机装盒，通过透明膜折叠式裹包机进行包装膜包装，封箱即为成品，入库待售。 复方氨酚烷胺胶囊（口服固体制剂——硬胶囊）生产工艺见下图。 图2 复方氨酚烷胺胶囊（口服固体制剂——硬胶囊）工艺流程图 现有工程复方氨酚烷胺胶囊生产线产污节点见下表。 表10 复方氨酚烷胺胶囊生产线排污节点一览表 污染源; 污染物; 治理措施. 废气; 筛分、粉碎过程; 颗粒物; 集气罩+1#布袋除尘器+15m高排气筒. 整粒筛分过程; 颗粒物. 制软材上料过程; 颗粒物; 集气罩+2#布袋除尘器+15m高排气筒. 总混上料、出料过程; 颗粒物. 干燥过程; 颗粒物; 自带 3#布袋除尘器+15m高排气筒. 内包装过程; 非甲烷总烃; 无组织排放. 噪声; 生产过程; 设备运行; 设备置于生产车间内，基础加装减振垫. 固体 废物; 原料拆包及成品包装; 废包装物; 集中收集后外售废品回收站. 原料筛分过程; 异物（大块原料）; 人工碾碎后返回生产工序重新利用. 整粒筛分过程; 尾料; 大颗粒粉碎后和细粉混合再返回制粒工序. ⑶片剂生产线（匹多莫德片） ①原辅料前处理：原料匹多莫德、辅料羧甲基淀粉钠、低取代羟丙纤维素、微晶纤维素-12、硬脂酸镁等分别人工投加至三元旋振筛进行筛分，筛下料落至下方中转袋内。 ②配制粘合剂：称取处方量的羟丙甲纤维素，加入到不锈钢桶内处方量的95%乙醇中，搅拌使羟丙甲纤维素分散到乙醇中，然后加入处方量纯水，搅拌5分钟，浸泡10小时，浸泡过程加盖密封，使用前过筛网筛去不溶物。 ③制软材：依次将处方量的袋装匹多莫德、低取代羟丙纤维素直接投入至湿法混合制粒机中混合300秒，然后加入处方量的粘合剂再混合120秒，出料。 ④制粒：制粒机下方设有出料口，制备好的软材落入不锈钢盆中，转移至摇摆颗粒机进行制粒，经颗粒机内筛筒制得湿颗粒。 ⑤干燥：摇摆颗粒机制得的颗粒由下方出料口落料，人工将制好的湿颗粒平铺在不锈钢盘中，放入热风循环烘箱内65℃恒温干燥，共计干燥3小时，锅炉蒸汽间接加热热风，通过热风直接加热颗粒，控制烘箱内温度。 ⑥整粒：干燥后的颗粒装入中转袋内，投入三元旋振筛过筛整粒，防止颗粒粘结。 ⑦总混：称取处方量的硬脂酸镁、羧甲淀粉钠、微晶纤维素和整粒后的颗粒，直接倒入三维运动混合机内混合50分钟，总混后落料至中转桶内。 ⑧压片：将总混后的中间体颗粒投入至压片机内进行压片，压制成型后装入洁净塑料袋内。 ⑨包装：将塑料袋内的成型片剂投加至自动铝箔包装机的料斗内进行双铝内包装，再通过透明膜折叠式裹包机进行包装膜包装，封箱即为成品，入库待售。 匹多莫德片（口服固体制剂——片剂）生产工艺见下图。 图3 匹多莫德片（口服固体制剂——片剂）工艺流程图 现有工程匹多莫德片生产线产污节点见下表。 表11 匹多莫德片生产线排污节点一览表 污染源; 污染物; 治理措施. 废气; 筛分过程; 颗粒物; 集气罩+1#布袋除尘器+15m排气筒. 配制粘合剂投料过程; 颗粒物; 集气罩+2#布袋除尘器+15m排气筒. 制软材上料过程; 颗粒物. 总混上料过程; 颗粒物. 配置粘合剂浸泡过程; 非甲烷总烃（乙醇）; 无组织排放. 干燥过程（烘箱）; 非甲烷总烃（乙醇）; 无组织排放. 内包装过程; 非甲烷总烃; 无组织排放. 噪声; 生产过程; 设备运行; 设备置于生产车间内，基础加装减振垫. 固体 废物; 原料拆包及成品包装; 废包装物; 集中收集后外售废品回收站. 筛分过程; 异物（大块原料）; 人工碾碎后返回生产工序重新利用. 1.6.2 栓剂生产线 栓剂生产线位于1#车间内，主要产品为复方莪术油栓（康妇特），系由药物与适宜的基质，经熔融并均匀分散后灌装到成型包材内，制成的供腔道给药的固体制剂。原料莪术油、聚山梨酯80、冰片等储存于1#仓库内，生产过程先领料至车间内，具体操作如下： ①备料：将原料莪术油（液态）、聚山梨酯80（液态）分别放至中转桶内备用。 ②基质熔融：在称量间内称取处方量的硬脂酸聚烃氧酯、聚乙二醇1500、聚乙二醇6000，并投加到油浴罐中，通过电加热导热油控制温度在95~105℃使基质全部融化。聚乙二醇1500及聚乙二醇6000沸点均为250℃，油浴过程不会挥发，导热油系统整体密闭，不会有油雾挥发。 ③配液：开启连接油浴配液罐和水浴配液罐的管道，打开齿轮泵开关，将油浴罐中的基质经管道内80目滤网过滤后打入水浴罐（蒸汽间接加热）内。滤网主要为阻拦结块的基质，基质中不含杂质，熔融后可通过筛网继续进行后续操作。将处方量的硝酸益康唑投入到水浴罐中搅拌30分钟。将处方量的莪术油、聚山梨酯80、冰片置于不锈钢桶内，搅拌至冰片完全溶解，开启立式胶体磨，将混合液通过胶体磨加入到水浴罐中，循环120分钟后关闭胶体磨，药液温度保持在50~55℃在水浴罐中备用。 ④罐装：水浴罐内的药液通过出料管内的80目筛网过滤将凝结块留在水浴罐内保温融化，过筛药液装入中转桶内然后倒入全自动栓剂灌装机进行灌装至泡罩内，灌装罐内采用电加热控制温度在50℃，灌装后的泡罩依次经过三个冷却站，1#冷却站内采用机组风冷控制温度在21℃，2、3#控制温度为室温，最终得到半成品药板。 ⑤包装：手工将半成品药板装盒，装箱后送至成品库。 复方莪术油栓生产工艺见下图。 图4 栓剂工艺流程图 现有工程栓剂生产线产污节点见下表。 表12 栓剂生产线排污节点一览表 污染源; 污染物; 治理措施. 废气; 称量过程; 颗粒物; 集气罩+5#布袋除尘器+4.5m排气筒（排气筒高度不够，计为无组织. 配液、罐装过程; 异味; 无组织排放. 废水; 水浴过程废水; SS; 排入市政污水管网，最终进入唐山市北郊污水处理厂. 噪声; 生产过程; 设备运行; 设备置于生产车间内，基础加装减振垫. 固体 废物; 油浴罐; 废导热油; 集中收集后分别储存于特定容器，暂存于危废间，委托有资质单位定期处理. 原料拆包及成品包装; 废包装物; 集中收集后外售废品回收站. 1.6.3凝胶剂 原料进厂后储存于1#仓库内，按批生产指令和工序生产指令领取、称量批处方量的原辅料，备用。凝胶剂生产线产品为吡罗昔康凝胶，生产过程具体操作如下： ①原料预处理：将称量室内称量处方量的吡罗昔康（粉状），倒入不锈钢桶内，加入95%乙醇配制成澄清溶液；基质卡波姆940（胶状）过筛投入不锈钢桶内，加入纯水浸泡24小时，浸泡后将卡波姆940人工倒入胶体磨的料斗进行研磨，出料落入下方中转桶内，将中转桶内基质倒入配液罐内。 ②配液：将处方量的三乙醇胺边搅拌边缓慢投入配液罐内，搅拌均匀即为最终基质。将桶内的吡罗昔康液边搅拌边缓慢投入配液罐内，再投入处方量的透皮吸收促进剂月桂氮䓬酮和保湿剂丙二醇，搅拌均匀即为凝胶。 ③研磨：配液罐内的凝胶出料至中转桶内，人工将桶内凝胶投入胶体磨的料斗进行研磨。 ④灌装：研磨后出料至中转桶内，人工投入软管灌装封口机进行灌装。 ⑤包装：使用全自动装盒机进行外包装，包装后即为成品，入库待售。 吡罗昔康凝胶生产线生产工艺流程见下图。 图5 吡罗昔康凝胶生产线工艺流程图 现有工程吡罗昔康凝胶生产线产污节点见下表。 表13 吡罗昔康凝胶生产线排污节点一览表 污染源; 污染物; 治理措施. 废气; 原料称量过程; 颗粒物; 集气罩+6#布袋除尘器+4.5m高排气筒（排气筒高度不够，计为无组织）. 预处理、配液过程; 非甲烷总烃（乙醇）; 无组织排放. 内包装过程; 非甲烷总烃; 无组织排放. 噪声; 生产过程; 设备运行; 设备置于生产车间内，基础加装减振垫. 固体 废物; 原料拆包及成品包装; 废包装物; 集中收集后外售废品回收站. 筛分过程; 异物（大块原料）; 人工碾碎后返回生产工序重新利用. 1.6.4软胶囊生产线 原料进厂后储存于1#仓库内，按批生产指令和工序生产指令领取、称量批处方量的原辅料，备用。软胶囊生产线以硝呋太尔制霉素阴道软胶囊为例，生产过程为内容物及胶皮两部分分别生产后进行混合压丸。具体操作如下： 内容物： ①制备油相：将批处方量的大豆油、蜂蜡、白凡士林、羟苯乙酯等液态原料投入到调配罐中，加热（85～90℃，锅炉蒸汽作为间接加热热源）至目测羟苯乙酯全部溶解，继续保温2小时即为油相，放至40℃以下备用。 ②配液：将处方量的油相、硝呋太尔、制霉素，加入配液罐中，搅拌2小时。将配液罐中的药液过胶体磨一遍，再放回配液罐中，开启搅拌，搅拌2.5小时，放入到不锈钢桶中，做好状态标识，备用。 囊壳： ①配制混合液：将批处方量的纯水、柠檬黄色素、日落黄色素投加至不锈钢桶中，搅拌10分钟，得1#混合液。将批处方量的二氧化钛、甘油、维生素E混合，搅拌5分钟，过胶体磨3遍，得2#混合液，各粉状物料均在称量间内称取处方量。 ②水浴：化胶罐整体为三层结构，外层为蒸汽夹套，中层为水浴层，内层为化胶腔体，加热化胶罐到达85-90℃时（锅炉蒸汽作为间接加热热源），将1#混合液抽入罐中，打开搅拌，使化胶罐里面的1#混合液受热均匀。打开循环泵，使化胶罐进行水浴加热。当化胶罐温度升到40℃时，关闭循环泵开关。 ③化胶：打开投料口停止搅拌，从投料口加入处方量明胶，打开搅拌，至目测1#混合液与明胶已基本搅拌均匀，加入2#混合液和网胶（压丸过程模具中间腔外的胶皮），搅匀后关闭投料口，打开循环泵开关，水浴加热。 ④抽真空：化胶罐温度表显示60℃-65℃时，关闭放气阀，打开真空阀通过真空泵抽真空至液面平滑有光泽。化胶罐内物料为液相且不含挥发性有机物，抽真空废气中无污染物。关闭真空阀，停止搅拌，打开放气阀，停止抽真空。将胶液过80目筛网（防治凝块，未过筛胶液在化胶罐内继续保温）盛入保温桶中，60-65℃保温，保温不能超过24小时。 压丸： ①压丸、洗丸：使用软胶囊机将内容物和胶皮压制成软胶囊，压制的软胶囊于转笼型干燥机（电加热）内定型约3～4小时。把丝光毛巾用95%乙醇洗涤，拧干，放入转笼中，每1～2小时更换一次进行洗丸，至胶丸表面洁净、无油腻。 ②拣丸、干燥：打开转笼出料口，将胶丸放入不锈钢大盆中，称重后用小车推入拣丸干燥室，平铺于干燥室的托盘内，人工拣选。挑拣合格的胶丸，在干燥室内进行干燥，干燥室内相对湿度≤50%，温度18～26℃，干燥时间30～48小时。将合格的软胶囊装入塑料袋内，等待包装。 ③内包装：软胶囊投入至充填机内，通过全自动胶囊充填机将胶囊包装至PET复合硬片内，使用铝塑泡罩包装机对填充后的内包装进行铝箔塑封。 ④外包装：使用全自动装盒机进行外包装，包装后即为成品，入库待售。 软胶囊生产线生产工艺流程见下图。 图6 硝呋太尔制霉素阴道软胶囊工艺流程图 现有工程软胶囊生产线产污节点见下表。 表14 软胶囊生产线排污节点一览表 污染源; 污染物; 治理措施. 废气; 原料称量过程; 颗粒物; 集气罩+7#布袋除尘器+4.5m排气筒（排气筒高度不够，计为无组织）. 干燥过程（转笼干燥、自然晾干）; 非甲烷总烃 （乙醇）; 无组织排放. 内包装过程; 非甲烷总烃; 无组织排放. 废水; 水浴过程废水; SS; 排入市政污水管网，最终进入唐山北郊污水处理厂统一处理. 洗丸过程废液; COD、SS、NH3-N; 人工收集送至厂区自建污水处理站，经处理后排入市政污水管网，最终进入唐山北郊污水处理厂统一处理. 噪声; 生产过程; 设备运行; 设备置于生产车间内，基础加装减振垫. 固体 废物; 原料拆包及成品包装; 废包装物; 集中收集后外售废品回收站. 拣选过程; 不合格产品; 集中收集后储存于特定容器，暂存于危废间，委托有资质单位定期处理. 1.6.5卫生用品生产线（令特适洗液） 原料进厂后储存于1#仓库内，按批生产指令和工序生产指令领取、称量批处方量的原辅料，备用。洗液生产线产品为令特适，生产过程具体操作如下： ①配药：各原料均储存于1#仓库内，生产过程需先配制氢氧化钠溶液，按处方量及工艺要求称取各原料备用。 ②配液：按照工艺顺序向配液罐中加入各种原料，固体原料靠真空泵将罐体抽成负压，将原料吸入罐体，液体原料靠输送泵输送至罐体；乳酸乳清及胆固醇需在溶解罐中通过电加热溶解后输送至配液罐，同时按照工艺要求定时开启蒸汽加热、冷却循环水、搅拌机。 ③罐装：配液完成后通过输送泵将药液输送至储液罐，开启电保温，保持药液在工艺要求的温度，然后通过软管灌装封口机进行罐装。 ④外包装：使用全自动装盒机进行外包装，包装后即为成品，入库待售。 令特适生产线生产工艺流程见下图。 图7 令特适生产线工艺流程图 现有工程令特适生产线产污节点见下表。 表15 令特适生产线排污节点一览表 污染源; 污染物; 治理措施. 废气; 投料过程、罐装过程; 颗粒物、异味; 无组织排放. 内包装过程; 非甲烷总烃; 无组织排放. 废水; 冷却废水; SS; 循环使用不外排. 噪声; 生产过程; 设备运行; 设备置于生产车间内，基础加装减振垫. 固体废物; 原料拆包及成品包装; 废包装物; 集中收集后外售废品回收站. 1.6.6 中药提取生产线 现有工程3#车间为中药提取车间，内设中药提取生产线，主要产品为中药浸膏，作为生产过程的中间产品。具体操作如下： ⑴水提类 ①药材前处理：生产所用原辅料储存于3#仓库内，在进行生产前，除石膏外各中药材均先去除杂物（木质茎，残根及杂质灰屑或其他非药用部分），然后仅板蓝根进行清洗，再进行预处理。大块石膏通过碰碎机进行碰碎至直径2.0cm以下，再通过粉碎机对石膏进行80目粉碎，石膏细粉装入袋内；麻黄通过切药机切成2-4cm段；板蓝根清洗后通过切药机切成厚片；金银花人工进行筛选除去非药用部分；苦杏仁除通过轧扁机进行轧扁；瓜蒌、甘草为饮片，称取处方量直接使用。各部分原料分别料装入分装袋内。 ②投料：处理后的药材按处方量称量后袋装转移至提取机组区，人工由罐顶部投加至提取罐内，每批次加入1.4t的水，加水后关闭上盖，浸润15分钟。将麻黄、金银花分别加入周转桶内，用自来水浸润30分钟，备用。 ③煎煮：打开夹层蒸汽（提取罐为双层罐，外层为加温层，内层为煎煮层，蒸汽均来自蒸汽锅炉），加热至沸后关闭，蒸汽通过罐顶管道排出冷凝，煎煮1h，关闭夹层蒸汽，停止加热。然后投入麻黄及其浸泡液、金银花及其浸泡液，打开夹层蒸汽再煎煮1h，关闭夹层蒸汽，停止加热。 ④浓缩：煎煮后通过热回流提取浓缩器（通蒸汽加热间接加热）进行减压浓缩，提取罐内药渣清渣。 ⑤醇沉：浓缩后的药液管道输送至醇沉罐内，开冷却水静置至30℃以下。根据浓缩液的体积，计算需用乙醇的量，以真空抽料的方式加入乙醇，使药液的含醇量为65%进行醇沉，搅拌30min，混合均匀，开冷却水使药液冷却静置44h。抽取用120目滤布过滤后的上清液至卧式储罐，下浊液通至醇沉罐。醇沉罐及卧式储罐内上清液用二层滤纸板框过滤器进行过滤。 ⑥回醇：将过滤后的药液抽入乙醇回收器内，利用乙醇的沸点为78℃低于水的沸点的特性进行回收。通入蒸汽间接加热药液，保持温度在78-90℃，加热后乙醇由液态变为蒸汽，然后通过冷凝器冷却回收至乙醇储罐，乙醇回收浓度在90%以上。回收的乙醇浓度小于5%时即可停止回醇。补水加热至沸保持10min，过120目滤布出膏至洁净中转桶内，放入冷藏间静置24h，静置后即为成品中药浸膏。 醇提类： ①药材前处理：生产所用原辅料储存于3#仓库内，在进行生产前，各中药材均先去除杂物（木质茎，残根及杂质灰屑或其他非药用部分），然后通过万能粉碎机粉碎成粗颗粒。各部分原料分别装入分装袋内。 ②投料：处理后的药材按处方量称量后袋装转移至提取机组区，人工由罐顶部投加至渗漉灌内，加入乙醇直至浸没全部药材。每批次只进行一种药材的投加。 ③渗漉：渗漉罐内中药浸渍若干小时，浸润后打开罐底出液阀，收集浸出液，渗漉罐出渣。 ④回醇：续渗漉液通过高效节能酒精回收器进行浓缩，成为流浸膏，浓缩气体经乙醇回收器进行回收。 ⑤浓缩：再次将流浸膏通过高效节能酒精回收器进行浓缩，浓缩后即为成品浸膏。 中药提取生产线工艺流程见下图。 水提类： 醇提类： 图8 中药提取生产线工艺流程图 现有工程中药提取生产线产污节点见下表。 表16 中药提取生产线产污节点一览表 污染源; 污染物; 治理措施. 废气; 切制粉碎过程; 颗粒物; 集气罩+8#布袋除尘器+15m排气筒. 煎煮、水提出渣过程; 异味; 无组织排放. 醇提出渣过程; 非甲烷总烃（乙醇）、异味; 集气管道+喷淋塔+过滤棉+活性炭+15米排气筒. 废水; 洗药过程废水; COD、SS、NH3-N; 排入厂区自建污水处理站，经处理后排入市政污水管网，最终进入唐山北郊污水处理厂统一处理. 煎煮过程蒸汽冷凝水. 浓缩过程蒸汽冷凝水. 回醇（醇提类）过程蒸汽冷凝水. 醇沉冷却过程冷却水; SS; 循环使用不外排. 噪声; 生产过程; 设备运行; 设备置于生产车间内，基础加装减振垫. 固体 废物; 原料前处理; 杂质; 集中收集后外运处置. 渗漉、醇沉、过滤过程; 废渣. 原料拆包及成品包装; 废包装物; 集中收集后外售废品回收站. 1.6.7口服液制剂生产线 口服液制剂生产线位于2#车间内，主要生产小儿咳喘灵口服液和葡萄糖酸钙锌口服溶液。具体操作如下： ⑴小儿咳喘灵口服液 ①备料：麻黄碱、苯甲酸钠和流浸膏一起经气锁（2#车间内设置4间气锁间用于控制气流、区域压差，防止人员或物料出入时有空气污染或工艺污染物的侵入）缓冲进入洁净区。 ②配制：将浸膏经一层滤纸板框过滤至配液罐中，再用两层滤纸板框过滤两次至药液澄清。分别将处方量的麻黄碱、苯甲酸钠放入不锈钢容器中，分别加入纯水搅拌至透明溶液，打开配液罐将上述两种溶液加入配液罐内，搅拌10min。用三层滤纸板框过滤两次至药液澄清，补纯水至药液足量搅拌10min。 ③灌封：药液电加热至沸保持30min进行灭菌，停止加热。药液经管道输送至灌装机，经板框过滤器过滤后泵入灌封机内进行灌封，灌装至管制瓶内（实际运行至今，过滤器内无杂质滤出）。 ④包装：罐装后通过自动装盒机进行装盒，通过分页机进行包装，通过折纸机折使用说明书，装盒后包装，入库待售。 口服液制剂工艺流程见下图。 图9 小儿咳喘灵口服液工艺流程图 现有工程小儿咳喘灵口服液生产线产污节点见下表。 表17 小儿咳喘灵口服液生产线排污节点一览表 污染源; 污染物; 治理措施. 废气; 原料称量、投料过程; 颗粒物; 无组织排放. 噪声; 生产过程; 设备运行; 设备置于生产车间内，基础加装减振垫. 固体 废物; 原料拆包及成品包装; 废包装物; 集中收集后外售废品回收站. 过滤过程; 废滤纸; 集中收集后外运处置. ⑵葡萄糖酸钙锌口服溶液 主要为混合配制，具体生产工艺流程及产污节点如下： ①备料：本项目生产区域均为洁净区，项目所用原辅料经气锁间缓冲进入车间内。在称量间中的密闭称量室内将原料拆袋，按照处方量人工操作铲入包装袋内通过电子台秤、地秤等进行称量备料。 ②配制：向配液罐中加纯水，通过锅炉蒸汽进行间接加热。配液罐上方设有投料口，将葡萄糖酸钙的包装袋开口端塞入投料口内进行投料，投料后关闭投料口循环搅拌；溶解后加入乳酸，然后加入葡萄糖酸锌、苯甲酸钠，加热循环搅拌；然后加入盐酸赖氨酸、阿斯巴甜、安赛蜜，循环搅拌并加热。搅拌均匀后水冷，加入水蜜桃香精进行搅拌，项目所用粉料投料方式与葡萄糖酸钙一致。搅拌均匀后开启输液泵，将药液经滤芯过滤到储液罐，取样，检验。 ③灌封：药液经管道输送至全自动灌装机，全自动灌装机包括灌装与内包装两部分，经板框过滤器过滤后的药液泵入灌封机中加热压制的塑料瓶内进行灌封，压制过程具体为加热板将已成型的包材（PVC/LDPE）加热至140℃，然后通过设备进风将包材吹至模具形状，再灌入药液密封。 ④包装：罐装后人工检查是否有空瓶、半瓶等，瓶内是否有异物等。检验合格产品通过自动装盒机进行装盒，自动装箱机进行装箱，入库待售。 葡萄糖酸钙锌口服溶液工艺流程见下图。 灌封 配制 备料 G G、N G、N、S 包装 N、S 纯水 锅炉蒸汽间接加热 图10 葡萄糖酸钙锌口服溶液工艺流程图 现有工程葡萄糖酸钙锌口服溶液生产线产污节点见下表。 表18 葡萄糖酸钙锌口服溶液生产线排污节点一览表 污染源; 污染物; 治理措施. 废气; 原料称量、投料过程; 颗粒物; 无组织排放. 内包装过程; 非甲烷总烃; 无组织排放. 噪声; 生产过程; 设备运行; 设备置于生产车间内，基础加装减振垫. 固体 废物; 原料拆包及成品包装; 废包装物; 集中收集后外售废品回收站. 过滤过程; 废滤纸; 集中收集后外运处置. 1.6.8原料药生产线 现有工程原料药生产线位于4#车间内，主要生产匹多莫德及精氨酸布洛芬，两种原料药不同时生产，需要换品种生产时将车间内全部设备及地面进行清洁。具体操作如下： ⑴匹多莫德 ①制备噻唑烷酸乙酯 Ⅰ酯化：生产线所需原料乙酸乙酯桶装运输至4#车间，生产过程先将L-噻唑烷-4-甲酸乙酯盐酸盐投入搪玻璃反应罐内，开启反应罐真空泵打入乙酸乙酯，再打入自来水进行搅拌15min，然后缓慢加入碳酸钠，继续搅拌20min，静置20min分层。 Ⅱ萃取：将分出的水层打入另一搪玻璃反应罐内，再打入乙酸乙酯进行搅拌萃取，共计进行三次萃取操作，将第三次萃取反应罐内的水层弃去，三次萃取液均打入干燥罐内，加入无水硫酸钠进行干燥2~5h，过滤除去硫酸钠。 Ⅲ乙酸乙酯回收：滤液打入反应罐内控制温度及真空度进行减压浓缩经冷凝器回收乙酸乙酯至回收罐，时间为5.5~9h。反应罐通过冷却水降温至40℃以下，出料得到噻唑烷酸乙酯。 ②酰化 Ⅰ上料：L-焦谷氨酸储存于3#仓库内，生产过程先领料至车间内，按处方量人工上料至混合机内，打开真空泵将L-焦谷氨酸抽至酰化罐内，再将储罐内的乙酸乙酯通过管道输送至有搅拌和温度计的酰化罐内，在搅拌下加入噻唑烷酸乙酯，打开冰盐水降温装置使反应液温度控制在0℃以下。然后缓慢滴加已配制好的催化剂DCC乙酸乙酯溶液。 Ⅱ酰化：加料完毕后控制反应温度在0~5℃左右，进行酰化反应，6小时后反应完成，关闭降温装置，自然升温至室温，共计搅拌15h以上，乙酸乙酯作为溶剂不参与反应。 Ⅲ乙酸乙酯回收：酰化罐管道连接过滤器，通过离心作用对反应液进行过滤（甩滤），过滤器内的滤渣使用乙酸乙酯洗涤，滤液抽至反应罐内，开动搅拌，启动循环泵、水环真空泵进行减压浓缩经冷凝器回收乙酸乙酯至受液罐内，浓缩3.5~4.5h至反应液呈粘稠状停热水泵、真空泵，通过夹层冷却水使反应罐降温至35℃以下。 ③水解：降温后向反应罐内加水，然后缓慢滴加氢氧化钠溶液至pH为9，搅拌0.5h，静置0.5h。然后开启真空泵反应液经过滤器抽滤至反应罐内。 ④酸化：启动冰盐水循环，使反应罐内温度降至0~5℃，在此温度下缓慢滴加浓盐酸至pH值为2~3，搅拌析晶2小时以上。 ⑤过滤：酸化后通过管道输送至过滤器进行过滤，每锅过滤后再用水、回收乙醇、95%乙醇先后洗涤，再进行过滤，过滤后的湿品固体即为粗品，装入中转袋中。 ⑥精制：粗品投加至搪玻璃反应罐内，开启真空泵，加入80%乙醇加热搅拌至全部溶解（蒸汽锅炉作为间接加热热源），然后停止搅拌，使用95%乙醇洗涤通过平板直连式过滤离心机进行离心过滤。过滤后的乙醇母液抽至一般生产区的乙醇储罐内用于酸化后过滤工序，取出滤袋，得白色结晶粉末固体匹多莫德湿品。 精制产生的乙醇母液可以套用4次，4次后在多功能罐内搅拌加热蒸馏进行乙醇回收，经冷凝器进行冷凝液化后收集至乙醇储罐内。 ⑦烘干：湿品均匀的放入烘盘内，然后放入烘箱，烘箱采用，在80℃烘干2小时即得匹多莫德精品。通过锅炉蒸汽间接加热烘箱内空气，从而间接对湿品进行加热，烘干后的物料装入中转袋内。 ⑧总混：将得到的精品通过投料站过60目筛处理，筛分过程密闭运行，无废气产生，仅在上料过程会产生废气。筛下料落至混合机的上料斗内，过筛处理后的精品通过管道真空上料至三维混合机中，总混15min达到批次均一。 ⑨包装：总混后的成品在混合机出口处直接袋装，将装好的袋置于桶内，备用或待售。 匹多莫德生产工艺流程见下图。 图11 匹多莫德工艺流程图 现有工程匹多莫德生产线产污节点见下表。 表19 匹多莫德生产线排污节点一览表 污染源; 污染物; 治理措施. 废气; 储罐、反应罐排空废气; 非甲烷总烃; 集气管道+喷淋塔+过滤棉+活性炭+15米排气筒. 酰化上料过程; 非甲烷总烃. 过滤出料过程; 非甲烷总烃. 精制出料过程; 非甲烷总烃. 烘干过程; 非甲烷总烃. 总混上料过程; 颗粒物; 集气罩+9#布袋除尘器+15m排气筒. 废水; 酯化反应分离废水; COD、SS、NH3-N; 排入厂区自建污水处理站，经处理后排入市政污水管网，最终进入唐山北郊污水处理厂统一处理. 乙醇回收过程废水. 酸化后过滤过程废水. 冷却过程冷却废水; SS; 循环使用不外排. 噪声; 生产过程; 设备运行; 设备置于生产车间内，基础加装减振垫. 固体 废物; 原料拆包过程; 废包装物; 集中收集后外售废品回收站. 总混筛分过程; 异物（大块物料）; 人工碾碎后返回生产工序重新利用. 酰化、水解过滤过程; 废渣; 集中收集后储存于特定容器，暂存于危废间，委托有资质单位定期处理. 酯化罐过滤过程; 硫酸钠. ⑵精氨酸布洛芬 ①精氨酸溶解：原料储存于3#仓库内，按照生产指令领取并在洁净称量室中称量。将处方量精氨酸加入到成盐结晶罐（精制罐）内，把120kg的无水乙醇抽入到溶解罐内，通过装好滤纸的板框过滤器把无水乙醇过滤至成盐结晶罐（精制罐）内（实际运行至今，过滤器内无杂质滤出），开动搅拌，通过锅炉蒸汽间接加热结晶罐升温至混合液温度达到55℃。 ②布洛芬溶解：把处方量的布洛芬加入另一溶解罐（不锈钢反应罐）内，再将80kg无水乙醇抽到溶解罐内，开动搅拌，通过锅炉蒸汽间接加热溶解罐升温至混合液温度达到30-40℃，使布洛芬完全溶解。 ③成盐结晶：通过装好滤纸的板框过滤器把布洛芬乙醇溶液过滤后抽入精氨酸乙醇悬浮液结晶罐（精制罐）内，再通过板框过滤器将70kg无水乙醇过滤至成盐结晶罐（精制罐）内（实际运行至今，过滤器内无杂质滤出），继续升温至55℃，搅拌反应2小时。然后关闭蒸汽阀门打开冷却水阀门通入冷却水降至室温，静置15h以上析晶，析晶过程每2小时点动搅拌1分钟。 ④过滤：通过过滤离心机对结晶罐内的物料进行过滤，结晶再用无水乙醇洗涤再进行过滤，结晶体即为精氨酸布洛芬湿品，过滤出的结晶母液再进行乙醇回收（在多功能罐内搅拌加热蒸馏，经冷凝器进行冷凝液化后收集至乙醇储罐内）。 ⑤烘干：将湿品置于烘箱中，通过锅炉蒸汽间接加热烘箱内空气从而间接对湿品进行加热，烘干过程以80℃烘干4小时，烘干后的物料装入中转袋内。 ⑥总混：将两批烘干后的物料分别经过三维运动混合机的料斗上方的60目不锈钢筛进行筛分，筛分过程密闭运行，无废气产生，仅在上料过程会产生废气。筛下料真空上料至混合机内进行总混。 ⑦包装：总混后的成品在混合机出口处直接袋装，将装好的袋置于桶内，备用或待售。 现有工程精氨酸布洛芬生产线工艺流程见下图。 图12 精氨酸布洛芬工艺流程图 现有工程精氨酸布洛芬生产线产污节点见下表。 表20 精氨酸布洛芬生产线排污节点一览表 污染源; 污染物; 治理措施. 废气; 储罐、反应罐排空过程; 非甲烷总烃; 集气管道+喷淋塔+过滤棉+活性炭+15米排气筒. 无水乙醇过滤过程; 非甲烷总烃. 过滤过程; 非甲烷总烃. 烘干过程; 非甲烷总烃. 总混上料过程; 颗粒物; 集气罩+9#布袋除尘器+15m排气筒. 噪声; 生产过程; 设备运行; 设备置于生产车间内，基础加装减振垫. 固体 废物; 原料拆包及成品包装; 废包装物; 集中收集后外售废品回收站. 乙醇过滤过程; 废滤纸; 集中收集后外运处置. 总混上料筛分过程; 异物（大块物料）; 人工碾碎后返回生产工序重新利用. 1.6.9辅助工程 ⑴蒸汽热源 现有工程使用2台2.0t/h燃气蒸汽锅炉为生产提供蒸汽。 锅炉用水采用RO制备+软水器制得，软水器采用离子交换树脂法进行软水制备。 锅炉运行过程会产生锅炉废气、锅炉系统废水（锅炉排污水、软水器再生废水）、锅炉运行过程产生的噪声，软水器定期更换的废离子交换树脂。 ⑵内包装过程 现有工程3#、4#车间产品均为半成品或中间产品，不涉及包装工序，1#、2#、6#车间内成品装盒后内包装过程使用热封包装机进行包装。 热封内包装过程会产生有机废气，无组织排放。 ⑶洁净车间 现有工程1#、2#、3#、5#、6#车间内部分区域均设置为GMP标准，根据GMP要求，洁净区需要与外界隔离，内部为正压空间，通过空调系统进行换气，空调系统设置有三级过滤器。 ⑷除尘灰处理 各除尘器均会截留除尘灰，除尘灰产生量少，均附着在布袋上不会下落至灰仓内，且各布袋均定期进行清洗，除尘灰在布袋清洗过程进入清洗废水内。 布袋清洗过程会产生废水。 ⑸纯水制备 现有工程纯水主要用于生产配置用水及部分设备清洗过程。厂区内设有纯水制备设施，纯水采用炭滤法+RO反渗透制备。 纯水制备过程会产生制备废水。 ⑹设备清洗、地面清洗 现有工程各生产线每批次工作完成后需进行清洗，其中中药生产线灌装线换品种灌装前清洗时先将碳酸钠粉末加入至储罐内，然后加入纯水进行清洗，换批次灌装前直接使用纯水进行清洗，软胶囊生产线使用乙醇进行清洗，其他生产线及实验室均先使用自来水进行设备清洗，然后再使用纯水进行清洗。 现有工程需每日使用拖把对各车间地面进行拖洗，用水取自市政供水管网。 设备清洗及地面清洗过程会产生清洗废水。 ⑺污水处理 现有工程生产过程产生的废水、纯水制备废水、清洗废水均排入厂区自建污水处理站进行处理，然后排至市政污水管网。污水处理站处理工艺为“斜管沉淀—气浮—EBR—UASB—接触氧化—竖流沉淀”，处理规模为120t/d。 污水处理站工艺流程如下： 图13 污水处理工艺流程图 污水处理站运行过程会产生非甲烷总烃、氨、硫化氢、恶臭，设备运行过程产生的噪声，污泥。 ⑻实验室 厂区设置实验室进行微生物实验、理化检验实验、仪器分析等，实验室内设置两套活性炭吸附装置治理通风橱内实验废气及液相分析仪器产生的有机废气，处理后废气经两根排气筒有组织排放。 实验室运行过程会产生实验废气，废气处理过程产生的废活性炭，废药品、废液、废试剂、废生物培养皿。 ⑼职工日常生活 厂区设有食堂，食堂运行过程会产生油烟； 现有工程职工日常生活过程会产生生活污水，生活垃圾。 1.7 现有工程劳动定员及工作制度 现有工程劳动定员409人，全年生产300d，每班工作8h，每天3班，每班8小时。 1.8 现有工程水量平衡见下图： 图14 现有工程水量平衡图 1.9 现有工程蒸汽平衡 现有工程满负荷生产，各个蒸汽使用单元使用蒸汽平衡如下： 图15 现有工程蒸汽平衡（单位：t/h） 三、本项目基本情况 ⑴项目名称：华润三九（唐山）药业有限公司混悬液生产线改建项目。 ⑵建设单位：华润三九（唐山）药业有限公司。 ⑶建设性质：改建。 ⑷建设地点：唐山市高新技术产业开发区火炬路139号华润三九（唐山）药业有限公司院内。 ⑸建设内容：主要建设规模及内容：利用现有建筑面积317平方米（1#车间内），将原卫生用品生产线改建成混悬液生产线，安装1台1t/h的蒸汽热源机（置于锅炉房内，备用），本项目建成后，年产混悬液5200万袋，产值4800万元。 本项目工程组成情况见下表。 表21 本项目工程组成情况一览表 工程类别; 工程名称; 规模. 主体工程; 生产车间; 利用现有建筑面积317平方米（1#车间内），将原卫生用品生产线改建成混悬液生产线，年产混悬液5200万袋；安装1台1t/h的蒸汽热源机（置于锅炉房内，备用，全厂低负荷生产时启动）； 本项目所在生产区域为GMP车间，设有空调系统，空调系统中设置初效+中效+高效过滤器，为车间提供洁净空气。. 辅助工程; /; 本项目不新增员工，食堂、洗浴、办公设施依托现有，厂区不设宿舍。. 储运工程; 库房; 本项目原料储存依托现有1#仓库，产品储存依托现有6#仓库。. 公用工程; 供水; 本项目用水引自市政供水管网。. 排水; 本项目新增铝碳酸镁混悬液生产线，其生产废水排入市政污水管网，最终进入唐山市北郊污水处理厂进行处理； 由于本项目为改建项目，将原卫生用品生产线改建成混悬液生产线，原有卫生用品（令特适）生产线不再生产，减少生产废水排放，原卫生用品（令特适）生产线减排废水量大于铝碳酸镁混悬液生产线新增废水排放量，因此，本项目建成后，减少废水排放。. 采暖、制冷; 办公采用空调进行供暖、制冷，本项目1#车间内依托原有空调供暖、制冷设施，生产过程用热依托现有2台2t/h燃气蒸汽锅炉，由于企业生产所用蒸汽用量不稳定，当使用蒸汽量较低时，2t/h蒸汽锅炉热损失较大，因此，企业安装1台1t/h的蒸汽热源机，与2t/h蒸汽锅炉交替使用，减少热损失。本项目建成后，全厂达到满负荷生产时，2台2t/h蒸汽锅炉同时运行（蒸汽热源机不运行），可满足生产需求。. 供气; 本项目用气依托市政供气管网及厂区供气设施。. 供电; 本项目用电依托市政电网。. 环保工程; 废气; 原料称量、投料过程废气依托车间（GMP规格）原有空调系统的初效+中效+高效过滤器处理后，无组织排放； 内包装过程产生的废气无组织排放； 蒸汽热源机配置低氮燃烧器，天然气燃烧废气依托原有工程排气筒排放。. 废水; 本项目废水排入市政污水管网，最终进入唐山市北郊污水处理厂进行处理。. 噪声; 产噪设备置于封闭的车间内，基础减振。. 固体废物; 一般固体废物暂存于一般固废储存场所内，合理处置； 新增危废暂存于现有危废间内，委托有资质单位定期处理。. 依托工程; 主体工程; 现有工程1#车间内将原卫生用品生产线改建成混悬液生产线，可容纳本项目的生产设备设施布置；. 储存工程; 现有1#仓库为1#车间专用的原料储存仓库，尚有空间满足本项目原料的分区储存需求（采用货架及自身包装进行分区储存）； 现有6#仓库为全厂的产品库，尚有面积储存本项目的产品； 一般固废储存依托现有一般固废储存场所； 危险废物储存依托现有危废间。. 公用工程; 本项目依托现有给排水管网、供电、供气等，各公用工程市政设施均已连续稳定投入运行。. 设备; 本项目生产用纯水依托现有纯水制备机组进行生产制备，满足生产需求； 生产过程供热依托厂区现有2台2t/h燃气蒸汽锅炉，由于企业生产所用蒸汽用量不稳定，当使用蒸汽量较低时，2t/h蒸汽锅炉热损失较大，因此，企业安装1台1t/h的蒸汽热源机，与2t/h蒸汽锅炉交替使用，减少热损失。. - 本项目建成后，全厂主要建设内容如下： 表22 本项目建成后全厂主要建设内容一览表 项目; 工程建设内容. 主体工程; 1#车间; 1层，高 8m，钢结构，综合制剂车间，内设口服固体制剂生产线（片剂、颗粒剂、硬胶囊），栓剂生产线，软胶囊生产线，凝胶剂生产线、铝碳酸镁混悬液生产线. 2#车间; 1层，高 7.7m，钢结构，口服液体制剂车间，内设口服液生产线（包含小儿咳喘灵口服液、葡萄糖酸钙锌口服溶液）. 3#车间; 整体1层，局部3层，高14.6 m，钢结构，中药提取车间，内设中药提取生产线（产品为中药提取浸膏，属生产过程的中间体）. 4#车间; 1层，高14.6 m，钢结构，原料药车间，内设原料药生产线. 5#车间; 2层，高 12.7m，钢结构，闲置. 6#车间; 4层，高23.95 m，框架&钢结构，颗粒剂车间，内设口服固体制剂生产线（颗粒剂）. 辅助工程; 办公楼; 一座，6层，高23 m，框架结构. 科研楼及活动中心; 一座，整体2层，局部3层，高13.5m，框架结构. 门卫室; 厂区南、北各有一间，1层，高4m，砖混结构. 浴室; 一座，1层，高5.2m，砖混结构. 其他辅助用房; 值班室、维修间等，1层，高4m，砖混结构. 公用工程; 供水; 引自市政供水管网. 供电; 引自市政电网，厂区内设有电力变压器. 蒸汽供应; 厂区内设有一座锅炉房，内设2台2t/h燃气蒸汽锅炉，1台1t/h的蒸汽热源机（备用，全厂低负荷生产时启动）. 供气; 市政供气管网. 消防; 设有一座消防泵房. 储运工程; 仓库; 厂区共设有四座库房（1#仓库、2#仓库、3#仓库、6#仓库）. 乙醇库; 乙醇储存区，内设3座10m3地下乙醇储罐. 危废间; 危废储存场所，一座，建筑面积140m2. 一般固废储存区; 现有工程一般固废储存区位于5#车间，面积为200m2. 环保工程; 废气; ⑴1#车间：口服固体制剂生产线原料筛分、粉碎过程废气采用1#布袋除尘器处理后有组织排放；制软材及总混过程废气采用2#布袋除尘器处理后有组织排放；沸腾床干燥过程废气采用3#布袋除尘器处理后有组织排放； 栓剂生产线原料称量过程废气采用5#布袋除尘器处理后无组织排放；凝胶剂生产线原料称量过程废气采用6#布袋除尘器处理后无组织排放；软胶囊生产线原料称量过程废气采用7#布袋除尘器处理后无组织排放； ⑵3#车间：中药提取生产线原料切制粉碎过程废气采用8#布袋除尘器处理后有组织排放； ⑶4#车间：原料药生产线总混过程废气采用9#布袋除尘器处理后有组织排放； 3#车间中药提取生产线（醇提出渣）、4#车间原料药生产线有机废气采用一套喷淋塔+过滤棉+活性炭进行处理后有组织排放； ⑷6#车间：原料粉碎及上料过程废气采用10#布袋除尘器处理后有组织排放；四台流化床制粒干燥机废气采用11~14#布袋除尘器处理后有组织排放；两台流化床制粒包衣机废气采用15~16#布袋除尘器处理后有组织排放； ⑸1#车间、2#车间、6#车间内均按照GMP规范设置洁净区，洁净区内通风由空调系统完成，空调系统包括三级过滤系统；6#车间内制软材上料及总混上料过程在密闭设备内进行，设备位于密闭洁净区内，经排风系统送至布袋除尘器处理后无组织排放； ⑹两台锅炉、一台蒸汽热源机均配备低氮燃烧器，废气共同经一根排气筒排放； ⑺食堂设置油烟净化器进行处理，处理后经专用排气筒排放； ⑻实验室密闭通风橱内实验废气经管道收集，精密仪器室内仪器分析废气经集气罩收集，采用两套活性炭处理后有组织排放； ⑼污水处理站废气采用一套过滤棉+活性炭进行处理，处理后废气有组织排放。. 废水; ⑴各部分冷却水循环使用不外排； ⑵生产废水中3#、4#车间生产废水、设备清洗废水、地面清洗废水及布袋清洗废水均排入厂区自建污水处理站进行处理，1#车间内软胶囊生产线洗丸废液收集后送至污水处理站，污水处理站出水与其他各部分水浴废水、纯水制备废水、布袋清洗废水、设备清洗废水（实验室内涉及剧毒物、有机卤化物设备的首次清洗废水作为危废处置）及地面清洗废水直接排入市政污水管网，最终进入唐山市北郊污水处理厂，厂区内污水处理工艺为“斜管沉淀—气浮—EBR—UASB—接触氧化—竖流沉淀”； ⑶食堂废水经隔油池处理后与其他生活污水共同排入市政污水管网，最终进入唐山市北郊污水处理厂； ⑷锅炉系统废水排入市政污水管网，最终进入唐山市北郊污水处理厂. 噪声; 基础减振，厂房隔声. 固废; ⑴一般固废暂存于一般固废储存场所，合理处置； ⑵生活垃圾集中收集送当地环卫部门指定地点统一处理； ⑶危险废物分别集中收集并装入特定容器中，暂存于危废间内，委托有资质单位定期处理. 防渗工程; 现有工程采取分区防渗的原则对厂区内进行防渗，其中危废间防渗层为2mm厚抗渗通用性双组份水泥基防水灰浆(双组份)，渗透系数≤10-10cm/s；污水处理站主体设施为一体化钢结构，地下水池为防渗混凝土整体浇铸，渗透系数≤10-10cm/s；车间、各储罐区地面及围堰均采取防渗混凝土硬化，并且车间地面已刷环氧地坪漆；污水管线采用防渗混凝土防渗，渗透系数不大于10-10cm/s。建厂至今未发生过泄漏事件。建厂至今未发生过泄漏事件。. - ⑹本项目主要原辅材料用量消耗见下表。 表23 本项目主要原辅材料用量及能源消耗一览表 - 序号; - 产品; - 名称; - 单位; - 消耗量; - 包装方式; - 包装规格; - 物料形态. - 现有工程（令特适生产线）*; - 本项目; - 变化量. 铝碳酸镁混悬液; 铝碳酸镁; kg/a; 0; 40000; +40000; 桶装; 25kg/桶; 粉料. 羧甲纤维素钠; kg/a; 0; 7400; +7400; 袋装; 25kg/袋; 粉料. 膨润土; kg/a; 0; 400; +400; 袋装; 50kg/袋; 粉料. 胶态二氧化硅; kg/a; 0; 2000; +2000; 袋装; 10kg/袋; 粉料. 糖精钠; kg/a; 0; 80; +80; 袋装; 25kg/袋; 粉料. 肉桂油; kg/a; 0; 80; +80; 桶装; 25kg/桶; 液体. 留兰香油; kg/a; 0; 400; +400; 桶装; 25kg/桶; 液体. 聚酯/铝/聚酯/聚乙烯口服液体药用复合膜; kg/a; 0; 32000; +32000; 箱装; 20kg/箱; 固体. 包装箱; t/a; 0; 13; +13; /; /; /. 令特适; 乳酸; kg/a; 1060; 0; -1060; 桶装; /; /. 乳清; kg/a; 985.8; 0; -985.8; 桶装; /; /. 硫酸十二烷基胺及硫酸十二烷基三乙胺; kg/a; 19080; 0; -19080; 桶装; /; /. 乙二醇硬脂酸酯; kg/a; 106; 0; -106; 袋装; /; /. 二乙二醇硬脂酸酯; kg/a; 954; 0; -954; 袋装; /; /. 氢化花生油; kg/a; 1060; 0; -1060; 桶装; /; /. 胆固醇; kg/a; 31.8; 0; -31.8; 袋装; /; /. 天然桔子香精; kg/a; 106; 0; -106; 袋装; /; /. 乙基羟乙基纤维素; kg/a; 795; 0; -795; 袋装; /; /. 对羟基苯甲酸甲酯钠; kg/a; 159; 0; -159; 袋装; /; /. 氢氧化钠; kg/a; 106; 0; -106; 袋装; /; /. 85%磷酸; kg/a; 42.4; 0; -42.4; 桶装; /; /. *注：本次评价“本项目主要原辅材料用量消耗一览表”中“现有工程（令特适生产线部分）”指的是原卫生用品生产线（生产令特适100万瓶/a）主要原辅材料，因本次评价不涉及企业内其他生产线建设内容，不再列出。 本项目原材料理化性质： - 表24 本项目所用原材料理化性质 序号; 物料; 理化性质. 1; 铝碳酸镁; 外观性状：白色粉末，抗酸药，用于胃及十二指肠溃疡、急慢性胃炎、反流性食管炎等病症的治疗。. 2; 羧甲纤维素钠; 羧甲基纤维素钠简称CMC-Na，白色至淡黄色粉末、粒状或纤维状物质，吸湿性强，易溶于水，在中性或碱性时，溶液呈高粘度液。对药品、光、热稳定。其相对密度1.60，薄片相对密度1.59。折射率1.515。 加热至190～205℃时呈褐色，至235～248℃时炭化。其在水中的溶解度取决于取代度。不溶于酸和醇，遇盐不沉淀。不易发酵，对油脂、蜡的乳化力大，可长期保存。. 3; 膨润土; 膨润土作为一种以蒙脱石为主要矿物成分的非金属矿产，在药用领域也具有广泛的用途。医用膨润土​具有吸水性、悬浮性、分散性、粘结性和触变性，因此，在医药工业中主要是用作辅料使用，具备增稠、助悬、吸附的功能，是优良的药用辅料。膨润土的主要矿物成分是蒙脱石，含量在85-90%，膨润土的一些性质也都是由蒙脱石所决定的。蒙脱石可呈各种颜色如黄绿、黄白、灰、白色等等。可以成致密块状，也可为松散的土状，用手指搓磨时有滑感，小块体加水后体积胀大数倍至20-30倍，在水中呈悬浮状，水少时呈糊状。蒙脱石的性质和它的化学成分和内部结构有关。. 4; 胶态二氧化硅; 胶态二氧化硅是由氯代硅烷气相水解制得。胶态二氧化硅是一种白色粉末,具有很高的化学稳定性和热稳定性,因此被广泛应用于各种领域。. 5; 糖精钠; 糖精钠又名邻苯甲酰磺酰亚胺钠，白色结晶性粉末，溶于水，在稀溶液中的甜度为蔗糖的200~500倍，浓度大时有苦味，在酸性条件下加热，甜味消失，并可形成苦味的邻氨基磺酰苯甲酸。因其低热量、不为人体吸收、可随大小便一起自动排出等特点被肥胖病、高血脂、糖尿病和龋齿等患者用作食糖替代品。. 6; 肉桂油; 肉桂油，中药名。为樟科植物肉桂Cinnamomum cassia Presl的树皮、枝、叶经蒸馏所得的芳香油。分布于福建、台湾、海南、广东、广西、云南等地。具有祛风湿，温健脾胃之功效。常用于风湿及皮肤瘙痒，脾胃阳脱，肢冷脉微，脘腹冷积，腹痛泄泻，寒疝奔豚等症。本品为黄色或黄棕色的澄清液体，有肉桂的特异香气，味甜、辛，露置空气中或存放日久，色渐变深，质渐浓稠。微溶于水，易溶于乙醇或冰醋酸。. 7; 留兰香油; 留兰香亦称绿薄荷或荷兰薄荷，为唇形科薄荷属，多年生宿根草本。采用水蒸气蒸馏留兰香全草，可得留兰香油，得油率为0.3%~0.4%。留兰香油主要成分是左旋香芹酮。留兰香油系淡黄色至淡黄绿色液体，具有留兰香叶片的清甜微凉的香味。相对密度为0.92~0.97，比旋光度-45°~-60°。主要成分为香芹酮（60%左右）、薄荷酮、异薄荷酮、胡薄荷酮、二氢香芹酮、柠檬烯、水芹烯、蒎烯、按叶油素、二氢香芹醇、3-辛醇、乙酸辛醇酯等。. ⑺本项目建成后，将原卫生用品生产线改建成混悬液生产线，能源消耗及辅助材料变化情况如下： - 表25 本项目能源消耗情况表 - 序号; - 名称; - 单位; - 铝碳酸镁混悬液生产线; - 令特适生产线; - 变化量; - 备注. 水; m3/a; 1023.5; 1066.85; -43.35; 市政供水管网. 电; 万kWh/a; 30; 3.6; +26.4; 市政电网. 天然气; m3/a; 4639.68; 4918; -278.32; 市政供气管网. 初级过滤器; kg/90d; 1; 1; 0; 外购. 中级过滤器; kg/270d; 1; 1; 0. 高效过滤器; kg/5a; 40; 40; 0. 润滑油; t/a; 0.001; 0.001; 0; 外购. - 表26 天然气成分一览表 CH4; C2H6; C3H8; C4H10; CO2; N2; H2S. 85%; 8; 4; 2%; 0.5%; 0.43%; 0.07%. ⑻生产规模：本次改建项目产品方案如下。 - 表27 本项目主要产品方案一览表 ⑼本项目建成后，全厂产品情况如下： 序号; 产品名称; 单位; 产量; 备注. 1; 铝碳酸镁混悬液; 万袋/年; +5200; 本次改建，将原卫生用品生产线改建成混悬液生产线，本项目建成后，将不再生产令特适。. 2; 令特适; 万瓶/a; -100. - 表28 全厂产品方案一览表 序号; 剂型; 代表性产品; 单位; 数量; 包装规格. 口服固体制剂; 颗粒剂：小儿氨酚烷胺颗粒; 亿袋/a; 12; 4g/袋. 硬胶囊：复方氨酚烷胺胶囊; 亿粒/a; 3.6; 0.25g：0.1g×12粒/盒. 片剂：匹多莫德片; 亿片/a; 6; 0.4g×6片/盒. 栓剂; 复方莪术油栓; 万枚/a; 3000; 50mg×6枚/盒. 口服液制剂; 小儿咳喘灵口服液; 亿支/a; 2.2; 10ml×10支/盒. 葡萄糖酸钙锌口服溶液; 亿支/a; 7.29; 10ml*30支*48盒. 软胶囊; 硝呋太尔制霉素阴道软胶囊; 亿粒/a; 0.5; 0.5g:20IUx6粒/盒. 原料药; 匹多莫德、精氨酸布洛芬; t/a; 70; /. 凝胶剂; 吡罗昔康凝胶; 万支/a; 100; 10g/支. 口服液制剂; 铝碳酸镁混悬液; 万袋/年; 5200; 10ml/袋. ⑽劳动定员及工作制度：本项目全年生产300d，每班工作8h，每天2班。企业现有劳动定员409人，本项目员工由厂内调剂，不新增劳动定员。 ⑾项目投资：本项目总投资为392万元，其中环保投资2万元，占总投资的0.51%。 ⑿项目占地面积：本项目在现有厂区内进行建设，不新增建设用地，项目占地面积为317m2。 ⒀设备清单 ①新增设备（铝碳酸镁混悬液生产线）主要生产设备、设施见下表。 表29 本项目主要生产设备、设施一览表 序号; 主要生产单元; 主要生产工艺; 设备名称; 单位; 数量; 参数. 参数名称; 数值. 混悬液生产线; 称量--配液--灌装--包装; 电子秤; 1; 台; 称量范围; 0-150kg. 棒销式砂磨机; 1; 台; 功率; 75kw. 胶体磨; 1; 台; 功率; 7.5kw. 配液罐A; 1; 台; 容积; 2000L. 配液罐B; 1; 台; 容积; 2000L. 配液罐C; 1; 台; 容积; 2000L. 药液输送泵; 2; 台; 流量; 3m3/h. 液体条带包装机; 1; 台; 生产能力; 450袋/min. 装盒机; 1; 台; 功率; 5kw. 开装箱一体机; 1; 台; 功率; 3.2kw. 冷却水泵; 1; 台; 功率; 11kw. 电子秤; 1; 台; 称量范围; 0-150kg. 公用工程; 纯水制备; 纯化水生产机组（依托）; 1; 套; 产水能力; 6t/h. 软水制备; RO机组（依托）; 1; 套; 产水能力; 4t/h. 供热; 燃气蒸汽锅炉（依托）; 2; 台; 吨位; 单台2t/h. 蒸汽热源机（新增）; 1; 台; 吨位; 单台1t/h. ②淘汰设备（令特适生产线）清单 表30 本项目建成后淘汰生产设备、设施一览表 序号; 设备名称; 规格; 数量（台/套）. 抗抑菌洗液配料系统（包含溶解罐、配液罐、储液罐及冷却设施）; PXB-2000; 1. 自动理瓶机; LP900; 1. 自动空气洗瓶机; CP60; 1. 自动液体填充机; GZX300S; 1. 液体类自动包装机; PW-239CM; 1. ③厂区内其他生产设备未发生变化。 ⒀公用工程 ①给排水 Ⅰ、本项目新增用水（铝碳酸镁混悬液生产线） 铝碳酸镁混悬液生产线水由市政供水管网供应，新水用量为3.415m3/d（1023.5m3/a）。 设备及地面清洗水：设备冲洗两遍，第一遍采用自来水冲洗，第二遍采用纯水清洗，地面清洗采用自来水，利用拖把对各车间地面进行拖洗。设备清洗周期为15天冲洗一次，每次用自来水量为3m3，用纯水量为3m3，拖地用自来水为0.3m3。因此，设备及地面清洗水用量为6.3m3/次（126m3/a，折合0.42m3/d，其中自来水量为0.22m3/d（66m3/a），纯水量为0.2m3/d（60m3/a））。本项目设备及地面冲洗水损失量约占用水量的5%左右，即冲洗废水产生量为5.985m3/次（119.7m3/a，折合0.399m3/d），废水排入市政污水管网，最终进入唐山市北郊污水处理厂进行处理。 生产用水：本项目新增铝碳酸镁混悬液生产线生产过程配液用水为纯水，根据建设单位提供资料，配液纯水用量为1.67m3/d（501m3/a），该部分水进入产品，无废水产生。 根据上述分析，本项目合计纯水用量平均为1.87m3/d（561m3/a），纯水制备（RO反渗透+炭滤法）效率约为60%，即纯水制备所用新水量为3.12m3/d（935m3/a），纯水制备废水排放量为1.25m3/d（374m3/a），排入市政污水管网，最终进入唐山市北郊污水处理厂进行处理。 本项目锅炉循环用水量（蒸汽量）为0.18m3/d（54m3/a），锅炉定期排污量0.018m3/d（5.4m3/a），锅炉损耗量0.018m3/d（5.4m3/a），需定期补充软水0.036m3/d（10.8m3/a），并且，离子交换树脂需进行反冲洗，反冲洗用水量为0.009m3/d（2.7m3/a），因此，项目锅炉用水量为0.045m3/d（13.5m3/a）。锅炉排污水和反冲洗废水，排入市政污水管网，最终进入唐山市北郊污水处理厂进行处理。 本项目新增铝碳酸镁混悬液生产线砂磨机需要通过冷却水进行间接冷却处理，砂磨机冷却水采用自来水，总用水量为0.6m3/d（180m3/a），其中，循环水量0.57m3/d（171m3/a），损耗水量为0.03m3/d（9m3/a），冷却水循环使用，不外排，定期补水用量为0.03m3/d（9m3/a）。 本项目新增铝碳酸镁混悬液生产线用水量平衡见图： 图16 本项目新增铝碳酸镁混悬液生产线水量平衡图 Ⅱ、本项目减少用水（令特适生产线） 本项目建成后，令特适生产线取消，其用水将不复存在，减少用水量。现有工程令特适用水量情况如下： 令特适生产线设备及地面清洗水：设备冲洗两遍，第一遍采用自来水冲洗，第二遍采用纯水清洗，地面采用清洗采用自来水，利用拖把对各车间地面进行拖洗。设备及地面清洗水用量为0.6m3/d（180m3/a，其中自来水量为0.3m3/d（90m3/a），纯水量为0.3m3/d（90m3/a））。设备及地面冲洗水损失量约占用水量的5%左右，即冲洗废水产生量为0.572m3/d（171.6m3/a），废水排入市政污水管网，最终进入唐山市北郊污水处理厂进行处理。 令特适生产线配液用水：令特适生产线生产过程配液用水为纯水，配液纯水用量为1.60m3/d（480m3/a），该部分水进入产品，无废水产生。 令特适生产线纯水用量为1.90m3/d（570m3/a），纯水制备（RO反渗透+炭滤法）效率约为60%，即纯水制备所用新水量为3.17m3/d（950m3/a），纯水制备废水排放量为1.27m3/d（380m3/a），废水排入市政污水管网，最终进入唐山市北郊污水处理厂进行处理。 令特适生产线使用蒸汽，蒸汽用量为57.24m3/a。令特适生产线锅炉循环用水量（蒸汽量）为0.191m3/d（57.24m3/a），锅炉定期排污量0.019m3/d（5.7m3/a），锅炉损耗量0.019m3/d（5.7m3/a），需定期补充软水0.038m3/d（11.4m3/a），并且，离子交换树脂需进行反冲洗，反冲洗用水量为0.0095m3/d（2.85m3/a），因此，令特适生产线锅炉用水量为0.0475m3/d（14.25m3/a）。令特适生产线锅炉排污水和反冲洗废水排入市政污水管网，最终进入唐山市北郊污水处理厂进行处理。 令特适生产线需配制NaOH溶液，用水量为0.007m3/d（2.1m3/a），进入产品。 令特适生产线配料系统需要通过冷却水进行间接冷却处理，冷却水采用自来水，总用水量为0.7m3/d（210m3/a），其中，循环水量0.665m3/d（199.5m3/a），损耗水量为0.035m3/d（10.5m3/a），冷却水循环使用，不外排，补充新水量为0.035m3/d（10.5m3/a）。 Ⅲ、本项目建成后用水量和排水量增减情况见下表： 表31 本项目建成后用水量情况变化表（单位：m3/a） 用水环节; 设备及地面清洗用自来水; 制备纯水用水; 锅炉用水; 设备冷却补充水量; 制备氢氧化钠用水; 合计. 铝碳酸镁混悬液生产线; 66; 935; 13.5; 9; 0; 1023.5. 令特适生产线; 90; 950; 14.25; 10.5; 2.1; 1066.85. 增减量; -24; -15; -0.75; -1.5; -2.1; -43.35. 表32 本项目建成后废水排水量情况变化表（单位：m3/a） 排水环节; 设备及地面清洗废水; 纯水制备废水; 锅炉排污水; 合计. 铝碳酸镁混悬液生产线; 119.7; 374; 8.1; 501.8. 令特适生产线; 171.6; 380; 8.55; 560.15. 增减量; -51.9; -6; -0.45; -58.35. 由上表可知，本项目建成后，年消耗水量减少43.35m3/a，减少污水排放量58.35m3/a。 Ⅲ、本项目建成后，全厂水量平衡情况如下： 本项目建成后，全厂用水量为1516.1445m3/d，较现有工程（1516.289m3/d）减少用水量0.1445m3/d；全厂排水量为1402.0925m3/d，较现有工程（1402.287m3/d）减少排水量0.1945m3/d。 本项目建成后，全厂水量平衡图如下： 图17 本项目建成后全厂水量平衡图 ②供电 本项目铝碳酸镁混悬液生产线年耗电量约为30万kWh/a，由当地电网提供保障。令特适生产线年耗电量约为3.6万kWh/a，本项目建成后，增加耗电量26.4万kWh/a。 ③供热 本项目生产用热采用2台2t/h蒸汽锅炉（以天然气为燃料），由于企业生产所用蒸汽用量不稳定，当使用蒸汽量较低时，2t/h蒸汽锅炉热损失较大，因此，企业安装1台1t/h的蒸汽热源机（以天然气为燃料），与2t/h蒸汽锅炉交替使用，减少热损失。本项目建成后不新增天然气用量。 ④供气 本项目铝碳酸镁混悬液生产线需要使用天然气，由市政供气管网供应。 本项目建成后，根据企业提供资料，铝碳酸镁混悬液生产线每年生产300批次产品，每批次产品产量平均为17.33万袋，每批次用蒸汽0.045t/h，每批次加热时间为4h，因此，蒸汽用量为54t，生产1吨蒸汽消耗燃气量为85.92m3，因此，铝碳酸镁混悬液生产线消耗天然气量为4639.68m3/a。令特适生产线年用天然气量为4918m3/a，因此，本项目建成后，减少消耗天然气量为278.32m3/a。 本项目蒸汽平衡如下： 表33 本项目蒸汽平衡表 减少蒸汽消耗量; 新增蒸汽消耗量; 合计. 工序; 减少消耗量; 工序; 增加消耗量. 令特适生产线（取消）; 57.24t/a; 铝碳酸镁混悬液生产线（新增）; 54t/a; -3.24t/a. 消耗量数据核算：每年生产53批次产品，每批次用蒸汽0.18t/h，每批次加热时间为6h。计算得出年消耗蒸汽量：53*0.18*6=57.24t/a; 消耗量数据核算：每年生产300批次产品，每批次用蒸汽0.045t/h，每批次加热时间为4h。计算得出年消耗蒸汽量：300*0.045*4=54t/a; 蒸汽增减量=增加消耗量-减少消耗量. ⒁项目地理位置、平面布置及周边关系： 地理位置：本项目位于唐山市高新技术产业开发区火炬路139号华润三九（唐山）药业有限公司院内，项目地理位置见附图。 ⒂平面布置及周边关系： ①平面布置：项目位于厂区现有1#车间的西南角，项目所占区域内南侧由西向东依次为称量间、清洗暂存间、更衣间，项目中部由西向东依次为物流缓冲区、配制间、灌装间、外包间以及储物间；项目北侧为物料缓冲区。 ②周边关系：本项目所在车间东侧为1#车间其他部分，北侧为1#库房，西侧为厂区道路，南侧为厂区空地；项目所在厂区外东侧为时代家居建材博览中心，南侧隔环城水系和龙华道为惠苑楼小区，西侧隔火炬路为唐山嘉祯商贸有限公司，北侧隔同济道为唐山海螺型材有限责任公司。项目平面布置见附图2，周边关系见附图3，设备布置见附图4。 项目不在河北省生态保护红线范围内，评价范围内无饮用水源地、自然保护区、重点文物、风景名胜等，距离项目最近的环境保护目标为项目所在厂区南侧117m处的惠苑楼小区。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、本项目产品生产工艺流程及产污环节如下： 本项目产品为铝碳酸镁混悬液，主要为混合复配，本项目原辅材料主要为铝碳酸镁、羧甲纤维素钠、膨润土、胶态二氧化硅、糖精钠、肉桂油和留兰香油，合计用量为50.36t/a，混悬液中需要加入纯水，纯水用量为501m3/a，合计年生产产品551.36t，企业年生产300批次，每批次投加原料167.87kg，纯水投加量为1.67m3，单批次产品产量为1837.87kg，每批次生产17.33万袋，每袋产品10.61g。 产品具体生产工艺流程及产污节点如下： ⑴备料：本项目生产区域均为洁净区，项目所用原辅料经气锁间缓冲进入车间内。在称量间内将原料拆袋，按照处方量人工操作通过电子台秤进行称量备料。 本工序污染物为原料称量过程产生的颗粒物以及异味；废弃包装物。 ⑵配制：向配液罐A中加纯水，配液罐上方设有投料口，将铝碳酸镁和羧甲纤维素钠从投料口内进行投料，投料后关闭投料口，配液罐A（自带搅拌）、砂磨机、配液罐B（自带搅拌）三者之间内循环（配液罐A至砂磨机至配液罐B，再回流至配液罐A，循环2次）对原料进行研磨，研磨至粒度≤1.5μm（研磨约20min），研磨过程中砂磨机通冷却水间接降温（冷却水循环使用，使用砂磨机自带的制冷机给冷却水降温）。研磨完毕，物料回流至配液罐A，即为分散液，分散液再泵送至配液罐C。 将外加辅料（羧甲纤维素钠、膨润土、胶态二氧化硅、糖精钠）及纯化水加入至C罐中，分散液和外加辅料搅拌至无肉眼可见团块，加热（蒸汽间接加热）煮沸60分钟消毒，自然降温后加入肉桂油和留兰香油，经管道（管道上安装过滤网）过筛后，泵入胶体磨，胶体磨与配液罐内循环，研磨物料至无肉眼可见团块，物料回流至配液罐C，暂存。 本工序污染物为投料过程产生的颗粒物以及异味，设备运行过程产生的噪声，废过滤网、废弃包装物。 ⑶灌封：药液通过管道输送至液体条带包装机，将产品灌装入聚酯/铝/聚酯/聚乙烯口服液体药用复合膜、袋后，封口，作为本品的内包装材料进行内包装。封口采用热压的方式将包装膜、袋封口，封口温度100-120℃，电加热。 本工序污染物为灌封过程产生的有机废气；设备运行过程产生的噪声。 ⑷包装：罐装后人工检查是否有空袋、半袋等，瓶内是否有异物等。检验合格产品通过装盒机进行装盒，开装箱一体机进行装箱，入库待售。 本工序污染物为设备运行过程产生的噪声，检验过程产生的不合格产品，包装过程产生的废包装物。 本项目生产工艺流程及排污节点见下图。 图18 本项目生产工艺流程及排污节点见下图 2、空调系统 本项目位于1#车间，为GMP洁净车间，车间依托原有空调系统用于控制车间内洁净度及稳定。 空调系统包含三级过滤除尘，由初效过滤+中效过滤+高效过滤器组成，外界新风通过补风口进入管道依次经三效过滤除尘，由车间顶部送入车间内，然后经车间内侧下方的回风口经管道返回补风口，此部分回风与新风再次通过补风口进入管道依次经三效过滤除尘为车间补给新风，循环往复，确保车间内洁净度及压差的要求。 - ①初效过滤器：等级G4的板式无纺布过滤器。主要用于过滤5μm以上尘埃粒子，过滤材料折叠形式装入高强度模切硬纸板内，尘埃粒子阻挡在褶皱内；②中效过滤器：等级F7的袋式无纺布过滤器，主要用于1-5μm的颗粒灰尘及各种悬浮物；③高效过滤器：等级H14的过滤棉网过滤器，主要用于捕集0.5μm以下的颗粒灰尘及各种悬浮物，作为过滤系统的第三级过滤。 初级过滤器累计运行90d更换（其中每30d拆洗清洗一次，合计清洗2次后更换），初级过滤器4块，每块0.25kg；中级过滤器累计运行270d更换（其中每90d拆洗清洗一次，合计清洗2次后更换），中级过滤器4块，每块0.25kg；高级过滤器累计运行5年更换一次，高级过滤器20块，每块2kg，本项目建成后，不改变过滤器的更换频次，因此，不新增废初、中、高效过滤器用量。 空调系统示意图如下： - 图19 空调系统示意图 3、依托工程 - 纯水制备：本项目生产过程中需使用纯水，依托厂区现有RO纯水制备设施，本次改建，取消令特适生产线，新增铝碳酸镁混悬液生产线，铝碳酸镁混悬液生产线使用纯水量较令特适生产线使用纯水量有所减少，因此，不新增纯水制备过程中产生的废水，不新增纯水制备实施产生的废活性炭、废滤膜。 - 蒸汽锅炉：本项目在生产过程中需使用蒸汽，通过现有蒸汽锅炉或新增的蒸汽热源机为本项目提供蒸汽，根据计算，新增铝碳酸镁混悬液生产线使用蒸汽量小于令特适生产线，因此，本项目建成后，不新增天然气用量以及烟气排放量，不新增锅炉排污水、软水制备废水以及锅炉软水器更换的废离子交换树脂。 - 4、职工生活 - 本项目不新增职工，不新增生活废水以及职工生活垃圾。 - 设备、地面清洗方式和清洗周期 - 设备人工冲洗，冲洗两遍，第一遍采用自来水冲洗，第二遍采用纯水清洗，地面采用清洗采用自来水，利用拖把对各车间地面进行拖洗。设备及地面清洗周期为15天冲洗一次。该工序产生设备及地面清洗废水。 - 本项目主要污染工序 - 综上所述，本项目主要污染工序如下： - ⑴废气：本项目新增铝碳酸镁混悬液生产线产生的废气，主要为原料称量、投料过程产生的颗粒物以及异味，灌封过程产生的有机废气；蒸汽锅炉以及新增的蒸汽热源机燃烧天然气产生的废气。 - ⑵废水：本项目新增铝碳酸镁混悬液生产线产生的废水主要为设备及地面清洗废水、纯水制备废水、锅炉排污水、砂磨机冷却废水。 - ⑶噪声：本项目噪声主要为设备运行过程产生的噪声。 - ⑷固体废物：本项目固体废物主要为原料拆包及成品灌封、包装过程产生的废包装物，配制过滤过程产生的废过滤网，不合格产品。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、企业基本情况 1.1 环保手续 华润三九（唐山）药业有限公司原名太阳石（唐山）药业有限公司，始建于1996年，于2020年4月完成更名。厂区现有环保手续见下表。 表34 现有工程环保手续一览表 序号; 环评文件; 建设内容; 批复情况; 验收情况. 1; 《太阳石（唐山）药业有限公司GMP移地技术改造项目环境影响报告表》（1999年7月）; 片剂生产线、硬胶囊生产线、颗粒剂生产线、口服液生产线、栓剂生产线、凝胶剂生产线; 唐山市环保局 （1999年8月20日）; 唐山市高新技术开发区建设环保局验收（2003年5月27日）. 2; 《太阳石（唐山）药业有限公司四期扩建项目环境影响报告表》（2003年7月）; 原料药生产线、冻干粉针生产线; 唐山市高新技术开发区建设环保局 （2003年7月15日）; 河北唐山高新技术产业园区环境保护局验收，文号：环验（2011）2号（2011年2月15日）. 3; 《太阳石（唐山）药业有限公司中药生产线技改扩建项目环境影响报告表》（2007年5月）; 口服液生产线、颗粒剂生产线、软胶囊生产线、片剂生产线; 河北唐山高新技术产业园区管理委员会（2007年5月26日）. 4; 《太阳石（唐山）药业有限公司令特适生产项目环境影响报告表》（2012年1月）; 令特适生产线; 唐山高新技术产业开发区环境保护局，文号：唐高环表[2012]3号（2012年2月9日）; 唐山高新技术产业开发区环境保护局验收，文号：环验（2013）2号（2013年1月21日）. 5; 《华润三九（唐山）药业有限公司锅炉及环保改造项目环境影响报告表》（2020年11月）; 更换锅炉，增加生产线有机废气处理装置，增加污水处理站除臭装置; 唐山高新技术产业开发区行政审批局，文号：唐高行审环表[2020]37号（2020年11月24日）; 自主验收（2020年12月24日）. 6; 《葡萄糖酸钙锌口服溶液自动化产线项目环境影响报告表》（2021年8月）; 葡萄糖酸钙锌口服溶液自动化产线; 唐山高新技术产业开发区行政审批局的审批，文号：唐高行审环表[2021]21号（2021年8月18日）; 自主验收（2021年12月16日）. 7; 华润三九（唐山）药业有限公司VOCs治理设施提标改造项目环境影响登记表（2023年4月）; 拆除现有VOCs治理设施的UV光氧灯箱，更换为活性炭箱，内装4立方蜂窝状防水活性炭; /; /. 8; 华润三九 (唐山) 药业有限公司污水处理站废气治理设施提标改造项目; 将原活性炭箱更换为前端带过滤棉、迎风截面积1.2平米、装炭量1立方蜂窝炭的活性炭箱; /; /. |

|  | 1.2 现有工程全厂产污节点见下表： - 表35 现有工程全厂产污节点一览表 污染源; 污染物; 排放情况. 废气; 口服固体制剂（颗粒剂）生产线; 1#车间; 筛分、粉碎过程; 颗粒物; 集气罩+1#布袋除尘器（TA003）+15m 高排气筒DA004. 制软材、总混过程; 颗粒物; 集气罩+2#布袋除尘器（TA004）+15m 高排气筒DA005. 干燥过程; 颗粒物; 自带 3#布袋除尘器（TA005）+15m高排气筒DA006. 内包装封口过程; 非甲烷总烃; 无组织排放. 6#车间; 粉碎过程; 颗粒物; 集气管道; +10#布袋除尘器（TA014）+15m车间侧面排气筒DA015. 辅料称量过程; 颗粒物; 密闭间. 制软材过程; 颗粒物; 密闭间+排风系统+布袋除尘器+无组织排放. 干燥过程; 颗粒物; 设备自带11~16#布袋除尘器（TA017、TA018、TA019、TA020、TA012、TA013）+15m排气筒（DA018、DA019、DA020、DA021、DA013、DA014）. 总混过程; 颗粒物; 密闭间+排风系统+布袋除尘器+无组织排放. 内包装封口过程; 非甲烷总烃; 无组织排放. 口服固体制剂（硬胶囊）生产线; 筛分、粉碎过程; 颗粒物; 集气罩+1#布袋除尘器（TA003）+15m 高排气筒DA004. 整粒筛分过程; 颗粒物. 制软材上料过程; 颗粒物; 集气罩+2#布袋除尘器（TA004）+15m 高排气筒DA005. 总混上料、出料过程; 颗粒物. 干燥过程; 颗粒物; 自带3#布袋除尘器（TA005）+15m高排气筒DA006. 内包装过程; 非甲烷总烃; 无组织排放. 口服固体制剂（片剂）生产线; 筛分过程; 颗粒物; 集气罩+1#布袋除尘器（TA003）+15m 高排气筒DA004. 配制粘合剂投料过程; 颗粒物; 集气罩+2#布袋除尘器（TA004）+15m 高排气筒DA005. 制软材上料过程; 颗粒物. 总混上料过程; 颗粒物. 配置粘合剂浸泡过程; 非甲烷总烃（乙醇）; 无组织排放. 干燥过程（烘箱）; 非甲烷总烃（乙醇）; 无组织排放. 内包装过程; 非甲烷总烃; 无组织排放. 栓剂生产线; 称量过程; 颗粒物; 集气罩+5#布袋除尘器（TA023）+4.5m 高排气筒（排气筒高度不够，计为无组织）. 配液、罐装过程; 异味; 无组织排放. 内包装过程; 非甲烷总烃; 无组织排放. 凝胶剂生产线; 原料称量过程; 颗粒物; 集气罩+6#布袋除尘器（TA016）+4.5m 高排气筒（排气筒高度不够，计为无组织）. 预处理、配液过程; 非甲烷总烃（乙醇）; 无组织排放. 内包装过程; 非甲烷总烃; 无组织排放. 软胶囊生产线; 原料称量过程; 颗粒物; 集气罩+7#布袋除尘器（TA008）+4.5m高排气筒（排气筒高度不够，计为无组织）. 干燥过程（转笼干燥、自然晾干）; 非甲烷总烃（乙醇）; 无组织排放. 内包装过程; 非甲烷总烃; 无组织排放. 中药提取生产线; 粉碎过程; 颗粒物; 集气罩+8#布袋除尘器（TA021）+15m 高排气筒DA022. 煎煮、渗漉、水提出渣过程; 异味; 无组织排放. 醇提出渣过程; 非甲烷总烃（乙醇）、异味; 集气管道+喷淋塔+过滤棉+活性炭（TA010）+15米排气筒DA011. 口服液制剂生产线; 原料称量、投料过程; 颗粒物; 无组织排放. 内包装过程; 非甲烷总烃; 无组织排放. 原料药生产线; 储罐、反应罐排空废气; 非甲烷总烃; 集气管道+喷淋塔+过滤棉+活性炭（TA010）+15米排气筒DA011. 酰化上料过程. 过滤出料过程. 精制出料过程. 烘干过程. 总混上料过程; 颗粒物; 集气罩+9#布袋除尘器（TA011）+15m 高排气筒DA012. 令特适生产线; 投料过程; 异味; 无组织排放. 内包装过程; 非甲烷总烃; 无组织排放. 锅炉; 颗粒物、SO2、NOx、烟气黑度; 低氮燃烧器+15m排气筒DA026. 污水处理站; 恶臭（氨、硫化氢、臭气浓度）; 集气管道+过滤棉+活性炭（TA009）+15米高排气筒DA010. 食堂; 油烟; 油烟净化器（TA015）+排气筒DA016. 实验室; 通风橱; 酸雾、非甲烷总烃; 密闭通风橱+活性炭（TA001）+15m 高排气筒DA002. 液相分析仪器; 非甲烷总烃; 集气罩+活性炭（TA002）+15m高排气筒DA003. 废水; 中药提取生产线; 洗药过程废水; pH、COD、SS、NH3-N、总氮、BOD5 等; 排入厂区自建污水处理站（洗丸过程废液人工收集送至污水处理站），处理后排入市政污水管网，最终进入唐山市北郊污水处理厂统一处理. 煎煮、浓缩、回醇（醇提类）过程蒸汽冷凝水. 原料药生产线; 酯化反应分离废水. 乙醇回收过程废水（含氢氧化钠溶液配制废水）. 酸化后过滤过程废水. 软胶囊生产线; 洗丸过程废液. 3#、4#车间地面清洗废水、设备清洗废水. 3#车间布袋清洗废水. 喷淋塔更换废水. 1#、2#、6#车间地面清洗废水、设备清洗废水，实验室内设备清洗废水（除危险废物外）; 排入市政污水管网，最终进入唐山市北郊污水处理厂统一处理. 1#、6#车间布袋清洗废水. 水浴过程废水; SS. 纯水制备废水; SS. 职工生活污水; COD、BOD5、SS、NH3-N、总氮、总磷、动植物油. 锅炉系统废水; COD、SS. 辅助设施废水; SS. 中药提取生产线醇沉冷却水、原料药生产线冷却水、令特适生产线冷却水; SS; 循环使用不外排. 噪声; 生产过程; 设备运行; 设备置于车间内，基础加装减振垫. 固体 废物; 颗粒剂、硬胶囊生产线; 整粒筛分过程; 尾料; 大颗粒粉碎后和细粉混合再返回制粒工序. 原料筛分过程; 异物（大块原料）; 人工碾碎后返回生产工序重新利用. 片剂生产线; 筛分过程; 异物（大块原料）. 凝胶剂生产线; 筛分过程; 异物（大块原料）. 中药提取生产线; 原料前处理过程; 杂质; 集中收集后外运处置. 渗漉、过滤、醇沉过程; 废渣. 口服液制剂生产线; 过滤过程; 废滤纸. 检验; 不合格产品; 集中收集后分别储存于特定容器，暂存于危废间，委托有资质单位定期处理. 栓剂生产线; 油浴罐; 废导热油. 软胶囊生产线; 拣选过程; 不合格产品. 原料药生产线; 酰化、水解过滤过程; 废渣. 干燥罐过滤过程; 硫酸钠. 总混筛分过程; 异物（大块物料）; 人工碾碎后返回生产工序重新利用. 乙醇过滤过程; 废滤纸; 集中收集后外运处置. 原料拆包及成品包装; 废包装物; 集中收集后外售废品回收站. 空调系统更换; 废初、中、高效过滤器; 集中收集后由设备厂家回收处置. 纯水制备设施更换; 废活性炭、废滤膜. 锅炉软水器更换; 废离子交换树脂. 实验室; 废生物培养皿; 高温灭活后集中收集送当地环卫部门指定地点统一处理. 废试剂瓶（普通）; 集中收集外售回收厂家. 有机废气处理装置; 废灯管、废催化剂、废活性炭、废过滤棉; 集中收集后分别储存于特定容器，暂存于危废间，委托有资质单位定期处理. 污水处理站废气处理装置; 废活性炭、废过滤棉. 污水处理站; 污泥、废压滤布. 实验室; 废药品、实验废液、废试剂、废试剂瓶（盛放剧毒药品）、化学试剂吸收棉、涉及剧毒物或有机卤化物的首次设备清洗废水. 实验废气处理装置; 废活性炭. 在线监测装置; 在线监测废液. 设备维修; 废润滑油、废油桶. 职工日常生活; 生活垃圾; 集中收集，送当地环卫部门指定地点统一处理. ### 2.现有工程排污情况 - ⑴现有工程达标分析 - 根据河北方测环境检测有限公司对企业出具的自行检测报告（报告编号(No.):HBFC/C2301002、报告编号(No.): HBFC/C2302007、报告编号 (No.):HBFC/C2303002、报告编号(No.):HBFC/C2306002）可知，现有工程废气、废水、噪声达标排放情况见下表，排放浓度、噪声选取自行检测报告中最大值作为达标判定的依据。 - 表36 现有工程污染物排放情况一览表 类型; 排放源; 污染物名称; 防治措施; 排放去向; 排放情况; 标准值; 达标分析; 执行标准; 数据来源. 废气; 1# 车间; 口服固体制剂生产线; 原料前处理筛分、整粒筛分、原料前处理粉碎; 颗粒物; 1#布袋除尘器; 15m高排气筒DA004; 6.0mg/m3; 20mg/m3; 达标; 《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）; 报告编号 (No.):HBFC/C2303002. 制软材、总混; 颗粒物; 2#布袋除尘器; 15m高排气筒DA005; 3.0mg/m3; 20mg/m3; 达标. 干燥; 颗粒物; 3#布袋除尘器; 15m高排气筒DA006; 2.5mg/m3; 20mg/m3; 达标. 栓剂生产线; 投料; 颗粒物; 5#布袋除尘器; 无组织排放; /; /; /; /. 凝胶剂生产线; 投料; 颗粒物; 6#布袋除尘器; 无组织排放; /; /; /. 3# 车间; 中药提取生产线; 切制粉碎; 颗粒物; 8#布袋除尘器; 15m高排气筒DA022; 2.8mg/m3; 20mg/m3; 达标; 报告编号(No.): HBFC/C2302007. 实验室; 实验过程; 非甲烷总烃; 活性炭; 15m高排气筒DA002; 2.54mg/m3; 60mg/m3; 达标; 报告编号 (No.):HBFC/C2301002. 实验过程; 非甲烷总烃; 活性炭; 15m高排气筒DA003; 2.12mg/m3; 60mg/m3; 达标. 食堂; 油烟; 油烟净化器; 专用排气筒DA016; 0.50mg/m3; 1.0mg/m3; 达标; 《唐山市生态环境保护工作方案》（唐办发[2019]3号）. 4# 车间; 原料药生产线; 总混; 颗粒物; 9#布袋除尘器; 15m高排气筒DA012; /; 20mg/m3; 达标; 《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）; 生产工序每日运行时间不足30min，且不连续，无法开展检测. 1#车间; 软胶囊生产线; 投料; 颗粒物; 7#布袋除尘器; 无组织排放; /; /; /; 《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）; /. 6# 车间; 口服固体制剂生产线（颗粒剂）; 原料上料、原料粉碎、辅料称量; 颗粒物; 10#布袋除尘器; 15m高排气筒DA015; 2.2mg/m3; 20mg/m3; 达标; 报告编号 (No.):HBFC/C2301002. 干燥; 颗粒物; 11#布袋除尘器; 15m高排气筒DA018; 4.2mg/m3; 20mg/m3; 达标. 干燥; 颗粒物; 12#布袋除尘器; 15m高排气筒DA019; 1.9mg/m3; 20mg/m3; 达标. 干燥; 颗粒物; 13#布袋除尘器; 15m高排气筒DA020; 8.9mg/m3; 20mg/m3; 达标. 干燥; 颗粒物; 14#布袋除尘器; 15m高排气筒DA021; 1.8mg/m3; 20mg/m3; 达标. 干燥; 颗粒物; 15#布袋除尘器; 15m高排气筒DA013; 8.7mg/m3; 20mg/m3; 达标. 干燥; 颗粒物; 16#布袋除尘器; 15m高排气筒DA014; 4.1mg/m3; 20mg/m3; 达标. 锅炉; 颗粒物; 低氮燃烧器; 15m排气筒DA026; 2.5mg/m3; 5mg/m3; 达标; 《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/5161-2020）；关于印发《关于开展锅炉整治提升专项行动的通知》（唐气领办[2021]21号）中要求的燃气锅炉按照《唐山市锅炉治理专项实施方案》（唐气领办〔2019〕10号）要求. SO2; 5mg/m3; 10mg/m3; 达标. NOx; 19mg/m3; 30mg/m3; 达标; 报告编号 (No.):HBFC/C2306002. 3# 车间; 中药提取生产线; 醇提出渣; 非甲烷总烃; 检测时，处理装置为：喷淋塔+光氧催化装置，现处理装置已改造成：喷淋塔+过滤棉+活性炭，新装置检测报告还未出具; 15m高排气筒DA011; 10.5mg/m3; 60mg/m3; 达标; 《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019） 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. 4# 车间; 原料药生产线; 储罐、反应罐排空、过滤出料、精制出料、烘干; 非甲烷总烃. 污水处理站; 氨; 过滤棉+活性炭; 15m高排气筒DA010; 2.15mg/m3; 20mg/m3; 达标; 报告编号 (No.):HBFC/C2301002. 硫化氢; 0.08mg/m3; 5mg/m3; 达标. 臭气浓度; 724; 2000; 达标. 非甲烷总烃; 54.5mg/m3; 60mg/m3; 达标; 报告编号 (No.):HBFC/C2303002. 厂界; 颗粒物; 三级过滤; 无组织排放; 0.445; 1.0; 达标; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 报告编号 (No.):HBFC/C2301002. 硫化氢; /; 0.006; 0.06; 达标; 恶臭污染物排放标准GB （14554-93）. 氨; /; 0.256; 1.5; 达标. 臭气浓度; /; 12; 20; 达标. 非甲烷总烃; /; 1.23; 2.0; 达标; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）. 废水; 厂区总排口; PH; 污水处理站废水、经处理后的食堂废水及其他生产废水、生活污水等共同经厂区总排口排入市政污水管网，最终进入唐山市北郊污水处理厂进行处理; 7.4~7.5; 6~9; 达标; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）; 唐山市北郊污水处理厂进水水质要求; 报告编号 (No.):HBFC/C2306002. COD; 181; 500; 达标. BOD5; 43.6; 300; 达标. SS; 28; 400; 达标. 动植物油; 0.36; 100; 达标. 总磷; 0.91; 8; 达标; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）. 氨氮; 10.1; 45; 达标. 总氮; 20.0; 70; 达标. 噪声; 设备噪声、风机噪声; 采取选用低噪声设备、设置减振基础等降噪措施，产生的噪声最终经厂房隔声和距离衰减后排放; 昼; 东：58; 65; 达标; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 报告编号 (No.):HBFC/C2301002 报告编号 (No.):HBFC/C2306002. 南：63. 西：61. 北：58. 夜; 东：51; 55; 达标. 南：53. 西：54. 北：52. - ⑵废气污染物排放情况 - ①有组织排放 - 根据河北方测环境检测有限公司对企业出具的自行检测报告（报告编号(No.):HBFC/C2301002、报告编号(No.): HBFC/C2302007、报告编号 (No.):HBFC/C2303002、报告编号(No.):HBFC/C2306002）可知，仅1份报告中给出了企业检测时生产工况为80%，因此，本次评价核算废气污染物排放量时，4份检测报告中数据全部按照生产工况80%计，折算企业满负荷生产时，废气污染物排放量，排放速率选取自行检测报告中最大值，现有工程各个排放源废气排放情况如下： - 表37 现有工程废气有组织排放源排放情况 类型; 排放源; 污染物名称; 防治措施; 排放去向; 最大排放速率（kg/h）; 折算满负荷生产时速率（kg/h）; 工作时间; 排放量（t/a）. d/a; h/d. 1#车间; 口服固体制剂生产线; 原料前处理筛分、整粒筛分、原料前处理粉碎; 颗粒物; 1#布袋除尘器; 15m高排气筒DA004; 0.0024; 0.003; 300; 24; 0.022. 制软材、总混; 颗粒物; 2#布袋除尘器; 15m高排气筒DA005; 0.0014; 0.002; 300; 24; 0.014. 干燥; 颗粒物; 3#布袋除尘器; 15m高排气筒DA006; 0.013; 0.016; 300; 24; 0.115. 栓剂生产线; 投料; 颗粒物; 5#布袋除尘器; 无组织排放; /; /; /; /; /. 凝胶剂生产线; 投料; 颗粒物; 6#布袋除尘器; 无组织排放; /; /; /; /; /. 3#车间; 中药提取生产线; 切制粉碎; 颗粒物; 8#布袋除尘器; 15m高排气筒DA022; 0.0043; 0.005; 300; 24; 0.036. 实验室; 实验过程; 非甲烷总烃; 活性炭; 15m高排气筒DA002; 0.011; 0.014; 300; 24; 0.101. 实验过程; 非甲烷总烃; 活性炭; 15m高排气筒DA003; 0.004; 0.005; 300; 24; 0.036. 4#车间; 原料药生产线; 总混; 颗粒物; 9#布袋除尘器; 15m高排气筒DA012; 无法检测; /; /; /; /. 1#车间; 软胶囊生产线; 投料; 颗粒物; 7#布袋除尘器; 无组织排放; /; /; /; /; /. 6#车间; 口服固体制剂生产线（颗粒剂）; 原料上料、原料粉碎、辅料称量; 颗粒物; 10#布袋除尘器; 15m高排气筒DA015; 0.024; 0.030; 300; 24; 0.216. 干燥; 颗粒物; 11#布袋除尘器; 15m高排气筒DA018; 0.019; 0.024; 300; 24; 0.173. 干燥; 颗粒物; 12#布袋除尘器; 15m高排气筒DA019; 0.0065; 0.008; 300; 24; 0.058. 干燥; 颗粒物; 13#布袋除尘器; 15m高排气筒DA020; 0.04; 0.050; 300; 24; 0.360. 干燥; 颗粒物; 14#布袋除尘器; 15m高排气筒DA021; 0.0064; 0.008; 300; 24; 0.058. 干燥; 颗粒物; 15#布袋除尘器; 15m高排气筒DA013; 0.042; 0.053; 300; 24; 0.382. 干燥; 颗粒物; 16#布袋除尘器; 15m高排气筒DA014; 0.014; 0.018; 300; 24; 0.130. 锅炉; 颗粒物; 低氮燃烧器; 15m排气筒DA026; 0.0036; 0.005; 300; 24; 0.036. SO2; 0.0066; 0.008; 300; 24; 0.058. NOx; 0.026; 0.033; 300; 24; 0.238. 3#车间; 中药提取生产线; 醇提出渣; 非甲烷总烃; 检测时，处理装置为：喷淋塔+光氧催化装置，现处理装置已改造成：喷淋塔+过滤棉+活性炭，新装置检测报告还未出具; 15m高排气筒DA011; 0.087; 0.109; 300; 24; 0.785. 4#车间; 原料药生产线; 储罐、反应罐排空、过滤出料、精制出料、烘干; 非甲烷总烃. 污水处理站; 氨; 过滤棉+活性炭; 15m排气筒DA010; 0.004; 0.005; 300; 24; 0.036. 硫化氢; 0.00014; 0.0002; 300; 24; 0.001. 非甲烷总烃; 0.16; 0.200; 300; 24; 1.440. |
| --- | --- |

|  | ②总量控制 由上表计算可知，现有工程废气污染物有组织排放量统计结果与总量控制情况如下： - 表38 现有工程有组织排放量统计结果与总量控制情况表 污染物名称; 现有工程污染物有组织排放量（t/a）; 总量控制指标（t/a）; 排污许可量（t/a）. 颗粒物; 1.600; 10.582; /. 非甲烷总烃; 2.362; 10.08; 10.08. 氨; 0.036; /; /. 硫化氢; 0.001; /; /. 二氧化硫; 0.058; 0.302; /. 氮氧化物; 0.238; 1.461; /. 总量控制指标来源于《葡萄糖酸钙锌口服溶液自动化产线项目环境影响报告表》审批意见（唐高行审环表[2021]21号）. 由上表可知，现有工程排放的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃排放量满足总量控制指标要求，非甲烷总烃排放量也满足排污许可证许可排放量控制要求。 ③全厂废气污染物排放量 - 表39 现有工程有组织排放量统计结果与总量控制情况表 污染物名称; 污染物排放量（t/a）; 合计. 有组织; 无组织. 颗粒物; 1.600; 1.684; 3.284. 非甲烷总烃; 2.362; 1.214; 3.576. 氨; 0.036; 0.006; 0.042. 硫化氢; 0.001; 0.0002; 0.0012. 二氧化硫; 0.058; 0.000; 0.058. 氮氧化物; 0.238; 0.000; 0.238. 备注：无组织排放量核算由污染源捕集效率、处理效率推算得出，非甲烷总烃无组织排放还包含产品内包装过程产生的非甲烷总烃，其产生量由排污系数法计算得出. ⑶废水污染物 根据《葡萄糖酸钙锌口服溶液自动化产线项目环境影响报告表》可知，现有工程废水排放量为1402.287m3/d（420686.1m3/a），现有工程废水排入唐山市北郊污水处理厂统一处理，唐山市北郊污水处理厂出水标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准，即COD排放浓度小于50mg/L，氨氮排放浓度小于5mg/L，总氮排放浓度小于15mg/L，因此，计算现有工程COD排入外环境的量小于21.034t/a，氨氮排入外环境的量小于2.103t/a，总氮排入外环境的量小于6.31t/a，满足总量控制指标要求（COD总量控制指标21.034t/a，氨氮总量总量控制指标2.103t/a，总氮总量控制指标6.31t/a）。 ⑷固体废物 现有工程固体废物产生及处置情况如下 - 表40 现有工程固体废物产生及处置情况表 项目; 固废种类; 产生量（t/a）; 去向. 一般工业固体废物; 废包装物; 7.634; 集中收集后外售废品回收站. 废滤纸; 0.765; 集中收集后外运处置. 废初、中、高效过滤器; 3.6; 集中收集后由设备厂家回收处置. 废活性炭; 0.25. 废滤膜; 0.2. 废离子交换树脂; 0.037. 筛分异物; 3.04; 重新利用. 大颗粒尾料; 15.2. 原料杂质; 7.15; 集中收集后外运处置. 中药提取线废渣; 17.598. 废生物培养皿; 0.5; 高温灭活后集中收集送当地环卫部门指定地点统一处理. 废试剂瓶（普通）; 0.008; 集中收集外售回收厂家. 危险废物; 不合格产品; 0.88; 分类收集，危废暂存间暂存，委托有资质单位处理. 废导热油; 0.5. 原料药生产线废渣; 4.5. 硫酸钠; 22. 废灯管; 0.001. 废催化剂; 0.001. 废活性炭; 6.0. 废过滤棉; 0.050. 污泥; 0.051. 废压滤布; /. 废药品; 28. 实验废液; 0.397. 废试剂; 0.01. 废试剂瓶（盛放剧毒药品）; 0.0001. 化学试剂吸收棉; 0.008. 涉剧毒物或有机卤化物的首次设备清洗废水; 0.02. 在线监测废液; 0.084. 废润滑油; 0.016. 废油桶; 0.001. 生活垃圾; 废纸、废塑料袋等; 36.81; 袋装化，集中收集，送当地环卫部门指定地点统一处理. 现有工程产生的危险废物收集后由专门容器储存，暂存于危废间内，危废间置于车间内部，单独设置；符合防风、防雨、防晒的要求。根据建设单位提供资料，危险固废贮存间地面做耐腐蚀、硬化防渗处理，地面无裂隙，并建有堵截泄漏的裙脚，渗透系数小于10-10cm/s。危险废物的贮存符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求。 2023年6月20日，企业填报了华润三九(唐山)药业有限公司污水处理站废气治理设施提标改造项目环境影响登记表，将原活性炭箱更换为前端带过滤棉、迎风截面积1.2平米、装炭量1立方蜂窝炭的活性炭箱。因此，企业自此以后，将不再产生危险废物废灯管和废催化剂。 目前，《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）和《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）定于2023年7月1日实施，企业需按照上述标准要求，对危险废物暂存间标识牌更换。 - 3、防渗措施 根据现场调查及建设单位提供资料，厂区现有防渗情况如下： - 现有工程采取分区防渗的原则对厂区内进行防渗，其中危废间防渗层为2mm厚抗渗通用性双组份水泥基防水灰浆(双组份)，渗透系数≤10-10cm/s；污水处理站主体设施为一体化钢结构，地下水池为防渗混凝土整体浇铸，渗透系数≤10-10cm/s；车间、各储罐区地面及围堰均采取防渗混凝土硬化，并且车间地面已刷环氧地坪漆，建厂至今未发生过泄漏事件。 - 现有工程生产至今，未发生渗漏事故。 - 4、现有工程风险防范措施 根据《企业突发环境事件应急预案》可知，企业现有风险防范措施如下： - 表41 现有工程环境风险防控与应急措施 序号; 主要事故类型; 涉及环境风险物质名称; 环境风险防控与应急措施. 1; 乙醇储罐; 乙醇; 设置专人管理，地下储罐每五年做一次泄漏测试，发现异常及时更换，管道上加装连锁自动切断阀。储罐罐池，采用防渗混凝土浇筑，如果发现泄漏，抽出储罐内容物，然后做防泄漏处理，泄漏物联系第三方处理。. 2; 乙酸乙酯桶; 乙酸乙酯; 设置专人管理，库房四周有收集沟，硬化防渗的收集沟，泄漏后抽出收集处理。. 3; 盐酸瓶; 盐酸; 盐酸存放于防渗漏托盘上。. 4; 天然气管道; 天然气; 定期巡检，严禁烟火；设置有可燃气体报警器（天然气）5个。. 5; 消防废水事故排放; SS、石油类; 车间设置有导流沟；厂区设置有污水管线及污水井；污水经厂区污水管道排入污水处理站处理。. 6; 废水处理系统非正常排放; COD、SS; 所有水池底部及四壁均采用防渗混凝土建设，使渗透系数K<1×10-7cm/s。每天在提升水池中对废水取样，用离线COD监测仪监测两次，如果超标，污水不外排，切换阀门，回流至缓冲池继续处理。. 7; 废气处理设施非正常排放; 粉尘; 严格执行巡查制度，定期检查记录，做好日常检查和维护保养。. 8; 危险废物泄漏; 废有机溶剂与含有机溶剂废物、废机油、实验室废液等; 危废间防渗层为2mm厚抗渗通用性双组份水泥基防水灰浆(双组份)，渗透系数≤10-10cm/s。按照国家有关标准要求设置危险废物标识，设防渗、防雨、防火、防泄漏等措施。. 5、环境管理 企业现有项目批复文件齐全，建立了完整的环保档案，并设有专人管理，公司建立了环保管理规章制度，环保设施的运行、维护、日常监督均有专人负责。 5.1现有工程排污口规范化情况 ⑴废气排污口规范化：现有工程共设置18根排气筒，排气筒设置了便于采样、监测的采样口和采样平台。在各排气筒近地面处，设立了醒目的环境保护图形标志牌。 ⑵废水排放口规范化：厂区设1个污水排放口、1个雨水排放口，已按国家《环境保护图形标志》（15562.1-1995）的规定，在靠近采样点的醒目处设置国家环保总局统一制作的环境保护图形标志牌。 ⑶噪声：按《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的规定，设置环境噪声监测点，并在该处附近醒目处设置环境保护图形标志牌。 ⑷固体废物：固体废物储存场所设置了环境保护图形标志牌。固体废物堆放场所设置了防火、防扬散、防渗漏等防止污染环境的措施，禁止将危险废物混入非危险废物中贮存，危险固体废物应采用容器收集存放，危险废物设置了专用暂存间。 5.2应急预案备案情况 企业的突发环境事件应急预案已于2021年12月3日完成备案，唐山市生态环境局高新技术产业开发区分局予以备案，备案编号为130262-2021-042-L。 5.3自行监测计划和执行报告落实情况 企业已按照自行监测方案进行废气、废水、噪声监测，已按照要求填排污许可报执行报告。 5.4信访事件 企业无信访事件发生。 企业现有项目已通过验收，废气、废水可实现达标排放，厂界噪声可实现达标，固体废物去向合理。 - 6、现有工程存在的问题 企业需按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）和《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）要求，对危险废物暂存间标识牌进行更换。 |
| --- | --- |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境质量现状 ⑴项目所在区域环境质量达标情况（常规污染物） 根据唐山市生态环境局2023年6月6日发布的《2022年唐山市环境状况公报》：2022年全市优良天数275天，同比增加19天，优良天数比例为75.3%，同比提高5.2个百分点。重度污染以上天数3天，占比0.8%，同比减少5天。全市空气质量综合指数4.47，同比下降10.6%，排名全国168个重点监测城市倒38名，较2021年提升30个位次。 2022年，全市细颗粒物（PM2.5）年均浓度为37微克/立方米，可吸入颗粒物（PM10）年均浓度为67微克/立方米，二氧化硫（SO2）年均浓度为8微克/立方米，二氧化氮（NO2）年均浓度为32微克/立方米，一氧化碳（CO）日均值第95百分位浓度平均为1.5毫克/立方米，臭氧（O3）日最大8小时平均第90百分位浓度平均为182微克/立方米。 表42 2022年唐山市环境空气质量年均浓度值情况表 （单位：μg/m3，CO为mg/m3） 指标; SO2; NO2; PM10; PM2.5; CO; O3-8h. 2020年均值; 8; 32; 67; 37; 1.5; 182. 年均值标准; 60; 40; 70; 35; /; /. 日均值/日最大8h）标准; /; /; /; /; 4.0; 160. 超标百分数; /; /; /; 5.7%; /; 13.8%. 由上表可知，SO2、NO2、PM10年平均质量浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准及其修改单；PM2.5的年平均质量浓度、O3日最大8小时平均第90百分位浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准及其修改单。 ⑵项目所在区域环境质量达标情况（其他污染物） - 本项目特征污染物为TSP、非甲烷总烃。本次评价中TSP、非甲烷总烃现状监测数据引用河北拓维检测技术有限公司对星河湾小区进行的检测，检测时间为2020年12月22日至12月28日，检测点位位于本项目西北侧1100m处。检测数据满足有效性及时效性的要求。 检测点信息见下表。 表43 其他污染物监测点位基本信息 监测点名称; 监测点坐标; 监测因子; 监测时段; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. 东经; 北纬. 星河湾小区; 118°9'41.579"; 39°41'16.718"; TSP; 2020.12.22-2020.12.28; NW; 1100. 非甲烷总烃. 表44 其他污染物环境质量现状监测结果 监测点名称; 监测点坐标; 污染物; 平均时间; 评价标准/(μg/m3); 监测浓度范围/(μg/m3); 最大浓度占标率/%; 超标率/%; 达标情况. 东经; 北纬. 星河湾小区; 118°9'41.579"; 39°41'16.718"; TSP; 24小时浓度; 300; 123-319; 106.33; 28.57; 超标. 非甲烷总烃; 1小时浓度; 2000; 520-780; 39.00; 0; 达标. 由上表可以看出，其他污染物中TSP 24小时平均浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095－2012）及修改单（环境保护部公告2018年第29号）二级标准要求；非甲烷总烃小时浓度满足《环境空气质量非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）表1中二级标准。 2、地表水环境 根据2022年唐山市环境质量公报，2022年全市共有地表水国、省考监测断面14个，分布于滦河、还乡河、陡河、青龙河、蓟运河、煤河、淋河、黎河、沙河9条河流，2022年国、省考核9条河流14个断面水质全部达标，11个断面达到地表水Ⅲ类及以上水质标准，优良（Ⅰ-Ⅲ）比例为78.57%。2018-2022年全市地表水国、省考断面优良水体（Ⅰ-Ⅲ）比例保持在72.73%以上，且无劣Ⅴ类水体。 3、声环境 本项目厂界外周边50m范围内无声环境保护目标，无需进行声环境质量监测。 - 4、地下水、土壤环境 - 根据《华润三九（唐山）药业有限公司2022年度土壤和地下水自行监测报告》可知，厂区内土壤共布设7个监测点位，监测指标为总磷、 石油烃（C10-C40）、pH值，根据监测结果可知，7个土壤点位检测结果均低于《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）与《建设用地土壤污染风险筛选值》（DB13/T5216-2020）中第二类用地筛选值标准；地下水共布设5个监测点位，监测指标为pH值、总磷、总氮、石油烃（C10-C40）、氨氮、钠、氯化物、镍、烷基汞、三溴甲烷、三氯苯（总量）、2、4-二硝基苯、2、6-二硝基苯、2、4、6-三氯酚，检测结果显示华润三九（唐山）药业有限公司地下水检测结果均低于《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中第III类标准。 - 根据监测结果可知，企业土壤、地下水无明显污染。 - 5、生态环境 - 本项目在现有生产车间内进行建设，不新增占地，不需要进行生态现状调查。 - 6、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射。 |
| --- | --- |

| 环境 保护 目标 | ⑴大气环境保护目标 本项目厂界外500m范围内无自然保护区、珍稀动植物资源、文物、景观等环境敏感目标，本项目厂界外500米范围内大气环境保护目标如下： 表45 大气环境保护目标 编号; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. 经度; 纬度. 1; 118.179211°; 39.680824°; 金色河畔; 居住区; 环境空气二类区; E; 165. 2; 118.179025°; 39.678747°; 都市花园; SE; 227. 3; 118.181080°; 39.676672°; 世纪龙庭; SE; 539. 4; 118.176285°; 39.678761°; 惠苑楼; S; 117. 5; 118.177340°; 39.678763°; 惠仁楼; S; 120. 6; 118.176077°; 39.676806°; 惠安楼; S; 380. 7; 118.174246°; 39.678728°; 宏扬花园; SW; 160. 8; 118.172091°; 39.681153°; 水云间; W; 250. 9; 118.172981°; 39.681840°; 世纪瑞庭; W; 165. 10; 118.178313°; 39.675869°; 龙泉中学; 学校; SE; 490. 11; 118.180416°; 39.675585°; 龙富小学; SE; 590. 12; 118.174566°; 39.684386°; 唐山颐享健康管理医院; 医院; NW; 310. 13; 118.175170°; 39.676697°; 唐山秀梅脑中风专科医院; 医院; S; 385. 14; 118.176183°; 39.675894°; 国泰花园公寓; 居住区; S; 485. 15; 118.170445°; 39.684128°; 金色锦园; NW; 479. ⑵声环境保护目标 厂界外50米范围内无声环境保护目标。 ⑶地下水环境保护目标 厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。地下水环境保护目标为项目占地范围内及周边的地下水潜水层。 ⑷生态环境保护目标 本项目位于唐山市高新技术产业开发区华润三九（唐山）药业有限公司院内，不新增用地，无生态环境保护目标。 |
| --- | --- |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 ⑴颗粒物无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中颗粒物无组织排放限值：1.0mg/m3。 ⑵非甲烷总烃无组织排放执行《工业企业挥发性有机物控制标准》（DB13/2322-2016）表2中企业边界大气污染物浓度限值其他企业非甲烷总烃浓度限值2.0mg/m3；同时执行《制药工业大气污染物排放标准》（GB 37823-2019）中厂区内VOCs 无组织特别排放限值要求：在厂房外设置监控点，监控点处1h平均浓度值6mg/m3，监控点处任意一次浓度值20mg/m3。 ⑶臭气浓度无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中恶臭污染物厂界标准值中二级标准要求：臭气浓度20（无量纲）。 - ⑷颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/5161-2020）表1大气污染物排放限值中燃气锅炉：颗粒物 5mg/m3，SO2 10mg/m3，NOX 50mg/m3，烟气黑度（林格曼黑度，级）≤1级；同时满足关于印发《关于开展锅炉整治提升专项行动的通知》（唐气领办[2021]21号）中要求的燃气锅炉按照《唐山市锅炉治理专项实施方案》（唐气领办〔2019〕10号）要求，即颗粒物、二氧化硫和氮氧化物排放浓度分别不高于5mg/Nm3、10mg/Nm3、30mg/Nm3要求。 2、噪声 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准：昼间：65dB（A）；夜间：55dB（A）。 备注：北侧临龙华道，距离企业厂界40m。根据唐山市人民政府办公室关于印发《唐山市中心城区声环境功能区划实施细则》的通知（唐政办发[2020]4号）中的规定，企业北侧执行3类标准。 3、固废 一般固体废物参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关要求：采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物过程的污染控制，不适用本标准，其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；危险废物临时贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 - 废水 - 本项目生产废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准pH：6~9、COD：500mg/L、BOD5：300mg/L、SS：400 mg/L、动植物油：100mg/L；《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中氨氮：45mg/L，总氮：70mg/L限值要求；同时执行唐山市北郊污水处理厂进水水质要求：COD≤500mg/L，BOD5≤300mg/L，SS≤400mg/L，NH3-N≤45mg/L。 |
| 总量 控制 指标 | 根据国家相关总量控制要求，总量控制因子为COD、氨氮、SO2、NOx，同时根据河北省水污染防治工作领导小组办公室发布《河北省碧水保卫战三年行动计划（2018-2020年）》（冀水领办[2018]123号），确定实施总氮排放总量控制。 根据《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法> 的通知》（环发[2014]197号）中指标审核规定“火电、钢铁、水泥、造纸、印染行业建设项目所需替代的主要污染物排放总量指标采用绩效方法核定，其他行业依照国家或地方污染物排放标准及单位产品基准排水量（行业最高允许排水量）、烟气量等予以核定”。项目污染物总量指标按照排放标准进行核定。 ⑴水污染物 本项目为改建项目，将原卫生用品生产线改建成混悬液生产线，原有卫生用品（令特适）生产线不再生产，减少废水排放量为560.15m3/a，新增铝碳酸镁混悬液生产线新增废水排放量为501.8m3/a，本项目建成后，合计减少废水排放量为58.35m3/a，废水排入市政污水管网，最终由唐山市北郊污水处理厂处理。本项目废水经唐山市北郊污水处理厂处理后达标回用或排入环境，本项目废水排放量减少，COD、氨氮、总氮也相应减少，因此，本项目COD、氨氮、总氮总量控制指标均为0t/a。 ⑵大气污染物 华润三九（唐山）药业有限公司现有两台2t的燃气锅炉，有低燃烧和高燃烧两种运行模式，分别对应1吨/小时和2吨/小时的产汽能力。在全厂生产任务较少时，1台锅炉就能满足全厂蒸汽需求，而且，是单台锅炉低负荷下运行，处于频繁启停机状态，热损失较大，因此，本项目新增1台1t/h的蒸汽热源机，备用，低负荷生产时启动蒸汽热源机。全厂达到满负荷生产时，2台2t/h蒸汽锅炉同时运行，可满足生产需求。 本项目建成后，取消令特适生产线，减少蒸汽用量57.24t/a，本项目新增蒸汽用量54t/a，总体来说，本项目建成后，全厂减少蒸汽使用量为3.24t/a。因此，本项目建成后，不新增天然气用量，不新增NOX、SO2排放，故本项目NOX、SO2总量控制指标为0t/a。 ⑶其他污染物总量控制指标 本项目产生的其他污染物为颗粒物和非甲烷总烃，排放量较小，无组织排放，无总量控制指标。 ⑷本项目建成后，全厂总量控制指标 本项目不新增总量控制指标，因此，全厂总量控制指标不变，现有工程总量控制指标数据来源于《葡萄糖酸钙锌口服溶液自动化产线项目环境影响报告表》审批意见（唐高行审环表[2021]21号）。 ##### 表46 全厂总量控制指标单位：t/a 类别; 污染物; 2025年前; 2025年后; 排污许可证许可排放量. 本项目; 现有工程; 全厂; 本项目; 现有工程; 全厂. 废气; SO2; 0; 0.302; 0.302; 0; 0.302; 0.302; /. NOx; 0; 1.461; 1.461; 0; 1.461; 1.461; /. 颗粒物; 0; 10.582; 10.582; 0; 10.582; 10.582; /. 非甲烷总烃; 0; 10.08; 10.08; 0; 10.08; 10.08; 10.08. 氨; 0; 0.72; 0.72; 0; 0.72; 0.72; /. 硫化氢; 0; 0.18; 0.18; 0; 0.18; 0.18; /. 废水; COD; 0; 21.034; 21.034; 0; 12.62; 12.62; 20.487. 氨氮; 0; 2.104; 2.104; 0; 0.631; 0.631; 2.049. 总氮; 0; 6.31; 6.31; 0; 6.31; 6.31; 6.146. 备注：本项目分年限总量控制是由于唐山市东北郊污水处理厂预计2025年投入使用，2025年前污水排入唐山市北郊污水处理厂，2025年后污水排入唐山市东北郊污水处理厂，总量控制指标仅COD、氨氮、总氮有所变化。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目为改建项目，依托已有建筑，主要进行设备的拆卸和安装，土建施工较小，施工期对周围环境影响较小，随着施工期结束，施工期对周围环境的影响随着施工建设完成而消失。 为进一步减轻施工及运输噪声对周围敏感点的不利影响，建设单位施工期拟采取以下噪声控制对策和措施： ①建设单位与施工单位签订合同时，应要求其选用低噪声施工设备，并对设备进行定期保养和维护，严格按操作规范使用各类机械；合理安排施工布局，在不影响施工的条件下，将强噪声设备分散安排，并在施工场界周围设置维护设施；选择合理运输线路，施工车辆出入地点远离敏感点，靠近敏感点时应低速、禁鸣。 ②建设单位应加强对施工工地的噪声管理，施工单位也应对施工噪声进行自律，文明施工，避免因施工噪声产生纠纷。 ③对于地基处理等施工设备产噪值较高的工程阶段，应通过合理安排施工时间：要求施工单位严格遵守环保部门规定，合理安排施工时间，中午（12：00~2:00）和夜间（22：00～6：00）禁止施工。 ④建设与施工单位应与施工场地周围单位、居民建立良好关系，及时让他们了解施工进度及采取的降噪措施，并取得居民的理解。 项目拆除设备过程中涉及到的废油及其沾染物交由有资质的单位处理。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 1、废气 - ⑴废气源强核算 - 本项目新增生产线废气污染源主要为原料称量、投料过程产生的颗粒物和异味，灌封过程产生的有机废气，蒸汽锅炉以及新增的蒸汽热源机燃烧天然气产生的废气。 本项目为单纯药品分装、复配，不含工艺有机废气，根据《污染源源强核算技术指南 制药工业》（HJ992-2018），含尘废气源强使用新（改、扩）建工程污染源核算方法中推荐的类比法进行核算；灌封过程废气源强采用类比法进行核算；蒸汽锅炉以及新增的蒸汽热源机燃烧天然气产生的废气烟气量采用《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）——锅炉产排污量核算系数手册——4430 工业锅炉（热力生产和供应行业）——4430 工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表，排放浓度类比现有工程。 ⑴原料称量、投料过程产生的颗粒物和异味 ①原料称量、投料过程产生的颗粒物 Ⅰ、铝碳酸镁混悬液生产线 本项目新增生产线铝碳酸镁混悬液生产线原料称量和投料过程均在GMP洁净车间内进行洁净车间与外界隔离，内部为正压空间，通过空调系统引入新风，空调系统设置有三级过滤器（原理见前文），废气由车间开关门瞬间排出车间外。原料称量、投料过程类比企业自身其他生产线称量和投料工序，颗粒物产生量约为原料用量的1‰，产尘原料用量为49.88t/a，因此颗粒物产生量为0.050t/a，其工序有效年工作时间为300h/a，产生速率为0.167kg/h。三级过滤系统颗粒物去除率约为95%，因此颗粒物无组织排放量为0.003t/a，排放速率为0.010kg/h。 Ⅱ、令特适生产线 本项目取消的令特适生产线原料称量和投料过程均在GMP洁净车间内进行洁净车间与外界隔离，内部为正压空间，通过空调系统引入新风，空调系统设置有三级过滤器（原理见前文），废气由车间开关门瞬间排出车间外。原料称量、投料过程类比企业自身其他生产线称量和投料工序，颗粒物产生量约为原料用量的1‰，产尘原料用量为2.26t/a，因此颗粒物产生量为0.002t/a，其工序年有效工作时间为300h/a，产生速率为0.007kg/h。三级过滤系统颗粒物去除率约为95%，因此颗粒物无组织排放量为0.0001t/a，排放速率为0.0003kg/h。 本项目建成后，颗粒物排放量变化情况见下表： 表47 本项目建成后颗粒物排放量（单位：t/a） 污染物; 新增的铝碳酸镁混悬液生产线排放量; 取消的令特适生产线排放量; 增减量. 颗粒物; 0.003; -0.0001; +0.0029. ②原料称量、投料过程产生的异味 根据河北方测环境检测有限公司检验检测报告（报告编号（No.）：HBFC/C2301002）可知，企业现有工程厂界下风向臭气浓度最大值为12（无量纲），本项目生产过程中会有少量异味产生，产生量不大，本项目建成后，全厂臭气浓度不会超过20（无量纲），本项目产生的臭气浓度对周围环境影响较小。 ⑵灌封过程产生的有机废气 Ⅰ、铝碳酸镁混悬液生产线 铝碳酸镁混悬液生产线使用聚酯/铝/聚酯/聚乙烯口服液体药用复合膜作为内包装，经灌封机加热板压制成型然后灌装，PET、PE热分解温度均大于200℃，本项目灌封机电加热温度至120℃，加热过程中不会发生热分解，原料的融化过程会产生少量的有机气体（以非甲烷总烃计），灌封工序年运行时间为1926h（包装机生产能力：450袋/min，年产5200万袋）。 聚酯/铝/聚酯/聚乙烯口服液体药用复合膜年用量为35t/a，热压部分占总用量的20%左右，因此，实际参与灌封工序的聚酯/铝/聚酯/聚乙烯口服液体药用复合膜的量为7t/a，参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册 塑料制品行业系数手册》，塑料包装箱及容器生产过程配料-混合-挤出/注（吹）塑工艺挥发性有机物（以非甲烷总烃计）产生量为2.70kg/t·产品，因此非甲烷总烃产生量为：35t/a×20%×2.70kg/t·参与灌封工序的原材料的量=0.019t/a。因此，非甲烷总烃的产生速率为0.010kg/h。 根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）中要求：10.3.2收集的废气中NMHC初始排放速率≥3kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；对于重点地区，收集的废气中NMHC初始排放速率≥2kg/h时，应配置VOCs处理设施。根据《制药工业大气污染物排放标准》（GB 37823-2019）中要求：车间或生产设施排气中NMHC初始排放速率≥3 kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%。对于重点地区，车间或生产设施排气中NMHC 初始排放速率≥2 kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%。新增铝碳酸镁混悬液生产线非甲烷总烃的产生速率为0.010kg/h，污染物产生量少，于车间内无组织排放，废气由车间开关门瞬间排出车间外。 Ⅱ、令特适生产线 令特适生产线采用高密度聚乙烯瓶作为包装，年用量为26t/a，瓶盖热压处占包装原料年用量的10%，因此，实际参与热合工序的量为2.6t/a，参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册 塑料制品行业系数手册》，塑料包装箱及容器生产过程配料-混合-挤出/注（吹）塑工艺挥发性有机物（以非甲烷总烃计）产生量为2.70kg/t·产品，因此非甲烷总烃产生量为：2.6t/a×2.70kg/t·参数热压工序的原材料的量=0.007t/a。令特适生产线内包装运行时间为1600h，因此，非甲烷总烃的产生速率为0.004kg/h。 本项目建成后，非甲烷总烃排放量变化情况见下表： 表48 本项目建成后非甲烷总烃排放量（单位：t/a） 污染物; 新增的铝碳酸镁混悬液生产线排放量; 取消的令特适生产线排放量; 增减量. 非甲烷总烃; 0.019; 0.007; +0.012. ⑶蒸汽锅炉以及新增的蒸汽热源机燃烧天然气产生的废气 现有工程生产过程供热依托厂区现有2台2t/h燃气蒸汽锅炉，由于企业生产所用蒸汽用量不稳定，当使用蒸汽量较低时，2t/h蒸汽锅炉热损失较大，因此，企业安装1台1t/h的蒸汽热源机，配置低氮燃烧器，与2t/h蒸汽锅炉交替使用，减少热损失。本项目建成后，全厂达到满负荷生产时，2台2t/h蒸汽锅炉同时运行（蒸汽热源机不运行），可满足生产需求。本项目新增1台蒸汽热源机与2台蒸汽锅炉共用一根排气筒（依托原有）。根据企业预测，蒸汽热源机低负荷生产时年运行886小时，其余生产时间，企业2台2t/h蒸汽锅炉单独运行或同时运行。蒸汽热源机起到备用作用，仅低负荷生产时启动。 本项目取消的令特适生产线所需蒸汽量为57.24t/a，燃气消耗量为4918m3/a，本项目新增铝碳酸镁混悬液生产线所需蒸汽量为54t/a，燃气消耗量为4639.68m3/a，因此，本项目建成后，减少消耗天然气量为278.32m3/a。 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）——锅炉产排污量核算系数手册——4430 工业锅炉（热力生产和供应行业）——4430 工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-燃气工业锅炉可知：工业废气量107753Nm3/万m3-原料。根据河北方测环境检测有限公司检验检测报告（报告编号（No.）：HBFC/C2301002）可知，企业锅炉颗粒物、二氧化硫、氮氧化物最大排放浓度依次为2.5mg/m3、5mg/m3、18mg/m3。 本项目蒸汽锅炉以及新增的蒸汽热源机燃烧天然气产生的废气排放情况见下表： |

|  | 表49 本项目蒸汽锅炉以及新增的蒸汽热源机燃烧天然气产生的废气排放情况表 生产设备; 天然气用量（m3/a）; 废气量（m3/a）; 颗粒物; SO2; NOx. 产生量（t/a）; 产生浓度（mg/m3）; 产生量（t/a）; 产生浓度（mg/m3）; 产生量（t/a）; 产生浓度（mg/m3）. 铝碳酸镁混悬液生产线（新增）; 4639.68; 49993.94; 0.000125; 2.50; 0.000250; 5.00; 0.000900; 18.00. 令特适生产线（取消）; 4918; 52992.93; 0.000132; 2.50; 0.000265; 5.00; 0.000954; 18.00. 本项目建成后增减量; -278.32; -2998.99; -0.000007; 2.50; -0.000015; 5.00; -0.000054; 18.00. - 采取上述措施后，本项目蒸汽锅炉以及新增的蒸汽热源机燃烧天然气产生的废气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/5161-2020）表1大气污染物排放限值中燃气锅炉：颗粒物 5mg/m3，SO2 10mg/m3，NOX 50mg/m3，同时满足关于印发《关于开展锅炉整治提升专项行动的通知》（唐气领办[2021]21号）中要求的燃气锅炉按照《唐山市锅炉治理专项实施方案》（唐气领办〔2019〕10号）要求，即颗粒物、二氧化硫和氮氧化物排放浓度分别不高于5mg/Nm3、10mg/Nm3、30mg/Nm3要求。 - 类比同类型项目，蒸汽锅炉和蒸汽热源机燃烧天然气产生的烟气黑度均小于1级（林格曼黑度），满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/5161-2020）中燃气锅炉：烟气黑度（林格曼黑度，级）≤1级的要求。 本项目新增铝碳酸镁混悬液生产线废气源强、治理措施及排放情况 表50 铝碳酸镁混悬液生产线废气源强、治理措施及排放情况一览表 项目; 排放形式; 产污; 污染物种类; 污染物产生情况; 收集效率; 治理设施; 治理工艺去除率; 是否为可行性技术; 污染物排放情况; 排放口编号. 环节; 产生量（t/a）; 产生浓度（mg/m3）; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 排放量（t/a）. 有组织; 蒸汽锅炉以及新增的蒸汽热源机燃烧天然气产生的废气; 颗粒物; 0.000125; 2.5; /; 低氮燃烧器; /; 是; 2.5; 0.0001; 0.000125; DA026. 二氧化硫; 0.00025; 5; /; /; 5; 0.0004; 0.00025. 氮氧化物; 0.00090; 18; /; /; 18; 0.0007; 0.00090. 烟气黑度; /; /; /; /; ＜1; /; /. 无组织; 原料称量、投料过程产生的颗粒物，异味; 颗粒物; 0.050; /; 100%; 三级过滤器; 95%; 是; /; 0.010; 0.003; /. 臭气浓度; ＜20; /; /; /; /; /; /; /; ＜20; /. 灌封过程产生的有机废气; 非甲烷总烃; 0.019; /; /; /; /; /; /; 0.010; 0.019; /. ##### 表51 本项目依托排放口基本情况一览表 排气筒; 高度; 内径; 温度; 编号及名称; 类型; 地理坐标. 东经; 北纬. 锅炉废气排气筒; 15m; 0.8m; 90℃; 锅炉废气排气筒DA026; 一般排放口; 118°10'34.881"; 39°40'52.235". |
| --- | --- |

|  | ⑵废气无组织排放达标分析 本项目建成后，新增颗粒物无组织排放速率为0.010kg/h，新增非甲烷总烃排放速率为0.010kg/h，本次评价采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）推荐模型中的估算模式（AERSCREEN）对本项目无组织排放源污染源进行估算，计算得出颗粒物最大落地浓度为0.021mg/m3，非甲烷总烃最大落地浓度为0.021mg/m3。由检测报告可知，颗粒物厂界浓度最大值为0.445mg/m3，非甲烷总烃厂界浓度最大值为1.23mg/m3，与现有工程厂界叠加后颗粒物无组织排放浓度最大值为0.466mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物无组织排放限值：1.0mg/m3；与现有工程厂界叠加后非甲烷总烃无组织排放最大值为1.251mg/m3，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2中企业边界大气污染物浓度限值其他企业非甲烷总烃浓度限值2.0mg/m3；同时满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB 37823-2019）中厂区内VOCs无组织特别排放限值要求：在厂房外设置监控点，监控点处1h平均浓度值6mg/m3，监控点处任意一次浓度值20mg/m3；臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中恶臭污染物厂界标准值中二级标准要求：臭气浓度20（无量纲）。 ⑶污染防治措施可行性分析 本项目所属《制药工业污染防治可行技术指南》中颗粒物治理方法包括过滤（袋式），因此，本项目原料称量、投料过程颗粒物治理措施可行。 本项目新增的蒸汽热源机采用天然气为燃料，采取加装低氮燃烧器减少氮氧化物的排放，根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）可知，本项目采取的废气治理措施属于可行性技术。 ⑷监测计划 根据污染物排放特征，按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ 820-2017）、《排污单位自行监测技术指南 化学合成类制药工业》（HJ 883-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 制药工业一化学药品制剂制造》（HJ 1063-2019）、《排污许可证申请与核发技术规范 制药工业一原料药制造》（HJ 858.1-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 制药工业一中成药生产》（HJ1064-2019）、《排污单位自行监测技术指南 中药、生物药品制品、化学药品制剂制造业》（HJ 1256-2022）等标准制定本项目的监测计划和工作方案，监测工作可委托有资质的环境监测部门承担。 备注：由于企业现有工程生产化学药品制剂、原料药和中成药，因此，全厂无组织排放监测计划需根据上述指南及规范制定。 表52 本项目监测计划一览表 监测点位; 监测指标; 监测频率; 排放标准. 锅炉排气筒（DA026）; 颗粒物、SO2、林格曼黑度; 1次/年; 《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/5161-2020）表1大气污染物排放限值中燃气锅炉：颗粒物 5mg/m3，SO2 10mg/m3，NOX 50mg/m3，烟气黑度（林格曼黑度，级）≤1级；同时执行关于印发《关于开展锅炉整治提升专项行动的通知》（唐气领办[2021]21号）中要求的燃气锅炉按照《唐山市锅炉治理专项实施方案》（唐气领办〔2019〕10号）要求，即颗粒物、二氧化硫和氮氧化物排放浓度分别不高于5mg/Nm3、10mg/Nm3、30mg/Nm3的要求. NOx; 1次/月. 厂界; 非甲烷总烃; 1次/半年; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）. 颗粒物; 1次/半年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 臭气浓度; 1次/半年; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. 厂区内厂房外设置监控点; 非甲烷总烃; 1h平均浓度值; 1次/半年; 《制药工业大气污染物排放标准》（GB 37823-2019）中厂区内VOCs无组织特别排放限值要求（附录C）. 任意一次浓度值. 1.5 非正常工况污染源分析 本项目非正常工况主要是空调系统发生故障，不能满足GMP车间要求，无法正常运行。发生非正常工况事故时，应立即采取停产的措施，空调正常运转后，恢复生产。 表53 非正常工况污染物排放情况一览表 非正常排放源; 频次; 污染物; 排放浓度; 持续时间; 排放量; 措施. 空调系统; 1次/年; 颗粒物; /; 0.5h; 0.084kg; 停止生产，检修空调系统. 1.6 排放量核算 本项目污染物排放量见下表： 表54 本项目污染物排放量 序号; 污染物; 排放量（t/a）. 1; 颗粒物; 0.003125. 2; 非甲烷总烃; 0.019. 3; SO2; 2.5×10-4. 4; NOX; 9×10-4. 本项目建成后，全厂废气污染物排放量见下表： 表55 本项目建成后全厂污染物排放量 序号; 污染物; 本项目排放量（t/a）; 以新代老削减量（t/a）; 变化量（t/a）; 现有工程排放量（t/a）; 全厂排放量（t/a）. 1; 颗粒物; 0.003125; 0.000232; +0.0029; 3.284; 3.2869. 2; 非甲烷总烃; 0.019; 0.007; +0.012; 3.576; 3.5772. 3; 氨; 0; 0; 0; 0.042; 0.042. 4; 硫化氢; 0; 0; 0; 0.0012; 0.0012. 5; SO2; 2.5×10-4; 2.65×10-4; -1.5×10-5; 0.058; 0.058. 6; NOX; 9×10-4; 9.54×10-4; -5.4×10-5; 0.238; 0.238. 1.7 大气环境影响评价结论 本项目位于不达标区，区域TSP、PM2.5、O3日最大8小时平均第90百分位浓度存在超标现象。本项目废气在采取环评中要求的治理措施后，各污染物排放均能满足国家相应标准要求，对周围环境影响很小；本项目拆除令特适生产线，二氧化硫和氮氧化物排放量有所减少，对环境质量的改善起到积极作用。 2、废水 2.1 废水排放情况 本项目新增铝碳酸镁混悬液生产线，取消令特适生产线。本项目新增铝碳酸镁混悬液生产线，新增废水主要为纯水制备废水、设备及地面清洗废水、锅炉系统废水等共同排入市政污水管网，最终进入唐山市北郊污水处理厂。 ⑴铝碳酸镁混悬液生产线废水（新增） 新增铝碳酸镁混悬液生产线设备及地面清洗水：设备冲洗两遍，第一遍采用自来水冲洗，第二遍采用纯水清洗，地面采用清洗采用自来水，利用拖把对各车间地面进行拖洗。冲洗废水产生量为5.985m3/次（119.7m3/a，折合0.399m3/d），废水排入市政污水管网，最终进入唐山市北郊污水处理厂进行处理。 新增铝碳酸镁混悬液生产线生产过程使用纯水，纯水制备废水排放量为1.25m3/d（374m3/a），废水排入市政污水管网，最终进入唐山市北郊污水处理厂进行处理。 新增铝碳酸镁混悬液生产线生产过程中使用蒸汽，涉及到锅炉排水，主要为锅炉排污水和软水制备废水，锅炉定期排污量0.018m3/d（5.4m3/a），反冲洗废水为0.009m3/d（2.7m3/a），废水排入市政污水管网，最终进入唐山市北郊污水处理厂进行处理。 新增铝碳酸镁混悬液生产线砂磨机需要通过冷却水进行间接冷却处理，冷却水循环使用，不外排。 ⑵令特适生产线废水（取消） 令特适生产线设备及地面清洗水：设备冲洗两遍，第一遍采用自来水冲洗，第二遍采用纯水清洗，地面采用清洗采用自来水，利用拖把对各车间地面进行拖洗。冲洗废水产生量为0.572m3/d（171.6m3/a），废水排入市政污水管网，最终进入唐山市北郊污水处理厂进行处理。 令特适生产线纯水制备废水排放量为1.27m3/d（380m3/a），废水排入市政污水管网，最终进入唐山市北郊污水处理厂进行处理。 令特适生产线使用蒸汽生产过程中使用蒸汽，涉及到锅炉排水，锅炉定期排污量0.019m3/d（5.7m3/a），反冲洗废水为0.0095m3/d（2.85m3/a），废水排入市政污水管网，最终进入唐山市北郊污水处理厂进行处理。 令特适生产线配料系统需要通过冷却水进行间接冷却处理，冷却水循环使用，不外排。 通过计算，本项目建成后，新增铝碳酸镁混悬液生产线废水产生量为501.8m3/a，取消的令特适生产线减少废水排放量为560.15m3/a，因此，本项目建成后，减少废水排放量为（0.1945m3/d）58.35m3/a。 本项目建成后，新增铝碳酸镁混悬液生产线废水中污染物排放情况见下表： 表56 本项目建成后新增铝碳酸镁混悬液生产线废水中污染物产生情况表 产污环节; 类别; 污水量（m3/a）; 污染物种类; 产生浓度(mg/L); 产生量(t/a); 废水排放量（m3/a）. 纯水制备; 制备废水; 374; 全盐量; 600; 0.2244; 501.8. SS; 40; 0.0150. 设备及地面清洗; 清洗废水; 119.7; COD; 300; 0.0359. BOD5; 150; 0.0180. SS; 150; 0.0180. 氨氮; 5; 0.0006. 总氮; 10; 0.0012. 动植物油; 15; 0.0018. 锅炉废水; 锅炉排水; 5.4; COD; 50; 0.0003. SS; 50; 0.0003. 软水制备; 反冲洗废水; 2.7; COD; 100; 0.0003. SS; 70; 0.0002. 全盐量; 270; 0.0007. 表57 本项目建成后新增铝碳酸镁混悬液生产线废水中污染物排放情况表 序号; 废水排放量（m3/a）; 污染物; 污染物排量（t/a）; 污染物浓度（mg/L）. 1; 501.8; COD; 0.0365; 72.74. 2; BOD5; 0.018; 35.87. 3; SS; 0.0335; 66.76. 4; 氨氮; 0.0006; 1.20. 5; 总氮; 0.0012; 2.39. 6; 动植物油; 0.0018; 3.59. 7; 全盐量; 0.2251; 448.59. 由上表可知，本项目新增铝碳酸镁混悬液生产线废水中各污染物排放浓度能满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准:COD：500mg/L、BOD5：300mg/L、SS：400 mg/L、动植物油：100mg/L；《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中氨氮：45mg/L，总氮：70mg/L限值要求；满足唐山市北郊污水处理厂进水水质要求。 本项目建成后，减少废水排放量为58.35m3/a，全厂外排水质基本无变化，废水排入唐山市北郊污水处理厂统一处理，出水标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准，即COD排放浓度限值50mg/L，氨氮排放浓度限值5mg/L，总氮排放浓度浓度限值15mg/L，因此，本项目废水中总量控制因子减排情况见下表： 表58 本项目建成后废水中总量控制因子减排量 序号; 废水减排量（m3/a）; 污染物; 污染物浓度（mg/L）; 污染物减排量（t/a）. 1; 58.35; COD; 50; 0.003. 2; 氨氮; 5; 0.0003. 3; 总氮; 15; 0.001. 2.3依托污水处理设施的环境可行性评价 厂区现有工程废水排放量为420686.1m3/a，本项目减少废水排放量为58.35m3/a，本项目实施后全厂废水总排放量为420627.75m3/a。 本项目新增铝碳酸镁混悬液生产线废水不进入厂区自建的污水处理站，直接排入市政污水管网，最终进入唐山市北郊污水处理厂，因此，本项目依托污水处理设施仅考虑唐山市北郊污水处理厂即可，无需考虑厂区自建污水处理站。 唐山市北郊污水处理厂位于唐山市陡河西岸，裕华桥、长宁桥之间，占地总面积1018万m2，采用三沟式氧化沟处理工艺，污水处理厂进水水质要求为：COD≤500mg/L，BOD5≤300mg/L，SS≤400mg/L，NH3-N≤45mg/L，设计规模为15万m3/d，目前实际处理量为12万m3/d，尚有余量接纳本项目污水，且本项目在市政污水管网收水范围之内，市政污水管网已铺设完成，因此本项目产生的废水经市政污水管网排入唐山市北郊污水处理厂统一处理可行。唐山市北郊污水处理厂目前出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，尾水排入陡河。 为响应唐山市“全域治水，清水润城”的总体工作安排，唐山市城市管理综合行政执法局决定投资建设唐山市东北郊污水处理厂迁建工程项目，迁建后的唐山市东北郊污水处理厂近期（2025年）建设30万m3/d污水处理厂设施，废水经处理后达到北京市地方标准《城镇污水处理厂水污染物排放标准》（DB11/890-2012）表1中B标准，达到类Ⅳ类水质。唐山市东北郊污水处理厂服务范围为现东郊污水厂、北郊污水厂的服务范围，本项目位于北郊污水厂的服务范围（唐山市东北部建设路以东、建华道以北地区），即唐山市东北郊污水处理厂建成后本项目污水排入该污水处理厂，最终出水做中水回用或达到类Ⅳ类水质排入石榴河。 本项目位于唐山市北郊污水处理厂收水范围内，厂区已经接入污水管网，项目外排废水水质满足污水厂进水水质要求，且唐山市北郊污水处理厂仍有余量接收本项目污水，因此，本项目污水排至唐山市北郊污水处理厂集中处理可行。 2.3 本项目废水污染物排放信息表 ⑴废水类别、污染物及污染物治理设施信息表 表59 废水类别、污染物及污染物治理设施信息表 废水类别; 污染物 种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口 编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口 类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 厂区总排口; pH、COD、BOD5、氨氮、总磷、总氮、SS; 城市污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; /; /; /; DW002; √是 □否; √企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口. ⑵废水污染物排放标准执行表 表60 废水污染物排放标准执行表 排放口编号; 排放口地理坐标; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议. 经度; 纬度; 名称; 浓度限值（mg/L）. DW002; 118°10'29.701"; 39°40'48.551"; pH; 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准；《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）；唐山市北郊污水处理厂进水水质要求; 6-9. COD; 500. BOD5; 300. SS; 400. 氨氮; 45. 总磷; 8. 总氮; 70. 2.4 监测计划 根据污染物排放特征，按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 化学合成类制药工业》（HJ 883-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 制药工业一化学药品制剂制造》（HJ 1063-2019）、《排污许可证申请与核发技术规范 制药工业一原料药制造》（HJ 858.1-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 制药工业一中成药生产》（HJ1064-2019）、《排污单位自行监测技术指南 中药、生物药品制品、化学药品制剂制造业》（HJ 1256-2022）等标准制定本项目的监测计划和工作方案，监测工作可委托有资质的环境监测部门承担。 备注：由于企业现有工程生产化学药品制剂、原料药和中成药，因此，全厂废水监测计划需根据上述指南及规范制定。 ##### 表61 排放标准及监测要求一览表 监测点位; 监测因子; 监测频次; 排放标准. 厂区总排口（DW002）; 流量、pH、COD、氨氮、总氮; 自动监测; 《污水综合排放标准》（GB8978—1996）、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）、唐山市北郊污水处理厂进水水质. 总磷; 1次/月. 动植物油; 1次/年. SS、BOD5; 1次/季. 备注： - 所列因子为本项目涉及的废水因子； - HJ858.1-2017要求总磷按月检测，HJ1063-2019和HJ1064-2019 要求总磷按季检，测。但由于原料药不是常年生产，所以在不生产原料药时按季检测，生产原料药时按月检测。. 2.5地表水影响评价结论 综上所述，本项目新增铝碳酸镁混悬液生产线废水排入市政污水管网，最终进入唐山市北郊污水处理厂进行处理。项目新增废水出水水质满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中第二类污染物最高允许排放浓度的三级标准，氨氮、总磷、总氮满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中限值要求，同时满足唐山市北郊污水处理厂进水水质要求，且在唐山市北郊污水处理厂的收水范围，该污水处理厂能够接纳本项目排放的污水。因此，本项目地表水环境影响可以接受。 3、噪声 本项目营运期主要噪声源为生产设备运行时产生的噪声，噪声源强75-85dB（A），本项目产噪设备布置在封闭的厂房内，厂房为墙体维护结构为基础墙+彩钢夹芯板，车间为GMP车间，密封性高，厂房隔声综合可降噪15dB（A），项目采取生产设备基础加装减振垫，可降噪10dB（A）。项目噪声污染源及治理措施见下表： |
| --- | --- |

|  | 表62 室内噪声污染源及治理措施一览表 序号; 建筑物名称; 声源名称; 型号; 声源源强dB（A）; 声源控制措施; 降噪效果dB（A）; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB（A）; 运行时段; 建筑物插入损失/ dB（A）; 建筑物外噪声. X; Y; Z; 声压级/dB（A）; 建筑物外距离/m. 1; 1#车间; 棒销式砂磨机; 75kw; 85; 生产设备基础加装减振垫; 10; -96; -54; 0.5; 西边界; 7; 58.1; 昼夜生产; 15; 37.1; 1. 南边界; 10.5; 54.6; 15; 33.6; 1. 东边界; 83; 36.6; 15; 15.6; 1. 北边界; 39.5; 43.1; 15; 22.1; 1. 2; 胶体磨; 7.5kw; 85; 10; -95; -49; 0.5; 西边界; 8; 56.9; 15; 35.9; 1. 南边界; 15; 51.5; 15; 30.5; 1. 东边界; 82; 36.7; 15; 15.7; 1. 北边界; 35; 44.1; 15; 23.1; 1. 3; 配液罐A; 2000L; 80; 10; -96; -52; 0.5; 西边界; 7; 53.1; 15; 32.1; 1. 南边界; 12.5; 48.1; 15; 27.1; 1. 东边界; 83; 31.6; 15; 10.6; 1. 北边界; 37.5; 38.5; 15; 17.5; 1. 4; 配液罐B; 2000L; 80; 10; -96; -56; 0.5; 西边界; 7; 53.1; 15; 32.1; 1. 南边界; 9; 50.9; 15; 29.9; 1. 东边界; 83; 31.6; 15; 10.6; 1. 北边界; 41; 37.7; 15; 16.7; 1. 5; 配液罐C; 2000L; 80; 10; -96; -50; 0.5; 西边界; 7; 53.1; 15; 32.1; 1. 南边界; 14.5; 46.8; 15; 25.8; 1. 东边界; 83; 31.6; 15; 10.6; 1. 北边界; 35.5; 39.0; 15; 18.0; 1. 6; 1#药液输送泵; 3m3/h; 80; 10; -96; -55; 0.5; 西边界; 7; 53.1; 15; 32.1; 1. 南边界; 10; 50.0; 15; 29.0; 1. 东边界; 83; 31.6; 15; 10.6; 1. 北边界; 40; 38.0; 15; 17.0; 1. 7; 2#药液输送泵; 3m3/h; 80; 10; -94; -50; 0.5; 西边界; 8; 51.9; 15; 30.9; 1. 南边界; 14; 47.1; 15; 26.1; 1. 东边界; 82; 31.7; 15; 10.7; 1. 北边界; 36; 38.9; 15; 17.9; 1. 8; 液体条带包装机; 450袋/min; 80; 10; -91; -53; 0.5; 西边界; 12; 48.4; 15; 27.4; 1. 南边界; 11.5; 48.8; 15; 27.8; 1. 东边界; 78; 32.2; 15; 11.2; 1. 北边界; 38.5; 38.3; 15; 17.3; 1. 9; 装盒机; 5kw; 75; 10; -91; -51; 0.5; 西边界; 12; 43.4; 15; 22.4; 1. 南边界; 14; 42.1; 15; 21.1; 1. 东边界; 78; 27.2; 15; 6.2; 1. 北边界; 36; 33.9; 15; 12.9; 1. 10; 开装箱一体机; 3.2kw; 75; 10; -88; -54; 0.5; 西边界; 16; 40.9; 15; 19.9; 1. 南边界; 10; 45.0; 15; 24.0; 1. 东边界; 74; 27.6; 15; 6.6; 1. 北边界; 40; 33.0; 15; 12.0; 1. 11; 冷却水泵; 11kw; 80; 10; -96; -53; 0.5; 西边界; 7; 53.1; 15; 32.1; 1. 南边界; 11; 49.2; 15; 28.2; 1. 东边界; 83; 31.6; 15; 10.6; 1. 北边界; 39; 38.2; 15; 17.2; 1. |
| --- | --- |

|  | ⑴噪声预测 预测模型采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中附录A和附录B推荐的工业噪声预测模型。预测计算只考虑工程各声源所在厂房围护结构的屏蔽效应和声源至受声点的几何发散衰减，不考虑空气吸收及影响较小的附加衰减。 采用预测模式如下： ①室外声源在预测点产生的声级计算模型 室外声源在预测点产生的声级计算模型参照导则附录 A： Lp(r)=Lp(r0)+Dc−(Adiv+Aatm+Agr+Abar+Amisc) 式中：Lp(r)──预测点处声压级，dB； Lp(r0)—参考位置r0处的声压级，dB； DC—指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv──几何发散引起的衰减，dB； Aatm──大气吸收引起的衰减，dB； Agr──地面效应引起的衰减，dB； Abar──障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc──其他多方面效应引起的衰减，dB。 本评价预测计算只考虑各声源至受声点的几何发散衰减，不考虑大气吸收、地面效应、障碍物屏蔽及其他多方面等影响较小的衰减。 预测点的A声级，可利用8个倍频带的声压级按下式计算： LA(r)=10lgi=18100.1Lpir−ΔLi 式中：LA（r）—距声源r处的A声级，dB（A）； LPi（r）—预测点（r）处，第i倍频带声压级，dB； ΔLi—第i 倍频带 A 计权网络修正值，dB。 I、指向性校正 本次评价忽略。 II、几何发散引起的衰减 对于室外点声源，不考虑其指向性，几何发散衰减计算公式为： Lpr=LPr−20lgrr0 式中：Lp(r)──预测点处声压级，dB； Lp(r0)—参考位置r0处的声压级，dB； r—预测点距声源的距离； r0—参考位置距声源的距离。 Adiv=20lgrr0 式中：Adiv──几何发散引起的衰减，dB； r—预测点距声源的距离； r0—参考位置距声源的距离。 ②室内声源等效室外声源声功率级计算方法 I、室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算： LP2=Lp1−TL+6 式中：LP1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； LP2—靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL—隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。 也可计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或 A 声级： Lp1=Lw+10lg(Q4πr2+4R) 式中：LP1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lw—点声源声功率级（A计权或倍频带），dB； Q—指向因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 R—房间常数，R=Sα/（1-α），S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数。 r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 II、计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： LP1i(T)=10lg(j=1N100.1LP1ij) 式中：LP1i（T）—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； LP1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数。 III、计算出靠近室外围护结构处的声压级： Lp2iT=Lp1iT−TLi+6 式中：LP2i(T)—靠近围护结构处室外N个噪声源i倍频带的叠加声压级，dB； LP1i(T)—靠近围护结构处室内N个噪声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi—围护结构i倍频带的隔声量。 IV、将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级： Lw=Lp2T+10lgS 式中：Lw—中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB； Lp2（T）—靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S—透声面积，m2。 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则建设项目声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： Leqg=10lg1T(i=1Nti100.1LAi+j=1Mtj100.1LAj) 式中：Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T—用于计算等效声级的时间，s； N—室外声源个数； ti— 在T时间内i声源工作时间，s； M—等效室外声源个数； tj—在T时间内j声源工作时间，s。 ④噪声预测值 预测点的噪声预测值（Leq）计算公式： Leq=10lg(100.1Leqg+100.1Leqb) 式中：Leq—预测点的噪声预测值，dB； Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； Leqb—预测点的背景噪声值，dB。 - ⑵基础数据 表63 项目噪声环境影响预测基础数据表 序号; 名称; 单位; 数据. 1; 年平均风速; m/s; 2.4. 2; 主导风向; /; NW. 3; 年平均气温; ℃; 11.51. 4; 年平均相对湿度; %; 66. 5; 大气压强; atm; 1. ⑶各生产厂房距厂界距离 表64 各生产厂房距厂界距离情况一览表 建筑物名称; 生产厂房距厂界距离（米）. 东; 南; 西; 北. 1#车间; 90; 43; 10; 122. ⑵预测结果 本项目设备昼、夜生产，噪声现状值来源于河北方测环境检测有限公司对企业出具的自行检测报告（报告编号(No.):HBFC/C2301002、报告编号(No.):HBFC/C2306002），保守考虑，噪声现状值包含令特适生产线，厂界预测结果见下表。 表65 厂界噪声预测值一览表 厂界; 噪声贡献值/dB（A）; 噪声现状值/dB（A）; 噪声预测值/dB（A）. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东厂界; 0; 0; 58; 51; 58; 51. 南厂界; 6; 6; 63; 53; 63; 53. 西厂界; 23; 23; 61; 54; 61; 54. 北厂界; 0; 0; 58; 52; 58; 52. 3.2达标情况分析 本项目噪声源主要为设备运行过程产生的噪声，在对设备采取基础减振、厂房隔声等降噪措施后，厂界噪声贡献值、预测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，昼间65dB（A），夜间55dB（A）。 3.3监测计划 根据污染物排放特征，按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 化学合成类制药工业》（HJ 883-2017）等标准制定本项目的监测计划和工作方案，监测工作可委托有资质的环境监测部门承担。 表66 项目厂界噪声监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 厂界外1m处; 等效连续A声级; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准. - 4、固体废物 - 4.1一般工业固体废物 - 4.1.1一般工业固体废物基本情况 - 一般固体废物收集及存储：项目产生的一般固体废物分类收集后暂存一般固废储存区，现有工程一般固废储存区位于5#车间，面积为200m2，本项目产生的一般固废暂存于现有工程一般固废储存区。 表67 本项目一般固体废物产生量及处置一览表 序号; 产污环节; 固废名称; 废物代码; 产生量（t/a）; 收集、处置方式. 生产过程; 废包装物; 272-001-07; 1.05; 集中收集后，分类暂存一般固废暂存间; 定期外售废品回收站. 废过滤网; 272-001-49; 0.01; 集中收集，交由环卫部门处理. - 本项目实施后，全厂一般固体废物产生情况如下： 表68 全厂一般固体废物产生量（单位：t/a） 序号; 名称; 现有工程产生量; 本项目产生量; 本项目建成后削减量; 本项目建成后全厂产生量. 废包装物; 7.634; 1.05; 2.25; 6.434. 废滤纸; 0.765; 0; 0; 0.765. 废初、中、高效过滤器; 3.6; 0; 0; 3.6. 废活性炭; 0.25; 0; 0; 0.25. 废滤膜; 0.2; 0; 0; 0.2. 废离子交换树脂; 0.037; 0; 0; 0.037. 筛分异物; 3.04; 0; 0; 3.04. 大颗粒尾料; 15.2; 0; 0; 15.2. 原料杂质; 7.15; 0; 0; 7.15. 提取线废渣; 17.598; 0; 0; 17.598. 废生物培养皿; 0.5; 0; 0; 0.5. 废过滤网; 0; 0.01; 0; 0.01. 废试剂瓶（普通）; 0.008; 0; 0; 0.008. - 4.1.2一般工业固体废物管理措施 - ⑴采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物的，贮存过程应满足相应防渗漏、 防雨淋、防扬尘等环境保护要求； - ⑵危险废物和生活垃圾不得进入一般工业固体废物贮存场及填埋场； - ⑶不相容的一般工业固体废物应设置不同的分区进行贮存和填埋作业； - ⑷贮存场、填埋场应设置清晰、完整的一般工业固体废物标志牌等。 - ⑸排污单位生产运营期间一般工业固体废物自行贮存/利用/处置设施的环境管理和相关设施运行维护要求还应符合GB15562.2、GB18599、GB 30485和 HJ2035等相关标准规范要求。 - 4.1.3一般工业固体废物台账管理要求 ⑴一般工业固体废物管理台帐实施分级管理，主要用于记录固体废物的基础信息及流向信息，固体废物的产生、贮存、利用、处置数量和利用、处置方式等信息，按批次记录每一批次固体废物的出厂以及转移信息。具体要求参见《一般工业固体废物管理台账制定指南》（试行）（公告2021年第82号）。 ⑵产废单位填写台账记录表时，应当根据自身固体废物产生情况，并根据固体废物种类确定固体废物的具体名称。 ⑶台账记录表各表单的负责人对记录信息的真实性、完整性和规范性负责。 ⑷产废单位应当设立专人负责台账的管理与归档，一般工业固体废物管理台账保存期限不少于5年。 - 4.2危险废物 4.2.1危险废物基本情况 根据《国家危险废物名录（2021年版）》中的规定，危险废物类别、代码、产生量及收集、处置方式见下表。 表69 本项目危险废物类别、代码、产生量及收集、处置一览表 序号; 危废名称; 废物类别; 代码; 产生量t/a; 产生工序及装置; 形态; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 收集、处置方式. 1; 不合格产品; HW02; 272-005-02; 0.05; 生产设备; 液态; 废弃 产品; 不定期; T; 装入特定容器中并加盖密封，暂存于危险废物暂存间内，定期委托有资质单位定期处理. 备注： 液态危险废物分类收集储存，桶装，盖盖，桶置于托盘上。 表70 全厂危险废物废物产生量（单位：t/a） 序号; 名称; 现有工程产生量; 本项目产生量; 本项目建成后全厂产生量. 不合格产品; 0.88; 0.05; 0.93. 废导热油; 0.5; 0; 0.5. 原料药生产线废渣; 4.5; 0; 4.5. 硫酸钠（原料药生产工序）; 22; 0; 22. 废活性炭; 6; 0; 6. 废过滤棉; 0.050; 0; 0.050. 污泥; 0.051; 0; 0.051. 废压滤布; /; 0; /. 废药品; 28; 0; 28. 实验废液; 0.397; 0; 0.397. 废试剂; 0.01; 0; 0.01. 废试剂瓶（盛放剧毒药品）; 0.0001; 0; 0.0001. 化学试剂吸收棉; 0.008; 0; 0.008. 涉剧毒物或有机卤化物的首次设备清洗废水; 0.02; 0; 0.02. 在线监测废液; 0.084; 0; 0.084. 废润滑油; 0.016; 0; 0.016. 废油桶; 0.001; 0; 0.001. 4.2.2危险废物的环境管理要求 ⑴危险废物收集的环境管理要求 本项目危险废物的收集包括两个方面，一是在危险废物产生节点将危险废物集中到适当的包装容器中或运输车辆上的活动；二是将已包装或装到运输车辆上的危险废物集中到危险废物产生单位内部临时贮存设施的内部转运。本项目液态危险废物收集时如果操作不当，有可能撒漏到厂区地面或车间地面造成对土壤、地下水的不利影响。依据《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012），本项目应采取以下措施：①危险废物的收集应根据危险废物产生的工艺特征、排放周期、危险废物特性、废物管理计划等因素制定收集计划。②危险废物的收集应制定详细的操作规程，内容至少应包括适用范围、操作程序和方法、专用设备和工具、转移和交接、安全保障和应急防护等。③危险废物收集和转运作业人员应根据工作需要配备必要的个人防护装备，如手套、防护镜、防护服、防毒面具或口罩等。④危险废物收集时应根据危险废物的种类、数量、危险特性、物理形态、运输要求等因素确定包装形式。⑤应根据收集设备、转运车辆以及现场人员等实际情况确定相应作业区域，同时要设置作业界限标志和警示牌。⑥危险废物内部转运作业应满足如下要求： a.危险废物内部转运应综合考虑厂区的实际情况确定转运路线，尽量避开办公区和生活区。 b.危险废物内部转运作业应采用专用的工具，危险废物内部转运应参照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）做好危险废物厂内转运记录。 c.危险废物内部转运结束后，应对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物遗失在转运路线上等。 ⑵贮存设施选址要求 ①贮存设施选址应满足生态环境保护法律法规、规划和“三线一单” 生态环境分区管控的要求，建设项目应依法进行环境影响评价。 ②集中贮存设施不应选在生态保护红线区域、永久基本农田和其他需要特别保护的区域内，不应建在溶洞区或易遭受洪水、滑坡、泥石流、潮汐等严重自然灾害影响的地区。 ③贮存设施不应选在江河、湖泊、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡，以及法律法规规定禁止贮存危险废物的其他地点。 ④贮存设施场址的位置以及其与周围环境敏感目标的距离应依据环境影响评价文件确定。 企业现有危废间选址满足生态环境保护法律法规、规划和“三线一单” 生态环境分区管控的要求，依法进行了环境影响评价；企业现有危废间占地为工业用地，不在生态保护红线区域、永久基本农田和其他需要特别保护的区域内，不在溶洞区或易遭受洪水、滑坡、泥石流、潮汐等严重自然灾害影响的地区，不在在江河、湖泊、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡，以及法律法规规定禁止贮存危险废物的其他地点，符合贮存设施选址要求。 ⑶危险废物贮存的环境管理要求 危险废物贮存设施需按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）以及相关国家及地方法律法规的要求进行建设，主要包括： - 一般要求： - ①贮存设施需根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。 - ②贮存设施需根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。 - ③贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等需采用坚固的材料建造，表面无裂缝。 - ④贮存设施地面与裙脚需采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还需进行基础防渗，防渗层为至少1 m厚黏土层（渗透系数不大于10-7 cm/s），或至少2 mm 厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 ⑤同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料需覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺需分别建设贮存分区。 ⑥贮存设施需采取技术和管理措施防止无关人员进入。 B、危险废物贮存库房要求 ①贮存库内不同贮存分区之间需采取隔离措施。隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式。 ②在贮存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，需具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量 1/10（二者取较大者）；用于贮存可能产生渗滤液的危险废物的贮存库或贮存分区需设计渗滤液收集设施，收集设施容积应满足渗滤液的收集要求。 ③贮存易产生粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物贮存库，需设置气体收集装置和气体净化设施；气体净化设施的排气筒高度需符合 GB 16297 要求。 C、容器和包装物污染控制要求 ①容器和包装物材质、内衬需与盛装的危险废物相容。 ②针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物需满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求。 ③硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时不应有明显变形，无破损泄漏。 ④柔性容器和包装物堆叠码放时需封口严密，无破损泄漏。 ⑤使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部需留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形。 ⑥容器和包装物外表面需保持清洁。 D、贮存过程污染控制要求 ①在常温常压下不易水解、不易挥发的固态危险废物可分类堆放贮存，其他固态危险废物应装入容器或包装物内贮存。液态危险废物需装入容器内贮存。半固态危险废物需装入容器或包装袋内贮存。易产生粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物需装入闭口容器或包装物内贮存。危险废物贮存过程中易产生粉尘等无组织排放的，需采取抑尘等有效措施。本项目产生的危险废物为不合格产品，不产生粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体。 ②危险废物存入贮存设施前需对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入。需定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。 贮存设施运行期间，需按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。贮存设施所有者或运营者需建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。 ③贮存点需具有固定的区域边界，并采取与其他区域进行隔离的措施。贮存点需采取防风、防雨、防晒和防止危险废物流失、扬散等措施。贮存点贮存的危险废物需置于容器或包装物中，不应直接散堆。贮存点需及时清运贮存的危险废物，实时贮存量不应超过3吨。 E、环境应急要求 ①贮存设施所有者或运营者需按照国家有关规定编制突发环境事件应急预案，定期开展必要的培训和环境应急演练，并做好培训、演练记录。 ②贮存设施所有者或运营者需配备满足其突发环境事件应急要求的应急人员、装备和物资，并应设置应急照明系统。 ⑶危险废物识别标志设置的环境管理要求 依据《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022），本项目应采取以下措施： ①危险废物识别标志的设置需具有足够的警示性；危险废物识别标志应设置在醒目的位置，避免被其他固定物体遮挡；危险废物识别标志与其他标志宜保持视觉上的分离。同一场所内，同一种类危险废物识别标志的尺寸、设置位置、设置方式和设置高度等宜保持一致。对于盛装同一类危险废物的组合包装容器，应在组合包装容器的外表面设置危险废物标签。容积超过 450 L 的容器或包装物，应在相对的两面都设置危险废物标签。危险废物标签的固定可采用印刷、粘贴、栓挂、钉附等方式，标签的固定应保证在贮存、转移期间不易脱落和损坏。 ②危险废物标签的的内容要求：危险废物标签需以醒目的字样标注“危险废物”。危险废物标签需包含废物名称、废物类别、废物代码、废物形态、危险特性、主要成分、有害成分、注意事项、产生/收集单位名称、联系人、联系方式、产生日期、废物重量和备注。危险废物标签宜设置危险废物数字识别码和二维码。 按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）相关规定要求，危险废物暂存间及危险废物储存容器上需要张贴标签，具体要求如下： 表71 危险废物暂存间及储存容器标签示例一览表 场合; 样式; 要求. 室外（粘贴于门上或悬挂）; 危险废物设施标志背景颜色为黄色，字体和边框颜色为黑色。 采用坚固耐用的材料（如 1.5 mm～2 mm 冷轧钢板），并做搪瓷处理或贴膜处理。一般不宜使用遇水变形、变质或易燃的材料。 三角形警告性图形与其他信息间宜加黑色分界线区分，分界线的宽度宜不小于 3 mm。. 粘贴于危险废物储存容器; 危险废物标签背景色应采用醒目的橘黄色，标签边框和字体颜色为黑色。 危险废物标签所选用的材质宜具有一定的耐用性和防水性。标签可采用不干胶印刷品，或印刷品外 加防水塑料袋或塑封等。 危险废物标签的文字边缘加黑色边框，边框宽度不小于 1 mm，边框外宜留不小于 3 mm 的空白。. 危险废物贮存分区标志; 危险废物分区标志背景色应采用黄色。废物种类信息应采用醒目的橘黄色，字体颜色为黑色。 危险废物贮存分区标志的衬底宜采用坚固耐用的材料，并具有耐用性和防水性。废物贮存种类信息等可采用印刷纸张、不粘胶材质或塑料卡片等，以便固定在衬底上。 “危险废物贮存分区标志”字样与其他信息宜加黑色分界线区分，分界线的宽度不小于 2 mm。. 现有工程设有1座危险废物暂存间，面积为140m2，本次新增危险废物为不合格产品，产生量为0.05t/a，目前，危险废物暂存间剩余容量为70m2，能够容纳本项目产生的危险废物。 目前，由于《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）的实施，危险废物暂存间按照其要求，更换标识牌。 本项目建成后危险废物贮存场所基本情况见下表。 表72 危险废物贮存场所基本情况一览表 序号; 贮存场所名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 危险废物暂存间; 不合格产品; HW02; 272-005-02; 厂区东北侧; 140 m2; 桶装; 140m2; 3个月. 废导热油; HW08; 900-249-08; 桶装. 原料药生产线废渣; HW02; 271-005-02; 桶装. 硫酸钠（原料药生产工序）; HW02; 271-005-02; 桶装. 废活性炭; HW49; 900-039-49; 桶装. 废过滤棉; HW49; 900-041-49; 桶装. 污泥; HW49; 772-006-49; 桶装. 废压滤布; HW49; 900-041-49; 桶装. 废药品; HW03; 900-002-03; 桶装. 实验废液; HW49; 900-047-49; 桶装. 废试剂; HW49; 900-047-49; 桶装. 废试剂瓶（盛放剧毒药品）; HW49; 900-041-49; 箱装. 化学试剂吸收棉; HW49; 900-041-49; 桶装. 涉剧毒物或有机卤化物的首次设备清洗废水; HW49; 900-047-49; 桶装. 在线监测废液; HW49; 900-047-49; 桶装. 废润滑油; HW08; 900-217-08; 桶装. 废油桶; HW08; 900-249-08; 托盘. ⑷危险废物运输 本项目产生的危险废物按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》 （HJ2025-2012）相关要求进行运输，并按《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ1259-2022）要求填写危险废物的收集记录、厂内转运和危险废物转移情况记录表，并将记录表作为危险废物管理的重要档案妥善保存。 a、运输承运危险废物时，应按照相关标准要求在危险废物包装上设置标志。 b、所有运输车辆按规定的路线运输。 c、运输过程中危险废物应放置在密闭容器中，且运输设施应为封闭结构，具有防臭防遗撒功能，安装行驶及装卸记录仪。 d、危险废物内部转运作业应采用专用的工具，危险废物内部转运应按照标准要求填写《危险废物厂内转运记录表》。 e、危险废物内部转运结束后，应对转运路线进行检查和清理，无危险废物遗失在转运路线上。 ⑸危险废物处置 本项目产生的危险废物拟交由有资质的单位处理。在选择处置单位时，应选择具有危险废物经营许可证，资质许可范围包含本项目产生的危险废物类别，能够提供专业收集、运输、贮存、处理处置及综合利用危险废物的企业，避免危险废物对环境的二次污染风险。在满足上述条件下，本项目危险废物交有资质单位处理途径可行。 4.2.3危险废物管理台账制定要求 ⑴一般原则 ①产生危险废物的单位应建立危险废物管理台账，落实危险废物管理台账记录的责任人，明确工作职责，并对危险废物管理台账的真实性、准确性和完整性负法律责任。 ②产生危险废物的单位应根据危险废物产生、贮存、利用、处置等环节的动态流向，如实建立各环节的危险废物管理台账。 ③危险废物管理台账分为电子管理台账和纸质管理台账两种形式。产生危险废物的单位可通过国家危险废物信息管理系统、企业自建信息管理系统或第三方平台等方式记录电子管理台账。 ⑵频次要求 产生后盛放至容器和包装物的，应按每个容器和包装物进行记录；产生后采用管道等方式输送至贮存场所的，按日记录；其他特殊情形的，根据危险废物产生规律确定记录频次。 ⑶记录内容 根据《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ1259-2022）要求填写危险废物产生环节、入库环节、出库环节、委托利用/处置环节的情况。 ⑷记录保存 根据《河北省固体废物污染环境防治条例》，危险废物管理台账的保存时间应当在10年以上。 4.3固体废物处置措施可行性分析 综上，本项目产生的固体废物均得到妥善处置，不会对环境造成二次污染。根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物（试行）》（HJ1200-2021）中污染防控技术要求可知，本项目一般固体废物暂存间以及一般固体废物管理要求满足一般固体废物自行贮存设施污染防控技术要求，危险废物和危险废物管理要求满足危险废物自行贮存设施污染防控技术要求，因此本项目固体废物治理措施满足《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物（试行）》（HJ1200-2021）相关要求。 4.4体废物影响评价结论 采取本项目提出的固体废物处置措施，各固体废物均得到合理处置，不会对环境造成二次污染。 5、地下水、土壤 ⑴污染源、污染物类型、污染途径 结合项目工程分析，本项目地下水、土壤环境影响源为事故状况下，项目地下水和土壤环境影响源及影响因子识别结果参见下表。 表73 土壤、地下水环境影响源及影响因子识别表 污染源; 工艺流程/节点; 污染途径; 污染物指标; 特征因子; 备注. 生产区; 废液、废水; 垂直入渗; COD、氨氮; COD、氨氮; 事故; 土壤、地下水. 污水管线; 废水; 垂直入渗; COD、氨氮; COD、氨氮; 事故. 危险废物暂存间; 废液; 垂直入渗; 石油烃; 石油烃; 事故. ⑵防控措施 ①源头控制措施 源头控制的措施首先是领导重视，全员加强安全生产和环境保护意识，只有这样才有可能从工程建设、生产和建设期后各阶段的工程活动，都能在相关的法律法规约束下，将安全生产和清洁生产作为一种自觉的行动，降低甚至杜绝突发事故的发生。 加强生产区、污水管线以及危险废物暂存间的巡视和监控。在项目运营过程中，要定期对设备进行维护，保持设备运行处于良好的状态；定期检查建、构筑物是否存在异常，杜绝跑、冒、滴、漏现象产生，力求将泄漏的环境风险事故降低到最低程度。本项目生产区、污水管线和危险废物暂存间进行定期检查维护，对地面防渗措施进行定期检查，保证防渗措施的有效性。 ②过程防控措施 在发生污染物泄漏时，应做到及时发现及时处理，启动应急预案，对污染物泄漏点及时阻断，并有效收集已泄漏污染物，减少对土壤、地下水环境影响，防控措施按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）要求，已颁布污染控制国家标准或防渗技术规范的行业，防渗技术要求按照相应标准或规范执行。防渗情况如下： 危废间设有堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚采用坚固防渗的材料建造，危废间防渗层为2mm厚抗渗通用性双组份水泥基防水灰浆(双组份)，渗透系数≤10-10cm/s，贮存装置设防雨、防风、防晒设施，避免淋溶等；生产设备下设托盘，危险废物暂存间内危废储存装置下设托盘，用于收集生产过程产生的废液等，确保危废不落地；污水处理站主体设施为一体化钢结构，地下水池为防渗混凝土整体浇铸，渗透系数≤10-10cm/s；车间、各储罐区地面及围堰均采取防渗混凝土硬化，并且车间地面已刷环氧地坪漆；生产区取防渗混凝土硬化，并且车间地面已刷环氧地坪漆，渗透系数≤10-7cm/s；污水管线采用防渗混凝土防渗，渗透系数不大于10-10cm/s。 - 项目对可能产生土壤、地下水影响的各项途径进行有效预防，在做好各项防渗措施，加强维护和厂区环境管理的基础上，可有效控制厂区内的污染物渗漏至土壤和地下水中的现象，避免土壤、地下水的污染。综上所述，项目运营后对土壤、地下水环境影响较小，措施可行。 6、生态 本项目位于唐山市高新技术开发区内，依托现有厂区，因此本项目无生态保护目标，无需进行生态环境影响分析。 7、环境风险 本项目不新增风险物质，本项目生产过程涉及风险物质为天然气，厂区内无储罐，燃气依托现有供气管线及燃气调压设备，即厂区天然气管道内储气量不变。目前，企业已完成突发环境事件应急预案备案，无需重新进行备案。 ⑴环境风险识别 本项目可能影响环境的途径分别为： 主要为因生产设备损坏等原因导致天然气泄漏，进入大气环境，进而对环境空气造成影响。 ⑵环境风险防范措施 ①环境风险防范措施 在车间内的天然气管道区域、使用区域配安装检测报警装置，用以检测生产作业场所空气中天然气的浓度，超过设定值时，发出声响报警并自动关闭阀门，预防发生危险。天然气使用区域设置有危险有害警示说明，明确有本区域危险有害因素，进入区域基本要求，预防要点等。对天然气输送管道、生产设备进行定期检查，按要求规范的进行生产操作，发现潜在危险立即处理。监控中心值班人员认真履行监控职责，坚守岗位，落实各项监控措施，确保监控系统24小时不间断正常运行。制定班组、车间级、厂级严格巡检制度，设专人巡检。 ②应急措施 天然气发生泄漏，检测报警装置发出声响报警，并自动关闭阀门，预防发生危险，工作人员划定警戒区，疏散厂内无关人员及周边人群至安全地带（火灾发生地上风向），严禁产生火花行为。泄漏得不到有效控制或引发火灾爆炸事故，立即停产，全厂人员撤离至安全区域，并上报当地主管部门进行处理，启动上一级应急预案。 8、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射源，即不会对项目所在区环境产生相应的电磁辐射影响。 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 要素 内容 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 无组织 | 颗粒物 | 三级过滤（初效过滤器：等级G4的板式无纺布过滤器；中效过滤器：等级F7的袋式无纺布过滤器；高效过滤器：等级H14的过滤棉网过滤器） | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中颗粒物无组织排放限值：1.0mg/m3 |
|  |  | 非甲烷总烃 | / | 《工业企业挥发性有机物控制标准》（DB13/2322-2016）表2中企业边界大气污染物浓度限值其他企业非甲烷总烃浓度限值2.0mg/m3；同时满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB 37823-2019）中厂区内VOCs 无组织特别排放限值要求：在厂房外设置监控点，监控点处1h平均浓度值6mg/m3，监控点处任意一次浓度值20mg/m3 |
|  |  | 臭气浓度 | / | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中恶臭污染物厂界标准值中二级标准要求：臭气浓度20（无量纲） |
|  | 蒸汽锅炉以及新增的蒸汽热源机燃烧天然气产生的废气 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度 | 低氮燃烧器 | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/5161-2020）表1大气污染物排放限值中燃气锅炉：颗粒物 5mg/m3，SO2 10mg/m3，NOX 50mg/m3，同时满足关于印发《关于开展锅炉整治提升专项行动的通知》（唐气领办[2021]21号）中要求的燃气锅炉按照《唐山市锅炉治理专项实施方案》（唐气领办〔2019〕10号）要求，即颗粒物、二氧化硫和氮氧化物排放浓度分别不高于5mg/Nm3、10mg/Nm3、30mg/Nm3要求 |
| 地表水环境 | 新增铝碳酸镁混悬液生产线废水 | COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、总氮、动植物油、pH | / | /《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准pH：6~9、COD：500mg/L、BOD5：300mg/L、SS：400 mg/L、动植物油：100mg/L；《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中氨氮：45mg/L，总氮：70mg/L，总磷：8mg/L限值要求；满足唐山市北郊污水处理厂进水水质要求 |
| 声环境 | 生产设备运行过程产生的噪声 | 噪声 | 各产噪设备均置于车间内，设备安装时基础加装减振垫 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 2348-2008）3类标准 |
| 固体废物 | 本项目产生的固体废物分为一般固废、危险固废。 ⑴一般固体废物主要废包装物和废过滤网，其中，废包装物集中收集，外卖废品回收站，废过滤网，集中收集，交由环卫部门处理。 ⑵危险废物主要为不合格产品，集中分类收集，暂存于危险废物暂存间，定期委托有资质单位定期处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | ①源头控制措施 源头控制的措施首先是领导重视，全员加强安全生产和环境保护意识，只有这样才有可能从工程建设、生产和建设期后各阶段的工程活动，都能在相关的法律法规约束下，将安全生产和清洁生产作为一种自觉的行动，降低甚至杜绝突发事故的发生。 加强生产区、污水管线以及危险废物暂存间的巡视和监控。在项目运营过程中，要定期对设备进行维护，保持设备运行处于良好的状态；定期检查建、构筑物是否存在异常，杜绝跑、冒、滴、漏现象产生，力求将泄漏的环境风险事故降低到最低程度。本项目生产区、污水管线和危险废物暂存间进行定期检查维护，对地面防渗措施进行定期检查，保证防渗措施的有效性。 ②过程防控措施 在发生污染物泄漏时，应做到及时发现及时处理，启动应急预案，对污染物泄漏点及时阻断，并有效收集已泄漏污染物，减少对土壤、地下水环境影响，防控措施按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）要求，已颁布污染控制国家标准或防渗技术规范的行业，防渗技术要求按照相应标准或规范执行。防渗情况如下： 危废间设有堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚采用坚固防渗的材料建造，危废间防渗层为2mm厚抗渗通用性双组份水泥基防水灰浆(双组份)，渗透系数≤10-10cm/s，贮存装置设防雨、防风、防晒设施，避免淋溶等；生产设备下设托盘，危险废物暂存间内危废储存装置下设托盘，用于收集生产过程产生的废液等，确保危废不落地；污水处理站主体设施为一体化钢结构，地下水池为防渗混凝土整体浇铸，渗透系数≤10-10cm/s；车间、各储罐区地面及围堰均采取防渗混凝土硬化，并且车间地面已刷环氧地坪漆；生产区取防渗混凝土硬化，并且车间地面已刷环氧地坪漆，渗透系数≤10-7cm/s；污水管线采用防渗混凝土防渗，渗透系数不大于10-10cm/s。 - 项目对可能产生土壤、地下水影响的各项途径进行有效预防，在做好各项防渗措施，加强维护和厂区环境管理的基础上，可有效控制厂区内的污染物渗漏至土壤和地下水中的现象，避免土壤、地下水的污染。综上所述，项目运营后对土壤、地下水环境影响较小，措施可行。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | - 无 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①环境风险防范措施 在车间内的天然气管道区域、使用区域配安装检测报警装置，用以检测生产作业场所空气中天然气的浓度，超过设定值时，发出声响报警并自动关闭阀门，预防发生危险。天然气使用区域设置有危险有害警示说明，明确有本区域危险有害因素，进入区域基本要求，预防要点等。对天然气输送管道、生产设备进行定期检查，按要求规范的进行生产操作，发现潜在危险立即处理。监控中心值班人员认真履行监控职责，坚守岗位，落实各项监控措施，确保监控系统24小时不间断正常运行。制定班组、车间级、厂级严格巡检制度，设专人巡检。 ②应急措施 天然气发生泄漏，检测报警装置发出声响报警，并自动关闭阀门，预防发生危险，工作人员划定警戒区，疏散厂内无关人员及周边人群至安全地带（火灾发生地上风向），严禁产生火花行为。泄漏得不到有效控制或引发火灾爆炸事故，立即停产，全厂人员撤离至安全区域，并上报当地主管部门进行处理，启动上一级应急预案。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、环境管理及监测计划 ⑴环境管理措施 本项目实行厂长主管环保工作的领导体制，全面负责环保和安全工作。 ①机构组成 该厂实行厂长负责主管环保工作的领导体制。 ②机构职责 a.贯彻执行环境保护法规及环境保护标准； b.建立完善的本企业环境保护管理制度，经常监督检查车间执行环保法规情况； c.搞好环境保护教育和宣传，提高职工的环境保护意识； d.组织对基层环保员的培训，提高工作素质； e.定时考核和统计，以保证各项环保设施常年处于良好运行状态，确保全厂污染物排放达到国家排放标准或总量控制指标。 ⑵监测制度 环境监测是环境保护的基础，是进行污染源治理及环保设施运行管理的依据，因而企业应定期对废气、废水、噪声等环保设施运行情况进行监测。 通过对项目运行中环保设施进行监控，掌握废气、废水、噪声等污染源排放是否符合国家或地方排放标准的要求，做到达标排放，同时对废气、废水、固体废物及噪声防治设施进行监督检查，保证正常运行。 ⑶环境监测机构及设备配置 环境监测是环境保护的基础，是进行污染治理和监督管理的依据。根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）等要求，本评价建议企业环境监测工作委托当地有资质的环境监测机构承担。 ⑷监测计划 根据污染物排放特征，依据国家颁布的环境质量标准、污染物排放标准及地方环保部门的要求，制定项目的监测计划和工作方案，监测工作可委托有资质的环境监测部门承担。企业投入运行后，各污染源按监测计划进行检测。 2、企业环境信息公开要求 ⑴企业环境信息公开 根据《企业环境信息依法披露管理办法》（部令第24号）的规定，企业事业单位应当按照强制公开和自愿公开相结合的原则，及时、如实地公开其环境信息。如环境信息涉及国家秘密、商业秘密或者个人隐私的，依法可以不公开；法律、法规另有规定的，从其规定。 该企业应当建立健全本单位环境信息公开制度，指定机构负责本单位环境信息公开日常工作。 ⑵建设单位应当公开下列信息内容 该企业应当公开信息内容如下： ①基础信息：包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模； ②排污信息：包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量； ③防治污染设施的建设和运行情况； ④建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况； ⑤其他应当公开的环境信息。 ⑶信息公开方式 该企业采取信息公开栏方式公开相关信息； 3、排污许可规范化管理要求 国家实行排污许可制度，环境保护部门通过对企事业单位发放排污许可证并依证监管实施排污许可制。实行排污许可管理的企业事业单位和其他生产经营者应当按照排污许可证的要求排放污染物；未取得排污许可证的，不得排放污染物。 根据《国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可制实施方案的通知》（国办发[2016]81号）、《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评［2017］84号）和《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 年版）》等相关文件要求，企业事业单位和其他生产经营者应该按照名录的规定，在实施时限内申请排污许可证。 经对照《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 年版）》，本企业属于“二十二、医药制造业27——54 化学药品制剂制造 272——单纯混合或者分装的”，本项目属于登记管理，由于，企业现有工程涉及化学药品原料药制造和中成药生产，分别属于重点管理和简化管理，企业现有工程已办理排污许可证，企业应当在启动本工程生产设施或者本工程发生实际排污之前进行排污许可证变更。 4、环保竣工验收管理 建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）、《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（生态环境部办公厅 2018 年5月16日印发）规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收中弄虚作假。 5、排污口规范化 排污口是企业污染物进入受纳环境的通道，做好排污口管理是实施污染物总量控制和达标排放的基础工作之—，必须实行规范化管理。 - ⑴废气排污口规范化：排气筒应设置便于采样、监测的采样口和采样平台。当采样平台设置在离地面高度≥5m的位置时，应有通往平台的Z字梯/旋梯/升降梯。在各排气筒近地面处，应设立醒目的环境保护图形标志牌。 - ⑵废水：污水排放口须进行规范化建设，设置环保图形标志牌，需达到《环境保护图形标志排放口（源）》相关要求。 ⑶噪声排污口规范化：须按《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的规定，设置环境噪声监测点，并在该处附近醒目处设置环境保护图形标志牌。 ⑷固体废物：本项目固体废物堆放场所必须有防火、防扬散、防渗漏等防止污染环境的措施，标志牌达到《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）及其修改单的规定。厂区固体废物储存场所设置了环境保护图形标志牌。固体废物堆放场所设置了防火、防扬散、防渗漏等防止污染环境的措施，禁止将危险废物混入非危险废物中贮存，危险固体废物应采用容器收集存放，危险废物设置了专用暂存间。 管理要求：排放口规范化的相关设施（如：计量、监控装置、标志牌等）属污染治理设施的组成部分，环境保护部门应按照有关污染治理设施的监督管理规定，加强日常监督管理，排污单位应将规范化排放的相关设施纳入本单位设备管理范围。 排放口立标要求：设立排污口标志牌，标志牌由国家环境保护总局统一定点监制，达到《环境保护图形标志》（GB15562.1～2-1995）的规定。 |  |  |  |

- 六、结论

华润三九（唐山）药业有限公司在唐山市高新技术产业开发区火炬路139号华润三九（唐山）药业有限公司院内投资392万元建设的华润三九（唐山）药业有限公司混悬液生产线改建项目，符合国家产业政策，选址合理，采用环评提出的污染防治措施后，污染物可达标排放，只要切实落实工程环保实施方案，从环保角度而言，该项目建设可行。

- 建设项目污染物排放量汇总表（单位：t/a）

| 项目 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 3.284 | / | / | 0.003125 | 0.000232 | 3.2869 | +0.0029 |
|  | 非甲烷总烃 | 3.576 | 10.08 | / | 0.019 | 0.007 | 3.588 | +0.012 |
|  | 氨 | 0.042 | / | / | 0 | 0 | 0.042 | 0 |
|  | 硫化氢 | 0.001 | / | / | 0 | 0 | 0.001 | 0 |
|  | SO2 | 0.058 | / | / | 0.00025 | 0.000265 | 0.057985 | -1.5E-05 |
|  | NOx | 0.238 | / | / | 0.0009 | 0.000954 | 0.237946 | -5.4E-05 |
| 废水 | COD | 21.034 | 21.034 | / | 0.025 | 0.028 | 21.031 | -0.003 |
|  | 氨氮 | 2.104 | 2.104 | / | 0.0025 | 0.0028 | 2.1037 | -0.0003 |
|  | 总氮 | 6.31 | 6.31 | / | 0.007 | 0.008 | 6.309 | -0.001 |
| 一般工业固体废物 | 废包装物 | 7.634 | / | / | 1.05 | 2.25 | 6.434 | -1.2 |
|  | 废滤纸 | 0.765 | / | / | 0 | 0 | 0.765 | 0 |
|  | 废初、中、高效过滤器 | 3.6 | / | / | 0 | 0 | 3.6 | 0 |
|  | 废活性炭 | 0.25 | / | / | 0 | 0 | 0.25 | 0 |
|  | 废滤膜 | 0.2 | / | / | 0 | 0 | 0.2 | 0 |
|  | 废离子交换树脂 | 0.037 | / | / | 0 | 0 | 0.037 | 0 |
|  | 筛分异物 | 3.04 | / | / | 0 | 0 | 3.04 | 0 |
|  | 大颗粒尾料 | 15.2 | / | / | 0 | 0 | 15.2 | 0 |
|  | 原料杂质 | 7.15 | / | / | 0 | 0 | 7.15 | 0 |
|  | 中药提取线废渣 | 17.598 | / | / | 0 | 0 | 17.598 | 0 |
|  | 废生物培养皿 | 0.5 | / | / | 0 | 0 | 0.5 | 0 |
|  | 废过滤网 | 0 | / | / | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 |
|  | 废生物培养皿 | 0.5 | / | / | 0 | 0 | 0.5 | 0 |
|  | 废试剂瓶（普通） | 0.008 | / | / | 0 | 0 | 0.008 | 0 |
|  | 生活垃圾 | 36.81 | / | / | 0 | 0 | 36.81 | 0 |
| 危险废物 | 不合格产品 | 0.88 | / | / | 0.05 | 0 | 0.93 | 0.05 |
|  | 废导热油 | 0.5 | / | / | 0 | 0 | 0.5 | 0 |
|  | 原料药生产线废渣 | 4.5 | / | / | 0 | 0 | 4.5 | 0 |
|  | 硫酸钠（原料药生产工序） | 22 | / | / | 0 | 0 | 22 | 0 |
|  | 废活性炭 | 6 | / | / | 0 | 0 | 6 | 0 |
|  | 废过滤棉 | 0.05 | / | / | 0 | 0 | 0 | -0.05 |
|  | 污泥 | 0.051 | / | / | 0 | 0 | 0.051 | 0 |
|  | 废压滤布 | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 废药品 | 28 | / | / | 0 | 0 | 28 | 0 |
|  | 实验废液 | 0.397 | / | / | 0 | 0 | 0.397 | 0 |
|  | 废试剂 | 0.01 | / | / | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
|  | 废试剂瓶 | 0.0001 | / | / | 0 | 0 | 0.0001 | 0 |
|  | 化学试剂吸收棉 | 0.008 | / | / | 0 | 0 | 0.008 | 0 |
|  | 涉剧毒物或有机卤化物的首次设备清洗废水 | 0.02 | / | / | 0 | 0 | 0.02 | 0 |
|  | 在线监测废液 | 0.084 | / | / | 0 | 0 | 0.084 | 0 |
|  | 废润滑油 | 0.016 | / | / | 0 | 0 | 0.016 | 0 |
|  | 废油桶 | 0.001 | / | / | 0 | 0 | 0.001 | 0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①