- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：   保健食品、营养食品生产车间项目

建设单位（盖章）： 迈巴克（河北）药业有限公司

编制日期：             2022年 3月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 保健食品、营养食品生产车间项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2102-130273-89-05-897652 |  |  |
| 建设单位联系人 | 袁跃 | 联系方式 | 18632578991 |
| 建设地点 | 河北省唐山市高新区规划道路3北侧唐丰路东侧联东U谷 |  |  |
| 地理坐标 | 东经118度10分18.783秒，北纬39度42分58.591秒 |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C149其他食品制造 | 建设项目 行业类别 | 24其他食品制造149 |
| 建设性质 | £新建（迁建） £改建 R扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 唐山高新技术产业开发区行政审批局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 唐高备字[2021]123号 |
| 总投资（万元） | 4000 | 环保投资（万元） | 15 |
| 环保投资占比（%） | 0.38 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 800（依托现有厂房） |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 唐山高新区北部拓展区控制性详细规划（街区层面） |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | （1）规划环境影响评价文件名称：《唐山高新区北部拓展区规划环境影响报告书》。 （2）召集审查机关：河北省环境保护厅。 （3）审查文件名称及文号：《关于转送唐山高新区北部拓展区规划环境影响报告书审查意见的复函》（冀环评函[2014]1011号）。 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 高新区北部拓展区的整体发展定位是：京津唐城市群北翼重要的高新技术产业新城，基础设施配套完备，环境优美，宜业宜居的生态新城；集产、学、研为一体，城市功能完善的科创新城。 规划功能布局为“一心一片区（3个组团）”。其中北部产业组团以新能源产业、高效节能与环保产业、生物医药研发、新型装备制造产业、智能仪器仪表产业为产业引导方向，不含涉及重金属因子的金属表面处理及热处理加工（电镀）产业为产业引导方向。本项目位于北部产业组团，原辅材料主要为各种中药材提取物，故产品属于中药类保健食品、营业食品，符合北部产业组团的产业规划方向。 本项目与园区规划环评审查意见的符合性见下表。 #### 表1 园区规划环评审查意见符合性分析一览表 序号; 园区审查意见; 本项目; 结论. 1; 强化循环经济理念，贯彻清洁生产、达标排放、总量控制原则、做到环境建设与开发区建设同步规划、同步实施、同步发展，做到产业发展方向与循环经济产业链条延伸相协调，经济效益、社会效益与环境效益相统一，将开发区建成环境保护与经济协调发展的新型开发区。; 本项目废水、废气污染物排放均满足排放要求。; 符合. 2; 严格项目准入，科学规划发展产业及规划期限。开发区发展要与区域生态功能相协调，符合国家产业政策。入区企业应符合《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013年修订)、《关于抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展的若干意见》和《河北省人民政府关于河北省区域禁(限)批建设项目实施意见(试行)》等文件具体的规定要求，严防三类工业项目进入园。; 本项目属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中允许类，不属于《河北省新增限制和淘汰类产业目录》（2015年版）的产业类别，不属于三类工业项目。; 符合. 3; 科学调整园区用地规划布局和范围开发区逐步形成以一、二类工业用地为主导的规划格局。重点发展一类工业的高新技术产业和新兴加工制造业，远期扩区结合产业去的发展统一考虑，仓储用地以一类物流仓储用地为主，禁止设置三类物流仓储用地。; 本项目占地为二类用地，污染较小，符合行业准入条件及卫生防护距离要求。; 符合. 4; 注重园区发展与水资源承载力相协调。提高水资源利用率和再生水回用率，做到以水定产，以水定规模。; 项目不属于高耗水行业。; 符合. 5; 调整土地利用规划，严格执行国家土地管理政策。对占用的耕地实施先补后占，实现“占补平衡”，确保项目占地符合国家相关要求; 本项目占地为二类工业用地; 符合. 6; 加强区域污染防治，做好环境应急预案制定、备案修订等工作。严格落实各项环境风险防范措施和污染应急预案，加强风险事故情况下的环境污染防范措施和应急处置，防止对饮用水水源保护区等环境敏感点造成影响; 本项目建成后，需进行应急预案制定工作。; 符合. 7; 属于规划范围内的建设项目应按审批权限和程序履行环评审批手续，开发区排污总量控制应符合省、市确定的总量控制要求。; 采用的污染防治措施可实现各类污染物达标排放，污染物排放总量满足总量控制指标的要求。; 符合. 综上本项目与园区规划相符合，企业应进一步加强管理，完善污染治理措施。 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性 本项目属于《国民经济行业分类》中“C制造业—C149其他食品制造”，不在《产业结构调整指导目录》（2019年本）中鼓励类、限制类、淘汰类之列，不在《河北省新增限制和淘汰类产业目录》（2015年版）之内。同时本项目已由唐山高新技术产业开发区行政审批局出具了投资项目备案信息：唐高备字〔2021〕123号。 因此，本项目符合国家及地方产业政策。 - 选址合理性分析 - ①规划的符合性分析 本项目位于河北省唐山市高新区规划道路3北侧唐丰路东侧联东U谷，本项目利用现有厂房作为生产场地，根据联东产业园出具的不动产权证（冀（2017）唐高开不动产权第0002168号）可知，产业园用地为工业用地，本项目建设符合土地利用性质。 本项目位于唐山高新区北部拓展区，根据《唐山高新区北部拓展区规划环境影响报告书》及《关于转送唐山高新区北部拓展区规划环境影响报告书审查意见的函》（冀环评函[2014]1011号）可知，开发区产业定位为汽车零部件、新材料、智能仪器仪表、节能环保、生物医药研发、机器人产业、新型装备制造、新能源产业和软件及信息服务产业，配套发展现代服务业。北部拓展区中心组团以高新区北部扩区新建行政中心、市民广场、文化体育中心等为核心，形成以行政、商业金融、文化娱乐、体育、医疗卫生为主要功能的产业区综合服务中心。北部产业组团：以新能源产业、高效节能与环保产业、生物医药研发、新型装备制造产业、智能仪器仪表产业为产业引导方向，不含涉及重金属因子的金属表面处理及热处理加工（电镀）产业。西部产业组团：以新材料产业、机器人产业、汽车零部件产业为产业引导方向。东部产业组团：以仓储物流、软件信息服务产业、孵化基地等为产业引导方向。本项目位于北部产业组团，原辅材料主要为各种中药材提取物，故产品属于中药类保健食品、营业食品，符合开发区产业定位。本项目与唐山高新区北部拓展区位置关系见附图4。 ②选址符合性分析 项目所在区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准及其修改单；声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准。项目所在区域环境空气属于不达标区，根据《京津冀及周边地区2020-2021年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》、《唐山市空气质量综合指数“退后十”攻坚行动方案》可知，通过调整优化产业结构、能源结构，深入开展大气污染治理攻坚行动，切实改善环境空气质量，通过控制扬尘污染、削减燃煤总量、控制机动车污染和严把燃煤质量关等方面的行动，项目所在区域环境空气质量将会逐步得到改善。 项目评价范围不涉及当地风景名胜区、自然保护区、饮用水源、重点文物等生态保护区内，不涉及生态保护红线，距离项目最近的生态保护红线（陡河水库）约10400m，满足生态保护红线要求。项目距离东南侧的唐山市荆各庄水源地水源井一级保护区4000m，项目与唐山市荆各庄水源保护区关系图见附图5，与生态保护红线距离关系图见附图6。距离项目最近的环境敏感点为项目西南侧264m处的刘家洼村居民区，采取环评提出的各项环保治理措施后，项目的实施不会对敏感点产生影响。 3、“三线一单”符合性分析 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》，要求以生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单（以下简称“三线一单”）为手段，强化空间、总量和准入环境管理。本项目与《唐山市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》要求的符合性分析如下： #### 表2 与“三线一单”相符性分析 三线一单; 主要目标; 本项目建设情况; 相符性 分析. 生态保护红线; 保证生态功能的系统性和完整性，做到应划尽划、应保尽保。重要生态功能区域生态功能不降低、面积不减少、性质不改变。; 根据《河北省生态保护红线》，本项目位于河北省唐山市高新区规划道路3北侧唐丰路东侧联东U谷，不在生态保护红线区范围内，距离项目最近的生态保护红线（陡河水库）约10400m，满足生态保护红线要求。项目距离东南侧的唐山市荆各庄水源地水源井一级保护区4000m，项目与水源地位置关系图见附图5，与生态保护红线距离关系图见附图6。; 符合. 环境质量底线; 到2025年，地表水国省考断面优良（Ⅲ类以上）比例、近岸海域优良海水比例稳定达标；PM2.5年均浓度持续降低、优良天数比例稳步提升；受污染耕地安全利用率、污染地块安全利用率进一步提升。; 根据《2020年唐山市环境状况公报》，全市9个地表水国省考监测断面全部达标，优良比例达到77.8%。近岸海域国控监测点位全部达到优良水质标准。PM2.5年均浓度较2019年下降9.3%，优良天数较上年增加28天。耕地安全利用率为100%，污染地块安全利用率为100%。本项目生产过程中，废气经过合理处置。项目产生废水经市政污水管网排入污水处理厂，固体废物均妥善处置，不会产生二次污染，本项目产生的污染物采取相应措施后不会对本项目所在区域环境质量造成明显影响，因此，本项目符合环境质量底线的要求。; 符合. 资源利用上限; 以保障生态安全、改善环境质量为核心，合理确定全市资源利用上线目标，实现水资源与水环境、能源与大气环境、岸线与海洋环境的协同管控。到2035年，广泛形成绿色生产生活方式，生态环境根本好转，建成天蓝、水碧、土净的美丽唐山。; 本项目主要由庆南净水厂供给，供水规模15万m3/d。本项目用水为生活用水和生产用水，由联东产业园自来水管道提供。供电电源由当地电网供应，建设完成后年用电量为150万kWh。项目冬季供暖采用分体空调。本项目占地为开发区内规划用地，均满足资源利用上线要求。; 符合. 环境准入负面清单; 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。; 本项目不在《产业结构调整指导目录》（2019年本）中限制类、淘汰类项目之列，同时不在《河北省新增限制和淘汰类产业目录》（2015年本）之内。本项目于2020年12月4日取得了唐山高新技术产业开发区行政审批局出具的备案意见，因此本项目的建设符合国家及地方产业政策。因此，本项目满足环境负面清单要求。; 符合. 与唐山市生态环境准入清单符合性分析如下： #### 表3 本项目与唐山市生态环境准入清单符合性分析一览表 所在乡镇及单元类别; 维度; 管控措施; 本项目情况; 符合性分析. 高新区街道、庆北街 道—重点管控单元; 空间布局约束; 1、开发区内北郊饮用水水源地二级保护区执行全市生态环境空间总体管控要求的各类保护地中饮用水水源地的管控要求。 2、市核心区禁止布局废品收购站，经营性印刷、铁艺加工等涉VOCs排放行业企业，涉喷漆工序汽修行业二类以下企业；环线以内禁止布局搅拌站、沥青拌合站。 3、二环线内，禁止新建铸造、轧钢、石灰窑、砖瓦窑、家具制造（涉VOCs）、化工行业企业，严禁国Ⅳ及以下排放标准柴油货车驶入。; 本项目为保健食品、营养食品制造项目，不属于上述行业，不涉及饮用水水源地保护区; 符合. 污染物排放管控; 对环线内汽修企业的喷漆工序加强源头控制，禁止使用等离子、活性炭吸附、光催化氧化等单级治理技术处理VOCs废气，必须使用双级或多级质量技术处理措施。; 本项目不属于汽修企业，无喷漆工序; 符合. 环境风险防控; 1、开发区及入区企业需组织编制《环境风险应急预案》，成立应急组织机构，定期开展应急演练，提高区域环境风险防范能力。 2、企业事业单位拆除设施、设备或者建筑物、构筑物的，应当采取相应的土壤污染防治措施。其中，土壤污染重点监管单位还应当制定包括应急措施在内的土壤污染防治工作方案，报地方人民政府生态环境、工业和信息化主管部门备案并实施。退成搬迁企业用地再次开发利用前，按程序开展土壤污染状况调查、风险评估、风险管控和修复。; 本项目为保健食品、营养食品制造项目，不涉及拆除设施、设备或者建筑物、构筑物，不属于土壤污染重点监管单位。企业应制定《环境风险应急预案》，一旦发生突发环境事件，相关责任部门应立即组织相关机构及人员及时采取应急措施。; 符合. 资源利用效率要求; - 1、高新区街道、庆北街道为浅层地下水限采区，一般不得开凿新的取水井。确需取用地下水的，应当由省人民政府水行政主管部门统筹安排，按照总量控制原则通过按比例核减其他取水单位的地下水取水量和年度用水计划，进行合理配置。 - 2、推进海绵城市建设，加快城镇供水管网改造，推广节水器具，提高水资源重复利用率，加强再生水的回用。; 本项目用水取自市政管网，不开凿新的取水井。; 符合. 高新区作为一个多种产业集聚的园区，入驻项目种类繁多，涉及产业多种多样，对于入驻产业项目，《唐山高新区北部拓展区规划环境影响报告书》提出入园企业的准入条件包括定性和定量两个方面。定性准入条件及符合性见下表： 表4 与园区定性准入条件相符性分析 序号; 定性准入条件; 本项目情况; 相符性分析. 1; 入驻项目以环境友好型为主。从规划本身而言，高新区工业用地比例较低，占园区规划用地的30%左右；而园区居住用地占较大比重。因此，园区建设与项目引进应优先考虑园区的生态环境与宜居环境。鉴于本园区产业规划多样化，各产业间存在较大差异，难以实现物质与能量上的耦合共生情况，建议园区产业项目的引进注重项目自身工艺的先进性、生产的清洁性和产品的可持续性。; 项目主要生产保健食品、营养食品，原材料无毒无害，生产工艺主要是粉碎、筛分、灭菌、混料搅拌、过滤、灌装、烘干、压片、包装；废气、废水均能达标排放，固体废物均妥善处置; 符合. 2; 严格限制三类工业企业入驻。; 本项目不属于三类工业企业。; 符合. 3; 园区规划的行业大类中，重污染的子类行业不得入园。其中，生物医药类产业限于中成药及药剂的组装、分装，不涉及合成类、排污型药物的生产。; 本项目主要生产保健食品、营养食品，生产工艺主要是混合分装，不涉及合成类、排污型药物的生产。; 符合. 4; 入园企业不得自建锅炉。废水排放必须达到受纳污水处理厂的水质接管要求。入园企业所有使用的原辅材料不得含有涉及重大环境风险源的物质。; 本项目不设锅炉，废水满足受纳污水处理厂进水水质要求，原辅材料不含有涉及重大环境风险源的物质; 符合. 5; 入驻项目以布局合理型为重。园区产业项目的引进与落地要符合园区空间布局规划要求，产业布局合情合理，杜绝工业区与居住区混杂现象的发生。其中，服务型行业要兼顾生产与生活两个方面，使其最大限度的发挥自身优势。生产型企业要尽量与居住区保持适度的距离，以减少其对临近地块的环境影响。; 本项目为生产型企业，与居住区距离较远，距离项目最近的居民区为项目西南侧264m处的刘家洼村; 符合. 6; 考虑到规划区域与龙王庙地下水源准保护区部分重叠，按照《集中式饮用水水源环境保护指南（试行）》中关于保护区环境准入的要求，对于地下水型饮用水水源，禁止建设城市垃圾、粪便和易溶、有毒有害废弃物的存放场站，因特殊需要设立转运站的，必须经有关部门批准，并采取防渗漏措施。保护水源涵养林，禁止毁林开荒，禁止非更新砍伐水源涵养林。本规划实施过程中，应严格执行上述要求。; 龙王庙集中式饮用水水源保护区已取消，相关文件见冀政字〔2020〕58号; 符合. 7; 为确保饮用水安全，规划区与龙王庙地下水源准保护区重叠区域，不设置一类工业用地与二类工业用地，禁止工业类项目入驻。; 龙王庙集中式饮用水水源保护区已取消，相关文件见冀政字〔2020〕58号; 符合. 经以上分析可知，本项目符合“三线一单”的要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1.项目由来 迈巴克（河北）药业有限公司位于唐山市高新区规划道路3北侧唐丰路东侧联东U谷，占地面积2144m2。公司成立于2020年7月，是由有着项目背景和独特优势的河北迈巴克集团（实际控股人惠连旺）在2020年投资建设的一家产、学、销为一体的全新生物科技技术型企业。企业卫生材料生产线正在建设中，建成后，预计年产伤口护理软膏320t。 2020年10月编制完成了《迈巴克（河北）药业有限公司卫生材料生产车间项目环境影响报告表》，于2020年12月17日通过了唐山高新技术产业开发区行政审批局的审批，审批文号：唐高行审环表[2020]43号。卫生材料生产车间项目尚未建成投产，暂未进行验收。企业暂未进行排污许可登记。 随着人民的生活水平日益提高，现阶段民众对于保健类、营养类产品的需求日益倍增。为适应市场需求，迈巴克（河北）药业有限公司拟建设保健食品、营养食品生产车间。本次扩建项目共设置一条液态食品生产线和一条固体食品生产线，经粉碎、筛分、灭菌、混料搅拌、过滤、灌装、烘干、压片等工艺生产保健食品及营养食品。根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目环境影响评价分类管理名录》中的有关规定，本项目需进行环境影响评价。按照《建设项目环境影响评价分类管理名录》的有关规定，本项目属于“十一、食品制造业——24其他食品制造中营养食品制造、保健食品制造（不含单纯混合、分装的）”项目，应编制环境影响报告表。因此，本项目编制环境影响报告表。 受迈巴克（河北）药业有限公司委托，我公司承担了该项目（保健食品、营养食品生产车间项目）的环境影响评价工作，接受任务后，经现场踏勘，收集相关资料后，编制完成了该项目环境影响报告表。 2.项目概况 ⑴项目组成 本项目为扩建项目，依托现有闲置厂房，车间内设两条生产线，分别是液态食品生产线和固体食品生产线。本项目各部分组成见下表。 表5 项目组成一览表 工程类别; 工程名称; 规模. 主体工程; 保健食品、营养食品生产车间; 依托现有闲置厂房，3F，建筑面积2400m2，在车间一层建设一条液态食品生产线、一条固体食品生产线，包括原料的粉碎、筛分、灭菌、混料搅拌、过滤、灌装、烘干、压片、包装等. 辅助工程; 污水系统; 处理设备清洗废水、管道冲洗废水和地面清洗. 空调机房; 位于车间二层，通过空调系统，实现生产车间洁净要求. 储运工程; 库房; 本项目库房设置于生产车间二层. 公用工程; 取暖; 本项目车间取暖通过空调系统控制，根据十万级洁净车间要求冬季20~22℃，夏季24~26℃. 给水; 市政管网供水. 排水; 本项目设备清洗废水、管道冲洗废水和地面清洗废水排入污水处理设备，处理完废水和纯水制备废水与生活污水共同经市政污水管网近期排入唐山市北郊污水处理厂处理，待唐山市东北郊污水处理厂建成投产后，排入唐山市东北郊污水处理厂处理. 供电; 市政电网. 环保工程; 废气处理; 空调系统空气内循环，三级过滤，增加活性炭吸附异味；. 隔声降噪; 生产设备采取基础减振，厂房隔声等措施。根据十万级车间对噪声的要求为：1、动态测试时，10万级净化车间标准的噪声级不应超过70dB（A）。2、静态测试时，10万级净化车间标准的噪声级不宜大于60dB（A）。. 废水处理; 本项目设备清洗废水、管道冲洗废水和地面清洗废水排入污水处理设备，处理完废水和纯水制备废水与生活污水共同经市政污水管网近期排入唐山市北郊污水处理厂处理，待唐山市东北郊污水处理厂建成投产后，排入唐山市东北郊污水处理厂处理. 固废处理; 一般固废：本项目原料拆包及成品包装过程产生的废包装物、喷码过程产生的废油墨桶、过滤过程产生的滤渣集中收集后外售废品回收站；过滤过程产生的废滤纸集中收集后外运处置；空调系统更换的废过滤器、废活性炭集中收集后由设备厂家回收处置；纯水制备设施产生的废活性炭集中收集后由设备厂家回收处置；纯水制备设施产生的废RO膜集中收集后外售废品回收站；除尘过程产生的除尘灰、污水处理过程产生的污泥及职工生活垃圾集中收集，送当地环卫部门指定地点统一处理； 危险废物：紫外灯消毒过程产生的废紫外灯管存放于托盘上；实验室实验产生的实验废液和废清洗液贮存于耐腐蚀带盖容器内；生产设备润滑产生的废润滑油贮存于小口带盖铁桶内；生产设备润滑产生的废润滑油桶和实验室实验产生的废试剂瓶存放于托盘上。所有危险废物暂存于危废间，委托有资质单位定期处理。. 依托工程; 辅助工程; 本项目依托现有厕所及洗浴、办公设施；本项目共计新增15人，在建工程辅助工程能满足全厂的需求. 本项目危废间依托“卫生材料生产车间项目”危废间。. 公用工程; 本项目依托现有给排水管网、供电、供气等，各公用工程市政设施均已连续稳定投入运行. 理化实验室; 简单分析依托“卫生材料生产车间项目”实验室，大型分析依托巴克集团实验室。. 洁净厂房（注：参考洁净厂房设计规范GB50073-2013） 净化车间洁净度级别：百级>千级>万级>十万级>三十万级也就是说值越小，净化级别就越高。洁净度越高造价就越高。车间净化等级见表6。 表6 洁净室及洁净区空气中悬浮粒子洁净度等级 空气洁净度等级（N）; 大于或等于表中粒径的最大浓度限值（pc/m3）. 0.1μm; 0.2μm; 0.3μm; 0.5μm; 1μm; 5μm. 1; 10; 2. 2; 100; 24; 10; 4. 3; 1000; 237; 102; 35; 8. 4; 10000; 2370; 1020; 352; 83. 5; 100000; 23700; 10200; 3520; 832; 29. 6; 1000000; 237000; 102000; 35200; 8320; 293. 7; 352000; 83200; 2930. 8; 3520000; 832000; 29300. 9; 35200000; 8320000; 293000. 注：1、每个采样点应至少采样3次；2、本标准不适用于表征悬浮粒子的物理性、化学性、放射性及生命性；3、根据工艺要求确定1-2种粒径。 空气洁净度8级标准对应十万级生产车间，主要应用于：一般的电子，食品饮料，医疗器械，化妆品厂等。 十万级净化车间检验标准 标淮1：细颗粒物最大容许数≥0.5微米的颗粒数不超过350万个，≥5微米的颗粒数不超过2万个。 标淮2：微生物最大容许数，浮游菌数不超过500个/m3；沉降菌数不超过10个/细胞培养皿。 标淮3：压差。相同洁净级别的洁净室压差维持一致，对于不同洁净级别的邻近的洁净室间压差要≥5Pa，洁净室与非洁净室间要≥10Pa（主要是要为有效保障气体从洁净区汇入非洁净区，避免出现空气倒灌） 十万级净化车间的设计要求 ①10万级净化车间标准之温度、湿度，以穿着洁净工作服不产生舒服感为宜，温度一般控制在冬季20~22℃;夏季24~26℃;波动±2℃。冬季净化车间湿度控制在30-50%，夏季净化车间湿度控制在50-70%。 配电：10万级净化车间标准的主要生产用房一般照度值宜≥300Lx;辅助工作室、人员净化和物料净化用室、气闸室、走廊等的照度值宜为200~300Lx。 ②噪声的控制： a.动态测试时，10万级净化车间标准的噪声级不应超过70dB（A）。 b.静态测试时，10万级净化车间标准的噪声级不宜大于60dB（A）。 ③气流组织： a.10万级净化车间标准之主要采用的送风方式：1、局部孔板顶棚送风；2、带扩散板高效空气过滤器顶棚送风；3、上侧墙送风等三种送风方式。 b.10万级净化车间标准之主要采用的回风方式：1、单侧墙下部布置回风口；2、当采用走廊回风时，在走廊内均匀布置回风口或在走廊端部集中设置回风口。 c、10万级需要每小时通风换气15-19次，彻底通风换气后空气净化时长不超过40分钟。 - ④空气过滤净化原理： 气流→初效净化→加湿段→加热段→表冷段→中效净化→风机送风→管道→高效净化风口→吹入房间→带走尘埃细菌等颗粒→回风百叶窗→初效净化重复以上过程，即可达到净化目的。 ⑵产品及产能 主要产品为番茄籽水飞蓟混合油、葛根山楂茶、罗汉果百合固体饮料，人参山楂压片糖果、百合酸枣仁饮，产品产能详见下表。 表7 主要产品情况 产品名称; 规格; 产量; 单位; 备注. 保健食品、营养食品; 番茄籽水飞蓟混合油; 10mL/瓶; 25; 万瓶; 液态食品生产线. 百合酸枣仁饮; 10mL/瓶; 150; 万瓶; 液态食品生产线. 葛根山楂茶; 3g/袋; 120; 万袋; 固体食品生产线. 罗汉果百合固体饮料; 3g/袋; 30; 万袋; 固体食品生产线. 人参山楂压片糖果; 0.5g/粒; 1000; 万粒; 固体食品生产线. ⑶主要建构筑物 本项目主要建构筑物见下表。 表8 主要建构筑物一览表 序号; 名称; 占地面积m2; 建筑面积m2; 建筑高度m; 结构形式. 1; 保健食品、营养食品生产车间; 800; 2400; 1层：3.5 2层：3.0 3层：4.5; 钢混结构. ⑷主要设备及设施： 表9 主要设备、设施一览表 序号; 名 称; 单位; 数量; 规格/型号/功率; 备 注. 1; 电加热高压灭菌锅; 台; 1; DN900*1800; 液态食品生产线. 2; 电加热高压灭菌锅; 台; 1; DN700*1800; 固体食品生产线. 3; 灌装机; 台; 2; CLM-5/30ml; 液态食品生产线. 4; 0.5吨纯化机; 台; 1; 0.5t/h; 共用. 5; 压片机; 台; 1; ZP15; 固体食品生产线. 6; 片剂包装机; 台; 1; 6BS; 固体食品生产线. 7; 粉剂包装机; 台; 1; DXDK--100HQD; 固体食品生产线. 8; 槽型混合机; 台; 1; CH-20; 共用. 9; 摇摆颗粒机; 台; 1; YK-160; 固体食品生产线. 10; 多项混合机; 台; 1; SBH-300; 固体食品生产线. 11; 万能粉碎机（自带除尘）; 台; 1; 30B; 固体食品生产线. 12; 袋茶包装机; 台; 1; FM-68; 固体食品生产线. 13; 三维包装机; 台; 2; 1.1KW; 每条生产线各一台. 14; 不锈钢烘箱; 台; 1; 双门（48盘）; 固体食品生产线，电加热. 15; CIP在线清洗系统; 套; 1; 200型; 共用. 16; 空调系统; 套; 6; 用于保持车间空气循环与洁净; 共用. 17; 污水处理设备; 套; 1; 10t/d; 缺氧池+MBR处理一体机. 18; 喷码机; 套; 2; 每条生产线各一套. 19; 电子秤; 台; 2; 量程：0-150kg; 每条生产线各一台. 20; 电子秤; 台; 2; 量程：0-30kg; 每条生产线各一台. ⑸主要原辅材料及能源消耗。 表10 主要原辅材料及能源消耗一览表 序号; 名称; 单位; 本项目消耗量; 现有项目消耗量; 项目建成后全厂总消耗量; 备注. 1; 纯化水; t/a; 15.9; 179; 195; 纯水机制备（RO膜+活性炭）. 2; 番茄籽油; kg/a; 500; 0; 500; 液体，桶装，25kg/桶. 3; 水飞蓟籽油; kg/a; 500; 0; 500; 液体，桶装，25kg/桶. 4; 茶叶籽油; kg/a; 500; 0; 500; 液体，桶装，25kg/桶. 5; 核桃油; kg/a; 500; 0; 500; 液体，桶装，25kg/桶. 6; 短梗五加; kg/a; 1000; 0; 1000; 饮片，箱装，20kg/箱. 7; 葛根; kg/a; 1000; 0; 1000; 饮片，箱装，20kg/箱. 8; 山楂; kg/a; 1000; 0; 1000; 饮片，箱装，20kg/箱. 9; 牛蒡根; kg/a; 1000; 0; 1000; 饮片，箱装，20kg/箱. 10; 茯苓; kg/a; 1000; 0; 1000; 饮片，箱装，20kg/箱. 11; 人参提取物; kg/a; 1000; 0; 100; 粉末，箱装，20kg/箱. 12; 罗汉果提取物; kg/a; 100; 0; 500; 粉末，箱装，20kg/箱. 13; 百合提取物; kg/a; 100; 0; 500; 粉末，箱装，20kg/箱. 14; 胖大海提取物; kg/a; 100; 0; 500; 粉末，箱装，20kg/箱. 15; 桔梗提取物; kg/a; 100; 0; 500; 粉末，箱装，20kg/箱. 16; 金银花提取物; kg/a; 100; 0; 500; 粉末，箱装，20kg/箱. 17; 青果提取物; kg/a; 100; 0; 500; 粉末，箱装，20kg/箱. 18; 陈皮提取物; kg/a; 100; 0; 500; 粉末，箱装，20kg/箱. 19; 甘草提取物; kg/a; 100; 1600; 2100; 粉末，箱装，20kg/箱. 20; 香精; kg/a; 60; 0; 60; 粉末，桶装，5kg/桶. 21; 硬脂酸镁; kg/a; 60; 0; 60; 粉末，袋装，5kg/袋. 22; 粘合剂（淀粉）; kg/a; 300; 0; 300; 粉末，袋装，20kg/袋. 23; 薄荷提取物; kg/a; 100; 0; 500; 粉末，箱装，20kg/箱. 24; 山楂提取物; kg/a; 1400; 0; 500; 粉末，箱装，20kg/箱. 25; 桃仁提取物; kg/a; 1400; 0; 500; 粉末，箱装，20kg/箱. 26; 大枣提取物; kg/a; 1400; 0; 500; 粉末，箱装，20kg/箱. 27; 低聚果糖; kg/a; 200; 0; 200; 粉末，箱装，20kg/箱. 28; 酸枣仁提取物; kg/a; 500; 0; 500; 粉末，箱装，20kg/箱. 29; 龙眼肉提取物; kg/a; 500; 0; 500; 粉末，箱装，20kg/箱. 30; 塑料瓶包装材料; 万个/a; 27; 0; 27; 无固定规格. 31; 口服液瓶; 万支/a; 170; 0; 30; 10mL. 32; 铝塑袋包装材料; t/a; 5; 0; 5; 无固定规格. 33; 铝塑管包装材料; t/a; 0; 32; 32; 无固定规格. 34; 增稠剂（赛比克EG）; kg/a; 0; 3300; 3300; 粉体，桶装，30kg/桶。（化学名：丙烯酸钠/丙烯酰二甲基牛磺酸钠共聚物(和)异十六碳烷(和)聚山梨醇酯-80）. 35; 艾绒提取物; kg/a; 0; 1600; 1600; 膏体，桶装，50kg/桶. 36; 当归提取物; kg/a; 0; 1500; 1500; 膏体，桶装，50kg/桶. 37; 川穹提取物; kg/a; 0; 800; 800; 膏体，桶装，50kg/桶. 38; 白芷提取物; kg/a; 0; 1500; 1500; 液体，桶装，50kg/桶. 39; 红花提取物; kg/a; 0; 500; 500; 膏体，桶装，50kg/桶. 40; 苦参提取物; kg/a; 0; 1500; 1500; 膏体，桶装，50kg/桶. 41; 肉桂提取物; kg/a; 0; 1400; 1400; 膏体，桶装，50kg/桶. 42; 生姜提取物; kg/a; 0; 1500; 1500; 液体，桶装，50kg/桶. 43; 丹参提取物; kg/a; 0; 1800; 1800; 液体，桶装，50kg/桶. 44; 黄柏提取物; kg/a; 0; 2000; 2000; 液体，桶装，50kg/桶. 45; 黄芩提前物; kg/a; 0; 2000; 2000; 液体，桶装，50kg/桶. 46; 凡士林; t/a; 0; 120; 120; 桶装，200kg/桶，包装桶直接加热取料. 47; 润滑油; kg/a; 20; 0; 20; 桶装，20kg/桶，不储存，直接加入生产设备. 48; 液压油; kg/a; 0; 40; 40; 桶装，20kg/桶，车间内无储存，直接加入乳化机设备. 49; 可食用油墨; kg/a; 10; 0; 10; 食品级油墨，桶装，1kg/桶，喷码机使用. 50; 可食用油墨; kg/a; 0; 12; 12; 药用级油墨，桶装，1kg/桶，喷码机使用. 51; 新水; m3/a; 483.4; 1186.85; 1670.25; 市政管网供水. 52; 电; 万KWh; 150; 3.7; 153.7; 市政电网. 注：喷码机使用可食用油墨，可食用油墨由色料、连接料、溶剂组成，其每个成分必须可食用。另外可食用油墨的生产过程也必须符合食品生产的相关要求。色料提供印刷所需的颜色等。可食用油墨使用的色料都是各种食用色素。为保证食用安全，在生产过程中还必须符合相关的标准和用量规定。连接料是色料的载体。可食用油墨使用的连接料一般选择各种可食用的天然胶体。溶剂起调粘、调干速、溶解连接料、分散色料等作用。可食用油墨使用的溶剂一般为水、乙醇、甘油等。 ⑹理化实验室设备及药品 表11 实验室主要试剂 序号; 名 称; 单位; 本项目消耗量; 现有项目消耗量; 项目建成后全厂总消耗量; 备注. 1; 硫酸; L/a; 0.5; 1; 1.5; 500ml/瓶、分析纯质量分数98%. 2; 盐酸; L/a; 20; 2; 22; 500ml/瓶、分析纯质量分数37%. 3; 氢氧化钠; kg/a; 20; 1; 21; 500g/瓶. 4; 乙醇; kg/a; 100; 8; 108; 500ml/瓶. 表12 原材料理化性质和危险特性一览表 名称; 理化性质. 硫酸; 纯硫酸一般为无色油状液体，易溶于水，能以任意比与水混溶，熔点10.371℃，沸点：337℃，遇水大量放热，可发生沸溅。与易燃物（如苯）和可燃物（如糖、纤维素等）接触会发生剧烈反应，甚至引起燃烧。遇电石、高氯酸盐、雷酸盐、硝酸盐、苦味酸盐、金属粉末等猛烈反应，发生爆炸或燃烧。有强烈的腐蚀性和吸水性。急性毒性：LD502140mg/kg(大鼠经口)；LC50510mg/m3，2小时（大鼠吸入）；320mg/m3，2小时（小鼠吸入）. 盐酸; 相对分子质量36.46，无色液体，有腐蚀性。为氯化氢的水溶液有刺激性气味。由于浓盐酸具有挥发性，挥发出的氯化氢气体与空气中的水蒸气作用形成盐酸小液滴，所以会看到酸雾。1.18g/cm3，熔点：-27.32℃（38%溶液），沸点：110℃（20.2%溶液）；48℃（38%溶液）不燃。具强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤接触其蒸气或烟雾，可引起急性中毒，出现眼结膜炎，鼻及口腔粘膜有烧灼感，鼻衄、齿龈出血，气管炎等。误服可引起消化道灼伤、溃疡形成，有可能引起胃穿孔、腹膜炎等。眼和皮肤接触可致灼伤。慢性影响：长期接触，引起慢性鼻炎、慢性支气管炎、牙齿酸蚀症及皮肤损害。. 氢氧 化钠; 氢氧化钠是一种白色半透明结晶状固体，极易溶于水，溶解时放出大量的热。易溶于乙醇、甘油，熔点318℃，沸点1388℃，闪点176-178℃，强烈刺激和腐蚀性粉尘或烟雾会刺激眼和呼吸道腐蚀鼻中隔，皮肤和眼与氢氧化钠直接接触会引起灼伤，误服可造成消化道灼伤，粘膜糜烂、出血和休克. 乙醇; 乙醇（ethanol，结构简式CH3CH2OH或C2H5OH），有机化合物，俗称酒精，是最常见的一元醇。其在常温常压下是一种易燃、易挥发的无色透明液体，低毒，纯液体不可直接饮用，具有特殊香味（略带刺激），微甘（伴有刺激的辛辣滋味），易燃，其蒸气能与空气形成爆炸性混合物，能与水以任意比互溶，也能与氯仿、乙醚、甲醇、丙酮和其他多数有机溶剂混溶。其与甲醚是同分异构体。它的用途很广，可用于制造醋酸、饮料、香精、燃料等，医疗上常用体积分数为70%~75%的乙醇作消毒剂，但含酒精饮料中的乙醇也是致癌物。. 表13 实验室主要设备 序号; 名 称; 单位; 数量; 备注. 1; 试验台; 个; 1; 全部依托“卫生材料生产车间项目”，本项目不新增实验室设备. 2; 通风橱; 个; 1. 3; 洗眼器; 个; 1. 4; 滴定管; 套; 1. 5; 电热鼓风干燥箱; 台; 1. 6; 数显pH计; 台; 1. 7; 转子粘度计; 台; 1. 8; 高精度天平; 台; 1. 9; 高温电阻炉; 台; 1. 10; 恒温水浴锅; 台; 1. 11; 药品柜; 个; 2. 12; 干燥器; 套; 1. 12; 玻璃器皿; 若干. 实验室主要进行理化分析，测试pH值、固含量、物料粘度，产品稳定性以及简单滴定。大型分析测试依托巴克集团。 ⑺劳动制度及定员：本项目年运行265天，每天运行8小时，新增劳动定员15人，其中管理员1人，技术人员1人，工人13人。 ⑻给排水及供暖： 给水：本项目用水由市政供水管网供应，能够满足本项目用水需求。本项目用水包括生产用水和生活用水，新水用量为1.771m3/d（483.4m3/a），本项目实施后全厂总新水用量为6.571m3/d（1670.25m3/a）。 ①纯水制备用水： 项目纯水消耗量为0.411m3/d（108.935m3/a）。其中进入产品的纯水量为0.06m3/d（15.9m3/a）；饮料灌装机、压片机、片剂包装机、粉剂包装机、槽型混合机、摇摆颗粒机、袋茶包装机等生产设备每日生产结束后用纯水进行冲洗，纯水用量为0.3m3/d（79.5m3/a）；液体物料输送管道随用随洗，清洗方式为弱酸弱碱冲洗+纯化水冲洗，配制弱酸弱碱的纯化水用量为0.001m3/d（0.265m3/a），冲洗管道纯化水水量为0.001m3/d（0.265m3/a）；项目生产过程中使用电加热高压灭菌锅灭菌，液态食品生产线和固体食品生产线各设置一台高压灭菌锅，液态食品生产线每批次灭菌2000~3000瓶原料，每年共灭菌795批次，固体食品生产线每批次灭菌50kg原料，每年共灭菌72批次，每台灭菌锅用水量为0.05m3，加热过程中会有一定的损耗，损耗量按30%计，则每批次灭菌前需补充纯化水0.015m3，灭菌过程补充的纯化水用量为0.049m3/d（13.005m3/a）。 项目采购纯水制水设备（RO膜+活性炭过滤），按照产水率75%，消耗水量145.3m3/a（0.548m3/d），RO制水设备每三天进行一次维护反冲，反冲洗用水量按照产水量的10%计算，反冲洗用水量14.53m3/a（0.055m3/d）。纯水机用水量为159.8m3/a（0.603m3/d）。 ②地面清洗水： 每日生产结束后需对生产车间地面进行清洗，清洗方式为利用拖把对车间地面进行拖洗，地面清洗用水量为0.02m3/d（5.3m3/a）。 ③实验室清洗用水： 实验室试验器皿清洗用水日用量为0.001m3/d（0.265m3/a）。清洗废液作为危废统一收集暂存危废间，委托有资质单位定期处理。 ④生活用水：本项目新增职工依托厂区现有洗浴设施，厕所为水冲厕，因此新增职工生活用水量（按每人每天用水80L计）为1.2m3/d（318m3/a）。 排水：本项目废水主要为纯水制备废水、设备清洗废水、管道清洗废水、地面清洗废水及职工生活污水，总排放量为1.474m3/d（390.59m3/a），项目建成后全厂废水总排放量为4.824m3/d（1228.19m3/a）。 ①纯水制备废水：本项目纯水制备过程废水产生量为0.192m3/d（50.86m3/a），废水排入市政污水管网，最终进入唐山市北郊污水处理厂进行处理。待唐山市东北郊污水处理厂迁建完成之后，废水排入唐山市东北郊污水处理厂进行处理。 ②设备清洗废水：项目设备清洗废水产生量为0.3m3/d（79.5m3/a），废水排入自建污水处理设备，处理完废水排入市政污水管网。 ③管道清洗废水：管道清洗废水为弱酸弱碱冲洗废水和纯化水冲洗废水，产生量为0.002m3/d（0.53m3/a），废水排入自建污水处理设备，处理完废水排入市政污水管网。 ④地面清洗废水：项目地面清洗废水产生量为0.02m3/d（5.3m3/a），废水排入自建污水处理设备，处理完废水排入市政污水管网。 ⑤生活污水：项目新增生活污水产生量按新增用水量的80%计，则生活污水量为0.96m3/d（254.4m3/a）。 项目给排水平衡见下图。 #### 图1 项目水平衡图 单位：m3/d #### 图2 本项目实施后全厂水量平衡图 m3/d 供暖：本项目采用空调取暖。 ⑼项目平面布置及周边关系： 平面布置：项目所占区域内一楼北侧为液态食品生产线，南侧为固体食品生产线，西北侧为外包装车间和污水处理间，二楼为库房，三楼为预留厂房。 周边关系：本项目东侧为闲置厂房，西侧隔园区路为卫生材料生产车间，南侧隔园区路为园区内44号楼，北侧隔园区路为园区内35号楼。项目地理位置图见附图1，周边关系见附图2，平面布置见附图3。 项目评价范围不涉及当地风景名胜区、自然保护区、饮用水源、重点文物等生态保护区内，不涉及生态保护红线，距离项目最近的生态保护红线（陡河水库）约10400m，满足生态保护红线要求。项目距离东南侧的唐山市荆各庄水源地水源井一级保护区4000m，项目与唐山市荆各庄水源保护区关系图见附图5，与生态保护红线距离关系图见附图6。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1.生产工艺流程 ㈠液态食品生产线 ⑴番茄籽水飞蓟混合油 ①称量、配制：产品所用茶叶籽油、番茄籽油、水飞蓟油、核桃油等原料自库房人工搬运进称量间内。在密闭称量间内将原料拆包，按照处方量人工操作倒入不锈钢桶内，通过电子秤进行称量备料。称量好的原料通过管道输送至配制罐内，按设备操作规程进行操作，温度加热至80℃后搅拌60分钟至物料全部混合均匀，待药液温度降至30-40℃时，将药液通过管道输送到灌装工序。 此工序产生的污染物为设备运行时的噪声、原料拆包后产生的废包装物。 ②灌装：工作前检查有清场合格证设备、环境清洁状况，检查合格后生产。节计量泵装量10.1±0.1ml。灌装机操作按操作规程执行，开始时抽查装量，每次按顺序抽取8支，装量在10.1±0.1ml之间，检查瓶盖，依次取8支，有无破损、压制不严密。操作过程中和结束时分别检查一次装量和轧盖情况，灌装后的半成品装盘通过传递窗送至电加热高压灭菌锅灭菌。 此工序产生的污染物为设备运行时的噪声及生产过程中出现的少量碎瓶。 ③灭菌检漏：灌装后的半成品在电加热高压灭菌锅内进行灭菌，灭菌温度为105℃，灭菌时间30分钟。检漏工作前检查上批清场情况、设备、环境清洁状况是否合格。设置检漏时间为3分钟，检漏真空度为-70Pa，清洗时间为20分钟。操作后内室压力降为零时方可开门取出，合格产品挂上“已检漏”标记，标明品名、批号、规格、数量，不合格产品重新进行灌装、灭菌、检漏等操作。 此工序产生的污染物为设备运行时产生的噪声。 ④灯检：工作前检查上批清场情况。有清场合格证后，到中转室领取半成品，核对品名、规格、数量、批号无误后，灯检工目测拣出有异物、混浊、装量不足、压制不严的等不合格品，按不合格品处理规定处理。不合格品的包装瓶瓶身重复利用，瓶盖废弃。合格品放入中转室，每盘均放入标志卡，并注明品名、批号、规格、数量。 此工序产生的污染物为不合格品的包装瓶盖。 ⑤外包装、喷码：检查所领取的包装材料是否为经质量管理部确认合格的包装材料。包装材料需由专人保管、计数发放，并做好发放记录。在外盒规定的位置喷上产品批号、生产日期和有效期，用黑色印油在大箱上印上产品批号、生产日期和有效期至字样。 此工序产生的污染物为喷码过程中产生的废油墨桶。 ⑥入库。 番茄籽水飞蓟混合油工艺流程见下图。 图3 番茄籽水飞蓟混合油工艺流程图 ⑵百合酸枣仁饮 ①纯水制备：利用纯水制水设备（RO膜+活性炭过滤）制备纯化水。 此工序的污染物为纯水制备过程中产生的废水、纯水设备运行产生的噪声、纯水设备维护更换的废RO膜和废活性炭。 ②称量、配制、过滤：产品所用百合提取物、酸枣仁提取物、人参提取物、大枣提取物、龙眼肉提取物等原辅材料人工搬运至称量间内。在密闭称量间中将原料拆袋，按照处方量人工操作铲入不锈钢桶内，通过电子秤进行称量备料。将备好的原料人工操作倒入装有一定量纯水的配制罐内，按设备操作规程进行操作，温度加热至80℃后搅拌60分钟至物料全部溶解，待药液温度冷却至60℃以下时，加入香精适量，过滤，待药液温度降至30-40℃时，通过管道将药液输送到灌装工序。 此工序产生的污染物为设备运行时的噪声、称量、投料过程产生的颗粒物、原料拆包后产生的废包装物、过滤时产生的滤渣、废滤纸。 ③灌装：工作前检查有清场合格证设备、环境清洁状况，检查合格后生产。节计量泵装量10.1±0.1ml。灌装机操作按操作规程执行，开始时抽查装量，每次按顺序抽取8支，装量在10.1±0.1ml之间，检查瓶盖，依次取8支，有无破损、压制不严密。操作过程中和结束时分别检查一次装量和轧盖情况，灌装后的半成品装盘通过传递窗送至电加热高压灭菌锅灭菌。 此工序产生的污染物为设备运行时的噪声及生产过程中出现的少量碎瓶。 ④灭菌检漏：灌装后的半成品在电加热高压灭菌锅内进行灭菌，灭菌温度为105℃，灭菌时间30分钟。检漏工作前检查上批清场情况、设备、环境清洁状况是否合格。设置检漏时间为3分钟，检漏真空度为-70Pa，清洗时间为20分钟。操作后内室压力降为零时方可开门取出，合格产品挂上“已检漏”标记，标明品名、批号、规格、数量，不合格产品重新进行灌装、灭菌、检漏等操作。 此工序产生的污染物为设备运行时产生的噪声。 ⑤灯检：工作前检查上批清场情况。有清场合格证后，到中转室领取半成品，核对品名、规格、数量、批号无误后，灯检工目测拣出有异物、混浊、装量不足、压制不严的不合格品，按不合格品处理规定处理。合格品放入中转室，每盘均放入标志卡，并注明品名、批号、规格、数量。 此工序产生的污染物为不合格品的包装瓶盖。 ⑥外包装、喷码：检查所领取的包装材料是否为经质量管理部确认合格的包装材料。包装材料需由专人保管、计数发放，并做好发放记录。在外盒规定的位置喷上产品批号、生产日期和有效期，用黑色印油在大箱上印上产品批号、生产日期和有效期至字样。 此工序产生的污染物为喷码过程中产生的废油墨桶。 ⑦入库。 百合酸枣仁饮工艺流程见下图。 图4 百合酸枣仁饮工艺流程图 ㈡固体食品生产线 ⑴葛根山楂茶 ①称量、灭菌、烘干：产品所用葛根、山楂、牛蒡根、茯苓等原辅材料人工搬运至称量间内。在密闭称量间中将原料拆袋，按照处方量人工操作加入不锈钢桶内，通过电子秤进行称量备料。将备好的原料放入电加热高压灭菌锅灭菌，按照操作规程进行操作，设定温度105℃进行灭菌40分钟，取出用烘干箱进行烘干，设定温度60℃。 此工序产生的污染物为设备运行时产生的噪声、原料拆包后产生的废包装物，植物提取物多为中药成分，灭菌、烘干过程中会有异味产生。 ②粉碎、筛分：将烘干后的药材用30B粉碎机进行粉碎、10-20目筛底进行筛分。 此工序产生的污染物为设备运行时产生的噪声、粉碎、筛分时产生的颗粒物。 ③内包装：按袋茶包装机操作规程进行分装，随时检查装量，密封性。每15分钟检测一次装量并随时观察复合膜封合情况。已分装的物料放入中转容器中，挂上状态标志，标明品名、规格、批号、数量、日期。取样化验（含微生物检验），合格后转入外包工序。 此工序产生的污染物为设备运行时产生的噪声、不合格产品及不合格产品包装袋。 ④外包装、喷码：在外盒规定的位置喷上产品批号、生产日期和有效期，做好记录。大箱外面相应的位置用备好的批号印卡印上产品批号、生产日期、有效期至字样。 此工序产生的污染物为喷码过程中产生的废油墨桶。 ⑤入库。 葛根山楂茶工艺流程见下图。 图5 葛根山楂茶工艺流程图 ⑵罗汉果百合固体饮料 ①称量、总混：产品所用罗汉果提取物、百合提取物、胖大海提取物、桔梗提取物、金银花提取物、青果提取物、陈皮提取物、甘草提取物、薄荷提取物等原辅材料人工搬运至称量间内。在密闭称量间中将原料拆袋，按照处方量人工操作铲入不锈钢桶内，通过电子秤进行称量备料。将备好的原料人工操作倒入密闭槽型混合机内，混合20分钟。混合结束后静置20分钟，取混合好的物料及适量的硬脂酸镁一起投进密闭多项混合机中，按多项混合机标准操作规程操作，混合10分钟，混匀后将颗粒放入周转桶中，加盖，称重，贴物料标签，标明品名、批号、桶数、重量、日期等。 此工序产生的污染物为称量、投料过程产生的颗粒物、设备运行时产生的噪声、原料拆包后产生的废包装物。 ②内包装：用复合膜进行分装，现场QA检查，确认批号、生产日期、有效期、包装外观均正确后，按粉剂包装机操作规程进行内包装。每15分钟检测一次装量并随时观察复合膜封合情况。已分装的物料放入中转容器中，挂上状态标志，标明品名、规格、批号、数量、日期。取样化验（含微生物检验），合格后转入外包工序。 此工序产生的污染物为设备运行时产生的噪声、不合格产品及不合格产品包装袋。 ③外包装、喷码：在外盒规定的位置喷上产品批号、生产日期和有效期，做好记录。大箱外面相应的位置用备好的批号印卡印上产品批号、生产日期、有效期至字样。 此工序产生的污染物为喷码过程中产生的废油墨桶。 ④入库。 罗汉果百合固体饮料工艺流程见下图。 图6 罗汉果百合固体饮料工艺流程图 ⑶人参山楂压片糖果 ①称量、混合：产品所用人参提取物、山楂提取物、桃仁提取物、大枣提取物等原辅材料人工搬运至称量间内。在密闭称量间中将原料拆袋，按照处方量人工操作铲入不锈钢桶内，通过电子秤进行称量备料。将备好的原料人工操作倒入密闭的槽型混合机内，混合20分钟。混合结束后静置20分钟。 此工序产生的污染物为称量、投料过程产生的颗粒物、设备运行时产生的噪声、原料拆包后产生的废包装物。 ②制粒、烘干：准确称取规定量粘合剂（淀粉），用热水冲至透明状后冷却至50℃。冷却后加入槽型混合机中，按标准操作规程进行操作，混合均匀备用，根据软材情况决定是否补加粘合剂。用14目尼龙筛网制粒出料。 将盛有湿颗粒的不锈钢盘自上而下放入小推车中。将小车推入热风循环电热烘箱中，按热风循环烘箱标准操作规程进行操作，控制温度为50—60℃，烘干40分钟后，将颗粒放入不锈钢桶中称重。 此工序产生的污染物为称量过程产生的颗粒物、设备运行时产生的噪声，植物提取物多为中药成分，烘干过程中会有异味产生。 ③总混：取烘干后的颗粒加入适量的硬脂酸镁一起投进多项混合机中，按多项混合机标准操作规程操作，混合10分钟，混匀后将颗粒放入周转桶中，加盖，称重，贴物料标签，标明品名、批号、桶数、重量、日期等。 此工序产生的污染物为投料过程产生的颗粒物、设备运行时产生的噪声。 ④压片：按批包装指令领取混好的颗粒，复核标签与实物是否一致。按压片机标准操作规程操作，调整片重为0.50g/片，每15分钟检测一次片重。 此工序产生的污染物为压片过程产生的颗粒物、设备运行时产生的噪声。 ⑤内包装：用塑料瓶进行内包装，按片剂包装机操作规程进行操作，现场QA检查，确认批号、生产日期、有效期、包装外观均正确后开始内包装，并随时检查。已分装的物料放入中转容器中，挂上状态标志，标明品名、规格、批号、数量、日期。取样化验（含微生物检验），合格后转入外包工序。 此工序产生的污染物为设备运行时产生的噪声、不合格产品的物料及包装瓶。 ⑥外包装、喷码：在外盒规定的位置喷上产品批号、生产日期和有效期，做好记录。大箱外面相应的位置用备好的批号印卡印上产品批号、生产日期、有效期至字样。 此工序产生的污染物为喷码过程中产生的废油墨桶。 ⑦入库。 人参山楂压片糖果工艺流程见下图。 图7 人参山楂压片糖果工艺流程图 2.紫外灯消毒 职工入作业区前需要更换工作服，工作服使用紫外灯照射消毒。产品包材、生产中使用的器具均需经紫外灯消毒后使用。 紫外灯消毒过程主要污染物为废紫外灯管。 3.实验室理化分析 本项目实验室依托卫生材料生产车间实验室。实验室内主要进行理化实验分析，包括测定固含量、pH值、稳定性、物料粘度，酸碱滴定。 实验室主要污染物包括：实验废液、废试剂瓶、清洗废液。配置酸试剂过程中会有硫酸雾、氯化氢、有机废气（乙醇挥发物）产生。 4.废气处理工程 空调系统空气内循环，三级过滤，增加活性炭吸附异味。万能粉碎机自带除尘滤袋。 废气处理工程主要污染物为废过滤器、废活性炭及除尘灰。 5.职工生活 本项目洗浴、厕所等设施依托卫生材料生产车间，职工日常生活会产生生活污水和生活垃圾。 6.废水处理工程 本项目设备清洗废水、管道清洗废水、地面清洗废水收集后排入污水处理设备，设备处理能力为10t/d。污水处理设备包括污水收集池（缺氧池）和MBR处理一体机。具体工艺为格栅+缺氧处理+预处理（曝气）+MBR。处理完废水排入园区污水管网。 流程工艺见图8。 图8 本项目清洗废水处理工艺示意图 - 缺氧池 - 缺氧池的首要功能是脱氮，反硝化菌利用污水中的有机物作为碳源，将膜池回流污泥中带入的大量NO3-和NO2-还原为N2并释放到空气中，BOD5浓度继续下降，NO3-浓度也大幅度下降。缺氧池采用钢结构，地上设置，设计尺寸为1m×1m×1m。 - 格栅槽 - 格栅槽内安装格栅。格栅主要用来拦截污水中的大块漂浮物，以保证后续处理构筑物的正常运行及有效减轻处理负荷，为系统的长期正常运行提供保证。 - 预处理+MBR过滤 - 利用膜对生化反应池内的含泥污水进行过滤，实现泥水分离。一方面，膜截留了反应池中的微生物，使池中的活性污泥浓度大大增加，达到很高的水平，使降解污水的生化反应进行得更迅速更彻底，另一方面，由于膜的高过滤精度，保证了出水清澈透明，得到高质量的产水。 - 膜池设置MBR膜组件系统及配套的出水、反洗、清洗、吹扫等系统。MBR膜区内的吹扫（曝气）有两个用途，一是用于膜组件周围的气水振荡，保持膜表面清洁，二是为提供生物降解所需要的氧气。通过膜的高效截留作用，全部细菌及悬浮物均被截流在曝气池中，可以有效截留硝化菌，使硝化反应顺利进行，有效去除氨氮；同时可以截留难于降解的大分子有机物，延长其在反应器中的停留时间，使之得到最大限度的降解。剩余污泥通过膜区剩余污泥泵定期排出，可控制系统内活性污泥的浓度及污泥龄。 - 废水处理工程主要污染物为废水处理设备运行过程中产生的NH3、H2S、臭气浓度、污泥及泵类设备产生的噪声。 主要污染工序： ⑴废气：本项目废气主要为物料称量、粉碎、投料、压片过程产生的颗粒物，物料灭菌、烘干过程产生的异味、废水处理设备运行过程中产生的NH3、H2S、臭气浓度以及实验室配置溶液产生的硫酸雾、氯化氢、乙醇挥发物。 ⑵废水：本项目废水主要为纯水制备废水、设备清洗废水、管道清洗废水、地面清洗废水及新增职工生活污水。 ⑶噪声：本项目噪声主要为设备运行过程产生的噪声。 ⑷固体废物：本项目固体废物主要为原料拆包及成品包装过程产生的废包装物；配制过滤过程产生的废滤纸和滤渣；喷码过程产生的废油墨桶；空调过滤系统产生的废过滤器、吸附异味和实验室废气产生的废活性炭；万能粉碎机自带除尘装置收集的除尘灰；紫外灯消毒过程产生的废紫外灯管；生产设备使用的废润滑油、废润滑油桶；纯水制备设备更换的废RO膜、废活性炭；污水处理设备产生的污泥；实验室产生的实验废液、废试剂瓶、废清洗液；新增职工日常生活产生的生活垃圾。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1.企业基本情况 1.1环保手续 迈巴克（河北）药业有限公司成立于2020年。2020年10月编制完成了《迈巴克（河北）药业有限公司卫生材料生产车间项目环境影响报告表》，于2020年12月17日通过了唐山高新技术产业开发区行政审批局的审批，审批文号：唐高行审环表[2020]43号。卫生材料生产车间项目尚未建成投产，暂未进行验收。 1.2在建工程概况 迈巴克（河北）药业有限公司位于河北省唐山市高新区规划道路3北侧唐丰路东侧联东U谷。在建项目劳动定员40人，最大负荷年运行250天，每天一班，每班工作8小时。 1.3在建工程主要建设内容 项目在建工程为利用联东U谷唐山产业园105厂房一层建设的卫生材料生产线，项目包括办公区、实验室、危废间、生产区、包装区、员工更衣室等。生产区域达到十万级洁净车间要求。项目在建工程建设内容见下表。 表14 在建工程主要建设内容一览表 1.4产品及生产规模 项目; 建设内容; 备 注. 主体工程; 卫生材料生产线; 建设一条卫生材料生产线，包括原料的混合、灌装、外包装。. 辅助工程; 制水间; 位于车间的东北角，制取生产用纯水。. 污水系统; 处理混料罐清洗废水。. 空调机房; 位于车间的西侧，通过空调系统，实现生产车间洁净要求。. 理化实验室; 对产品进行理化分析，本实验只进行简单分析，大型分析依托巴克集团实验室。. 公用工程; 取暖; 在建工程车间取暖通过空调系统控制，根据十万级洁净车间要求冬季20~22℃，夏季24~26℃。. 给水; 市政管网供水. 排水; 在建工程混料罐清洗废水排入污水处理设备，处理完废水与纯水制备废水，生活污水（冲厕废水+盥洗用水）经由市政污水管网排放至唐山市北郊污水处理厂。待唐山市东北郊污水处理厂迁建完成后，排入到唐山市东北郊污水处理厂. 供电; 市政电网. 环保工程; 废气处理; 空调系统空气内循环，三级过滤，增加活性炭吸附异味；实验室通风橱增加活性炭吸附实验室硫酸雾、氯化氢、乙醇挥发物。. 隔声降噪; 生产设备采取基础减振，厂房隔声等措施。根据十万级车间对噪声的要求为：1、动态测试时，10万级净化车间标准的噪声级不应超过70dB（A）。2、静态测试时，10万级净化车间标准的噪声级不宜大于60 dB（A）。. 废水处理; 本项目混料罐清洗废水排入新增污水处理设备，处理完废水与纯水制备废水，生活污水（冲厕废水+盥洗用水）由市政污水管网排放至北郊污水处理厂，待东北郊污水处理厂迁建完工后，排入东北郊污水处理厂。. 固废处理; 1增稠剂包装桶外卖废品回收站；2原料中植物提取物包装桶原料厂家回收利用；3凡士林原料桶原料厂家回收利用；4喷码过程产生的废油墨桶集中收集后外售废品回收站；5生产过程中的废液压油、废液压油桶集中收集暂存于危废间，定期委托有资质单位统一处理；6理化试验产生的实验废液、废试剂瓶、废清洗液集中收集暂存于危废间，定期委托有资质单位统一处理；7空气过滤系统废活性炭集中收集后由设备厂家回收处置；8纯水制备设备运行产生的废RO膜统一收集外卖废品回收站，废活性炭集中收集，外卖专业回收厂家；9污水处理设备产生的污泥暂存于危废间，委托有资质单位定期处理；10职工生活垃圾由环卫部门统一处理。. 储运工程; 原料区; 凡士林储存在预热间，植物提取物和增稠剂储存在称量间。. 成品区; 成品安置在外包装间. 在建工程产品为卫生材料，详见下表。 表15 在建工程主要产品情况 1.5在建工程产污节点 产品名称; 规格; 产量; 备注. 伤口护理软膏; 20克/支 铝塑复合管包装; 320t/a; 根据原料成分的配比不同，生产不同的外科敷料、创面敷料、包扎敷料、疤痕护理敷料。产品为膏状物。属于外用敷料。. 在建工程全厂产污节点见下表。 表16 在建工程全厂产污节点一览表 2.排污许可证 类型; 污染源; 主要污染物; 规律; 环保措施; 排放 去向. 废气; 混料投料过程; 颗粒物; 间断; 空调系统三级过滤; 空气内循环使用. 植物提取物; 异味; 间断; 空调系统+活性炭吸附. 混料过程; 有机废气; 间断. 实验室; 硫酸雾、氯化氢、非甲烷总烃; 间断; 通风橱+活性炭吸附; 大气环境. 废水; 生活污水+纯水制备废水+混料罐清洗废水; pH、COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、总氮、石油类; 间断; 混料罐清洗废水排入在建工程污水处理设备，处理完的废水与生活污水、纯水制备废水一起通过市政管网近期排入唐山市北郊污水处理厂，待唐山市东北郊污水处理厂建成后，排入唐山市东北郊污水处理厂。; 污水处理厂. 噪声; 生产设备; 噪声; 连续; 生产设备置于生产车间内，设备采用低噪音，加装减震措施，不同设备安置在不同隔间内。; 声环境. 固体 废物; 取料过程; 增稠剂废包装; 间断; 统一收集外卖废品回收站; 不外排. 植物提取物废包装; 间断; 统一收集厂家回收. 凡士林废包装; 间断; 统一收集厂家回收. 纯水制备设备维护; 废RO膜; 间断; 统一收集外卖废品回收站. 废活性炭; 间断; 统一收集外卖专业回收厂家. 实验室试验; 废乙醇试剂瓶; 间断; 清洗干净外卖废品回收站. 检验过程; 废铝塑管包装; 间断; 统一收集，外卖废品回收站. 喷码过程; 废油墨桶; 间断; 统一收集外卖废品回收站. 废气吸附; 废活性炭; 间断; 集中收集后由设备厂家回收处置. 实验室试验; 实验废液; 间断; 废液、废清洗液采用耐腐蚀容器储存，废试剂瓶下设托盘，暂存于危废间，委托有资质厂家定期处理. 废试剂瓶; 间断. 废清洗液; 间断. 乳化机换液压油; 废液压油; 间断; 采用耐腐蚀容器储存，暂存于危废间，委托有资质厂家定期处理. 废液压油桶; 间断; 下设托盘，暂存于危废间，委托有资质厂家定期处理. 职工生活; 生活垃圾; 间断; 集中收集，送环卫部门指定地点统一处理. 污水处理设备; 污泥; 间断; 采用耐腐蚀容器储存，暂存于危废间，委托有资质厂家定期处理. 企业卫生材料生产车间尚未建成，未进行排污许可登记。 |

|  | ### 3.在建工程排污情况 表17 在建工程污染物排放情况一览表 类型; 排放源; 污染物名称; 防治措施; 排放去向; 环评预测污染物达标情况; 执行标准. 废气; 生产混料; 颗粒物; 空调三级过滤系统+活性炭吸附措施; 无组织排放; 达标; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 异味; 无组织排放; 达标; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. 非甲烷总烃; 无组织排放; 达标; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）. 实验室; 硫酸雾、氯化氢、乙醇挥发物; 通风橱+活性炭吸附; 无组织排放; /; /. 废水; 厂区总排口; pH; 混料罐清洗废水排入污水处理设备，处理完废水和纯水制备废水与生活污水共同经市政污水管网近期排入唐山市北郊污水处理厂处理，待唐山市东北郊污水处理厂建成投产后，排入唐山市东北郊污水处理厂处理; 经污水总排口DW001排入市政管网; 达标; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996） 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015） 唐山市北郊污水处理厂进水水质及迁建唐山市东北郊污水处理厂设计进水水质. COD; 达标. BOD5; 达标. SS; 达标. 氨氮; 达标. 总氮; 达标. 总磷; 达标. 石油类; 达标. 噪声; 生产设备运行; 均置于封闭的生产车间内，基础加装减振垫、不同设备采用隔间分隔。; 达标; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 表18 固体废物产生及处置情况 类型; 产生源; 固废种类; 去向; 处置合理性. 固体废物; 原料取料; 增稠剂废包装桶; 统一收集，外卖废品回收站; 处置合理. 植物提取物废包装桶; 原料厂家定期回收. 凡士林废包装桶; 统一收集，原料厂家定期回收. 检验过程; 废铝塑包装管; 统一收集，外卖废品回收站. 纯水制备设备维护; 废RO膜. 废活性炭; 统一收集，外卖专业回收厂家. 废气吸附; 废活性炭; 集中收集后由设备厂家回收处置. 职工生活; 生活垃圾; 集中收集，送当地环卫部门指定地点统一处理. 喷码过程; 废油墨桶; 统一收集外卖废品回收站. 污水处理; 污泥; 污泥、废液压油、试验废液、废清洗液装入耐腐蚀容器中，废液压油桶和废试剂瓶下设托盘，危险废物暂存于危废间，委托有资质厂家定期处理。. 乳化机换液压油; 废液压油. 废液压油桶. 实验室试验; 实验废液. 废试剂瓶. 废清洗液. |
| --- | --- |

|  | 4.污染物排放量 表19 在建工程污染物排放量一览表 单位：t/a 污染物类别; 污染物名称; 卫生材料生产车间项目; 全厂合计. 水污染物; COD; 0.2376; 0.2376. BOD5; 0.1035; 0.1035. SS; 0.1364; 0.1364. 氨氮; 0.016; 0.016. 总磷; 0.0013; 0.0013. 总氮; 0.0192; 0.0192. 石油类; 0.0006; 0.0006. 大气污染物; 颗粒物; 0.00013; 0.00013. 非甲烷总烃; 0.0012; 0.0012. NH3; 9.3×10-6; 9.3×10-6. H2S; 3.6×10-7; 3.6×10-7. 异味; 少量; 少量. 备注; 1.厂区共计一个总排水口 2.污染物排放量均为环评中预测数据. 5.存在问题 原有项目尚未建成，不存在环境问题。 |
| --- | --- |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气 （1）基本污染物 项目所在区域环境空气质量现状数据采用唐山市生态环境局公开发布的《2020年唐山市环境状况公报》中唐山市空气质量数据，具体情况见下表。 表20 2020年区域环境质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（µg/m3）; 标准值/（µg/m3）; 占标率/%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 18; 60; 30.00; 达标. NO2; 46; 40; 115.00; 超标. PM10; 88; 70; 125.71; 超标. PM2.5; 49; 35; 140.00; 超标. CO; 24小时平均第95百分位数; 2500; 4000; 62.50; 达标. O3; 日最大8小时平均第90百分位数; 182; 160; 113.75; 超标. 由上表可知，SO2的年平均质量浓度、CO的日平均质量浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准及其修改单；NO2、PM2.5、PM10的年平均质量浓度和O3的日最大8h平均浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准及其修改单，故项目所在区域环境空气质量不达标，属于不达标区。 监测数据客观的反映了唐山市环境空气质量的现状，分析超标原因为：随着唐山市工业的快速发展、能源消耗和机动车保有量的快速增长，排放的大量二氧化硫、氮氧化物与挥发性有机物导致细颗粒物等二次污染呈加剧态势。根据《2019年“十项重点工作”工作方案》(唐办发[2019]3号)、《京津冀及周边地区、汾渭平原2020—2021年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》、《唐山市空气质量综合指数“退后十”攻坚行动方案》可知，通过调整优化产业结构、能源结构，深入开展大气污染治理攻坚行动，切实改善环境空气质量，通过控制扬尘污染、削减燃煤总量、控制机动车污染和严把燃煤质量关等方面的行动，项目所在区域将会逐步得到改善。 （2）其他污染物环境质量现状评价 本次评价中其他污染物主要为TSP，检测数据引用河北拓维检测技术有限公司对星河湾小区进行的检测，检测时间为2020年12月22日至12月28日，检测点位位于本项目西南侧3600m处。检测数据满足有效性及时效性的要求。 检测点信息见下表。 表21 其他污染物监测点位基本信息 监测点名称; 监测点坐标; 监测因子; 监测时段; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. 东经; 北纬. 星河湾小区; 118°9'41.579"; 39°41'16.718"; TSP; 2020.12.22-2020.12.28; SW; 3600. 表22 其他污染物环境质量现状监测结果 监测点名称; 监测点坐标; 污染物; 平均时间; 评价标准/(μg/m3); 监测浓度范围/(μg/m3); 最大浓度占标率/%; 超标率/%; 达标情况. 东经; 北纬. 星河湾小区; 118°9'41.579"; 39°41'16.718"; TSP; 24小时浓度; 300; 123-319; 106.33; 28.57; 超标. 由上表可以看出，其他污染物中TSP 24 小时平均浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095－2012）及修改单（环境保护部公告 2018 年第 29 号）二级标准要求。 2、地表水环境 项目所在区域地表水为陡河。根据《2020年唐山市环境状况公报》，陡河的监测断面为涧河口断面。按照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）进行监测，监测频次每月1次，全年共监测12次，监测项目25项，按照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）进行评价，评价方法采用单因子评价法。该断面全年水质监测结果见下表。 表23 陡河监测断面水质类别 月份 断面; 1月; 2月; 3月; 4月; 5月; 6月; 7月; 8月; 9月; 10月; 11月; 12月; 年均; 水质目标. 涧河口断面; Ⅳ; Ⅳ; Ⅳ; Ⅳ; Ⅴ; Ⅳ; Ⅳ; Ⅳ; Ⅲ; Ⅳ; Ⅳ; Ⅴ; Ⅳ; Ⅳ. 由上表可知，涧河口年均水质为Ⅳ类水质，达到陡河目标水质要求。 3、声环境 本项目厂界外周边50m范围内无声环境保护目标，无需进行声环境质量监测。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 本项目位于唐山市高新区规划道路3北侧唐丰路东侧联东U谷，经现场踏勘和收集有关资料，厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区、学校、医院等，存在居民区，因此本项目大气环境保护目标如下。 表24 项目周边环境保护目标分布一览表 编号; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 1; -245; -150; 刘家洼村; 居住区; 环境空气二类区; SW; 264. 2; 0; 391; 前白寺口村; N; 379. 注：以厂区中心为坐标原点（0,0），东西向为X轴，南北向为Y轴。 2、声环境 本项目厂界外50m范围内主要为工业企业或道路，无声环境保护目标。 3、地下水环境 本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，因此，无地下水环境保护目标。 4、生态环境 本项目位于唐山高新区北部拓展区，依托现有厂房，因此，项目用地范围内无生态环境保护目标。 |

| 污染 物排 放控 制标 准 | （1）废气：厂界颗粒物无组织排放限值执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2厂界颗粒物无组织排放浓度限值：1.0mg/m3。厂界臭气浓度、氨、硫化氢执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新改扩建项目恶臭污染物厂界标准值：臭气浓度：20（无量纲）、氨：1.5mg/m3、硫化氢：0.06mg/m3。 （2）项目污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978—1996）表4中三级标准：pH：6~9（无量纲），COD：500mg/L，BOD5：300mg/L，SS：400mg/L，动植物油：100mg/L，NH3-N、总氮、总磷参照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中NH3-N：45mg/L，总氮：70mg/L，总磷：8mg/L限值要求。 同时执行唐山市北郊污水处理厂进水水质要求：pH：6~9（无量纲），COD：575mg/L、SS：500mg/L、BOD5：230mg/L、NH3-N：45mg/L、TP：8mg/L、TN：70mg/L、动植物油：50mg/L。 待唐山市东北郊污水处理厂迁建完成后，项目废水执行唐山市东北郊污水处理厂进水水质要求：pH：6~9（无量纲），COD：550mg/L、SS：330mg/L、BOD5：175mg/L、NH3-N：38mg/L、TP：6.6mg/L、TN：63mg/L。详见下表。 表25 本项目污水排入唐山市北郊污水处理厂排放标准（mg/L） 项目; pH; COD; BOD5; SS; 氨氮; 总磷; 总氮; 动植物油. 《污水综合排放标准》（GB8978—1996）表4中三级标准; 6～9; 500; 300; 400; /; /; /; 100. 《污水排入城镇下水道水质标准》; 6～9; /; /; /; 45; 8; 70; 100. 唐山北郊污水处理厂进水水质要求; 6～9; 575; 230; 500; 45; 8; 70; 50. 本项目标准; 6～9; 500; 230; 400; 45; 8; 70; 50. 表26 本项目污水排入唐山市东北郊污水处理厂排放标准（mg/L） 项目; pH; COD; BOD5; SS; 氨氮; 总磷; 总氮; 动植物油. 《污水综合排放标准》（GB8978—1996）表4中三级标准; 6～9; 500; 300; 400; /; /; /; 100. 《污水排入城镇下水道水质标准》; 6～9; /; /; /; 45; 8; 70; 100. 东北郊污水处理厂进水水质要求; 6～9; 550; 175; 330; 38; 6.6; 63; /. 本项目标准; 6～9; 500; 175; 330; 38; 6.6; 63; 100. - （3）厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准：昼间：60dB（A）（项目夜间不生产）。 - （4）危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（环境保护部公告2013年第36号）。 |
| --- | --- |
| 总量 控制 指标 | 根据“十四五”生态环境保护规划，总量控制因子为COD、氨氮、SO2、NOx，同时根据河北省水污染防治工作领导小组办公室发布《河北省碧水保卫战三年行动计划（2018-2020年）》（冀水领办[2018]123号），确定实施总氮排放总量控制。 本项目设备清洗废水排入污水处理设备，处理完废水与纯水制备废水，生活污水（冲厕废水+盥洗用水）由市政污水管网排放至北郊污水处理厂，待东北郊污水处理厂完工后，排入东北郊污水处理厂。按照排水量与唐山市北郊、东北郊污水处理厂出水标准核算，则： 北郊污水处理厂 COD=390.59m3/a×50mg/L=0.020t/a； 氨氮=390.59m3/a×5mg/L=0.002t/a； 总氮=390.59m3/a×15mg/L=0.006t/a。 东北郊污水处理厂 COD=390.59m3/a×30mg/L=0.012t/a； 氨氮=390.59m3/a×1.5mg/L=0.0006t/a； 总氮=390.59m3/a×15mg/L=0.006t/a。 本项目生活污水和纯水制备废水进入污水处理厂进行处理。 项目冬季生产车间采用空调取暖，厂区内无锅炉等燃煤燃气设施，即不产生SO2、NOx，SO2、NOx总量均为零。 因此本项目建议总量控制指标为： SO2：0t/a，NOx：0t/a，COD：0.020t/a，氨氮：0.002t/a，总氮：0.006t/a。 （待东北郊污水处理厂完工后，本项目总量控制指标变为：SO2：0t/a，NOx：0t/a，COD：0.012t/a，氨氮：0.0006t/a，总氮：0.006t/a。） 原有项目总量控制指标为： SO2：0t/a，NOX：0t/a，COD：0.042t/a，氨氮：0.004t/a，总氮：0.013t/a。 （待东北郊污水处理厂完工后，原有项目总量控制指标变为：SO2：0t/a，NOx：0t/a，COD：0.025t/a，氨氮：0.001t/a，总氮：0.013t/a。） 本项目建成后全厂总量控制指标为： SO2：0t/a，NOX：0t/a，COD：0.062t/a，氨氮：0.006t/a，总氮：0.019t/a。 （待东北郊污水处理厂完工后，全厂总量控制指标变为：SO2：0t/a，NOx：0t/a，COD：0.037t/a，氨氮：0.0016t/a，总氮：0.019t/a。） |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目利用现有厂房，不涉及土建施工，施工期环境污染主要为厂房内部装修和生产设备安装调试过程产生的噪声，其影响为暂时的且随着施工期的结束而消失，对环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气治理措施及影响分析 1.1本项目废气污染物排放信息表 表27 废气污染源源强核算结果及相关参数一览表 产排污 环节; 污染物种类; 产生情况; 排放形式; 治理措施; 排放情况. 产生量/（kg/a）; 产生浓度(mg/m3); 处理能力/(m3/h); 收集效率(%); 工艺; 去除率(%); 是否为可行技术; 排放浓度/(mg/m3); 有组织排放量/(t/a); 无组织排放速率(kg/h); 无组织排放量(kg/a). 原料称量、投料过程; 颗粒物; 7.7; /; 无组织; /; /; 空调系统三级过滤; 90; 是; /; /; 0.0025; 0.77. 粉碎、筛分过程; 颗粒物; 25; /; 无组织; /; /; 滤袋+空调系统三级过滤; 99.5; 是; /; /; 0.000625; 0.125. 原料压片过程; 颗粒物; 17.2; /; 无组织; /; /; 空调系统三级过滤; 90; 是; /; /; 0.0067; 1.72. 灭菌、烘干过程; 异味; 少量; /; 无组织; /; /; 活性炭吸附; /; 是; /; /; /; 少量. 污水处理过程; 氨; 0.106; /; 无组织; /; /; 活性炭吸附; 90; 是; /; /; 5.00× 10-6; 0.0106. 硫化氢; 0.004; /; 无组织; /; /; 活性炭吸附; 90; 是; /; /; 1.89× 10-7; 0.0004. 臭气浓度; 少量; /; 无组织; /; /; 活性炭吸附; /; 是; /; /; /; 少量. 表28 本项目涉及排放标准及监测要求一览表 监测点位; 监测因子; 监测频次; 排放标准. 厂界; 颗粒物; 1次/半年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 臭气浓度; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. 氨. 硫化氢. 表29 非正常排放参数一览表 非正常排放源; 频次; 污染物; 排放浓度; 持续时间; 排放量; 措施. 空调过滤系统排风口; 每年1次; 颗粒物; /; 单次2h; 0.0197kg; 停产修复空调过滤系统的过滤器. 臭气浓度; /; 少量. 氨; /; 1.00×10-5. 硫化氢; /; 3.78×10-7. 1.2废气源强核算 本项目废气主要为物料称量、投料、粉碎、筛分、压片过程产生的颗粒物，物料灭菌、烘干过程产生的异味、污水处理过程产生的氨、硫化氢和臭气浓度以及实验室配置溶液产生的硫酸雾、氯化氢、乙醇挥发物。 1.2.1称量、投料过程产生的颗粒物 称量、投料过程产生的颗粒物：本项目原料在称量间内进行称量备料，原料中各植物提取物、粘合剂（淀粉）、低聚果糖、硬脂酸镁、香精等均为粉状，称量工序物料转运过程会产生颗粒物；混合工序粉状物料向混合机内投料过程会产生颗粒物。单次称量投料、过程物料用量约为50kg，年称量、投料次数为154次。称量、投料过程颗粒物产生量约为原料用量的1‰，原料称量及投料工序年运行308h。因此称量、投料过程颗粒物产生量为7.7kg/a，产生速率为0.025kg/h。 本项目车间为10万级洁净车间，车间空气内循环，通过三级过滤系统对空气过滤，本项目不单独设置废气处理系统。根据资料了解，10万级车间由于管道阻力和气体逸散作用，车间需要补充新风10%-30%，本项目按照产生颗粒物的10%逸散出车间。称量、投料过程无组织颗粒物排放量为0.77kg/a，0.0025kg/h。 1.2.2粉碎、筛分过程产生的颗粒物 粉碎、筛分过程产生的颗粒物：本项目在加工葛根、山楂、牛蒡根、茯苓等原料过程中，需对原料进行粉碎和筛分，粉碎和筛分过程会产生颗粒物。单次粉碎、筛分过程物料用量约为100kg，年粉碎筛分次数为50次。粉碎、筛分过程颗粒物产生量约为原料用量的5‰，原料粉碎及筛分工序年运行200h。因此粉碎筛分过程颗粒物产生量为25kg/a，产生速率为0.125kg/h。粉碎、筛分过程产生的粉尘由粉碎机内部的引风机引入粉碎机自带的滤袋进行处理，滤袋处理效率为95%，处理后的废气排放在车间内，经车间内三级过滤系统对空气过滤，本项目按照排放在车间内的颗粒物的10%逸散出车间，则粉碎、筛分过程无组织颗粒物排放量为0.125kg/a，0.000625kg/h。 1.2.3压片过程产生的颗粒物 压片过程产生的颗粒物：本项目人参山楂压片糖果生产过程中，需要对烘干、总混后的颗粒进行压片工序，压片过程中会产生颗粒物。单次压片过程物料用量约为40kg，年压片次数为43次。压片过程颗粒物产生量约为原料用量的1%，压片工序年运行258h。因此压片过程颗粒物产生量为17.2kg/a，产生速率为0.067kg/h。 本项目车间为10万级洁净车间，车间空气内循环，通过三级过滤系统对空气过滤，本项目不单独设置废气处理系统。根据资料了解，10万级车间由于管道阻力和气体逸散作用，车间需要补充新风10%-30%，本项目按照产生颗粒物的10%逸散出车间。压片过程无组织颗粒物排放量为1.72kg/a，0.0067kg/h。 1.2.4植物体提取物散发的异味 在本项目灭菌、烘干过程中植物提取物会散发出异味，非有毒有害气体，本项目洁净厂房空气内循环，逸散到外界环境中的空气较少，对周边环境影响较小，考虑到职工工作环境，由于空气的内循环，不利于异味的排散，在空调的循环系统中增加活性炭吸附，定期更换活性炭，确保车间内的空气环境的清洁。类比同类项目，臭气浓度小于10（无量纲）。满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1二级新改扩建项目恶臭污染物厂界标准值：臭气浓度：20（无量纲）。 1.2.5污水处理过程产生的废气 本项目污水处理设备设在车间西北侧，处理规模为10t/d，处理工艺为“格栅+缺氧处理+预处理（曝气）+MBR”工艺，本项目运营期间污水处理设备会产生恶臭气体，恶臭气体成份主要是分解和反应过程中产生的恶臭气体，主要污染因子为NH3、H2S和臭气浓度。 参照《环境影响评价案例分析》（2018年版），每处理1gBOD5产生0.0031g的NH3、0.00012g的H2S，同时伴随产生少量臭气浓度。根据废水预测分析内容，本项目设备清洗废水量为85.33m3/a，污水处理设备进、出水的BOD5分别为500mg/L（0.0427t/a）、100mg/L（0.00853t/a），废水中的BOD5经污水处理设备去除量为0.03417t/a，则污水处理设备的NH3、H2S产生量为0.106kg/a、0.004kg/a，污水处理间每天运行8h、年运行265d，则NH3、H2S产生速率为5.00×10-5kg/h、1.89×10-6kg/h。 污水处理设施池体加盖密闭，污水全部在管路或密闭池体内，无开放水面，逸出气体经空调循环系统中的活性炭吸附，本项目按照产生氨、硫化氢和臭气浓度的10%逸散出车间，污水处理间产生的废气无组织排放。氨无组织排放量为0.0106kg/a（5.00×10-6kg/h），硫化氢无组织排放量为0.0004kg/a（1.89×10-7kg/h）。 1.2.6实验室配置试液产生的废气 实验室酸性试剂的配置过程中，会产生少量的硫酸雾、氯化氢、有机废气（乙醇挥物发）气体，配置过程在通风橱中完成，在通风橱的排风系统中增加活性炭，用于废气吸附。 本项目实验室硫酸、盐酸以及乙醇用量少，本项目废气主要考虑生产废气。 1.3废气治理措施可行性分析 本项目物料称量、投料、压片过程中产生的颗粒物治理措施为空调系统三级过滤。空气过滤净化原理为：气流→初效净化→加湿段→加热段→表冷段→中效净化→风机送风→管道→高效净化风口→吹入房间→带走尘埃细菌等颗粒→回风百叶窗→初效净化。重复以上过程，即可达到净化目的，净化效率可达90%，本项目称量、投料、压片过程废气治理措施可行。 本项目粉碎、筛分过程产生的废气为少量细小颗粒物，治理措施为粉碎机自带滤袋+空调系统三级过滤。滤袋是采用纺织的滤布或非纺织的毡制作而成的，细小颗粒物在通过滤料时被阻留，净化后的气体经由滤袋口排出至车间内。车间内的颗粒物经空调系统三级过滤后无组织排放。粉碎、筛分过程产生的废气经滤袋+空调系统三级过滤处理后，废气净化效率可达99.5%，粉碎、筛分过程废气治理措施可行。 本项目灭菌、烘干过程中植物提取物仅散发少量异味，污水处理过程产生少量氨、硫化氢和臭气浓度。上述废气经空调系统内的活性炭吸附后，经所在密闭车间的空调系统排放口无组织排放。活性炭吸附是利用活性炭的多孔性，由于固体表面存在着未平衡饱和的分子粒或化学键力，因此当此固体表面与气体接触时，就能吸引气体分子，使其浓集并保持在固体表面。这种现象就是吸附现象。活性炭吸附法就是利用固体表面的这种性质，当废气与表面的多孔活性炭接触，废气中的污染物被吸附在活性炭固体表面，从而与气体混合物分离，达到净化的目的。本项目灭菌、烘干及污水处理过程废气治理措施可行。 1.4达标情况分析 项目在封闭车间内生产，车间内设空调系统，空调系统空气内循环，三级过滤，增加活性炭吸附异味，处理后的气体均无组织排放。本项目废气产生量较小，采取上述措施后，颗粒物无组织排放浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2厂界颗粒物无组织排放浓度限值：1.0mg/m3要求；臭气浓度、氨和硫化氢能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新改扩建项目恶臭污染物厂界标准值：臭气浓度：20（无量纲）、氨：1.5mg/m3、硫化氢：0.06mg/m3要求，各污染物均能达标排放。 1.5大气环境评价结论 综上所述，本项目所在区域为不达标区，项目周边500m内存在居住区等保护目标，其中距离本项目厂界最近的为西南侧264m处的刘家洼村。项目原料称量、投料、压片过程产生的颗粒物通过车间内三级过滤系统处理后无组织排放；粉碎、筛分过程产生的颗粒物经滤袋+空调系统三级过滤处理后无组织排放；植物提取物散发的异味经经空调循环系统内的活性炭吸附后无组织排放；污水处理过程产生的氨、硫化氢和臭气浓度经空调循环系统内的活性炭吸附后无组织排放。采取各项污染防治措施后，污染物排放均能满足相应标准要求，且排放量较少，对周围环境无明显不利影响，本项目大气环境影响可接受。 2、地表水治理措施及影响分析 2.1 生活污水与纯水制备废水 本项目厂区洗浴设施依托卫生材料生产车间，厕所为水冲厕。项目生活污水按生活用水的80%转化率计，产生量为0.96m3/d（254.4m3/a），纯水制备废水产生量0.192m3/d（50.86m3/a）。生活污水与纯水制备废水共同经市政污水管网近期排入唐山市北郊污水处理厂处理，待唐山市东北郊污水处理厂建成投产后，排入唐山市东北郊污水处理厂处理。 本项目生活废水参考河北省《建设项目环境保护管理文件选编》废水中主要污染物排放浓度为COD≤350mg/L、SS≤200mg/L、BOD5≤150mg/L、氨氮≤25mg/L，总氮≤30mg/L，总磷≤2mg/L；本项目纯水制备原水采用园区管网自来水，纯水制备废水主要污染物排放浓度COD≤50mg/L、SS≤50mg/L 则各污染物产生及排放情况见下表。 表30 污染物产生及排放情况一览表 2.2 清洗废水 废水; 废水量 （m3/a）; 污染物; 产生浓度（mg/L）; 产生量 （t/a）; 排放浓度（mg/L）; 排放量 （t/a）. 生活污水; 254.4; pH; 6-9（无量纲）; /; 6-9（无量纲）; /. COD; 350; 0.089; 350; 0.089. BOD5; 150; 0.038; 150; 0.038. SS; 200; 0.051; 200; 0.051. 氨氮; 25; 0.006; 25; 0.006. 总磷; 2; 0.0005; 2; 0.0005. 总氮; 30; 0.0076; 30; 0.0076. 纯水制备废水; 50.86; pH; 6-9（无量纲）; /; 6-9（无量纲）; /. COD; 50; 0.00254; 50; 0.00254. SS; 50; 0.00254; 50; 0.00254. 饮料灌装机、压片机、片剂包装机、粉剂包装机、槽型混合机、摇摆颗粒机、袋茶包装机等生产设备每日生产结束后用纯水进行冲洗；液体物料输送管道随用随洗，清洗方式为弱酸弱碱冲洗和纯化水冲洗；每日生产结束后需对生产车间地面进行清洗。上述清洗废水排入污水处理设备，处理完达标废水排入园区污水管网。清洗废水产生量共为0.322m3/d（85.33m3/a）。污水处理设备处理工艺为格栅+缺氧处理+预处理（曝气）+MBR。 表31 污染物产生情况一览表 项目生产过程中设备清洗废水经自建污水处理站处理后，各废水出水水质情况见下表。 废水; 废水量（m3/a）; 污染物; 产生浓度（mg/L）; 产生量（t/a）. 清洗废水; 85.33; pH; 6-9（无量纲）; /. COD; 1000; 0.0853. BOD5; 500; 0.0427. SS; 300; 0.0256. 氨氮; 50; 0.00427. 总磷; 8; 0.000683. 总氮; 100; 0.00853. 动植物油; 151; 0.0129. 表32 本项目自建污水处理间出水水质情况一览表 本项目废水及污染物产生及排放情况如下： 污染物源; 处理效率（%）; 出水水质(mg/L); 排放量（t/a）. 污染物; pH; /; 6-9（无量纲）; /. COD; 90; 100; 0.00853. BOD5; 80; 100; 0.00853. SS; 90; 30; 0.00256. 氨氮; 60; 20; 0.00171. 总磷; 40; 5; 0.000427. 总氮; 70; 30; 0.00256. 动植物油; 95; 8; 0.000683. 表33 本项目废水污染物产生及排放情况一览表 表34 全厂废水污染物产生及排放情况一览表 序 号; 污染源; 污染物产生情况. pH; COD; BOD5; SS; 氨氮; 总磷; 总氮; 动植物油; 水量 （m3/a）. 1; 生活污水; 产生量t/a; 6-9（无量纲）; 0.089; 0.038; 0.051; 0.006; 0.0005; 0.0076; 254.4. 产生浓度mg/L; 350; 150; 200; 25; 2; 30. 2; 纯水制备废水; 产生量t/a; 0.00254; 0.00254; 50.86. 产生浓度mg/L; 50; 50. 3; 设备清洗废水; 产生量t/a; 0.00853; 0.00853; 0.00256; 0.00171; 0.000427; 0.00256; 0.000683; 85.33. 产生浓度mg/L; 100; 100; 30; 20; 5; 30; 8. 4; 废水合计; 产生量t/a; 0.10007; 0.04653; 0.05610; 0.00771; 0.000927; 0.01016; 0.000683; 390.59. 产生浓度mg/L; 256.2; 119.1; 143.6; 19.7; 2.4; 26.0; 1.75. 2.3达标情况分析 序 号; 污染源; 污染物产生情况. pH; COD; BOD5; SS; 氨氮; 总磷; 总氮; 动植物油; 石油类; 水量 （m3/a）. 1; 卫生材料生产车间; 产生量t/a; 6-9（无量纲）; 0.23763; 0.1035; 0.13638; 0.016; 0.00128; 0.0192; 0.0006; 837.6. 产生浓度mg/L; 283.7; 123.6; 162.8; 19.1; 1.5; 22.9; 0.7. 2; 保健食品、营养食品生产车间; 产生量t/a; 0.10007; 0.04653; 0.05610; 0.00771; 0.000927; 0.01016; 0.000683; 390.59. 产生浓度mg/L; 256.2; 119.1; 143.6; 19.7; 2.4; 26.0; 1.75. 3; 全厂废水合计; 产生量t/a; 0.3377; 0.15003; 0.19248; 0.02371; 0.002207; 0.02936; 0.000683; 0.0006; 1228.19. 产生浓度mg/L; 275.0; 122.2; 156.7; 19.3; 1.8; 23.9; 0.56; 0.5. 项目洗浴设施依托卫生材料生产车间，厕所为水冲厕，设备清洗废水排入污水处理设备，处理完的清洗废水与纯水制备废水、生活污水（冲厕废水+盥洗用水）由市政污水管网排放至北郊污水处理厂，待东北郊污水处理厂完工后，排入东北郊污水处理厂，处置措施可行。 厂区在建工程废水排放量为837.6m3/a，本项目新增废水排放量为390.59m3/a，本项目实施后全厂废水总排放量为1228.19m3/a。根据在建工程环评预测可知，在建工程厂区总排口处各污染物排放浓度均达标，由表34可知，本项目建成后全厂废水总排口外排废水中各污染物排放浓度均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准：pH：6~9（无量纲），COD：500mg/L，BOD5：300mg/L，SS：400mg/L，动植物油：100mg/L；氨氮、总氮、总磷满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）氨氮：45mg/L，总氮：70mg/L，总磷：8mg/L。同时满足唐山市北郊污水处理厂进水水质设计要求，即：pH：6~9（无量纲），COD：575mg/L、SS：500mg/L、BOD5：230mg/L、NH3-N：45mg/L、TP：8mg/L、TN：70mg/L、动植物油：50mg/L。待唐山市东北郊污水处理厂迁建完成后，能够满足唐山市东北郊污水处理厂进水水质要求：pH：6~9（无量纲），COD：550mg/L、SS：330mg/L、BOD5：175mg/L、NH3-N：38mg/L、TP：6.6mg/L、TN：63mg/L。因此，本项目实施后全厂污水总排口处各污染物均能达标排放。 2.4依托污水处理设施的环境可行性评价 唐山市北郊污水处理设计规模为15万m3/d，目前实际进入污水厂的水量约为11万m3/d，其中生活水约占70%，工业废水占30%，尚有余量接收本项目排放的污水。唐山市北郊污水处理厂的污水处理采用三槽式氧化沟处理工艺；深度处理采用高效沉淀池＋过滤滤池工艺；消毒采用二氧化氯消毒工艺；污泥处理采用重力浓缩+机械脱水工艺，尾水排入陡河。污水管网建设完善，污水处理厂运行稳定，出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）中一级A标准限值要求。北郊污水厂提标改造工程于2015年12月通过了竣工环保验收。本项目位于唐山市北郊污水处理厂收水范围之内，市政污水管网已铺设完成，因此本项目产生的生活污水经市政污水管网排入唐山市北郊污水处理厂处理可行。 随着唐山市城市的发展及国家对污水厂处理标准的不断提升，从集约化管理及占地要求等方面考虑，唐山市东郊和北郊污水处理厂拟合并迁建成一个厂。迁建东北郊污水厂污水处理工艺采用粗格栅+细格栅+曝气沉砂池+ AAO生化池+二沉池+高效沉淀池+深床滤池+臭氧+次氯酸钠消毒，处理后达到《城镇污水处理厂水污染物排放标准》（DB11/890-2012）表1中B标准排入石榴河。东北郊污水处理厂迁建后，本项目仍位于东北郊污水处理厂收水范围之内，且满足东北郊污水处理厂进水水质要求，因此本项目产生的生活污水经市政污水管网排入东北郊污水处理厂处理可行。 2.5本项目废水污染物排放信息表 ⑴废水类别、污染物及污染物治理设施信息表 表35 废水类别、污染物及污染物治理设施信息表 ⑵废水间接排放口基本情况表 序 号; 废水 类别; 污染物 种类; 排放 去向; 排放 规律; 污染治理设施; 排放口 编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口 类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 生活污水; pH、COD、BOD5、氨氮、SS、总氮、总磷; 城市污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; /; /; /; DW001; R是 £否; R企业总排 £雨水排放 £清净下水排放 £温排水排放 £车间或车间处理设施排放口. 2; 纯水制备废水; pH、COD、SS; 城市污水处理厂. 3; 设备清洗废水; pH、COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、总氮、动植物油; 城市污水处理厂; TW002; 污水处理设备; 缺氧池+MBR一体机. 项目近期废水间接排放口基本情况见表36，待唐山市东北郊污水处理厂建成投产后，排入唐山市东北郊污水处理厂的间接排放口基本情况见表37。 表36 近期废水间接排放口基本情况表 表37 远期废水间接排放口基本情况表 序 号; 排放口编号; 排放口 地理坐标; 废水排放量/(万m3/a); 排放 去向; 排放 规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准浓度限值/(mg/L). 1; DW001; 118°10'18.57"; 39°42'58.16"; 0.034; 城市污水处理厂; 无规律; 无规律; 唐山市北郊污水处理厂; pH; 6-9（无量纲）. COD; 50. 氨氮; 5. BOD5; 10. SS; 10. 总氮; 15. 总磷; 0.5. 动植物油; 1. ⑶废水污染物排放标准执行表 序 号; 排放口编号; 排放口 地理坐标; 废水排放量/(万m3/a); 排放 去向; 排放 规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 《城镇污水处理厂水污染物排放标准》(DB11/890-2012) 表 1 中B标准/(mg/L). 1; DW001; 118°10'18.57"; 39°42'58.16"; 0.034; 城市污水处理厂; 无规律; 无规律; 唐山市北郊污水处理厂; pH; 6-9（无量纲）. COD; 30. 氨氮; 1.5（2.5）. BOD5; 6. SS; 5. 总氮; 15. 总磷; 0.3. 动植物油; 0.5. 表38 废水污染物排入唐山市北郊污水处理厂排放标准执行表 表39 废水污染物排入唐山市东北郊污水处理厂排放标准执行表 序号; 排放口 编号; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议. 名称; 浓度限值（mg/L）. 1; DW001; pH; 《污水综合排放标准》 （GB8978-1996）三级标准 《污水排入城镇下水道水质标准》 （GB/T 31962-2015） 唐山市北郊污水处理厂现状进水水质; 6-9（无量纲）. COD; 500. BOD5; 230. SS; 400. 氨氮; 45. 总磷; 8. 总氮; 70. 动植物油; 50. ⑷废水污染物排放信息表 序号; 排放口 编号; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议. 名称; 浓度限值（mg/L）. 1; DW001; pH; 《污水综合排放标准》 （GB8978-1996）三级标准 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015） 迁建唐山市东北郊污水处理厂设计进水水质; 6-9（无量纲）. COD; 500. BOD5; 175. SS; 330. 氨氮; 38. 总磷; 6.6. 总氮; 63. 动植物油; 100. 表40 废水污染物排放信息表 ⑸环境监测计划及记录信息表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度/(mg/L); 日排放量/(t/d); 年排放量/(t/a). 1; DW001; pH; 6-9（无量纲）; /; /. COD; 275.0; 0.001274; 0.3377. BOD5; 122.2; 0.000566; 0.15003. SS; 156.7; 0.000726; 0.19248. 氨氮; 19.3; 0.000089; 0.02371. 总磷; 1.8; 0.000008; 0.002207. 总氮; 23.9; 0.000111; 0.02936. 动植物油; 0.56; 0.000003; 0.000683. 石油类; 0.5; 0.000002; 0.0006. 全厂排放口合计; pH; 6-9（无量纲）. COD; 0.3377. BOD5; 0.15003. SS; 0.19248. 氨氮; 0.02371. 总磷; 0.002207. 总氮; 0.02936. 动植物油; 0.000683. 石油类; 0.0006. 表41 环境监测计划及记录信息表 2.6地表水影响评价结论 序号; 排放口编号; 污染物名称; 监测设施; 自动监测设施安装位置; 自动监测设施的安装、运行、维护等相关管理要求; 自动监测是否联网; 自动监测仪器名称; 手工监测采样方法及个数; 手工监测频次; 手工测定方法. 1; DW001; pH; 手工; 无; 无; 无; 无; 瞬时采样（4个）; 1次/季; 《水质 pH值的测定 玻璃电极法》（GB6920-86）. COD; 《水质 化学需氧量的测定重铬酸盐法》HJ828-2017. BOD5; 《水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法》HJ505-2009. SS; 《水质 悬浮物的测定 重量法》GB/T11901-1989. NH3-N; 《水质 氨氮的测定纳氏试剂分光光度法》HJ535-2009. TP; 《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》GB/T11893-1989. TN; 《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》HJ636-2012. 动植物油; 《水质 石油类和动植物油的测定红外分光光度法HJ637-2018》. 项目洗浴设施依托卫生材料生产车间，厕所为水冲厕，设备清洗废水排入污水处理设备，处理完废水与纯水制备废水，生活污水（冲厕废水+盥洗用水）由市政污水管网排放至北郊污水处理厂，待东北郊污水处理厂完工后，排入东北郊污水处理厂。本项目无废水直接排放至外环境，项目排放形式为间接排放，不会对周边地表水环境产生影响。因此，本项目地表水环境影响可以接受。 3、噪声治理措施及影响分析 3.1噪声源强及降噪措施 本项目噪声主要为高压灭菌锅、灌装机、压片机、片剂包装机、粉剂包装机、槽型混合机、摇摆颗粒机、万能粉碎机、袋茶包装机、纯水制备设备、空调系统、污水处理设备、喷码机等设备行过程产生的噪声，源强为60~85dB（A）。本项目区域环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准。 生产设备均放置在车间内，为了降低噪声对环境的影响，企业拟采取如下降噪措施： ①采用先进的生产工艺及先进的低噪音设备； ②噪声源强较大的设备安装减振垫，可以降低设备噪声； ③将生产设备安装在车间内，并合理布局，不同设备采用隔间分隔，门窗保持良好密闭性，正常情况下隔声量可达20dB(A)；污染源及治理措施见下表： 表42 本项目噪声污染源及治理措施 噪声污染源; 单台设备源强/dB（A）; 降噪措施; 降噪后源强值dB（A）; 持续时间. 产噪设备; 数量（台）. 高压灭菌锅（北侧）; 1; 60; 采用低噪设备，设备安装时基础加装减振垫，置于封闭设备间内，降噪20dB（A）; 40; 8:00~18:00. 高压灭菌锅（南侧）; 1; 60; 40. 灌装机（口服液）; 1; 65; 45. 灌装机（西林瓶）; 1; 65; 45. 压片机; 1; 65; 45. 片剂包装机; 1; 60; 40. 粉剂包装机; 1; 60; 40. 袋茶包装机; 1; 60; 40. 三维包装机（北侧）; 1; 60; 40. 三维包装机（南侧）; 1; 60; 40. 槽型混合机; 1; 60; 40. 多项混合机; 1; 60; 40. 摇摆颗粒机; 1; 85; 65. 万能粉碎机; 1; 80; 60. 不锈钢烘箱; 1; 65; 45. 纯水制备设备; 1; 75; 55. 空调系统; 1; 75; 55. 污水处理设备; 1; 75; 55. 喷码机（北侧）; 1; 60; 40. 喷码机（南侧）; 1; 60; 40. 表43 全厂噪声污染源及治理措施 噪声污染源; 单台设备源强/dB（A）; 降噪措施; 降噪后源强值dB（A）; 持续时间; 备注. 产噪设备; 数量（台）. 高压灭菌锅 （北侧）; 1; 60; 设备安装时基础加装减振垫，置于封闭设备间内，降噪20dB（A）; 40; 8:00~18:00; 本项目新增生产设备. 高压灭菌锅 （南侧）; 1; 60; 40. 灌装机（口服液）; 1; 65; 45. 灌装机（西林瓶）; 1; 65; 45. 压片机; 1; 65; 45. 片剂包装机; 1; 60; 40. 粉剂包装机; 1; 60; 40. 袋茶包装机; 1; 60; 40. 三维包装机 （北侧）; 1; 60; 40. 三维包装机 （南侧）; 1; 60; 40. 槽型混合机; 1; 60; 40. 多项混合机; 1; 60; 40. 摇摆颗粒机; 1; 85; 65. 万能粉碎机; 1; 80; 60. 不锈钢烘箱; 1; 65; 45. 纯水制备设备; 1; 75; 55. 空调系统; 1; 75; 55. 污水处理设备; 1; 75; 55. 喷码机（北侧）; 1; 60; 40. 喷码机（南侧）; 1; 60; 40. 真空乳化机; 1; 70; 50; 在建项目生产设备. 配料罐; 6; 70; 50. 灌装机; 1; 65; 45. 纯水制备设备; 1; 75; 55. 空调系统; 1; 75; 55. 喷码机; 1; 60; 40. 包裹机; 1; 60; 40. 打包机; 1; 60; 40. 贴标机; 1; 60; 40. 污水处理设备; 1; 75; 55. 表44 本项目生产设备距各车间界距离 设备名称; 噪声源强（降噪后）dB(A); 东车间界距离(m); 南车间界距离(m); 西车间界距离(m); 北车间界距离(m). 高压灭菌锅（北侧）; 40; 24; 19; 8; 5. 高压灭菌锅（南侧）; 40; 6; 7; 26; 17. 灌装机（口服液）; 45; 19; 20; 13; 4. 灌装机（西林瓶）; 45; 19; 18; 13; 6. 压片机; 45; 16; 11; 16; 13. 片剂包装机; 40; 19; 11; 13; 13. 粉剂包装机; 40; 19; 7; 13; 17. 袋茶包装机; 40; 19; 4; 13; 20. 三维包装机（北侧）; 40; 30; 23; 2; 1. 三维包装机（南侧）; 40; 25; 5; 7; 19. 槽型混合机; 40; 14; 8; 18; 16. 多项混合机; 40; 16; 6; 16; 18. 摇摆颗粒机; 65; 12; 8; 20; 16. 万能粉碎机; 60; 10; 9; 22; 15. 不锈钢烘箱; 45; 13; 9; 19; 15. 纯水制备设备; 55; 7; 20; 25; 4. 空调系统; 55; 5; 4; 27; 20. 污水处理设备; 55; 1; 18; 31; 6. 喷码机（北侧）; 40; 1; 22; 31; 2. 喷码机（南侧）; 40; 22; 6; 10; 18. 以保健食品、营养食品生产车间最东侧边界为东厂界，卫生材料生产车间最西侧边界为西厂界，生产车间最南侧边界、最北侧边界分别为南厂界和北厂界，则各生产设备距各厂界距离见下表。 表45 全厂生产设备距各厂界距离 设备名称; 噪声源强（降噪后）dB(A); 东厂界距离(m); 南厂界距离(m); 西厂界距离(m); 北厂界距离(m); 备注. 高压灭菌锅（北侧）; 40; 24; 19; 76; 5; 本项目新增生产设备. 高压灭菌锅（南侧）; 40; 6; 7; 94; 17. 灌装机（口服液）; 45; 19; 20; 81; 4. 灌装机（西林瓶）; 45; 19; 18; 81; 6. 压片机; 45; 16; 11; 84; 13. 片剂包装机; 40; 19; 11; 81; 13. 粉剂包装机; 40; 19; 7; 81; 17. 袋茶包装机; 40; 19; 4; 81; 20. 三维包装机（北侧）; 40; 30; 23; 70; 1. 三维包装机（南侧）; 40; 25; 5; 75; 19. 槽型混合机; 40; 14; 8; 86; 16. 多项混合机; 40; 16; 6; 84; 18. 摇摆颗粒机; 65; 12; 8; 88; 16. 万能粉碎机; 60; 10; 9; 90; 15. 不锈钢烘箱; 45; 13; 9; 87; 15. 纯水制备设备; 55; 7; 20; 93; 4. 空调系统; 55; 5; 4; 95; 20. 污水处理设备; 55; 1; 18; 99; 6. 喷码机（北侧）; 40; 1; 22; 99; 2. 喷码机（南侧）; 40; 22; 6; 78; 18. 真空乳化机; 50; 70; 19; 30; 5; 在建项目生产设备；配料罐取6台设备等效源强. 配料罐; 57.8; 57; 19; 43; 5. 灌装机; 45; 64; 19; 36; 5. 纯水制备设备; 55; 47; 19; 53; 5. 空调系统; 55; 97; 14; 3; 10. 喷码机; 40; 85; 12; 15; 12. 包裹机; 40; 80; 6; 20; 18. 打包机; 40; 76; 6; 24; 18. 贴标机; 40; 72; 6; 28; 18. 污水处理设备; 55; 82; 10; 18; 14. 采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）推荐的方法和模式进行预测。 ①噪声传播衰减模式： LA(r)=LA(r0)-20Lg(r/r0) 式中：LA(r)――距声源r米处的A声级； LA(r0)――参考位置r0 米处的A声级； r－－预测点距噪声源中心距离，m； r0――参考位置距声源中心距离，m。 ②声压级合成模式： Ln=10lgi=1n100.1LAi 式中：Ln――n个声压级的合成声压级，dB(A)； Li――各声源的A声级，dB(A)。 表46 本项目生产设备到各车间界噪声贡献值（dB(A)） 表47 全厂生产设备到各厂界噪声贡献值（dB(A)） 设备名称; 东车间界; 南车间界; 西车间界; 北车间界. 高压灭菌锅（北侧）; 12.4; 14.4; 21.9; 26.0. 高压灭菌锅（南侧）; 24.4; 23.1; 11.7; 15.4. 灌装机（口服液）; 19.4; 19.0; 22.7; 33.0. 灌装机（西林瓶）; 19.4; 19.9; 22.7; 29.4. 压片机; 20.9; 24.2; 20.9; 22.7. 片剂包装机; 14.4; 19.2; 17.7; 17.7. 粉剂包装机; 14.4; 23.1; 17.7; 15.4. 袋茶包装机; 14.4; 28.0; 17.7; 14.0. 三维包装机（北侧）; 10.5; 12.8; 34.0; 40.0. 三维包装机（南侧）; 12.0; 26.0; 23.1; 14.4. 槽型混合机; 17.1; 21.9; 14.9; 15.9. 多项混合机; 15.9; 24.4; 15.9; 14.9. 摇摆颗粒机; 43.4; 46.9; 39.0; 40.9. 万能粉碎机; 40.0; 40.9; 33.2; 36.5. 不锈钢烘箱; 22.7; 25.9; 19.4; 21.5. 纯水制备设备; 38.1; 29.0; 27.0; 43.0. 空调系统; 41.0; 43.0; 26.4; 29.0. 污水处理设备; 55.0; 29.9; 25.2; 39.4. 喷码机（北侧）; 40.0; 13.2; 10.2; 34.0. 喷码机（南侧）; 13.2; 24.4; 20.0; 14.9. 叠加贡献值; 55.8; 49.4; 41.8; 48.0. 标准值; 60. 设备名称; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界; 备注. 高压灭菌锅（北侧）; 12.4; 14.4; 2.4; 26.0; 本项目新增生产设备. 高压灭菌锅（南侧）; 24.4; 23.1; 0.5; 15.4. 灌装机（口服液）; 19.4; 19; 6.8; 33.0. 灌装机（西林瓶）; 19.4; 19.9; 6.8; 29.4. 压片机; 20.9; 24.2; 6.5; 22.7. 片剂包装机; 14.4; 19.2; 1.8; 17.7. 粉剂包装机; 14.4; 23.1; 1.8; 15.4. 袋茶包装机; 14.4; 28; 1.8; 14.0. 三维包装机（北侧）; 10.5; 12.8; 3.1; 40.0. 三维包装机（南侧）; 12.0; 26; 2.5; 14.4. 槽型混合机; 17.1; 21.9; 1.3; 15.9. 多项混合机; 15.9; 24.4; 1.5; 14.9. 摇摆颗粒机; 43.4; 46.9; 26.1; 40.9. 万能粉碎机; 40.0; 40.9; 20.9; 36.5. 不锈钢烘箱; 22.7; 25.9; 6.2; 21.5. 纯水制备设备; 38.1; 29; 15.6; 43.0. 空调系统; 41.0; 43; 15.4; 29.0. 污水处理设备; 55.0; 29.9; 15.1; 39.4. 喷码机（北侧）; 40.0; 13.2; 0.1; 34.0. 喷码机（南侧）; 13.2; 24.4; 2.2; 14.9. 真空乳化机; 13.1; 24.4; 20.5; 36.0; 在建项目生产设备. 配料罐; 22.7; 32.2; 25.1; 43.8. 灌装机; 8.9; 19.4; 13.9; 31.0. 纯水制备设备; 21.6; 29.4; 20.5; 41.0. 空调系统; 15.3; 32.1; 45.5; 35.0. 喷码机; 1.4; 18.4; 16.5; 18.4. 包裹机; 1.9; 24.4; 14.0; 14.9. 打包机; 2.4; 24.4; 12.4; 14.9. 贴标机; 2.9; 24.4; 11.1; 14.9. 污水处理设备; 16.7; 35.0; 29.9; 32.1. 叠加贡献值; 55.8; 49.8; 45.8; 50.4. 标准值; 60. 表48 排放标准及监测要求一览表 监测点位; 监测因子; 监测频次; 排放标准. 厂界外1m处; 连续等效A声级; 每季度1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 3.2达标情况分析 本项目噪声主要为机械设备运行过程产生的噪声。 产噪设备主要包括高压灭菌锅、灌装机、压片机、片剂包装机、粉剂包装机、槽型混合机、摇摆颗粒机、万能粉碎机、袋茶包装机、纯水制备设备、空调系统、污水处理设备、喷码机等，噪声源强为60~85dB（A）。由表46、47可知，经隔声、减振等措施处理后，本项目噪声源在车间界四周处的昼间噪声贡献值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准；本项目建成后，厂界四周处的昼间噪声贡献值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，项目夜间不生产。因此，本项目噪声不会对周围区域声环境质量产生明显影响。 项目最近的敏感点目标为刘家洼村，距离264米，采取降噪措施后，再经过距离衰减，项目产生的噪声对其声环境影响较小。 因此，本项目声环境影响可接受。 4、固体废物治理措施及影响分析 4.1本项目固体废物排放信息表 表49 一般固体废物类别、产生及处置情况一览表 序号; 一般固废名称; 一般固废来源; 一般固废类别; 一般固废代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要 成分; 产废 周期; 污染防治措施; 环境管理要求. 1; 废包装物; 废弃资源; 废复合包装; 149-001-07; 0.5; 原料拆包、成品包装; 固体; 玻璃瓶、纸; 不定期; 集中收集后外售废品回收站; 按照《环境保护图形标志》（GB15562-1995）的要求对一般固体废物的临时存放场所设置环境保护图形标志牌. 2; 废油墨桶; 0.01; 喷码过程; 固体; 塑料; 不定期. 3; 滤渣; 食品行业产生的一般固体废物; 其他食品加工废物; 149-001-39; 0.002; 过滤过程; 固体; 植物 残渣; 不定期. 4; 废滤纸; 0.003; 固体; 工业 滤纸; 不定期; 集中收集后外运处置. 5; 废过滤器; 非特定行业产生的一般固体废物; 其他 废物; 149-999-99; 0.2; 空调过滤系统; 固体; 无纺布、过滤棉网; 不定期; 集中收集后由设备厂家回收处置. 6; 废活性炭; 0.03; 固体; 活性炭; 不定期. 7; 废活性炭; 0.03; 纯水制备设施; 固体; 活性炭; 不定期. 8; 废RO膜; 0.02; 固体; RO膜; 不定期; 外售废品回收站. 9; 除尘灰; 工业 粉尘; 149-999-66; 0.02375; 万能粉碎机除尘装置; 固体; 植物 粉末; 不定期; 集中收集，送当地环卫部门指定地点统一处理. 10; 污水处理; 有机废水污泥; 149-999-62; 0.2; 污水处理设备; 固体; 有机物; 不定期. 11; 生活垃圾; /; /; /; 1.99; 职工生活; 固体; 果皮纸屑; 每天. 表50 危险废物污染源及治理措施一览表 单位t/a 序号; 产生环节; 名称; 属性; 主要有毒有害物质名称; 物理性状; 环境危险特性; 年度产生量t/a; 贮存 方式; 利用及处置方式和去向; 利用或处置量t/a; 环境管理要求. 1; 紫外灯消毒; 废紫外灯管; 900-023-29; 汞; 固态; T; 0.05; 托盘; 暂存危废间中，委托有资质单位进行处理; 0.05; 危险废物的收集及临时存放应严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单；按照《环境保护图形标志》（GB15562-1995）的要求对危险废物的临时存放场所设置环境保护图形标志牌. 2; 生产设备润滑; 废润滑油; 900-218-08; 废矿物油; 液态; T，I; 0.02; 铁桶（小口带盖）; 0.02. 3; 废润滑油桶; 900-041-49; 废矿物油; 固态; T/In; 0.002; 托盘; 0.002. 4; 实验室实验; 实验废液; 900-047-49; 化学试剂; 液态; T/C/I/R; 0.05; 耐腐蚀容器带盖; 0.05. 5; 废试剂瓶; 900-047-49; 化学试剂; 固态; T/C/I/R; 0.1; 托盘; 0.1. 6; 废清洗液; 900-047-49; 化学试剂; 液态; T/C/I/R; 0.265; 耐腐蚀容器带盖; 0.265. 4.2固体废物管理措施 4.2.1一般固体废物管理措施 本项目新增一般工业固体废物处理处置要求如下： ①贮存、处置场的建设类型，必须与将要堆放的一般工业固体废物的类别相一致。 ②贮存、处置场应采取防止粉尘污染的措施。 ③为加强监督管理，贮存、处置场应设置环境保护图形标志。 本项目一般固废暂存于厂区在建工程一般固废储存区内（厂区一般固废储存区预留有本项目产生一般固废的储存场所，能满足本项目的使用需求），分别集中收集，定期处置。 4.2.2危险废物管理措施 本项目危险废物的厂内暂存应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单执行。与本项目相关的重点内容如下： Ⅰ危险废物的储存 ⑴盛装危废的容器要符合标准要求，容器应根据危险废物的不同特性而设计，容器应不易破损、变形、老化，并能有效地防止渗透、扩散。装有危险废物的容器必须贴有符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单标准中所示的标签。 ⑵装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间。 ⑶盛装危险废物的容器要带盖。 ⑷危废储存间地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建造材料必须与危废相容；地面要硬化、耐腐蚀，且表面无裂隙；储存间内要有安全照明设施和观察窗口。 ⑸危废储存间要放扬散、防流失、防渗漏。 ⑹危废间大门设置双锁管理，危险废物进出设置台账，建立档案制度，对暂存的废物种类、数量、特性、包装容器类别、存放库位、存入日期、运出日期等详细记录在案并长期保存，建立定期巡查、维护制度。 ⑺危废储存间必须按照《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995）中的规定设立危险废物警示标志。 Ⅱ危险废物的处理 将危险废物送往危险废物处置站处置。 厂区卫生材料生产车间南侧外包装区设置一座6m2危废间，危废间地面和裙脚已做好防渗处理，防渗层为2mm厚高密度聚乙烯，渗透系数≤10-10cm/s。在储存间外已设立危险废物标志，危废间内进行分区，将不同的危险废物分开储存，并设立了台账，进行记录，最后由有资质的公司按照相关规定进行处理。 本项目新增危险废物为废紫外灯管、废润滑油、废润滑油桶、实验废液、废试剂瓶、废清洗液，其中废紫外灯管为新增危废种类，需在危废间内新增分区。危废暂存间内废液压油采用油桶封盖储存，下设托盘，每只桶占地面积约0.2m2，废油桶产生量为2个/a（内部存放废液压油），占用危废暂存间面积为0.4m2，扩建后新增1个废油桶和0.02t/a废润滑油，占用危废暂存间面积为0.2m2；实验废液、实验室清洗废液分别储存于耐腐蚀带盖容器内，每个容器占地面积0.3m2，危废间共3个耐腐蚀带盖容器，占用危废暂存间面积为0.9m2，扩建后不新增容器个数，不新增占地面积；废试剂瓶下设托盘，每个试剂瓶占地面积0.03m2，危废间最大储存量为10个，占用危废间面积为0.3m2，扩建后新增存储量20个，占用危废间面积为0.6m2；废紫外灯管下设托盘，每根灯管占地面积0.05m2，扩建后存储量为10个，占用危废间面积为0.5m2。扩建完成后，共占用危废间面积为2.9m2，本项目危废暂存间面积为6m2，可满足要求。 4.3固体废物影响评价结论 采取本项目提出的固体废物处置措施，各固体废物均得到合理处理处置，不会对环境造成二次污染。 5、地下水及土壤影响分析 本项目生产过程产生的废气为颗粒物、氨和硫化氢，颗粒物主要为植物粉末，不含重金属，其他废气污染物为气态物质，不会沉降至土壤内，因此不会对土壤环境及地下水环境产生明显不利影响。 本项目办公生活设施依托在建工程，生活污水依托在建工程污水管网，生产过程废水均依托园区内现有污水管网排入市政污水管网最终进入唐山市北郊污水处理厂进行处理，污水管道为PVC材质，渗透系数小于10-7cm/s，不会对土壤及地下水环境产生明显不利影响。 项目污水处理设备设置在地上，污水处理间为重点防渗区，防渗要求为：等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s。污水处理间采用水泥进行防渗处理，排水各环节均由新型塑料管道等防渗管道输送；厂区污水管线底部敷设采用1.5mm厚HDPE土工膜防渗处理，渗透系数小于10-7cm/s；按照“冀建材〔2015〕5号”中的相关要求，输水管线工程应使用新型塑料管道和塑料检查井。项目所在车间内其余地方为简单防渗区，一般地面硬化即可。本项目危废间依托在建工程危废间，危废间防渗要求为：2mm厚高密度聚乙烯防渗层，渗透系数≤10-10cm/s。 本项目新增各原料及产生的固体废物不会落至地面，依托的危废间已设置合理的防渗措施。 项目采取了相应的防渗措施，不会对地下水和土壤产生影响。在今后的运营过程，只要加强管理和维护，对地下水和土壤环境无影响，无需进行跟踪监测。 6、生态影响分析 本项目位于唐山市高新区联东U谷唐山产业园内，依托现有厂房，因此本项目无生态保护目标，无需进行生态环境影响分析。 - 环境风险 7.1环境风险信息表 表51 风险物质识别及影响途径一览表 风险物质名称; 储存场所; 最大储存量（t）; 临界量（t）; Q值; 影响途经. 润滑油; 不储存，直接加入生产设备; 0; 2500; 0; 泄漏漫流至地面下渗影响土壤及地下水环境，引起火灾产生废气、消防废水等. 废润滑油; 危废间; 0.02; 100; 0.000008. 硫酸; 实验室药品柜; 0.0018; 10; 0.0018; 实验室检测人员操作失误造成试剂瓶损坏. 盐酸; 0.002; 7.5; 0.000267. 氢氧化钠; 0.001; 50; 0.00002. 乙醇; 0.008; 50; 0.00016. 合计; —; —; —; 0.002255; —. 本项目涉及的风险物质，理化性质见下表。 表52 润滑油的理化性质及危险性识别 物质名称; 分子式; 分子量; 沸点; 自燃点. 润滑油; —; —; 150℃; 300-350℃. 闪点（开口）; 蒸汽压（145.8℃）; 引燃温度; 密度（水=1）; 爆炸下限. 120-340℃; 0.13Pa; —; 0.91; —. 形状和溶解性; 淡黄色粘稠液体，溶于苯、乙醇、乙醚、氯仿、丙酮等多数有机溶剂。. 储存注意; 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂分开存放，切忌混储。. 健康危害; 急性吸入可出现乏力、头痛、头晕、恶心，严重者可引起油脂性肺炎。慢接触者，暴露部位可发生油性痤疮和接触性皮炎，可引发神经衰弱综合征，呼吸道和眼刺激症状及慢性油脂性肺炎。. 表53 硫酸的理化性质 标 识; 中文名：硫酸; 危险货物编号：81007. 英文名：Sulfuricacid; UN编号：1830. 分子式：H2SO4分子量：98.08; CAS号：7664-93-9. 理 化 性 质; 外观与性状; 纯品为无色透明油状液体，无臭。. 熔点（℃）; 10.5; 相对密度（水=1）1.83; 相对密度（空气=1）3.4. 沸点（℃）; 330; 饱和蒸气压（kPa); 0.13/145.8℃. 溶解性; 与水混溶。. 毒 性 及 健 康 危 害; 侵入途径; 吸入、食入、经皮吸收。. 毒性; LD50：2140mg/kg(大鼠经口） LC50：510mg/m32小时（大鼠吸入）；320mg/m3，2小时（小鼠吸入）. 健康危害; 对皮肤、粘膜等组织有强烈刺激和腐蚀作用。对眼睛可引起结膜炎、水月中、角膜混浊，以致失明；引起呼吸道刺激症状，重者发生呼吸困难和肺水肿；高浓度引起喉痉挛或声门水肿而死亡。口服后引起消化道烧伤以至溃疡形成。严重者可能有胃穿孔、腹膜炎、喉痉挛和声门水肿、肾损害、休克等。皮肤灼伤轻者出现红斑、重者形成溃疡，愈后癍痕收缩影响功能。機入眼内可造成灼伤，甚至角膜穿孔、全眼炎以至失明。慢性影响：牙齿酸蚀症、慢性支气管炎、肺气肿和肺硬化。. 急救方法; 皮肤接触：脱去污染的衣着，立即用水冲洗至少15分钟。或用2%碳酸氢钠溶液冲洗，就医。眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟，就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。呼吸困难时给输氧。给予2-4%碳酸氢钠溶液雾化吸入，就医。食入：误服者给牛奶、蛋清、植物油等口服，不可催吐，立即就医。. 燃 烧 爆 炸 危 险 性; 燃烧性; 不燃; 燃烧分解物; 氧化硫. 闪点（℃）; /; 爆炸上限（V%）; /. 引燃温度（℃）; /; 爆炸下限（V%）; /. 危险特性; 与易燃物（如苯)和有机物（如糖、纤维素等）接触会发生剧烈反应，甚至引起燃烧。能与一些活性金属粉末发生反应，放出氢气。遇水大量放热，可发生沸溅。具有强腐蚀性。能腐蚀绝大多数金属和塑料、橡胶及涂料。. 建规火险分级; 乙; 稳定性稳定; 聚合危害不聚合. 禁忌物; 碱类、碱金属、水、强还原剂、易燃或可燃物。. 储运条件与泄漏处理; 储运条件：储存于阴凉、干燥、通风处。应与易燃、可燃物，碱类、金属粉末等分开存放。不可混储混运。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。分装和搬运作业要注意个人防护。 泄漏处理：疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，建议应急处理人员戴好面罩，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物，勿使泄漏物与可燃物质（木材、纸、油等）接触，在确保安全情况下堵漏。喷水雾减慢挥发(或扩散），但不要对泄漏物或泄漏点直接喷水。用沙土、干燥石灰或苏打灰混合，然后收集运至废物处理场所处置。也可以用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。. 灭火方法; 砂土。禁止用水。消防器具（包括SCBA)不能提供足够有效的防护。若不小心接触，立即撤离现场，隔离器具，对人员彻底清污。蒸气比空气重，易在低处聚集。储存容器及其部件可能向四面八方飞射很远。如果该物质或被污染的流体进入水路，通知有潜在水体污染的下游用户，通知地方卫生、消防官员和污染控制部门。在安全防爆距离以外，使用雾状水冷却暴露的容器。. 表54 氢氧化钠的理化性质 标 识; 中文名：氢氧化钠；烧碱；苛性钠; 危险货物编号：82001. 英文名：Sodiunhydroxide；Causticsoda；Sodiunhydrate; UN编号：1823. 分子式：NaOH; 分子量：40.01; CAS号：1310-73-2. 理 化 性 质; 外观与性状; 白色不透明固体，易潮解。. 熔点（℃）; 318.4; 相对密度（水=1）2.12; 相对密度（空气=1）/. 沸点（℃）; 1390; 饱和蒸气压（kPa); 0.13/739℃. 溶解性; 易溶于水、乙醇、甘油，不溶于丙酮。. 毒 性 及 健 康 危 害; 侵入途径; 吸入、食入、经皮吸收。. 毒性; LD50：40mg/kg（小鼠腹腔） 家兔经皮：50mg（24h），重度刺激。 家兔经眼：1%，重度刺激。. 健康危害; 本品有强烈刺激和腐蚀性。粉尘或烟雾刺激眼和呼吸道，腐蚀鼻中隔；皮肤和眼直接接触可引起灼伤；误服可造成消化道灼伤，粘膜糜烂、出血和休克。. 急救方法; 皮肤接触：立即用水冲洗至少15分钟。若有灼伤，就医治疗。眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟。或用3%硼酸溶液冲洗。就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。必要时进行人工呼吸。就医。食入：患者清醒时立即漱口，口服稀释的醋或柠檬汁，就医。. 燃 烧 爆 炸 危 险 性; 燃烧性; 不燃; 燃烧分解物; 可能产生有害的毒性烟雾。. 闪点（℃）; /; 爆炸上限（V%）; /. 引燃温度（℃）; /; 爆炸下限（V%）; /. 危险特性; 与酸发生中和反应并放热。遇潮时对铝、锌和锡有腐蚀性，并放出易燃易爆的氢气。本品不会燃烧，遇水和水蒸气大量放热，形成腐蚀性溶液。具有强腐蚀性。. 建规火险分级; 戊; 稳定性稳定; 聚合危害不聚合. 禁忌物; 强酸、易燃或可燃物、二氧化碳、过氧化物、水。. 储运条件与泄漏处理; 储运条件：储存于干燥清洁的仓间内，注意防潮和雨淋。应与易燃或可燃物及酸类分开存放。搬运时应轻装轻卸，防止包装和容器损坏。雨天不宜运输。 泄漏处理：隔离泄漏污染区，周围设警告标志，建议应急处理人员戴好防毒面具，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物，用洁清的铲子收集于干燥净洁有盖的容器中，以少量加入大量水中，调节至中性，再放入废水系统。也可以用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。如大量泄漏，收集回收或无害处理后废弃。. 灭火方法; 用水、砂土扑救，但须防止物品遇水产生飞溅，造成灼伤。. 表55 盐酸的理化性质 标 识; 中文名：盐酸；氢氯酸; 危险货物编号：81013. 英文名：Hydrochloricacid；Chlorohydricacid; UN编号：1789. 分子式：HCl分子量：36.46; CAS号：7647-01-0. 理 化 性 质; 外观与性状; 无色或微黄色发烟液体，有刺鼻的酸味。. 熔点（℃）; -114.8; 相对密度（水=1）1.20; 相对密度（空气=1）; 1.26. 沸点（℃）; 108.6; 饱和蒸气压（kPa）; 30.66/21℃. 溶解性; 与水混溶，溶于碱液。. 毒 性 及 健 康 危 害; 侵入途径; 吸入、食入、经皮吸收。. 毒性; LD50:900mg/kg（兔经口）； LC50:3124ppm，1小时（大鼠吸入）. 健康危害; 接触其蒸气或烟雾，可引起急性中毒，出现眼结膜炎，鼻及口腔粘膜有烧灼感，鼻衄、齿龈出血，气管炎等。误服可引起消化道灼伤、溃疡形成，有可能引起胃穿孔、腹膜炎等。眼和皮肤接触可致灼伤。慢性影响：长期接触，引起慢性鼻炎、慢性支气管炎、牙齿酸蚀症及皮肤损害。. 急救方法; 皮肤接触：立即用水冲洗至少15分钟。或用2%碳酸氢钠溶液冲洗。若有灼伤，就医治疗。眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水冲洗10分钟或用2%碳酸氢钠溶液冲洗。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。呼吸困难时给输氧。给予2-4%碳酸氢钠溶液雾化吸入。就医。食入：误服者立即漱口，给牛奶、蛋清、植物油等口服，不可催吐。立即就医。. 燃 烧 爆 炸 危 险 性; 燃烧性; 不燃; 燃烧分解物; 氯化氢。. 闪点（℃）; /; 爆炸上限（V%）; /. 引燃温度（℃）; /; 爆炸下限（V%）; /. 危险特性; 能与一些活性金属粉末发生反应，放出氢气。遇氰化物能产生剧毒的氰化氢气体。与碱发生中合反应，并放出大量的热。具有强腐蚀性。. 建规火险分级; 戊; 稳定性稳定; 聚合危害不聚合. 禁忌物; 碱类、胺类、碱金属、易燃或可燃物。. 储运条件与泄漏处理; 储运条件：储存于阴凉、干燥、通风处。应与易燃、可燃物，碱类、金属粉末等分开存放。不可混储混运。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。分装和搬运作业要注意个人防护。运输按规定路线行驶。 泄漏处理：疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，建议应急处理人员戴好面罩，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物，禁止向泄漏物直接喷水。更不要让水进入包装容器内。用沙土、干燥石灰或苏打灰混合，然后收集运至废物处理场所处置。也可以用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。. 灭火方法; 用碱性物质如碳酸氢钠、碳酸钠、消石灰等中和。也可用大量水扑救。. 表56 乙醇的理化性质 标 识; 中文名：乙醇; 危险货物编号：2568. 英文名：ethanol; UN编号：. 分子式：C2H6O分子量：46.07; CAS号：64-17-5. 理 化 性 质; 外观与性状; 无色液体、有酒香. 熔点（℃）; -114.1; 相对密度（水=1）0.79; 相对密度（空气=1）; 1.59. 沸点（℃）; 78.3; 饱和蒸气压（kPa）; 5.33/19℃. 溶解性; 与水混溶，溶于醚、氯仿、甘油等多数有机溶剂。. 毒 性 及 健 康 危 害; 侵入途径; 吸入、食入、经皮吸收。. 毒性. 健康危害; 本品为中枢神经系统抑制剂，首先引起兴奋，随后抑制。急性中毒：急性中毒多发生于口服。一般可分为兴奋、催眠、麻醉、窒息四阶段。患者进入第三或第四阶段，出现意识丧失、瞳孔扩大、呼吸不规律、休克、心力循环衰竭及呼吸停止。慢性影响：在生产中长期接触高浓度本品可引起眼、鼻、粘膜刺激症状、以及头疼、头晕、疲乏恶心等。皮肤长期接触可引起干燥，脱屑、皲裂和皮炎。. 急救方法; 皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。如有不适，就医；眼睛接触：提起眼睑、用流动清水或生理盐水冲洗。如有不适，就医；吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。就医；食入：漱口。就医。. 燃 烧 爆 炸 危 险 性; 燃烧性; 易燃; 燃烧分解物; 水和二氧化碳. 闪点（℃）; 12; 爆炸上限（V%）; 19. 引燃温度（℃）; 363; 爆炸下限（V%）; 3.3. 危险特性; 易燃、其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火。高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧，在火场中，受热的容器有爆炸的危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。. 建规火险分级; 甲; 稳定性稳定; 稳定. 禁忌物; 强氧化剂、酸类、酸酐、碱金属、胺类. 储运条件与泄漏处理; 储存于阴凉处、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30摄氏度。保持容器密封。应与氧化剂、酸类、碱金属、胺类等分开存放，切记混储。采用防爆型照明，通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储存区赢备用泄漏应急处理设备和合适的收容材料。. 灭火方法; 消防人员必须佩戴空气呼吸器，穿全身防火防毒服，在上风向灭火。尽可能的将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。容器突然发出异常声音或出现异常现象，应立即撤离。 灭火剂：雾状水、抗溶性泡沫、沙土、二氧化碳、干粉。. 7.2风险防范措施 ⑴环境风险防范措施 项目应配备较好的设备和相应的抢险设施、风险物质储存区有防扬散、防流失、防渗漏等防治措施并参照国家标准《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）和《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求进行设计。油品储存区、危废间、生产使用区还应保持地面平滑无开裂、采用设置托盘等方式进行进一步的防渗处理，油品储存区、危废间、生产使用区门口设置围堰或斜坡，如果发生泄漏事故，确保风险物质不会溢流出上述区域，避免对水环境造成影响。 当发生事故时，为不使事故扩大，防止二次灾害的发生，要求及时抢险抢修，必须对各种险情进行事故前预测，保证抢险队伍的素质，遇险时应及时与当地消防部门取得联系，以获得有力支持。 项目在运营中应确保正确操作和正常运行，在操作运行方面要求工作人员必须进行岗前专业培训，严格执行安全生产操作规程，进行安全性专业维护和保养，对生产设备进行定期校验，确保安全生产。同时建立夜间值班巡查制度、安全奖惩制度等。 企业应建立健全防范制度，加强监督管理，规范操作，这类事故发生的概率处于可接受范围内。 ⑵应急措施 ①实验室试剂发生泄漏，迅速撤离泄漏污染区人员至安全区。建议加强泄漏区通风，用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收泄漏物质。氢氧化钠洒落隔离污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具，穿防酸碱工作服，不要直接接触泄漏物，避免扬尘，用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中，收集后地面用大量水冲洗，冲洗水收集后当做危险废物委托有资质单位处置。 ②润滑油或废润滑油发生泄漏，通过工作人员或视频监控人员预警，根据现场情况将灭火器、消防砂、灭火毯、吸油毡、储油桶等运至实发现场进行现场环境应急处置，利用灭火器、灭火毯进行着火点的扑灭，利用消防砂进行溢流的围堵，避免污染面积扩散，用吸附材料吸收泄漏液体，然后移至安全地区，能够有效防止事故扩大。 ⑶制定环境风险应急预案。 - 8、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射源，即不会对项目所在区环境产生相应的电磁辐射影响。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、 名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 称量、投料、压片过程 | 颗粒物 | 称量、投料、压片过程产生的废气经空调三级过滤系统处理后无组织排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297—1996） |
|  | 粉碎、筛分过程 | 颗粒物 | 粉碎、筛分过程产生的废气由粉碎机内部的引风机引入粉碎机自带的滤袋进行处理，处理后的废气排入车间内，经空调三级过滤系统处理后无组织排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297—1996） |
|  | 灭菌、烘干过程 | 异味 | 空调三级过滤系统+活性炭吸附措施 | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) |
|  | 污水处理过程 | 氨、硫化氢、臭气浓度 | 污水处理设施池体加盖密闭，污水全部在管路或密闭池体内，无开放水面，逸出气体采取空调三级过滤系统+活性炭吸附措施 | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) |
|  | 实验室 | 硫酸雾、氯化氢、乙醇挥发物 | 通风橱+活性炭吸附 | —— |
| 地表水环境 | 厂区总排口DW001 | pH、COD、BOD5 SS、氨氮、总氮、总磷、动植物油 | 设备清洗废水、管道冲洗废水和地面清洗废水排入污水处理设备，处理完废水和纯水制备废水与生活污水共同经市政污水管网近期排入唐山市北郊污水处理厂处理，待唐山市东北郊污水处理厂建成投产后，排入唐山市东北郊污水处理厂处理 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996） 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015） 唐山市北郊污水处理厂进水水质及迁建唐山市东北郊污水处理厂设计进水水质 |
| 声环境 | 机械设备运行产生的噪声 | 连续等效A声级 | 设备安装时基础加装减振垫，置于封闭设备间。 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 电磁辐射 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 固体废物 | 一般固废：本项目原料拆包及成品包装过程产生的废包装物、喷码过程产生的废油墨桶、过滤过程产生的滤渣集中收集后外售废品回收站；过滤过程产生的废滤纸集中收集后外运处置；空调系统更换的废过滤器、废活性炭集中收集后由设备厂家回收处置；纯水制备设施产生的废活性炭集中收集后由设备厂家回收处置；纯水制备设施产生的废RO膜集中收集后外售废品回收站；除尘过程产生的除尘灰、污水处理过程产生的污泥及职工生活垃圾集中收集，送当地环卫部门指定地点统一处理； 危险废物：紫外灯消毒过程产生的废紫外灯管存放于托盘上；实验室实验产生的实验废液和废清洗液贮存于耐腐蚀带盖容器内；生产设备润滑产生的废润滑油贮存于小口带盖铁桶内；生产设备润滑产生的废润滑油桶和实验室实验产生的废试剂瓶存放于托盘上。所有危险废物暂存于危废间，委托有资质单位定期处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 项目污水处理设备设置在地上，污水处理间为重点防渗区，防渗要求为：等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s，或参考GB18598执行。污水处理间采用水泥进行防渗处理，排水各环节均由新型塑料管道等防渗管道输送；厂区污水管线底部敷设采用1.5mm厚HDPE土工膜防渗处理，渗透系数小于10-7cm/s；按照“冀建材〔2015〕5号”中的相关要求，输水管线工程应使用新型塑料管道和塑料检查井。车间内其余地方为简单防渗区，一般地面硬化即可。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ⑴环境风险防范措施 项目应配备较好的设备和相应的抢险设施、风险物质储存区有防扬散、防流失、防渗漏等防治措施并参照国家标准《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）和《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求进行设计。油品储存区、危废间、生产使用区还应保持地面平滑无开裂、采用设置托盘等方式进行进一步的防渗处理，油品储存区、危废间、生产使用区门口设置围堰或斜坡，如果发生泄漏事故，确保风险物质不会溢流出上述区域，避免对水环境造成影响。 当发生事故时，为不使事故扩大，防止二次灾害的发生，要求及时抢险抢修，必须对各种险情进行事故前预测，保证抢险队伍的素质，遇险时应及时与当地消防部门取得联系，以获得有力支持。 项目在运营中应确保正确操作和正常运行，在操作运行方面要求工作人员必须进行岗前专业培训，严格执行安全生产操作规程，进行安全性专业维护和保养，对生产设备进行定期校验，确保安全生产。同时建立夜间值班巡查制度、安全奖惩制度等。 企业应建立健全防范制度，加强监督管理，规范操作，这类事故发生的概率处于可接受范围内。 ⑵应急措施 ①实验室试剂发生泄漏，迅速撤离泄漏污染区人员至安全区。建议加强泄漏区通风，用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收泄漏物质。氢氧化钠洒落隔离污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具，穿防酸碱工作服，不要直接接触泄漏物，避免扬尘，用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中，收集后地面用大量水冲洗，冲洗水收集后当做危险废物委托有资质单位处置。 ②润滑油或废润滑油发生泄漏，通过工作人员或视频监控人员预警，根据现场情况将灭火器、消防砂、灭火毯、吸油毡、储油桶等运至实发现场进行现场环境应急处置，利用灭火器、灭火毯进行着火点的扑灭，利用消防砂进行溢流的围堵，避免污染面积扩散，用吸附材料吸收泄漏液体，然后移至安全地区，能够有效防止事故扩大。 ⑶制定环境风险应急预案。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1.排污口规范化： ⑴废水排放口按照《污染源监测技术规范》设置规范的采样点，根据要求在厂区排污口附近醒目处设置环境保护图形标志牌。 ⑵噪声排污口规范化：须按《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的规定，设置环境噪声监测点，并在该处附近醒目处设置环境保护图形标志牌。 ⑶固体废物：本项目固体废物堆放场所必须有防火、防扬散、防渗漏等防止污染环境的措施，标志牌达到《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）的规定。 表57 排污口规范化要求及环保图形标识 序号; 项目; 要求; 环保图形标志. 1; 噪声; 应按照《工业企业厂界噪声测量方法》（GB12349）的规定，设置环境噪声监测点，并在该处附近醒目位置设置与之相符的环境保护图形标示牌. 2; 固体 废物; 项目一般固体废物应设置专用储存、处置场所。固体废物贮存必须规范化，并设置与之相符的环境保护图形标示牌. 项目危险废物应设置专用储存、处置场所。危险废物贮存必须规范化，并设置与之相符的环境保护图形标示牌. 3; 废水; 项目废水排放口设置与之相符的环境保护图形标示牌. 2.环境管理措施 本项目必须设置专门的环保管理部门，负责全厂的环境管理工作。 ⑴组织机构：应设置专门的环保管理部门，管理人员1-2人，负责全厂的环保工作。把环保工作落实到人，有效控制环境污染。 ⑵职责： ①贯彻执行环境保护法规和标准； ②组织制定环境保护管理规章制度，经常监督各部门、车间执行情况； ③编制并组织实施环境保护规划和计划； ④定期检查全厂环境保护设施，保证设备正常运行； ⑤推广应用环境保护先进技术和经验； ⑥组织开展本企业的环境保护专业技术培训，搞好环境保护教育和宣传，提高职工的环境保护意识。 3.与排污许可证的衔接 按照《固定污染源排污许可分类管理名录》2019年版，本项目属于“九、食品制造业 14—其他食品制造149（不含手工制作、单纯混合或者分装的）”项目，需进行简化管理，建设单位在启动生产设施或者发生实际排污之前应当在全国排污许可证管理信息平台填报排污许可证申请，填写基本信息、污染物排放去向、执行的污染物排放标准以及采取的污染防治措施等信息。 |

- 六、结论

从环境保护角度，本项目环境影响可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | 0.13kg/a | 2.615kg/a | / | 2.745kg/a | +2.615kg/a |
|  | 非甲烷总烃 | / | / | 1.2kg/a | / | / | 1.2kg/a | / |
|  | NH3 | / | / | 0.0093kg/a | 0.0106kg/a | / | 0.0199kg/a | +0.0106kg/a |
|  | H2S | / | / | 0.00036kg/a | 0.0004kg/a | / | 0.00076kg/a | +0.0003kg/a |
| 废水 | COD | / | / | 0.2376t/a | 0.10007t/a | / | 0.3377t/a | +0.10007t/a |
|  | BOD5 | / | / | 0.1035t/a | 0.04653t/a | / | 0.15003t/a | +0.04653t/a |
|  | SS | / | / | 0.1364t/a | 0.05610t/a | / | 0.19248t/a | +0.05610t/a |
|  | 氨氮 | / | / | 0.016t/a | 0.00771t/a | / | 0.02371t/a | +0.00771t/a |
|  | 总磷 | / | / | 0.0013t/a | 0.000927t/a | / | 0.002207t/a | +0.000927t/a |
|  | 总氮 | / | / | 0.0192t/a | 0.01016t/a | / | 0.02936t/a | +0.01016t/a |
|  | 石油类 | / | / | 0.0006t/a | / | / | 0.0006t/a | / |
|  | 动植物油 | / | / | / | 0.000683t/a | / | 0.000683t/a | +0.000683t/a |
| 一般工业 固体废物 | 废包装物 | / | / | 0.873t/a | 0.5t/a | / | 1.373t/a | +0.5t/a |
|  | 废油墨桶 | / | / | 0.012t/a | 0.01t/a | / | 0.022t/a | +0.01t/a |
|  | 滤渣 | / | / | / | 0.002t/a | / | 0.002t/a | +0.002t/a |
|  | 废滤纸 | / | / | / | 0.003t/a | / | 0.003t/a | +0.003t/a |
|  | 废过滤器 | / | / | / | 0.2t/a | / | 0.2t/a | +0.2t/a |
|  | 废活性炭（空调过滤系统） | / | / | 0.05t/a | 0.03t/a | / | 0.08t/a | +0.03t/a |
|  | 废活性炭（纯水制备设施） | / | / | 0.05t/a | 0.03t/a | / | 0.08t/a | +0.03t/a |
|  | 废RO膜 | / | / | 0.02t/a | 0.02t/a | / | 0.04t/a | +0.02t/a |
|  | 除尘灰 | / | / | / | 0.02375t/a | / | 0.02375t/a | +0.02375t/a |
|  | 污泥 | / | / | / | 0.2t/a | / | 0.2t/a | +0.2t/a |
| 危险废物 | 废紫外灯管 | / | / | / | 0.05t/a | / | 0.05t/a | +0.05t/a |
|  | 废液压油 | / | / | 0.02t/a | / | / | 0.02t/a | / |
|  | 废液压油桶 | / | / | 0.002t/a | / | / | 0.002t/a | / |
|  | 废润滑油 | / | / | / | 0.02t/a | / | 0.02t/a | +0.02t/a |
|  | 废润滑油桶 | / | / | / | 0.002t/a | / | 0.002t/a | +0.002t/a |
|  | 实验废液 | / | / | 0.05t/a | 0.05t/a | / | 0.1t/a | +0.05t/a |
|  | 废试剂瓶 | / | / | 0.007t/a | 0.1t/a | / | 0.107t/a | +0.1t/a |
|  | 废清洗液 | / | / | 0.25t/a | 0.265t/a | / | 0.515t/a | +0.265t/a |
|  | 污泥 | / | / | 0.3t/a | / | / | 0.3t/a | / |
| 生活垃圾 |  | / | / | 5t/a | 1.99t/a | / | 6.99t/a | +1.99t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①