- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

| 项目名称： | 小微企业危险废物收集试点项目 |
| --- | --- |
| 建设单位（盖章）： | 唐山昊宇环保科技有限公司 |
| 编制日期： | 2024年7月 |

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 小微企业危险废物收集试点项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2401-130273-89-01-457447 |  |  |
| 建设单位联系人 | 任东 | 联系方式 | 13831518525 |
| 建设地点 | 河北 省 唐山 市 高新 区 老庄子镇 老庄子村西 |  |  |
| 地理坐标 | （ 39 度 42 分 57.574秒， 118 度 5 分 20.108 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | N7724 危险废物治理 | 建设项目 行业类别 | 四十七、生态保护和环境 治理业-101 危险废物（不 含医疗废物）利用及处置 其他 |
| 建设性质 | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 唐山高新技术产业开发区行政审批局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 唐高备字〔2024〕62号 |
| 总投资（万元） | 450 | 环保投资（万元） | 50 |
| 环保投资占比（%） | 11 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 4680m2 |
| 专项评价设置情况 | 根据生态环境部《关于印发〈建设项目环境影响报告表〉内容格式及编制技术指南的通知（环办环评〔2020〕33号）》中《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，结合本项目周边环境特征和污染物排放情况可知，结合本项目周边环境特征和污染物排放情况可知，本项目排放废气中含有铅，厂界外最近的环境保护目标为项目东北侧420m处的南王庄村，属于排放有毒有害污染物的建设项目且厂界外500m范围内有环境空气保护目标，因此需要设大气专项评价；本项目有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量（Q为22.156，大于1），因此，需要设环境风险专项评价。 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 一、生态保护红线对比 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重点生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重点内容的26.02%。 唐山市陆域生态保护红线总面积为1085.47km2，占唐山市陆域国土面积的7.65%，占河北省陆域国土面积的0.58%。唐山市生态保护红线主要集中在本市北部山区地带和南部唐海湿地和鸟类自然保护区附近，同时红线区还分布在还乡河、陡河、沙河、溯河、滦河以及青龙河等河流沿线，总体上呈“四线两块”格局。 本项目选址位于唐山市高新区老庄子镇老庄子村西，对比生态保护红线，最近的东侧陡河，距离约为10.8km不在生态保护红线范围内。 二、所在区域生态环境管控要求符合性分析 根据唐山市人民政府关容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相对应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。 根据《河北省生态保护红线》（冀政字〔2018〕23号），全省生态保护红线总面积4.05万平方公里，占全省国土面积的20.70%。其中，陆域生态保护红线面积3.86万平方公里，占全省陆域国土面积的20.49%，海洋生态保护红线面积1880平方公里。根据《唐山市生态环境准入清单》（2023 年版），本项目所在区域生态环境管控要求如下表。 表1 与《唐山市生态环境准入清单》相符性分析 要素属性; 管控类别; 管控要求; 本项目. 生态保护 红线 区; 空 间 布 局 约 束; 禁止类管控要求; 生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理。严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途。生态保护红线一经划定，未经批准，严禁擅自调整。根据资源环境承载能力监测、生态保护重要性评价和国土空间规划实施“五年一评估”情况，可由省级人民政府编制生态保护红线局部调整方案，纳入国土空间规划修改方案报国务院批准，并抄送生态环境部。自然保护地边界发生调整的，省级自然资源主管部门依据批准文件，对生态保护红线作相应调整，更新国土空间规划“一张图”。已依法设立的油气探矿权拟转采矿权的，按有关规定由省级自然资源主管部门会同相关部门明确开采拟占用地表或海域范围，并对生态保护红线作相应调整，更新国土空间规划“一张图”。更新后的国土空间规划“一张图”，与省级生态环境部门信息共享。; 项目位于唐山市高新区老庄子村西，位于生态红线范围之外。对比生态保护红线，最近的东侧陡河，距离约为10.8km. 限制类管控要求; 生态保护红线内自然保护地核心保护区外，禁止开发性、生产性建设活动，在符合法律法规的前提下，仅允许以下 10 类对生态功能不造成破坏的有限人为活动。生态保护红线内自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等区域，依照法律法规执行。（1）管护巡护、保护执法、科学研究、调查监测、测绘导航、防灾减灾救灾、军事国防、疫情防控等活动及相关的必要设施修筑。（2）原住居民和其他合法权益主体，允许在不扩大现有建设用地、用海用岛、耕地、水产养殖规模和放牧强度（符合草畜平衡管理规定）的前提下，开展种植、放牧、捕捞、养殖（不包括投礁型海洋牧场、围海养殖）等活动，修筑生产生活设施。（3）经依法批准的考古调查发掘、古生物化石调查发掘、标本采集和文物保护活动。（4）按规定对人工商品林进行抚育采伐，或以提升森林质量、优化栖息地、建设生物防火隔离带等为目的的树种更新，依法开展的竹林采伐经营。（5）不破坏生态功能的适度参观旅游、科普宣教及符合相关规划的配套性服务设施和相关的必要公共设施建设及维护。（6）必须且无法避让、符合县级以上国土空间规划的线性基础设施、通讯和防洪、供水设施建设和船舶航行、航道疏浚清淤等活动；已有的合法水利、交通运输等设施运行维护改造。（7）地质调查与矿产资源勘查开采。[具体开采活动，详见《自然资源部 生态环境部 国家林业和草原局关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》（自然资发〔2022〕142 号）]。上述勘查开采活动，应落实减缓生态环境影响措施，严格执行绿色勘查、开采及矿山环境生态修复相关要求。（8）依据县级以上国土空间规划和生态保护修复专项规划开展的生态修复。（9）根据我国相关法律法规和与邻国签署的国界管理制度协定（条约）开展的边界边境通道清理以及界务工程的修建、维护和拆除工作。（10）法律法规规定允许的其他人为活动。开展上述活动时禁止新增填海造地和新增围海。上述活动涉及利用无居民海岛的，原则上仅允许按照相关规定对海岛自然岸线、表面积、岛体、植被改变轻微的低影响利用方式。上述允许的有限人为活动之外，确需占用生态保护红线的国家重大项目，按照《自然资源部 生态环境部 国家林业和草原局关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》（自然资发〔2022〕142 号）规定办理用地用海用岛审批。. 一般生态 空间; 总体 要求; 空间布局 约束; 1、根据生态功能保护区的资源禀赋、环境容量，合理确定区域产业发展方向，限制高污染、高能耗、高物耗产业的发展。要依法淘汰严重污染环境、严重破坏区域生态、严重浪费资源能源的产业，要依法关闭破坏资源、污染环境和损害生态系统功能的企业。 2、应当按照限制性开发区域管理，限制进行大规模高强度工业化城镇化开发，以保持并提高生态产品供给能力。形成点状开发、面上保护的空间结构。开发强度得到有效控制，保有大片开敞生态空间，水面、湿地、林地、草地等绿色生态空间扩大，人类活动水平的空间控制在目前水平。 3、区域内要严格开发区管理，原则上不再新建各类开发区和扩大现有工业开发区的面积， 已有的工业开发区要逐步改造成低消耗、可循环、少排放、“零污染”的生态型工业区。 4、严格控制矿产资源开发。禁止在生态保护红线内、永久基本农田、城镇开发边界内、自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、地质遗迹保护区、文物保护单位的保护范围内和铁 路高速公路国道两侧各 1000 米范围内新批固体矿产资源开发项目，严格控制新批液体、气体矿 产资源开发项目。 5、新建非煤矿山，应当按照绿色矿山建设规范建设。已有非煤矿山，应当按照绿色矿山建 设规范升级改造，逐步达到绿色矿山建设标准。 6、严格控制新增建设占用生态保护红线外的生态空间。符合区域准入条件的建设项目，涉 及占用生态空间中的林地、草原等，按有关法律法规规定办理；涉及占用生态空间中其他未作明 确规定的用地，应当加强论证和管理。 7、严格限制农业开发占用生态保护红线外的生态空间，符合条件的农业开发项目，须依法 由市县级及以上地方人民政府统筹安排。生态保护红线外的耕地，除符合国家生态退耕条件，并 纳入国家生态退耕总体安排，或因国家重大生态工程建设需要外，不得随意转用。; 项目位于唐山高新技术产业开发区，不在生态保护红线范围内。项目 不属于高污染、高 能耗、高物耗行业。项目不涉及矿产资源开发、非煤矿山。 项目租用原有厂房，不涉及占用生态保护红线外的生态空间。. 水源 涵养; 空间布局约束; 1、禁止各种损害生态系统水源涵养功能的经济社会活动和生产方式，如无序采矿、毁林开荒、湿地和草地开垦、过度放牧、道路建设等。 2、禁止导致水体污染的产业发展，开展生态清洁小流域的建设。 3、坚持自然恢复为主，严格限制在水源涵养区大规模人工造林。 4、禁止高水资源消耗产业在水源涵养生态功能区布局。; 项目不涉及损害生态系统水源涵养功能的经济社会活动和生产方式。项目运营期不属于高水资源消耗行业。. 水土 保持; 空间布局 约束; 1、严禁陡坡垦殖和过度放牧。 2、在水土保持生态功能保护区内，禁止毁林开荒、烧山开荒和陡坡地开垦，合理开发自然资源，保护和恢复自然生态系统，增强区域水土保持能力。 3、限制土地资源高消耗产业在水土保持生态功能区发展。 4、禁止开垦、开发植物保护带。禁止在二十五度以上的陡坡地和大中型水库周边汇水区域 二十度以上的陡坡地开垦种植农作物。禁止毁林、毁草开垦和采集发菜。禁止在水土流失重点预 防区和重点治理区铲草皮、挖树兜或者滥挖虫草、甘草、麻黄等。 5、对水源涵养林、水土保持林、防风固沙林等防护林只能进行抚育和更新性质的采伐；对 采伐区和集材道应当采取防止水土流失的措施，并在采伐后及时更新造林。; 本项目属于危险废物治理项目，不涉及垦殖、开荒。项目不属于土地资源高消耗产业。. 生物 多样 性保 护; 空间布局约束; 1、保护自然生态系统与重要物种栖息地，防止生态建设导致栖息环境的改变。 2、禁止对野生动植物进行滥捕、滥采，保持并恢复野生动植物物种和种群的平衡，实现野 生动植物资源的良性循环和永续利用。 3、禁止生物多样性维护生态功能区的大规模水电开发和林纸一体化产业发展。 4、保护自然生态系统与重要物种栖息地，限制或禁止各种损害栖息地的经济社会活动和生 产方式，如无序采矿、毁林开荒、湿地和草地开垦等，防止生态建设导致栖息环境的改变。 5、加强对外来物种入侵的控制，禁止在生物多样性保护功能区引进外来物种。 6、生物多样性保护优先区域内要优化城镇开发建设活动的规模、结构和布局，严格控制高 耗能、高排放行业发展，新引入的行业、企业不得对优先区域生物多样性造成影响。; 项目租用厂院，不会对生态环境造成改变。加强施工期管理，不会对生物多样性产生影响。. 水土 流失; 空间布局 约束; 1、禁止在崩塌、滑坡危险区和泥石流易发区从事取土、挖砂、采石等可能造成水土流失的 活动。 2、在水土流失严重、生态脆弱的地区，应当限制或者禁止可能造成水土流失的生产建设活 动，严格保护植物、沙壳、结皮、地衣等。在侵蚀沟的沟坡和沟岸、河流的两岸以及湖泊和水库 的周边，应当营造植物保护带。禁止开垦、开发植物保护带。 3、禁止在水土流失重点预防区和重点治理区铲草皮、挖树兜或者滥挖虫草、甘草、麻黄等。 4、禁止在二十五度以上陡坡地开垦种植农作物。已在禁止开垦的陡坡地上开垦种植农作物 的，应当按照国家有关规定退耕，植树种草；耕地短缺、退耕确有困难的，应当修建梯田或者采 取其他水土保持措施。; 项目租用现有厂院。不涉及水土流失、开垦。. 河湖 滨岸 带; 空间布局 约束; 1、禁止向河道、渠道、水库及其他水域排放超标准污水或者弃置固体废物。在河道管理范 围内，禁止堆放、倾倒、掩埋、排放污染水体的物体；禁止修建围堤、阻水渠道、阻水道路；禁 止种植高秆农作物、芦苇、杞柳、荻柴和树木（堤防防护林除外）；禁止设置拦河渔具；禁止弃 置矿渣、石渣、煤灰、泥土、垃圾等。在堤防和护堤地，禁止建房、放牧、开渠、打井、挖窖、 葬坟、晒粮、存放物料、开采地下资源、进行考古发掘以及开展集市贸易活动。 2、在河道管理范围内进行下列活动，必须报经河道主管机关批准；涉及其他部门的，由河 道主管机关会同有关部门批准：（一）采砂、取土、淘金、弃置砂石或者淤泥；（二）爆破、钻 探、挖筑鱼塘；（三）在河道滩地存放物料、修建厂房或者其他建筑设施；（四）在河道滩地开 采地下资源及进行考古发掘。 3、在堤防安全保护区内，禁止进行打井、钻探、爆破、挖筑鱼塘、采石、取土等危害堤防 安全的活动。 4、严格控制新增建设占用生态保护红线外的生态空间。; 本项目租用厂房，不涉及河道、渠道等水域。. 基本 农田; 空间布局 约束; 1、禁止任何单位和个人在基本农田保护区内建窑、建房、建坟、挖砂、采石、采矿、取土、 堆放固体废弃物或者进行其他破坏基本农田的活动；禁止任何单位和个人占用基本农田发展林果 业和挖塘养鱼。 2、禁止任何单位和个人闲置、荒芜基本农田。 3、在永久基本农田集中区域，不得新建可能造成土壤污染的建设项目；已经建成的，应当限期关闭拆除。; 项目租用厂房，不占用基本农田、其他耕地。. 表2 本项目所在区域生态环境管控要求 编号; 区县; 乡镇; 清单类型; 管控要求; 本项目. ZH130273 20002; 唐山高新技术 产业开发区; 京唐智慧港（空港城）、老庄子 镇; 空间布局约束; 1、唐山三女河机场净空保护区范围内严格执行《民航法》《民用机场管理条例》《民用机场运行安全管理规定》《华北地区民用机场净空障碍物管理办法》《唐山市人民政府关于保护唐山三女河机场净空的通告》等相关要求。 2、中心城区规划范围内基本农田执行全市总体准入要求中一般生态空间的基本农田管控要求。 3、禁止在人口集中地区从事露天喷漆、喷涂、喷砂、制作玻璃钢以及其他散发 有毒有害气体的作业。; 本项目位于老庄子村西，不在唐山三女河机场净空保护区范围内。 本项目属于“四十七、生态保护和环境 治理业-101 危险废物（不 含医疗废物）利用及处置 其他”行业，不涉及露天喷漆、喷涂、喷砂、制作玻璃钢以及其他散发 有毒有害气体的作业. 污染物排放管控; 全面加强城镇污水管网建设，提升污水收集能力。推进城镇排水系统雨污分流 建设，新建城区建设排水管网一律实行雨污分流；加快旧城区污水管网改造，实现雨污分流。; 本项目位于老庄子村西，无污水管网，涉及此项内容。. 环境风险防控; 1、大气污染物排放重点企业应当编制重污染天气应急响应操作方案，严格落实重污染天气应急响应措施。 2、用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的，变更前应当按照规定开展土壤污染状况调查。 3、开发区及入区企业应当依法制定并及时修订《突发环境事件应急预案》，成立应急组织机构，定期开展应急演练，提高区域环境风险防范能力。 4、地下水重点污染源应当建立地下水污染隐患排查制度，对其产排污环节和易 造成地下水污染的区域采取必要防渗措施，定期开展污染隐患排查工作，制定并落 实整治措施，必要时开展土壤和地下水环境调查与风险评估，根据评估结果采取风险管控或修复措施。; 1、本项目不属于大气污染物排放重点企业，运营期重污染天气按照生态环境部门要求执行响应措施。 2、本项目批复后应编制企业《突发环境事件应急预案》。 3、本环评要求项目重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区做好防渗。. 资源利用效率要求; 1、提高水资源重复利用率，加强再生水的回用。污水经深度处理后满足相关再生水回用的标准，回用于工业用水、绿地浇洒、道路喷洒等。 2、京唐智慧港、老庄子镇位于浅层地下水限采区，执行全市资源利用总体管控要求中地下水限采区管控要求。 3、禁燃区执行全市资源利用总体管控要求中禁燃区管控要求。; 项目用水主要为生活用水及少量酸雾吸收塔用水，为现有水井供给。. 三、产业政策符合性分析 本项目属于新建项目，主要从事危险废物的收集、储存、中转，对照《产业结构调整指导目录（2024 年本）》，本项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的限制类和淘汰类项目，并且本项目已通过唐山高新技术产业开发区行政审批局（唐高备字〔2024〕62号）备案。因此，项目的建设符合国家的有关产业政策。 四、选址符合性分析 本项目位于河北省唐山市老庄子镇老庄子村西，项目中心地理坐标为东经：118°5′20.108″，北纬：39°42′57.574″。项目南侧为唐山茂隆固体废弃物治理有限公司，东侧为唐山恒鑫拓鼎建材有限公司，北侧为钰邦物流。距离本项目厂界最近的环境保护目标为东北侧420m 处的南王庄村。厂址附近无国家、省、市规定的重点文物保护单位、风景名胜区、革命历史古迹、集中式水源地等环境敏感点。 项目选址符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） 《唐山市危险废物收集经营单位建设方案》（唐环发〔2024〕1号）等文件要求。 表3 项目与相关文件选址要求符合性分析 文件; 选址原则; 本项目情况; 符合性. 《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2023; 贮存设施选址应满足生态环境保护法律法规、规划和“三线一单”生态环境分区管控的要求，建设项目应依法进行环境影响评价。; 项目租用现有厂房作为贮存仓库，选址符合相关法律法规，符合“三线一单”生态环境分区管控的要求。; 符合. 集中贮存设施不应选在生态保护红线区域、永久基本农田和其他需要特别保护的区域内，不应建在溶洞区或易遭受洪水、滑坡、泥石流、潮汐等严重自然灾害影响的地区; 项目不在生态保护红线区域、永久基本农田和其他需要特别保护的区域内，不在溶洞区或易遭受洪水、滑坡、泥石流、潮汐等严重自然灾害影响的地区。; 符合. 贮存设施不应选在江河、湖泊、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡，以及法律法规规定禁止贮存危险废物的其他地点。; 项目不在江河、湖泊、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡，不在 法律法规规定禁止贮存危险废物的其他地点。; 符合. 贮存设施场址的位置以及其与周围环境敏感目标的距离应依据环境影响评价文件确定。; 项目位置以及其与周围环境敏感目标的距离依据环境影响评价文件确定。; 符合. 《唐山市危险废物收集经营单位建设方案》（唐环发〔2024〕1号）; 位于省级及以上工业园区或开发区内，不再限定所在区域地震烈度。; 本项目位于唐山市高新技术产业开发区，属于国家级开发区。; 符合. 具备独立厂院。; 本项目租用独立厂院。; 符合. 选址和防护距离满足环境影响评价相关要求。; 选址符合本环境影响评价相关要求。; 符合. 从环保角度考虑，本项目的选址可行。 项目所在区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准及其修改单；声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准。项目所在区域环境空气属于不达标区，根据《建设生态唐山实现绿色发展工作方案》（唐办发〔2018〕2号）、《唐山市“退出后十”大气污染防治工作实施方案》可知，通过调整优化产业结构、能源结构，深入开展大气污染治理攻坚行动，切实改善环境空气质量，通过控制扬尘污染、削减燃煤总量、控制机动车污染和严把燃煤质量关等方面的行动，项目所在区域空气质量将会逐步得到改善。 |

|  | 六、环境保护规划分析 1、与生态环境部《关于开展小微企业危险废物收集试点的通知》（环办固体函〔2022〕66 号）符合性分析 根据《关于开展小微企业危险废物收集试点的通知》（环办固体函〔2022〕66 号），项目与试点符合性分析内容见表4。 表4 项目与“试点的通知”符合性分析一览表 相关要求; 本项目; 结论. 充分认识试点重要意义。各省级生态环境部门要高度重视，把开展试点作为支持小微企业发展的一项具体环保举措，充分发挥政府部门的引导和政策支持作用，有效打通小微企业危险废物收集“最后一公里”，切实解决小微企业急难愁盼的危险废物收集处理问题。通过开展试点，推动建立规范有序的小微企业危险废物收集体系，探索形成一套可推广的小微企业危险废物收集模式，研究完善危险废物收集单位管理制度，有效防范小微企业危险废物环境风险。; 本项目为小微企业危险废物收集存储项目，将小微企业作为收集服务的对象，推动建立规范有序的小微企业危险废物收集体系。; 符合. 因地制宜统筹布局。省级生态环境部门可结合本地实际，自本通知印发之日起至2023年12月31日，通过开展试点推动做好小微企业危险废物收集工作，同时应统筹考虑行政区域内小微企业分布情况及危险废物收集能力，合理确定小微企业危险废物收集试点单位（以下简称收集单位）数量和布局，避免能力过剩。试点区域宜选择行政区域内副省级城市和其他条件较好的地市。鼓励依托小微企业集中的工业园区开展试点。引导和支持具有危险废物收集经验、具备专业技术能力、社会责任感强的单位开展试点。; 本项目位于高新技术产业开发区，是一家具有危险废物收集经验、具备专业技术能力、社会责任感强的单位。; 符合. 2、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求符合性分析 表5 本项目与 GB18597-2023 要求符合性分析 相关技术规范和控制标准要求; 项目情况; 相符性. 5.贮存设施选址要求. 5.1贮存设施选址应满足生态环境保护法律法规、规划和“三线-一单”生态环境分区管控的要求，建设项目应依法进行环境影响评价。; 项目租用现有厂房作为贮存仓库，选址符合相关法律法规，符合“三线一单”生态环境分区管控的要求。; 符合. 5.2集中贮存设施不应选在生态保护红线区域、永久基本农田和其他需要特别保护的区域内，不应建在溶洞区或易遭受洪水、滑坡、泥石流、潮汐等严重自然灾害影响的地区。; 项目不在生态保护红线区域、永久基本农田和其他需要特别保护的区域内，不属于溶洞区或易遭受洪水、滑坡、泥石流、潮汐等严重自然灾害影响的地区。; 符合. 5.3贮存设施不应选在江河、湖泊、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡，以及法律法规规定禁止贮存危险废物的其他地点。; 项目不在江河、湖泊、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡，以及法律法规规定禁止贮存危险废物的其他地点。; 符合. 6.贮存设施污染控制要求. 6.2贮存库. 6.2.1贮存库内不同贮存分区之间应采取隔离措施。隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式。; 项目不同贮存分区之间采用隔墙进行隔离。; 符合. 6.2.2在贮存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量1/10（二者取较大者）；用于贮存可能产生渗滤液的危险废物的贮存库或贮存分区应设计渗滤液收集设施，收集设施容积应满足渗滤液的收集要求。; 项目有机溶剂等液态危险废物贮存区内设置有专门的泄漏堵截设施和截水沟，并配套专门收集槽，可能产生渗滤液的危废设置收集设施。; 符合. 6.2.3贮存易产生粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物贮存库，应设置气体收集装置和气体净化设施；气体净化设施的排气筒高度应符合GB16297要求。; 项目区内设置VOCs气体收集设施和净化设施，用于收集有机溶剂等危险废物在贮存过程中产生的VOCs废气。; 符合. 6.5贮存罐区. 6.5.1贮存罐区罐体应设置在围堰内，围堰的防渗、防腐性能应满足6.1.4、6.1.5的要求。; 废机油采用罐体收集贮存，在罐体四周设置有围堰和防渗、防腐设施。; 符合. 6.5.2贮存罐区围堰容积应至少满足其内部最大贮存罐发生意外泄漏时所需要的危险废物收集容积要求。; 围堰容积大于罐体容积。; 符合. 6.5.3贮存罐区围堰内收集的废液、废水和初期雨水应及时处理，不应直接排放。; 设事故水池、初期雨水池，废液、废水和初期雨水不直接排放。; 符合. 8.贮存过程污染控制要求. 8.1一般规定. 8.1.1在常温常压下不易水解、不易挥发的固态危险废物可分类堆放贮存，其他固态危险废物应装入容器或包装物内贮存。; 项目收集的危险废物均按种类分区存放; 符合. 8.1.2液态危险废物应装入容器内贮存，或直接采用贮存池、贮存罐区贮存。; 有机溶剂等液态危险废物用容器贮存；废机油采用贮存罐进行贮存。; 符合. 8.1.3半固态危险废物应装入容器或包装袋内贮存，或直接采用贮存池贮存。; 本项目半固态危险废物使用容器贮存。; 符合. 8.1.4具有热塑性的危险废物应装入容器或包装袋内进行贮存。; 本项目收集具有热塑性的危险废物用容器贮存。; 符合. 8.1.5易产生粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物应装入闭口容器或包装物内贮存。; 有机溶剂等会挥发VOCs等气体的危险废物采用闭口容器贮存。; 符合. 8.1.6危险废物贮存过程中易产生粉尘等无组织排放的，应采取抑尘等有效措施。; 项目贮存的危险废物不易产生粉尘。; 符合. 8.2贮存设施运行环境管理要求. 8.2.1危险废物存入贮存设施前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入。; 项目收集的危险废物均按种类分区存放; 符合. 8.2.2应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。; 定期检查危险废物的贮存状况，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。; 符合. 8.2.3作业设备及车辆等结束作业离开贮存设施时，应对其残留的危险废物进行清理，清理的废物或清洗废水应收集处理。; 作业设备及车辆等结束作业离开贮存设施时，对其残留的危险废物进行清理，清理的废物或清洗废水应收集处理。; 符合. 8.2.4贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。; 项目按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存; 符合. 8.2.5贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。; 建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等; 符合. 8.2.6贮存设施所有者或运营者应依据国家土壤和地下水污染防治的有关规定，结合贮存设施特点建立土壤和地下水污染隐患排查制度，并定期开展隐患排查；发现隐患应及时采取措施消除隐患，并建立档案。; 结合贮存设施特点建立土壤和地下水污染隐患排查制度，并定期开展隐患排查；发现隐患应及时采取措施消除隐患，并建立档案。; 符合. 8.2.7贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施全部档案，包括设计、施工、验收、运行、监测和环境应急等，应按国家有关档案管理的法律法规进行整理和归档。; 项目建立贮存设施全部档案，按国家有关档案管理的法律法规进行整理和归档。; 符合. 8.3贮存点环境管理要求. 8.3.1贮存点应具有固定的区域边界，并应采取与其他区域进行隔离的措施。; 各类危险废物分区存放，并设有明显隔断，贮存区域之间设置安全通道; 符合. 8.3.2贮存点应采取防风、防雨、防晒和防止危险废物流失、扬散等措施。; 项目租赁已建厂房，通过施工改造，将现有厂房改建成专用的危险废物储存场所，厂房防风、防雨、防晒。; 符合. 8.3.3贮存点贮存的危险废物应置于容器或包装物中，不应直接散堆。; 项目收集的危险废物均设有专用容器; 符合. 8.3.4贮存点应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式等，采取防渗、防漏等污染防治措施或采用具有相应功能的装置。; 采取防渗、防漏等污染防治措施或采用具有相应功能的装置; 符合. 3、《危险废物污染防治技术政策》（环发〔2001〕199 号）符合性分析 本项目与《危险废物污染防治技术政策》（环发〔2001〕199 号）符合性分析，具体见下表6。 表6 本项目与“技术政策”符合性分析 4、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）符合性分析 项目; 规范要求; 本项目具体情况; 相符性. 危险废物贮存设施要求; 应建有堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚要用坚固防渗的材料建造。应有隔离设施、报警装置和防风、防晒、防雨设施；; 本项目在仓储厂房设置有堵截泄漏的裙脚，采用坚固防渗的材料建造，厂房全封闭，能够防风、防晒、防雨。; 符合. 基础防渗层为粘土层的，其厚度应在1m以上，渗透系数应小于1.0×10-7cm/s；基础防渗层也可用厚度在2mm以上的高密度聚乙烯或其他人工防渗材料组成，渗透系数应小于1.0×10-10cm/s；; 本项目拟建设符合技术规范要求的基础防渗层，危险废物贮存场所采用30cm厚水泥+涂防漏油+涂环氧树脂涂料三层防腐防渗+涂防漏油进行防渗，设计防渗系数≤1.0×10-10cm/s。; 符合. 须有泄漏液体收集装置及气体导出口和气体净化装置；; 项目内设有泄漏液体收集围堰、导流沟及事故应急池，设有气体导出口和活性炭吸附装置用于气体净化。; 符合. 用于存放液体、半固体危险废物的地方，还须有耐腐蚀的硬化地面，地面无裂隙；; 本工程危废客服昂地面进行耐腐蚀硬化，同时地面均无裂隙。; 符合. 不相容的危险废物堆放区必须有隔离间隔断；; 仓储厂房内不相容的危险废物将分开存放，并设有1.2m高隔离墙隔断。; 符合. 衬层上需建有渗滤液收集清除系统、径流疏导系统、雨水收集池。; 本工程位于密闭仓储厂房内，衬层上建有导流系统。; 符合. 贮存易燃易爆的危险废物的场所应配备消防设备，贮存剧毒危险废物的场所必须有专人24小时看管。; 本项目拟配备消防设备。; 符合. 危险废物的贮存设施的选址与设计、运行与管理、安全防护、环境监测及应急措施，以及关闭等须遵循《危险废物贮存污染控制标准》的规定。; 本项目的选址与设计、运行与管理均符合《危险废物贮存污染控制标准》的规定。; 符合. 本项目与《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）符合性分析，具体见表7。 表7 本项目与“技术规范”符合性分析 5、 《废矿物油回收利用污染控制技术规范》（HJ607-2011）符合性分析 规范要求; 本项目具体情况; 相符性. 危险废物收集、贮存、运输时应按腐蚀性、毒性、易燃性、反应性和感染性等危险特性对危险废物进行分类、包装并设置相应的标志及标签; 项目收集的危险废物分别储存于防渗防漏的容器内，按种类分类存放于车间并设置相应的标志及标签; 符合. 在危险废物的收集和转运过程中，应采取相应的安全防护和污染防治措施，包括防爆、防火、防中毒、防感染、防泄露、防飞扬、防雨或其它防止污染环境的措施; 项目危险废物收集和转运计划委托有资质运输公司进行运输，运输前要求检查转运设备和盛装容器的稳定性及严密性，确保运输途中不会发生破裂、倾倒、溢流等其他污染环境的情况; 符合. 危险废物收集时应根据危险废物的种类、数量、危险特性、物理形态、运输要求等因素确定包装形式，具体包装应符合如下要求：（1）包装材质要与危险废物相容，可根据废物特性选择钢、铝、塑料等材质。（2）性质类似的废物可收集到同一容器中，性质不相容的危险废物不应混合包装。（3）危险废物包装应能有效隔断危险废物迁移扩散途径，并达到防渗、防漏要求。（4）包装好的危险废物应设置相应的标签，标签信息应填写完整详实。（5）盛装过危险废物的包装袋或包装容器破损后应按危险废物进行管理和处置。（6）危险废物还应根据GB12463的有关要求进行运输包装; - 本项目选用钢、铝、塑料材质的包装。 - 保证性质不相容的危废不混装。 - 废电池区、涉VOCS危废区设置单独隔间，涉导流沟，地面和导流沟采用30cm厚耐酸水泥+涂防漏油+涂环氧树脂涂料三层防腐防渗+涂防漏油进行防渗；储罐区、固态半固态区采用隔挡分区。 - 包装好的危险废物应设置相应的标签，要求标签信息填写完整详实。 - 项目根据收集范围内产生的危险废物种类、数量、危险特性、物理形态、运输要求等因素确定合格的包装，确保满足《危险货物运输包装通用技术条件》（GB12463-2009）要求; 符合. 危险废物内部转运作业应满足如下要求：（1）危险废物内部转运应综合考虑厂区的实际情况确定转运路线，尽量避开办公区和生活区。（2）危险废物内部转运作业应采用专用的工具，危险废物内部转运应参照本标准附录B填写《危险废物厂内转运记录表》。（3）危险废物内部转运结束后，应对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物遗失在转运路线上，并对转运工具进行清洗; 项目危废贮存车间为密闭车间，与办公区分开设置。内部转运工具为叉车，仅在车间内部及门外装卸区处使用，故无需进行清洗。转运过程中，工作人员对车间内运输通道及时进行检查，以保障无危险废物遗失; 符合. 危险废物贮存设施的选址、设计、建设、运行管理应满足GB18597、GBZ1和GBZ2的有关要求; 危险废物贮存设施的选址满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597）、《工业企业设计卫生标准》(GBZ1-2010)和《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ2-2007）的有关要求。设计、建设、运行管理严格按照 GB18597、GBZ1 和 GBZ2 的有关要求进行; 符合. 危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施和消防设施; 危险废物贮存设施配备通讯设备、照明设施和消防设施; 符合. 贮存危险废物时应按危险废物的种类和特性进行分区贮存，每个贮存区域之间宜设置挡墙间隔，并应设置防雨、防火、防雷、防扬尘装置; 项目根据危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存，危废暂存间为密闭设计，能有效防风、防雨、防晒。危废暂存区域按要求设置防火、防雷、防扬尘装置; 符合. 贮存易燃易爆危险废物应配置有机气体报警、火灾报警装置和导出静电的接地装置; 项目不接收易燃易爆危险废物（闪点低于28℃或含硝基等易爆成分）; 符合. 废弃危险化学品贮存应满足GB15603、《危险化学品安全管理条例》、《废弃危险化学品污染环境防治办法》的要求。贮存废弃剧毒化学品还应充分考虑防盗要求，采用双钥匙封闭式管理，且有专人24小时看管; 废弃危险化学品贮存执行GB15603、《危险化学品安全管理条例》《废弃危险化学品污染环境防治办法》要求。危废暂存车间采用双钥匙封闭式管理，且有专人24小时看管; 符合. 危险废物贮存期限应符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的有关规定; 危险废物贮存期严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的有关规定执行; 符合. 危险废物运输应由持有危险废物经营许可证的单位按照其许可证的经营范围组织实施，承担危险废物运输的单位应获得交通运输部门颁发的危险货物运输资质; 项目危险废物运输委托持有危险废物经营许可证的单位按照其许可证的经营范围组织实施; 符合. 本项目与《废矿物油回收利用污染控制技术规范》（HJ607-2011）符合性分析，具体见表8。 表8 本项目与“技术规范”符合性分析 6、《电池废料贮运规范》（GB/T26493-2011）符合性分析 规范要求; 本项目具体情况; 相符性. 废矿物油贮存污染物控制应符合GB18597的有关规定; 项目符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的有关规定。; 符合. 废矿物油贮存设施的设计、建设应符合危险废物贮存设计规范原则；; 项目按照危险废物贮存设计规范进行建设。; 符合. 废矿物油贮存设施应远离火源，并避免高温和阳光直射；; 项目储罐于厂区内储存，厂区远离火源，无高温和阳光直射。; 符合. 废矿物油应使用专用设施贮存，贮存前应进行检验，不应与不相容的废物混合，实行分类存放；; 废矿物油在卧式储油罐、立式油罐内储存，不与其他不相容的危险废物混合，其余危险废物均设有隔离墙体实行分类存放。; 符合. 废矿物油贮存设备内地面应做防渗处理，并建设废矿物油收集和倒流系统，用于收集不慎泄漏的废矿物油；; 本项目地面拟作防渗处理，拟建设废矿物油收集和导流系统，罐区周围设置围堰收集泄漏的废矿物油，并建设收集池、导流沟、事故应急池。; 符合. 废矿物油容器盛装液体废矿物油时，应留有足够的膨胀余量，预留容积不少于容积的5%；; 储罐预留容积为10%，大于容积的5%。; 符合. 贮油油罐应设置呼吸口，防止气体膨胀，并安装防护罩，防止杂质落入；; 贮油油罐设置呼吸口，防止气体膨胀，并安装防护罩，防止杂质落入。; 符合. 表9 项目与《电池废料贮运规范》符合性分析一览表 7、《废铅蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ519-2020）符合性分析 规范要求; 本项目具体情况; 相符性. 一般要求; 1、电池废料应堆放在阴凉干爽的地方，不得堆放在露天场地，不得存放在阳光直接照射、高温及潮湿的地方。2、电池废料的贮存、运输单位应获得当地环保部门的批准，取得相应的经营资质，属于危险废物的应取得危险废物经营许可证。3、电池废料在贮存、运输过程中，应保证废电池的外壳完整，减少并防止有害物质的渗出。4、电池废料在贮存、运输过程中应处于放电状态。; 本项目废旧铅蓄电池存储在库房中，在库房内安装湿度仪、温度计，随时关注库房内温度和湿度。本项目依法取得相应的危险废物经营资质。本项目收集破损的铅蓄电池放在防酸带盖的密闭容器中，未破损的电池放在防腐防渗漏托盘。收集到的电池基本上均处于放电状态。; 符合. 贮存; 对于不同组别采用分离贮存，同一组别采用隔离贮存。贮存仓库及列入国家危险废物名录的电池废料场所应贴有危险废物的警告标志。; 本项目收集的未破损免维护铅蓄电池存储在Ⅰ类废电池储存区，开口式铅蓄电池存储在Ⅱ类废电池储存区，破损的电池存放在破损电池收集池中。贮存仓库及列入国家危险废物名录的电池废料场所应贴有危险废物的警告标志。; 符合. 贮存设施; 1、废铅酸蓄电池应先将电解液倒在废液收集容器中，然后置于塑料槽存放，均应附危险废物标签，危险废物标签应按GB18597的有关规定进行。2、凡漏液的电池必须放置在耐酸的容器内。废铅酸电池的贮存设施还应符合以下要求：a）贮存点必须有耐酸地面隔离层，以便于截留和收集任何泄露液体；b）应有足够的废水收集系统，以便收集溢出的溶液；c）应设有适当的防火装置。; 本项目收集的破损的废铅蓄电池先将电解液倒在带盖的耐酸废液收集容器中，然后将破损的铅蓄电池放在破损电池收集间中，耐酸废液收集容器和破损电池地面均附符合GB18597要求的标签。本项目利用现有工程的库房进行存储废铅蓄电池，地面采用30cm厚耐酸水泥+涂防漏油+涂环氧树脂涂料三层防腐防渗+涂防漏油进行防渗。库房四周有导流沟。厂区西南角设有1座85m3的事故池，设有防火装置。; 符合. 贮存标志; 电池废料的贮存容器上必须贴有标识，其上注明：a）电池废料类别、组别、名称；b）数量；c）危险废物标签（仅限含有毒有害物质电池废料）。; 电池废料贮存容器上按照相关要求张贴标识。; 符合. 贮存记录; 电池废料的贮存仓库及场所的管理人员应做好电池废料进出的记录，记录上需注明电池废料类别、组别、名称、来源、数量、特性、入库日期、存放位置、电池废料出库日期及接收单位名称。; 本项目工作人员按照相关要求做好电池废料进出的记录，记录上需注明电池废料类别、组别、名称、来源、数量、特性、入库日期、存放位置、电池废料出库日期及接收单位名称。; 符合. 安全防护和污染控制; 1、电池废料的贮存设施应定期进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。2、电池废料的贮存场地应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。3应对电池废料的贮存仓库及场所的温度、湿度进行监测，如发现异常及时处理。4应避免贮存大量的废铅酸电池或贮存太长时间，贮存点必须有足够的空间满足特殊管理要求。; 本项目工作人员定期检查废旧电池储存区，发现破损及时将其放在破损电池收集池中。在收集、搬运等工作时工作人员穿戴安全防护服并佩戴手套、口罩等护具。在库房内安装湿度仪、温度计，随时关注库房内温度和湿度。本项目铅蓄电池最大储存量为370t。; 符合. 运输; 1、运输车辆在运输途中必须持有道路运输经营许可证，其上应证明废物的来源、性质、数量、运往地点，必要时应有单位人员负责押运工作。2、电池废料的运输包装必须定期检查，如出现破损，应及时更换。3、废铅酸蓄电池在运输过程中，应捆紧并码放好，防止容器滑动。4、铅酸废电池采用公路或铁路运输; 本项目运输车辆持有道路运输经营许可证，配有专门的工作人员进行押运。本项目铅蓄废电池采用公路运输方式。; 符合. 表10 项目与（HJ519-2020）符合性分析一览表 8、《废铅蓄电池回收技术规范》（GB/37281-2019） 规范要求; 本项目具体情况; 相符性. 总体要求; 1、从事废铅蓄电池收集、贮存的企业，应依法获得危险废物经营许可证；禁止无经营许可证或者不按照经营许可证规定从事废铅蓄电池收集、贮存经营活动。2、收集、运输、贮存废铅蓄电池的容器或托盘，应根据废铅蓄电池的特性设计，不易破损、变形，其所用材料能有效地防止渗漏、扩散，并耐酸腐蚀。装有废铅蓄电池的容器或托盘必须粘贴符合GB18597要求的危险废物标签。3、废铅蓄电池收集、贮存企业应建立废铅蓄电池收集处理数据信息管理系统，如实记录收集、贮存、转移废铅蓄电池的重量、来源、去向等信息，并实现与全国固体废物管理信息系统的数据对接。4、禁止在收集、运输和贮存过程中擅自拆解、破碎、丢弃废铅蓄电池；禁止倾倒含铅酸性电解质。5、废铅蓄电池收集、运输、贮存过程除应满足环境保护相关要求外，还应符合国家安全生产、职业健康、交通运输、消防等法规标准的相关要求。6、废铅蓄电池收集企业和运输企业应组织收集人员、运输车辆驾驶员等相关人员参加危险废物环境管理和环境事故应急救援方面的培训。; 本项目收集破损的铅蓄电池放在防酸带盖的密闭容器中，未破损的电池放在防腐防渗漏托盘。耐酸废液收集容器和破损电池收集池均附符合GB18597要求的标签。本项目如实记录收集、贮存、转移废铅蓄电池的重量、来源、去向等信息，并实现与全国固体废物管理信息系统的数据对接。本项目不涉及拆解、破碎废旧电池，收集的废旧电池全部运输至有资质单位进行处置。本项目建立规范的管理和技术人员培训制度，定期对管理和技术人员进行培训。; 符合. 收集; 1、收集企业可在收集区域内设置废铅蓄电池收集网点，建设废铅蓄电池集中转运点，以利于中转。2、废铅蓄电池收集过程应采取以下防范措施，避免发生环境污染事故：a）废铅蓄电池应进行合理包装，防止运输过程破损和电解质泄漏。b）废铅蓄电池有破损或电解质渗漏的，应将废铅蓄电池及其渗漏液贮存于耐酸容器中。; 本项目主要收集唐山市周边县区蓄电池销售门市部、电动车、摩托车销售门市和维修点、通信基站等地方产生的废旧铅蓄电池。本项目收集的破损的废铅蓄电池先将电解液倒在带盖的耐酸废液收集容器中，然后将破损的铅蓄电池放在破损电池收集池中，耐酸废液收集容器和破损电池收集池均附符合GB18597要求的标签。; 符合. 运输; 1、废铅蓄电池运输企业应执行国家有关危险货物运输管理的规定，具有对危险废物包装发生破裂、泄漏或其他事故进行处理的能力。运输废铅蓄电池应采用符合要求的专用运输工具。公路运输车辆应按GB13392的规定悬挂相应标志。2、废铅蓄电池运输企业应制定详细的运输方案及路线，并制定事故应急预案，配备事故应急及个人防护设备，以保证在收集、运输过程中发生事故时能有效防止对环境的污染。3、废铅蓄电池运输时应采取有效的包装措施，破损的废铅蓄电池应放置于耐腐蚀的容器内，并采取必要的防风、防雨、防渗漏、防遗撒措施。; 本项目废铅蓄电池运输企业按照国家有关危险货物运输管理的规定进行运输，工作人员具有对危险废物包装发生破裂、泄漏或其他事故进行处理的能力。运输废铅蓄电池应采用符合要求的专用运输工具。公路运输车辆并按GB13392的规定悬挂相应标志。由于本项目收集范围较广，因此收集时不具备固定线路的条件，但路线尽量避开人口密集区、饮用水源保护区等环境敏感区。运输车辆的行驶严格按照当地公安部门与交通部门协商确定的行驶路线和行驶时段行驶。运输路线力求最短、对沿路影响最小，避免转运过程中产生二次污染。本项目收集在铅蓄电池放在防酸带盖的密闭容器中，并设防腐防渗漏托盘。; 符合. 暂存和贮存; 1、废铅蓄电池集中转运点贮存设施应开展环境影响评价，并参照GB18597的有关要求进行建设和管理，符合以下要求：2、a）应防雨，必须远离其他水源和热源。b）面积不少于30m2，有硬化地面和必要的防渗措施。c）应设有截流槽、导流沟、临时应急池和废液收集系统。d）应配备通讯设备、计量设备、照明设施、视频监控设施。e）应设立警示标志，只允许收集废铅蓄电池的专门人员进入。f）应有排风换气系统，保证良好通风。g）应配备耐腐蚀、不易破损变形的专用容器，用于单独分区存放开口式废铅蓄电池和破损的密闭式免维护废铅蓄电池。2、禁止将废铅蓄电池堆放在露天场地，避免废铅蓄电池遭受雨淋水浸。; 本项目开展环境影响评价。本项目收集的破损的废铅蓄电池先将电解液倒在带盖的耐酸废液收集容器中，然后将破损的铅蓄电池放在破损电池收集池中，耐酸废液收集容器和破损电池收集池均附符合GB18597要求的标签。本项目利用现有工程的库房进行存储废铅蓄电池，现有工程库房地面采用30cm厚耐酸水泥+涂防漏油+涂环氧树脂涂料三层防腐防渗+涂防漏油进行防渗；墙裙采用2mm土工膜防渗。库房四周有导流沟，设有1座85m3的事故池，设有防火装置。本项目收集的未破损免维护铅蓄电池存储在完整废电池储存区，开口式铅蓄电池存储在破损废电池储存区，破损的电池存放在破损电池收集池中。贮存仓库及列入国家危险废物名录的电池废料场所应贴有危险废物的警告标志; 符合. 末端污染控制要求; 1.酸性电解质和溢出液污染控制：废水收集输送应雨污分流，生产区的初期雨水应进行单独收集并处理。生产区地面冲洗水、厂区内洗衣废水淋浴水应按重金属（铅、镉、砷等）生产废水处理，收集后汇入含重金属（铅、镉、砷等）生产废水处理设施，不得与生活废水混合处理。2.无组织排放污染控制：a、废铅蓄电池在收集和运输过程中有电解质渗漏的，渗漏液应及时进行回收，采用烧碱、生石灰等碱性物质进行中和，中和后的物质集中收集处理，避免造成环境污染；b、在工艺设计、工程设计时，应控制无组织排放。生产车间应实行微负压设计，其产生的废气经过分支管道集中到总管道，最终进行进出处理后达到GB31574的要求。c、定期或不定期进行检查，发现无组织排放及时采取措施，减少无组织排放。d、在无组织排放现场，采取有效措施，将有害排放物纳入有组织排放系统。; 本项目雨污分流，初期雨水经初期雨水收集池收集，收集后由专门的吸污车抽出并运至有资质的单位进行处理。本项目库房地面不冲洗，无地面冲洗废水。生活污水排入化粪池进行处理，定期清掏。废铅蓄电池在收集和运输过程中有电解质渗漏的，渗漏液采用烧碱、生石灰等碱性物质进行中和，中和后的物质集中收集并作为危险废物，随本公司的其他危险废物一并处理，不会造成环境污染。废旧铅蓄电池储存区域采用耐腐蚀瓦密闭，在密闭间内设置集气管道，使密闭间内形成微负压状态，集气管道收集的废气引入酸雾吸收塔进行处理后经排气筒排放。项目定期安排工作人员进行检查，发现无组织排放及时整改。; 符合. 环境应急预案; 废铅蓄电池收集企业、运输企业、再生铅企业应按照《危险废物经营单位编制应急预案指南》的要求制定环境应急预案，并定期开展培训和演练。环境应急预案至少应包括以下内容：a）废铅蓄电池收集过程中发生事故时的环境应急预案。b）废铅蓄电池贮存过程中发生事故时的环境应急预案。c）废铅蓄电池运输过程中发生事故时的环境应急预案。d）废铅蓄电池利用处置设施、设备发生故障、事故时的环境应急预案。; 本项目按照《危险废物经营单位编制应急预案指南》的要求制定环境应急预案，并定期开展培训和演练。; 符合. 表11 项目与（GB/37281-2019）符合性分析一览表 规范要求; 本项目; 相符性. 储存场所（集中储存）; 1、应选址在城市工业地块内，并符合当地环境保护规划和区域发展规划，新建的集中储存场所建设项目应通过和必要性评价； 2、储存规模应与储存场所的容量相匹配，储存场所应 不小于500平方米，废电池储存时间不应超过1年； 3、设立警示标志，禁止非专业人员进入； 4、储存场所应划分装卸区、储存区、完整废电池存放 区和破损废电池存放区，并做好标识； 5、储存场所应有废水收集系统，以便对搬运过程废电 池溢出的液体进行收集。; 项目设置在高新技术产业开发区，符合当地相关规划，储存库房按相关文件要求设置，并按要求办理经营许可证；按要求匹配相关设施设备。; 符合. 储存要求（集中储存）; 1、应取得废铅酸蓄电池危险废物经营许可证； 2、应有符合国家相关规范要求的包装工具，储存和集 中储存设施设备； 3、作业人员应配备符合要求的个人防护设备； 4、运输的废电池应先进入装卸区，采用叉车进行装卸， 然后由叉车运至地磅计量称重，称重后经叉车运入储存 区，然后对废电池状态进行检查，并做好记录； 4、对检查完毕的废电池进行分类存放，码放整齐；收 集溢出的液体应运至酸洗废液处理站，不得自行处置； 禁止擅自倾倒电解液i、拆解、破碎、丢弃废电池。; 符合. #### 9、《废蓄电池回收管理规范》(WB T1061-2016 )符合性分析 表12 项目与（WB T1061-2016）符合性分析一览表 相关规范要求; 本项目情况; 是否符合. - 1、收集 - ①应对收集的废蓄电池进行检查，发现外壳破损并有酸性/碱性电解液流出的废电解液时，应使用耐酸/耐碱容器盛装； - ②不应擅自对废蓄电池进行拆解，尤其不应擅自倾倒、丢弃废蓄电池中的酸性及碱性电解液；; - （1）对收集的废蓄电池进行检查，发现外壳破损并有电解液流出的废电解液时，将破损电池放入耐酸PV 箱中。 - （2）本项目仅对收集的危险废物暂存、转运，不涉及废蓄电池拆解。破损电池产生的电解液作为危废暂存于危废库。; - 符合. - 2、运输 - ①废蓄电池运输应符合相关标准规定；运输单位应具有维修货物运输资质和对危险废物包装方式破裂、泄漏或其他事故进行处理的能力； - ②在废蓄电池的包装、运输前及运输过程中，应采取有效措施保证废蓄电池的装运稳固和包装完好无损，以防止电池中有害成分的泄漏、防止电池短路； - ③废锂离子电池或废聚合物锂离子电池的运输应注意做好防火措施；; - （1）废蓄电池运输应符合相关标准规定；运输单位应具有维修货物运输资质和对危险废物包装方式破裂、泄漏或其他事故进行处理的能力； - （2）在废蓄电池的包装、运输前及运输过程中，应采取有效措施保证废蓄电池的装运稳固和包装完好无损，以防止电池中有害成分的泄漏、防止电池短路； （3）本项目收集的废电池种类为铅酸电池，不收集锂离子电池；; 符合. - 3、储存设施要求 - ①储存设施，按相关文件建设； - ②储存场所要求：废蓄电池应放在阴凉干燥的地方，避免阳光直射、高温、潮湿，不应将废蓄电池堆放在露天场地；废蓄电池的储存场所应具有消防设备及污水、废酸等污染物监测设备；危险型废蓄电池的储存池场所地面应做好防腐防渗处理，储存场所应建设一个防腐防渗紧急收集池。; - 储存设施按照GB18597等相关文件要求建设； - 废蓄电池设立单独的隔间，保持阴凉干燥，可避免阳光直射、高温、潮湿； - 具有消防栓等消防设备；污水、废酸委托相关监测单位检测；隔间内涉导流沟，地面和导流沟采用30cm厚耐酸水泥+涂防漏油+涂环氧树脂涂料三层防腐防渗+涂防漏油进行防渗。项目设事故水池。; 符合. 10、《关于进一步加强全省废铅蓄电池环境管理工作的指导意见》（冀环固体[2021]368号）符合性分析 表13 项目与（冀环固体[2021]368号）符合性分析一览表 相关规范要求; 本项目情况; 是否符合. 标准建设，集中转运点贮存间要严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597）建设，贮存面积1000-1500平方米，要专门设置贮存破损废铅蓄电池的封闭场所; 项目按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597）建设，危废库总面积2064.55m2，并专门设置贮存破损废铅蓄电池的封闭隔间; 符合. 规范贮存，划分装卸区、I类、II类废铅蓄电池存放区，严禁混存混放; 按照要求规范贮存，划分了装卸区、完整废电池、破损废电池存放区; 符合. 贮存量不得超过5000吨，贮存时间不得超过90天; 项目设置废蓄电池区，为单独隔间，完整电池区面积450m2、破损电池区90m2，最大存储量为370t，暂存周期约6天; 符合. 实时监控，要在集中贮存场所内、厂区出入口安装视频监控、智能称重设备，并与生态环境部门固体废物信息平台连接，实时会自动上传影像、称重数据信息; 项目在集中贮存场所内、厂区出入口安装视频监控、智能称重设备，并与生态环境部门固体废物信息平台连接，自动上传相关数据; 符合. - 关于印发《河北省“十四五”危险废物集中处置设施建设规划》的通知 表14 项目与《河北省“十四五”危险废物集中处置设施建设规划》符合性分析一览表 相关政策要求; 本项目情况; 是否符合. 按照“就近收集、规范储运、应收尽收”原则，合理布局危险废物收集、贮存和转运试点，鼓励依托危险废物经营单位在小微企业数量较多的工业园区、开发区进行建设，服务工业园区及周边区域，同步规范小微企业危险废物信息化管理。建立完善小微企业危险废物收集试点和监督管理机制，建成科学、专业、规范的小微企业危险废物收集贮存体系，实现收集范围全覆盖。; 本项目为小微企业危险废物收集存储项目，将小微企业作为收集服务的对象，推动建立规范有序的小微企业危险废物收集体系。; 符合. 各地合理布设小微企业收集试点的数量、类型和规模，服务区域内危险废物产生总量3吨以下的工业企业，研究、开发、教学、环境检测（监测）化学和生物实验室，机动车维修行业企业。; 符合. 12、河北省《关于开展全省废铅蓄电池相关行业固体废物污染专项整治工作的通知 附件3》符合性 表15 与河北省《关于开展全省废铅蓄电池相关行业固体废物污染专项整治工作的通知 附件3》符合性 相关规范要求; 本项目情况; 是否符合. 1、贮存场所按照 GB18597 有关要求建设和管理。 2、选址符合区域发展规划和环境保护规划，新建设施应通过环境影响评价。 3. 贮存面积 1000～1500 平米，集中贮存时间不超过90 天。 4、按 GB15562.2 规定设立警示标志，非专业人员禁入。 5、贮存场所划分装卸区、暂存区、完整废电瓶存放区和破损废电瓶存放区，并做好标识。 6、贮存场所设有废水收集系统，具备符合相关技术规范要求的包装工具，中转和暂存设施和设备。内设专门的酸雾收集装置，避免酸雾的外泄。 7、制定集中贮存管理办法、操作规程、污染防治措施、事故应急救援等相关制度和办法。 8、作业人员配备防酸工作服等个人防护装备。 9.按 GB/T26493 相关规定，设置贮存标志、贮存记录、安全防护和污染控制等工作，贮存记录至少保存 3 年。 10.按照原省环保厅《关于建设全省危险废物智能监控体系的通知》要求，在集中贮存库的进出口处、地磅及磅秤安置处设置监控设备，录像、数据及影响上传执行《通知》规定要求。; 本项目严格按照《危险废物贮存污染控制标准》及其他相关要求建设废铅蓄电池贮存设施，选址符合规划要求并取得备案，建设项目进行环境影响评价。 本项目为新建收储危废项目，按标准要求建设危废储存库房，收集经批准的各类危废，废铅蓄电池贮存时间不超过90天，在危废储存库房内设置单独的干湿废铅蓄电池储存区并设有警示标识。 废铅蓄电池贮存场所设有废水收集系统，具备符合相关技术规范要求的包装工具，中转和暂存设施和设备。内设专门的酸雾收集装置，避免酸雾的外泄。 制定各种危废贮存管理办法、操作规程、污染防治措施、事故应急救援等相关制度和办法，作业人员按规定进行个人防护；按GB/T26493 要求，设置贮存标志、贮存记录、安全防护和污染控制等工作，贮存记录至少保存 3 年。 按照原省环保厅《关于建设全省危险废物智能监控体系的通知》要求，在集中贮存库的进出口处、地磅及磅秤安置处设置监控设备，录像、数据及影响上传执行《通知》规定要求。; 符合. 13、《国务院办公厅关于印发强化危险废物监管和利用处置能力改革实施方案的通知》（国办函〔2021〕47号）符合性分析 表16 项目与（国办函〔2021〕47号）符合性分析一览表 相关规范要求; 本项目情况; 是否符合. 落实企业主体责任。危险废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置企业的主要负责人是危险废物污染环境防治和安全生产第一责任人，严格落实危险废物污染环境防治和安全生产法律法规制度。危险废物相关企业依法及时公开危险废物污染环境防治信息，依法依规投保环境污染责任保险。; 项目为危险废物收集项目，并委托具备危险废物运输资质的单位进行运输，委托具备危险废物处理资质的单位进行处置。评价要求项目负责人为第一责任人，落实危险废物污染环境防治和安全生产法律法规制度，及时公开危险废物污染环境防治信息; 符合. 完善危险废物环境管理信息化体系。依托生态环境保护信息化工程，完善国家危险废物环境管理信息系统，实现危险废物产生情况在线申报、管理计划在线备案、转移联单在线运行、利用处置情况在线报告和全过程在线监控。开展危险废物收集、运输、利用、处置网上交易平台建设和第三方支付试点。鼓励有条件的地区推行视频监控、电子标签等集成智能监控手段，实现对危险废物全过程跟踪管理，并与相关行政机关、司法机关实现互通共享; 项目为危险废物贮存项目，项目按《河北省环境保护厅办公室关于建设全省危险废物智能监控体系的通知》的要求，设计了收集点智能监控系统，实时数据上传至河北省固体废物动态管理信息平台; 符合. 严格环境准入。新改扩建项目要依法开展环境影响评价，严格危险废物污染环境防治设施“三同时”管理。依法依规对已批复的重点行业涉危险废物建设项目环境影响评价文件开展复核。依法落实工业危险废物排污许可制度。推进危险废物规范化环境管理。; 项目开展环境影响评价项目应在产生实际污染物排放之前，在全国排污许可证管理信息平台及时申报排污许可; 符合. 推进转移运输便捷化。建立危险废物和医疗废物运输车辆备案制度，完善“点对点”的常备通行路线，实现危险废物和医疗废物运输车辆规范有序、安全便捷通行。根据企业环境信用记录和环境风险可控程度等，以“白名单”方式简化危险废物跨省转移审批程序。维护危险废物跨区域转移公平竞争市场秩序，各地不得设置不合理行政壁垒。; 项目委托具备危险废物运输资质的单位进行运输; 符合. 14、《唐山市危险废物收集经营单位建设方案》（唐环发〔2024〕1号）符合性分析 表17 项目与《唐山市危险废物收集经营单位建设方案》符合性分析一览表 相关文件要求; 本项目情况; 是否符合. 选址要求; 1.位于省级及以上工业园区或开发区内，不再限定所在区域地震烈度。 2.具备独立厂院。 3.选址和防护距离满足环境影响评价相关要求。; 1、本项目位于唐山市高新技术产业开发区，属于国家级开发区。 2、本项目租用独立厂院。 3、选址符合本环境影响评价相关要求。; 符合. 危险废物贮存场所建设要求; 1、危险废物贮存场所面积要求。如果选择废铅蓄电池集中收集试点、小微企业危险废物收集试点、废矿物油收集经营单位中的两类或三类联合建设，要求危险废物贮存场所面积不小于1000平方米；如果单独建设废铅蓄电池集中收集试点或单独建设小微企业危险废物收集试点，要求危险废物贮存场所面积不小于1000平方米；如果单独建设废矿物油收集经营单位，要求危险废物贮存场所面积不小于500平方米。废铅蓄电池集中收集试点单位单独建设的废铅蓄电池收集暂存网点，要求危险废物暂存场所面积不小于30平方米。; 本项目属于小微企业危险废物收集试点，并集中收集废铅蓄电池、废矿物油，贮存场所面积2064.55平方米。; 符合. 2.危险废物贮存场所地面高度要求。为防止雨水倒灌，危险废物贮存场所地面要高出贮存场所外地面至少0.3米。; 设计危险废物贮存场所地面高出贮存场所外地面0.3米; 符合. 3.危险废物贮存场所建筑结构要求。为防止贮存间雨水渗漏和飘尘扩散，贮存场所墙壁和屋顶要采取水泥材料等实体结构，不得采用彩钢板、塑料板等材料。; 本报告要求贮存场所墙壁和屋顶要采取水泥材料等实体结构，不采用彩钢板、塑料板等材料。; 符合. 4.危险废物贮存场所防腐防渗要求。危险废物贮存场所地面、导流槽、收集池和一定高度范围内的四周墙壁，要采取防腐防渗措施。同一贮存设施，宜采用相同的防腐防渗工艺（包括防腐防渗结构或材料）。; 危险废物贮存场所地面、导流槽、收集池和一定高度范围内的四周墙壁，均采用30cm厚耐酸水泥+涂防漏油+涂环氧树脂涂料三层防腐防渗+涂防漏油相同的防渗措施。; 符合. 5.液态危险废物贮存要求。在贮存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量1/10（二者取较大者）。用于贮存可能产生渗滤液的危险废物的贮存库或贮存分区，应设计渗滤液收集设施，收集设施容积应满足渗滤液的收集要求，收集的废液按照危险废物进行管理和利用处置。如涉及废铅蓄电池，要采取防止废铅蓄电池破损及酸液泄漏的措施，破损泄漏的废铅蓄电池要存放于不易破损变形的专用容器内。如涉及废矿物油，应采用罐装贮存方式，贮存罐区应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，罐体应设置在围堰内，贮存设施地面与裙脚应采取表面和基础防渗措施，防渗层为至少1米厚黏土层（渗透系数不大于10cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。; 本项目液态危废区设置高度0.5m围堰，液态危废区最大储存量190t，剩余有效截流容积为30m3，满足1/10的要求；最大容器为200L，满足要求。 废铅蓄电池区做防腐防渗，破损电池存放于不易破损变形的专用容器内。 废矿物油储罐区设1.1m高围堰，采用30cm厚耐酸水泥+涂防漏油+涂环氧树脂涂料三层防腐防渗+涂防漏油措施。; 符合. 危险废物识别标志设立要求; 按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）要求，在收集、贮存危险废物的设施、场所均应设置规范的危险废物识别标志（形状、颜色、图案均正确）；盛装危险废物的容器和包装物必须设置标签，并如实、完整填写类别、数量、危险特性、日期等相关信息。收集的危险废物按照种类分区存放，并设立分区标识; 项目运营期严格按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）要求设置标志、标识。; 符合. 危险废物贮存场所污染防治要求; 危险废物贮存场所污染防治要求。根据收集贮存的危险废物种类及分区情况，配备符合技术要求的废气收集治理和安全设施。包装工具，符合国家或者地方环境保护标准和安全要求。; 项目产生的挥发性有机物采用活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置处理后经排气筒排放。包装工具，符合国家或者地方环境保护标准和安全要求。; 符合. 厂区建设要求; 1.厂区出入口、危险废物贮存间要安装视频监控、智能称重设备，并与生态环境部门固体废物信息平台链接，实时自动上传相关影像、称重数据信息。废铅蓄电池集中收集试点单位单独建设的废铅蓄电池收集暂存网点，要将视频信息统一上传至所属集中收集试点单位；废铅蓄电池集中收集试点单位对下属收集暂存网点实施远程视频监控，确保收集活动规范。 2.厂区雨水要建设收集系统，雨水收集池容积和雨水收集自动控制系统能够满足初期雨水（前15分钟）集中收集要求。 3.厂区建设应急事故池，应急事故池容积满足要求。; 1.厂区出入口、危险废物贮存间安装视频监控、智能称重设备，并与生态环境部门固体废物信息平台链接，实时自动上传相关影像、称重数据信息。 2.厂区设事故水池、初期雨水池。雨水收集池容积和雨水收集自动控制系统能够满足初期雨水（前15分钟）集中收集要求。 3.厂区建设应急事故池，应急事故池容积满足要求。; 符合. 15、项目与VOCS政策符合性分析 本项目与国家及地方VOCS排放环境管理文件要求进行对比，具体内容见表对比详见下表。 - 表18 本项目与VOCS环境政策要求对比一览表 环保政策; 政策要求; 拟建项目实际情况; 是否符合. “十三五”挥发性有机物污染防治工作方案; 提高VOCS排放重点行业环保准入门槛，严格控制新增污染物排放量。重点地区要严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCS排放建设项目。新建涉VOCS排放的工业企业要入园区。; 本项目位于高新技术产业开发区内。; 符合. 新、改、扩建涉VOCS排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCS含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。; 本项目产生的VOCS经活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置进行处理，属于高效的治理设施。; 符合. 加强有机废气收集与治理，有机废气收集率不低于80%，建议采取吸附燃烧等高效治理设施，实现达标排放。; 本项目废气收集率90%，废气收集经活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置处理后，可实现达标排放。; 符合. 《河北省生态环境保护“十四五”规划》; 深化重点行业挥发性有机物（VOCs）治理。以石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业领域为重点，安全高效推进挥发性有机物（VOCs）综合治理，实施原辅材料和产品源头替代、无组织排放和末端深度治理等提升改造工程。取消非必要的挥发性有机物（VOCs）废气排放系统旁路，必须保留的加强监管与治理。; 本项目废气收集经活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置处理后，可实现达标排放。; 符合. 《唐山市生态环境保护“十四五”规划》; 以化工、工业涂装、包装印刷、油品储运销等行业领域为重点，安全高效推进挥发性有机物综合治理，无组织排放和末端深度治理等提升改造工程。; 本项目废气收集经活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置处理后，可实现达标排放。; 符合. 关于印发《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》的通知（环大气〔2020〕33号）; 企业在无组织排放排查整治过程中，在保证安全的前提下，加强含VOCS物料全方位、全链条、全环节密闭管理。储存环节应采用密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。装卸、转移和输送环节应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。生产和使用环节应采用密闭设备，或在密闭空间中操作并有效收集废气，或进行局部气体收集；非取用状态时容器应密闭。; 项目采用密闭储存桶，高效密封储罐，产污环节均设置收集措施，减少无组织排放。; 符合. 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）; 盛装VOCS物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCS物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。; 本项目采用密闭原料储存桶，各储存桶加盖、封口，保持密闭。; 符合. 河北省挥发性有机物污染防治行动计划（2018-2020年）; 严守生态保护红线、环境质量底线、资源利用上限和环境准入负面清单，重点地区要严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCS排放建设项目。; 本项目满足生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单要求，VOCS排放量较小。; 符合. 新、改、扩建涉VOCS排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCS含量的原辅材料。; 本项目属于危废收集项目，不使用含VOCS的原辅材料。. 《唐山市生态环境局关于开展涉挥发性有机物企业提标改造的通知》（唐环气〔2022〕1号）; 挥发性有机污染物各点源、各环节无组织排放得到高效控制，确保车间内（VOCS收集区域外）无明显异味，厂区内无异味。; 挥发性有机污染物各点源、各环节无组织排放得到高效控制，污染物达标排放，可确保车间内（VOCS收集区域外）无明显异味，厂区内无异味。; 符合. 采用蓄热燃烧、催化燃烧等高效VOCS废气处理工艺，取消UV紫外光分解或低温等离子等低效治理工艺。; 本项目废气收集经活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置处理后，可实现达标排放。; 符合. 河北省生态环境厅 关于印发《河北省涉VOCS工业企业常用治理技术指南》的通知（冀环应急〔2022〕140号）; - 针对生产过程中产生的连续稳定VOCS废气宜选用固定床或转轮吸附处理技术，非连续性生产或产生浓度不稳定的VOCS废气宜选用固定床吸附处理技术。 - 当废气VOCS浓度较高时，宜先采用冷凝、吸收等回收技术降低废气中VOCS含量，再选择适宜吸附技术；采用固定床吸附技术时，当VOCS产生量>500kg/年，宜配合具有再生、回收、销毁功能的组合处理技术。; 本项目废气收集经活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置处理后，可实现达标排放。; 符合. |
| --- | --- |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 “十四五”期间，危险废物污染防治工作迎来新的发展机遇。建设单位（唐山昊宇环保科技有限公司）积极响应《关于提升危险废物环境监管能力、利用处置能力和环境风险防范能力的指导意见》（环固体[2019]92 号）、《国务院办公厅关于印发强化危险废物监管和利用处置能力改革实施方案的通知》（国办函[2021]47 号）、《关于开展小微企业危险废物收集试点的通知》（环办固体函[2022]66 号）、《唐山市危险废物收集经营单位建设方案》（唐环发〔2024〕1号）等关于鼓励开展危险废物集中收集转运项目试点建设的文件精神，本单位建设小微企业危险废物收集试点项目，同时配备运输车队对唐山市各个县区内的小微产废企业危险废物进行收集回收，具有较大的经济效益和社会效益。本项目收集范围为唐山各区县，包括：路南区、路北区、开平区、古冶区、高新区、丰润县、丰南县、玉田县、遵化市、迁西县、迁安县、滦州市、滦南县、乐亭县、唐海县。 根据国务院令第 682 号《建设项目环境保护管理条例》以及中华人民共和国主席令第二十四号《中华人民共和国环境影响评价法》中的有关规定，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021 年版），本项目属于“四十七、生态保护和环境治理业-101 危险废物（不含医疗废物）利用及处置 其他”，应该编制环境影响报告表。 二、工程内容及规模 1、项目名称：小微企业危险废物收集试点项目 2、建设单位：唐山昊宇环保科技有限公司 3、建设性质：新建 4、建设内容和规模 租用原有厂房2064.55平方米。项目对涉危险废物小微企业产生的危险废物进行统一收集，转移至有资质的单位进行处置。根据国家危险废物名录（2021年版），收集转运废物包括：项目代码为HW05，HW06，HW08，HW09 ，HW10，HW11，HW12，HW13，HW16，HW17，HW18，HW21，HW22，HW23，HW29，HW31，HW32，HW35，HW36，HW39，HW40，HW45，HW46，HW47，HW48，HW49 ，HW50中除医疗废物、废酸、省内和省外均无明确利用处置途径的危险废物、反应性危险废物、废弃剧毒化学品以外的危险废物。项目计划收集、储存危废量每年 50000 吨。 项目基本概况情况见表19。 表19 本项目基本概况一览表 项目组成; 建设内容. 主体工程; 库房; 分为5个区域，分别为储罐区（每类物质分区存放，并有隔挡、围堰）、废蓄电池区、液态桶区、涉VOCS危废区、固态半固态区，各个不同废气采用围堰隔开，每个分区内用于不同危险废物分区存放（分区内危险废物设有指示牌标记废物名称及来源）。. 辅助工程; 办公用房; 2层，用于员工休息，不设食堂和宿舍。. 化验室; 用于化验废矿物油油中水分，化验废矿物油中水分一项（重量法，不使用化学试剂）。. 公用工程; 供水; 村自来水供给. 供电; 用电接自本地电网，可满足本项目用电需求。. 供暖; 冬季采用空调供暖，夏季采用空调制冷。. 环保工程; 废气; 本项目有机废气经活性炭吸附/脱附+催化燃烧处理装置处理后经18m排气筒DA001排放。破损电池产生的废气经酸雾净化设施处理后经18m排气筒DA002排放。. 废水; 生活污水排入租用场地的现有化粪池定期清掏。 破损电池收集废气治理产生的酸雾吸收塔水存于危废库，定期交由有资质的单位处置。. 噪声; 设备置于厂房内，安装基础减振；风机安装消声器。. 固废; 一般固废：职工生活垃圾由环卫部门统一清运。 危险废物：废气处理设施产生的废活性炭、废催化剂、定期清理的废油泥、酸雾吸收塔废水、氢氧化钠废包装袋、废含油手套、废棉丝，暂存于本项目储存区，随本项目危险废物一起转运。危险废物分区暂存，防渗层、导流沟采用30cm厚水泥+涂防漏油+涂环氧树脂涂料三层防腐防渗+涂防漏油，渗透系数小于 l×10 -10 cm/s。. - 三、项目收集及储存危险废物种类 表20 本项目危废收集类别一览表 序号; 废物类别; 废物代码; 主要物理形态; 暂存方式; 最大贮存量（t）; 年收集周转量（t/a）. 1; HW05：木材防腐剂废物; 201-001-05; 固态; 袋装; 2; 40. 201-002-05; 固态; 袋装; 2; 40. 201-003-05; 固态; 袋装; 2; 40. 266-001-05; 固态; 袋装; 2; 40. 266-002-05; 固态; 袋装; 2; 40. 266-003-05; 固态、液态; 袋装、桶装; 2; 40. 小计; 12; 240. 2; HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物; 900-401-06; 液态; 桶装; 1; 40. 900-409-06; 液态; 桶装; 1; 40. 小计; 2; 80. 3; HW08废矿物油与含矿物油废物; 071-001-08; 半固态; 桶装; 2; 40. 071-002-08; 半固态; 桶装; 2; 40. 072-001-08; 半固态; 桶装; 2; 40. 398-001-08; 液态; 油罐; 500; 20000. 291-001-08; 液态; 油罐. 900-199-08; 液态; 油罐. 900-200-08; 液态; 油罐. 900-201-08; 液态; 油罐. 900-203-08; 液态; 油罐. 900-204-08; 液态; 油罐. 900-205-08; 液态; 油罐. 900-209-08; 液态; 油罐. 900-210-08; 液态; 油罐. 900-213-08; 液态; 油罐. 900-214-08; 液态; 油罐. 900-215-08; 液态; 油罐. 900-216-08; 液态; 油罐. 900-217-08; 液态; 油罐. 900-218-08; 液态; 油罐. 900-219-08; 液态; 油罐. 900-220-08; 液态; 油罐. 900-221-08; 固态; 桶装; 1; 40. 900-249-08; 固态; 桶装; 1; 40. 小计; 505; 20200. 4; HW09 油/水、烃 /水混合物或乳化液; 900-005-09; 液态; 桶装; 1; 60. 900-006-09; 液态; 桶装; 1; 60. 900-007-09; 液态; 桶装; 1; 60. 小计; 3; 180. 5; HW10多氯（溴）联苯类废物; 900-008-10; 固态; 袋装; 0.5; 20. 900-009-10; 液态; 桶装; 0.5; 20. 900-010-10; 液态; 桶装; 0.5; 20. 900-011-10; 固态; 袋装; 0.5; 20. 小计; 2; 80. 6; HW11精（蒸）馏残渣; 251-013-11; 液态; 桶装; 0.5; 20. 252-001-11; 固态; 桶装; 0.5; 20. 252-002-11; 液态; 桶装; 0.5; 20. 252-003-11; 固态; 桶装; 0.5; 20. 252-004-11; 固态; 桶装; 0.5; 20. 252-005-11; 固态; 桶装; 0.5; 20. 252-007-11; 固态; 桶装; 0.5; 20. 252-009-11; 固态; 桶装; 0.5; 20. 252-010-11; 固态; 桶装; 0.5; 20. 252-011-11; 液态; 桶装; 0.5; 20. 252-012-11; 固态; 桶装; 0.5; 20. 252-013-11; 液态; 桶装; 0.5; 20. 252-016-11; 液态; 桶装; 0.5; 20. 252-017-11; 固态、液态; 桶装; 0.5; 20. 451-001-11; 固态; 桶装; 0.5; 20. 451-002-11; 固态; 桶装; 0.5; 20. 451-003-11; 液态; 桶装; 0.5; 20. 261-007-11; 固态; 桶装; 0.5; 20. 261-008-11; 液态; 桶装; 0.5; 20. 261-009-11; 固态; 桶装; 0.5; 20. 261-010-11; 固态、液态; 桶装; 0.5; 20. 261-011-11; 固态; 桶装; 0.5; 20. 261-012-11; 液态; 桶装; 0.5; 20. 261-013-11; 固态、液态; 桶装; 0.5; 20. 261-014-11; 固态、液态; 桶装; 0.5; 20. 261-015-11; 固态; 桶装; 0.5; 20. 261-016-11; 固态; 桶装; 0.5; 20. 261-017-11; 固态; 桶装; 0.5; 20. 261-018-11; 固态; 桶装; 0.5; 20. 261-019-11; 固态; 桶装; 0.5; 20. 261-020-11; 固态; 桶装; 0.5; 20. 261-021-11; 固态; 桶装; 0.5; 20. 261-022-11; 固态; 桶装; 0.5; 20. 261-023-11; 液态; 桶装; 0.5; 20. 261-024-11; 液态; 桶装; 0.5; 20. 261-025-11; 液态; 桶装; 0.5; 20. 261-026-11; 固态; 桶装; 0.5; 20. 261-027-11; 固态; 桶装; 0.5; 20. 261-028-11; 固态; 桶装; 0.5; 20. 261-029-11; 固态; 桶装; 0.5; 20. 261-030-11; 液态; 桶装; 0.5; 20. 261-031-11; 液态; 桶装; 0.5; 20. 261-032-11; 液态; 桶装; 0.5; 20. 261-033-11; 固态; 桶装; 0.5; 20. 261-034-11; 液态; 桶装; 0.5; 20. 261-035-11; 液态; 桶装; 0.5; 20. 261-100-11; 液态; 桶装; 0.5; 20. 261-102-11; 液态; 桶装; 0.5; 20. 261-103-11; 液态; 桶装; 0.5; 20. 261-105-11; 液态; 桶装; 0.5; 20. 261-106-11; 液态; 桶装; 0.5; 20. 261-107-11; 液态; 桶装; 0.5; 20. 261-108-11; 液态; 桶装; 0.5; 20. 261-109-11; 液态; 桶装; 0.5; 20. 261-110-11; 液态; 桶装; 0.5; 20. 261-111-11; 液态; 桶装; 0.5; 20. 261-113-11; 液态; 桶装; 0.5; 20. 261-114-11; 液态; 桶装; 0.5; 20. 261-115-11; 液态; 桶装; 0.5; 20. 261-116-11; 液态; 桶装; 0.5; 20. 261-117-11; 液态; 桶装; 0.5; 20. 261-118-11; 液态; 桶装; 0.5; 20. 261-119-11; 液态; 桶装; 0.5; 20. 261-120-11; 液态; 桶装; 0.5; 20. 261-121-11; 液态; 桶装; 0.5; 20. 261-122-11; 液态; 桶装; 0.5; 20. 261-123-11; 液态; 桶装; 0.5; 20. 261-124-11; 液态; 桶装; 0.5; 20. 261-125-11; 液态; 桶装; 0.5; 20. 261-126-11; 液态; 桶装; 0.5; 20. 261-127-11; 液态; 桶装; 0.5; 20. 261-128-11; 液态; 桶装; 0.5; 20. 261-129-11; 液态; 桶装; 0.5; 20. 261-130-11; 液态; 桶装; 0.5; 20. 261-131-11; 液态; 桶装; 0.5; 20. 261-132-11; 液态; 桶装; 0.5; 20. 261-133-11; 液态; 桶装; 0.5; 20. 261-134-11; 液态; 桶装; 0.5; 20. 261-135-11; 液态; 桶装; 0.5; 20. 261-136-11; 液态; 桶装; 0.5; 20. 小计; 40; 1600. 7; HW12染料、涂料废物; 900-250-12; 固态; 桶装; 1; 40. 900-251-12; 液态; 桶装; 1; 40. 900-252-12; 固态; 桶装; 1; 40. 900-253-12; 液态; 桶装; 1; 40. 900-254-12; 液态; 桶装; 1; 40. 900-255-12; 液态; 桶装; 1; 40. 900-256-12; 液态; 桶装; 1; 40. 900-299-12; 液态; 桶装; 1; 40. 264-002-12; 固态; 桶装; 1; 40. 264-003-12; 固态; 桶装; 1; 40. 264-004-12; 固态; 桶装; 1; 40. 264-005-12; 固态; 桶装; 1; 40. 264-006-12; 固态; 桶装; 1; 40. 264-007-12; 固态; 桶装; 1; 40. 264-008-12; 固态; 桶装; 1; 40. 264-009-12; 固态、液态; 桶装; 1; 40. 264-010-12; 液态; 桶装; 1; 40. 264-011-12; 固态; 桶装; 1; 40. 264-012-12; 固态; 桶装; 1; 40. 264-013-12; 液态; 桶装; 1; 40. 小计; 20; 800. 8; HW13 有机树脂 类废物; 265-101-13; 固态; 桶装; 1; 40. 265-102-13; 液态; 桶装; 1; 40. 265-103-13; 固态、半固态; 桶装; 1; 40. 265-104-13; 半固态; 桶装; 1; 40. 900-014-13; 液态; 桶装; 1; 40. 900-015-13; 固态; 桶装; 1; 40. 900-016-13; 半固态; 桶装; 1; 40. 900-451-13; 固态; 桶装; 1; 40. 小计; 8; 320. 9; HW16感光材料废物; 266-009-16; 固态; 袋装; 2; 40. 266-010-16; 半固态; 桶装; 2; 40. 231-001-16; 固态、液态; 袋装、桶装; 2; 40. 231-002-16; 固态、液态; 袋装、桶装; 2; 40. 398-001-16; 固态、液态; 袋装、桶装; 2; 40. 873-001-16; 固态、液态; 袋装、桶装; 2; 40. 806-001-16; 固态、液态; 袋装、桶装; 2; 40. 900-019-16; 固态、液态; 袋装、桶装; 2; 40. 小计; 16; 320. 10; HW17表面处理废物; 336-050-17; 液态、半固态; 桶装; 2; 40. 336-051-17; 液态、半固态; 桶装; 2; 40. 336-052-17; 液态、半固态; 桶装; 2; 40. 336-053-17; 液态、半固态; 桶装; 2; 40. 336-054-17; 液态、半固态; 桶装; 2; 40. 336-055-17; 液态、半固态; 桶装; 2; 40. 336-056-17; 液态、半固态; 桶装; 2; 40. 336-057-17; 液态、半固态; 桶装; 2; 40. 336-058-17; 液态、半固态; 桶装; 2; 40. 336-059-17; 半固态; 桶装; 2; 40. 336-060-17; 液态、半固态; 桶装; 2; 40. 336-061-17; 半固态; 桶装; 2; 40. 336-062-17; 液态、半固态; 桶装; 2; 40. 336-063-17; 液态、半固态; 桶装; 2; 40. 336-064-17; 液态、半固态; 桶装; 2; 40. 336-066-17; 液态、半固态; 桶装; 2; 40. 336-067-17; 半固态; 桶装; 2; 40. 336-068-17; 半固态; 桶装; 2; 40. 小计; 36; 720. 11; HW18 焚烧处置残渣; 772-003-18; 固态、半固态; 桶装; 2; 40. 772-004-18; 固态; 袋装; 2; 40. 772-005-18; 固态; 袋装; 2; 40. 小计; 6; 120. 12; HW21含铬废物; 193-001-21; 固态; 桶装; 1; 20. 193-002-21; 固态; 桶装; 1; 20. 261-041-21; 固态; 桶装; 1; 40. 261-042-21; 固态; 桶装; 1; 40. 261-043-21; 固态; 桶装; 1; 40. 261-044-21; 固态; 桶装; 1; 40. 261-137-21; 固态; 桶装; 1; 40. 261-138-21; 液态; 桶装; 1; 40. 314-001-21; 固态; 桶装; 1; 40. 314-002-21; 固态; 桶装; 1; 40. 314-003-21; 固态; 桶装; 1; 40. 336-100-21; 固态、液态; 桶装; 1; 40. 398-002-21; 固态; 桶装; 1; 40. 小计; 13; 480. 13; HW22含铜废物; 304-001-22; 液态、半固态; 桶装; 2; 40. 398-004-22; 液态; 桶装; 2; 40. 398-005-22; 液态、半固态; 桶装; 2; 40. 398-051-22; 液态、半固态; 桶装; 2; 40. 小计; 8; 160. 14; HW23含锌废物; 336-103-23; 固态; 袋装; 2; 40. 384-001-23; 半固态; 桶装; 1; 20. 312-001-23; 固态、半固态; 桶装; 2; 40. 900-021-23; 液态、半固态; 桶装; 2; 40. 小计; 7; 140. 15; HW29含汞废物; 072-002-29; 固态; 桶装; 1; 20. 091-003-29; 固态; 桶装; 1; 20. 322-002-29; 固态; 桶装; 1; 20. 231-007-29; 液态、固态; 桶装; 1; 20. 261-051-29; 半固态; 桶装; 1; 20. 261-053-29; 固态; 桶装; 1; 20. 261-054-29; 半固态; 桶装; 1; 20. 265-001-29; 固态; 桶装; 1; 20. 265-002-29; 固态; 桶装; 1; 20. 265-004-29; 半固态; 桶装; 1; 20. 321-030-29; 半固态; 桶装; 1; 20. 321-103-29; 固态; 桶装; 1; 20. 384-003-29; 固态、半固态; 桶装; 1; 20. 387-001-29; 固态、半固态; 桶装; 1; 20. 401-001-29; 固态; 桶装; 1; 20. 小计; 15; 300. 16; HW31含铅废物; 304-002-31; 固态; 桶装; 1; 20. 398-052-31; 液态; 桶装; 2; 40. 384-004-31; 固态; 桶装; 1; 20. 243-001-31; 固态; 桶装; 1; 20. 900-025-31; 固态; 桶装; 1; 20. 900-052-31; 固态; 桶装、箱装; 370; 20000. 900-025-31; 固态; 桶装; 10; 40. 小计; 348; 20160. 17; HW32 无机氟化物废物; 900-026-32; 液态; 桶装; 2; 40. 小计; 2; 40. 18; HW35废碱; 251-015-35; 液态、固态; 桶装; 2; 40. 261-059-35; 液态、固态、半固态; 桶装; 2; 40. 221-002-35; 液态; 桶装; 2; 40. 900-350-35; 液态; 桶装; 2; 40. 900-351-35; 液态; 桶装; 2; 40. 900-352-35; 液态; 桶装; 2; 40. 900-353-35; 液态; 桶装; 2; 40. 900-354-35; 液态; 桶装; 2; 40. 900-355-35; 液态; 桶装; 2; 40. 900-356-35; 液态; 桶装; 2; 40. 900-399-35; 液态、固态、半固态; 桶装; 2; 40. 小计; 22; 440. 19; HW36石棉废物; 109-001-36; 固态; 袋装; 1; 20. 261-060-36; 固态; 袋装; 1; 20. 302-001-36; 固态; 袋装; 1; 20. 308-001-36; 固态; 袋装; 1; 20. 367-001-36; 固态; 袋装; 2; 40. 373-002-36; 固态; 袋装; 1; 15. 900-030-36; 固态; 袋装; 2; 40. 900-031-36; 固态; 袋装; 2; 40. 900-032-36; 固态; 袋装; 2; 40. 小计; 13; 255. 20; HW39 含酚废物; 261-070-39; 固态、液态; 桶装; 1; 20. 261-071-39; 固态; 桶装; 1; 25. 小计; 2; 45. 21; HW40 含醚废物; 261-072-40; 固态、液态; 桶装; 1; 25. 小计; 1; 25. 22; HW45含有机卤化物废物; 261-084-45; 固态、半固态、液态; 桶装; 1; 25. 小计; 1; 25. 23; HW46含镍废物; 900-037-46; 固态; 桶装; 1; 20. 小计; 1; 20. 24; HW47 含钡废物; 261-088-47; 固态; 桶装; 1; 20. 336-106-47; 固态; 桶装; 1; 20. 小计; 2; 40. 25; HW48有色金属采选和冶炼废物; 091-001-48; 固态; 桶装; 2; 30. 091-002-48; 固态; 桶装; 1; 40. 321-002-48; 固态; 桶装; 1; 40. 321-032-48; 固态; 桶装; 1; 40. 321-003-48; 固态; 桶装; 1; 40. 321-004-48; 固态; 桶装; 1; 40. 321-005-48; 固态; 桶装; 1; 40. 321-006-48; 固态; 桶装; 1; 40. 321-007-48; 固态; 桶装; 1; 40. 321-008-48; 固态; 桶装; 1; 40. 321-009-48; 固态; 桶装; 1; 40. 321-010-48; 固态; 桶装; 1; 40. 321-011-48; 固态; 桶装; 1; 40. 321-012-48; 固态; 桶装; 1; 40. 321-013-48; 固态; 桶装; 1; 40. 321-014-48; 固态; 桶装; 1; 40. 321-016-48; 固态; 桶装; 1; 40. 321-017-48; 固态; 桶装; 1; 40. 321-018-48; 固态; 桶装; 1; 40. 321-019-48; 固态; 桶装; 1; 40. 321-020-48; 固态; 桶装; 1; 40. 321-021-48; 固态; 桶装; 1; 40. 321-022-48; 固态; 桶装; 1; 40. 321-023-48; 固态; 桶装; 1; 40. 321-024-48; 固态; 桶装; 1; 40. 321-025-48; 固态; 桶装; 1; 40. 321-026-48; 固态; 桶装; 1; 40. 321-034-48; 固态; 桶装; 1; 40. 321-027-48; 固态; 桶装; 1; 40. 321-028-48; 固态; 桶装; 1; 40. 321-029-48; 固态; 桶装; 1; 40. 323-001-48; 固态; 桶装; 1; 40. 小计; 33; 1270. 26; HW49其他废物; 772-006-49; 液态、半固态; 桶装; 2; 40. 900-039-49; 固态; 桶装; 3; 40. 900-041-49; 固态; 桶装; 2; 40. 900-042-49; 固态; 桶装; 2; 40. 900-044-49; 固态; 桶装; 2; 40. 900-045-49; 固态; 桶装; 2; 40. 900-046-49; 半固态; 桶装; 2; 40. 900-047-49; 液态、固态; 桶装; 2; 40. 900-999-49; 固态; 桶装; 2; 40. 小计; 19; 380. 27; HW50 废催化剂; 251-016-50; 固态; 桶装; 2; 40. 251-017-50; 固态; 桶装; 2; 40. 251-018-50; 固态; 桶装; 2; 40. 251-019-50; 固态; 桶装; 2; 40. 261-151-50; 固态; 桶装; 2; 40. 261-152-50; 固态; 桶装; 2; 40. 261-153-50; 固态; 桶装; 2; 40. 261-154-50; 固态; 桶装; 2; 40. 261-155-50; 固态; 桶装; 2; 40. 261-156-50; 固态; 桶装; 2; 40. 261-157-50; 固态; 桶装; 2; 40. 261-158-50; 固态; 桶装; 2; 40. 261-159-50; 固态; 桶装; 2; 40. 261-160-50; 固态; 桶装; 2; 40. 261-161-50; 固态; 桶装; 2; 40. 261-162-50; 固态; 桶装; 2; 40. 261-163-50; 固态; 桶装; 2; 40. 261-164-50; 固态; 桶装; 2; 40. 261-165-50; 固态; 桶装; 2; 40. 261-166-50; 固态; 桶装; 2; 40. 261-167-50; 固态; 桶装; 2; 40. 261-168-50; 固态; 桶装; 2; 40. 261-169-50; 固态; 桶装; 2; 40. 261-170-50; 固态; 桶装; 2; 40. 261-171-50; 固态; 桶装; 2; 40. 261-172-50; 固态; 桶装; 2; 40. 261-173-50; 固态; 桶装; 2; 40. 261-174-50; 固态; 桶装; 2; 40. 261-176-50; 固态; 桶装; 2; 40. 261-177-50; 固态; 桶装; 2; 40. 261-178-50; 固态; 桶装; 2; 40. 261-179-50; 固态; 桶装; 2; 40. 261-180-50; 固态; 桶装; 2; 40. 261-181-50; 固态; 桶装; 2; 40. 261-182-50; 固态; 桶装; 2; 40. 261-183-50; 固态; 桶装; 2; 40. 772-007-50; 固态; 桶装; 2; 40. 900-048-50; 固态; 桶装; 2; 40. 900-049-50; 固态; 桶装; 2; 40. 小计; 39; 1560. 合计; 1176; 50000. 本项目存储的危险废物化学成分见下表： 表21 主要存储危险废物的主要化学成分 序号; 危废类别; 主要有害成分. 1; HW05 木材防腐剂废物; 铜铬砷 CCA、烷基铵化合物 AAC、季铵铜 ACQ、硼化物、二甲基二硫代氨基甲酸铜 CDDC、百菌清 CTL、有机碘化 物 IPBC. 2; HW06 废有机溶剂与有机溶剂废物; 乙醇、异丙醇、二甲苯、丙酮、乙酸乙酯等. 3; HW08 废矿物油与矿物 油废物; 胺类、甾类、氯化物、氮氧化物、硫化物、联苯、季铵盐类、联苯醚类烃类、芳烃类、烃类、酚类、甲苯、多环芳 香烃、苯并（a）芘、屈萘、荧蔥废酸碱、偶氮化合物、 硫化物等. 4; HW09 油/水、烃水混合液或乳化液; 油类、表面活性剂、极压添加剂、防霉杀菌剂等. 5; HW10 多氯（溴）联苯类废物; 多氯联苯、多氯三联苯、多溴联苯等. 6; HW11 精（蒸）馏残渣; 苯系物、硫氰酸钠等. 7; HW12 染料、涂料废物; 油类、甲苯、二甲苯、酯类、丙酮类、醇类、胺类等. 8; HW13 有机树脂类废物; 酚醛树脂及聚氯乙烯树脂等. 9; HW16 感光材料废物; 硫酸、硝酸、苯、甲醇、卤化银、硼酸、对苯二酚等. 10; HW17：表面处理废物; 氯化亚锡、氯化锌、氯化铵、重金属等. 11; HW18：焚烧处置残渣; 危险废物焚烧飞灰、底渣. 12; HW21 含铬废物; 六价铬、三价铬. 13; HW22：含铜废物; 硫酸铜等. 14; HW23 含锌废物; 锌. 15; HW29 含汞废物; 汞. 16; HW31 含铅废物 （废铅蓄电池）; 硫酸、铅、PbSO4、PbO2. 17; HW32：无机氟化物废物; 无机氟化物. 18; HW35：废碱; 碱类. 19; HW36 石棉废物; 石棉纤维，主要成分为氧化硅、氧化镁等. 20; HW39：含酚废物; 酚类. 21; HW40：含醚废物; 醚类. 22; HW45：含有机卤化物废物; 有机卤化物. 23; HW46：含镍废物; 镍. 24; HW47：含钡废物; 钡. 25; HW48：有色金属采选和冶 炼废物; 有色金属铜、铝、铅、镍等. 26; HW49 其他废物; 废油桶等. 27; HW50 废催化剂; 铂、钯、铑等. 本项目回收的电池主要从唐山市周边县区蓄电池销售门市部、电动自行车、 电动摩托车销售门市和维修点、通讯基站、小微企业进行收集，收集的电池基本上完全放电。根据建设单位提供资料，项目收集的废旧铅蓄电池的重量在5kg-60kg 范围之间，平均下来每个电池的重量为 30kg/个。主要成分及占比见下表。 表22 铅蓄电池成分组成表 成分; 铅蓄电池成分组成所占比例. 铅（正负极板）; 70%～80%. 塑料、橡胶（外壳，绝缘配件等）; 7%～10%. 铜; 1%～5%. 电解液; 5%～15%. 四、主要建构筑物 本项目依托建构筑物情况如下。 表23 主要建构筑物一览表 - 建构筑物名称; - 建筑面积（m2）; - 占地面积; - 备注. - 危废库房; - 储罐区; - 400; - 400; - 租用现有厂房，水泥材料实体结构，建筑结构面积2064.55m2. - 废蓄电池区; - 400（完整电池区）; - 400. - 60（破损电池区）; - 60. - 液态危废桶区; - 165; - 165. - 涉VOCS区; - 200; - 200. 固态、半固态区; - 465; - 465. 打包区; - 80; - 80. 办公楼; - 210; - 105; - 2层. 化验室; - 15; - 15; - 1层，双层彩钢结构. 事故水池; - 15; - 15; 尺寸为长5m×宽3m×深5.7m. 初期雨水池; - 15; - 15; 尺寸为长5m×宽3m×深5.7m. 五、主要设备及设施参数 主要设备及设施参数见表24。 表24 本项目主要设备及参数一览表 - 设备名称; - 数量; - 规格/型号; - 备注. 卧式储罐; 3; Φ=3m，L=8m; - 55m3，单个存储量为45t. 卧式储罐; 1; Φ=3m，L=12m; - 85m3，单个存储量为68t. 立式储罐; 2; Φ=6m，h=7m; - 190m3，单个存储量150t. 叉车; 1; /; - 国家第四阶段排放标准. 运输车辆; 2; /; - 国家第五阶段排放标准. 油泵; 4; /. 地磅; 1; /. 打包机; - 1; - /. 温度计; 1; /; - 用于化验. 比重器; 1; /; - 用于化验. 视频监控系统; 1; - /. 活性炭吸附/脱附+催化燃烧治理; 1; - /. 酸雾净化塔; 1; - /. 事故水池; 1; 85m3; 尺寸为长5m×宽3m×深5.7m. 初期雨水池; 1; 85m3; 尺寸为长5m×宽3m×深5.7m. 六、主要原辅材料 项目主要原辅材料及能源消耗变化情况见下表。 表25 主要原辅材料及能源消耗量一览表 名称; 用量; 单位; 备注. 需收集转运的危险废物; 50000; t/a. 水; 68.5; t/a; 消防用水依托租用场地现有水井. 电; 5; 万kW·h(kWh); 当地电网. 200L专用桶; 1520; 个/a; 密封PV桶、钢圆桶. 内塑外编袋; 100; 个/a; 容量300kg/个. 耐酸防渗周转箱; 20; 个/a. 防渗漏托盘; 115; 个/a; 1.3m×1.3m×0.3m. 破损电池收集箱; 10; 个/a; 1m×1m×1.5m. 消防沙; 若干; m3/a. 灭火毯; 若干; 块/a. 手持干粉灭火器; 15; 个/a. 活性炭; 1.8; t/a. 催化剂; 0.5; t/a. 片碱; 0.2; t/a; 固体，袋装，随买随用. 根据危废包装物要求，可盛装危险废物的容器装置包括铁桶、铁罐、玻璃钢罐塑料制品或防漏胶袋等，根据危险废物的性质和形态，可采用不同大小和不同材质的容器进行包装。通过调查相关危险废物贮运和处理项目，参照国内外已有危险废物处理处置项目的危险废物包装情况，本项目选用的包装装置和适宜于盛装危险废物包装物种类如下: ①V=200L带塞钢圆桶，可供盛装危险废物废液(废酸、废碱除外)，为密闭型包装。 ②V=200L塑料桶，可供盛装危险废物废液，为密闭型包装 ③V=200L带卡箍盖钢圆桶，可供盛装固态或半固态危险废物(腐蚀性除外)。 ④编织袋（内衬高密度聚乙烯膜专用编织袋），可供盛装无法装入常用容器的危险废物。 ⑤耐酸PV箱，用于盛装破损废铅蓄电池。 200L带卡箍盖钢圆桶; 200L带塞钢圆桶. 200L塑料桶; 吨袋. PV箱. 七、收集、周转方案 1、危险废物收集 建设单位配备2辆运输车辆用于收集周边小微企业产生的危险废物，收集暂存后定期转运至有危险废物处理资质的单位，运输过程为密闭运输。 2、收集方式 建设单位上门收集，核查转移联单和废物是否相符。收集的废矿物油利用油泵转移至本项目库房内符合国家标准的储罐暂存，其他危废根据《国家危险废物名录》及其理化性质暂存于废铅蓄电池区、液态危废区、固态半固态危废区、涉VOCs危废区。 3、储存能力的计算 （1）废矿物油储存在3座卧式储罐（Φ=3m，L=8m）、1座卧式储罐（Φ=3m，L=12m）、2座立式储罐（Φ=6m，h=7m，），装载系数约0.8，则单个储存能力分别为45t、68t、150t。容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间，转运周期为9天。 （2）其他危废储存采用防腐防渗漏的容器中，单个桶/袋平均占地约0.4m2。 本项目存储的危险废物化学成分见下表： 表26 危险废物存储能力及转运量核算一览表 序号; 危废类别; 存储方式; 最大储存量（t）; 占用面积; 年转运量（t）; 平均周转次数. 1; HW05 木材防腐剂废物; 袋装/桶装; 12; 20; 240; 20. 2; HW06 废有机溶剂与有机溶剂废物; 桶装; 2; 4; 80; 40. 3; HW08 废矿物油与矿物油废物; 储罐; 500; 400; 20000; 40. 桶装; 5; 11; 200; 20~40. 4; HW09 油/水、烃水混合液或乳化液; 桶装; 3; 8; 180; 60. 5; HW10 多氯（溴）联苯类废物; 袋装/桶装; 2; 5; 80; 40. 6; HW11 精（蒸）馏残渣; 桶装; 40; 83; 1600; 40. 7; HW12 染料、涂料废物; 桶装; 20; 45; 800; 40. 8; HW13 有机树脂类废物; 桶装; 8; 25; 320; 40. 9; HW16 感光材料废物; 袋装/桶装; 16; 36; 320; 20. 10; HW17：表面处理废物; 桶装; 36; 75; 720; 20. 11; HW18：焚烧处置残渣; 桶装; 6; 14; 120; 20. 12; HW21 含铬废物; 桶装; 24; 50; 480; 20. 13; HW22：含铜废物; 桶装; 8; 17; 160; 20. 14; HW23 含锌废物; 袋装/桶装; 7; 15; 140; 20. 15; HW29 含汞废物; 桶装; 15; 31; 300; 30. 16; HW31 含铅废物; 完整废电池; 箱装; 330; 400; 19960; 61. 破损电池; 箱装; 10; 60; 40; 4. 其他; 桶装; 8; 165; 160; 20. 17; HW32：无机氟化物废物; 桶装; 2; 4; 40; 20. 18; HW35：废碱; 桶装; 22; 44; 440; 20. 19; HW36 石棉废物; 袋装; 13; 17; 255; 15~20. 20; HW39：含酚废物; 桶装; 2; 4; 45; 20~25. 21; HW40：含醚废物; 桶装; 1; 2; 25; 25. 22; HW45：含有机卤化物废物; 桶装; 1; 2; 25; 25. 23; HW46：含镍废物; 桶装; 1; 2; 20; 20. 24; HW47：含钡废物; 桶装; 2; 4; 40; 20. 25; HW48：有色金属采选和冶 炼废物; 桶装; 33; 55; 1270; 15~40. 26; HW49 其他废物; 桶装; 19; 38; 380; 20. 27; HW50 废催化剂; 桶装; 39; 78; 1560; 20. 八、周边环境及平面布置 公司位于唐山市高新区老庄子镇老庄子村西，厂区东侧为唐山恒鑫拓鼎建材有限公司，南侧为唐山茂隆固体废物有限公司，西侧为空地，北侧为钰邦物流。 项目大门位于厂区西北侧。由东向西，依次为库房、地磅、事故池及办公楼。库房内部由西向东、由南向北，依次为储罐区、涉VOC区、固体半固态区、液态桶区、废蓄电池区。按照不同类别危废进行分区,不同的废物类别设置单独暂存间,各废物类别不同废物代码设置隔挡分类分堆存放，并设置标志牌,同时在液态危废区、涉VOCs危废区、废铅蓄电池区、储罐区四周设置地面导流沟，与厂房内西南角的事故水池相连通，储存区地面、导流沟、事故水池内做重点防渗处理。 导流沟设计尺寸如下： 图1 导流沟示意图 各分区拟建设情况如下表。 表27 各分区拟建设情况 分区; 分区形式; 防腐、防渗、防酸措施. 储罐区; 储罐区，设置围堰分区; 罐区设置1.1m高围堰，设导流沟，与事故水池相通; 危废库地面、导流沟、裙角采用30cm厚水泥+涂防漏油+涂环氧树脂涂料三层防腐防渗+涂防漏油进行防腐防渗。. 废蓄电池区; - 完整电池区; 单独隔间; 建设密闭隔间，设裙角高度20cm。隔间安装耐酸腐蚀卷闸门。采用防腐防渗耐酸托盘盛装。设导流沟，与事故水池相通。. - 破损电池区; 单独隔间; 建设密闭隔间，设裙角高度20cm。隔间安装耐酸腐蚀卷闸门。破损电池采用耐酸容器盛装。设导流沟，与事故水池相通。. - 液态危废区; 划线分区; 性质不同的采用隔挡划分不同区域。设裙角高度20cm。设防腐防渗托盘。设导流沟，与事故水池相通。. - 涉VOCS区; 单独隔间; 性质不同的采用隔挡划分不同区域。设裙角高度20cm。设防腐防渗托盘。设导流沟，与事故水池相通。. 固态、半固态区; 划线分区; 性质不同的采用隔挡划分不同区域。 设裙角高度20cm。. 厂区总平面图布置图见附图5。 九、劳动定员及工作制度 项目新增劳动定员10人。年工作时间365天，实行三班制，每班工作8h，共8760h。 十、给排水 本项目废水污染源主要为职工生活污水，职工日常生活产生的生活污水主要为职工盥洗废水等，参照河北省地方标准《生活与服务业用水定额 第1部分：居民生活》（DB13/T 5450.1-2021），本项目建成后劳动定员10人，则用新水量为0.185m3 /d（67.525m3/a），职工生活污水产生量按用水量的80%计，则生活污水产生量为0.148m3/d（54.2m3/a）。水质简单，排入化粪池定期清掏。 碱液喷淋塔需为保证碱液喷淋塔的正常运行，定期用pH试纸检测碱液喷淋塔内碱液，在碱液接近中性，偏碱性时，进行碱液更换，废液产生量为1t/a，使用密闭容器收集暂存于危废间，定期交有资质单位进行处置。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、项目工艺流程简述 1、生产工艺流程 本项目年收集、贮存和转运50000吨危险废物，不涉及处置与加工。主要生产工艺流程如下： （1）储罐贮存 废矿物油与含矿物油废物（HW08），进场后泵送至储油罐内暂存，年周转量 10000t/a。 图2 储罐贮存工艺流程及产污节点图 （2）直接贮存 HW08 类储罐储存以外的液态、固态、半固态危险废物，进厂后采样原容器直接贮存，不进行容器转移。 图3 直接贮存工艺流程及产污节点图 工艺流程简介： （1）危险废物收集： 在危险废物产生的小微企业，按危险废物类别分别使用符合标准的容器盛装，装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求，容器必须完好无损，而且材质和衬里要与危险废物兼容（不相互反应）。在容器上还要粘贴符合标准的标签。盛装危险废物的容器及材质按照《危险废物贮存污染控制标准》 （GB18597-2023）的要求，根据危险废物的物理、化学性质的不同，配备不同的盛装容器。固体废物包装容器选择高密度聚乙烯和不锈钢作为容器或衬垫进行桶装；液态和半固态废物包装容器选择高密度聚乙烯和不锈钢作为容器，或衬垫进行桶装，湿式污泥使用防渗漏的包装物进行盛装。同时，每种危险废物分类包装，不与其他种类的危险废物进行混装。液态危险废物底部设置托盘共同转运。 危险废物包装后使用人工或叉车搬运至专用运输车辆上。运输前对危险废物包装容器进行检查，发现溢漏及破损时及时采取措施修补更换，确保装载危险废物的容器必须完好无损。 （2）运输 ①装车：危险废物包装完成后进行装车，装车完成后按照指定的路线运至本项目。 ②安全检查：安全检查运输前对危险废物包装容器进行检查，发现溢漏及破损时及时采取措施修补更换，确保装载危险废物的容器必须完好无损。 ③运输：本项目危险废物的收集、转运均由有资质的危险废物专用车辆进行分类收运。接到危险废物产生单位通知后，本公司派工作人员一同前往，严格按照公司与产废单位达成的危废处置协议内容收运，不在协议范围内或与协议约定内容不一致的废物拒绝收运。 运输过程中，桶装储存的危废（烃/水混合物或乳化液、矿物油及含矿物油废物）采用铁桶中转，中转时直接将输送管插入铁桶泵入转运铁桶，其他危险废物直接装车，不进行容器转移，运输过程中车辆密闭。 本项目采用道路汽车运输方式，由于周边地区各类危险废物回收点多而分散，每个回收点一定时期内收集到的各类危险废物数量也不一致，收集时间也不统一，回收过程不具备固定线路条件，不做固定线路要求。但转运车辆运输途中应避开经过医院、学校和居民区等人口密集区，避开饮用水水源保护区、自然保护区等敏感区域。 （3）危险废物卸车入库 运输车辆到达厂区后，利用仓库门口区域作为运输车辆停放区，仓库入口附近区域作为装卸区，运输车辆不进入危废仓库内，仅在车辆停放区停放。接收人员根据“转移联单”制度进行接收登记，对危险废物进行分检，并进行称重与合同确认，对固体废物进行入厂控制。 卸车时，运输车辆将货车厢正对仓库大门，采用叉车将运输车辆上的危险废物转移至装卸区，再按照类别分别转移至相应的储存区域。同时，填写危废入库单，对危险废物来源、类别、数量、特性、入场时间等信息进行详细记录，并在入库暂存位置放置信息明确的记录牌或记录表。危废按照以下方式卸车： ①废矿物油：废矿物油装卸时使用专用油泵将废矿物油等从储油罐上部入口泵入厂区内卧式储罐内贮存，仓库共设置有2座卧式储罐、1座立式储罐进行废矿物油的贮存。装卸时，采用底部装载方式，使用密闭管道将液态危险废物密闭输送到储罐内，减少挥发性有机物排放量。 ②半固态、固态危险废物：半固态、固态危险废物分别采用PE桶、密闭的铁桶和标准吨袋进行贮存，到达厂内装卸区后，采用叉车进行卸车，将PE桶、密闭的铁桶和标准吨袋整体直接卸下，转移至车间内相应类型储存区堆放整齐。 （4）危险废物出库装车、外运 ①办理危险废物转移手续：暂存的危险废物需要转移时，由危废处置单位负责办理危险废物转移手续。办理转移联单，将其转运至有危险废物综合经营资质的单位进行综合利用或无害化处置（收集、贮存的危险废物与包装桶/袋一并交处置单位妥善处置）。 ②该运输过程委托具有危险废物运输资质的单位采用汽车进行运输。危险废物移交危险废物运输采用有资质的第三方危废运输专用货车，该车辆从事危险废物运输前需取得中华人民共和国道路运输经营许可证。 危废转移时需办理有关手续，按《危险废物转移管理办法》的规定，检查危险废物包装、标志、标签及数量。工作人员做好登记工作，建立收集、储存、转移台账，并将相关材料定期报备当地环保部门。 ③安全检查：本项目危险废物进出厂均保持原密封包装状态，不需打开、更换包装或拼装，不输入输出物料，因此出厂装车不需要重新包装。采用叉车进行装车。运输危险废物的车辆均为密闭厢式车辆，且每种危险废物均为独立装车，每辆车只运输一种类型危险废物。 （5）运输出场及处置 项目危险废物贮存总量达到总储存能力的 80%或快到储存时间时，便开展分类转移运输工作。危废出厂后运输环节由运输单位承担主体责任，危废处置环节由处置单位承担主体责任。 2、主要污染工序 废气：项目废气主要有为涉 VOCs 废物存储区、储罐区产生的挥发性有机物，其主要污染因子为非甲烷总烃。 废水：项目生活污水水质简单，排入化粪池定期清掏。酸雾吸收塔产生的废水。 噪声：项目噪声主要为打包机、废气治理设施的风机运行时产生的机械噪声，噪声源强为 70~85dB（A）。采取选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声等措施降噪。 固废：项目固废主要为废含油手套、废棉丝、职工生活垃圾，废气处理设施产生的废活性炭、废催化剂，油罐清理产生的废油泥，设备保养产生的废润滑油、废油桶，酸雾吸收塔产生的氢氧化钠药剂包装袋。 表28 本项目主要污染源治理措施一览表 类别; 序号; 污染源名称; 污染因子; 治理措施; 排放特征. 废气; G1; 油罐大呼吸废气; 非甲烷总烃; 活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置+18m排气筒（DA001）; 间断、点源. G2; 油罐小呼吸废气; 非甲烷总烃; 间断、点源. G3; 油罐大呼吸废气; 非甲烷总烃; 间断、点源. G4; 卸车废气; 非甲烷总烃; /; 间断、点源. G4; 贮存废气; 非甲烷总烃; 活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置+18m排气筒（DA001）; 间断、点源. G5; 废电池贮存废气; 硫酸雾、铅尘; 酸雾吸收塔Ts（DA002）; 间断、点源. 废水; W1; 酸雾吸收塔水; pH、COD、SS、硫酸盐、铅离子; 作为暂危存储于废库物房用内专的用液密态闭储容存器收，随本项目贮存的铅蓄电池一起转运; 间断. W2; 生活污水; BOD5、COD、SS; 排入化粪池定期清掏; 间断. 固废; S1; 储油罐; 罐底污泥; 暂存于危险废物贮存区，定期交由有资质的单位处置; 间断. S2; 擦洗、维护; 废含油手套、废棉丝. S3; 废气治理设施; 废活性炭. S4; 废气治理设施; 废催化剂. S5; 酸雾吸收塔; 氢氧化钠废包装袋. S6; 废润滑油; 废润滑油. S7; 废润滑油桶; 废润滑油. S8; 职工生活; 生活垃圾; 环卫部门统一清运. 噪声; N1; 卸车; 噪声; /; 间断. N2; 装车; 噪声; /. N3; 称重; 噪声; 选用低噪声设备. N4; 车辆运输; 噪声; /. N5; 风机; 噪声; 选用低噪声设备. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 项目为新建项目，租用现有厂房，厂房原用途为二手车辆销售。因此无遗留的环境污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 一、大气环境 （1）项目所在区域环境质量达标情况 项目所在区域环境空气质量现状数据采用唐山市生态环境局公开发布的《2023年唐山市环境状况公报》中高新区空气质量数据，具体情况见下表。 表29 2023年唐山市高新区环境质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 占标率; % 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 66; 70; 94.3; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 35; 35; 100; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 9; 60; 15; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 31; 40; 77.5; 达标. CO; 日均值第95百分位浓度; 1.60mg/m3; 4.0mg/m3; 40; 达标. O3; 日最大8小时平均第90百分位浓度; 179; 160; 111.88; 超标. 由上表数据可知，PM10、PM2.5、SO2、NO2的年平均质量浓度达标，CO的日均值第95百分位浓度达标，O3的日最大8h平均第90百分位浓度不达标，故项目所在区域环境空气质量不达标，属于不达标区。 （2）其他污染物环境空气质量现状监测与评价 本项目补充监测的其他污染物为非甲烷总烃、硫酸雾、铅，根据工程建设情况及环境特点，大气环境质量监测布设 1 个监测点，位于厂区西侧。监测时间为2024年3月22日至3月24日、2024年08月07日至2024年08月14日、2024年8月14日至8月17日，各因子均监测7天。 监测数据如下。 表30 其他污染物环境空气质量现状评价结果一览表 污染物称; 监测点名称; 类别; 监测值; 标准值; 最大浓度占标率（%）; 达标情况. 非甲烷总烃; 厂区西部空地; 1h平均标准值; 0.72-0.86mg/m³; 2mg/m³; 43.00%; 达标. 硫酸雾; 1h平均标准值; ND; 300μg/m³; /; 达标. 硫酸雾; 日均值; ND; 100μg/m³; /; 达标. 铅; 24h平均标准值; ND; 0.01μg/m³; /; 达标. 根据检测结果，非甲烷总烃1h平均质量浓度满足《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）二级标准限值；硫酸雾 1h 平均浓度、日平均浓度满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录 D（资料性附录）其他污染物空气质量浓度参考限值中硫酸 1h 平均值 300μg/m3、日均值100μg/m3要求；Pb 满足《环境空气质量标准》（GB3095 -2012）及其修改单中二级标准。 二、地表水环境 距本项目最近河流为东侧陡河，距离约为1.7km，本评价引用《2023年唐山市环境状况公报》中数据，2023年全市共有地表水国、省考监测断面14个，其中国考监测断面12个，省考监测断面2个，分别布于滦河4个、还乡河2个、陡河2个、青龙河1个、蓟运河1个、煤河1个、淋河1个、黎河1个、沙河1个。2023年全市国、省考核9条河流、2个湖库的14个断面优良(I~Ⅲ)比例为85.71%，完成省达目标要求。 三、声环境 本项目周边50米范围内不涉及声环境敏感目标，故本次无需监测声环境质量现状。 四、生态环境 本项目位于唐山高新技术产业开发区，无需进行生态现状调查。 - 地下水、土壤环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制指南（污染影响类）试行》规定，原则上不开展环境质量现状调查。本项目为危险废物收集仓储转运项目，由于危险废物成分复杂，一旦进入地下水、土壤中，可能引发比较严重的环境污染事件，因此本项目对项目周边进行了地下水、土壤环境质量监测，以保留其本底值，以便项目运行后对照跟踪监测数据进行对比分析。 1、地下水环境质量监测 （1）监测点位、监测因子 表31 地下水环境质量现状监测点位 监测点位置; 坐标; 监测层位; 项目. 厂区西北处现有水井; E:118.082723° N:39.714453°; 潜水; 水质. （2）检测项目 钾、钠、钙、镁、碳酸根、重碳酸根（碳酸氢根）、氯离子、硫酸根、pH值、总硬度、溶解性总固体、耗氧量、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发酚、氰化物、氟化物、铁、锰、砷、汞、六价铬、铅、镉、锌、氯化物、硫酸盐、石油类、镍、铜、铝、硒、阴离子表面活性剂。 （3）监测时间及频率 监测时间为 2024年 4 月1日，采样一次。 （4）监测及分析方法 地下水取样方法参考《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020）中地下水经洗井后进行取样。分析方法按照《环境监测技术规范》、《水和废水监测分析方法》（第四版）相关要求进行。 （5）根据地下水现状监测数据，并对比《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准值和《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准；评价方法采用标准指数法。 表32 地下水环境质量监测结果一览表 序号; 检测项目; 检出限; 标准限值; 单位; 检测结果; 标准指数; 达标情况. 1; pH值; ——; 6.5~8.5; 无量纲; 7.8; 0.53; 达标. 2; 总硬度（以CaCO3计）; 3.0; 450; mg/L; 733; 1.6; 超标. 3; 溶解性总固体; 4; 1000; mg/L; 776; 0.78; 达标. 4; 氟化物（以F-计）; 0.006; 1.0; mg/L; 0.234; 0.23; 达标. 5; 氯化物（以Cl-计）; 0.007; 250; mg/L; 124; 0.50; 达标. 6; 硝酸盐（以N计）; 0.004; 20.0; mg/L; 41.6; 2.1; 超标. 7; 硫酸盐（以SO42-计）; 0.018; 250; mg/L; 126; 0.50; 达标. 8; 铝; 0.00115; 200; μg/L; ND; -; 达标. 9; 铁; 0.82; 0.3; μg/L; ND; -; 达标. 10; 镍; 0.06; 20; μg/L; 0.61; 0.03; 达标. 11; 铜; 0.08; 1000; μg/L; 0.61; 0.00061; 达标. 12; 锌; 0.67; 1000; μg/L; 24.2; 0.024; 达标. 13; 砷; 0.12; 10; μg/L; 0.21; 0.021; 达标. 14; 硒; 0.41; 10; μg/L; 1.11; 0.11; 达标. 15; 镉; 0.05; 5; μg/L; ND; -; 达标. 16; 铅; 0.09; 10; μg/L; ND; -; 达标. 17; 汞; 0.04; 1; μg/L; ND; -; 达标. 18; 锰; 0.004; 0.10; mg/L; ND; -; 达标. 19; 挥发酚; 0.0003; 0.002; mg/L; ND; -; 达标. 20; 阴离子合成洗涤剂; 0.05; 0.3; mg/L; ND; -; 达标. 21; 高锰酸盐指数（O2计）/耗氧量; 0.05; 3.0; mg/L; 1.84; 0.61; 达标. 22; 氨氮; 0.01; 0.50; mg/L; 0.03; 0.06; 达标. 23; 亚硝酸盐（以N计）; 0.003; 1.00; mg/L; ND; -; 达标. 24; 氰化物（以CN-计）; 0.002; 0.05; mg/L; ND; -; 达标. 25; 铬（六价）; 0.004; 0.05; mg/L; ND; -; 达标. 26; 钙; 0.02; -; mg/L; 232; -; -. 27; 钾; 0.07; -; mg/L; 0.83; -; -. 28; 镁; 0.02; -; mg/L; 36.5; -; -. 29; 钠; 0.03; 200; mg/L; 42.0; 0.21; 达标. 30; 石油类; 0.01; 0.05; mg/L; ND; -; 达标. 31; 碳酸根; 5; -; mg/L; ND; -; -. 32; 重碳酸根; 5; -; mg/L; 289; -; -. 33; 总大肠菌群; ——; 3; MPN/ 100mL; 未检出; -; 达标. 34; 菌落总数; ——; 100; CFU/mL; 42; 0.42; 达标. 由上表可知，除总硬度、硝酸盐超标，其余监测因子均符合《地下水质量标准》（14848-2017）Ⅲ类标准。 由于区域潜水含水层埋深较浅，包气带岩性主要为粉土，极易受到农村旱厕人畜粪便下渗或农药化肥随降水入渗污染的影响，造成总硬度、硝酸盐氮超标的现象。 （6）水化学类型分析 依据地下水化学类型的舒卡列夫分类法，由以上数据计算，区域潜水地下水化学类型为22-A，即属于矿化度≤1.5g/L的HCO3+Cl—Ca型水。 2、土壤环境质量监测 （1）监测点位、监测因子 表33 地下水环境质量现状监测点位 监测点位置; 坐标; 监测层位. 厂区西侧空地; E:118.002427° N:39.714028°; 表层. （2）检测项目 重金属和无机物：砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍、锌；挥发性有机物：四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯；半挥发性有机物：硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘、石油烃。 理化性质：pH、缓冲容量、阳离子交换量、氧化还原电位、饱和含水率、土壤容重、孔隙度。 （3）监测时间及频率 监测时间为2024年4月1日，采样一次。 （4）监测及分析方法 采样及分析方法参照《场地环境调查技术导则》(HJ25.1.2014)、《场地环境监测技术导则》(HJ25.l.2014)、《土壤环境监测技术规范》(HJ/T166-2004）有关标准和规范执行。 表34 土壤环境质量监测结果一览表 序号; 检测参数; 标准值; 检出限; 单位; 检测结果; 标准指数; 达标情况. 1; pH; -; ——; 无量纲; 8.03; -; -. 2; 砷; 60; 0.01; mg/kg; 6.20; 0.10; 达标. 3; 镉; 65; 0.01; mg/kg; 0.11; 0.0017; 达标. 4; 六价铬; 5.7; 0.5; mg/kg; ND; -; 达标. 5; 铜; 18000; 1; mg/kg; 20; 0.0011; 达标. 6; 铅; 800; 0.1; mg/kg; 24.0; 0.03; 达标. 7; 汞; 38; 0.002; mg/kg; 0.036; 0.00095; 达标. 8; 镍; 900; 3; mg/kg; 24; 0.027; 达标. 9; 锌; 10000; 1; mg/kg; 57; 0.0057; 达标. 10; 阳离子交换量; -; 0.8; cmol+/kg; 6.0; -; -. 11; 氧化还原电位; -; ——; mV; 641; -; -. 12; 容重; -; ——; g/cm3; 1.09; -; -. 13; 渗滤率; -; ——; mm/min; 1.08; -; -. 14; 总孔隙度; -; ——; 体积%; 48.3; -; -. 15; 石油烃（C10-C40）; 4500; 6; mg/kg; 171; -; -. 挥发性有机物. 16; 四氯化碳; 2800; 1.3; μg/kg; ND; -; 达标. 17; 氯仿; 900; 1.1; μg/kg; ND; -; 达标. 18; 氯甲烷; 37000; 1.0; μg/kg; ND; -; 达标. 19; 1,1-二氯乙烷; 9000; 1.2; μg/kg; ND; -; 达标. 20; 1,2-二氯乙烷; 5000; 1.3; μg/kg; ND; -; 达标. 21; 1,1-二氯乙烯; 66000; 1.0; μg/kg; ND; -; 达标. 22; 顺式-1,2-二氯乙烯; 596000; 1.3; μg/kg; ND; -; 达标. 23; 反式-1,2-二氯乙烯; 54000; 1.4; μg/kg; ND; -; 达标. 24; 二氯甲烷; 616000; 1.5; μg/kg; ND; -; 达标. 25; 1,2-二氯丙烷; 5000; 1.1; μg/kg; ND; -; 达标. 26; 1,1,1,2-四氯乙烷; 10000; 1.2; μg/kg; ND; -; 达标. 27; 1,1,2,2-四氯乙烷; 6800; 1.2; μg/kg; ND; -; 达标. 28; 四氯乙烯; 53000; 1.4; μg/kg; ND; -; 达标. 29; 1,1,1-三氯乙烷; 840000; 1.3; μg/kg; ND; -; 达标. 30; 1,1,2-三氯乙烷; 2800; 1.2; μg/kg; ND; -; 达标. 31; 三氯乙烯; 2800; 1.2; μg/kg; ND; -; 达标. 32; 1,2,3-三氯丙烷; 500; 1.2; μg/kg; ND; -; 达标. 33; 氯乙烯; 430; 1.0; μg/kg; ND; -; 达标. 34; 苯; 4000; 1.9; μg/kg; ND; -; 达标. 35; 氯苯; 270000; 1.2; μg/kg; ND; -; 达标. 36; 1,2-二氯苯; 560000; 1.5; μg/kg; ND; -; 达标. 37; 1,4-二氯苯; 20000; 1.5; μg/kg; ND; -; 达标. 38; 乙苯; 28000; 1.2; μg/kg; ND; -; 达标. 39; 苯乙烯; 1290000; 1.1; μg/kg; ND; -; 达标. 40; 甲苯; 1200000; 1.3; μg/kg; ND; -; 达标. 41; 间，对-二甲苯; 570000; 1.2; μg/kg; ND; -; 达标. 42; 邻-二甲苯; 640000; 1.2; μg/kg; ND; -; 达标. 半挥发性有机物. 43; 硝基苯; 76; 0.09; mg/kg; ND; -; 达标. 44; 苯胺; 260; 0.02; mg/kg; ND; -; 达标. 45; 2-氯苯酚; 2256; 0.06; mg/kg; ND; -; 达标. 46; 苯并[a]蒽; 15; 0.1; mg/kg; ND; -; 达标. 47; 苯并[a]芘; 1.5; 0.1; mg/kg; ND; -; 达标. 48; 苯并[b]荧蒽; 15; 0.2; mg/kg; ND; -; 达标. 49; 苯并[k]荧蒽; 151; 0.1; mg/kg; ND; -; 达标. 50; 䓛; 1293; 0.1; mg/kg; ND; -; 达标. 51; 二苯并[a,h]蒽; 1.5; 0.1; mg/kg; ND; -; 达标. 52; 茚并[1,2,3-cd]芘; 15; 0.1; mg/kg; ND; -; 达标. 53; 萘; 70; 0.09; mg/kg; ND; -; 达标. 根据以上列表可知，项目各监测点位检测因子均满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）和《建设用地土壤污染风险筛选值》（DB13/T5216—2020）中第二类用地筛选值中相关要求。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 一、大气环境 唐山昊宇环保科技有限公司厂界外500m范围内不涉及自然保护区、风景名胜区等大气环境保护目标，大气环境保护目标主要为居住区、文化区。本项目主要大气环境保护目标见表35。 表35 主要大气环境保护目标一览表 环境 要素; 保护目标; 坐标（m）*; 保护 对象; 保护 内容; 环境 功能区; 方位; 人口 数量; 相对本项目距离（m）; 备注. X; Y. 大气环境; 南王庄村; 340; 190; 居住区; 人群; GB3095- 2012 二类区; NE; 1343人; 420; 不改变环境空气质量功能. 老庄子村; 430; 0; 居住区; 人群; GB3095- 2012 二类区; E; 3050人; 430; 不改变环境空气质量功能. 天艺双语幼儿园; 490; 0; 文化教育; 人群; GB3095- 2012 二类区; E; 100人; 490; 不改变环境空气质量功能. *以项目厂区西南角为原点。 二、声环境 厂界外50m范围内不涉及声环境保护目标。 三、地下水环境 本项目距离西北方向的大张刘水源地准保护区约2000m，不作为本项目环境保护目标。本项目东南侧距离南王庄村430m，本厂界距离南王庄村最近饮用水井690m，不作为本项目环境保护目标；东侧距离老庄子村430m，本厂界距离老庄子村最近饮用水井740m，不作为本项目环境保护目标。 表36 本项目地下水保护目标一览表 类别; 保护目标; 与本项目位置关系; 保护要求; 备注. 地下水; 厂址所在区域具有饮用水价值的含水层; —; 满足GB/T14848-2017Ⅲ类，不对地下水造成污染影响; 不对地下水水质造成污染. 四、生态环境 根据《建设项目环境影响报告表编制指南（污染影响类）试行》“产业园区外建设项目新增用地的，应明确新增用地范围和生态环境保护目标”。本项目位于高新技术产业园区，属于工业园区，租用现有厂房，且周边无生态敏感区。因此本项目无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 一、污染物排放标准 1、施工期 施工扬尘执行《施工场地扬尘排放标准》(DB13/2934-2019）表1要求：80μg/m3。 2、运营期 （1）有组织废气： ①硫酸雾、铅：执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 中排放限值要求：硫酸雾：排放浓度≤45mg/m3，排放速率≤2.16kg/h，铅及其化合物：排放浓度≤0.7mg/m3，排放速率≤0.0052kg/h，排气筒高度应不低于15m，且排气筒周围半径200范围内有建筑物时，排气筒还应高出最高建筑物5m以上的要求。（本项目DA002排气筒高度18m，排放速率限制采用内插法得出） ②非甲烷总烃：《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB 13/2322 -2016）表1 “其他行业”限值要求：80mg/m3，排气筒高度应不低于15m，且排气筒周围半径200范围内有建筑物时，排气筒还应高出最高建筑物5m以上的要求。 无组织废气： ①硫酸雾、铅：《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中硫酸雾 无组织排放限值1.2mg/m3、铅及其化合物无组织排放限值0.0060mg/m3。 非甲烷总烃厂界浓度执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）中表2的浓度限值：非甲烷总烃：2.0mg/m3。 ②非甲烷总烃车间边界浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）附录A表A.1厂区内VOCs无组织排放限值中监控点处1h平均浓度值：非甲烷总烃6mg/m3，监控点任意一次浓度值：非甲烷总烃20mg/m3的要求。 （2）噪声排放标准 施工期： 项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相关标准。 运营期： 项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准，环境噪声昼间不大于60dB（A），夜间不大于50dB（A）。具体标准值见表37。 表37 本项目噪声排放标准 时段; 单位; 类别; 标准值; 执行标准. 昼间; 夜间. 施工期; dB(A); —; 70; 55; GB12523-2011. 运营期; dB(A); 2类; 60; 50; GB12348-2008. 二、控制标准 危险废物：《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
| 总量 控制 指标 | 总量控制计算： 根据环境保护部《关于印发〈建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法〉的通知》（环发〔2014〕197号），总量控制指标按国家或地方污染物排放标准核定。 1、废水污染物总量控制目标值确定 本项目不涉及生产废水外排。因此本评价建议以环评报告核算的污染物排放量作为项目废水污染物总量控制目标值，即COD 0t/a、氨氮0t/a。 2、废气污染物总量控制目标值确定 根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》的相关要求，总量核算以污染物排放标准中的排放浓度限值为基准，计算总量控制指标。计算结果和计算依据如下： 本项目设置1套风量为20000m³/h的活性炭吸附/脱附+催化燃烧治理设备进行废气治理，结合各产污工序年运行时间，计算过程如下： 非甲烷总烃：80mg/m³×20000m³/h×8760h/a÷109=16t/a 本项目废气污染物特征因子主要为挥发性有机物（以非甲烷总烃计）。综合以上核算结果，本项目污染物总量控制指标情况见表38。 表38 本项目污染物总量控制指标一览表 单位：t/a 类 别; 大气污染物; 废水污染物. SO2; NOx; 非甲烷总烃; COD; 氨氮. 总量控制指标; 0; 0; 16; 0; 0. |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目施工期为3个月，租用现有厂房，施工期工程主要为修建截流沟、事故水池，地面防渗处理等，施工期持续时间短。 一、施工期废气影响分析 1、扬尘 项目施工期扬尘主要为修建截流沟、事故水池，设备安装，建筑材料及建筑垃圾料转运、临时堆存产生的扬尘。同时运输车辆进出工地，车辆轮胎不可避免地将工地的泥土带出，遗洒在车辆经过的路面，在其他车辆通过时产生二次扬尘。 为有效控制扬尘污染，本评价要求项目建设及施工单位严格执行《中共河北省委河北省人民政府关于强化推进大气污染综合治理的意见》（冀发〔2017〕7号）、《河北省大气污染防治条例（2021修正）》(2021年9月29日）、《关于印发〈河北省2022年建筑施工扬尘污染防治工作方案的〉的通知》（2022年4月1日）、《2019年“十项重点工作”工作方案》（唐办发〔2019〕3号），同时结合《防治城市扬尘污染技术规范》(HJ/T 393-2007)，对项目施工提出以下扬尘控制要求。 ①施工现场必须设置固定垃圾存放点，垃圾应分类集中堆放并覆盖，及时清运，严禁焚烧、填埋和随意丢弃。 ②结合本项目特点及施工工期，避免大风时节土方施工，尽可能缩短施工时间，提高施工效率，减少地表裸露的时间，遇到大风天气时，应避免进行挖掘等大土方量作业或采取喷水抑尘措施。 ③建筑物内应保持干净整洁，清扫垃圾时要洒水抑尘； ④施工现场必须设置垃圾存放点，集中堆放并严密覆盖，及时清运，生活垃圾应用封闭式容器存放，日产日清，严禁随意丢弃。 2、有机废气 厂房改造、内部做防渗，需要使用涂料、油漆等建筑材料，挥发产生有机废气无组织排放，产生量、产生浓度受选用涂料影响，难以定量，装修期要加强对装修油漆的施工管理，建议采取以下防治措施： ①选用优质的环保型建筑材料； ②装修工程提倡绿色装修，装修材料严格执行国家市场监督管理总局颁发的《室内装饰装修材料有害物质限量》（GB18580～18588-2001、GB6566-2001）十项强制性标准。从根本上降低装修废气对周围大气的污染； ③涂料和涂料喷涂产生的废气，对近距离接触的人体有一定危害，施工期的污染对象主要是施工人员，应采取必要的安全防护措施，如防护面具或口罩等。 ④加强室内通风和装饰项目的管理，装饰垃圾及时清理，切实保护劳动环境，使对外环境影响降到最小。 施工期间产生的大气污染物主要对小范围区域内有一定影响，在施工组织及通风良好的情况下此类影响将被降至最低。 二、施工期废水影响分析 施工期产生的废水主要为施工设备清洗，但水量较小，主要污染物为泥沙。废水用于场地道路泼洒抑尘，不排放，不会对周围水环境产生不利影响。 施工期生活污水一般指施工人员生活排放的生活污水，排入现有化粪池，定期清掏。因此，施工期产生的施工和生活污水不会对区域环境产生明显影响。 三、施工期噪声影响分析 ⑴噪声源强 施工噪声主要为设备的安装及调试、地面改造、建设导流沟、事故水池、初期雨水池和运输车辆等产生的噪声，建设导流沟及事故水池需要装载机、挖掘机，在距施工设备 1 米处，噪声值约95dB(A)。施工噪声源强见下表。 表39 管道工程施工机械噪声源强一览表 设备; 源强dB（A）; 污染源性质及排放方式. 装载机; 95; 频繁突发噪声源. 挖掘机; 95; 频繁突发噪声源. （2）预测计算 采用点源衰减模式，预测只计算声源至受声点的几何发散衰减，不考虑声屏障、空气吸收等衰减。预测公式如下： Lr=Lr0-20lg(r/r0) 式中：L(r0)——声源 r0处声级； r——噪声源到观测点的距离。 式中未考虑声屏障、遮挡物、空气吸收等的影响。利用上述公式，预测计算的主要施工机械在不同距离的贡献值。 表40 施工机械在不同距离处的贡献值（dB（A）） 距离（m) 设备; 1m; 10m; 20m; 30m; 50m; 100m; 150m; 200m. 装载机; 95; 76; 70; 66; 62; 56; 52; 50. 挖掘机; 95; 76; 70; 66; 62; 56; 52; 50. 由上表可知，施工噪声在未采取措施前昼间50m处可达标，夜间200m处可达标。厂区距离最近的南王庄村310m，不会降低声环境质量。 （3）防治措施 本评价要求建设单位严格按照《关于依法整治建筑施工噪声污染扰民通告》（唐山市环保局、住建局、城管局、工信局、公安局2011年9月19日发布）中有关施工噪声的管理规定，采取以下噪声控制对策和措施： 1）施工单位使用低噪声的机械设备类型，并在施工中设专人对其进行保养维护，对设备使用人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械； 2）设备运输车辆通过人口密集区时应减速、禁鸣； 3）加强对施工场地的噪声管理，施工企业也应对施工噪声定期进行自查，避免施工噪声扰民。 四、施工期固废影响分析 本项目施工期产生的固体废物主要为建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾。根据《国家危险废物名录》及《危险废物鉴别标准》(GB5085.1～7-2007)，施工过程中产生的固体废物均属一般固体废物，不属于危险废物。 施工人员产生的生活垃圾送环卫部门指定地点处置，建筑垃圾运至城建部门指定地点消纳，且在外运过程中用苫布覆盖，避免沿途遗洒，并按相应部门指定路线行驶。 1）施工垃圾、生活垃圾应分类存放，运输消纳应符合相关规定； 2）建筑物内的施工垃圾清运必须采用密闭式专用垃圾道或封闭式容器吊运，严禁凌空抛撒，安全网内垃圾应及时清理； 3）施工垃圾清运时应提前适量洒水，并按规定及时清运。 综上所述，施工期产生的固体废物全部得到妥善处置，不会对周围环境产生明显影响。 五、生态环境保护目标保护措施 本项目位于唐山高新技术产业开发区，不涉及生态环境保护目标。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废气 1、有机废气污染源分析 本项目贮存危废的种类多，废气的成分复杂，挥发性有机废气以综合评价因子非甲烷总烃计。 Ⅰ、储罐大小呼吸产生的有机废气 本项目有2个卧式储罐、1个立式储罐用于储存废矿物油，在废矿物油储存过程中储罐的大小呼吸会产生废气（储油罐进油时，储罐大呼吸产生废气；储油罐存储时，储罐小呼吸产生废气），其主要污染因子为挥发性有机物（以非甲烷总烃计）。 （1）储罐大呼吸产生的有机废气储罐大呼吸： 主要发生在储罐进油过程，由于罐内液体体积增加，罐内气体压力增大，当压力增至机械呼吸阀压力极限时，呼吸阀自动开启排气。当从油罐输出油料时，罐内液体体积减小，罐内气体压力降低，当压力降至呼吸阀负压极限时，吸进空气。这种由于输转油料致使油罐排除油蒸气和吸入空气所导致的损失叫“大呼吸”损失。本项目采用的储罐为固定储罐，固定储罐的大呼吸排放采用下式估算污染物的 产生量： Lw=4.188×10−7×M×P×KN×Kc 式中：Lw——固定储罐的工作损失（kg/m3投入量）； KN——周转因子 (无量纲)，取值按年周转次数(N)确定，N<36，KN=l；当 N> 220 时，按 KN=0.26 计算；当 36<N<220，KN=11.467×N-0.7026)；本项目年周转最大为 40次，KN=0.86； M——储罐内蒸汽的分子量； P——在大量液体状态下，真实的蒸汽压力（Pa）； Kc——产品因子（石油原油 Kc 取 0.65，其他有机液体取 1.0）； 表41 油储罐大呼吸损耗计算表 类型; M; P; KN; Kc. 参数; 130; 667; 0.86; 1.0; 0.0323. 经上表参数代入上述公式计算可知，本项目废矿物油装卸工作过程（储罐大呼吸）中挥发性有机物工作损失为0.0312kg/m3投入量。项目装卸废矿物油20000t，废油密度约为 0.90t/m3，计算可知，大呼吸产生的挥发性有机物排放量为 0.693t/a。 （2）储罐小呼吸产生的有机废气 储罐小呼吸：静止储存的油品，随着外界气温、压力在一天内的升降周期变化，罐内气体空间温度、油品蒸发速度、油气浓度和蒸汽压力也随之变化。这种排出油蒸气和吸入空气的过程造成的油气损失，叫小呼吸损失。 LB=0.191×M×（P100910−P）0.68×D1.73×H0.51×ΔT0.45FpC×Kc根据中国石油化工系统经验公式计算项目储罐小呼吸蒸发损耗，计算公式为： 式中：LB——储罐的年挥发量（kg/a）； M——储罐内蒸汽的分子量； P——大量液体状态下，真实的蒸气压力（KPa）； D——油罐直径（m）； H——平均蒸气空间高度（或管高度）； △T——每日大气温度变化的年平均值，年平均昼夜温差取5℃； Fp——涂层系数（根据油漆状况取值在1~1.5之间），取1； C——用于小直径罐的调节因子(直径在0~9m之间，C=1-0.0123(D-9)2，罐径大于 9m 的 C 为 1)； 表42 油储罐小呼吸损耗计算表 类型; M; P; D; H; △T; Fp; C; Kc. 卧式; 130; 667; 3; 2.4; 5; 1.0; 0.557; 1.0; 9.87. 立式; 130; 667; 6; 4.7; 5; 1.0; 0.889; 1.0; 73.63. 经上表参数代入上述公式计算可知，本项目废矿物油静置存储过程（储罐小呼吸）中挥发性有机物工作损失合计186.74kg/a 年挥发量计，即小呼吸产生的挥发性有机物为 0.1867t/a。 表43 储罐大、小呼吸产生计算结果 名称; 污染物; 大呼吸损耗; 小呼吸损耗; 合计. 废机油储罐; 非甲烷总烃; 0.693t/a; 0.187t/a; 0.880t/a. 本项目拟对储罐呼吸口设密闭排气系统收集，后由风机引至废 气处理设施“活性炭吸附装置+催化燃烧”装置（共用 1 套）处理后排放，排气筒高度为18m（编号DA001；周边建筑为13m，排气筒高度高于周边建筑5m）。 Ⅱ、易挥发危险废物贮存产生的有机废气 本项目HW06 废有机溶剂与含有机溶剂废物，HW08废矿物油与含矿物油废物，HW09油/水、烃/水混合物或乳化液，HW10多氯（溴）联苯类废物，HW11 精（蒸）馏残渣，HW12染料、涂料废物，HW13 有机树脂类废物在贮存期间会产生少量非甲烷总烃。由于本项目仅为中转贮存，危险废物用袋/桶密封储存，同时储存过程中不存在倒罐、重新分装等，因此正常储存过程中产生的有机废气很少，有机废气的产生主要有密封不严、包装破损等原因。 根据建设项目前期调研资料，HW08废矿物油与含矿物油废物，HW09油/水、烃/水混合物或乳化液，HW10多氯（溴）联苯类废物，HW11 精（蒸）馏残渣，HW12染料、涂料废物，HW13 有机树脂类废物年最大转运量共为3180t/a。 危险废物储存挥发的废气根据《环境影响评价实用技术指南》（王栋成主编，中国标准出版社，2010 年 9 月），建议未收集的比例为原料年用量或产品年产量的 0.01%—0.04%计算，本项目非甲烷总烃产生量按原料年用量或产品年产量的0.04%计算。则非甲烷总烃最大挥发量为1.272t/a。 项目采取负压抽气，出入口设置风幕，“涉VOCs 废物存储区”顶部设置引风口，废气采用“活性炭吸附装置+催化燃烧”装置处理后经1根18m高排气筒（DA001）排放。 Ⅲ、废气排放计算 （1）储罐风机风量 风速 0.5m/s，所需风量为6000m3 /h。 （2）“涉VOCs废物存储区”风量 本项目“涉VOCs废物存储区”面积为200m2，高度约9m，根据《三废处理工程技术手册废气卷》第十七章净化系统的设计可知，一般作业室换气次数为6次/h，则涉VOCs废物存储区理论所需风量为10800m3/h， “涉VOCs废物存储区”及储罐区合计风量为16800m3/h。 综上，损耗按15%考虑，总风量取20000m3 /h。 （3）废气排放情况 ①活性炭吸附 有机废气收集后经活性炭吸附/脱附+催化燃烧治理设施进行处理，处理后的废气经 1 根 18m 高的排气筒有组织排放。有机废气的去除效率按 90%计，设备风机风量为 20000m³/h，集气罩的废气捕集效率按 90%计，则本项目有机废气排放情况如下表。 表44 活性炭吸附期间污染物排放一览表 污染物; 产生量（t/a）; 收集率（%）; 处理效率（%）; 处理量（t/a）; 有效作业时间（h）; 排放形式; 排放速率（kg/h）; 排放量（t/a）; 排放浓度（mg/m³）. 非甲烷总烃; 2.152; 90; 90; 1.743; 8760; 有组织; 0.022; 0.194; 1.105. 无组织; 0.025; 0.215; 1.228. 通过上述计算，项目正常工况活性炭吸附期间非甲烷总烃排放浓度最大为1.105mg/m³，排放速率为0.022kg/h，可达标排放。 - ②活性炭脱附+催化燃烧工况 - 活性炭吸附的有机废气需定期进行脱附，本项目活性炭吸附有机废气吸附量为非甲烷总烃3.298t/a。 - 根据《关于印发〈河北省涉VOCs工业企业常用治理技术指南〉的通知》（[2022]140号），蜂窝活性炭填充量与每小时处理废气量体积之比≮1:5000，项目要求活性炭充装量4m³（离线脱附），活性炭密度为450kg/m³，则充装量为1.8t，每10天脱附1次，脱附过程年运行时间为540h，本项目脱附风机风量为3000m³/h，催化燃烧治理效率按98%计，项目活性炭脱附+催化燃烧工况污染物排放情况见下表。项目活性炭脱附可自动切换离线、在线脱附方式，排放情况如下表。 表45 活性炭脱附工况期间一览表 污染物; 吸附量（t/a）; 去除效率（%）; 处理量（t/a）; 有效作业时间（h）; 排放形式; 排放速率（kg/h）; 排放量（t/a）; 排放浓度. 非甲烷总烃; 1.743; 98; 1.708; 540; 有组织; 0.065; 0.035; 21.52. 通过上述计算，当活性炭脱附方式为离线脱附，非甲烷总烃排放浓度最大为21.52mg/m³，排放速率最大为0.065kg/h，可达标排放。 本评价使用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的估算模式AERSCREEN模式计算本项目实施后废气污染源对项目场地四周边界贡献浓度值，四周边界非甲烷总烃的贡献浓度最大值为0.0171mg/m³，满足排放限值要求：2.0mg/m³。 2、铅酸蓄电池破损产生废气污染源分析 Ⅰ、源强计算 从各收集点回收的废铅酸蓄电池中偶尔会有破损，破损废铅酸蓄电池会产生废电解液，属于危险废物，企业采用专用容器（破损电池收集箱）收集后进入破损区贮存，而后统一运输至回收企业处置。破损电池搬运、储存会产生少量酸雾和铅尘。 本项目年贮存周转电池20000t，单次最大储存量为400t，其中完整废电池存储不会产生硫酸雾等废气，而破损废电池在搬运、装卸、分拣工程中可能会产生废气。根据建设单位提供资料可知，废旧电池破损率约0.2%，破碎量约40t/a，其中电解液所占比例取最大值为15%，则项目泄漏的电解液最大量为6t/a。 由于项目收集的铅蓄电池基本上是完全放电的废旧电池，铅蓄电池中极板上Pb和PbO2基本上全部转化PbSO4铅泥，能产生铅的量极少，本次评价泄漏的液体中铅比重约为电池中电解液的 0.1%，则在储存破损电池时铅合计最大泄漏量为0.006t。铅导致含硫酸的电解液及少量铅泥的泄漏。 根据《环境统计手册》中推荐的酸雾统计计算公式 Gz=M×(0.000352+0.000786×V)×p×F 式中：Gz：液体挥发量（kg/h）； M：液体分子量，g/mol，硫酸：98； V：蒸发液体表面空气流速，m/s，一般取0.2～0.5，本评价取0.3m/s； P：相应于酸液温度下的空气中的蒸汽分压，mmHg，项目电解液浓度约40%，温度为20℃，经查P=9.84mmHg； F：液体蒸发面表面积，m2，项目破损废电池贮存间约90m2，液体蒸发面表面积以破损废电池贮存间面积2%计算，则F取1.8； Gz：液体的蒸发量kg/h。硫酸雾=Gz-G水，20℃时水蒸气的蒸发量 为0.5L/m2•h。 计算可知，Gz=98×(0.000352+0.000786×0.3)×9.84×1.8=1.02kg/h，硫酸雾=Gz-G=1.02-0.5=0.52kg/h。 破损电池收集相对完整电池较少，结合企业提供的经验数据，破损电池贮存总时间以730h/a（破损废铅酸蓄电池进入塑料防腐箱后加盖贮存，并及时交由资质单位处置。平均暂存时间以每天2h计，一年365天）计，产生量为0.3796t/a。 由于铅酸蓄电池破碎主要是电解液泄漏，正负极破碎的概率极低，废铅酸蓄电池中铅基本转化为不可逆硫酸盐化的硫酸铅，即使含有少量的二氧化铅也是被硫酸铅严重腐蚀，被包在硫酸铅晶体中，基本不会挥发产生铅尘废气。本项目考虑电池中泄漏出的液态中有10%的铅随着硫酸挥发带走，则硫酸挥发带走的铅的量为0.0006t。 Ⅱ、破损电池产生废气的收集治理 项目在破损电池收集池开口处上方设置1个集气罩（尺寸大小为1.0m×1.5m）。 Q＝3600×K×C×H×v0 式中：Q：排风量，m3 /h； K：取决于伞形罩几何尺寸的系数，取 K=1.0； C：污染源的周长，m，当罩口设有挡板时，C为未设挡板部分的污染源的周长； H：罩口距尘源的距离，m； v0：罩口上平均风速，m/s，罩口四面设软帘，本次取0.6m/s。 则集气罩的风量为：3600×1.0×（1.5+1.0）×2×0.5×0.6=5400m3/h，设为5500m3/h。通过集气罩收集后（收集效率90%），经酸雾净化塔处理后（去除效率90%）， 破损电池薄膜缠绕后放入耐酸PV箱并加盖，存放于破损电池间。破损电池收集相对较少，结合企业提供的经验数据，破损电池贮存总时间以730h/a（破损废铅酸蓄电池进入塑料防腐箱后加盖贮存，并及时交由资质单位处置，在危废库存储时间短。因此平均暂存时间以每天2h计，一年365天）计，破损电池间为密闭空间并配设排风装置，废气经酸雾收集净化处理系统经通气管道输送至18m（DA002）高排气筒排放。 表46 污染物排放一览表 污染物; 产生量（t/a）; 收集率（%）; 处理效率（%）; 处理量（t/a）; 有效作业时间（h）; 排放形式; 排放速率（kg/h）; 排放量（t/a）; 排放浓度（mg/m³）. 硫酸雾; 0.3796; 90; 90; 0.307; 730; 有组织; 0.0342; 0.0468; 8.509. 无组织; 0.0380; 0.052; 9.455. 铅; 0.006; 90; 90; 0.00486; 730; 有组织; 0.00054; 0.00074; 0.134. 无组织; 0.0006; 0.00082; 0.149. 本评价使用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的估算模式AERSCREEN模式计算本项目实施后废气污染源对项目场地四周边界贡献浓度值，四周边界硫酸的贡献浓度最大值为0.00414mg/m³，满足排放限值要求：1.2mg/m³；四周边界铅的贡献浓度最大值为 0.0000654mg/m³，满足排放限值要求：0.0060mg/m³。 3、污染源参数 根据工程分析结果，废气治理设施排放口参数见表47。 表47 废气排放口基本情况一览表（点源） 名称; 排气口地理坐标; 排气筒高度/(m); 排气筒出口内径/(m); 废气温度/℃; 排放口类型. 经度; 纬度. 有机废气排放口DA001; 118..0832°; 39.7142°; 18; 0.7; 25; 一般排放口. 酸雾净化排放口DA002; 118.0898°; 39 .7157°; 18; 0.3; 25; 一般排放口. 本项目实施后污染物排放量见表48、表49。 表48 大气污染物有组织排放量统计一览表 序号; 排污节点; 污染物; 核算年排放量/(t/a); 排放时间（h）; 核算排放速率/(kg/h); 核算浓度/(mg/m³). 1; 危废贮存（吸附工况）; 非甲烷总烃; 0.194; 8760; 0.022; 1.105. 2; 活性炭脱附; 非甲烷总烃; 0.035; 540; 0.065; 21.520. 3; 危废贮存; 硫酸雾; 0.0468; 730; 0.0342; 8.509. 4; 危废贮存; 铅及其化合物; 0.00074; 730; 0.00054; 0.134. 有组织排放总计. 1; 非甲烷总烃; 0.229t/a. 2; 硫酸; 0.0342t/a. 3; 铅; 0.00054t/a. 表49 大气污染物无组织排放量核算一览表 序号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量/(t/a). 标准名称; 浓度限值/(mg/m³). 1; 危废贮存; 非甲烷总烃; 车间密闭，加强有组织收集; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016） 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）; 厂界：2.0 车间界： 6（1h平均浓度值）、20（任意一次浓度值）; 0.215. 2; 危废贮存; 硫酸; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 1.2; 0.038. 3; 危废贮存; 铅; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 0.0060; 0.0006. 表50 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量. 1; 非甲烷总烃; 0.444t/a. 2; 硫酸; 0.0722t/a. 3; 铅; 0.00114t/a. - 非正常工况 本项目运营期无工艺生产设备，非正常工况主要有2种情形：“活性炭吸附装置+催化燃烧”装置失效；②酸雾净化设施失效。 情形1：“活性炭吸附装置+催化燃烧”装置失效 非甲烷总烃产生速率（离线脱附）最大为3.228kg/h，持续时间为1h，则产生量为 3.228kg。 情形2：酸雾净化设施失效 本项目废气非正常工况发生时，废气污染物将按产生浓度、速率排放，60分钟内可采取有效措施，修复或停产，可有效避免污染物非正常排放。考虑最不利条件，即废气治理设施失效，则产生速率见表51。 表51 非正常工况下污染物排放量一览表 序号; 事故类型; 污染因子; 排放速率kg/h; 单次持续时间; 排放量kg. 1; “活性炭吸附装置+催化燃烧”装置失效; 挥发性有机物 （非甲烷总烃计）; 3.228; 1h; 3.228. 2; 酸雾净化设施失效; 硫酸雾; 0.52; 1h; 0.0076. 铅及其化合物; 0.0082; 1h; 0.0082. 3、监测要求 依据《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物和危险废物治理》 （HJ1033-2019）、《排污单位自行监测技术指南 工业固体废物和危险废物治 理》（HJ 1250—2022）及《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017），制定本项目的大气污染源监测计划，具体内容见表52。 表52 废气污染源监测计划一览表 序号; 类别; 监测因子; 取样位置; 监测周期. 1; 有组织废气; 非甲烷总烃; DA001; 1次/半年. 硫酸雾; DA002; 1次/半年. 铅; DA002; 1次/年. 2; 无组织废气; 非甲烷总烃; 厂界; 1次/半年. 非甲烷总烃; 车间界; 1次/半年. 硫酸雾; 厂界; 1次/年. 铅; 厂界; 1次/年. 根据《排污口规范化整治技术要求（试行）》（环监[1996]470号）的要求，唐山昊宇环保科技有限公司废气治理设施排放口为管理的重点，应进行规范化管理，有组织排放废气的排气筒高度应符合国家大气污染物排放标准的有关规定根据排污口管理档案内容要求，项目投产后，将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、达标情况及设施运行情况记录于档案。 4、防治措施可行性及达标分析 （1）污染物防治措施可行性 对照《排污许可证申请与核发技术规范－工业固体废物和危险废物治理》(HJ1033-2019)，贮存单元废气处理措施可行性技术未做相关要求。根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》(HJ942-2018）中对废气污染设施工艺的描述：“废气污染治理设施工艺包括除尘设施（袋式除尘器、电除尘器、电袋复合除尘器、其他）、脱硫设施（干法、半干法、湿法、其他）、脱硝设施（低氨燃烧、SCR、SNCR、其他）、有机废气收集治理设施（焚烧、吸附、催化分解、其他）、恶臭治理设施（水洗、吸收、氧化、活性炭吸附、过滤、其他）、其他废气收集处理设施（活性炭吸附、生物滤塔、洗涤、吸收、燃烧、氧化、过滤、其他）等。”，而本项目酸雾采取碱液喷淋处理后通过18m排气筒排放；有机废气采取处理活性炭吸附/脱附+催化燃烧处理后通过18m排气筒排放，据上述分析可知本项目废气污染物所采取环保治理措施是可行的。 - 废气治理设施性能参数 ①活性炭吸附原理 利用分子之间相互吸附的作用力也叫“凡德瓦引力”。虽然分子运动速度受温度和材质等原因的影响，但它在微环境下始终是不停运动的。由于分子之间拥有相互吸引的作用力，当一个分子被活性炭内孔捕捉进入到活性炭内孔隙中后，由于分子之间相互吸引的原因，会导致更多的分子不断被吸引，直到填满活性炭内孔隙为止。综合衡量各方面因素，吸附剂选用蜂窝状活性炭纤维能较好地满足技术经济要求，根据《关于印发〈河北省涉VOCs工业企业常用治理技术指南〉的通知》（冀环应急[2022]140号）、《关于印发〈唐山市重点行业涉VOCs治理技术推荐指导意见〉的通知》（唐环气[2023]1号）等文件要求，其蜂窝活性炭的物理性能参数见表： 表53 活性炭物理性能参数 项目; 性能指标. 蜂窝活性炭层表观流速; ＜1.2m/s. 吸附装置设计的总压力损失; ＜600Pa. 碘值; ≥650mg/g. 比表面积; ≥750m2/g. 横向强度; ＜0.3MPa. 纵向强度; ≥0.8MPa. 活性炭层穿透厚度; ＞500mm. 蜂窝活性炭填充量与每小时处理废气量体积之比; ≮1:5000. ②催化燃烧原理： 气体经阻火器、进气阀、换热器、电加热器（预热器）升温，使气体温度升至催化燃烧所需要的温度，在催化床内的催化剂的作用下分解成水和二氧化碳，同时放出大量的热，使气体温度进一步提高，高温气体再通过换热器进行部分热量回收后，通过风机排出。此外，通过控制风机的流量可使气体中有机物的浓度控制在一个合适的范围内，该浓度燃烧放热的热量可维持系统运行需要的热量，此时，催化床内的燃烧器可停止，系统利用有机物燃烧放热维持运行，节约运行费用。 图5 活性炭吸附+催化燃烧装置处理有机废气工艺流程图 ③酸雾净化塔 本项目采用氢氧化钠吸收中和液来净化酸雾废气。酸性废气由风管引出后，进入碱液喷淋塔，向上流动至滤料层，与喷嘴喷出的中和液接触反应。吸收后的废气继续向上流动至第二滤料层，与第二级喷嘴喷出的中和液接触，再次发生中和反应，然后通过旋流板，由风帽和排风管或风机排出，进行净化处理。塔内添加一定的填料，这样可以使得废气和洗涤液充分接触，碱液喷淋塔净化效率较高。 （3）废气排放达标性分析 根据上述计算可知： 运营期正常工况下，本项目挥发性有机物（以非甲烷总烃计）有组织排放浓度满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB 13/2322 -2016）表1 “其他行业”限值要求。硫酸雾、铅有组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中排放限值要求。 无组织非甲烷总烃厂界浓度满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）中表2的浓度限值：非甲烷总烃：2.0mg/m3。硫酸雾、铅满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中硫酸雾无组织排放限值1.2mg/m3、铅及其化合物无组织排放限值0.0060mg/m3。 无组织非甲烷总烃车间边界浓度满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）附录A表A.1的要求。 5、环境影响分析 本项目有机废气采取活性炭吸附/脱附+催化燃烧治理后经18m排气筒排放，硫酸雾、铅精可有效降低本项目污染物排放量，本项目实施后对周围环境的影响是可接受的。 二、废水 本项目废水污染源主要为职工生活污水，职工日常生活产生的生活污水主要为职工盥洗废水等，职工生活污水排放量为0.148m3/d（54.2m3/a），水质简单，排入化粪池定期清掏。 本项目废水不外排，不设置废水排放口。初期雨水收集至初期雨水池，委托有资质的监测公司进行检测，若满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）标准则泼洒地面抑尘、绿化；若超标则委托有资质的单位处置。 三、噪声 1、本项目噪声污染源分析 本项目营运期主要噪声源为本项目噪声污染源主要为打包机、风机运行时产生的机械噪声，噪声源强为 70~90dB（A）。主要设备噪声源及降噪措施见下表。 表54 室外噪声源调查清单 序号; 声源名称; 型号; 空间相对位置; 声源源强dB（A）; 声源控制措施; 降噪效果 dB（A）; 排放强度dB（A）; 运行时段. X; Y; Z. 1; DA002风机; -; 55; 52; 0.2; 90; 基础减震; 10; 89; 0：00~24：00. 表55 室内噪声源调查清单 2、预测模式 序号; 建筑物名称; 声源名称; 型号; 声源源强dB（A）; 声源控制措施; 空间相对位置; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失 dB (A); 建筑物外噪声. X; Y; Z; 声压级 dB(A); 建筑物外距离/m. 1; 危废贮存库; 打包机; /; 70; 基础减震（降噪10dB（A））; 65; 42; 0.5; 东; 12; 67; 0:00~24:00; 15; 46; 1. 南; 42; 66; 45. 西; 6; 68; 47. 北; 14; 67; 46. 2; DA001风机; /; 90; 42; 2; 0.5; 东; 36; 86; 0:00~24:00; 15; 65; 1. 南; 1; 89; 68. 西; 20; 87; 66. 北; 22; 87; 66. 3; 油泵; /; 75; 10; 10; 0.2; 东; 58; 71; 0:00~24:00; 15; 50; 1. 南; 10; 72; 51. 西; 10; 72; 51. 北; 12; 72; 51. 预测模型采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中附录A和附录B推荐的工业噪声预测模型。预测计算只考虑工程各声源所在厂房围护结构的屏蔽效应和声源至受声点的几何发散衰减，不考虑空气吸收及影响较小的附加衰减。 采用预测模式如下： ①室内声源等效室外声源声功率级计算 LP2=LP1-（TL+6） 式中： LP1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； LP2—靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL—隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。 Lp1=Lw+10lg(Q4πr2+4R) 式中： Q—指向因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 Lw—点声源声功率级（A计权或倍频带），dB； R—房间常数，R=Sα/（1-α），S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数。 r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 LP1i(T)=10lg(j=1N100.1LP1ij) 式中： LP1i（T）—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； LP1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数。 LP2i（T）= LP1i（T）－（TLi+6） 式中： LP2i（T）—靠近围护结构处室外N个噪声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi—围护结构i倍频带的隔声量。 LW=LP2（T）+10lgS 式中： Lw—中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB； Lp2（T）—靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S—透声面积，m2。 ②声级计算 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： Leqg=10lg1T(i=1Nti100.1LAi+j=1Mtj100.1LAj) 式中： Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T—用于计算等效声级的时间，s； N—室外声源个数； ti— 在T时间内i声源工作时间，s； M—等效室外声源个数； tj—在T时间内j声源工作时间，s。 ③预测点的预测等效声级（Leq）计算公式 Leq=10lg(100.1Leqg+100.1Leqb) 式中： Leq—预测点的噪声预测值，dB； Leqb—预测点的背景噪声值，dB。 ④户外声传播衰减计算 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 距声源点r处的A声级按下式计算： Lp(r)=Lp(r0)+DC−(Adiv+Aatm+Agr+Abar+Amisc) 3、计算结果 表56 噪声预测结果一览表 单位：dB(A) 预测点名称; 本项目贡献值; 标准值; 结论. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东厂界; 41; 41; 60; 50; 达标. 南厂界; 34; 34; 60; 50; 达标. 西厂界; 37; 37; 60; 50; 达标. 北厂界; 42; 42; 60; 50; 达标. 东、西、南、北厂界满足《工业企业项目边界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准：昼间：60dB（A），夜间50dB（A）。 表57 噪声监测计划一览表 类别; 监测位置; 监测因子; 监测频率. 噪声; 厂界外1m处; 等效连续A声级; 1次/季度. - 四、固体废物影响分析 本项目产生固体废物如下表。 表58 本项目固体废物及处置措施一览表 序号; 产生工序; 污染源名称; 产生量; 类别; 处置措施. 1; 生产过程; 罐底污泥; 0.5t/3a; 危险废物; 暂存于危废库，定期交由有资质的单位处置. 2; 擦洗、维护; 废含油手套、废棉丝; 0.01t/a. 3; 废气治理设施; 酸雾吸收塔废水; 4t/a. 4; 废活性炭; 1.8t/a. 5; 废催化剂; 0.01t/a. 6; 氢氧化钠废包装袋; 0.01t/a. 7; 废润滑油; 废润滑油; 0.01t/a. 8; 废润滑油桶; 废润滑油; 0.005t/a. 9; 职工生活; 生活垃圾; 0.1t/a; /; 环卫部门统一清运. 1、生活垃圾 项目收集、暂存过程中没有生产性固体废物排放，项目固体废物主要为员工生活产生的少量生活垃圾。生活垃圾来自职工生活过程，本项目设职工10人于厂区内办公，人均日生活垃圾产生量按 0.5kg 计，则日产生生活垃圾 5kg/d，年产生活垃圾 1.83t/a。 2、危险废物 表59 本项目危险废物及处置措施一览表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 有害成分; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 氢氧化钠废包装袋; HW49; 900-041-49; 0.05t/a; 生产过程; 固态; 有机物等; T/In; 存于危废暂存间，定期送有资质的危险废物处置单位处置. 2; 罐底污泥; HW08; 900-221-08; 0.1t/a; 设备维护; 固态; 含油废物; T，I. 3; 废含油手套、废棉丝; HW49; 900-041-49; 0.01t/a; 设备维护; 固态; 含油废物; T/In. 4; 酸雾吸收塔废水; HW49; 900-041-49; 1t/a; 废气治理; 液态; 铅及其化合物; T/In. 5; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 1.8t/a; 固态; 挥发性有机物; T. 6; 废催化剂; HW50; 900-041-49; 0.01; 固态; Pt、挥发性有机物; T. 7; 废润滑油; HW08; 900-214-08; 0.2; 设备维护; 液态; 含油废物; T/In. 8; 废润滑油桶; HW08; 900-249-08; 0.01; 设备维护; 液态; 含油废物; T/ln. 根据《国家危险废物名录》（2021年本）、《危险废物鉴别标准 通则》（GB5085.7-2019）及《危险废物鉴别技术规范》(HJ298-2019)，本评价建议将废包装袋、罐底污泥、废含油手套、废棉丝、酸雾吸收塔废水、废活性炭、废催化剂、废润滑油、废润滑油桶暂存于厂区危废储存库，定期送有资质的危险废物处置单位处置。 3、危险废物环境管理 Ⅰ、危险废物贮存要求 危废暂存场所的设计和设置符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求，具体如下： （1）总体要求 ①产生、收集、贮存、利用、处置危险废物的单位应建造危险废物贮存设施或设置贮存场所，并根据需要选择贮存设施类型。 ②贮存危险废物应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和环境风险等因素，确定贮存设施或场所类型和规模。 ③贮存危险废物应根据危险废物的类别、形态、物理化学性质和污染防治要求进行分类贮存，且应避免危险废物与不相容的物质或材料接触。 ④贮存危险废物应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取措施减少渗滤液及其衍生废物、渗漏的液态废物（简称渗漏液）、粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体等污染物的产生，防止其污染环境。 ⑤危险废物贮存过程产生的液态废物和固态废物应分类收集，按环境管理要求妥善处理。 ⑥贮存设施或场所、容器和包装物应按《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）要求设置危险废物贮存设施或场所标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志。 ⑦《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ1259-2022）规定的危险废物环境重点监管单位，应采用电子地磅、电子标签、电子管理台账等技术手段对危险废物贮存过程进行信息化管理，确保数据完整、真实、准确；采用视频监控的应确保监控画面清晰，视频记录保存时间至少为 3 个月。 ⑧贮存设施退役时，所有者或运营者应依法履行环境保护责任，退役前应妥善处理处置贮存设施内剩余的危险废物，并对贮存设施进行清理，消除污染；还应依据土壤污染防治相关法律法规履行场地环境风险防控责任。 ⑨在常温常压下易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物应进行预处理，使之稳定后贮存，否则应按易爆、易燃危险品贮存。 ⑩危险废物贮存除应满足环境保护相关要求外，还应执行国家安全生产、职业健康、交通运输、消防等法律法规和标准的相关要求。 （2）贮存设施污染控制要求 1）一般规定 ①贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。 ②贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。 ③贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。 ④贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少 1m 厚黏土层（渗透系数不大于 10-7 cm/s），或至少 2mm 厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于 10-10 cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 ⑤同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。 ⑥贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。 2）贮存库 ①贮存库内不同贮存分区之间应采取隔离措施。隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式。 ②在贮存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量 1/10<二者取较大者） ；用于贮存可能产生渗滤液的危险废物的贮存库或贮存分区应设计渗滤液收集设施，收集设施容积应满足渗滤液的收集要求。 ③贮存易产生粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物贮存库，应设置废气收集装置和净化设施，排气筒高度应符合GB16297-1996 的要求。 3）贮存罐区 ①贮存罐区罐体应设置在围堰内，围堰的防渗、防腐性能应满足贮存设施一般规定中的要求。 ②贮存罐区围堰容积应至少满足其内部最大贮存罐发生意外泄漏时所需要的危险废物收集容积要求。 ③贮存罐区围堰内收集的废液应及时处理，不应直接排放。 （2）容器和包装物污染控制要求 ①容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容。 ②针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求。 ③硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时不应有明显变形，无破损泄漏。 ④柔性容器和包装物堆叠码放时应封口严密，无破损泄漏。 ⑤使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形。 ⑥容器和包装物外表面应保持清洁。 （3）容器和包装物污染控制要求 ①容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容。 ②针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求。 ③硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时不应有明显变形，无破损泄漏。 ④柔性容器和包装物堆叠码放时应封口严密，无破损泄漏。 ⑤使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形。 ⑥容器和包装物外表面应保持清洁。 （4）贮存点环境管理要求 ①贮存点应具有固定的区域边界，并应采取与其他区域进行隔离的措施。 ②贮存点应采取防风、防雨、防晒和防止危险废物流失、扬散等措施。 ③贮存点贮存的危险废物应置于容器或包装物中，不应直接散堆。 ④贮存点应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式等，采取防渗、防漏等污染防治措施或采用具有相应功能的装置。 ⑤贮存点应及时清运贮存的危险废物，实时贮存量不应超过 3 吨。 （5）污染物排放控制要求. ①贮存设施产生的废水（包括贮存设施、作业设备、车辆等清洗废水，贮存罐区积存雨水，贮存事故废水等）应进行收集处理，废水排放应符合 GB 8978 规定的要求。 ②贮存设施产生的废气（含无组织废气）的排放应符合 GB16297 和 GB 37822 规定的要求。 ③贮存设施产生的恶臭气体的排放应符合 GB 14554 规定的要求。 ④贮存设施内产生以及清理的固体废物应按固体废物分类管理要求妥善处理。 ⑤贮存设施排放的环境噪声应符合 GB12348 规定的要求。 Ⅱ、危险废物收集、运输要求 （1）危险废物运输要求 危险废物收集时应根据危险废物的种类、数量、危险特性、物理形态、运输要求等因素确定包装形式，具体包装应符合如下要求： ①包装材质要与危险废物相容，可根据废物特性选择钢、铝、塑料等材质。 ②性质类似的废物可收集到同一容器中，性质不相容的危险废物不应混合包装。 ③危险废物包装应能有效隔断危险废物迁移扩散途径，并达到防渗、防漏要求。 ④包装好的危险废物应设置相应的标签，标签信息应填写完整详实。 ⑤盛装过危险废物的包装袋或包装容器破损后应按危险废物进行管理和处置。 ⑥危险废物还应根据GB12463的有关要求进行运输包装。 （2）运输要求 ①危险废物运输应由持有危险废物经营许可证的单位按照其许可证的经营范围组织实施，承担危险废物运输的单位应获得交通运输部门颁发的危险货物运输资质。 ②危险废物公路运输应按照《道路危险货物运输管理规定》（交通部令〔2005年〕第 9 号）、JT 617 以及 JT 618 执行。 ③废弃危险化学品的运输应执行《危险化学品安全管理条例》有关运输的规定。 ④运输单位承运危险废物时，应在危险废物包装上按照 GB18597 设置标志。 ⑤危险废物公路运输时，运输车辆应按《道路运输危险货物车辆标志》 （GB13392-2005）的规定设置车辆标志。 ⑥危险货物运输时，根据《饮用水源保护区污染防治管理规定》（环境保护令 第 201 号）中第十一条规定：运输有毒有害物质、油粪、粪便的船舶和车辆一般不准进入保护区，必须进入者应事先申请并经有关部门批准，登记并设置防渗、防溢、防漏设施。 ⑦运输路线还需避开《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021 版） 中有关环境敏感区的路线。 Ⅲ、危废转移要求 对危险废物的转移全过程应严格执行《危险废物转移管理办法》要求，应做到： ①转移危险废物的，应当通过国家危险废物信息管理系统（以下简称信息系统）填写、运行危险废物电子转移联单，并依照国家有关规定公开危险废物转移相关污染环境防治信息。 ②危险废物转移联单应当根据危险废物管理计划中填报的危险废物转移等备案信息填写、运行。 ③移出人每转移一车（船或者其他运输工具）次同类危险废物，应当填写、运行一份危险废物转移联单；每车（船或者其他运输工具）一次转移多类危险废物的，可以填写、运行一份危险废物转移联单，也可以每一类危险废物填写、运行一份危险废物转移联单。使用同一车（船或者其他运输工具）一次为多个移出人转移危险废物的，每个移出人应当分别填写、运行危险废物转移联单。 4、危险废物贮存、运输、处置环境影响分析 （1）危险废物贮存场所（设施）环境影响分析 本项目为新建项目，项目所在地地质结构稳定，地震烈度不超过 7 度。项目储存间为地上暂存间，设施底部高于地下水最高水位。项目所在地未见溶洞、洪水滑坡、泥石流、潮汐等现象发生。项目区周边无其他易燃易爆等危险品仓库、高压输电线路等设施；项目区周边无其他易燃易爆等危险品仓库、高压输电线路等设施；危险废物集中贮存设施的选址符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及其修改单要求。 （2）贮存场所（设施）的能力 本项目危废库占地2064.55m2，租用原有厂房，包括储罐区、废蓄电池区、液态桶区、涉VOC区、固态半固态区；新建办公室占地面积105m2。年收集危废量每年 50000 吨。其中，废矿物油暂存在5座储罐内，周转次数约为40次；废旧蓄电池暂存在废蓄电池区，周转次数约为62次。其他危废暂存量较小。危险废物贮存场所（设施）的能力是否满足要求。 5、对环境的影响 按环境影响评价相关技术导则及编制指南的要求，本项目通过危险废物贮存过程中对环境空气、 地表水、地下水、土壤以及环境敏感保护目标可能造成的影响分析，对环境影响较小。 本项目危废均密闭储存，贮存过程中挥发量较少，不会对环境空气产生明显影响；同时库房按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求采取了防火、防雨、防渗处理，设置泄漏液体收集装置，可有效防止危险废物泄漏可能对地下水及土壤环境的产生影响。 6、结论 综上所述，采取上述措施后，本项目产生的固体废物全部妥善处理，故不会对周围环境产生明显影响。 五、地下水、土壤环境影响评价 1、周边地下水环境 本项目不涉及热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。本项目距离最近的大张刘水源地准保护区约2000m。 本项目位置 N 图16 本项目与水源地位置关系 2、地下水、土壤污染源、污染物类型及污染途径 本项目施工期主要污染物为施工扬尘、少量有机废气，不涉及土壤污染影响。营运期主要废气污染源为挥发性有机物，非正常工况可能有少量硫酸雾、铅尘，本项目无废水外排。 （1）土壤 本项目建成后全厂运营期废气中污染物中含有非甲烷总烃、硫酸雾、铅及其化合物，经排气筒排放后会落至厂区周边土壤上，对土壤造成影响。 项目建成后全厂存储的液态、半液态危险废物、破损电池电解液在事故状况下可能发生泄漏后通过垂直入渗的方式进入土壤环境，从而渗透至土壤中，会使土壤造成污染。 表 60 土壤环境影响源及影响因子识别表 污染源; 工艺流程/节点; 污染途径; 全部污染物指标; 备注. 厂区; 废气收集、处理; 大气沉降; 非甲烷总烃; 正常工况下. 危废贮存; 大气沉降; 硫酸雾、铅尘; 非正常工况. 地面漫流、垂直入渗; 各类危险废物; 非正常工况. （2）地下水 根据本项目工程特点，导流沟、收集井防渗措施失效，出现渗漏，可能造成地下水的污染。地下水渗漏一般有两种形式，其一为长期渗漏，污染类型为长期的连续入渗污染，排放规律为连续恒定排放；其二为间歇性入渗污染和溢出，排放规律为非连续恒定排放。本项目废油泄漏后流入事故水池，收集后的废液均及时转运至有资质单位处置，不存在长期连续恒定入渗地下水的情形，但可能发生导流沟、防渗层破损，发生事故时泄漏的废润滑油在未转运前一次性入渗进入土壤和地下水的情形。 - 污染防治措施 本项目正常状况下厂区对土壤和地下水造成的影响很小。但是在事故状况下可能会对土壤和地下水环境产生污染，因此建设单位应采取合理的主动防控以及被动防渗等土壤和地下水防治措施，使得土壤和地下水污染风险降到最低。本项目土壤和地下水污染防治措施按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全方位进行控制。 （1）源头控制措施 本项目应采取防腐防渗效果好、密封性强的包装材料对危险废物进行包装，危险废物的贮存、转运过程应严格按照规范要求操作，防止因操作不当导致危险废物发生泄漏的情况；定期对厂房内防腐防渗层、事故应急池的防渗层、导流槽等进行检查，便于发现污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物跑、冒、滴、漏降至最低限度。 （2）过程防控措施 大气沉降过程防控措施：在厂区外多种植能够吸附废气的植物，使项目排放的污染物落至土壤上的量减少，从而减少对土壤的污染。 （3）分区防控措施 对厂区可能泄漏污染物的地面进行防渗处理，可有效防止污染物渗入地下，并及时地将泄漏、渗漏的污染物收集并进行集中处理。按照《防渗技术规范》要求，根据厂区各生产、生活功能单元可能产生污染的地区，划分为重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区。 重点污染防治区：重点污染防治区包括危险废物贮存场所地面以及事故应急池，采用30cm厚耐酸水泥+涂防漏油+涂环氧树脂涂料三层防腐防渗+涂防漏油进行防渗，设计渗透系数≤1.0×10-10cm/s。储罐四周设置1.1m高围堰，并设导流沟；液态危废区、废电池区、涉VOCs危废区设置导流沟，导流沟连接事故水池。因此，正常状况下，污染源从源头上可以得到控制，在可能产生滴漏的污水构筑物等区域进行地面防渗处理，防渗措施运行正常，基本消除了对土壤及地下水污染的可能性，不会对土壤和地下水产生影响。 一般防渗区防渗要求：化粪池，按等效黏土防渗层 Mb≥1.5m，渗透系数≤1×10 -7 cm/s，或参 照 GB16889 执行。 简单防渗区：厂区内除重点防渗区和一般防渗区以外区域如办公室、厂区道路，地面硬化处理。 非正常情况下，贮存区域的防腐防渗层老化、破损或者事故应急池的防渗层腐蚀等因素导致泄漏物料渗透进入周边土壤，可能造成土壤和地下水的污染。建设单位拟采取源头控制、分区防治等措施降低泄漏物料进入土壤和地下水的风险，同时定期对防腐防渗措施进行检查，发现防腐防渗层出现破损后，及时修复，同时做好地下水、土壤污染监控措施和污染应对。 4、跟踪监测 为了及时准确掌握本工程占地范围内及周边土壤环境质量状况和土壤中污染物的动态变化，项目拟建立土壤长期监控系统，本次评价参照《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》（HJ1209-2021）、《地下水环境监测技术规范》（HJ 164-2020）《排污单位自行监测技术指南 工业固体废物和危险废物治理》（HJ 1250—2022）作为要求制定土壤监测计划。 依据《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》（HJ1209-2021）中“5.1.4重点监测单元的识别与分类”，本次评价将危废库房、事故水池、初期雨水收集池作为重点监测单元。由于本项目库房内设有接地的废油储罐，事故水池、初期雨水池为地下设施，均属于隐蔽性重点设备。因此在库房外南侧设置一个深层土壤监测点位。储库东南角设1个监测井。 表61 土壤监测计划一览表 污染类别; 监测点位置; 采样深度; 监测频率; 监测因子. 土壤; 储库东南角; 表层样：0~0.5m 柱状样：0.5～1.5m 1.5～3m 3～6m; 表层样：1次/年 柱状样：1次/3年; pH、氯化物、硝酸盐、亚硝酸盐、氟化物、氰化物、挥发性酚类、烷基汞、汞、铅、镉、总铬、六价铬、铜、锌、铍、钡、镍、砷、三氯甲烷、四氯化碳、苯、甲苯、二甲苯. 地下水; 储库东南角; 水位下0.5m; 1次/季度; pH、氯化物、硝酸盐、亚硝酸盐、氟化物、氰化物、挥发性酚类、烷基汞、汞、铅、镉、总铬、六价铬、铜、锌、铍、钡、镍、砷、三氯甲烷、四氯化碳、苯、甲苯、二甲苯、硫酸盐. 5、地下水、土壤环境影响分析 本项目土壤、地下水污染防治措施按照“源头控制、过程防控、跟踪监测、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、运移、扩散、应急响应全阶段进行控制。因此本项目实施后对周边地下水、土壤的积累影响是可以接受的。 六、生态 1、评价等级确定 本次生态环境影响评价范围为项目的用地范围，依据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ 19—2022）中6.1.8条款： 6.1.8 符合生态环境分区管控要求且位于原厂界（或永久用地）范围内的污染影响类改扩建项目，位于已批准规划环评的产业园区内且符合规划环评要求、不涉及生态敏感区的污染影响类建设项目，可不确定评价等级，直接进行生态影响简单分析。 本项目位于唐山高新技术产业开发区老庄子村西，租用现有场地，不涉及生态敏感区，因此做简单分析。 2、生态环境影响分析 根据工程建设的性质，本项目对生态环境的影响以施工期为主，施工期主要在厂区内进行。项目依托现有厂房，施工期以建材运输、露天堆放、装卸、设备安装为主。因此本项目对区域生态系统影响有限。 根据项目区域生态环境特点，本次生态环境影响评价主要从以下几个方面进行分析。 （1）生态系统完整性影响分析 本项目不新增工业用地，且占地面积较小，实施后不会改变区域植被类型分布状况和植物群落结构，因此不会对生态系统完整性造成影响。 （2）生态系统稳定性影响分析 生态系统稳定性的强弱直接关系到在多大程度上可以保证生态系统的功能得以正常运作。稳定性受生态系统中主要生态组分的种类、数量、时空分布的异质性（异质化程度）所制约。景观等级以上的自然体系需要有高的异质性，因此生态系统的异质性可作为稳定性的度量。本项目现有厂房，不会对植物造成数量上的减少，也不会对区域植物的物种多样性产生影响，进而不会对区域生态系统稳定性造成明显影响。项目区域不涉及特殊生态敏感区和重要生态敏感区等生态敏感区。本项目厂区占地面积相对区域较小，对区域生态系统影响有限，不会对野生动物造成明显影响。 3、生态环境保护措施 （1）施工期划定施工作业范围和路线，不得随意扩大。尽量缩小施工作业范围；合理设置施工便道，尽可能减少占地，严格限制车辆、机械行驶路线。严格限制施工作业及车辆、机械通行范围。 （2）划定适宜的堆料场，规范施工材料堆放，减少施工占地，尽可能缩短施工作业带宽度、减少占地。 （3）严格施工组织，优化施工方案，尽量缩短施工时间，禁止向水体排放一切污染物。 综合以上分析，本项目实施后，不会对区域生态环境产生明显影响，通过加强厂区及四周的绿化，可在一定程度改善区域生态环境；因此项目实施后对生态环境造成的影响可接受。 七、环境风险影响评价 本项目属于危废储存项目，储存量与临界量比值大于1，属于重大风险源，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）判定，本项目环境风险评价等级为二级。 根据“导则”要求，本项目需要进行环境风险专项评价。具体见“新建收储危废项目环境风险专项评价”（附后）。 环境风险评价结论：本项目中转贮存的危险废物种类较多，潜在泄漏、中毒、火灾等风险事故。若贮存或装卸过程中发生泄漏事故，泄漏的危险废物可能对局部水体、土壤造 成一定的污染。本项目危废储存区、装卸区地面、事故水池做防腐、防渗处理，一旦发生泄漏或火灾事故，泄漏物料或消防水可沿收集沟收集至应急事故池中，可有效防止环境风险事故的发生。同时应加强日常风险管理，加强员工安全培训，杜绝人为造成的环境风险隐患。本项 目严格落实评价提出的各项风险防范措施和应急预案后，本项目能将事故的环境风险降到 最低，环境是可以接受的。 八、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 有机废气排放口 | 非甲烷总烃 | 活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置+18m排气筒，风量20000m3/h | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB 13/2322 -2016）表1 “其他行业”限值要求：80mg/m3。 |
|  | 酸雾净化塔排放口 | 硫酸雾、铅 | 酸雾净化塔+18m排气筒，风量5500m3/h | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中排放限值要求：硫酸雾：排放浓度≤45mg/m3，排放速率≤2.16kg/h；铅及其化合物：排放浓度≤0.7mg/m3，排放速率≤0.0052kg/h。 |
|  | 无组织 | 非甲烷总烃、硫酸、铅及其化合物 | 厂房密闭，加强有组织收集 | 非甲烷总烃厂界浓度执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）中表2的浓度限值：非甲烷总烃：2.0mg/m3。 非甲烷总烃车间边界浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）附录A表A.1厂区内VOCs无组织排放限值中监控点处1h平均浓度值：非甲烷总烃6mg/m3，监控点任意一次浓度值：非甲烷总烃20mg/m3的要求。 硫酸雾、铅厂界浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中硫酸雾无组织排放限值1.2mg/m3、铅及其化合物无组织排放限值0.0060mg/m3。 |
| 地表水环境 | - | - | - | - |
| 声环境 | 生产设备 | 噪声 | 厂房隔声+基础减振 | 厂界满足《工业企业项目边界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准：昼间：60dB（A），夜间50dB（A）。 |
| 固体废物 | 一般固废：职工生活垃圾由环卫部门统一清运。 危险废物：废气处理设施产生的废活性炭、废催化剂、定期清理的废油泥、酸雾吸收塔废水、氢氧化钠废包装袋、废含油手套、废棉丝，暂存于本项目储存区，随本项目危险废物一起转运。危废储存区防 渗层渗透系数小于 l×10 -10 cm/s。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 危废贮存库应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求采取防火、防雨、防渗处理，设防渗透、防溢流围堰，地面和四周裙角均需进行防渗处理，保证防渗层渗透系数小于1×10-10cm/s。各类危废分类收集、暂存，及时转运委托资质单位处置。 重点污染防治区：重点污染防治区包括危险废物贮存场所地面以及事故应急池，采用30cm厚耐酸水泥+涂防漏油+涂环氧树脂涂料三层防腐防渗+涂防漏油进行防渗，设计渗透系数≤1.0×10-10cm/s。储罐四周设置1.1m高围堰，并设导流沟；液态危废区、废电池区、涉VOCs危废区设置导流沟，导流沟连接事故池。 一般防渗区防渗要求：化粪池，按等效黏土防渗层 Mb≥1.5m，渗透系数≤1×10 -7 cm/s，或参 照 GB16889 执行。 简单防渗区：厂区内除重点防渗区和一般防渗区以外区域如办公室、厂区道路，地面硬化处理。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 一、大气环境风险防范措施 1、项目总平面布置、建筑物布局按《建筑设计防火规范》（GB50016-2014，2018 设计，并留有足够的安全防火间距。 2、合理组织人流和货流，结合交通、消防的需要，库房周围设置消防道，以满足工艺流程、厂内外运输、检修及生产管理的要求 3、按建筑物的类别和耐火等级严格进行防火分区，满足防火间距和安全疏散的要求；对可能泄露的储罐和工作区域设有安全警示标志，制定和实施严格规范的设备维修制度，提高储罐、各种泵类、风机及其阀门、法兰等的密封性能，降低设备、管线的泄露，一经发现泄漏应立即检修，不得延误。 4、当发生事故时，为不使事故扩大，防止二次灾害的发生，要求及时抢险抢修，必须对各种险情进行事故前预测，保证抢险队伍的素质，遇险时应及时与当地消防部门取得联系，以获得有力支持。 5、项目在运营中应确保正确操作和正常运行，在操作运行方面要求工作人员必须进行岗前专业培训，严格执行安全生产操作规程，进行安全性专业维护和保养，对安全设备进行定期校验，确保安全生产。同时建立夜间值班巡查制度、安全奖惩制度等。 二、地表水环境风险防范措施 1、储罐区、液态、半液体、储罐区、破损废电池收集池等地面按要求硬化并设置围堰和防火堤，项目厂区设有足够数量的 200L 专用桶和耐酸防渗周转箱，发生物料泄漏时，立即将泄漏物料导入专用桶或周转箱内，防止渗入土壤，污染土壤及地下水； 2、事故水池 为防止污水可能导致次生水环境风险事故，项目建设的85m3事故水池1座，能满足拟建项目事故废水处理的需要。 3、初期雨水收集池 项目设置初期雨水池容积为85m3。 四、地下水环境风险防范措施 对厂区可能泄漏污染物的地面进行防渗处理，可有效防止污染物渗入地下，并及时地将泄漏、渗漏的污染物收集并进行集中处理。按照《防渗技术规范》要求，根据厂区各生产、生活功能单元可能产生污染的地区，划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。 重点防渗区主要为库房、事故池，初期雨水收集池为一般防渗区，其他区域为简单防渗区。本项目依托现有工程，现有工程各区域防渗均已做好。 ①重点防渗区：该分区需要做防渗处理，包括危废库房、事故池、初期雨水池，库房地面防渗措施采用30cm厚耐酸水泥+涂防漏油+涂环氧树脂涂料三层防腐防渗+涂防漏油进行防渗。 ②一般防渗区：主要包括化粪池，防渗措施为采用等效黏土防渗层 Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s。 ③简单防渗区：生产车间除重点防渗区和一般防渗区以外区域、办公室、化验室、门卫及厂区道路，地面硬化处理。 五、危险废物收集过程中的风险防范措施 1、制定详细的收集计划 可根据危险废物的排放周期、危险废物特性等因素制定收集计划，收集计划应包括收集任务概述、收集目标及原则、危险废物特性评估、危险废物收集量估算、收集作业范围和方法、收集设备与包装容器、安全生产与个人防护、工程防护与事故应急、进度安排与组织管理等。 2、制定可靠的操作规程 危险废物的收集应制定详细的操作规程，内容应包括适用范围、操作程序和方法、专用设备和工具、转移和交接、安全保障和应急防护等。 3、配备必需的个人防护装备 危险废物收集和转运作业人员应根据工作需要配备必要的个人防护装备，如手套、防护镜、防护服、防毒面具或口罩等。 4、危险废物的包装要求 应采用密封的储器对危险废物进行包装，储器的材质要与危险废物相容，并达到防渗、防漏的要求；性质不相容的危险废物不应混合装存；装好的危险废物应设置相应的标签，标签信息应填写完整详实；装过危险废物的容器破损后应按危险废物进行管理和处置。 5、运输车辆及运输路线的要求 危险废物的运输车辆应是密封的专用车辆，车辆外应按 GB13392 的相关要求设置车辆标志。专用车辆上除驾驶人员外，还应配有押运人员，驾驶人员和押运人员应具备相应的从业资格证，其中押运人员对运输全过程进行监管。 专用车辆应符合《道路危险货物运输管理规定》的有关规定，满足防泄漏、防溢出、防扬尘的要求，并禁止超载、超限运输。危险废物的运输路线应尽量避开村庄等居民集中区、城市中心区、居住区、水源地保护区以及自然保护区等环境敏感区。 6、其他要求 根据实际情况确定相应作业区域，作业区域的边界应设置界限标志和警示牌；作业区域应布设危险废物收集专用通道和人员避险通道，应配备必要的消防设备，并应设置隔离设施；收集结束后应及时清理和恢复作业区域。 危险废物的收集应参照《危险废物收集贮存运输技术规范（HJ2025-2012）》的要求填写记录表，并妥善保管好危险废物的记录表。 六、危险废物运输过程中的风险防范措施 项目的危险废物运输过程中潜存一定风险。首先一定要设置化学危险品专用运输车辆进行运输工作；其次，应严格遵守《危险化学品安全管理条例》和《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）要求，为防止在收运过程中发生废物泄漏、洒落等事故污染周围环境，引发污染事故，应注意以下收集和运输过程的风险防范措施。 1、在危险废物的收集运输过程中必须做好废物的密封包装、遮盖、捆扎、喷淋等措施，严禁将具有反应性的不相容的废物或者性质不明的废物进行混合，防止在运输过程中的反应、渗漏、溢出、抛洒或挥发等情况发生。 2、在危险废物的包装容器或储罐上清楚地标明内盛物的类别与危害说明，以及数量和包装日期。 3、废铅酸蓄电池在运输前必须做好防酸的包装，不得撤出电解液，完好的废电池用来包装的容器应具有一定的强度，以适应运输的要求。包装容器的材料不能造成任何泄漏。包装容器必须有明显的标识、标识尺寸。内容应符合《危险货物运输包装通用技术条件》（GB12463）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） 的要求。在运输过程中，容器不应滑动，应捆紧并码放好。 4、废铅酸蓄电池在运输过程中应避免泄露事故的发生。无论采取任何方式运输，废电池必须在容器中运输，容器的要求应满足相关要求。运输者应如实填写并上报危险废物转移联单。运输工具必须安装卫星定位系统，以控制危险废物的运输过程。 5、承载危险废物的车辆必须有明显的标志或适当的危险符号，以引起关注。在运输过程中需持有运输许可证，其上注明废物来源、性质和运往地点。在驾驶室两侧喷涂暂存场地的名称和运送车辆编号。 6、对运输危险废物的车辆必须定期进行检查，及时发现安全隐患，确保运输的安全。运输危险废物的设施和设备在转作他用时，必须经过消除污染的处理，方可使用。 7、事先需做出周密的运输计划和行驶路线，其中应包括废物泄漏情况下的有效 应急措施。危险废物运输前应制定应急预案，并提前与公安、消防、安全监督部门 取得联系，由公安局制定路线图。 8、车上应配备通讯设备（GPS 系统）、处理中心联络人员名单及其电话号码和 应急处理器材和防护用品，以备发生事故时及时抢救和处理。 9、运输危险废物的人员应有较强的责任心和较好的综合素质，严格遵守交通规 则；应当接受专业培训；经考核合格后，方可从事运输危险废物的工作，即有资质的营运司机和有资质的押运员，无证人员不得做危险废物运输。 10、对运输危险废物的设施和设备应当加强管理和维护，保证其正常运行和使用，负责危险废物运输和危险废物专用桶维护的人员必须了解所运载的危险废物的性质、危害特性、包装容器的使用特性和发生意外时的应急措施。 11、转移危险废物时，必须按照规定填危险废物转移联单，对转移的每车（次）污染危险废物，编号并记录运输日期、车牌号码、所运危险废物数量（以磅单为准）、目的地，落实交付方、运输方、接收方等。 七、危险废物装卸过程中的风险防范措施 （1）装卸过程严格执行装卸操作规范； （2）装卸过程中，装卸工需要密切配合，严格操作规范，掌握作业进度，防止事故的发生； （3）装卸结束后要及时关闭有关阀门，防止泄漏； （4）操作前对于泵、阀门、法兰等仔细检查，作业时，操作人员需要巡查，发现泄漏及时处理； （5）雷电和暴风雨天气及附近有火情时禁止装卸作业； （6）禁止携带火种。 八、突发环境事件应急预案 按照《建设项目环境风险评价技术导则》、《国家突发环境事件应急预案》、《企业事业单位突发环境应急预案备案管理办法（试行）》（环发[2015]4 号）要求，建设单位应根据项目特点及风险事故影响，编制企业突发环境事件应急预案并报当地生态环境局进行备案。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 一、环境管理要求 1、环境管理制度 在运营期，企业应以环保法律法规为依据，制定环境保护管理办法，通过对项目的环境审核，设定环境方针，建立环境目标和指标，设立环境方案，以达到清洁生产的良好效果，求得环境长远持久发展。应建立内部环境审核制度、内部环境管理监督检查制度等。 2、机构设置 设立环保管理机构，定期检查企业环保设施的运行，及时进行维修，确保环保设施的正常运行。项目环境保护管理机构主要职能如下： ①环保管理机构人员需掌握本企业各污染源治理措施工艺、设备、运行及维护等资料，掌握废物综合利用情况，建立污染控制管理档案 ②制定生产过程中各项污染物排放指标及环保设施的运行指标，并定期考核统计 ③监督本工程环保设施的安装、调试等工作，坚持“三同时”原则，保证环保设施的 设计、施工、运行与主体工程同时进行。 3、视频监控要求 根据《河北省环境保护厅办公室关于建设全省危险废物智能监控体系的通知》（冀环办发【2017】112 号）：“在重点产废单位的产生、贮存、物流通道等重点部位，以及经营单位（含收集单位）、自行利用处置单位和豁免管理经营单位的人车通道、贮存设施、经营设施和污染物排放口等重点部位，安装视频监控、智能地磅、电子液位计等设备，集成视频、称重、贮存、工况和排放等数据，将有关数据实时传输至河北省固体废物动态管理信息平台（以下简称省固废平台）。其中，视频数据通过市级环保部门的全省环保专网上传至省固废平台”。 本项目按照相关要求设计收集点智能监控系统。智能监控系统包括安装视频监控、智能地磅、电子液位计等，智能监控系统建成后将按照要求联网，将称重计量、危险废物转运情况等实时数据上传至河北省固体废物动态管理信息平台。 4、环境管理台账 1）一般原则 企业应建立环境管理台账记录制度，落实环境管理台账记录的责任单位和责任人，明确工作职责，并对环境管理台账的真实性、完整性和规范性负责。一般按日或批次进行记录，异常情况应按此记录。 记录形式：电子台账和纸质台账两种形式。 记录内容：对照《排污许可证申请与核发技术规范－工业固体废物和危险废物治理》(HJ1033-2019)，包括基本信息、生产设施运行管理信息、污染防治设施运行.管理信息、监测记录信息及其他环境管理信息等。 2）记录存储及保存 ①台账应当按照纸质储存和电子化储存两种形式同步管理，危险废物经营单位应当将台账记录保存 10年以上，以填埋方式处置危险废物的台账记录应当永久保存。 ②纸质台账应存放于保护袋、卷夹或保护盒等保存媒介中，专人保存于专门的档案保存地点，并由相关人员签字。档案保存应采取防光、防热、防潮、防细菌及防污染等措施。纸质类档案如有破损应随时修补。 ③电子台账保存于专门存贮设备中，并保留备份数据。存贮设备由专人负责管理，定期进行维护。电子台账根据地方生态环境主管部门管理要求定期上传，纸质台账由排污单位留存备查。 二、环境影响评价制度与排污许可制衔接 根据《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评[2017]84号）的要求，拟建项目发生实际排污行为之前，企业应当按照国家环境保护相关法律法规以及《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）要求实施排污许可分类管理。根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》（部令第11号）本项目属于“装卸搬运和仓储业59”“103环境治理业772”，“专业从事危险废物贮存、利用、处理、处置（含焚烧发电）的”项目，因此，本项目属于重点管理。 建设单位应当对其生产设施和相应的排放口等申请取得重点管理排污许可证；在全国排污许可证管理信息平台填报排污许可，填报基本信息、污染物排放去向、执行的污染物排放标准以及采取的污染防治措施等信息。 三、排放口设置及规范化管理 本项目废气、噪声排污口、固废堆场应设置明显标志。标志的设置执行《环境保护图形标志 排放口（源）》（GB 15562.1-1995）及《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995）有关规定和国家环保总局《排污口规范化整治技术要求（试行）》的技术要求。污染物排放口的环保图形标志牌应设置在靠近采样点，且醒目处，标志牌设置高度为其上边缘距离地面约 2 m。一般排污单位的污染物排放口，可根据情况设置立式或平面固定式标志牌。废气排放口和噪声排放源图形符号分为提示图形符号和警告图形符号两种，图形符号的设置按GB 15562.1-1995执行。 表62 环境保护图形标志表 序号; 提示图像符号 背景颜色：绿色 图形颜色：白色; 警告图像符号 背景颜色：黄色 图形颜色：黑色; 名称; 功能. 1; 废气排放口; 表示废气向大气环境排放. 2; ---; 危险废物储存; 表示危险废物储存处置场所. 3; 噪声源; 表示噪声向外环境排放. 四、企业公开信息 企业事业单位应当按照强制公开和自愿公开相结合的原则，及时、如实地公开其环境信息。自行监测信息公开内容及方式可参照《企业事业单位环境信息公开办法》（环境保护部令第 31 号）及《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》（环发〔2013〕81 号）执行，具体由地方环境保护主管部门确定。公开内容应包括以下几点： ①基础信息：企业名称、法人代表、所属行业、地理位置、生产周期、联系方式、委托监测机构名称等； ②自行监测方案； ③自行监测结果：全部监测点位、监测时间、污染物种类及浓度、标准限值、达标情况、超标倍数、污染物排放方式及排放去向； ④未开展自行监测的原因； ⑤污染源自行监测报告。 |

- 六、结论

综合以上分析，唐山昊宇环保科技有限公司小微企业危险废物收集试点项目符合国家和地方相关产业政策要求；选址可行；采取了完善的环保治理措施，可确保各类污染源的稳定达标排放；项目实施后不会对周围环境产生明显影响。因此，本评价从环保角度分析认为项目的建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 挥发性有机物（以非甲烷总烃计） | -- | -- | -- | 0.444t/a | -- | 0.444t/a | +0.444t/a |
|  | 硫酸 | -- | -- | -- | 0.0722t/a | -- | 0.0722t/a | +0.0721t/a |
|  | 铅及其化合物 | -- | -- | -- | 0.00114t/a | -- | 0.00114t/a | +0.00114t/a |
| 废水 | - | - | -- | -- | -- | -- | - | - |
| 一般工业 固体废物 | - | - | -- | -- | -- | -- | - | - |
| 危险废物 | 废包装袋 | -- | -- | -- | 0.2t/a | -- | 0.2t/a | +0.2t/a |
|  | 罐底污泥 | -- | -- | -- | 0.5t/3a | -- | 0.5t/3a | +0.5t/3a |
|  | 废含油手套、废棉丝 | -- | -- | -- | 0.01t/a | -- | 0.01t/a | +0.01t/a |
|  | 酸雾吸收塔废水 | -- | -- | -- | 1t/a | -- | 1t/a | +1t/a |
|  | 废活性炭 | -- | -- | -- | 1.8t/a | -- | 1.8t/a | +1.8t/a |
|  | 废催化剂 | -- | -- | -- | 0.01t/a | -- | 0.01t/a | +0.01t/a |
|  | 氢氧化钠废包装袋 | -- | -- | -- | 0.01t/a | -- | 0.01t/a | +0.01t/a |
|  | 废润滑油 | -- | -- | -- | 0.01t/a | -- | 0.01t/a | +0.01t/a |
|  | 废润滑油桶 | -- | -- | -- | 0.005t/a | -- | 0.005t/a | +0.005t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①。