- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：     唐山天诚养老服务中心项目

建设单位（盖章）： 唐山天诚养老产业投资有限公司

编制日期：             2021.3.8

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 唐山天诚养老服务中心项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2017-130291-84-03-000047 |  |  |
| 建设单位联系人 | 王浩 | 联系方式 | 18633166788 |
| 建设地点 | 河北 省 唐山 市 高新 区 规划二路西侧、支八路北侧 |  |  |
| 地理坐标 | （ 117 度 45 分 53.091 秒， 39 度 51 分 44.684 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | Q8411 综合医院 Q8514 老年人、残疾人养护服务 | 建设项目 行业类别 | 四十九、卫生108医院-其他（住院床位20张以下的除外） |
| 建设性质 | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 唐山高新技术产业开发区行政审批局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 唐高备字[2021]64号 |
| 总投资（万元） | 42000 | 环保投资（万元） | 84 |
| 环保投资占比（%） | 0.2 | 施工工期 | 18个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 42010.59 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、“三线一单”符合性分析 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号），要求以生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单（以下简称“三线一单”）为手段，强化空间、总量和准入环境管理。本项目建设与上述要求的符合性分析如下： （1）生态红线符合性分析 “生态保护红线”是“生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。 本项目位于河北省唐山市高新区规划二路西侧、支八路北侧，对照唐山市生态保护红线图，项目距离最近的生态保护红线15759m，本项目不在生态红线范围内。 图1 项目与唐山市生态保护红线位置关系图 因此，项目建设符合生态保护红线要求。 （2）环境质量底线符合性分析 “环境质量底线”是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。 本项目所在区域的环境底线为：环境空气质量目标为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；声环境质量目标为《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准。 项目各产污环节采取了完善的污染防治措施，严格控制污染物排放。本项目采取完善的污染源处理措施，各类污染物均能够实现达标排放。项目废气主要为食堂油烟以及污水处理站恶臭气体，食堂油烟经集气罩收集、油烟净化器处理后由专用烟道引至所在建筑楼顶排放；污水处理站恶臭气体经引风机引至一套活性炭吸附装置处理后，无组织排放，经预测均能够达标排放。项目不设洗衣房，医院床单被褥全部外委清洗。医疗废水经污水处理站处理后与生活污水一起排入市政污水管网，进入唐山市西郊污水处理厂（唐山首佳智慧养老产业基地位于项目北侧，唐山首佳智慧养老产业基地项目竣工验收时已经将配套污水管网铺设至裕华西道，能够将污水排至唐山市西郊污水处理厂，因此本项目废水排放可依托唐山首佳智慧养老产业基地配套污水管网）。固体废物全部综合利用或妥善处置。经预测，项目实施后各厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表中的1类标准的要求。因此，在严格落实废气、废水、噪声、固废等污染防治措施前提下，本项目排放的污染物不会对区域环境质量底线造成冲击。 因此，本项目建设符合环境质量底线要求。 （3）资源利用上线符合性分析 资源是环境的载体，“资源利用上线”地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。本项目建设过程中所利用的资源主要为水资源和电，均为清洁能源，项目建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用管理、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效的控制污染。项目占地为建设用地，项目的水、电等资源利用不会突破区域的资源利用上线。 （4）环境准入负面清单符合性分析 目前项目选址区域暂无明确的环境准入负面清单，本项目不属于高污染、高能耗和资源型的产业类型。因此，本项目应为环境准入允许类别。 综上所述，本项目符合“三线一单要求”。 2、产业政策符合性分析 本项目为医疗卫生服务设施建设项目，属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的鼓励类“三十七、卫生健康 5 医疗卫生服务设施建设”，同时不属于《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）》中限制、淘汰类项目，不在负面清单内，项目已于唐山高新技术产业开发区行政审批局备案，备案编号：唐高备字[2021]64号，因此，本项目建设符合国家产业政策要求。 3、与唐山市医院环保专项整治工作方案符合性分析 本项目医疗废水经污水处理站处理后，经预测医疗废水排放浓度《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中综合医疗机构和其他医疗机构水污染物预处理排放标准；项目建成后与唐山市宝洁医用废弃物处理有限公司签订委托处置合同；符合唐山市医院环保专项整治工作方案中：①加强医疗废水管理②依法转移处置医疗废物的要求。 |  |  |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | （1）项目名称：唐山天诚养老服务中心项目。 （2）建设单位：唐山天诚养老产业投资有限公司。 （3）建设性质：新建。 （4）工作制度及劳动定员：项目劳动定员300人，每日1班，每班8小时（夜间仅有少数值班人员），年工作365天。 （5）建设内容：项目占地面积为42010.59m2。主要建设1栋15F养老服务中心楼，2栋10F养老服务中心大楼，1栋2F养老服务中心，1栋2F公服配套服务中心。项目组成一览表见表1，主要建构筑物见表2。 表1 项目组成一览表 类别; 名称; 备注. 主体工程; D座; 2F，砖混结构。医疗功能区，内设危废暂存间与医疗废物暂存间. A座; 15F，其中1~3F为病床区，4~15F为老年公寓区. B座; 10F，老年公寓区. C座; 10F，老年公寓区. 服务中心; 办公区. 辅助工程; 地下停车场. 换热站; 热力集中、交换. 公用工程; 供水; 自备水井. 供电; 由当地供电网络提供. 供暖、制冷; 冬季由热力公司集中供暖，夏季使用单体空调制冷. 环保工程; 废水; 项目不设洗衣房，医院床单被褥全部外委清洗。医疗废水经污水处理站处理后与生活污水一起排入市政污水管网，进入唐山市西郊污水处理厂（项目不设煎熬药剂室，无煎熬药剂室废水）. 废气; 食堂油烟经集气罩收集、油烟净化器处理后由专用烟道引至所在建筑楼顶排放；污水处理站恶臭气体经引风机引至一套活性炭吸附装置处理后，无组织排放. 噪声; 选用低噪设备、设备基础减振、安装减振垫、设置于封闭间内、距离衰减. 固废; 未被污染的一次性输液瓶（袋）定期交由再生资源回收单位回收利用；油烟净化器废食用油、油水分离器废油脂由有合法营业资质的单位定期进行清运处理；餐厨垃圾执行《唐山市餐厨废弃物管理办法》，要求在24小时内交由城市生活垃圾经营许可证的单位收集、运输、处理；职工和病患产生的生活垃圾统一收集至垃圾站，由环卫部门清运。危险废物主要有医疗废物、化验室废液、过期药物以及污水处理站产生的污泥。医疗救治产生的医疗废物统一收集暂存于医疗废物间，由资质单位定期接收、转移、处置；过期药物、化验试剂废包装瓶（袋）、废活性炭、污水处理站暂存于危废间，交由有资质单位处置。. 表2 主要建、构筑物一览表 序号; 项目名称; 建筑面积(m2); 高度（m）; 备注. 1; 服务中心; 1055.22; 4; 办公区和服务中心. 2; A座; 38878.92; 50.7; 15F，其中1~3F为病床区，4~15F为老年公寓区. 3; B座; 14763.25; 34.2; 10F，老年公寓区. 4; C座; 14763.25; 34.2; 10F，老年公寓区. 5; D座; 5613.07; 7.8; 2F，砖混结构。医疗功能区，内设疼痛科、医院检查科、医学影像科、中医科、内科、老年病专科、康复医学科、推拿科、中西医结合科、化验科（主要化验项目包括血细胞分析、尿常规分析、凝血四项分析、电解质分析、血流变分析等）等. 6; 换热站; 253.24; 5.4. 7; 垃圾站; 80; 7.05. 8; 医疗废物间; 12; /; 位于D座1层. 9; 危废间; 12; /; 位于D座1层. 注：项目垃圾站日转运垃圾量小于150吨/日，参照《城镇环境卫生设施设置标准》（CJJ27-2005）中相关规定，与相邻建筑间距不小于10米，项目垃圾站距离北侧唐山首佳智慧养老产业基地最近老年公寓25米，距离本项目老年公寓区最近距离30米，能够满足要求。 （6）主要原辅材料用量及能源消耗 项目主要原辅材料用量及能源消耗见表3。 表3 主要原辅材料及能源消耗一览表 序号; 名称; 消耗; 备注. 1; 棉球; 160包/a; 视经营情况而定. 2; 纱布敷料; 1000包/a. 3; 输液器; 43000套/a. 4; 一次性注射器; 79000支/a. 5; 采血管; 300支/a. 6; 采血针; 600支/a. 7; 血细胞分析仪溶血剂; 7000支/a; 血细胞分析. 8; 电解质分析成套校正液、去蛋白液; 7000支/a; 电解质分析. 9; 血流变分析仪清洗液; 7000支/a; 血流变分析. 10; 尿试纸条; 7000支/a; 尿常规分析. 11; PT、FIB、TT、APTT; 7000支/a; 凝血四项. 12; 电; 400万kWh/a; 本地电网. 13; 水; 187620.6t/a; 自备井. 14; 液化石油气; 55000kg/a; 用于公共食堂. （7）主要设备 项目主要生产设备见表4。 表4 主要设备一览表 序号; 设备名称; 设备型号; 数量（台、套）; 备注. 1; PA-500 呼吸机; PA-500; 5 台. 2; CE-100 电子胃镜; CE-100; 1 台. 3; DNR-900 系列脉冲磁波治疗仪; DNR-920; 1 台. 4; 血液冷藏箱; XY-120; 1 台. 5; 药品冷藏箱; YY-138; 1 台. 6; 全自动生化分析仪; URIT-8030; 1 台. 7; 电解质分析仪; URIT-910C; 1 台. 8; 尿液分析仪; URIT-180; 1 台. 9; 全自动血细胞分析仪; URIT-2981; 1 台. 10; SPZ 型多功能肛肠治疗仪; SPZ-1; 1 台. 11; KX998 耳鼻喉综合治疗仪; KX998-B; 1 台. 12; 医用内窥镜摄像系统; OM-822A; 1 台. 13; 电脑疼痛治疗仪; ZX-801; 1 台. 14; 红光治疗仪; CHX-630D; 1 台. 15; 半导体激光治疗仪; JLT-MD500A; 1 台. 16; 旋磁光子热疗机; ZQ-108B; 1 台. 17; 红光治疗仪; YGH630-B; 1 台. 18; 电灼光治疗仪; WM-3; 1 台. 19; 血液粘度计; JGN-6A; 1 台. 20; 动态心电分析系统; EXC-60A; 1 台. 21; 光宫颈糜烂与盆腔炎治疗仪; GP-5C; 1 台. 22; SPZ 型多功能肛肠治疗仪; SPZ-1; 2 台. 23; 化学发光免疫分析仪; MP180; 1 台. 24; CAC-2000 型灌肠机; CAC-2000; 1 台. 25; 数字式十二道心电图机; ECG-912; 1 台. 26; 高频电刀; CE-350; 1 台. 27; CE-100 上消化道电子内镜; GE-100; 1 台. 28; 医用臭氧治疗仪; ZAMT-80A; 1 台. 29; DS 微量元素分析仪; DS-3A; 1 台. 30; 超声经颅多普勒血流分析仪; BT1000; 1 台. 31; 数码电子阴道镜; GB-S2000; 1 台. 32; 颈椎牵引机; YZ-2B; 1 台. 33; 多功能牵引床; YHZ-1; 1 台. 34; 静音无油空气压缩机; /; 1 台. 35; 全数字彩色多普勒超声诊断系统; PL-6018; 1 台. 36; 数字式十二道心电图机; ECG-912A; 1 台. 37; CE-130 下消化道电子内镜; CE-130; 1 台. 38; STAR8000E 多参数监护仪; 1 台. 39; 动态 CCD 数字探测器; ANGE11-DR-C; 1 台. 40; 全自动血液流变测试仪; SA-5600; 1 台. 41; 一滴血检测仪仪; /; 1 台. 42; 心电监护; PM-9000; 2 台; /. 43; 污水处理站; 30t/d; 1 套; 用于处理医疗废水. 44; 油烟净化器; 8000m3/h; 6 台; 用于处理食堂油烟，由专业清洗油烟净化器的单位每月清洗一次. 45; 油水分离器; /; 1 台; 用于处理餐饮废水. 46; 循环泵; /; 8 台; 换热站. （8）规模及方案：项目特色为医养结合，设有2880张养老床位，同时院内配套设有多种检测、治疗设备设施以及120张病床位等设备，能够为入住老人提供定期身体体检服务，配备专业医护人员，能为老人提供专业医疗服务，为老人健康提供保障（项目不设置传染、结核病区，放射科不在本项目评价范围内）。 （9）建设地点及周边关系 本项目位于河北省唐山市高新区规划二路西侧、支八路北侧，中心坐标为东经118°5'16.25"，北纬39°40'4.66"，地理位置见附图1；项目西侧为耕地，南侧隔支八路耕地，北侧为唐山首佳智慧养老产业基地，东侧规划二路为首佳健康城社区。项目平面布置及周边关系见附图2。项目厂址周围无饮用水水源地保护区、自然保护区、风景名胜区、生态功能保护区、文物保护地等法律、法规规定的环境敏感区。 （10）供电：项目用电由本地电网提供，年用电量400万kW·h，可以满足项目用电需求。 （11）供暖：本项目冬季由热力公司集中供暖；夏季病房制冷使用单体空调。 （12）给排水：项目供水为地下水，自备水井提供水源。 本项目为养老院项目并设置120个床位的医院和2880个床位老年公寓（病房与老年公寓均设置有独立洗浴设施），项目用水主要是医院病房、门诊、医护人员用水，养老公寓老人、护理人员、职工、食堂（公共食堂）等生活用水，以及绿化、消防等用水。项目废水主要为病人和医护人员、职工食堂产生的生活污水及门诊部门和病房住院病人产生的医疗废水，医疗废水经过污水处理站处理， 处理后的医疗废水经过医疗废水排放口进入市政管网最终进入西郊污水处理厂；食堂废水经过油水分离器处理后与生活污水经过生活污水排放口进入市政管网排入西郊污水处理厂处理，项目采用雨污分流制，雨水经过收集后通过市政雨水管网排放。 项目给排水水量核算参照《河北省用水定额》（DB13/T1611.3-2016）中的相关用水定额。医院开放病床总数为120张，门诊量总数为54人/d，医院接待病人 10000 人次/a，职工人数300人，其中医院医务人员50人，老年公寓护理人员230人，行政及后勤20人，全年工作365天。据此项目给排水量计算如下： ①病房用水 病房用水定额按150 L/床·d（包括病房病人化验检测用水），本项目病区床位数120个，用水总量18t/d（6570t/a）；排水系数按 0.8，排水量 14.4t/d（5256t/a）。 ②门诊病人用水 按每人 10L/人（包括门诊病人化验检测用水），一般病区预计接诊量54人次/d，用水量0.54t/d（197.1t/a）；排水系数按 0.8，排水量 0.432t/d（157.68t/a）。 ③职工用水 用水定额为30 L/人，本项目职工人员约300人，用水量9t/d（3285t/a）；排水系数按 0.8，排水量 7.2t/d（2628t/a）。 ④养老公寓老人 按140L/床·d，共计2880人，用水量403.2t/d（147168t/a）；排水系数按0.8，排水量322.56t/d，（117734.4）t/a。 ⑤食堂用水 按每人每天三餐 25L/人，3300人/d（医护人员+住院患者+养老人员），用水量82.5t/d，（30112.5t/a）；排水系数按 0.8，排水量 66t/d（24090t/a）。 ⑥消防用水 室内消防用水15L/S，室外消防用水为25L/S，按2小时计算则消防用水量为室内消防用水108t，室外消防用水180t。 详细用水量及污水量见下表 表5 项目水平衡表 废水类型; 用水部位; 用水定额; 数量; 日用水; 年用水; 排污 系数; 日排水; 年排水. 医疗; 门诊; 10L/人·d; 54; 0.54t; 197.1t; 0.8; 0.432t; 157.68t. 病房; 150L/人·d; 120; 18t; 6570t; 14.4t; 5256t. 职工生活用水; 职工; 30L/人·d; 300; 9t; 3285t; 7.2t; 2628t. 养老公寓老人生活用水; 老人 用水; 140 L/人·d; 2880; 403.2t; 147168t; 322.56t; 117734.4t. 食堂用水; 食堂; 25/人·d; 3300; 82.5t; 30112.5t; 66t; 24090t. 其他用水; 室内消防; 15L/S; /; /; 108t; 按2小时计. 室外消防; 25L/S; /; /; 180t; 按2小时计. 合计; /; /; /; 513.24t; 187620.6t; 0.8; 410.592t; 149867.08t. 注：项目饮用以及洗浴热水均采用电热水器加热。 食堂废水（经油水分离器处理后）、生活用水以及经污水处理站处理的医疗废水一起排入市政污水管网，进入西郊污水处理厂。 图2 项目给排水平衡图 单位：m3/d |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 图3 生产工艺流程及排污节点图 产污节点：医疗废水、医疗废物；废水进入污水处理站处理过程中有恶臭、设备噪声和污泥产生。 本项目涉及产排污节点情况详见表6。 表6 项目产排污节点一览表 类别; 污染源; 污染物; 治理措施. 废气; 污水处理站; H2S、NH3、臭气浓度; 各池体加盖封闭，恶臭气体经引风机引至一套活性炭吸附装置处理后，无组织排放. 食堂; 油烟; 油烟净化器处理后，经专用烟道排放. 噪声; 污水处理站; 等效连续A声级; 置于地下，设备基础减振，安装减振装置，设置于封闭间内，设备定期维护、保养. 废水; 医疗废水; COD、BOD5、SS、氨氮、粪大肠菌群数、总余氯; 经污水处理站处理后，与生活污水一起排入市政污水管网，最终进入唐山市西郊污水处理厂. 职工生活; COD、BOD5、SS、氨氮、粪大肠菌群数; 食堂废水经油水分离器处理后，排入市政污水管网，最终进入唐山市西郊污水处理厂. 入住老人生活. 食堂废水. 固废; 一般固废; 入住老人、职工生活; 生活垃圾; 由环卫部门清运. 油烟净化器; 废食用油; 由有合法营业资质的单位定期进行清运处理. 油水分离器; 废油脂. 食堂; 餐厨垃圾; 交由有城市生活垃圾经营许可证的单位收集、运输、处理. 康复医疗; 未被污染的一次性输液瓶（袋）; 交由再生资源回收单位回收利用. 医疗废物; 康复医疗; 一次性医疗器械、化验试剂、采样管; 医疗废物间暂存，委托资质单位处置. 危险废物; 过期药品; 暂存于危废间，委托有资质单位处置. 恶臭气体处理装置; 废活性炭. 污水处理站; 污泥. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 项目为新建项目，不存在与本项目有关的原有污染情况及环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气 ①区域环境质量评价 根据2020年6月年唐山市生态环境局发布的《2019年唐山市环境状况公报》显示，2019全年监测365天，优良天数221天（优28天，良193天），其中：轻度污染天数101天，中度污染天气32天，重度污染天气10天，严重污染天数1天。2019年全市空气质量综合指数6.54，与上年相比下降4.9%。 ②基本污染物环境质量现状评价 全市细颗粒物（PM2.5）年均浓度值53.9μg/m3；可吸入颗粒物（PM10）年均浓度值101μg/m3； 二氧化硫（SO2）年均浓度值22μg /m3；二氧化氮（NO2）年均浓度值51μg /m3；一氧化碳（CO）日均浓度值2.9mg/m3；臭氧（O3）日最大8小时平均浓度值190μg /m3 （备注：一氧化碳和臭氧只有日均值标准，无年均值标准）。具体情况见下表7。 表7 基本污染物环境质量现状 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（µg/m3）; 标准值/（µg/m3）; 占标率/%; 超标倍数; 达标情况. SO2; 2019年平均质量浓度; 22; 60; 36.67; /; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 51; 40; 127.5; 0.275; 不达标. PM10; 年平均质量浓度; 101; 70; 144.29; 0.4429; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 53.9; 35; 154; 0.54; 不达标. CO; 24h平均质量浓度; 2900; 4000; 72.5; /; 达标. O3; 日最大8h平均质量浓度; 190; 160; 118.75; 0.1875; 不达标. 因此，区域属于不达标区。 2、水环境质量现状及主要环境问题 区域地下水满足《地下水质量标准》(GB/T14848—2017)Ⅲ类标准的要求。 3、声环境质量现状及主要环境问题 本项目所在区域环境质量较好，可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准要求。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目周边无自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产、饮用水水源保护区；根据本项目工程特点，确定本项目环境保护目标及保护级别见表8。 表8 环境保护目标一览表 环境 要素; 名称; 坐标/°; 保护 对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离. X; Y. 环境 空气; 瓦房庄; 118.093736; 39.674999; 居民区; 3000人; 二类区; NE; 230m. 唐山首佳智慧养老产业基地; 118.087953; 39.669539; 医疗区; 1200人; N; 0m. 首佳健康城社区; 118.103916; 39.674219; 居民区; 4000人; E; 10m. 声环境; 首佳健康城社区; 118.103916; 39.674219; 居民区; 4000人; 1类声环境功能区; E; 10m. 唐山首佳智慧养老产业基地; 118.087953; 39.669539; 医疗区; 1200人; N; 0m. 所在 区域; 厂界外1m; /; /. 地下水; 区域地下水; III类区; /; /. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 施工期： - 1、废气：施工期施工场地扬尘排放执行《施工场地扬尘排放标准（DB13/2934-2019）》表1 PM10监测点浓度限值：80μg/m3。 - 2、噪声：施工期噪声排放执行《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）表1：昼间70 dB(A)、夜间55 dB(A)。 - 营运期： - 1、废气： - ①污水处理站恶臭气体经引风机引入一套活性炭吸附装置处理后，无组织排放，污水处理站周边大气污染物执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）“表3污水站周围环境大气污染物最高允许浓度”。 表9 污水处理站周边大气污染物最高允许浓度 序号; 控制项目; 标准值; 标准来源. 1; NH3; 1.0mg/m³; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3. 2; H2S; 0.03mg/m³. 3; 臭气浓度; 10（无量纲）. - ②食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）中相应的规模标准和《唐山市餐饮油烟专项治理方案》：油烟≤1mg/m³、颗粒物≤5mg/m³、非甲烷总烃≤10mg/m³，详见表10。 表10 饮食业油烟排放标准 规模; 小型; 中型; 大型. 基准灶头数; ≥1，<3; ≥3，<6; ≥6. 对应灶头总功率（108J/h）; ≥1.67，<5.00; ≥5.00，<10; ≥10. 对应排气罩灶面总投影面积（m2）; ≥1.1，<3.3; ≥3.3，<6.6; ≥6.6. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 2.0. 净化设备最低去除率（%）; 60; 75; 85. 注：单个灶头基准排风量：大、中、小型均为2000 m³/h。. - 2、废水：本项目产生的废水包括医疗废水以及生活污水。医疗废水经过污水处理站处理后与生活污水一起排入市政管网，最终进入唐山市西郊污水处理厂。医疗废水排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中综合医疗机构和其他医疗机构水污染物预处理排放标准；处理后的医疗废水与其他生活废水一同排入市政管网，生活废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表 1B 级标准，各项污染物还应满足唐山市西郊污水处理厂进水水质要求后，接入市政污水管网，经唐山市西郊污水处理厂深度处理达到后达到 - 《城镇污水处理厂水污染物排放标准》(GB 18918-2002)表 1 中一级A 标准后排放。医疗机构水污染物排放标准预处理标准见表11，《污水排入城镇下水道水质标准》 (GB/T31962-2015)表 1B 级标准见表 12，唐山市西郊污水处理厂进水水质要求见表 13，《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准见表 14。 表11 医疗机构水污染物排放标准 标准类别; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2. 控制项目; pH; COD; BOD5; SS; 石油类; 阴离子表面活性剂; 色度; 粪大肠 菌群数. 最高允许排放; 6~9; 250; 100; 60; 20; 10; -; 5000. 表 12 《污水排入城镇下水道水质标准》表 1B 级标准 单位：mg/L 项目; pH; COD; BOD5; SS; 氨氮; 动植物油. 《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表 1B级标准; 6.5～9.5; 500; 350; 400; 45; 100. 表 13 唐山市西郊污水处理厂进水水质要求 单位：mg/L 项目; pH; COD; BOD5; SS; 氨氮; 动植物油. 唐山市西郊污水处理 厂进水要求; 6～9; 400; 200; 350; 45; 50. 表 14 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 序号; 控制项目; 三级标准; 单位. 1; COD; 500; mg/L. 2; BOD5; 300; mg/L. 3; SS; 400; mg/L. 4; 动植物油; 100; mg/L. 5; pH; 6-9; 无量纲. 6; 粪大肠杆菌; 5000; MPN/L. 表 15 废水排放执行标准限值 单位：mg/L 控制项目; pH; COD; BOD5; SS; 氨氮; 粪大肠菌群数; 动植物油. 医疗废水最高允许排放; 6~9; 250; 100; 60; 45; 5000; -. 生活污水最高允许排放; 6~9; 400; 200; 350; 45; 5000; 50. - 3、噪声：厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准：昼间 ≤55 dB(A)，夜间≤45dB(A)。 - 4、本项目一般固废贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)。医疗废物执行《医疗废物集中处置技术规范》（环发[2003]206号 2003-12-26实施）。危险废物处理执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（环境保护部公告2013年第36号）。 |
| 总量 控制 指标 | - 根据环境保护关于总量控制的污染物种类，结合当地的环境质量现状及建设项目污染物排放特征，该项目实行总量控制的污染因子为COD、氨氮、SO2、NOx。根据本项目实际情况，项目冬季由热力公司集中关暖，不涉及SO2、NOx外排。生活污水与医疗废水经污水处理站处理后排入市政污水管网，涉及COD、氨氮。 - 废水：根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》的相关要求，总量核算以污染物排放标准中的排放浓度限值为基准，计算总量指标。项目废水排入市政污水管网，进入唐山市西郊污水处理厂（生活污水不计入总量）。唐山市西郊污水处理厂废水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准，即：化学需氧量50mg/L；氨氮5mg/L。本项目合计外排废水量为5413.68m3/a，则采用标准值计算方法计算结果如下： - COD：5413.68m3/a×50 mg/L×10-6=0.271t/a - NH3-N：5413.68m3/a×5 mg/L×10-6=0.0271t/a - 因此，本项目污染物预测排放量为：SO2：0t/a、NOx：0t/a，COD：0.271t/a、氨氮：0.0271t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目土建工程较大。施工期对周围环境影响主要为：施工设备运行噪声影响、施工扬尘、固体废物等影响。 （1）大气环境影响分析 施工期废气污染主要为扬尘，现场扬尘产生的主要环节是场地平整、土方挖掘、建筑垃圾、建筑材料的运输。 为进一步控制施工扬尘污染，根据《打赢蓝天保卫战三年行动计划》(国发[2018]22 号)、《河北省打赢蓝天保卫战三年行动计划》（冀政发[2018]18 号）、《河北省大气污染防治条例》、《河北省建筑施工扬尘防治18 条措施》、《河北省扬尘污染防治办法》（河北省人民政府令[2020]第 1 号），并遵守《唐山市建设工程施工现场扬尘污染防治办法》、《唐山市建设工程施工现场扬尘污染治理工作考核办法》、《唐山市建设工程施工现场扬尘管理标准》，本施工场地采取如下防尘和抑尘措施： ⑴施工现场必须封闭围挡（高2.5m），严禁围挡不严或敞开式施工； ⑵施工前，施工现场出入口和场内主要道路必须混凝土硬化，严禁使用其他软质材料铺设； ⑶施工现场出入口配备车辆冲洗池（宽3.5m，长10m，深0.2m），底层铺一层粒径10毫米的碎石，以减少驶出工地车辆轮胎带的泥土量；加强雨天土方运输管理，严禁车体带泥上路； ⑷施工现场集中堆放的土方和闲置场地必须覆盖、固化或绿化，严禁裸露； ⑸施工现场运送土方、渣土的车辆必须封闭或遮盖，严禁沿路遗撒； ⑹施工现场必须设置垃圾存放点，集中堆放并覆盖，及时清运，严禁随意丢弃，根据总体布置尽量回填于低凹处，严禁敞开式长时间堆放废弃物； ⑺施工现场使用商品混凝土，现场不设混凝土搅拌站； ⑻施工场地采取洒水降尘措施，施工道路应保持平整，设立施工道路养护、维修、清扫专职人员，保持道路清洁、运行状态良好； ⑼施工建筑垃圾必须采用封闭式管道或装袋用垂直升降机械清运，严禁凌空抛掷； ⑽遇有4级以上大风或重度污染天气时，必须采取扬尘应急措施，严禁土方开挖、土方回填等。 ⑾施工阶段在施工场地围栏范围内边界处设置扬尘自动检测点。 经采取以上措施，可大大减少扬尘对周边环境的影响，满足《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）中表1扬尘排放浓度限值80μg/m3。随着施工期的结束，这一影响将消失。 按环境管理体系要求，项目设专职人员进行安全环保管理，对施工过程安全环保进行管理。根据《扬尘在线监测系统建设及运行技术规范》（DB13/T2935-2019）， 10000m2＜项目临时占地≤10000m2，建筑施工监测点数量≥4个，本项目环境监测计划见表16。 表16 施工期环境监测计划 环境要素; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 评价标准; 监测点数. 环境空气; 项目占地东边界; PM10; 在线监测; 《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）; 1. 项目占地西边界; 1. 项目占地北边界; 1. 项目占地南边界; 1. 2、废水影响分析 施工期产生的废水主要为施工废水、生活废水。 ⑴施工废水：施工废水主要有混凝土养护废水。 混凝土养护废水：封闭混凝土中水分不蒸发外逸，水泥依靠混凝土中水分完成水化作用，无废水产生。 ⑵施工人员生活污水：本项目施工工人均为周边居民，施工场地不设食堂、施工营地，工人午餐由其他人员送至施工地点。施工期用水主要为施工人员的盥洗用水，故无废水产生。 采取上述措施后，施工期产生的废水都可得到合理的处置，对外界环境影响较小。 3、噪声影响分析 （1）施工期噪声源强 施工期噪声主要来自于施工中各类施工机械，主要如挖掘机、铲土机、振捣器、电钻等。建设施工阶段的噪声具有阶段性、临时性和不固定性。 （2）对周围声环境影响分析 本项目最近敏感点是项目北侧紧挨的唐山首佳智慧养老产业基地，项目施工采用低噪声施工设备、项目建设设置围挡，采取措施后，对唐山首佳智慧养老产业基地影响很小。 4、固体废物影响分析 本项目固体废物主要为施工建筑垃圾和施工人员的生活垃圾。 （1）施工垃圾包括弃土及边角废料等。对钢筋、钢板等下角料可回收利用的分类收集外售；弃土及其他废物采取集中堆放，外运加盖苫布，定时清运到城市建设监管部门指定地点统一处理。 （2）施工生活垃圾集中收集后，由当地环卫部门定期清运处理。 本项目施工期影响是暂时的、局部的，将随着施工期的结束而消失。 5 施工宿营地环境影响分析 施工宿营地内设宿舍，不设食堂、浴室，厕所为水冲厕所，主要污染源包括施工人员的日常洗漱、冲厕等过程产生的生活污水以及生活垃圾，施工营地排水通过污水井接入市政污水管网，最终排入污水处理厂处理，对环境影响较小。生活垃圾集中堆放，定期由环卫部门清运，做到日产日清，不长时间堆放；采暖使用电暖气和空调。通过采取以上措施， 施工营地对环境影响较小。 表17 施工期环境监理内容一览表 污染 物; 防治或控制措施; 环境管理; 环境监理. 施工扬尘; 1、施工现场必须用制式彩钢板或砖墙进行围挡，高度不低于 2.5 米。 2、施工出入口及现场道路、作业区、生活区采用混凝土地 面硬化。 3、施工现场出入口设置长 5m 宽 3m 的冲洗场地，车辆冲洗水经管道引流至长 3m 宽 3m 深 2m 的沉淀池。建立洒水清扫制度，配备洒水车一辆，并由专人负责。 4、施工现场开挖土方集中堆放，集中堆放的土方以及闲置场地需采用毡布覆盖或采取绿化、硬化等其他防尘措施。 5、遇有 4 级以上大风或重度污染天气时，必须采取扬尘应急措施，严禁土方开挖、土方回填、房屋拆除。 6、控制施工现场二次扬尘，全部使用预拌混凝土和预拌砂 浆；施工现场堆放其他颗粒易起尘物料时，应采取不低于50cm 高围挡，并采用毡布遮盖。 7、施工现场的垃圾、渣土、沙石等应集中堆存于现场的专 用建筑垃圾存放点，并及时清运。 8、运送土方、渣土、建筑垃圾的车辆必须封闭或遮盖，严 禁沿路遗撒。施工层建筑垃圾必须采用封闭式管道或装袋用垂直升降机械清运，严禁凌空抛掷。; 施工单位环保措施上墙，落实到人，作好施工场地环境管理和保洁工作; 建筑行政管理部门及环境管理部门进行定期检查. 施工噪声; - 将投标方低噪声施工设备和技术作为中标内容； - 2、施工单位开工 15 日前，携带施工资料等到当地环保部门申报《建设施工环保审批表》，经批准后方可施工； - 3、降低人为噪声，按规定操作机械设备，模板、支架拆卸吊装过程中，遵守作业规定，减少碰撞噪音。尽量少用哨子等指挥作业，而代以现代化设备，如用无线对讲机等。 4、加强运输车辆的管理，按规定组织车辆运输，合理规定运输通道。施工场地内道路应尽量保持平坦，减少由于道 路不平而引起的车辆颠簸噪声。; 施工单位环保措施上墙，落实到人，作好施工场地环境管理和保洁工作; 环境监理部门对夜间施工噪声进行监督检查. 防渗; 污水管网地下部分的基础采用 15~20cm 厚的粘土基础，使其渗透系数≤10-7 cm/s。污水井施工底板以及井壁面采用抗渗混凝土一次浇筑。; 监理单位. 施工废水; 施工营地埋设污水管道与附近污水管网相连。; 建筑行政管理部门及环境管理部门进行定期检查. 建筑垃圾; 建筑垃圾多余弃土及时清运，不得长期堆存，作到随有随 清，车辆用毡布遮盖，防治撒落。; 渣土清运至 指定地点填埋; /. 施工营地; 宿舍采暖使用电暖气和空调。不设食堂、洗浴设施。; /; 建筑行政管理部门及环 境管理部门. |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 1、大气环境影响分析 废气污染源主要为污水处理站产生的少量恶臭气体以及食堂油烟。 （1）污染源、污染物及治理措施分析 1、污水处理站产生的少量恶臭气体 污水处理站的恶臭主要来源于污水、污泥中有机物的分解、发酵过程中散发的化学物质，主要种类有：硫化物、氨、硫醇、甲基硫、粪臭素、酪酸、丙酸等。根据《环境影响评价案例分析》（2015年版，环境保护部环境工程评估中心编，中国环境出版社）P326页，每处理1g的BOD5可产生0.0031g的氨，0.00012g的硫化氢，项目污水处理站年消减BOD5 0.69t/a，则氨的产生量为2.139kg/a，硫化氢的产生量为0.0828kg/a。污水处理站各池体加盖封闭，恶臭气体由引风机引至一套活性炭吸附装置处理后，无组织排放，活性炭吸附装置对氨和硫化氢的去除效率为85%。则氨的排放量为0.32085kg/a，硫化氢的排放量为0.01242kg/a。硫化氢排放速率为0.000001418kg/h，氨排放速率为0.00003663kg/h。 通过AERSCREEN预测可知，NH3最大落地浓度为1.61ug/m3，H2S最大落地浓度为0.06ug/m3。NH3、H2S排放浓度满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表3污水处理站周边大气污染物最高允许排放浓度限值NH3≦1.0mg/m3，H2S≦0.03mg/m3的要求。 - 2、食堂油烟 - 本项目食堂炉灶燃烧液化石油气，属清洁燃料，燃烧后产生的烟气以分散式排放且污染物浓度较低，对周围环境影响不大，可直接排放。 食堂油烟主要成分为动植物油烟雾等。本项目平均用餐人数为3300人/d（项目职工以及入住老人），每天在医院早、中、晚用餐三次，根据《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中的有关规定，本食堂属中型规模，设24个灶头，建设单位须在灶口上方安装集气罩收集油烟后，用引风机将油烟废气引入净化效率大于85%的油烟净化器中进行烟气净化。 根据类比调查和有关资料显示：日常家庭中，一般每人每餐耗食用油量为10克，则项目食堂每日消耗的食用油量为99kg/d。 油烟 一般油烟挥发量占总耗油量的2-4%，平均为2.81%，则以每餐炊事时间2h计算，油烟产生量约为0.464kg/h。项目共设置 6台油烟净化器，每台净化器处理风量为 8000m3/h，由此可计算油烟初始浓度约为9.67mg/m3。油烟净化器去除效率约为90%，则处理后油烟排放浓度为0.967mg/m³。 ②颗粒物 根据《城市烹饪油烟颗粒物排放特性分析》（（朱春，李旻雯，缪盈盈，樊娜，李景广。上海市建筑科学研究院，上海 201108）可知，大型餐饮酒店的颗粒物排放速率为152.9g/h，项目食堂产生的颗粒物经集气罩收集后，由风机引至6台油烟净化器进行处理（风机风量为48000m³/h）后排放，则颗粒物排放浓度为3.19mg/m³。 ③非甲烷总烃 根据《餐饮油烟中挥发性有机物风险评估》（王秀艳，高爽，周家岐，王钊，张银，徐洋，易忠芹。南开大学环境科学与工程学院，天津300071）可知，烹饪油烟VOCS排放因子为5.03g/kg，则本项目非甲烷总烃产生量为0.083kg/h，项目食堂产生的非甲烷总烃经集气罩收集后，由风机引至6台油烟净化器进行处理（风机风量为48000m³/h）后引至专用烟道排放，则非甲烷总烃排放浓度为1.734mg/m³。 本项目食堂废气经油烟净化器处理达标后由专用烟道引至楼顶排放，满足《唐山市餐饮油烟专项治理方案》：油烟≤1mg/m³、颗粒物≤5mg/m³、非甲烷总烃≤10mg/m³，对周围环境空气影响较小。 2、废水 医疗废水经污水处理站处理后与生活污水（包括职工、老人生活污水以及经油水分离器处理的食堂废水）一起排入市政污水管网，进入唐山市西郊污水处理厂。 1）用水情况 本项目用水由自备井提供，能够满足项目建设的需要。本项目包括生活用水（职工、老人生活用水以及食堂用水）、医疗用水。 2）排水情况 本项目产生的废水主要为医疗废水与生活污水（包括职工、老人生活污水以及经油水分离器处理的食堂废水），医疗废水经污水处理站处理后与生活污水（包括职工、老人生活污水以及经油水分离器处理的食堂废水）一起排入市政污水管网，进入唐山市西郊污水处理厂。项目医疗废水排水量为14.832m3/d（5413.68m3/a）。主要污染物为COD、SS、NH3-N、BOD5、粪大肠菌群数。 污水处理站 本项目污水处理站采用“格栅→调节池→生物接触氧化池→二沉池→过硫酸氢钾消毒”的污水处理工艺对废水进行处理。设计处理规模为30m³/d。具体工艺流程如下： 图4 污水处理工艺过程 污水处理站工艺流程如下： 本着投资少、效益高，优先采用适合我国国情的最佳使用技术的原则，根据目前国内同类生活污水处理技术的现状，在综合考察各种废水治理技术的基础上，结合本项目的实际，拟采用“格栅→调节池→生物接触氧化池→二沉池→过硫酸氢钾消毒”工艺进行污水处理。具体流程为：废水经格栅滤出棉团、纸屑、废渣等大颗粒的悬浮物，之后进入调节均质池进行废水的水量调节和水质的均衡，废水水量和水质在不同的时间内有较大差异和变化。废水经调节池调节后进入生物接触氧化池，在氧化池内，废水与填料接触，微生物附着在填料上， 水中的有机物被微生物吸附、氧化、分解并部分转化成新的氧化膜，污水得到净化，该工艺在填料下直接曝气，生物膜直接受到气流的搅动加速了生物膜的更新，使其经常保持较高的活性而且还能够克服堵塞现象。氧化池的出水进入二沉池沉淀后流入消毒池，经过硫酸氢钾消毒后达标排放（过硫酸氢钾采用电脑控制设备自动投加，废水在消毒池停留30分钟）。消毒后的水排入市政污水管网，进入唐山市西郊污水处理厂。 根据《医院污水处理设计规范》（CECS07:2004）和《医院污水处理技术指南》，确定医院废水中污染物产生浓度及经污水处理站处理后外排浓度见表 18。 表 18 废水产生及排放情况一览表 项目; 污染物类别; COD; BOD5; SS; NH3-N; 粪大肠菌群数. 医疗废水; 产生浓度（mg/L）; 350; 200; 200; 20; 500000 MPN/L. 产生量（t/a）; 1.89; 1.08; 1.08; 0.108; --. 格栅、调节池; 进水; 350; 200; 200; 20; 500000 MPN/L. 出水; 280; 180; 160; 20; 500000 MPN/L. 去除率; 20%; 10%; 20%; --; --. 生物氧化接触池; 进水; 280; 180; 160; 20; 500000 MPN/L. 出水; 140; 72; 160; 20; 500000 MPN/L. 去除率; 50%; 60%; --; --; --. 沉淀池; 进水; 140; 72; 160; 20; 500000 MPN/L. 出水; 140; 72; 48; 20; 500000 MPN/L. 去除率; --; --; 70%; --; --. 消毒池; 进水; 140; 72; 48; 20; 500000 MPN/L. 出水; 140; 72; 48; 20; ≤3MPN/L. 去除率; --; --; --; --; --. 污水处理站后排水; 排放浓度（mg/L）; 140; 72; 48; 20; ≤3MPN/L. 排放量（t/a）; 0.758; 0.390; 0.260; 0.108; -. 由表18可知，处理后废水中pH、粪大肠菌群数、COD、BOD5、SS等执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放标准；氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）1B级标准限值。 水处理可行性分析 根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013），医院污水处理工程设计应在实测和测算的基础上留有设计裕量，设计裕量宜采取实测值或测算值的9%~20%。本项目污水最大合计量为14.832m3/d，考虑废水排放量的变化系数，设计污水处理站处理能力为30m3/d，可满足医院水处理需求。 3、噪声 （1）项目产生的噪声 项目产噪设备主要包括污水处理站的风机与水泵、换热站循环泵、地下车库风机等，根据类比资料，噪声值为75~90 dB(A)左右。为说明项目运营过程中噪声对周围环境的影响程度，采用模式计算的方法，对厂界进行噪声预测。 表19 噪声源强情况一览表 序号; 噪声源名称; 数量 （台/套）; 源强dB(A); 降噪措施; 采取措施后源强dB(A); 所在位置. 1; 罗茨风机; 2; 95; 选用低噪声设备、基础减振，车库风机设置在地下，换热站采用封闭设置来减少噪声的排放，综合降噪25dB(A)；车库风机、罗茨风机置于独立隔声操作间，额外降噪15dB(A); 55; 污水处理站. 2; 泵; 6; 75; 50. 3; 风机; 5; 90; 50; 地下车库. 4; 循环泵; 8; 75; 50; 换热站. 各噪声源距厂区边界最短距离见表20。 表20 噪声源距厂界及敏感点最短距离 单位：m 噪声源; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 污水处理站; 259; 106; 26; 25. 换热站; 266; 106; 9; 15. 地下车库; 6; 6; 6; 6. 注：项目厂界距离北侧唐山首佳智慧养老产业基地老年公寓最近距离11m，距离东侧首佳健康城社区居民楼68m。 预测模式采用《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）中推荐的工业噪声预测模式。 ①室内声源等效室外声源声功率级计算 LP2=LP1－(TL+6) 式中：LP1—靠近开口（或窗户）处室内某倍频带声压级，dB； LP2—靠近开口（或窗户）处室外某倍频带声压级，dB； TL—隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB。 LP1=LW+10lgQ4πr2+4R 式中：Q—指向因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 R—房间常数，R=Sα/（1－α），S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数。 r —声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 LP1i(T)=10lg(j=1N100.1LP1ij) 式中：LP1i(T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； LP1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数。 LP2i(T)= LP1i(T)－(TLi+6) 式中：LP2i(T)—靠近围护结构处室外N个噪声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi—围护结构i倍频带的隔声量。 LW=LP2(T)+10lgs ②声级计算 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leqg)计算公式： Leqg=10lg(1Ti=1nti100.1LAi) 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi — i声源在预测点产生的A 声级，dB(A)； T — 预测计算的时间段，s； ti— i 声源在T 时段内的运行时间，s； n—声源个数。 ③户外声传播衰减计算 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 距声源点r处的A声级按下式计算： 预测结果 本次预测计算只考虑工程各声源所在厂房围护结构的屏蔽效应和声源至受声点的几何发散衰减，不考虑空气吸收及影响较小的附加衰减。各厂界噪声预测结果见下表21。 表21 噪声预测结果一览表 单位：dB(A) 厂界; 贡献值; 标准值; 达标分析. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东厂界; 41.5; 55; 45; 达标; 达标. 南厂界; 41.5; 55; 45; 达标; 达标. 西厂界; 44.1; 55; 45; 达标; 达标. 北厂界; 44.1; 55; 45; 达标; 达标. 唐山首佳智慧养老产业基地老年公寓; 23.3; 55; 45; 达标; 达标. 首佳健康城社区居民楼; 7.4; 55; 45; 达标; 达标. 由表20可知，项目各边界昼夜间贡献值的范围为41.5～44.1 dB(A)，项目对产生噪声的设备采取了基础减振、隔声措施。在经隔声及距离衰减后，医院各边界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的1类标准。同时经过预测，项目噪声对东侧的首佳健康城社区居民楼、北侧的唐山首佳智慧养老产业基地老年公寓影响较小。 综上可知，本项目采取相关措施后，经过预测运营期噪声满足相关标准，噪声防治措施可行，运营期噪声不会对周围环境产生明显影响。 （2）外环境噪声对本项目的分析 外环境对本项目的影响主要为道路的交通噪声，为减小交通噪声对本项目的影响，本项目建筑建设时将严格执行《民用建筑隔声设计规范》（GB50118-2010）中关于医院建筑的相关要求，项目设计病房楼外墙、外窗及门的的空气声隔声性能严格按照《民用建筑隔声设计规范》（GB50118-2010）中表6.2.3中的隔声标准设计，即空气声隔声单值评价量+频谱修正量外墙≥45dB，外窗≥30dB，门≥20dB，按照该隔声标准安装相应的墙、窗、门后，隔声窗隔声效果在20-45dB以上。 通过上述措施后，可以改善项目所在区域的声环境状况，使项目区域内噪声影响值达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类区要求，对住院老人影响较小。 4、固废 本项目固体废物分别为医疗废物（一次性医疗器械，不论是否剪除针头，是否被病人体液、血液、排泄物污染）、过期药物、污水处理站污泥、恶臭气体治理装置更换的废活性炭、未被污染的一次性输液瓶（袋）、油烟净化器废食用油、油水分离器废油脂、餐厨垃圾以及生活垃圾。未被污染的一次性输液瓶（袋）产生量约为3t/a，暂存于医疗区单独设置的一般固废间，定期交由再生资源回收单位回收利用；油烟净化器废食用油产生量约为0.915t/a，由专业清洗油烟净化器的单位每月清洗一次，与油水分离器产生的废油脂（产生量约为1.81t/a，使用食用油废油桶收集，暂存于食堂油水分离器角落）一起由有合法营业资质的单位定期进行清运处理；根据同类型食堂类比，食堂餐厨垃圾产生量约为0.2kg/人·天，食堂用餐约为3300人次/d，则年产生量约为240.9t/a。餐厨垃圾执行《唐山市餐厨废弃物管理办法》，要求在24小时内交由城市生活垃圾经营许可证的单位收集、运输、处理。生活垃圾产生量为602.25t/a，统一收集至垃圾站，由环卫部门负责清运处理。医疗废物产生量约为14.6t/a，在医疗废物间暂存，交有资质单位处置。过期药物产生量约为0.1t/a，污水处理站产生的污泥产生量为0.82t/a，废活性炭产生量为0.2t/a，暂存于危废间，定期交有资质单位处置。 危险废物产生量及处理措施 根据《国家危险废物名录》（2016年），医疗废物属于HW01卫生行业-831-003-01病理性废物、污水处理站污泥属于HW01卫生行业831-004-01化学性废物。 ①医疗废物 医疗废物包括棉签-棉球（HW01:831-001-01）、一次性医疗器械（HW01:831-001-01）、化验试剂（HW01:841-004-01）、采样管（HW01:841-001-01）等，医疗垃圾按每床位每日产生0.2kg计，按最多床位人数150人计，则产生医疗垃圾30kg/d；其他检验等产生的医疗垃圾根据类比数据，估计平均产生量约为10kg/d。综上，医疗垃圾产生量约40kg/d（14.6t/a）。 本项目产生的医疗垃圾每天统一收集后，暂存于医疗废物贮存间，定期委托资质单位处置。 ②过期药品、污水处理站污泥 过期药物（HW03：900-002-03）、化验试剂包装瓶（袋）（HW01：841-004-01）产生量约为0.1t/a，污水处理站产生的污泥（HW01：841-001-01）产生量为0.82t/a，废活性炭（HW49：900-039-49）产生量为0.2t/a，暂存于危废间，定期交有资质单位处置。 表22 本项目危险废物贮存设施情况表 序号; 危险废物名称; 产生量; 产生工序或装置; 储存措施; 处置去向. 1; 污水站污泥; 0.82t; 污水处理站; 专用容器收集，暂存于危废间; 定期由有资质单位处置. 2; 废活性炭; 0.2t/a; 恶臭气体吸附装置. 3; 过期药物; 0.1t; 康复医疗. 4; 化验试剂包装瓶（袋）. 5; 棉签-棉球; 14.6t; 专用容器收集，暂存于医疗废物贮存间; 定期由有资质公司处置. 6; 一次性医疗器械. 7; 化验试剂. 8; 采样管. 表23 项目危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 废物代码; 产生量; 产生工序或装置; 形态; 产废周期; 危险特性; 储存周期; 处置措施. 1; 污水站污泥; HW01; 831-004-01; 0.82t; 污水处理站; 固态; 1年; T; 180天; 专用容器收集，暂存于危废间. 2; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 0.2t; 恶臭气体治理装置; 固态; 1年; T; 180天. 3; 过期药物; HW03; 831-002-03; 0.1t; 康复医疗; 固态、液态; 1年; T; 180天. 4; 化验试剂包装瓶（袋）; HW01; 841-004-01; 固态; 1年; T/C/I/R; 180天. 5; 棉签-棉球; HW01; 831-001-01; 14.6t; 固态; 1年; T; 180天; 专用容器收集，暂存于医疗废物贮存间. 6; 一次性医疗器械; HW01; 831-001-01; 固态; 1年; T; 180天. 7; 采样管; HW01; 841-001-01; 固态; 1年; In; 180天. 8; 一次性医疗器械; HW01; 841-001-01; 固态; 1年; In; 180天. 危废间设置情况 1）危废间设计方案 按照危险废物贮存污染控制要求，项目设置医疗废物贮存间（12m2）以及危废间（12m2）。危废间、医疗废物暂存间底部铺设300 mm粘土层压实平整，粘土层上铺设PVC防渗材料，外加耐腐蚀混凝土15 cm，四壁铺设PVC防渗材料，外加耐腐蚀混凝土15 cm，防渗系数≤1×10-10cm/s，医疗废物暂存间另设有金属托盘，托盘边沿高10cm，盛放医疗废物的专用箱体盖盖封闭，放置在金属托盘内，托盘焊道光滑，无砂眼，防渗系数≤1×10-10cm/s。 医疗废物贮存管理要求 ①及时收集本单位产生的医疗废物，并按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内。 ②医疗废物专用包装物、容器，应当有明显的警示标识和警示说明。 ③医疗废物的暂时贮存设施、设备，应当远离医疗区、食品加工区和人员活动区以及生活垃圾存放场所，并设置明显的警示标识和防渗漏、防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施。 ④医疗废物的暂时贮存设施、设备应当定期消毒和清洁。 ⑤应当对医疗废物进行登记，登记内容应当包括医疗废物的来源、种类、重量或者数量、交接时间、处置方法、最终去向以及经办人签名等项目。登记资料至少保存3年。 3）危险废物贮存管理要求 依照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，对危险废物提出以下要求：危险废物贮存按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单规定进行： ①必须将危险废物装入容器内，装载危险废物的容器内须留足够空间。 ②盛装危险废物的容器上必须粘贴符合标准要求的标签。 ③装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求，装载危险废物的容器必须完好无损。 ④作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年。 ⑤必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 4）对照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单相关规定要求，项目危险废物贮存间及储存容器上需要张贴标签，具体要求如下： 表24 危险废物贮存间及储存容器标签示例 场所; 悬挂位置; 样式; 要求. 危险废物贮存间; 室外 （粘贴于门上或悬挂）; 说明： 1、危险废物警告标志规格颜色 形状：等边三角形，边长40cm 颜色：背景为黄色，图形为黑色 2、警告标志外檐2.5cm 3、使用于：危险废物贮存设施为房屋的，建有围墙或防护栅栏，且高度高于100CM时；部分危险废物利用、处置场所。. 粘贴于危险废物储存容器; 说明： 1、危险废物标签尺寸颜色 尺寸：20×20cm 底色：醒目的橘黄色 字体：黑体字 字体颜色：黑色 2、危险类别：按危险废物种类选择。 3、材料为不干胶印刷品。. 系挂于袋装危险废物包装物; 说明： 1、危险废物标签尺寸颜色 尺寸：10×10cm 底色：醒目的橘黄色 字体：黑体字 字体颜色：黑色 2、危险类别：按危险废物种类选择。 3、材料为印刷品。. 5）对照《医疗废物集中处置技术规范（试行）》的相关规定要求，项目医疗废物贮存间及储存容器上需要张贴标签，具体要求如下： 表25 医疗废物贮存间及储存容器标签示例 场所; 悬挂位置; 样式; 要求. 医疗废物贮存间; 室外（粘贴于门上或悬挂）; 说明：1、形状：等边三角形 2、颜色：背景为黄色，文字和字母为黑色，边框和主标识为黑色 3、尺寸：警示牌 等边三角形边长400mm 主标识 高150mm 中文文字 高40mm 英文文字 高40mm 4、适用于：医院医疗废物暂存间、医疗废物处置中心医疗废物暂存间或医疗废物处置设施。. 医院科室医疗废物收集点; 粘贴于危险废物储存容器; 说明：1、形状：等边三角形 2、颜色：背景为黄色，文字和字母为黑色，边框和主标识为黑色 3、尺寸：警示牌 等边三角形边长200mm 主标识 高75mm 中文文字 高20mm 英文文字 高20mm 4、适用于：医院科室医疗废物收集点。. 5、地下水、土壤 （1）地下水 本项目为综合医院，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ 610-2016)附录A所列，属于V社会事业与服务业161社区医疗、卫生院（所、站）血战、急救中心等其他卫生机构“全部”，为Ⅳ类项目，因此，本项目不需要开展地下水环境影响评价。 为防止本项目在运营中对地下水产生影响，危废间、医疗废物暂存间底部铺设300 mm粘土层压实平整，粘土层上铺设PVC防渗材料，外加耐腐蚀混凝土15 cm，四壁铺设PVC防渗材料，外加耐腐蚀混凝土15 cm，防渗系数≤1×10-10cm/s，医疗废物暂存间另设有金属托盘，托盘边沿高10cm，盛放医疗废物的专用箱体盖盖封闭，放置在金属托盘内，托盘焊道光滑，无砂眼，防渗系数≤1×10-10cm/s。污水处理站各池体为防渗混凝土砌筑结构，池底与池壁均铺设PVC防渗材料，池体与污水处理站防渗系数均≤1×10-10cm/s；废水管道均采用PVC管道，各弯头接口采用密封胶密封，并定期巡视，防止破损及泄漏。生活垃圾垃圾站设有存储间，生活垃圾暂存于专用垃圾桶内，存储间地面采用防渗混凝土结构，防渗系数均≤1×10-7cm/s。 根据项目可能泄漏至地面区域污染物的性质和生产单元的构筑方式，将厂区划分为重点污染防治区、一般污染防治区和非污染防治区。 污染区防治防渗方案设计根据不同分区分别参照下列标准和规范： 1）对于重点防渗区，参照《危险废物安全填埋处置工程建设技术要求》（国家环保局2004.4.30颁布试行）、《危险废物填埋场污染控制标准》（GB18598-2001）执行地面防渗设计； 2）对于一般防渗区，参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)进行设计。 3）对于基本上不产生污染物的简单防渗区，不采取专门针对地下水污染的防治措施。 项目将医疗废物间、危废间、化粪池、污水处理站划分为重点防渗区，医院地面划分为一般防渗区，其他区域为非污染防治区。 采取上述防渗工程后，可有效杜绝污水渗漏，防止对地下水产生污染影响。 （2）土壤 本项目涉及大气沉降以及在非正常情况下，可能涉及危废的垂直入渗。 表26 建设项目土壤环境影响类型与影响途径表 不同时段; 污染影响型; 生态影响型. 大气沉降; 地面漫流; 垂直入渗; 其他; 盐化; 碱化; 酸化; 其他. 建设期; ——; ——; ——; ——; ——; ——; ——; ——. 运营期; √; ——; √; ——; ——; ——; ——; ——. 服务期满后; ——; ——; ——; ——; ——; ——; ——; ——. 注：在可能产生的土壤环境影响类型处打“√”，列表未涵盖的可自行设计。. 根据上表可知本项目涉及大气沉降，不涉及地面漫流，在非正常情况下，可能涉及危废的垂直入渗。本项目污水处理站恶臭气体经管道引至地面无组织排放，项目对危废间、医疗废物间进行严格防渗处理后，即使危废间、医疗废物间发生防渗层破损或危废外流时，也可以得到有效控制。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 污水处理站 | 氨、硫化氢、臭气浓度 | 经引风机引至一套活性炭吸附装置处理后，无组织排放 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表3污水处理站周边大气污染物最高允许排放浓度限值NH3≦1.0mg/m3，H2S≦0.03mg/m3，臭气浓度≦10无量纲的要求 |
|  | 食堂 | 油烟、颗粒物、非甲烷总烃 | 经6台油烟净化器（风机风量8000m3/h）收集处理后，引至6个专用烟道排放 | 《唐山市餐饮油烟专项治理方案》：油烟≤1mg/m³、颗粒物≤5mg/m³、非甲烷总烃≤10mg/m³要求 |
| 地表水环境 | 医疗废水 | COD、BOD5、SS、NH3-N等 | 经污水处理站处理（处理工艺：格栅→调节池→生物接触氧化池→二沉池→过硫酸氢钾消毒）后排入市政污水管网，进入唐山市西郊污水处理厂 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中综合医疗机构和其他医疗机构水污染物预处理排放标准；氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）1B级标准限值；各项污染物还应满足唐山市西郊污水处理厂进水水质要求：COD250mg/m3、BOD5100mg/m3、SS60mg/m3；氨氮45mg/m3 |
|  | 生活污水 | COD、BOD5、SS、NH3-N等 | 排入市政污水管网，进入唐山市西郊污水处理厂 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表 1B 级标准；各项污染物还应满足唐山市西郊污水处理厂进水水质要求：COD400mg/m3、BOD5200mg/m3、SS350mg/m3、氨氮45mg/m3 |
| 声环境 | 生产设备 | 噪声 | 选用低噪设备，安装减振装置，设置于密闭间内设备需定期维护、保养 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）执行1类标准：昼间55dB(A)、夜间45 dB(A) |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 本项目固体废物分别为医疗废物（包括一次性医疗器械、棉签、化验试剂、采样管、）、化验试剂包装瓶（袋）、过期药物、污水处理站污泥、未被污染的一次性输液瓶（袋）、油烟净化器废油、油水分离器废油脂、餐厨垃圾以及生活垃圾。 未被污染的一次性输液瓶（袋）交由再生资源回收单位回收利用；油烟净化器废食用油由专业清洗油烟净化器的单位每月清洗一次，与油水分离器产生的废油脂（使用食用油废油桶收集，暂存于食堂油水分离器角落）一起由有合法营业资质的单位定期进行清运处理；餐厨垃圾，要求在24小时内交由城市生活垃圾经营许可证的单位收集、运输、处理；生活垃圾统一收集，由环卫部门负责清运处理。医疗废物在医疗废物间暂存，交有资质单位处置。过期药物、废活性炭、化验试剂包装瓶（袋）以及污水处理站产生的污泥分类收集，暂存于危废间，定期交有资质单位处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 危废间底部铺设300 mm粘土层压实平整，粘土层上铺设PVC防渗材料，外加耐腐蚀混凝土15 cm，四壁铺设PVC防渗材料，外加耐腐蚀混凝土15 cm，防渗系数≤1×10-10cm/s； 医疗废物暂存间底部铺设300 mm粘土层压实平整，粘土层上铺设PVC防渗材料，外加耐腐蚀混凝土15 cm，四壁铺设PVC防渗材料，外加耐腐蚀混凝土15 cm，防渗系数≤1×10-10cm/s，另设有金属托盘，托盘边沿高10cm，盛放医疗废物的专用箱体盖盖封闭，放置在金属托盘内，托盘焊道光滑，无砂眼，防渗系数≤1×10-10cm/s。废水管道均采用PVC管道，各弯头接口采用密封胶密封，并定期巡视，防止破损及泄漏。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | / |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、自行监测计划 1.1、环境监测计划 为确保工程建设各项环保设施正常运行，控制环境污染，判断环境质量是否符合国家制定的环境质量标准。依据项目各个时期主要环境影响因素制定环境监测计划。 （1）监测机构及仪器、设备 项目例测委托具有资质的监测机构承担，不再购置监测设备。自测采用便携式COD和NH3-N检测设备。 （2）环境监测计划的基本内容 根据本工程污染物的产生特点、排放规律、排放浓度及其排放量，本项目环境监测的重点是污染源监测，主要为废气、废水和噪声源的排放。 本项目环境监测位置、监测因子和监测频率见表27。 表27 环境监测计划一览表 污染类型; 监测点位; 监测因子; 监测频率. 废气; 项目边界; NH3、H2S、臭气浓度; 1次/季度. 废水; 污水处理站排放口、项目废水总排放口; COD、SS; 1次/周. BOD5; 1次/季度. 粪大肠菌群数; 1次/月. 1.2、排污口规范化管理 排污口是企业污染物进入受纳环境的通道，做好排污口管理是实施污染物总量控制和达标排放的基础工作之—，必须实行规范化管理。 ⑴排污口的设置 ①项目污水排放口处应设立环境保护图形标志牌，按要求加以标识。在适当位置设置便于采样、监测的采样口和采样平台。排污口规范化整治，应符合国家、省、市有关规定，并通过主管环保部门认证和验收。 ②医疗废物等危险废物暂存场所应根据《环境保护图形标志——固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2－1995）的要求设置环境保护图形标志，标志牌应设在与之功能相应的醒目处，标志牌必须保持清晰、完整。当发现形象损坏、颜色污染或有变化、退色等不符合本标准的情况，应及时修复或更换。检查时间至少每半年一次。 ⑵排污口建档管理 使用国家环保部统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容，项目建成后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、立标情况及设施运行情况记录于档案。 2、企业环境信息公开 项目应按照《企业事业单位环境信息公开办法》（环保部令第31号）相关要求公开企业环境信息，具体要求如下： 一、企业事业单位应当建立健全本单位环境信息公开制度，指定机构负责本单位环境信息公开日常工作，应当按照强制公开和自愿公开相结合的原则，及时、如实地公开其环境信息。环境信息涉及国家秘密、商业秘密或者个人隐私的，依法可以不公开；法律、法规另有规定的，从其规定。 二、排污单位应当公开下列信息： （一）基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模； （二）排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量； （三）防治污染设施的建设和运行情况； （四）建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况； （五）突发环境事件应急预案； （六）其他应当公开的环境信息。 列入国家重点监控企业名单的重点排污单位还应当公开其环境自行监测方案。 三、排污单位应当通过其网站、企业事业单位环境信息公开平台或者当地报刊等便于公众知晓的方式公开环境信息，同时可以采取以下一种或者几种方式予以公开： （一）公告或者公开发行的信息专刊； （二）广播、电视等新闻媒体； （三）信息公开服务、监督热线电话； （四）本单位的资料索取点、信息公开栏、信息亭、电子屏幕、电子触摸屏等场所或者设施； （五）其他便于公众及时、准确获得信息的方式。 四、重点排污单位应当在环境保护主管部门公布重点排污单位名录后九十日内公开本办法第九条规定的环境信息；环境信息有新生成或者发生变更情形的，重点排污单位应当自环境信息生成或者变更之日起三十日内予以公开。法律、法规另有规定的，从其规定。 五、自愿公开有利于保护生态、防治污染、履行社会环境责任的相关信息。 3、环境影响评价制度与排污许可制衔接 根据《排污许可管理办法(试行)》(部令第48号)、原环境保护部办公厅《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》( 环办环评[2017]84号)，建设项目发生实际排污行为之前，排污单位应当按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污，环境保护部门通过对企事业单位发放排污许可证并依证监管实施排污许可制。 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》(部令第11号)附表划分排污许可管理程度，相关内容见表28。 表28 固定污染源排污许可管理程度划分表 管理程度 行业类别; 重点管理; 简化管理; 登记管理. 四十九、卫生84. 医院841，专业公共卫生服务843; 床位500张及以上的（不含专科医院8415中的精神病、康复和运动康复医院以及疗养院8416）; 床位100张及以上的专科医院8415（精神病、康复和运动康复医院）以及疗养院8416，床位100张及以上500张以下的综合医院呢8411、中医医院8412、中西医结合医院8413、民族医院8414、专科医院8415（不含精神病、康复和运动康复医院）; 疾病预防控制中心8431，床位100张以下的综合医院8411、中医医院8412、中西医结合医院8413、民族医院8414、专科医院8415、疗养院8416. 项目属于床位100张及以上500张以下的综合医院8411，因此该公司排污许可应实行简化管理，应当在全国排污许可证管理信息平台填报许可证申请。 根据有关环境管理和环境监测的规定，厂区应设立环保管理机构，配备环保管理专业人员1名，负责全场的环境管理、污染源治理及监测管理工作。本项目按规定对废气、噪声进行自行监测（详见上文），排污口进行规范化管理。 |

- 六、结论

唐山天诚养老产业投资有限公司投资42000万元建设唐山天诚养老服务中心项目，符合国家产业政策且选址合理，采取污染防治措施后，污染物可达标排放，只要切实落实工程环保方案，做到“三同时”，从环境保护角度分析，项目建设可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 氨 | 0 | 0 | 0 | 0.00021855t/a | 0 | 0.00021855t/a | +0.00021855t/a |
|  | 硫化氢 | 0 | 0 | 0 | 0.00000846t/a | 0 | 0.00000846t/a | +0.00000846t/a |
|  | 油烟 | 0 | 0 | 0 | 0.101616t/a | 0 | 0.101616t/a | +0.101616t/a |
|  | 颗粒物 | 0 | 0 | 0 | 0.973208t/a | 0 | 0.973208t/a | +0.973208t/a |
|  | 非甲烷总烃 | 0 | 0 | 0 | 0.528295t/a | 0 | 0.528295t/a | +0.528295t/a |
| 医疗废水 | COD | 0 | 0 | 0 | 0.758t/a | 0 | 0.758t/a | +0.758t/a |
|  | BOD5 | 0 | 0 | 0 | 0.39t/a | 0 | 0.39t/a | +0.39t/a |
|  | SS | 0 | 0 | 0 | 0.26t/a | 0 | 0.26t/a | +0.26t/a |
|  | NH3-N | 0 | 0 | 0 | 0.108t/a | 0 | 0.108t/a | +0.108t/a |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | 0 | 0 | 0 | 602.25t/a | 0 | 602.25t/a | +602.25t/a |
|  | 餐厨垃圾 | 0 | 0 | 0 | 240.9t/a | 0 | 240.9t/a | +240.9t/a |
|  | 油烟净化器废食用油 | 0 | 0 | 0 | 0.915t/a | 0 | 0.915t/a | +0.915t/a |
|  | 油水分离器废油脂 | 0 | 0 | 0 | 1.81t/a | 0 | 1.81t/a | +1.81t/a |
|  | 未被污染的一次性输液瓶（袋） | 0 | 0 | 0 | 3t/a | 0 | 3t/a | +3t/a |
| 危险废物 | 一次性医疗器械、化验试剂、采样管 | 0 | 0 | 0 | 10.95t/a | 0 | 10.95t/a | +10.95t/a |
|  | 过期药品、化验试剂包装瓶（袋） | 0 | 0 | 0 | 0.1t/a | 0 | 0.1t/a | +0.1t/a |
|  | 废活性炭 | 0 | 0 | 0 | 0.2t/a | 0 | 0.2t/a | +0.2t/a |
|  | 污泥 | 0 | 0 | 0 | 0.82t/a | 0 | 0.82t/a | +0.82t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①