# 建设项目环境影响报告表

项 目 名 称：矿山洗选设备及耐磨衬板制造项目

建设单位(盖章)：唐山易润矿山设备有限公司

编制日期：2019年9月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 矿山洗选设备及耐磨衬板制造项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 唐山易润矿山设备有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 李宝华 |  |  | 联 系 人 | 李宝华 |  |  |
| 通讯地址 | 唐山市高新区老庄子镇小城子村 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15231569585 |  | 传真 |  | 邮政编码 |  | 063000 |
| 建设地点 | 唐山市高新区老庄子镇小城子村 |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批 部门 | 唐山高新技术产业开发区行政审批局 |  |  | 批准文号 | 唐高备字【2019】49号 |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  | 行业类别 及代码 | 3073特种陶瓷制品制造3511矿山机械制造 |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 599.57 |  |  | 绿化面积 （平方米） | —— |  |  |
| 总投资 （万元） | 318 | 其中：环保投资（万元） |  | 3 | 环保投资占总投资比例 | 0.9% |  |
| 评价经费 （万元） |  |  |  | 预投产日期 | 2019年12月 |  |  |
| 项目背景 1、项目由来 唐山易润矿山设备有限公司成立于2011年，租用小城子村北铸造厂院内闲置厂房，建设年产氧化铝耐磨衬板80吨，年产矿山洗选设备50台生产线；因京唐城际铁路工程建设，原厂址被征收，需另选址建厂；现原厂址生产线已停产。 唐山易润矿山设备有限公司拟在唐山市高新区老庄子镇小城子村东北租赁闲置厂房投资318万元建设矿山洗选设备及耐磨衬板制造项目。建设矿山洗选设备制造生产线一条，计划年产矿山洗选设备100台左右；建设氧化铝耐磨衬板生产线一条，计划年产氧化铝耐磨衬板80吨。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，该项目应该进行环境影响评价。唐山易润矿山设备有限公司于2019年8月委托我单位进行该项目的环境影响评价的工作，接受委托后，我单位立即开展了现场踏勘、资料收集等工作，并按照《环境影响评价技术导则》的规定编制完成了本项目环境影响报告表。 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016），本项目属于“67陶瓷制品/其他，71通用、专用设备制造及维修/其他”，地下水环境影响评价项目类别属于Ⅳ类，不开展地下水环境影响评价。 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目属于“制造业/金属冶炼和压延加工及非金属矿物制品/其他，制造业/设备制造、金属制品、汽车制造及其他用品制造/其他”，为污染影响型的Ⅲ类项目，项目占地599.57m2，属于小型项目，周边存在耕地，土壤环境敏感程度为敏感，土壤环境影响评价等级为三级。 2、政策符合性及“三线一单”符合性分析 （1）产业政策符合性分析 根据中华人民共和国发展和改革委员会令第21号令《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修正）中的规定，本项目不属于鼓励类、限制类、淘汰类，属于允许类。根据河北省人民政府办公厅《关于印发河北省新增限制和淘汰类产业目录 (2015年版)的通知》等相关文件要求，本项目不属于河北省区域禁（限）批建设项目；本项目已在唐山高新技术产业开发区行政审批局备案，唐高备字（2019）49号，因此本项目的建设符合国家产业政策要求。 （2）“三线一单”符合性分析 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号），要求以生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单（以下简称“三线一单”）为手段，强化空间、总量和准入环境管理。本项目建设与上述要求的符合性分析见表1。 表1 “三线一单”符合性分析 内容; 符合性分析. 生态保护红线; 本项目位于唐山市高新技术产业开发区，不在生态保护红线范围内。本项目与生态保护红线的位置关系见附图3。. 环境质量底线; 根据本项目污染物排放影响预测，项目实施后对区域内环境影响较小，环境质量可以保持现有水平，符合环境质量底线要求。. 资源利用上线; 本项目占地为集体土地建设用地，丰润集建（1995）字第C2-5-001号；主要利用的资源是电力、水、液化气，用量较少，符合资源利用上线要求。. 环境准入负面清单; 项目符合国家及地方产业政策要求，不属于环境准入负面清单内容。. 由表1可知，本项目符合“三线一单”的要求。 工程内容及规模 ⑴项目名称：矿山洗选设备及耐磨衬板制造项目。 ⑵建设单位：唐山易润矿山设备有限公司。 ⑶建设性质：新建。 ⑷建设地点：唐山市高新区老庄子镇小城子村，厂址中心地理位置坐标：东经118°05'49.96"，北纬39°41'14.70"。 ⑸占地面积：项目占地面积599.57 m2。 ⑹项目投资：本项目总投资318万元，其中环保投资3万元，占总投资的0.9%。 ⑺工作制度及劳动定员：本项目投入运行后，年工作300天，实行1班制，每班8小时，项目劳动定员10人。 ⑻建设内容：本项目租用老庄子镇小城子村原有场地，利用厂区内现有车间、办公室，项目主要建构筑物见表2。 表2 项目主要建构筑物一览表 序号; 名称; 结构形式; 建筑面积/m2; 备注. 1; 烧成车间; 钢结构; 336; 24m×14m×6m. 2; 机加工车间; 砖混结构; 240; 24m×10m×6m. ⑼项目主要生产设备见表3。 表3 项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 数量(台/套); 规格/型号; 备注. 1; 压力机; 1; YS/200; /. 2; 梭式炉; 1; 自建; 4m×2.5m×3.7m. 3; 车床; 1; CA6140; /. 4; 铣床; 1; X5225; /. 5; 手工电弧焊; 1; BXI/250; /. 6; 台式切割机; 1; /; /. 7; 剪板机; 1; /; /. ⑽项目能源及原辅材料消耗见表4。 表4 项目主要能源及原辅材料消耗一览表 序号; 名称; 单位; 消耗量; 备注. 1; 氧化铝造粒粉; t/a; 80; 外购、袋装、95系列，粒径30~120目. 2; 板型钢材; t/a; 20; 2~20cm. 3; 焊条; t/a; 0.2; /. 4; 液化石油气; t/a; 34; 外购、罐装. 5; 液压油; t/3a; 0.05; 桶装，随用随买. 6; 电; 万kWh/a; 6; 当地电网. 7; 水; m3/a; 36; 自备水井. 液化石油气是炼油厂进行原油催化裂解与热裂解时产生的副产品，主要成分为丙烷和丁烷，还有少量的丙烯、丁烯、丁二烯，以及臭味剂四氢噻吩。 催化裂解气的主要成分如下（%）：氢气5~6、甲烷10、乙烷3~5、丙烷16~20、丙烯6~11、丁烯42~46、丁二烯5~6，含5个碳原子以上的烃类5~12。 热裂解气的主要成分如下（%）：氢气12、甲烷5~7、乙烷5~7、乙烯1.6~8、丙烷0.5、丙烯7~8、丁烷0.2、丁烯4~5、含5个碳以上的烃类2~3。 ⑾产品及生产规模：建设矿山洗选设备制造生产线一条，计划年产矿山洗选设备100台左右，包括旋流器、离心机、浮选机等耐磨部件；建设氧化铝耐磨衬板生产线一条，计划年产氧化铝耐磨衬板80吨。 ⑿给排水及供暖： 本项目用水由自备水井提供，能够满足项目用水需求。项目新水用量为0.1m³/d（30m³/a）。 ①本项目生产用水主要为切割机冷却用水，冷却水循环使用，定期补充，两个月补充一次，每次为1m3，用量为6m3/a；项目不设宿舍、食堂、洗浴设施，厕所为旱厕。生活用水主要为盥洗、饮用水，生活用水量按每人10L/d计，用水量为0.1m3/d（30m3/a）。 ②项目排水主要为生活污水，水质简单，水量少直接泼洒抑尘。 ③供暖：本项目办公区冬季采用空调供暖，生产车间冬季不供暖。 ⒀项目地理位置、平面布置及周边关系： 地理位置：唐山市高新区老庄子镇小城子村，项目地理位置见附图1。 周边关系：项目东侧为空地，南侧隔小路为耕地，西侧隔闲置厂房为空地，北侧为空地。 平面布置：项目建成后，生产车间北侧为烧成车间，南侧为机加工车间，详见附图2。 根据现场踏勘和调查可知，本项目周边无饮用水保护区、自然保护区、风景名胜区其他需要特殊保护的区域。项目最近环境敏感点为项目西南侧190米处的小城子村。根据原丰润县土地管理局核发的集体土地建设用地使用证（丰润集建【1995】字C2/5/001号），项目用地面积599.57m2，审批文号（1993）217号，本项目用地性质符合要求。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为迁建项目，唐山易润矿山设备有限公司在老庄子镇小城子村北建设年产耐磨衬板80吨，矿山洗选设备50台生产线。2011年委托唐山市环境保护研究所编制了环境影响报告表，2011年10月11日原唐山市环境保护局丰润分局出具了审批意见；2012年5月11日原唐山市环境保护局丰润分局出具了项目验收意见，丰环验【2012】36号。 迁建项目耐磨衬板年产量与原项目相同为80t/a；矿山洗选设备年产量由50台/a扩建为100台/a。 |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置 高新区位于唐山市中心区北部，管辖面积101.3平方公里。现辖1个镇（老庄子镇）、3个办事处（街道办事处、庆北办事处、三女河办事处）、15个社区、52个行政村。 本项目位于唐山市高新区老庄子镇小城子村，厂址中心地理位置坐标：东经118°05'49.96"，北纬39°41'14.70"，项目地理位置见附图1。 2、地形地貌 唐山市区地处燕山余脉南缘，大部分为坡积、洪积山麓倾斜平原，主要是由陡河长期冲积和海水洪积而逐步形成，是以棕、褐、黄土等物质为主体结构，由一系列山麓冲积扇联缀而成的复合型冲积扇地域，分山地丘陵、山前冲积平原2种地貌类型。 唐山高新技术产业开发区地处陡河西侧，为陡河冲积扇的一部分，系典型的山前平原，地势平坦，总的地势为北高南低，中部高、东西两侧低，海拔标高17～31m。 3、气候气象 该区属温暖带大陆性季风气候，冬季寒冷干旱，夏季炎热多雨，季风显著，四季分明。春季：始于4月中旬，终于6月上旬，平均持续56天，有大风多、降水少、回暖快等特点。夏季：始于6月上旬，终于9月上旬，平均持续96天，特点是雨热同季，气温高而少变，降水多而集中，季降水量占全年的74%。秋季：始于9月上旬，终于10月下旬，平均持续50天，在风力小、降水少、降温快等因素作用下，形成比较短暂的蓝天澄澈，金风飒爽的季节特点。冬季：始于10月下旬，终于次年4月上旬，平均持续167天，为全年最长的季节。由于受西比利亚冷气团控制，多西北风。该区域30年平均气温为11.5℃，其中7月份温度最高，月平均温度25.7℃；1月份气温最低，月平均温度/5.1℃；极端最高气温39.6℃，极端最低气温/22.7℃。多年平均降水量610.4mm，最大年降水量942.8mm(1985年)。年平均风速2.4m/s，最大风速20.0m/s(1972年)。年平均相对湿度62%，年平均日照时间2576.3小时。 4、水文地质 唐山市高新技术产业开发区内的河流主要为陡河及龙王庙河。 陡河市区河段地质结构属基岩裸露和浅埋区，有利于侧渗补给地下水。由于季节性开采与降水补给的影响，水位的周期变化十分明显，年内低水位一般出现在五月底六月初，高水位在八月或九月，年变化幅度一般为2～4m。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等)： 1、环境空气质量 根据2019年6月年唐山市生态环境局发布的《2018年唐山市环境状况公报》显示，2018年全年有效监测天数为318天，项目所在区域（唐山市）属于不达标区。具体情况见下表5。 表5 唐山市空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（µg/m3）; 标准值/（µg/m3）; 占标率/%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 34; 60; 56.7%; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 56; 40; 140%; 超标. PM10; 年平均质量浓度; 110; 70; 157.1%; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; 60; 35; 171.4%; 超标. CO; 24h平均质量浓度; 3.3mg/m3; 4.0mg/m3; 82.5%; 达标. O3; 日最大8h平均质量浓度; 197; 160; 123.1%; 超标. 2、声环境质量 评价区域内声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准要求。 3、地下水质量 地下水质量满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类水质标准。 - 4、土壤环境 建设单位委托江苏格林勒斯检测科技有限公司土壤环境进行了现状监测。 （1）监测点位及监测因子 根据导则要求在厂区内布设3个表层样点，表层样点在0~0.2m处取一个样品。 土地利用类型：建设用地。 监测因子①重金属和无机物：砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、铝；②挥发性有机物：四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯液化石油气、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯液化石油气、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯；③半挥发性有机物：硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a，h]蒽、茚并[1,2,3-ch]芘、萘；④石油烃类：石油烃。 （2）监测时间及频率 2019年8月30日采样监测一次。 （3）监测方法 建设用地执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600/2018）中第二类用地限值，并采用标准中规定的方法进行检测。 （4）评价方法 评价方法：采用单因子标准指数法； Pi=Ci/Coi 式中：Pi—i污染物标准指数； Ci—i污染物现状监测浓度，mg/L； Coi—i污染物评价标准，mg/L。 （5）监测与评价结果 根据评价方法及评价标准，对现状监测结果进行评价，并对评价结果进行分析。 表6 土壤监测结果（建设用地） 单位：mg/kg 项目; 筛选值; 1#; 2#; 3#; 标准指数; 达标情况. 118°8'49.38"; 118°5'50.18"; 118°8'49.27". 39°41'14.42"; 39°41'14.93"; 39°41'15.07". 类别：重金属和无机物. pH; /; 8.69; 8.53; 8.74; /; /. 砷; 60; 4.81; /; /; 0.080; 达标. 镉; 65; 0.01; /; /; 0.0001; 达标. 铬（六价）; 5.7; <0.5; /; /; /; 达标. 铜; 18000; 12; /; /; 0.001; 达标. 铅; 800; 11.6; /; /; 0.015; 达标. 汞; 38; 0.034; /; /; 0.001; 达标. 镍; 900; 19; /; /; 0.021; 达标. 铝; /; 19700; 16600; 15000; /; /. 类别：挥发性有机物. 四氯化碳; 2.8; ＜0.0013; ＜0.0013; /; /; 达标. 氯仿; 0.9; ＜0.0011; ＜0.0011; /; /; 达标. 氯甲烷; 37; ＜0.001; ＜0.001; /; /; 达标. 1,1/二氯乙烷; 9; ＜0.0012; ＜0.0012; /; /; 达标. 1,2/二氯乙烷; 5; ＜0.0013; ＜0.0013; /; /; 达标. 1,1/二氯乙烯; 66; ＜0.001; ＜0.001; /; /; 达标. 顺/1,2/二氯乙烯; 596; ＜0.0013; ＜0.0013; /; /; 达标. 反/1,2/二氯乙烯; 54; ＜0.0014; ＜0.0014; /; /; 达标. 二氯甲烷; 616; ＜0.0015; ＜0.0015; /; /; 达标. 1,2/二氯液化石油气; 5; ＜0.0011; ＜0.0011; /; /; 达标. 1,1,1,2/四氯乙烷; 10; ＜0.0012; ＜0.0012; /; /; 达标. 1,1,2,2/四氯乙烷; 6.8; ＜0.0012; ＜0.0012; /; /; 达标. 四氯乙烯; 53; ＜0.0014; ＜0.0014; /; /; 达标. 1,1,1/三氯乙烷; 840; ＜0.0013; ＜0.0013; /; /; 达标. 1,1,2/三氯乙烷; 2.8; ＜0.0012; ＜0.0012; /; /; 达标. 三氯乙烯; 2.8; ＜0.0012; ＜0.0012; /; /; 达标. 1,2,3/三氯液化石油气; 0.5; ＜0.0012; ＜0.0012; /; /; 达标. 氯乙烯; 0.43; ＜0.001; ＜0.001; /; /; 达标. 苯; 4; ＜0.0019; ＜0.0019; /; /; 达标. 氯苯; 270; ＜0.0012; ＜0.0012; /; /; 达标. 1,2/二氯苯; 560; ＜0.0015; ＜0.0015; /; /; 达标. 1,4/二氯苯; 20; ＜0.0015; ＜0.0015; /; /; 达标. 乙苯; 28; ＜0.0012; ＜0.0012; /; /; 达标. 苯乙烯; 1290; ＜0.0011; ＜0.0011; /; /; 达标. 甲苯; 1200; ＜0.0013; ＜0.0013; /; /; 达标. 间二甲苯+对二甲苯; 570; ＜0.0012; ＜0.0012; /; /; 达标. 邻二甲苯; 640; ＜0.0012; ＜0.0012; /; /; 达标. 类别：半挥发性有机物. 硝基苯; 76; ＜0.09; ＜0.09; /; /; 达标. 苯胺; 260; ＜0.1; ＜0.1; /; /; 达标. 2/氯酚; 2256; ＜0.06; ＜0.06; /; /; 达标. 苯并[a]蒽; 15; ＜0.1; ＜0.1; /; /; 达标. 苯并[a]芘; 1.5; ＜0.1; ＜0.1; /; /; 达标. 苯并[b]荧蒽; 15; ＜0.1; ＜0.1; /; /; 达标. 苯并[k]荧蒽; 151; ＜0.1; ＜0.1; /; /; 达标. 䓛; 1293; ＜0.1; ＜0.1; /; /; 达标. 二苯并[a，h]蒽; 1.5; ＜0.06; ＜0.06; /; /; 达标. 茚并[1,2,3/ch]芘; 15; ＜0.09; ＜0.09; /; /; 达标. 萘; 70; ＜0.1; ＜0.1; /; /; 达标. 石油烃类. 石油烃; 4500; 67; 65; 87; 0.014~0.019; 达标. 根据上表分析可知，项目厂区建设用地监测点位土壤环境监测因子均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600/2018）中第二类用地筛选值要求。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 本项目位于唐山市高新区老庄子镇小城子村，项目距离最近的居民区为项目西南侧190m处的小城子村。 项目区域环境保护目标见表7。 表7 项目环境保护目标一览表 环境要素; 环境保护目标; 方位; 与项目厂界距离; 功能; 保护内容; 保护级别. 声环境; 小城子村; SW; 190m; 居民区; 居民; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准. 地下水; 区域地下水; /; /; 饮用水; 地下水; 《地下水质量标准》(GB-T14848/2017)III类水质. 土壤环境; 周边耕地; S、W; 紧邻; 耕地; 土壤; 农用地.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | （1）《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 表8 环境空气质量标准 μg/Nm3 污染物; 浓 度 限 值（μg/Nm3）. 1小时平均; 24小时平均; 年平均. CO; 10 mg/Nm3; 4 mg/Nm3; ——. SO2; 500; 150; 60. PM10; ——; 150; 70. PM2.5; ——; 75; 35. NO2; 200; 80; 40. O3; 200; 日最大8h平均160; ——. TSP; 300; 200. （2）项目所在区域执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类区标准：昼间65dB(A)、夜间55dB(A)。 敏感点执行2类区标准：昼间60dB(A)、夜间50dB(A)。 （3）地下水执行《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)III类标准。 （4）土壤环境执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600/2018）及《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618/2018）相关要求。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | （1）炉窑废气排放执行《陶瓷工业污染物排放标准》（GB25464-2010）标准及其修改单：颗粒物 30mg/m3，SO2 50mg/m3，NOx 180mg/m3；同时执行《唐山市陶瓷行业烟气达标治理工作方案》限值要求：颗粒物 10mg/m3，SO2 30mg/m3，NOx 100mg/m3。 （2）颗粒物无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准1.0mg/m3。 （3）厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348/2008）3类标准：昼间65dB(A)、夜间55dB(A)。 （4）《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据《环境保护部关于印发〈建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法〉的通知》（环发〔2014〕197号）及《关于进一步改革和优化建设项目主要污染物排放总量核定工作的通知》（冀环总〔2014〕283号）核定本项目污染物总量。 （1）预测排放量 废气预测排放量： SO2：0.003t/a，NOx：0.03t/a，颗粒物：0.003t/a。 废水预测排放量： COD：0t/a，SS：0t/a，BOD5：0t/a，氨氮：0t/a。 （2）排放标准核定量 废气排放标准核定量： SO2=542976m3×30mg/m3×10-9=0.016t/a NOx=542976m3×100mg/m3×10-9=0.055t/a 颗粒物=542976m3×10mg/m3×10-9=0.005t/a 废水排放标准核定量： COD：0t/a，SS：0t/a，BOD5：0t/a，氨氮：0t/a。 本项目建成后建议重点污染物排放总量控制指标为：SO2：0.016t/a、NOx：0.055t/a、COD：0t/a、NH3/N：0t/a； 特征污染物颗粒物：0.005t/a。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 本项目为矿山洗选设备及耐磨衬板制造项目，年产氧化铝耐磨衬板80t，矿山洗选设备100台。 1、氧化铝耐磨衬板生产工艺流程：将原料氧化铝造粒粉人工破袋装入压力机料斗，管道输送至压力机模具中压制成型，然后放入梭式窑炉中进行烧成，梭式窑炉采用液化石油气为燃料，年工作40~50次，每次工作约20~24小时，工作温度在1600度左右，出窑后即为成品耐磨衬板。小部分耐磨衬板入成品库待售，其中外售氧化铝耐磨衬板主要用于火电、钢铁、煤炭、矿山、机械等企业的输煤、输料系统等一切磨损大的机械设备上，大部分耐磨衬板用于生产矿山洗选设备，外售与自用比例约为1：3。 排污节点：造粒粉上料产生的粉尘，梭式窑烧成产生的废气，设备运行产生的噪声。 2、矿山洗选设备的生产工艺流程为：将购进的钢板部分通过剪板机剪切，然后通过车床和铣床等机加工设备加工成指定规格，然后进行焊接加工成型，将耐磨衬板使用台式切割机切割成适合的大小与形状；使用铁质扣片穿过耐磨衬板孔洞，将扣片与成型部件使用手工电弧焊焊接组装为成品。台式切割机切割耐磨衬板时采用循环水冷却。根据建设单位提供的资料，车床及铣床加工量较少，不使用乳化液冷却。 项目主要工艺流程及排污节点如图： 排污节点：焊接废气、废渣、废焊条，机加工产生的金属屑，切割产生的耐磨衬板下脚料、钢板下脚料，设备运行产生的噪声，切割机冷却水。 图1 生产工艺流程及排污节点图 表9 生产工艺排污节点表 项目; 排污节点; 污染物; 治理措施. 废气; 造粒粉上料; 颗粒物; 车间封闭. 烧成; 颗粒物 SO2 NOx; 15m高排气筒. 焊接; 颗粒物; 移动焊接烟尘净化器. 废水; 切割机冷却; SS; 循环使用. 职工生活; SS、COD; 泼洒抑尘. 噪声; 设备运转; 噪声; 低噪音设备、厂房隔声基础减震. 固废; 机械加工; 金属屑; 外售废品回收站. 焊接; 焊渣、废焊条; 外售废品回收站. 切割; 耐磨衬板下脚料; 外售废品回收站. 钢板下脚料. 设备维护; 废液压油; 定期更换委托有危废资质单位处置，不在厂区内贮存. 职工生活; 生活垃圾; 集中收集，送环卫部门指定地点.

主要污染工序： （1）废气：主要为造粒粉上料废气、梭式窑烧成废气、焊接废气。 （2）废水：切割机冷却水及生活污水。 （3）噪声：主要为设备运行产生的噪声。 （4）固废：主要为焊接产生的废渣、废焊条，机加工产生的金属屑，切割产生的耐磨衬板下脚料、钢板下脚料，设备维护产生的废液压油及生活垃圾。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 梭式窑 | 颗粒物 SO2 NOx | 5.86mg/m3、3.183kg/a 4.796mg/m3、2.604kg/a 55.953mg/m3、30.381kg/a | 5.86mg/m3、3.183kg/a 4.796mg/m3、2.604kg/a 55.953mg/m3、30.381kg/a |
|  | 造粒粉上料 | 颗粒物 | ≤1.0mg/m3 | ≤1.0mg/m3 |
|  | 焊接（无组织） |  |  |  |
| 水 污 染 物 | 切割机冷却 | SS | 循环使用，定期补充不外排 |  |
|  | 职工生活 | SS、COD | 泼洒抑尘不外排 |  |
| 固 体 废 物 | 机械加工 | 金属屑 | 0.4t/a | 妥善处置 |
|  | 焊接 | 焊渣、废焊条 | 0.03t/a |  |
|  | 切割 | 耐磨衬板下脚料 | 8t/a |  |
|  |  | 钢板下脚料 | 2t/a |  |
|  | 设备维护 | 废液压油 | 0.04t/a |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 1.5t/a |  |
| 噪 声 | 本项目噪声源主要为设备运行产生的噪声，源强为75~90dB(A)。 |  |  |  |
| 其 他 |  |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 本项目租赁现有厂房，不会对生态环境产生影响 |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 本项目租赁现有厂房进行生产，不新增占地，不新建厂房，本项目主要是对外购设备的安装，影响较小，不会对周边环境产生明显影响。

营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 1.1 大气污染源源强 废气包括造粒粉上料废气、梭式窑烧成废气、焊接废气。 - 造粒粉上料废气 项目上料时人工破袋后将造粒粉袋倒置在料斗内，使造粒粉上料过程中与料斗之间封闭，仅有少量颗粒物逸出，同时车间封闭，产生的颗粒物绝大部分在车间内沉降，参考《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南》，TSP控制效率为95%。类比同类项目，颗粒物产生量为原料用量的0.1%计，颗粒物产生量为0.03t/a，则颗粒物排放量为4kg/a。采用估算模型进行预测，最大落地浓度为6.2549μg/m3，厂界颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物无组织排放监控浓度限值：其他 1.0mg/m3。 （2）梭式窑烧成废气 梭式窑烧成废气污染物主要为颗粒物、SO2、NOx。 项目采用罐装的液化石油气，梭式窑年工作30天，每次工作24小时。 梭式窑烧成使用液化气产生的废气，由于使用液化气作为燃料，烧制废气中的铅、镉、镍以及氟化物、氯化物等《陶瓷工业污染物排放标准》（GB25464-2010）及其修改单表5中规定限值的污染物的浓度非常低，因此本次评价不对铅、镉、镍以及氟化物、氯化物进行定量分析。烧成废气污染物主要为烟尘、SO2、NOx等污染因子。参照《环境影响评价工程师职业资格登记培训教材社会区域类》（中国环境科学出版社出版）中油、气燃料的污染物排放因子，每燃10000立方米液化石油气排放烟尘烟尘约为2.2kg、二氧化硫约为1.8kg、氮氧化物的量为21kg；本项目年使用34t灌装液化石油气，液化石油气密度为2.35kg/m3，则项目年使用约为14468m3石油液化气；因此本项目烟尘的产生量约为3.183kg/a、二氧化硫约为2.604kg/a，氮氧化物约为30.381kg/a，产生的废气全部通过梭式窑排气筒（15m高）排放。 参考《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》燃烧1万m3液化石油气产生废气375170.58m3，则废气产生量约为542976m3，废气通过管道从P1排气筒有组织排放，则烟尘排放浓度为5.86mg/m3、二氧化硫排放浓度为4.796mg/m3、氮氧化物放浓度为55.953mg/m3，排放浓度满足《陶瓷工业污染物排放标准》（GB25464-2010）标准及其修改单，颗粒物 30mg/m3，SO2 50mg/m3，NOx 180mg/m3；同时满足《唐山市陶瓷行业烟气达标治理工作方案》限值要求：颗粒物 10mg/m3，SO2 30mg/m3，NOx 100mg/m3。 类比精威检测（湖南）有限公司对光阳特种工业瓷厂梭式窑污染物排放口进行监测，监测因子主要为镉及其化合物、镍及其化合物、氟化物、铅及其化合物、二氧化氮、二氧化硫、颗粒物、烟气黑度；监测时间为2019年5月12日。光阳特种工业瓷厂梭式窑燃烧液化石油气，检测结果如下：镉及其化合物0.00758mg/m3、镍及其化合物0.00410mg/m3、氟化物0.000861mg/m3、铅及其化合物0.00835mg/m3、NOx48mg/m3、SO2未检出、颗粒物1.98mg/m3、烟气黑度＜1。根据类比结果，梭式窑废气排放浓度可以满足相关标准要求。 （3）焊接废气 企业使用的焊机为手工电弧焊，根据《焊接安全生产与劳动保护》中提供各种焊接技术的烟尘浓度和发尘量数据可知，手工电弧焊使用焊条（年用量0.2t/a）焊接时的发尘量为6~16g/kg，本次评价取16g/kg。根据上述产尘量计算可得手工电弧焊焊接烟尘产生量为3.2kg/a。 焊接烟尘拟使用单臂移动式焊接烟尘净化器收集处理。项目共有焊机1台，设置1台单臂移动式移动式焊接烟尘净化器，单台废气处理能力为2500m3/h，综合处理效率效率80%计，年外排颗粒物0.64kg/a。采用估算模型进行预测，最大落地浓度为0.8685μg/m3，厂界颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物无组织排放监控浓度限值：其他 1.0mg/m3。 1.2 大气环境影响评价 按照《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中大气环境影响评价工作等级划分原则的规定，确定大气环境影响评价等级。 分别计算每一种污染物的最大地面浓度占标率Pi（第i个污染物），及第i个污染物的地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%。 预测参数设置情况见表10~12： 表10 评价因子和评价标准表 污染物名称; 功能区; 取值时间; 标准值(μg/m3); 标准来源. PM10; 二类功能区; 小时平均 （按日均浓度折算）; 450; GB 3095/2012. TSP; 900. SO2; 二类功能区; 小时平均; 500. NO2; 二类功能区; 小时平均; 200. 表11 项目点源污染源调查清单一览表 污染源名称; 坐标(°); 海拔（m）; 排气筒参数; 污染物名称; 排放速率; 单位. 经度; 经度; 高度 (m); 内径 (m); 温度 (℃); 流速 (m/s). P1; 118.097305; 39.68752; 27.0; 15.0; 0.3; 120.0; 11.79; PM10; SO2 NOx 0.0044; 0.0036 0.0422 kg/h. 表12 项目面源污染源调查清单一览表 污染源名称; 左下角坐标(o); 海拔高度(m); 矩形面源; 污染物; 排放速率; 单位. 经度; 经度; 长度 (m); 宽度 (m); 有效 高度 (m). 烧成车间; 118.097163; 39.687439; 27.0; 14.0; 24.0; 6.0; TSP; 0.0017; kg/h. 机加工车间; 118.097163; 39.687433; 27.0; 10.0; 24.0; 6.0; PM10; 0.0003; kg/h. 表13 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）; 218000. 最高环境温度/℃; 39.6. 最低环境温度/℃; -22.7. 土地利用类型; 农田. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 是否考虑地形; 否. 地形数据分辨率; /. 是否考虑海岸线熏烟; 是/否; 否. 海岸线距离/m; /. 海岸线方向/°; /. 表14 估算模式预测结果汇总 序号; 污染来源; 污染物; 评价标准(μg/m3); Cmax (μg/m3); Pmax%; D10% (m). 1; P1; PM10 SO2 NOx; 450 500 200; 0.1519 0.1242 1.4502; 0.0338 0.0248 0.5801; /. 2; 烧成车间; TSP; 900.0; 4.4303; 0.4923; /. 3; 机加工车间; PM10; 900.0; 0.8685; 0.193; /. 评价工作等级的判定依据见表15。 表15 评价工作等级 评价工作等级; 评价工作等级判据. 一级评价; Pmax≥10%. 二级; 1%≤Pmax<10%. 三级; Pmax<1%. Pmax=0.5801<1%，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求，本项目大气评价等级定为三级，不设置评价范围，无需进一步预测与评价。 2、水环境影响分析 2.1 地表水环境影响分析 （1）评价等级 项目生产不用水，生活污水直接泼洒抑尘，根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》(HJ 2.3-2018)表1确定本项目地表水评价等级为三级B。可不开展区域污染源调查和水环境影响预测，主要进行水污染控制和水环境减缓措施有效性评价和污水处理设施的环境可行性分析。 （2）地表水影响分析 项目生产废水主要为切割机冷却水，循环使用不外排。 生活污水主要为盥洗废水，水质简单水量少，直接泼洒抑尘，措施可行。 2.2 地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016），本项目属于“67陶瓷制品-其他，71通用、专用设备制造及维修/其他”，地下水环境影响评价项目类别属于Ⅳ类，不开展地下水环境影响评价。 3、声环境影响分析 本项目主要噪声为设备运行产生的噪声，其源强为75～90dB（A），设备均设置基础减振垫，布置于封闭厂房内，厂房为砖混结构可综合降噪30dB（A）。 项目设备噪声源强及降噪效果见表16。 表16 设备噪声值一览表 位置; 设备名称; 噪声源 /dB(A); 数量/台; 运行 情况; 采取措施; 降噪效果/dB(A); 车间外噪声贡献值/dB(A). 机加工车间; 车床; 80; 1; 全运行; 设置基础减振垫，置于封闭的厂房内，墙体为砖混结构。; 30; 50. 铣床; 80; 1; 50. 剪板机; 80; 1; 50. 手工电弧焊; 75; 1; 45. 移动式焊接烟尘净化器; 75; 1; 45. 烧成车间; 压力机; 80; 1; 50. 台式切割机; 90; 1; 60. ⑴预测模式采用《环境影响评价技术导则》（HJ2.4-2009）中推荐的工业噪声预测模式。预测计算只考虑工程各声源所在厂房围护结构的屏蔽效应和声源至受声点的几何发散衰减，不考虑空气吸收及影响较小的附加衰减。采用预测模式如下： ①点声源 LA（r）= Laref（r0）－Adiv 式中：LA（r）——距声源r m处的A声级； Laref（r0）——参考位置r0处的A声级； Adiv ——声波几何发散的A声级衰减量； Adiv＝20Lg（r/r0） ②预测点的总等效A声级 Leq＝101g i=1m100.1LAi+100.1LAX式中：Leq——预测点的总等效A声级； LAi——第i个等效室外声源在预测点产生的A声级； M——等效室外声源个数； LAX——预测点的现状值。 ⑵预测结果 按照以上预测模式，经过距离衰减，预测计算项目产生的噪声。项目西厂界紧邻其他企业厂房，不再进行噪声预测。 产噪车间与厂界距离见表17，项目厂界噪声贡献值见表18。 表17 产噪车间距各厂界距离 单位：m 噪声源; 噪声源强; 距东侧厂界距离; 距南侧厂界距离; 距西侧厂界距离; 距北侧厂界距离. 车床; 50; 10; 5; 14; 19. 铣床; 50; 14; 5; 10; 19. 剪板机; 50; 5; 5; 19; 19. 手工电弧焊; 45; 14; 10; 10; 14. 移动式焊接烟尘净化器; 45; 14; 10; 10; 14. 压力机; 50; 10; 19; 14; 5. 台式切割机; 60; 14; 19; 10; 5. 表18 项目各厂界噪声贡献值 单位：dB(A) 噪声源; 噪声源强; 东侧厂界噪声贡献值; 南侧厂界噪声贡献值; 西侧厂界噪声贡献值; 北侧厂界噪声贡献值. 车床; 50; 30; 36; 27; 24. 铣床; 50; 27; 36; 30; 24. 剪板机; 50; 36; 36; 24; 24. 手工电弧焊; 45; 22; 25; 25; 22. 移动式焊接烟尘净化器; 45; 22; 25; 25; 22. 压力机; 50; 30; 24; 27; 36. 台式切割机; 60; 37; 34; 40; 46. 叠加值; 41; 42; 41; 47. 由上表可知，本项目采取降噪措施后，项目昼间厂界噪声贡献值为41~70dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准：昼间65dB(A)。本项目夜间仅梭式窑烧成，其他设备不生产，夜间噪声贡献值满足要求。 距本项目距离最近的敏感点为项目西南侧190m处的小城子庄村，噪声经距离衰减对敏感点的环境影响较小。 4、固体废物环境影响分析 本项目固体废物主要为金属屑，焊渣、废焊条，耐磨衬板下脚料，钢板下脚料，废液压油及生活垃圾。 （1）一般固废：机加工产生的金属屑产生量以钢材用量的1%计共产生0.4t/a，收集后外售废品回收站。 焊渣、废焊条产生量为0.03t/a，收集后外售废品回收站。 切割产生的耐磨衬板下脚料以原料的10%计，产生量为8t/a，收集后外售耐火材料厂。 切割产生的钢板下脚料以原料的10%计，产生量为2t/a，收集后外售废品回收站。 （2）危险废物：设备维护产生的废液压油0.04t/a，约3年更换一次，委托有资质单位处置不在厂区内暂存。 （3）生活垃圾：项目劳动定员10人，按每天生活垃圾产生量0.5kg/人，生活垃圾产生量为1.5t/a，收集后送环卫部门指定地点。 因此本项目各固废均得到合理处置，不会对周围环境产生影响。 5、土壤环境环境影响分析 （1）根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目属于“制造业/金属冶炼和压延加工及非金属矿物制品/其他，制造业/设备制造、金属制品、汽车制造及其他用品制造/其他”，为污染影响型的Ⅲ类项目，项目占地599.57m2，属于小型项目，周边存在耕地，土壤环境敏感程度为敏感，土壤环境影响评价等级为三级，评价范围为厂址边界外扩50m。 （2）土壤是复杂的三相共存体系，其污染物质主要通过被污染大气的沉降、工业废水的漫流和入渗、以及固体废物通过大气迁移、扩散、沉降或降水淋溶、地表径流等而进入土壤环境。 项目占地为潮褐土，项目周边土壤类型为潮褐土。 厂址 北 潮褐土 图2 项目占地及周边土壤类型分布图 （3）土壤理化特性调查 通过资料收集、实地调研、现场踏勘、人员访谈等方式开展调查，从而获取土壤环境基础数据资料，初步分析场地土壤环境污染状况。结合土壤环境质量评价标准，对该项目主要功能区进行现场调查。调查点位土壤理化特性见表19。 表19 土壤理化特性调查表 位置; 3#; pH值; 8.74. 层次; 表层; 阳离子交换量（cmol+/kg）; 8.46. 颜色; 黄褐; 氧化还原电位/（mv）; 678. 结构; 团粒; 土壤容重/（g/cm3）; 1.45. 质地; 杂填; 孔隙比/e; 0.832. 渗透系数/（cm/s）; 垂直; 3.85E-04; 水平; 4.77E-04. （4）土壤环境污染源分析 根据现场调查结果，通过对比背景值和评价标准对厂区及其周边进行评估，分析厂区及周边土壤主要的污染源。根据土壤环境现状检测结果，建设用地土壤监测因子均能达到《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600/2018）第二类用地筛选值要求，土壤环境质量现状良好。 根据工程分析，本项目可能会对土壤产生影响的节点为： A、大气沉降：粉尘沉降对土壤环境产生的影响。 B、垂直入渗：设备液压油泄漏对土壤环境的影响。车间地面采用水泥硬化防渗，液压油泄漏后能够及时发现清理，正常工况下不会有污染物渗漏进入土壤。 非正常工况下，假设液压油发生渗漏，且地面防渗层破坏，可能会导致污染物垂直入渗，造成土壤污染。 表20 土壤环境影响源及影响因子识别 污染源; 工艺流程/节点; 污染途径; 特征因子; 污染物特征. 生产车间; 生产过程; 大气沉降; 铝、pH; 连续. 垂直入渗; 石油烃; 间断. （5）控制影响土壤的措施 本项目针对车间采用水泥硬化防渗；生产过程产生的废气经收集、过滤除尘后减少颗粒物排放。 针对性地采取措施后，可使项目对土壤环境的影响较小。 （6）结果 本项目为新建项目，通过对厂区内土壤环境质量检测数据分析，厂区内土壤环境质量良好，采取的措施能够满足对土壤环境质量保护的要求。因此本项目运行对周边土壤会有影响，但影响比较小，在可接受范围内。 6、环境风险影响分析 （1）评价依据 本项目涉及的风险物质为油类物质（液压油）、液化石油气。油类物质厂区最大存在量为0.04t，液化石油气厂区最大存在量为0.3t；根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169/2018)附录B中表B.1突发环境事件风险物质临界量“381、油类物质（矿物油类，临界量为2500t），284、石油气临界量10t”可知，本项目最大存在量与其临界量比值（Q）为0.03，根据导则中附录C可知，当Q＜1时，项目风险潜势为Ⅰ，确定该项目生态评价等级为简单分析。 表21 环境风险评价工作等级划分表 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析. 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的要求，环境风险简单分析的主要内容是：定性描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等。 （2）环境风险识别 风险识别范围主要是原辅材料的运输及贮存系统、生产系统、相关的公用工程和辅助系统等。 ①液压油危险特性：与遇明火、高热会引起燃烧爆炸；液压油泄漏对地下水、土壤的影响。结合同类项目污染事故情况的调查研究，造成本项目事故污染因素主要为液压油泄漏、火灾环境风险。 ②液化石油气危险特性：与遇明火、高热会引起燃烧爆炸，产生伴生/次生污染物污染环境。 （3）环境风险分析 ①大气环境：液压油、液化石油气遇明火和高温可以燃烧；火灾引发的伴生/次生污染物二氧化硫和一氧化碳影响大气环境。 ②地表水：全厂用液压油量很小，假设液压油全部泄露，也不易流至厂区外，对地表水影响的可能性极其小。 ③地下水：液压油泄露，可通过缝隙进入土壤可能影响地下水环境和土壤环境。 （4）环境风险防范措施及应急要求 ①环境风险防范措施 - 项目营运期间要加强管理，制定相应的规章制度 2）车地面为做好防渗，防止泄露污染地下水。 ②应急要求 厂区制定风险应急措施，一旦发生液压油泄漏时，及时采取措施：泄露时，根据液体流动区域设定警戒区，消除所有点火源。收容的泄露物转移至专用收集器内。残液用沙土吸收，专用容器收集后送有资质的单位处理。 应急要求：设置必要消防设备，着火可用手提式灭火器。加强对公司职工的教育培训，实行上岗证制度，增强职工风险意识，提高事故自救能力，制定和强化各种安全管理、安全生产的规程，减少人为风险事故（如误操作）的发生。一旦发现起火，立即报警，通过消防灭火。 （5）分析结论 综合分析，环境风险主要为液压油、液化石油气泄漏等潜在风险。本项目积极采取防护措施，加强风险管理，通过相应的技术手段降低风险发生概率；并在风险事故发生后，及时采取风险防范措施及应急措施，可以使风险事故对环境的危害得到有效控制，将事故风险控制在可接受范围内。 表22 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 矿山洗选设备及耐磨衬板制造项目. 建设地点; 河北省; 唐山市; 高新区; 老庄子镇; 小城子村. 地理坐标; 经度; 118°05'49.96"; 纬度; 39°41'14.70". 主要危险物质及分布; 主要危险物质：液压油，分布：生产车间 液化石油气，分布：烧成车间. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 大气环境：液压油、液化石油气遇明火和高温可以燃烧；火灾引发的伴生/次生污染物二氧化硫和一氧化碳影响大气环境。 地表水：全厂液压油量也很小，假设液压油全部泄露，也不易流至厂区外，对地表水影响的可能性极其小。 地下水：液压油泄露，假设地面存在裂缝，液压油可通过缝隙进入土壤可能影响地下水环境和土壤环境。. 风险防范措施要求; ①项目营运期间要加强管理，制定相应的规章制度。 ②地面应防渗，防止泄露污染地下水。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明） 本项目环境风险为简单分析，环境风险主要为液压油、液化石油气潜在风险。本项目积极采取防护措施，加强风险管理，通过相应的技术手段降低风险发生概率，并在风险事故发生后，及时采取风险防范措施及应急措施，可以使风险事故对环境的危害得到有效控制，将事故风险控制在可以接受的范围内。. 7、总量核算 目前国家对化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物四种主要污染物实施排放总量控制。项目建成后排放总量指标依照国家或地方污染物排放标准核定。 （1）预测排放量 废气预测排放量： SO2：0.003t/a，NOx：0.03t/a，颗粒物：0.003t/a。 废水预测排放量： COD：0t/a，SS：0t/a，BOD5：0t/a，氨氮：0t/a。 （2）排放标准核定量 废气排放标准核定量： 废气排放标准核定量： SO2=542976m3×30mg/m3×10-9=0.016t/a NOx=542976m3×100mg/m3×10-9=0.055t/a 颗粒物=542976m3×10mg/m3×10-9=0.005t/a 废水排放标准核定量： COD：0t/a，SS：0t/a，BOD5：0t/a，氨氮：0t/a。 本项目建成后建议重点污染物排放总量控制指标为：SO2：0.016t/a、NOx：0.055t/a、COD：0t/a、NH3/N：0t/a。 特征污染物颗粒物：0.005t/a。 8、环境管理方案及监测计划 - 8.1 环境管理 本项目营运期的环境管理可由物业部门负责并设专（兼）职环保人员，主要职责项目区域内环境管理及绿化系统的管理，其主要职责是： （1）贯彻执行环保法规、条例和标准。 （2）按生态环境主管部门的规定和要求，填报各种环境管理报表，组织制定环保规章制度并监督执行，配合生态环境主管部门的环境监测工作。 （3）区域内的道路清扫及环境卫生、垃圾清运处置、绿地洒水、维护等由专（兼）职人员负责。 8.2环境监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819/2017）中的相关要求，排污单位应建立自行监测质量管理制度，按照相关技术规范要求做好监测质量保证与质量控制。建设单位应制定相应的自行监测方案，并开展自行监测活动，可委托有资质的检（监）测机构代其开展自行监测，并做好与监测相关的数据记录，按照规定进行保存，并依据相关法规向社会公开监测结果。监测计划见下表。 表23 监测计划一览表 类别; 污染源; 监测 指标; 执行标准及限值; 监测点位; 监测频率. 标准限值; 标准名称. 废气; 梭式窑; 颗粒物 SO2 NOx 镉及其化合物 镍及其化合物氟化物 铅及其化合物烟气黑度; 10mg/m3 30mg/m3 100mg/m3 0.5mg/m3 0.5mg/m3 5.0mg/m3 0.5mg/m3 1; 《陶瓷工业污染物排放标准》（GB25464/2010）标准及其修改单，时满足《唐山市陶瓷行业烟气达标治理工作方案》限值要求; 排气筒; 1次/每年. 造粒粉上料; 颗粒物; 1.0mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297/1996）; 厂界; 1次/每年. 焊接. 噪声; 生产设备; 等效连续A声级; 昼间65dB(A)，夜间55dB(A); 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348/2008）3类标准; 厂界; 1次/季度. - 8.3 信息公开 按照《环境信息公开办法（试行）》相关要求，本项目应当公开下列信息： （1）企业环境保护方针、年度环境保护目标及成效； （2）企业年度资源消耗总量； （3）企业环保投资和环境技术开发情况； （4）企业排放污染物种类、数量、浓度和去向； （5）企业环保设施的建设和运行情况； （6）企业在生产过程中产生的废物的处理、处置情况，废弃产品的回收、综合利用情况； （7）与环保部门签订的改善环境行为的自愿协议； （8）企业履行社会责任的情况； （9）企业自愿公开的其他环境信息。 - 8.4 排污口规范化管理 排污口是企业污染物进入受纳环境的通道，做好排污口管理是实施污染物总量控制和达标排放的基础工作之—，必须实行规范化管理。 （1）排污口设置 废水排放口应在排污口附近设置环境保护图形标志牌。 （2）排污口建档管理 使用国家环保部统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容，项目建成后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、立标情况及设施运行情况记录于档案。 8.5 排污许可申报要求 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》相关规定申请排污许可证。 8.6 污染物排放清单 本项目污染物排放清单见下表。 表24 污染物排放清单一览表 排放源; 污染 因子; 排放情况; 排放去向; 排放标准; 总量指标(t/a). 排放量; 排放浓度; 标准值; 标准依据. 废气; 梭式窑; 颗粒物 SO2 NOx; 3.183kg/a 2.604kg/a 30.381kg/a; 5.86mg/m3 4.796mg/m3 55.953mg/m3; 大气 环境; 10mg/m3 30mg/m3 100mg/m3; 《陶瓷工业污染物排放标准》（GB25464/2010）标准及其修改单，同时满足《唐山市陶瓷行业烟气达标治理工作方案》限值要求; 0.005 0.016 0.055. 造粒粉上料; 颗粒物; ≤1.0mg/m3; ≤1.0mg/m3; 1.0mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297/1996）中表2; /. 焊接; /. 噪声; 生产设备; 噪声; 厂界 昼间≤65dB(A) 夜间≤55dB(A); /; 厂界 昼间65dB(A）夜间55dB(A); 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348/2008) 3类; /. 固废; 机械加工; 金属屑; 不外排; 外售废品回收站; /. 焊接; 焊渣、废焊条; 不外排; 外售废品回收站; /. 切割; 耐磨衬板下脚料; 不外排; 外售耐火材料厂. 钢板下脚料; 不外排; 外售废品回收站; /. 设备维护; 废液压油; 不外排; 专用容器收集，定期更换委托有危废资质单位处置，不在厂区内贮存; /. 职工生活; 生活垃圾; 不外排; 分类收集，委托环卫部门统一处理.

建设项目拟采取的污染防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 梭式窑 | 颗粒物 SO2 NOx | 15m高排气筒 | 达标排放 |
|  | 造粒粉上料 | 颗粒物 | 车间封闭 | 达标排放 |
|  | 焊接 |  | 移动式焊接烟尘净化器+车间封闭 | 达标排放 |
| 水 污 染 物 | 切割机冷却 | SS | 循环使用，定期补充新水 | 不外排 |
|  | 职工生活 | SS、COD | 泼洒抑尘 | 不外排 |
| 固 体 废 物 | 机械加工 | 金属屑 | 外售废品回收站 | 妥善处置 |
|  | 焊接 | 焊渣、废焊条 | 外售废品回收站 |  |
|  | 切割 | 耐磨衬板下脚料 | 外售耐火材料厂 |  |
|  |  | 钢板下脚料 | 外售废品回收站 |  |
|  | 设备维护 | 废液压油 | 专用容器收集，定期更换委托有危废资质单位处置，不在厂区内贮存 |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 分类收集，委托环卫部门统一处理 |  |
| 噪 声 | 设备设置基础减振，布置于封闭厂房内，可综合降噪30dB(A)以上，采取降噪措施后，再经距离衰减，项目厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348/2008)3类标准限值要求。 |  |  |  |
| 其 他 |  |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目租赁现有厂房，不会对生态环境产生影响。 |  |  |  |  |

表25 环境保护设施竣工“三同时”验收一览表 污染源; 治理设施及措施; 治理对象; 处理效果; 验收标准; 投资(万元). 废气; 梭式窑; 15m高排气筒; 颗粒物 SO2 NOx; ≤10mg/m3 ≤30mg/m3 ≤100mg/m3; 《陶瓷工业污染物排放标准》（GB25464/2010）标准及其修改单，同时满足《唐山市陶瓷行业烟气达标治理工作方案》限值要求; 0.5. 造粒粉上料; 车间封闭; 颗粒物; ≤1.0mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297/1996）表2二级标准; 0.5. 焊接; 设置1台移动式焊接烟尘净化器，风量2500m3/h. 废水; 切割机冷却; /; SS; 循环使用不外排; /; /. 职工生活; /; SS、COD; 盥洗废水泼洒抑尘; /; /. 噪声; 设备运行; 厂房隔声、基础减振; 噪声; 昼间噪声≤65dB（A），夜间噪声≤55dB（A）; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348/2008）3类标准; 1. 固废; 机械加工; 外售废品回收站; 金属屑; 妥善处置; 《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599/2001）及修改单; /. 焊接; 外售废品回收站; 焊渣、废焊条; /. 切割; 外售耐火材料厂; 耐磨衬板下脚料; /. 外售废品回收站; 钢板下脚料. 设备维护; 定期更换委托有危废资质单位处置，不在厂区内贮存; 废液压油; /; 1. 职工生活; 集中收集，送环卫部门指定地点; 生活垃圾; /; /. 合计; 项目环保投资为3万元，占总投资的0.9%.

结论与建议

一、结论 1、项目概况 ⑴项目名称：矿山洗选设备及耐磨衬板制造项目。 ⑵建设单位：唐山易润矿山设备有限公司。 ⑶建设性质：新建。 ⑷建设地点：唐山市高新区老庄子镇小城子村，厂址中心地理位置坐标：东经118°05'49.96"，北纬39°41'14.70"。 ⑸占地面积：项目面积599.57m2。 ⑹项目投资：本项目总投资318万元，其中环保投资3万元，占总投资的0.9%。 ⑺工作制度及劳动定员：本项目投入运行后，年工作300天，实行1班制，每班8小时，项目劳动定员10人。 2、环境影响分析结论 （1）大气环境影响分析结论 废气包括造粒粉上料废气、梭式窑烧成废气、焊接废气。 ①造粒粉上料废气 造粒粉上料过程中产生的颗粒物，绝大部分在车间内沉降，厂界颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297/1996）表2中颗粒物无组织排放监控浓度限值：其他 1.0mg/m3。 ②梭式窑烧成废气 梭式窑烧成废气污染物主要为颗粒物、SO2、NOx。 梭式窑烧成使用液化气产生的废气主要为烟尘、SO2、NOx等污染因子，废气通过管道从P1排气筒有组织排放，则烟尘排放浓度为5.86mg/m3、二氧化硫排放浓度为4.796mg/m3、氮氧化物放浓度为55.953mg/m3，排放浓度满足《陶瓷工业污染物排放标准》（GB25464/2010）标准及其修改单，同时满足《唐山市陶瓷行业烟气达标治理工作方案》限值要求：颗粒物 10mg/m3，SO2 30mg/m3，NOx 100mg/m3。 ③焊接废气 企业使用的焊机为手工电弧焊，焊接烟尘拟使用单臂移动式焊接烟尘净化器收集处理。项目共有焊机1台，设置1台单臂移动式移动式焊接烟尘净化器，焊接烟尘进化后车间内无组织排放，厂界颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297/1996）表2中颗粒物无组织排放监控浓度限值：其他 1.0mg/m3。 （2）水环境影响分析结论 ①地表水环境影响分析结论 项目生产废水主要为切割机冷却水，循环使用不外排。 生活污水主要为盥洗废水，水质简单水量少，直接泼洒抑尘。 措施可行。 ②地下水环境影响分析结论 本项目属于地下水环境影响类别Ⅳ类项目，不进行地下水环境影响分析。 （3）声环境影响分析结论 本项目主要噪声为设备运行产生的噪声，其源强为75～90dB（A），设备均置于封闭厂房内，设置基础减振，经厂房隔声再经过距离衰减项目厂界噪声贡献值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348/2008）3类标准限值要求。 措施可行。 （4）固体废物环境影响分析 固体废物主要为金属屑，焊渣、废焊条，耐磨衬板下脚料，钢板下脚料，废液压油及生活垃圾。 金属屑、焊渣、废焊条、钢板下脚料收集后外售废品回收站；耐磨衬板下脚料外售耐火材料厂。 废液压油委托有资质单位处理。 生活垃圾收集后送环卫部门指定地点。 措施可行。 （5）土壤环境影响分析 本项目属于土壤环境影响类别Ⅲ类项目，周边存在耕地，通过源头控制，过程防控措施，土壤环境影响可以接受。 （6）环境风险影响分析 项目风险物质为液化石油气和液压油，Q＜1，环境风险为简单分析，环境风险可以接受。 3、总量控制结论 项目建成后建议重点污染物排放总量控制指标为：SO2：0.027t/a、NOx：0.098t/a、COD：0t/a、NH3/N：0t/a； 特征污染物颗粒物：0.016t/a。 4、项目可行性结论 综上所述，唐山易润矿山设备有限公司投资318万元建设的矿山洗选设备及耐磨衬板制造项目，符合国家产业政策，采取适当的污染防治措施，污染物达标排放；只要切实落实工程环保方案并且做到“三同时”，从环保角度而言，项目建设可行。 二、建议 为最大限度减轻本项目对周围环境的影响，确保环保设施的稳定运行，本评价提出如下建议： （1）加强废气治理设施的维护管理，确保其正常运行； （2）加强环保宣传教育工作，提高全体职工的环境保护意识。

预审意见： 公 章 经办人 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人 年 月 日 审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 注 释 一、本报告表应附以下附图、附件： 附图1 项目地理位置图 附图2 项目平面布置图 附图3 项目周边关系图 附件1 项目立项审批文件 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1/2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。