- 建设项目环境影响报告表

项目名称：新建超低氮排放采暖锅炉安装工程项目

建设单位（盖章）： 小池酸素（唐山）有限公司

编制日期：2019年11月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

1. 项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2. 建设地点——指项目所在地的名称，公路、铁路应填写起止地点。

3. 行业类别——按国标填写。

4. 总投资——指项目投资总额。

5. 主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6. 结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7. 预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8. 审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 新建超低氮排放采暖锅炉安装工程项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 小池酸素（唐山）有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 石田孝道 |  |  |  | 联系人 |  |  | 陈缅 |  |
| 通讯地址 | 河北省唐山高新技术产业园区西昌路3号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18603256880 |  | 传真 |  | / |  | 邮政编码 |  | 063000 |
| 建设地点 | 河北省唐山高新技术产业园区西昌路3号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 唐山高新技术产业开发区 行政审批局 |  |  | 批准文号 |  | 唐高备字【2019】89号 |  |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  | 行业类别及代码 |  | D4430热力生产和供应 |  |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 50平方米 |  |  | 绿化面积 (平方米) |  | / |  |  |  |
| 总投资 (万元) | 35 | 其中：环保投资(万元) |  | 4 |  | 环保投资占总投资比例 |  |  | 11.43% |
| 评价经费 (万元) |  | 预期 投产日期 |  | 2020年1月 |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 一、项目由来 小池酸素（唐山）有限公司位于河北省唐山高新技术产业园区西昌路3号。为满足厂区内职工的冬季供暖需求，小池酸素（唐山）有限公司拟投资35万元新建超低氮排放采暖锅炉安装工程项目。项目建成后，可实现工厂7500平方米面积的冬季采暖。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》、《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》（修正）（2018年4月28日）等有关环保政策法规要求，需对该项目进行环境影响评价。按照《建设项目环境影响评价分类管理名录》和《环境影响评价技术导则》的有关规定，本项目属于三十一、电力、热力生产和供应业 92热力生产和供应工程，其他，应编制环境影响报告表。小池酸素（唐山）有限公司于2019年11月委托我单位进行该项目环境影响评价工作。接受委托后，我单位组织技术人员对本项目厂址进行了现场踏勘，较详细地搜集了与本项目有关的技术资料，按照《环境影响评价技术导则》的有关要求，编制完成了本项目环境影响报告表。 二、项目概况 1、项目名称：新建超低氮排放采暖锅炉安装工程项目 2、建设单位：小池酸素（唐山）有限公司 3、建设性质：新建 4、建设地点：河北省唐山高新技术产业园区西昌路3号，中心坐标E118°10′22.69′′，N39°41′13.04′′。 5、主要建设内容及规模：本项目建筑面积50平方米，购置并安装超低氮真空相变锅炉一台。项目建成后，可实现工厂7500平方米面积的冬季采暖。项目主体工程情况见表1。 表1 项目主体工程一览表 项目; 主要设施; 工程内容. 主体工程; 锅炉房; 1.5t超低氮真空相变锅炉一台. 公用 工程; 供水; 当地自来水管网. 供电; 当地电网. 环保 工程; 废气; 超低氮锅炉+8m排气筒. 废水; 生产废水和生活污水经市政污水管网进入唐山市北郊污水处理厂处理. 噪声; 厂房隔声. 固废; 职工生活产生的废纸、塑料袋等，由环卫部门统一处理；废离子交换树脂暂存危废间，定期交由有资质单位处理. 其他; 硬化及绿化; 项目合理硬化及绿化。. 6、产品方案及规模：本项目采用超低氮真空相变热水锅炉，仅为厂区内供暖使用。本项目锅炉每天运转8小时，年运转120天，夜间利用锅炉余温保温。项目建成后，可实现工厂7500平方米面积的冬季采暖。 7、本项目建构筑物情况见表2 表2 本项目建构筑物情况一览表 序号; 项目名称; 单位; 建筑面积; 占地面积; 备注. 1; 锅炉房; m2; 50; 50; 1F，砖混. 8、主要原材料及能源消耗情况见表3 表3 主要原材料及能源消耗一览表 序号; 名称; 单位; 消耗量; 备注. 1; 水; m3/a; 399.6; 当地自来水管网. 2; 电; Kwh/a; 2400; 当地电网提供. 3; 天然气; 万m3/a; 10; 当地燃气公司提供. 9、项目主要生产设备见表5 表4 主要生产设备一览表 序号; 机械设备名称; 单位; 数量; 备注. 1; 低氮真空相变锅炉; 台; 1; ZKW1.05-75/50Y/Q，1.5t. 10、劳动制度及定员：本项目劳动定员2天，每天一班，每班12小时，年工作120天。 11、工程投资：本工程总投资35万元，其中环保投资4万元，占总投资的11.4%。 12、公用工程 （1）给水： ①生活用水：生活用水主要为职工日常盥洗用水，项目不设食堂、住宿、浴室，厕所依托小池酸素（唐山）有限公司厂区内水冲厕。生活用水参考《河北省用水定额》（DB13/T1161.3-2016）城镇生活用水定额标准，确定人均新鲜水需求量为40L/d·人计算，项目职工2人，生活用水量为0.08m3/d（9.6m3/a）。 ②锅炉系统用水：锅炉用水由软水装置提供，蒸汽凝结水经回收后，循环使用，定期补充新鲜水。锅炉补充用水主要包括：蒸汽凝结水损失（蒸发量的5%）0.9m3/d；锅炉定期排水1.695m3/d。由此锅炉补充软水总量为2.595m3/d。因锅炉补充用水需经过软水制备装置处理，本项目软水制备一周进行一次，单次制备水量满足一周锅炉水用量。设备的出水率按80%计，则新鲜水量为3.24m3/d（390m3/a）。因此，本项目新鲜水用量为3.32m3/d（399.6m3/a）。 （2）排水： ①生活污水：按照生活用水量的80%计算，则生活污水产生量为0.064m3/d（7.68m3/a），经市政污水管网进入唐山市北郊污水处理厂处理。 - ②锅炉定期排水：根据《工业污染源产排污系数手册》，燃气锅炉废水产排污系数为13.56t/万立方米-原料，COD：1080g/万立方米-原料，项目天然气用量为15万m3/a。则废水产生量为1.695m3/d（203.4m3/a）。 - ③软水制备产生浓水：新鲜水经软水制备装置处理后会产生高浓度盐水，本项目软水装置出水率按80%计，则浓水产生量为0.645m3/d（77.4m3/a）。经调节池调节后，由市政污水管网进入唐山市北郊污水处理厂处理。 - 因此，本项目污水排放量为2.404m3/d（288.48m3/a）。 图1 项目水平衡图 m3/d - （3）供电：项目用电由当地电网提供，项目年用电2400KWh，能够满足项目用电需求。 13、项目地理位置、平面布置及周边关系： 地理位置：本项目位于唐山高新技术产业园区西昌路3号，地理位置见附图1。 平面布置：本项目位于小池酸素（唐山）有限公司院内，锅炉房位于厂区内东南角。本项目平面布置见附图3。 周边关系：厂区外东侧为唐山路桥建设有限公司，南侧为陆凯科技有限公司，西侧为8m为西昌路，北侧为唐山大海通行汽车销售有限公司。本项目周边关系见附图3。项目最近环境敏感点为厂区南侧105m处的世纪瑞庭小区。本项目周围环境敏感点分布情况见附图2。 14、相关产业政策符合性 小池酸素（唐山）有限公司投资35万元，新建超低氮排放采暖锅炉安装工程项目，该项目不在《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正版）》限制类、淘汰类、鼓励类项目之列，属于允许类，且本项目不在《河北省新增限制和淘汰类产业结构调整指导目录》（2015年本）中。本项目已经由唐山高新技术产业开发区行政审批局备案，备案编号：唐高备字【2019】89号，项目符合国家产业政策。 - 15、选址合理性 本项目位于河北省唐山高新技术产业园区西昌路3号小池酸素（唐山）有限公司院内，根据小池酸素（唐山）有限公司出具的土地证可知，本项目用地性质为工业用地，符合《唐山市土地利用总体规划（2010-2020年）》。项目周围无重点文物、风景名胜、饮用水源地等特殊保护区域，项目选址合理。 16、与饮用水水源地保护区相关规定符合性分析 项目位于北郊、荆各庄、龙王庙水源地准保护区，距离东南侧北郊水源地二级保护区最近距离为1340m，距离东北侧荆各庄水源地二级保护区最近距离为3105m，距离南侧龙王庙水源地二级保护区最近距离为1100m。 （1）根据《饮用水水源保护区污染防治管理规定（89）环管字第201号》（2010年12月22日修改稿）中第十九条：“准保护区内：禁止建设城市垃圾、粪便和易溶、有毒有害废弃物的堆放场站，因特殊需要设立转运站的，必须经有关部门批准，并采取防渗漏措施；当补给源为地表水体时，该地表水体水质不应低于《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准；不得使用不符合《农田灌溉水质标准》的污水进行灌溉，合理使用化肥；保护水源林，禁止毁林开荒，禁止非更新砍伐水源林。” 本项目为新建超低氮排放采暖锅炉安装工程项目，不属于上述项目，且不建设垃圾转运站，生活垃圾暂存在垃圾桶，直接由环卫部门统一处理。因此符合《饮用水水源保护区污染防治管理规定》要求。 - 根据《集中式饮用水源地规范化建设环境保护技术要求（HJ773-2015）》中“6.3准保护区整治相关条款如下：“6.3.1 准保护区内无新建、扩建制药、化工、造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药等对水体污染严重的建设项目；保护区划定前已有的上述建设项目不得增加排污量并逐步搬出；6.3.2 准保护区内无易溶性、有毒有害废弃物暂存和转运站，并严格控制采矿、采砂等活动；6.3.3 准保护区内工业园区企业的第一类水污染物达到车间排放要求、常规污染物达到间接排放标准后，进入园区污水处理厂集中处理；6.3.4 不能满足水质要求的地表水饮用水水源，准保护区或汇水区域采取水污染物容量总量控制措施，限期达标；6.3.5 准保护区无毁林开荒行为，水源涵养林建设满足 GB/T 26903 要求”。 - 本项目为新建超低氮排放采暖锅炉安装工程项目，不属于上述项目；生活污水经市政污水管网收集后引到保护区外唐山市北郊污水处理厂集中处理后引到保护区下游排放；不设置易溶性、有毒有害废弃物暂存和转运站；无毁林开荒行为。因此符合集中式饮用水源地规范化建设环境保护技术要求（HJ773-2015）》要求。 - 17、三线一单符合性分析 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号），要求以生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单（以下简称“三线一单”）为手段，强化空间、总量和准入环境管理。 为适应以改善环境质量为核心的环境管理要求，切实加强环境影响评价（以下简称环评）管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”（以下简称“三线一单”）约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制（以下简称“三挂钩”机制），更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量，现就有关事项通知如下： ⑴生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重点生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重点内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相对应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。 根据《河北省生态保护红线》，唐山市生态保护红线总面积1383.02km2（剔除重叠面积）。红线区分布在开平区、古冶区、丰南区、丰润区、滦县、滦南县、乐亭县、玉田县、遵化市、迁西县、迁安市、曹妃甸区，包括重点生态功能区（主要为水源涵养、土壤保持、洪水调蓄和生物多样性保护区）、生态环境敏感脆弱区（主要为河湖滨岸带）、禁止开发区（自然保护区、饮用水水源保护区、森林公园、湿地公园、地质公园、水产种质资源保护区、风景名胜区）。 本项目位于河北省唐山高新技术产业园区西昌路3号小池酸素（唐山）有限公司院内，厂区外东侧为唐山路桥建设有限公司，南侧为陆凯科技有限公司，西侧为西昌路，北侧为唐山大海通行汽车销售有限公司。距本项目最近环境保护目标为南侧105米处的世纪瑞庭小区。 ⑵环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。 环境质量底线分别为：区域大气环境质量目标为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；区域地下水环境执行《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准；区域声环境质量目标为《声环境质量标准》（GB3096-2008）3、4a类区标准。 项目产生的主要废气、噪声、固废等污染物均采取了严格的治理和处理、处置措施，在一定程度上减少了污染物的排放，污染物均能达标排放。区域PM10、PM2.5及TSP存在一定程度污染，其他大气因子及地下水、声环境质量均满足相应标准要求。 ⑶资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。 本项目用水为市政供水管网提供，项目所在地不属于超采、禁采和限采范围内，项目所在区地下水资源丰富，水资源供应有保障；用电由本地电力系统供给；且项目建设符合国家及地方产业政策。 ⑷环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。 本项目不在环境准入负面清单之列。 本项目位于河北省唐山高新技术产业园区西昌路3号小池酸素（唐山）有限公司院内，根据小池酸素（唐山）有限公司出具的土地证可知，项目用地为工业用地，符合土地利用总体规划。 经以上分析可知，本项目符合“三线一单”的要求。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 小池酸素（唐山）有限公司于2002年9月30日编制完成《激光切割机及电焊机有关设备制造项目环境影响报告表》，并于2002年9月27日取得了《关于激光切割机及电焊机有关设备制造项目影响报告表的批复》。于2008年8月19日编制完成《小池酸素唐山有限公司切割机组装项目环境影响报告表》，并于2002年8月15日取得了《关于小池酸素唐山有限公司切割机组装项目影响报告表的批复》。小池酸素（唐山）有限公司现有的环保措施满足现行环保要求。 小池酸素（唐山）有限公司厂区内原有两台取暖锅炉，因设备故障停用多年，早已拆除，无与本项目有关的原有污染情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 唐山市位于河北省东部，东经117°31′~119°19′，北纬38°55′~40°28′，东隔滦河与秦皇岛市相望，西与天津市毗邻，南临渤海，北依燕山隔长城与承德地区接壤，东西长约130公里，南北宽约150公里，总面积为13472平方公里。唐山地处交通要塞，是华北通往东北的咽喉地带，京沈、京秦、大秦三大铁路横贯全境。津山、京沈干线公里横跨东西，东有秦皇岛港，西邻天津港，新建的唐山港位于津秦两港之间。境内铁路公路交织成网，交通发达。唐山高新区的地理位置在市中心的北部，是城市总体规划的一部分。唐山距京唐港、秦皇岛港、天津新港分别为90公里、110公里和88公里。 本项目于唐山高新技术产业园区西昌路3号，坐标E118°10′22.69′′，N39°41′13.04′′。项目最近环境敏感点为厂区南侧105m处的世纪瑞庭小区。 2、地形地貌 唐山市区地处燕山余脉南缘，地势北高南低，自西、西北向东及东南趋向平缓，直至沿海。北部和东北部多山，海拔在300～600米之间，最高点为迁西县北部的八面峰，海拔812米；中部为燕山山前平原，海拔在50米以下，地势平坦；南部和西部为滨海盐碱地和洼地草泊，海拔在15米至10米以下。坡积、洪积山麓倾斜平原主要是由陡河长期冲击和海水洪积而逐步形成，由一系列山麓冲击扇连缀而成的复合型冲积扇地域，分山地丘陵、山前冲击平原两种地貌类型，山地面积占总面积三分之一，平原约占总面积三分之二。 3、气候气象 唐山市气象属暖温带半湿润季风气候。冬季多北风，寒冷干燥；夏季多偏南风，炎热潮湿。全年日照时间为2600~2900h，太阳总辐射量为122.5kal/cm2，年平均风速2.0m/s，年平均气温12.5℃，全年最高气温38.9℃，最低气温-22.7℃，全年无霜期为200天。唐山市年降水量在570~679.8mm之间。一年之中降水分布极不均匀，冬春秋干旱少雨，夏季三个月雨量充沛，约占全年雨量的80%左右。 4、河流水系 地表水：地表水资源量146200万立方米。省级以上工程供水量：潘家口水库蓄水主要供天津市、唐山市工农业用水，其水量分配，保证率75%时，可调节水量19.5亿立方米，分配给天津市10亿立方米，唐山市9.5亿立方米。各类大中小型保证率 50% 时，年可供水量 3.89 亿立方米，保证率 75% 时年可供水量 2.36 亿立方米。 地下水：地下水资源量136900万立方米。主要是平原区浅层淡水，可用量 9.39 亿立方米。山丘区多年平均河川基流量 4.01 亿立方米。平原浅层地下水开采量逐年增大。 5、自然资源 唐山气候温和，地貌多样，土质肥沃，是多种农副产品的富集产区，被称为“京东宝地”。北部山区盛产板栗、核桃、苹果、红果等干鲜果品；中部平原盛产玉米、小麦、水稻、花生等农副产品；南部沿海既是渤海湾的重要渔场，又是原盐的集中产区 , 南堡盐场是亚洲最大盐场。沿海陆域海岸线长229.7公里，滩涂和浅海开发潜力很大。矿产资源品种多、储量大、质地优良、分布集中、易于采选。目前已发现并探明储量的矿藏有47种。煤炭保有量62.5亿吨，为全国焦煤主要产区；铁矿保有量57.5亿吨，是全国三大铁矿区之一。石油、天然气、石灰岩、黄金等储量也十分巨大。

环境质量状况

环境质量状况 1、大气环境质量状况 根据2019年6月年唐山市环境保护局发布的《2018年唐山市环境状况公报》显示，2018全年监测365天，其中有效监测天数350天，优良天数202天（优17天，增加11天；良185天，减少14天），同比减少3天，占有效监测天数的57.71%，同比增加1.1%；超标天数148天，占有效监测天数的42.29%，其中：轻度污染天数99天，占有效监测天数的28.29%；中度污染天数36天，占有效监测天数的10.29%；重污染及以上天数13天，同比减少17天，重污染率为3.71%，同比下降4.6%。2018年，优天数17天，是2013年以来最多的一年；重污染天数13天是2013年以来最少的一年。2018年全市空气质量综合指数7.30，同比下降8.40%。因此，项目所在区域（唐山市）属于非达标区。 2018年均浓度值情况：全市细颗粒物（PM2.5）平均浓度60μg/m3，同比下降9.1%；PM10浓度110μg/m3，同比下降7.6%；SO2浓度34μg /m3，同比下降15%；NO2浓度56μg /m3，同比下降5.1%；CO日均浓度3.3mg/m3，同比下降13.2%；O3日最大8小时平均浓度197μg /m3，同比下降3.9% (备注：一氧化碳和臭氧只有日均值标准，无年均值标准)。具体情况见表5。 表5 2018年城市环境空气质量年均浓度值情况表 （单位;μg/m3，CO为mg/m3） 污染物; 2018年均值; 年均值标准; 超标百分数; 日均值标准; 2018年与上年相比. SO2; 34; 60; —; 150; 下降15%. NO2; 56; 40; 40.0%; 80; 下降5.1%. PM10; 110; 70; 57.1%; 150; 下降7.6%. PM2.5; 60; 35; 71.4%; 75; 下降9.1%. CO; 3.3; —; —; 4; 下降13.2%. O3（日最大8h平均）; 197; —; —; 160; 下降3.9%. - 2、声环境质量现状 - 项目所在区域声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类、4a类区标准要求。 - 3、地下水环境 - 本项目所在区域地下水环境满足《地下水质量标准》（GB14848-2017）Ⅲ类标准要求。 4、土壤理化特性现状 本项目所在区域土壤理化特性，项目所在地层次在在0-23cm，砂质壤土，屑粒状结构，土壤颜色为暗棕色，砂质壤土，屑粒状结构，疏松，根系较多，石灰反应强，砂砾含量为71.55%，有其他异物落叶。层次在23~54cm，棕色，粘壤土，块状结构，较紧实，根系较少，石灰反应强，有假菌丝体，砂砾含量为50.27%，无其他异物。层次在54-106cm，亮棕色，砂质粘壤土，碎块状结构，较紧实，根少，石灰反应强，有假菌丝体，砂砾含量为55.12%。 - 5、生态环境 - 该区域内生态环境以城市环境为主，主要粮食作物有红薯、花生、棉花、玉米、小麦，树种主要以杨、柳、槐树为主，动物种类主要为田鼠及农村饲养的家禽、家畜。区域内无国家保护的名胜古迹和重点文物。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 本项目评价区域内无自然保护区、珍稀动植物资源、文物、景观及其他环境敏感点，项目位于北郊、荆各庄、龙王庙水源地准保护区，本项目环境保护目标具体见表8。 表6 环境保护目标一览表 环境 要素; 保护目标; 坐标; 敏感点人数/人; 相对于本 项目方位; 与本项目距离/m; 功能; - 保护级别. 经度; 纬度. 环境 空气; 马家屯村; 118.17795; 39.68828; 950; NE; 346; 居住区; - 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中二级标准. 吉庆里小区; 118.18456; 39.69004; 1580; NE; 903. 龙泽国际小区; 118.18617; 39.68632; 1600; E; 884. 世纪瑞庭小区; 118.17246; 39.68426; 1580; S; 105. 云龙水云间小区; 118.17156; 39.68124; 560; S; 597. 声环境; 世纪瑞庭小区; 118.17246; 39.68426; 1580; S; 105; - 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准. 地下水; 项目所在区域位于北郊、荆各庄、龙王庙水源地准保护区; - 《地下水质量标准》（GB14848-2017）Ⅲ类标准要求.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | （1）环境空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准及修改单： 表7 环境空气质量标准 环境要素; 污染物名称; 标 准 值; 单位; 标 准 来 源. 环境 空气; SO2; 24小时平均; 150; ug/m3; 《环境空气质量标准》 (GB3095-2012)二级标准及修改单. 1小时平均; 500. PM10; 24小时平均; 150. NO2; 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. PM2.5; 24小时平均; 75. O3; 日最大8小时平均; 160. 小时平均; 200. CO; 24小时; 4; mg/m3. 1小时平均; 10. - 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类、4a类区标准。 - 土壤环境质量执行《建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地标准。 - 所在区域地下水符合《地下水质量标准》(GB/T14848-2017) III类标准。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | - 施工期： - 1、施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准（GB12523-2011）中限值标准，即昼间70dB（A），夜间55dB（A）。 - 营运期： - （1）锅炉烟气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3特别排放限值要求同时满足《中共唐山市委办公室唐山市人民政府办公室关于印发2019年“十项重点工作”工作方案的通知》（唐办发【2019】3号）中颗粒物：5mg/m3，SO2：10mg/m3，NOx：30mg/m3的要求。 - 表8 锅炉大气污染物排放执行标准 污染源; 污染物; 排放限值; 标准名称; 级别. 燃气锅炉; 颗粒物; ≤5mg/m3; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）及《中共唐山市委办公室唐山市人民政府办公室关于印发2019年“十项重点工作”工作方案的通知》（唐办发【2019】3号）. SO2; ≤10mg/m3. NOx; ≤30mg/m3. - 2、本项目东、南、北厂界噪声执行《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008)3类标准限值：昼间65dB(A)；西厂界噪声执行《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008)4类标准限值：昼间70dB(A)。项目夜间不生产。 3、本项目一般固废贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单有关规定。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中有关规定。 4、本项目废水执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准；氯化物、NH3-N执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）标准，满足唐山市北郊污水处理厂进水水质要求。 - 表9 废水排放标准 项目; pH; COD; BOD5; SS; 氨氮; 氯化物. 本项目执行标准; 6～9; 500; 300; 400; 45; 500. 标准来源; 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准同时满足唐山市北郊污水处理厂进水水质要求; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）同时满足唐山市北郊污水处理厂进水水质要求. |
| 总 量 控 制 标 准 | - 根据《国务院关于印发“十三五”节能减排综合工作方案的通知》（国发〔2016〕74号）及河北省环境保护厅《关于启动做好“十三五”主要污染物总量控制规划编制工作的通知》（冀节减办〔2016〕2号）要求，并结合该项目的污染源及污染物排放特征，将COD、NH3-N、SO2、NOx、VOCs、颗粒物作为污染物总量控制因子。 - 本项目锅炉年燃用天然气10万m3，根据《全国第一次污染源普查-工业污染源产排污系数手册》（2010年修订）中天然气室燃炉产排污系数，废气产生量为139854.28Nm3/万m3-天然气，则本项目锅炉烟气量为140万m3。锅炉烟气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3特别排放限值要求同时满足《中共唐山市委办公室唐山市人民政府办公室关于印发2019年“十项重点工作”工作方案的通知》（唐办发【2019】3号）中颗粒物：5mg/m3，SO2：10mg/m3，NOx：30mg/m3的要求。 SO2排放限值总量控制指标=140万m3/a×10mg/m3×10-9=0.014t/a； NOx排放限值总量控制指标=140万m3/a×30mg/m3×10-9=0.042t/a； - 颗粒物排放限值总量控制指标=140万m3/a×5mg/m3×10-9=0.007t/a； - 本项目生活废水、锅炉定期排水、软水制备浓水废水经市政管网最终进入唐山市北郊污水处理厂处理。本项目COD、NH3-N总量控制指标按照《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表1一级A标准计算，即COD≤50mg/L，NH3-N≤5mg/L。 - 因此根据以上核算如下：本项目污水排放量为288.48m3/a。 - COD排放限值总量控制指标=288.48m3/a×50mg/L×10-6=0.014424t/a。 - NH3-N排放限值总量控制指标=48m3/a×5mg/L×10-6=0.0014424t/a。 - 其中COD、氨氮总量计入唐山市北郊污水处理厂。因此，确定本项目总量控制指标为：SO2：0.014t/a、NOx：0.042t/a、COD：0t/a、氨氮：0t/a，VOCs：0t/a，颗粒物：0.007t/a。 |

建设项目工程分析

营运期： - 本项目锅炉以天然气为燃料。本项目新鲜水经软水制备装置处理后进入锅炉产汽，蒸汽依托现有的管道输送到厂区内。工艺流程及产污节点如下： - 锅炉供热： - （1）软水制备：为满足锅炉给水的水质要求，需对锅炉给水进行处理。本项目利用软水制备装置处理新鲜水，采用离子交换树脂软水器制备软水。软水制备过程中会产生少量浓度盐水。 - （2）锅炉产汽：锅炉启动后，燃料燃烧产生的热量通过辐射热传递给水冷壁中的热媒水，热媒水在真空状态下迅速吸收热量后汽化充满真空室。真空室内的水蒸气把热量迅速传递给换热器中的低温水，使换热器中的系统水低温进，高温出。真空室内的水蒸汽把热量传递给换热器热量后冷凝成水滴回热媒水液面，再次吸收燃料燃烧的热量汽化，往复运行。 - （3）厂区供热：项目锅炉产生蒸汽通过设备管道接入厂区内现有的蒸汽管道，最终进入生产车间和办公楼内。 - 软水制备： - （1）再生 - 即将盐水注入树脂罐体的过程，传统设备是采用盐泵将盐水注入，全自动的设备是采用专用的内置喷射器将盐水吸入(只要进水有一定的压力即 可)。在实际工作过程中，盐水以较慢的速度流过树脂的再生效果比单纯用盐水浸泡树脂的效果好，所以软化水设备都是采用盐水慢速流过树脂的方法再生，这个过 程一般需要30分钟左右，实际时间受用盐量的影响。 - （2）置换 - 在用盐水流过树脂以后，用原水以同样的流速慢慢将树脂中的盐全部冲洗干净的过程叫慢冲洗，由于这个冲洗过程中仍有大量的功能基团上的钙镁 离子被钠离子交换，根据实际经验，这个过程中是再生的主要过程，所以很多人将这个过程称作置换。这个过程一般与吸盐的时间相同，即30分钟左右。 - （3）冲洗 - 为了将残留的盐彻底冲洗干净，要采用与实际工作接近的流速，用原水对树脂进行冲洗，这个过程的最后出水应为达标的软水。一般情况下，快冲洗过程为5~15分钟。 图2软水制备生产工艺流程及排污节点图 图3锅炉供热生产工艺流程及排污节点图

主要污染工序： - 废气：本项目废气主要为锅炉的燃烧废气。 - 废水：本项目生产废水主要为软水制备产生的废水和锅炉定期排放的排污水以及职工的生活污水 - （3）噪声：本项目噪声主要为锅炉运行过程产生的噪声。 （4）固体废物：本项目固体废物主要为废离子交换树脂和职工的生活垃圾。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度和产生量(单位) | 排放浓度和排放量 (单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染 物 | 锅炉运行 | 颗粒物 | 0.00675t/a；3.75mg/m3 | 0.00675t/a；3.75mg/m3 |
|  |  | SO2 | 0.0045t/a；4.3mg/m3 | 0.0045t/a；4.3mg/m3 |
|  |  | NOX | 0.2t/a；166mg/m3 | 0.03t/a；25mg/m3 |
| 水污 染物 | 生活污水 | COD | 350mg/L，0.0027t/a | 350mg/L，0.0027t/a |
|  |  | BOD5 | 200mg/L，0.0015t/a | 200mg/L，0.0015t/a |
|  |  | SS | 280mg/L，0.0022t/a | 280mg/L，0.0022t/a |
|  |  | 氨氮 | 25mg/L，0.0002t/a | 25mg/L，0.0002t/a |
|  | 软水制备浓水 | 氯化物 | 300mg/L，0.023t/a | 300mg/L，0.023t/a |
|  | 锅炉定向排水 | COD | 79.64mg/L，0.0162t/a | 79.64mg/L，0.0162t/a |
| 固体废物 | 软水制备 | 废离子交换树脂 | 0.25t/a | 暂存危废间，定期交由有资质单位处理 |
|  | 生活垃圾 | 废纸、废塑料袋等 | 0.12t/a | 实行袋装化，集中收集，运至环卫部门统一处理 |
| 噪 声 | 本项目噪声源主要为锅炉运行过程产生的噪声，其源强为75dB(A)。 |  |  |  |
| 其 它 | 无 |  |  |  |
| 主要生态影响(不够时可附另页)： 本项目为新建项目，对厂区地面进行适宜绿化、硬化，采取措施后，可有效防止水土流失。 |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响分析： 本项目锅炉房利用原有建筑，施工期间仅对原有锅炉房进行改造装修和锅炉安装。主要污染情况施工产生的少量扬尘、施工废水，施工期间设备运行的噪声，以及施工垃圾等固体废物，随着施工建设完成而消失，本项目施工期较短。 1、大气环境影响分析 本项目施工期仅对原有锅炉房进行改造装修和锅炉安装，产生少量扬尘。施工结束后影响即行消失。 2、水环境影响分析 施工期废水主要为施工人员的生活污水，包括施工人员的盥洗废水，主要污染物为SS，水质简单，产生量小，可直接泼洒地面抑尘。 3、声环境影响分析 施工期噪声主要为施工机械产生的噪声。施工时施工机械应选用低噪声机械设备，并及时维修保养，严格按操作规程使用各类机械；在不影响施工的条件下，将强噪声设备分散安排。施工噪声对周围环境影响较小。 4、固体废物影响分析 施工期间产生的固体废物主要有施工建筑垃圾和施工人员的生活垃圾。施工建筑垃圾 及时组织人员清除，按照指定路线送建筑垃圾填埋场填埋处置；施工人员的生活垃圾由环卫部门收集后集中处理。 营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 （一）污染物排放量核算 项目设1台1.5t/h锅炉，以管道天然气为燃料，根据企业提供的资料，锅炉年运行时间为960h，年燃用管道天然气10万m3/a。 天然气成分见下表。 表9 天然气成分一览表 单位：% 组分; CH4; CO2; CmHn; N2; H2S; 含硫量; 低热值（MJ/Nm3）. 比例%; 82.64; 1.67; 0.22; 0.53; 6mg/m3; 20mg/m3; 35.6. 参照《全国第一次污染源普查-工业污染源产排污系数手册》（2010年修订）中天然气室燃炉产排污系数及本区域天然气实际情况，废气产生量为139854.28Nm3/万m3-天然气，SO2产生量为0.02Skg/万m3-天然气（本项目天然气含硫量按60mg/m3计），NOx产生量为18.71kg/万m3-天然气，参考《北京环境总体规划研究》中给出的排放因子天然气燃烧烟尘产生量约为0.45kg/万m3-燃料，本项目蒸汽锅炉采用超低氮锅炉，并且采用了烟气再循环技术，NOx去除效率将达到85%以上。根据以上系数进行计算，本项目蒸汽锅炉污染物产生情况见下表。 表10 燃气锅炉污染物产生情况一览表 污染源; 天然气用量(m3/a); 运行时间(h/a); 排气筒高度(m); 废气量(万Nm3/a); 产生情况; 排放情况. 产生量(t/a); 排放量(t/a); 排放浓度. SO2; NOx; 颗粒物; SO2; NOx; 颗粒物; SO2; NOx; 颗粒物. 锅炉; 10万; 960; 8; 140; 0.006; 0.2; 0.0045; 0.006; 0.03; 0.0045; 4.3; 25; 3.75. - 经计算，NOx排放浓度为25mg/m3，排放量为0.03t/a，排放速率为0.03kg/h；SO2排放浓度为4.3mg/m3，排放量为0.006t/a，排放速率为0.00625kg/h；颗粒物排放浓度为3.75mg/m3，排放量为0.0045t/a，排放速率为0.005kg/h。污染物排放浓度均可满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3特别排放限值要求同时满足《中共唐山市委办公室唐山市人民政府办公室关于印发2019年“十项重点工作”工作方案的通知》（唐办发【2019】3号）中颗粒物：5mg/m3，SO2：10mg/m3，NOx：30mg/m3的要求。 表11 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度/ （mg/m3）; 核算排放速率/（kg/h）; 核算年排放量/（t/a）. 主要排放口. 1; 锅炉房排气筒; 颗粒物; 3.75; 0.005; 0.0045. NOx; 25; 0.03; 0.03. SO2; 4.3; 0.00625; 0.006. 本项目大气污染物年排放量核算见表12。 表12 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量/（t/a）. 1; 颗粒物; 0.00675. 2; NOx; 0.042. 3; SO2; 0.006. - （二）评价等级确定 依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 ⑴Pmax及D10%的确定 依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率Pi定义如下： ——第i个污染物的最大地面空气质量浓度 占标率，%； ——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； ——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。 ⑵评价等级判别表 评价等级按下表的分级判据进行划分 表13 评价等级判别表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级评价; Pmax≧10%. 二级评价; 1%≦Pmax<10%. 三级评价; Pmax<1%. ⑶污染物评价标准 污染物评价标准和来源见下表。 表14 污染物评价标准 污染物名称; 功能区; 取值时间; 标准值(μg/m3); 标准来源. PM10; 二类区; 日均; 150; 《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准及修改单. SO2; 1小时平均; 500. NOx; 1小时平均; 250. ⑷污染源参数 主要废气污染源排放参数见下表： 表15 项目点源污染源调查清单一览表 污染源名称; 排气筒底部中心坐标(o); 排气筒参数; 污染物名称; 排放速率; 单位. 经度; 纬度; 高度(m); 内径(m); 温度(℃); 流速(m/s). 排气筒; 117.92070; 39.64225; 15; 0.6; 70; 17.69; PM10; 0.005; kg/h. SO2; 0.00625. NOx; 0.029. ⑸项目参数 估算模式所用参数见表。 表16 估算模型参数表 参数; 取值. 城市农村/选项; 城市/农村; 城市. 人口数(城市人口数); /. 最高环境温度; 38.9°C. 最低环境温度; -22.7°C. 土地利用类型; 城市. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 是否考虑海岸线熏烟; 考虑海岸线熏烟; 否. ⑹评级工作等级确定 本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下： 表17 Pmax和D10%预测和计算结果一览表 污染源名称; 评价因子; Cmax(μg/m3); Pmax(%); D10%(m); 评价等级. 锅炉房; PM10; 0.6427; 0.1285; ≤0; 三级. SO2; 3.673; 1.836; ≤0; 三级. NOx; 1.3772; 0.689; ≤0; 三级. 综合以上分析，本项目Pmax最大值出现为锅炉房排放的SO2，Pmax值为1.836%，Cmax为3.673(ug/m3)，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》 (HJ2.2-2018)分级判据，本项目不属于《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3.3.2规定的钢铁、水泥、化工、平板玻璃、有色金属等高耗能行业的多源项目或以使用高污染燃料为主的多源项目，大气环境影响评价工作不需提级，确定本项目大气环境影响评价工作等级为三级。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)要求，对三级评价项目不进行进一步预测与评价，仅对污染物排放量进行核算。 （三）大气环境影响评价自查表 本次大气环境影响评价完成后，对大气环境影响评价主要内容与结论进行自查，详见下表。 表18 大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级与评价范围; 评价等级; 一级; 二级; 三级. 评价范围; 边长=50km; 边长5~50km; 边长=5km. 评价因子; SO2+NOx排放量; ≥2000t/a; 500~2000t/a; ＜500t/a. 评价因子; 基本因子(PM10、SO2、NOx、非甲烷总烃、TSP、臭氧）; 包括二次PM2.5 不包括二次PM2.5. 评价标准; 评价标准; 国家标准; 地方标准; 附录D; 其它标准. 现状评价; 环境功能区; 一类区; 二类区; 一类区和二类区. 评价基准年; 2018年. 环境空气质量现状调查数据来源; 长期例行监测数据; 主管部门发布的数据; 现状补充监测. 现状评价; 达标区; 不达标区. 污染源调查内容; 调查内容; 本项目正常排放源 本项目非正常排放源 现有污染源; 拟替代的污染源; 其他在建、拟建项目污染源; 区域污染源. 环境监测计划; 污染源监测; 监测因子： 颗粒物、NOx、SO2; 有组织废气监测 无组织废气监测; 无监测. 环境质量监测; 监测因子：/; 监测点位数：; 无监测. 评价结论; 环境影响; 可以接受; 不可以接受. 污染源年排放量; SO2：0.006t; NOx：0.03t; 颗粒物：0.00675t; VOCs：0. 2、水环境影响分析 2.1地下水环境影响分析 本项目位于北郊、荆各庄、龙王庙水源地准保护区，距离东南侧北郊水源地二级保护区最近距离为1380m，距离东北侧荆各庄水源地二级保护区最近距离为3305m，距离南侧龙王庙水源地二级保护区最近距离为1295m。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目属于“U城镇基础设施及房地产 142、热力生产和供应工程，报告表”，为地下水IV类项目，因此可不开展地下水环境影响评价。且本项目锅炉房地面采取硬化措施。本项目依托小池酸素（唐山）有限公司危废贮存间，危废贮存间设有堵截泄漏的裙角，地面和裙角采用厚度为15cm钢筋混凝土+玻璃钢防渗，渗透系数≤10-10cm/s等，满足地下水防控要求。 2.2地表水环境影响分析 （1）生活污水：项目生活用水主要为职工日常盥洗用水，项目不设食堂、住宿、浴室。本项目厕所依托小池酸素（唐山）有限公司厂区内水冲厕。生活用水参考《河北省用水定额》（DB13/T1161.3-2016）城镇生活用水定额标准，确定人均新鲜水需求量为40L/d·人计算，项目职工2人，生活用水量为0.08m3/d（9.6m3/a）。生活污水按照生活用水量的80%计算，生活污水排放量为0.064m3/d（7.68m3/a）。类比同行业，生活污水中COD、BOD5、SS、氨氮排放浓度为COD：350mg/L，BOD5：200mg/L，SS：280mg/L，氨氮：25mg/L。排放量为COD：0.0027t/a，BOD5：0.0015t/a，SS：0.0022t/a，氨氮：0.0002t/a。废水中COD、BOD5、SS 排放浓度均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准限值要求COD 500mg/L，BOD5 300mg/L，SS 400mg/L，氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中氨氮限值要求45mg/L。同时满足唐山市北郊污水处理厂进水水质要求COD 500mg/L，BOD5 300mg/L，SS 450mg/L，氨氮45mg/L。 - （2）生产废水：项目生产废水主要为软水制备产生的少量浓盐水和锅炉定期的排污水。 ①锅炉定期排水：根据《工业污染源产排污系数手册》，燃气锅炉废水产排污系数为13.56t/万立方米-原料，COD：1080g/万立方米-原料，项目天然气用量为10万m3/a。则废水产生量为203.4t/a，COD产生量为0.0162t/a，产生浓度为79.64mg/L。满足《污水综合排放标准》 （GB8978-1996）表4中三级标准限值要求COD：500mg/L的要求。 - ②软水制备产生浓水：新鲜水经软水制备装置处理后会产生高浓度盐水，主要为氯化物，产生浓度为300mg/L。本项目浓水产生量为0.645m3/d（77.4m3/a），则氯化物产生量为0.023t/a。经类比同行业，浓水中主要成分为Ca2+、Mg2+等，浓水PH＞10，呈碱性。本项目在锅炉房西侧新建一座调节池（1m×3m×2m）调节浓水PH值。池体内部采用钢筋混凝土+环氧树脂地坪漆，渗透系数渗透系数小于1×10-10cm/s。经调节池处理后满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中氯化物限值要求500mg/L同时满足唐山市北郊污水处理厂进水水质要求，可直接经市政污水管网进入唐山市北郊污水处理厂处理。 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）中表1，本项目生产废水和生活污水排入市政管网，属于间接排放，因此本项目地表水等级为三级B。 本项目生活污水排入市政管网最终进入唐山市北郊污水处理厂，唐山市北郊污水处理厂隶属于唐山城市排水有限公司，坐落于河北唐山市，具体位于唐山市路北区裕华道桥西北侧，于2001年投入运行至今，二级生化采用三槽式氧化沟处理工艺，后续深度处理采用生物滤池+纤维滤池与高效沉淀池+流砂滤池工艺，出水部分回用，其余排入陡河。出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）一级A标准。唐山市北郊污水处理厂的总处理规模为15万m3/d，目前进入污水处理厂的实际水量为9～10万m3/d，本项目每天废水排放量为2.404m3/d，能够接纳并消纳本项目产生的废水。因此，排入唐山市北郊污水处理厂可行。 3、声环境影响分析 项目噪声主要来源于锅炉运行产生的噪声，最高噪声级约为75dB（A）。生产设备设置基础减振、再经厂房隔声，降噪效果约为10dB(A)。 ⑴预测模式采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ/T2.4-2009）中推荐的工业噪声预测模式。预测计算只考虑工程各声源所在厂房围护结构的屏蔽效应和声源至受声点的几何发散衰减，不考虑空气吸收及影响较小的附加衰减。采用预测模式如下： ①点声源 LA（r）= Laref（r0）－Adiv 式中：LA（r）——距声源r m处的A声级； Laref（r0）——参考位置r0处的A声级； Adiv ——声波几何发散的A声级衰减量； Adiv＝20Lg（r/r0） i=1m100.1LAi+100.1LAX②预测点的总等效A声级 Leq＝101g 式中：Leq——预测点的总等效A声级； LAi——第i个等效室外声源在预测点产生的A声级； M——等效室外声源个数； LAX——预测点的现状值。 各噪声源强及采取措施后生产区外噪声贡献值见表19。 表19 各噪声源强及生产区噪声贡献值一览表 单位：dB(A) 噪声源位置; 声源; 数量; 源强; 治理措施; 降噪 效果; 治理效果; 运行效果; 车间外贡献值. 锅炉房; 锅炉; 1; 75; 砖混结构; 10; 65; 昼夜运行; 65. ⑵预测结果 项目各噪声源距各厂界距离见表20，各噪声源到厂界噪声贡献值见表21。 表20 各噪声源距厂界四周边界距离 单位：m 主要噪声源; 距东厂界距离; 距西厂界距离; 距南厂界距离; 距北厂界距离. 锅炉; 5; 135; 10; 74. 表21 各噪声源到达各厂界噪声贡献值 单位：dB（A） 主要噪声源; 东侧厂界; 西侧厂界; 南侧厂界; 北侧厂界. 锅炉; 51.1; 22.4; 45; 27.6. 本项目从表21中可以看出，经采取基础减振，厂房隔声以及距离衰减及绿化带等措施后，各噪声源到达厂界噪声贡献值在22.4～51.1dB（A）之间。本项目东、南、北厂界噪声满足《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008)3类标准限值：昼间65dB(A)；西厂界噪声满足《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008)4类标准限值：昼间70dB(A)。 - 4、固体废物影响分析 - （1）固体废物 - 本项目固体废物主要为职工生活垃圾和软水制备过程中产生的废离子交换树脂。 职工生活垃圾：职工生活垃圾按每人每天产生0.5kg计，则产生量为0.12t/a，均交由环卫部门统一处理； 废离子交换树脂（HW13）：软水制备处理装置需定期对离子交换树脂进行更换，产生废离子交换树脂，本项目每2年更换一次，更换量为0.5t/次（0.25t/a）。废离子交换树脂暂存危废间，定期交由有资质单位处理。 - 危废间 本项目项目依托小池酸素（唐山）有限公司厂区内原有危废贮存间，原有危废间地面采用钢筋混凝土+环氧树脂地坪漆，危废间四周设置10cm高围堰，渗透系数小于1×10-10cm/s，满足防腐防渗漏的要求。且距离本项目锅炉房较近，危废间剩余储存量能够满足本项目需求。因此依托小池酸素（唐山）有限公司厂区内原有危废贮存间措施可行。本项目危险废物处理满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单的要求。 - 5、土壤环境影响分析 - 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A土壤环境影响评价项目类别表可知，本项目属于“电力热力燃气及水生产和供应业，其他类”属于Ⅳ类项目。综上分析，依据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目不需要对土壤环境影响进行评级，可不开展土壤环境影响评价工作。 - 本项目最近环境保护目标为南侧105米处的世纪瑞庭小区。本项目依托小池酸素（唐山）有限公司厂区内的危废间。本项目生产废水和生活污水经市政污水管网进入唐山市北郊污水处理厂处理。因此不涉及地面漫流、及垂直入渗，因此，不会对周围土壤环境造成影响。 - 6、环保措施可行性分析 - （1）废气环保措施可行性分析 - 本项目废气主要为锅炉燃烧时产生的废气。本项目锅炉工作原理如下：真空相变锅炉启动后，燃料燃烧产生的热量通过辐射热传递给水冷壁中的热媒水，热媒水在真空状态下迅速吸收热量后汽化充满真空室。真空室内的水蒸气把热量迅速传递给换热器中的低温水，使换热器中的系统水低温进，高温出。真空室内的水蒸汽把热量传递给换热器热量后冷凝成水滴回热媒水液面，再次吸收燃料燃烧的热量汽化，往复运行。真空室内的热媒水在锅炉服役期间，不进、不出、不增、不减。本项目使用超低氮锅炉，采用日本先进的全预混大型平面燃烧水冷技术，NOX去除率达85%以上。 - 污染物排放浓度均可满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3特别排放限值要求同时满足《中共唐山市委办公室唐山市人民政府办公室关于印发2019年“十项重点工作”工作方案的通知》（唐办发【2019】3号）中颗粒物：5mg/m3，SO2：10mg/m3，NOx：30mg/m3的要求。因此，本项目措施可行。 - （2）废水环保措施可行性分析 - 本项目生活污水、锅炉定期排水、经市政污水管网进入唐山市北郊污水处理厂处理，软水制备产生的浓水经调节池调节后由市政污水管网进入唐山市北郊污水处理厂处理。因此，本项目对水环境影响较小。 - （3）噪声环保措施可行性分析 - 本项目将锅炉置于全封闭锅炉房，采取措施后，东、南、北厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，西厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准要求。综上所述，本项目噪声治理措施可行，对周围环境影响较小。 - （4）固废环保措施可行性分析 - 本项目生活垃圾集中收集，交由环卫部门统一处理；废离子交换树脂暂存于小池酸素（唐山）有限公司厂区内原有危废贮存间内，定期交由有资质单位处理。综上，本项目固废环保治理措施可行，对周围环境影响较小 - 7、总量控制分析 - 根据《国务院关于印发“十三五”节能减排综合工作方案的通知》（国发〔2016〕74号）及河北省环境保护厅《关于启动做好“十三五”主要污染物总量控制规划编制工作的通知》（冀节减办〔2016〕2号）要求，并结合该项目的污染源及污染物排放特征，将COD、NH3-N、SO2、NOx、VOCs、颗粒物作为污染物总量控制因子。 - 本项目锅炉年燃用天然气10万m3，根据《全国第一次污染源普查-工业污染源产排污系数手册》（2010年修订）中天然气室燃炉产排污系数，废气产生量为139854.28Nm3/万m3-天然气，则本项目锅炉烟气量为140万m3。锅炉烟气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3特别排放限值要求同时满足《中共唐山市委办公室唐山市人民政府办公室关于印发2019年“十项重点工作”工作方案的通知》（唐办发【2019】3号）中颗粒物：5mg/m3，SO2：10mg/m3，NOx：30mg/m3的要求。 SO2排放限值总量控制指标=140万m3/a×10mg/m3×10-9=0.014t/a； NOx排放限值总量控制指标=140万m3/a×30mg/m3×10-9=0.042t/a； - 颗粒物排放限值总量控制指标=140万m3/a×5mg/m3×10-9=0.007t/a； - 本项目生活废水、锅炉定期排水、软水制备浓水废水经市政管网最终进入唐山市北郊污水处理厂处理。本项目COD、NH3-N总量控制指标按照《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表1一级A标准计算，即COD≤50mg/L，NH3-N≤5mg/L。 - 因此根据以上核算如下：本项目污水排放量为288.48m3/a。 - COD排放限值总量控制指标=288.48m3/a×50mg/L×10-6=0.014424t/a。 - NH3-N排放限值总量控制指标=48m3/a×5mg/L×10-6=0.0014424t/a。 - 其中COD、氨氮总量计入唐山市北郊污水处理厂。因此，确定本项目总量控制指标为：SO2：0.014t/a、NOx：0.042t/a、COD：0t/a、氨氮：0t/a，VOCs：0t/a，颗粒物：0.007t/a。 8、环境管理 - （1）机构设置 根据有关环境管理和环境监测的规定应设立环保管理机构，配备环保管理人员1名，负责全场的环境管理、污染源治理及监测管理工作。 - （2）主要职责 1)贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》及相关法律法规，建立污染控制管理档案。 2)掌握本企业污染源治理工艺原理，设备运行及运行维修资料，建立污染控制管理档案。 3)定期检查企业环保设施的运行，即时进行维修，确保环保设施的正常运行，领导和组织本企业的环境监测工作，防止污染事故的发生。 4)制定生产项目中各污染物的排放指标和各项环保设施的运行指标，定期考核统计。 5)推广应用先进的污染源治理技术和环保管理经验，定期培训全厂环保专业技术人员。搞好环境保护的宣传工作，提高员工的环境保护意识。 6)监督项目环保设施的安装调试工作。 9、环境监测计划 - 根据本建设项目性质与实际情况，按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中要求，建议企业委托当地环境监测部门承担本项目废气和噪声的常规监测和突发性污染事故的应急监测工作，固废的日常分析记录由本单位负责。 企业不属于所在区域重点排污单位，因此监测计划见表22。 表22 环境监测计划一览表 序号; 监测点位; 监测项目; 监测频次. 噪声; 东、南、西、北场界外1m处; 昼、夜连续等效A声级; 一次/年. 废气; 排气筒; 颗粒物、SO2; 一次/年. NOX; 一次/月. 10、污染物排放清单 项目污染物排放清单一览表见表23 表23 污染物排放清单一览表 环境保护措施; 主要运行参数; 排放 污染物种类; 排放浓度; 排放量; 排污口信息; 执行环境标准. 废气; 锅炉废气; 超低氮锅炉+8m排气筒; /; 颗粒物; 3.75mg/m3; 0.00675t/a; /; - 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）同时满足《中共唐山市委办公室唐山市人民政府办公室关于印发2019年“十项重点工作”工作方案的通知》（唐办发【2019】3号）中颗粒物：5mg/m3，SO2：10mg/m3，NOx：30mg/m3的要求。. SO2; 4.3mg/m3; 0.045t/a. NOX; 25mg/m3; 0.03t/a. 废水; 软水制备浓水; /; 氯化物; 300mg/L; 0.023t/a; /; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015同时满足唐山市北郊污水处理厂进水水质要求. 锅炉定期排水; COD; 79.64mg/L; 0.0162t/a; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准限值要求同时满足唐山市北郊污水处理厂进水水质要求. 生活污水; COD; 350mg/L; 0.0027t/a. BOD5; 250mg/L; 0.0015t/a. SS; 280mg/L; 0.0022t/a. 氨氮; 25mg/L; 0.0002t/a; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中氨氮限值要求同时满足唐山市北郊污水处理厂进水水质要求. 噪声; 厂房隔声、绿化带; 综合降噪10dB(A); 噪声; /; /; /; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类、4类标准. 固废; 生活垃圾; 不外排; 固废; /; 0; /; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单. 软水制备; 废离子交换树脂; /; 0; /; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单. 其他; 厂区无裸露地面，适当绿化，车间及厂区地面全部防渗硬化，项目托小池酸素（唐山）有限公司厂区内原有危废贮存间. 总量控制指标; - SO2：0.014t/a、NOx：0.042t/a、COD：0t/a、氨氮：0t/a，VOCs：0t/a，颗粒物：0.007t/a。.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污 染物 | 锅炉废气 | 颗粒物 | 超低氮锅炉+8m排气筒 | 达标排放 |
|  |  | SO2 |  |  |
|  |  | NOX |  |  |
| 水污 染物 | 生活污水 | COD、BOD5、SS等 | 经市政污水管网进入唐山市北郊污水处理厂处理 | 达标排放 |
|  | 生产废水 | 锅炉定期排水 |  |  |
|  |  | 软水制备浓水 | 经调节池调节后由市政污水管网进入唐山市北郊污水处理厂处理 |  |
| 固体 废物 | 生活垃圾 | 废纸、废塑料袋等 | 实行袋装化，集中收集，运至当地有环卫部门统一处理 | 合理处置 |
|  | 软水制备 | 废离子交换树脂 | 暂存危废间，定期交由有资质的单位处理 |  |
| 噪声 | 本项目噪声源采取基础减振、封闭厂房等相应措施后，东、南、北厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求，西厂界满足4类要求。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目各类污染物均有可行的处理措施，污染物达标排放。厂区道路均进行硬化处理。 |  |  |  |  |

结论与建议

一、结论 1、 项目概况 （1）项目名称：新建超低氮排放采暖锅炉安装工程项目 （2）建设单位：小池酸素（唐山）有限公司 （3）建设性质：新建 （4）建设地点：河北省唐山高新技术产业园区西昌路3号，坐标E118°10′22.69′′，N39°41′13.04′′。 （5）主要建设内容及规模：本项目建筑面积50平方米，购置并安装超低氮真空相变锅炉1.5t一台。项目建成后，可实现工厂7500平方米面积的冬季采暖。 2、产业政策的符合性及项目选址合理性 小池酸素（唐山）有限公司投资35万元，新建超低氮排放采暖锅炉安装工程项目，该项目不在《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正版）》限制类、淘汰类、鼓励类项目之列，属于允许类，且本项目不在《河北省新增限制和淘汰类产业结构调整指导目录》（2015年本）中。本项目已经由唐山高新技术产业开发区行政审批局备案，备案编号：唐高备字【2019】89号，项目符合国家产业政策。 本项目位于河北省唐山高新技术产业园区西昌路3号小池酸素（唐山）有限公司院内，根据小池酸素（唐山）有限公司出具的土地证可知，本项目用地性质为工业用地，符合《唐山市土地利用总体规划（2010-2020年）》。项目周围无重点文物、风景名胜、饮用水源地等特殊保护区域，项目选址合理。 3、环境影响分析结论 - （1）大气环境影响分析 - 本项目废气主要为锅炉燃烧时产生的废气。本项目采用超低氮锅炉+8m高排气筒，NOX去除率达85%以上。污染物排放浓度均可满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3特别排放限值要求同时满足《中共唐山市委办公室唐山市人民政府办公室关于印发2019年“十项重点工作”工作方案的通知》（唐办发【2019】3号）中颗粒物：5mg/m3，SO2：10mg/m3，NOx：30mg/m3的要求。 - （2）水环境影响分析 - 本项目生活污水、锅炉定期排水、经市政污水管网进入唐山市北郊污水处理厂处理，软水制备产生的浓水经调节池调节后由市政污水管网进入唐山市北郊污水处理厂处理。因此，本项目对水环境影响较小。 - （3）声环境影响分析 本项目将锅炉置于全封闭锅炉房，采取措施后，东、南、北厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，西厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准要求。综上所述，本项目噪声治理措施可行，对周围环境影响较小。 - （4）固体废物环境影响分析 本项目职工生活垃圾产生量为0.12t/a，均交由环卫部门统一处理；本项目废离子交换树脂（HW13）每2年更换一次，更换量为0.5t/次（0.25t/a）。废离子交换树脂暂存于小池酸素（唐山）有限公司厂区内原有危废贮存间内，定期交由有资质单位处理。 - 4、环保措施可行性分析 - （1）废气环保措施可行性分析 - 本项目废气主要为锅炉燃烧时产生的废气。本项目使用超低氮锅炉，采用日本先进的全预混大型平面燃烧水冷技术，NOX去除率达85%以上。项目污染物排放浓度均可满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3特别排放限值要求同时满足《中共唐山市委办公室唐山市人民政府办公室关于印发2019年“十项重点工作”工作方案的通知》（唐办发【2019】3号）中颗粒物：5mg/m3，SO2：10mg/m3，NOx：30mg/m3的要求。因此，本项目措施可行。 - （2）废水环保措施可行性分析 - 本项目生活污水、锅炉定期排水和经调节池调节后的浓水均满足唐山市北郊污水处理厂进水水质要求，因此排入市政污水管网进入唐山市北郊污水处理厂处理措施可行，对水环境影响较小。 - （3）噪声环保措施可行性分析 - 本项目将锅炉置于全封闭锅炉房，采取措施后，东、南、北厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，西厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准要求。综上所述，本项目噪声治理措施可行，对周围环境影响较小。 - （4）固废环保措施可行性分析 - 本项目生活垃圾集中收集，交由环卫部门统一处理；废离子交换树脂暂存于小池酸素（唐山）有限公司厂区内原有危废贮存间内，定期交由有资质单位处理。综上，本项目固废环保治理措施可行，对周围环境影响较小。 5、总量控制结论 根据《国务院关于印发“十三五”节能减排综合工作方案的通知》（国发〔2016〕74号）及河北省环境保护厅《关于启动做好“十三五”主要污染物总量控制规划编制工作的通知》（冀节减办〔2016〕2号）要求，并结合该项目的污染源及污染物排放特征，将COD、NH3-N、SO2、NOx、VOCs、颗粒物作为污染物总量控制因子。 - 根据本项目实际情况，确定本项目总量控制指标为：SO2：0.014t/a、NOx：0.042t/a、COD：0t/a、氨氮：0t/a，VOCs：0t/a，颗粒物：0.007t/a。 二、建议 1、严格执行“三同时”规定，各项环境保护措施落实到位。 2、加强企业内部管理，建立和健全各项环保规章制度，加强对设施的运行管理和维护保养，确保处理效果，确保各种污染治理设施长期稳定运行、达标排放。 - 三、环境保护设施竣工“三同时”验收一览表 表24 环境保护设施竣工“三同时”验收一览表 种类 污染源; 治理措施; 治理 对象; 处理 能力; 治理 效果; 验收 标准; 投资 （万元）. 废气; 锅炉 废气; 超低氮锅炉+8m排气筒; 颗粒物; /; ≤5mg/m3; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）同时满足《中共唐山市委办公室唐山市人民政府办公室关于印发2019年“十项重点工作”工作方案的通知》（唐办发【2019】3号的要求; 1. SO2; ≤10mg/m3. NOx; ≤30mg/m3. 废水; 软水制备浓水; 经调节池调节后由市政污水管网进入唐山市北郊污水处理厂处理; 氯化物; /; 达标排放; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）; 同时满足唐山市北郊污水处理厂进水水质要求; 1. 锅炉定期排水; 经市政污水管网进入唐山市北郊污水处理厂处理; /; 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准）. 生活 污水; COD. BOD5. SS. 氨氮; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015. 噪声; 锅炉; 封闭锅炉房内; 噪声; 综合降噪10dB（A）; 东、南、北厂界昼间＜65 dB（A），西厂界昼间＜70 dB（A）; 东、南、北厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准 （GB12348-2008）中3类标准，西厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准 （GB12348-2008）中4类标准; /. 固废; 生活垃圾; 实行袋装化，集中收集，运当地环卫部门指定地点处理; 废纸、废塑料袋等; /; /; /. 软水制备; 暂存危废间，定期交有资质单位处理; 废离子交换树脂; /; /; 1. 硬化绿化; 厂区地面全部硬化，无裸露地面，厂界四周种植绿色植物; 1. 其他; 厂区无裸露地面，适当绿化，车间及厂区地面全部防渗硬化，项目托小池酸素（唐山）有限公司厂区内原有危废贮存间; /. 合计; 本项目投资35万元，环保投资4万元，占总投资11.43%.

| 预审意见： 公章 经办人： 年 月 日 |  |
| --- | --- |
| 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人： 年 月 日 |  |
| 审批意见： 公章 经办人： 年 月 日 |  |
| 注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 立项批准文件 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置图（应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等） 附图2 项目平面布置图 附图3 项目周边关系图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1～2项进行专项评价。 - 大气环境影响专项评价 - 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） - 生态影响专项评价 - 声环境影响专项评价 - 土壤影响专项评价 - 固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。 |  |